Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

(СибАДИ)

Методические указания по выполнению практической работы

по дисциплинам «Особенности обслуживания систем питания и управления автомобильных двигателей», «Электронные системы управления современным автомобилем»

«Определение режима работы двигателя по фактическому значению коэффициента избытка воздуха »

Омск – 2018 г

- Получение исходных данных о работе ДВС:

n – частота вращения коленчатого вала, об/мин;

i – число цилиндров двигателя;

Vh – рабочий объём цилиндра, дм3;

t – тактность двигателя;

gТЦ – цикловой расход топлива, л/цикл.

- Построение зависимости значения коэффициента избытка воздуха от нагрузки для работы двигателя на установившемся режиме.

Построение зависимости выполняется на миллиметровой бумаге формата А4 по заданным точкам:

Таблица 1 – Зависимость значений  от нагрузки на двигатель

| # Н, % | 0 | 20 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 5 | 2,6 | 1,8 | 1,2 |

Точки зависимости соединяются аппроксимированной кривой.

Пример построения кривой приведён на рисунке 1.

# Рисунок 1 – Пример построения зависимости  от нагрузки

- Расчет фактического значения коэффициента избытка воздуха  для установившегося режима работы двигателя

  - Расчет фактического значения коэффициента избытка воздуха 

 = GВ / (lО * GТ ),

где lО  - стехиометрическое отношение расхода воздуха и топлива, lО = 14;

GТ – расход топлива, кг/ч;

GТ =  60*gТЦ * n * Ц, л/ч,

где gТЦ – цикловой расход топлива, л/цикл;

n – частота вращения коленчатого вала, об/мин;

Ц – число рабочих циклов за один оборот коленчатого вала, зависит от              количества цилиндров двигателя и его тактности и определяется как:

Ц = 2АДВ / Т,

где АДВ – количество цилиндров двигателя;

Т – тактность двигателя.

GВ – расход воздуха, кг/ч;

Для безнаддувного двигателя условный расход воздуха составит:

GВ = 3,6 * (i*Vh*n)/30t = 3,6*Vдв*n/30t  м3/ч,

где i – число цилиндров двигателя;

Vh – рабочий объем цилиндра, дм3;

Vдв – рабочий объём двигателя, дм3;

n – частота вращения коленчатого вала, об/мин;

t – тактность двигателя.

Для определения  необходимо получить результаты расходов топлива и воздуха по массе.

Плотность дизельного топлива принимаем равной 850 кг/м3 (0,85 г/см3).

Плотность воздуха (при нормальном атмосферном давлении) выбираем по таблице 2.

Таблица 2 - Плотность воздуха при нормальном давлении

| Температура, С | Плотность кг/м3 |
| --- | --- |
| -20 | 1,395 |
| 0 | 1,293 |
| 5 | 1,269 |
| 10 | 1,247 |
| 15 | 1,225 |
| 20 | 1,204 |
| 25 | 1,184 |
| 30 | 1,165 |
| 40 | 1,127 |
| 50 | 1,109 |
| 100 | 0,946 |

- Определение режима работы двигателя по полученному фактическому значению 

По полученному фактическому значению  находим точку на графике зависимости  от нагрузки и определяем нагрузку на двигатель. Записать полученное значение.

5. Вывод

По полученным и исходным данным (значение , частота вращения коленвала) сделать вывод о режиме работы двигателя.

Таблица 3 - Исходные данные для расчета

| № вар | Марка автом. | Марка двиг. | Рабочий объём дв., Vдв, дм3 | Число цил-ров, i | Цикловый расход топлива, л/цикл | Темпер. воздуха, °С | Частота вращ. к/в, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toyota LC | HZJ105 | 4,164 | 6 | 5,1*10-5 | 15 | 1000 |
| 2 | Nissan Terrano | TD27 | 2,664 | 4 | 0,7*10-5 | 15 | 1000 |
| 3 | Citroen Berlingo | WJY | 1,868 | 4 | 2,3*10-5 | 25 | 650 |
| 4 | MB Vito | OM611 | 2,151 | 4 | 3,5*10-5 | 10 | 1800 |
| 5 | LR Discovery | 16L | 2,495 | 4 | 3,8*10-5 | 0 | 600 |
| 6 | ЗиЛ | Д 245 | 4,750 | 4 | 8,5*10-5 | 10 | 1350 |
| 7 | МАЗ | ЯМЗ 238 | 14,860 | 8 | 4,3*10-5 | 15 | 1850 |
| 8 | Toyota LC | HZJ105 | 4,164 | 6 | 1,5*10-5 | 15 | 2000 |
| 9 | Nissan Terrano | TD27 | 2,664 | 4 | 0,7*10-5 | 20 | 1200 |
| 10 | Citroen Berlingo | WJY | 1,868 | 4 | 1,7*10-5 | 25 | 2300 |
| 11 | MB Vito | OM611 | 2,151 | 4 | 3,1*10-5 | 10 | 800 |
| 12 | LR Discovery | 16L | 2,495 | 4 | 2,8*10-5 | 20 | 1600 |
| 13 | ЗиЛ | Д 245 | 4,750 | 4 | 1,8*10-5 | -20 | 1350 |
| 14 | МАЗ | ЯМЗ 238 | 14,860 | 8 | 6,3*10-5 | 5 | 1250 |
| 15 | Toyota LC | HZJ105 | 4,164 | 6 | 3,5*10-5 | 15 | 3500 |
| 16 | Nissan Terrano | TD27 | 2,664 | 4 | 5,3*10-5 | 15 | 2000 |
| 17 | Citroen Berlingo | WJY | 1,868 | 4 | 1,8*10-5 | 5 | 4000 |
| 18 | MB Vito | OM611 | 2,151 | 4 | 1,1*10-5 | -20 | 4500 |
| 19 | LR Discovery | 16L | 2,495 | 4 | 1,8*10-5 | 0 | 2600 |
| 20 | ЗиЛ | Д 245 | 4,750 | 4 | 8,5*10-5 | 25 | 900 |
| 21 | МАЗ | ЯМЗ 238 | 14,860 | 8 | 3,3*10-5 | 10 | 800 |
| 22 | Toyota LC | HZJ105 | 4,164 | 6 | 4,9*10-5 | 15 | 3000 |
| 23 | Nissan Terrano | TD27 | 2,664 | 4 | 1,2*10-5 | 25 | 2000 |
| 24 | Citroen Berlingo | WJY | 1,868 | 4 | 3,0*10-5 | 0 | 3100 |
| 25 | MB Vito | OM611 | 2,151 | 4 | 1,3*10-5 | 10 | 2600 |
| 26 | LR Discovery | 16L | 2,495 | 4 | 1,8*10-5 | 5 | 600 |
| 27 | ЗиЛ | Д 245 | 4,750 | 4 | 4,2*10-5 | 10 | 1850 |
| 28 | МАЗ | ЯМЗ 238 | 14,860 | 8 | 4,8*10-5 | 15 | 1850 |
| 29 | Toyota LC | HZJ105 | 4,164 | 6 | 11,0*10-5 | 5 | 1500 |
| 30 | Nissan Terrano | TD27 | 2,664 | 4 | 1,9*10-5 | 10 | 3000 |