Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет

(СибАДИ)"

Методические указания

по выполнению практической работы

по дисциплинам «Особенности обслуживания систем питания и управления автомобильных двигателей», «Электронные системы управления современным автомобилем»

«Выбор баллона для автомобиля при оснащении ГБО»

Омск – 2018

Цель контрольной работы: выбрать минимально необходимый объем стандартных газовых баллонов для обеспечения пробега автомобиля, соответствующего пробегу на полном баке бензина.

- Получение исходных данных

Таблица 1 – Исходные данные

| № | Наименование параметра | Условное обозначение | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бензинового бака | Vб | л |  |
| 2 | Средний эксплуатационный расход топлива | Gб | л/100км |  |
| 3 | Плотность бензина | ρб | кг/м3 | 730 |
| 4 | Плотность пропана | ρп | кг/м3 | 509 |
| 5 | Плотность бутана | ρбут | кг/м3 | 582 |
| 6 | Доля бутана в пропан-бутановой смеси | d | % |  |

- Определение пробега автомобиля на полном баке бензина

Lб= (Vб/Gб)*100, км.

- Определение массы бензина при полном заполнении бензинового бака

GТб=Vб*ρб;кг,

где ρб – плотность бензина, принимаем 730 кг/м3.

- Определение массы газа, необходимого для аналогичного пробега автомобиля

Коэффициент избытка воздуха не зависит от типа используемого углеводородного топлива (бензин, пропан, бутан и т.п.). Зависимость для определения :

 = GВ / (lО * GТ ),

где lО - стехиометрический коэффициент, показывающий сколько нужно кг воздуха для полного сгорания 1 кг топлива.

Тогда б=г;

или GВб / (lОб*GТб)= GВг /(lОг*GТг),

Расход воздуха будет зависеть от объема двигателя и нагрузки. В условиях выполнения данной работы будем считать, что расход воздуха для работы двигателя не зависит от типа используемого топлива.

тогда  GТг= (lОб* GТб)/ lОг;

lОб=14,5;

lОг; определяем по графику в зависимости от доли бутана в смеси пропан-бутанового газа.

Построение зависимости выполняется на миллиметровой бумаге формата А5 по заданным точкам (таблица 1). Внешний вид зависимости приведен на рисунке 1.

Таблица 1 - Зависимость стехиометрического коэффициента от доли бутана (d, %) в смеси пропан-бутанового газа

| # d, % | 0 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| lОг | 15,7 | 15,525 | 15,35 |

Точки зависимости соединяются аппроксимированной кривой.

Рисунок 1 - Стехиометрический коэффициент в зависимости от доли бутана в смеси пропан-бутанового газа

- Расчет необходимого объема газа для обеспечения пробега автомобиля аналогичного пробегу на полном баке бензина

Vг= GТг/ ρсм; л

где ρсм - плотность пропан-бутановой смеси, определяется исходя из соотношения газов в смеси.

Построение зависимости плотности пропан-бутановой смеси выполняется на миллиметровой бумаге формата А5 по заданным точкам (таблица 2). Внешний вид зависимости приведен на рисунке 2.

Таблица 2 - Зависимость плотности пропан-бутановой смеси от доли бутана в смеси пропан-бутанового газа

| # d, % | 0 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| ρсм, кг/м3 | 509 | 545,5 | 582 |

Точки зависимости соединяются аппроксимированной кривой.

Рисунок 2 - Плотность пропан-бутановой смеси в зависимости от доли бутана в смеси пропан-бутанового газа

Точки зависимости соединяются аппроксимированной кривой.

- Выбор стандартной емкости для хранения газа в автомобиле

  - Расчет необходимого минимального объема газового баллона

В автомобильных газовых баллонах для обеспечения безопасности эксплуатации при заполнении баллонов предусматривается паровая подушка, объем которой должен составлять не менее 20% от полного объема баллона. Исходя из этого, при расчете объема баллона необходимо предусмотреть объем паровой подушки. Минимальный объем баллона рассчитываем следующим образом:

Vбал min= Vг+ Vг*0,2, л;

  - Выбор газового баллона стандартного объема

Выбор газового баллона стандартного объема осуществляется из таблицы 3.

Таблица 3 - Номенклатура газовых баллонов для автомобилей

| № | Тип баллона | Объем баллона, л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тороидальный | 41 |
| 2 | Тороидальный | 43 |
| 3 | Тороидальный | 47 |
| 4 | Тороидальный | 52 |
| 5 | Тороидальный | 65 |
| 6 | Цилиндрический | 50 |
| 7 | Цилиндрический | 65 |
| 8 | Цилиндрический | 70 |
| 9 | Цилиндрический | 90 |
| 10 | Цилиндрический | 105 |

Если расчётное значение объёма баллона превышает максимальное значение из приведённого списка, то выбираем два баллона соответствующего объёма для обеспечения заданного пробега автомобиля на газовом топливе путём спаривания двух баллонов.

- Вывод

По полученным данным сделать вывод о типе и объеме стандартного газового баллона, необходимого для обеспечения пробега автомобиля, соответствующего пробегу на полном баке бензина.

- Исходные данные для расчета

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Марка автомобиля | Объем бака,Vб, л | Расход бензина, Gб, л/100 км | Доля пропана в смеси, d, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВАЗ-1119 | 39 | 8,2 | 90 |
| 2 | ВАЗ-2170 | 42 | 8,7 | 80 |
| 3 | ГАЗ-31105 | 55 | 12 | 70 |
| 4 | ГАЗ-31105 | 75 | 13,5 | 65 |
| 5 | УАЗ-31519 | 60 | 15,4 | 50 |
| 6 | ГАЗ-33023 | 60 | 15,7 | 55 |
| 7 | ГАЗ-3307 | 105 | 24,5 | 85 |
| 8 | ЗИЛ-131 | 150 | 41 | 60 |
| 9 | Урал-375 | 200 | 49 | 75 |
| 10 | ДЭУ-Матиз | 32 | 7,5 | 100 |
| 11 | Тойота-Ярис | 35 | 8 | 85 |
| 12 | Рено-Логан | 40 | 8,7 | 80 |
| 13 | Тойота-Королла | 42 | 9,4 | 75 |
| 14 | МБ А-класс | 45 | 10 | 70 |
| 15 | Субару-Легаси | 62 | 12 | 65 |
| 16 | Тойота-ЛэндКрузер | 100 | 24 | 60 |
| 17 | Форд_Эконолайн | 150 | 32 | 55 |
| 18 | МБ Спринтер | 90 | 17,8 | 50 |
| 19 | БМВ Х5 | 85 | 20,5 | 85 |
| 20 | Астон-Мартин DB9 | 70 | 19 | 90 |
| 21 | ВАЗ-1119 | 39 | 8,2 | 100 |
| 22 | ВАЗ-2170 | 42 | 8,7 | 70 |
| 23 | ГАЗ-31105 | 55 | 12 | 65 |
| 24 | ГАЗ-31105 | 75 | 13,5 | 50 |
| 25 | УАЗ-31519 | 60 | 15,4 | 55 |
| 26 | ГАЗ-33023 | 60 | 15,7 | 85 |
| 27 | ГАЗ-3307 | 105 | 24,5 | 60 |
| 28 | ЗИЛ-131 | 150 | 41 | 75 |
| 29 | Урал-375 | 200 | 49 | 65 |
| 30 | ДЭУ-Матиз | 32 | 7,5 | 50 |
| 31 | Тойота-Ярис | 35 | 8 | 90 |
| 32 | Рено-Логан | 40 | 8,7 | 85 |
| 33 | Тойота-Королла | 42 | 9,4 | 80 |
| 34 | МБ А-класс | 45 | 10 | 75 |
| 35 | Субару-Легаси | 62 | 12 | 100 |
| 36 | Тойота-ЛэндКрузер | 100 | 24 | 65 |
| 37 | Форд_Эконолайн | 150 | 32 | 60 |
| 38 | МБ Спринтер | 90 | 17,8 | 55 |
| 39 | БМВ Х5 | 85 | 20,5 | 50 |
| 40 | Астон-Мартин DB9 | 70 | 19 | 85 |
| 41 | ВАЗ-1119 | 39 | 8,2 | 55 |
| 42 | ВАЗ-2170 | 42 | 8,7 | 60 |
| 43 | ГАЗ-31105 | 55 | 12 | 65 |
| 44 | ГАЗ-31105 | 75 | 13,5 | 70 |
| 45 | УАЗ-31519 | 60 | 15,4 | 75 |
| 46 | ГАЗ-33023 | 60 | 15,7 | 80 |
| 47 | ГАЗ-3307 | 105 | 24,5 | 85 |
| 48 | ЗИЛ-131 | 150 | 41 | 100 |
| 49 | Урал-375 | 200 | 49 | 90 |
| 50 | ДЭУ-Матиз | 32 | 7,5 | 75 |
| 51 | Тойота-Ярис | 35 | 8 | 80 |
| 52 | Рено-Логан | 40 | 8,7 | 85 |
| 53 | Тойота-Королла | 42 | 9,4 | 60 |
| 54 | МБ А-класс | 45 | 10 | 95 |
| 55 | Субару-Легаси | 62 | 12 | 70 |
| 56 | Тойота-ЛэндКр | 100 | 24 | 65 |
| 57 | Форд_Эконолайн | 150 | 32 | 55 |
| 58 | МБ Спринтер | 90 | 17,8 | 100 |
| 59 | БМВ Х5 | 85 | 20,5 | 80 |
| 60 | Астон-Мартин DB9 | 70 | 19 | 50 |