# Лабораторная работа № 5

Определение общесанитарного индекса качества воды (ИКВ)

Имеется некая река, которая используется по многоцелевому назначению. На различных участках реки вода используется для хозяйственно-питьевых (питьевое водоснабжение) и культурно-бытовых (спорт, купание, отдых) нужд населения. Загрязнение воды может быть от недостаточно очищенных сбросов сточных вод различных предприятий, а также от смыва с полей части почвы, содержащей различные агрохимикаты. Необходимо определить экологическое состояние и пригодность водоема для указанных видов водопользования.

Задание: Определить общесанитарный индекс качества воды (ИКВ).

В соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения» для характеристики воды используется комплексный показатель индекс качества воды (ИКВ) – обобщенная числовая оценка качества воды по совокупности основных показателей и видам водопользования. Общесанитарный индекс качества воды является наиболее разработанным, строится на основании экспертных процедур и рассчитывается по формуле:

ИКВ=i=1pγi⋅ωi 		                      		(1)

где i – вес показателя, входящего в общесанитарный ИКВ; i – баллы (от 1 до 5), присваиваемые каждому показателю, входящему в общесанитарный ИКВ; р – показатели, входящие в общесанитарный ИКВ.

Для определения общесанитарного ИКВ сначала проводится анализ проб воды, в котором устанавливаются величины показателей, затем проводится их балльная оценка, после чего определяется величина ИКВ по формуле (1).

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЕ

1. Определяем баллы i, присваиваемые каждому показателю, входящему в общесанитарный индекс качества воды, используя данные таблиц 1 и 2.

Показателей качества воды 10. Значения показателей даются по вариантам. Подробное описание показателей, входящих в состав общесанитарного ИКВ, приведено в приложении А.

Вариант задания соответствует № студента по журналу (или ведомости).

Таблица 1 – Данные для расчета общесанитарного индекса качества воды

| № по жур-налу | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Коли- индекс | Запах, баллы | БПК5, мг О2/л | рН | Растворенный кислород, мг/л | Цвет-ность, град | Взвешенные вещества, мг/л | Общая минерализация, мг/л | Хлориды, мг/л | Сульфаты, мг/л |  |
| 1. | 108 | 1,5 | 6 | 7 | 7 | 25 | 5 | 2100 | 600 | 400 |  |
| 2. | 107 | 5 | 8 | 8 | 9 | 25 | 15 | 1700 | 650 | 500 |  |
| 3. | 500 | 4 | 10 | 9 | 1888 8 | 25 | 25 | 2900 | 700 | 600 |  |
| 4. | 900 | 2 | 12 | 10 | 3 | 25 | 35 | 3000 | 750 | 700 |  |
| 5. | 10 | 3 | 14 | 11 | 5 | 25 | 45 | 2300 | 800 | 800 |  |
| 6. | 10 | 4 | 4 | 12 | 7 | 25 | 55 | 2500 | 550 | 900 |  |
| 7. | 106 | 5 | 3 | 6 | 9 | 35 | 65 | 2400 | 500 | 1000 |  |
| 8. | 106 | 1,5 | 2 | 5 | 1 | 35 | 75 | 2300 | 450 | 1100 |  |
| 9. | 100 | 0 | 1,5 | 4 | 3 | 35 | 85 | 2200 | 400 | 1200 |  |
| 10. | 10 | 1 | 0,5 | 3 | 5 | 35 | 95 | 2100 | 350 | 1300 |  |
| 11. | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 35 | 105 | 600 | 300 | 100 |  |
| 12. | 105 | 3 | 8 | 7 | 9 | 35 | 110 | 900 | 250 | 200 |  |
| 13. | 108 | 4 | 10 | 8 | 1 | 45 | 115 | 800 | 200 | 300 |  |
| 14. | 90 | 5 | 12 | 9 | 3 | 45 | 3 | 700 | 150 | 400 |  |
| 15. | 1 | 1,5 | 14 | 10 | 5 | 45 | 7 | 900 | 100 | 500 |  |
| 16. | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | 45 | 95 | 1000 | 50 | 300 |  |

Таблица 2 – Показатели для расчета общесанитарного индекса качества воды

| № | Показатели | Вес () | Балл () |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Коли-индекс | 0,18 | 0 – 100 | 101 – 1000 | 103 – 105 | 105 – 107 | > 107 |
| 2 | Запах, баллы | 0,13 | 0 | 1 – 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | БПК5, мг О2/л | 0,12 | < 1 | 1,0 – 2,0 | 2,1 – 4,0 | 4,1 – 10,0 | > 10 |
| 4 | рН | 0,10 | 6,5  рН  8,0 | 6,0  рН  6,5 8,0  рН  8,5 | 5,0  рН  6,0 8,5  рН  9,5 | 4,0  рН  5,0 9,5  рН  10 | рН < 4,0 рН > 10 |
| 5 | Растворенный кислород, мг О2/л | 0,09 | > 8 | 8 – 6 | 6 – 4 | 4 – 2 | < 2 |
| 6 | Цветность, град | 0,09 | < 20 | 21 – 30 | 31 – 40 | 41 – 50 | > 50 |
| 7 | Взвешенные вещества, мг/л | 0,08 | < 10 | 10 – 20 | 21 – 50 | 51 – 100 | > 100 |
| 8 | Общая минерализация, мг/л | 0,08 | < 500 | 500 – 1000 | 1001 – 1500 | 1501 – 2000 | > 2000 |
| 9 | Хлориды, мг/л | 0,07 | < 200 | 200 – 350 | 351 – 500 | 501 – 700 | > 700 |
| 10 | Сульфаты, мг/л | 0,06 | < 250 | 250 – 500 | 501 – 700 | 701 – 1000 | > 1000 |

2. Рассчитать общесанитарный ИКВ по формуле (1).

3. Результаты расчетов представить в виде таблицы 3.

Таблица 3 – Общесанитарный индекс качества воды

| № | Показатели | Вес () | Величина показателя | Балл () |  ∙  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коли-индекс | 0,18 |  |  |  |
| 2 | Запах, баллы | 0,13 |  |  |  |
| 3 | БПК5, мг О2/л | 0,12 |  |  |  |
| 4 | рН | 0,10 |  |  |  |
| 5 | Растворенный кислород, мг О2/л | 0,09 |  |  |  |
| 6 | Цветность, град | 0,09 |  |  |  |
| 7 | Взвешенные вещества, мг/л | 0,08 |  |  |  |
| 8 | Общая минерализация, мг/л | 0,08 |  |  |  |
| 9 | Хлориды, мг/л | 0,07 |  |  |  |
| 10 | Сульфаты, мг/л | 0,06 |  |  |  |
|  | ИКВ |  |  |  |  |

4. Указать качественное состояние воды, используя данные таблицы 4.

Качественное состояние воды водных объектов в зависимости от величины ИКВ определяют по табл. 4.

Таблица 4 – Классификация качества воды водоемов в зависимости от общесанитарного ИКВ

| Качественное состояние воды | Значения ИКВ | Класс качества воды |
| --- | --- | --- |
| Очень чистые | 5,0 | 1 |
| Чистые | 4,1…4,9 | 2 |
| Умеренно загрязненные | 2,6…4,0 | 3 |
| Загрязненные | 1,6…2,5 | 4 |
| Грязные |  1,5 | 5 |

5. Определить пригодность воды для видов водопользования, представленных

в таблице 5.

Классификация качества и возможность использования воды отражены в таблице 5.

Таблица 5 – Классификация качества и возможности использования воды в водоемах различного вида водопользования

| Классы качества вод | Качественное состояние воды | Водопользование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | хозяйственно-питьевое | культурно-бытовое |
| 1 | Очень чистые | Пригодна с обеззараживанием | Вполне пригодна |
| 2 | Чистые | Пригодна с хлорированием | Вполне пригодна |
| 3 | Умеренно загрязненные | Пригодна со стандартной очисткой | Пригодна |
| 4 | Загрязненные | Пригодна только со специальной очисткой в случае технико-экономической целесообразности | Использование сомнительно |
| 5 | Грязные | Непригодна | Непригодна |
| 6 | Очень грязные | Непригодна | Непригодна |
| 7 | Чрезвычайно грязные | Непригодна | Непригодна |

## 6 Сделать вывод по работе.

## В выводе указать:

## - полученный ИКВ,

## - качественное состояние воды,

## - для какого вида водопользования и при какой очистке вода реки может быть использована.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Описание показателей, входящих в состав ИКВ

В состав общесанитарного индекса качества воды (ИКВ) входят следующие показатели: коли-индекс, запах, БПК5, рН, растворенный кислород, цветность, взвешенные вещества, общая минерализация, хлориды, сульфаты.

1. Так как при построении общесанитарного ИКВ основное внимание уделено санитарно-гигиенической оценке водоема, наибольший вес (значимость) имеет параметр коли-индекс. Он характеризует количество кишечных палочек в 1 мл воды.

2. Запах – типичный органолептический показатель (инструментом его определения являются органы чувств, в частности обоняние). Его оценивают по 5-балльной шкале.

3. Показатель БПК – биологическое (или биохимическое) потребление кислорода, т.е. израсходованное количество О2 за определенный промежуток времени на аэробное биологическое разложение органических веществ, содержащихся в анализируемой пробе воды. Этот показатель весьма важный индикатор загрязнения воды, поскольку именно недостаток кислорода приводит к гибели рыбы, а также порождает неприятный запах и развитие популяций нежелательных организмов, устойчивых к различным загрязнениям.

При определении БПК методом разбавления стандартными параметрами являются: период инкубации – 5, 7 или 20 суток, температура +20°С, а также отсутствие света и доступа воздуха. Темнота необходима для предупреждения роста водорослей, которые могут выделять кислород в исследуемую воду в качестве побочного продукта фотосинтеза. Этот кислород окажется помехой для правильного измерения БПК и его появление необходимо исключить. Характер используемой микрофлоры различен, может быть использована как неадаптированная микрофлора (речная вода, хозяйственно-бытовые сточные воды), так и адаптированная (вода из биологических очистных сооружений, лабораторных аэротенков, специальная культура). Величина БПК измеряется в мг О2/л.

4. Величину реакции воды рН, или водородный показатель, устанавливают колориметрическим или электрометрическим методами, измеряя потенциал, возникающий на измерительном электроде. Наиболее точный – электрометрический метод.

5. Для определения растворенного в воде кислорода используют либо йодометрический, либо электрометрический метод. Результат определения растворенного кислорода выражают в мг О2 на 1 л воды.

6. Цветность воды (кажущуюся) в градусах определяют в нефильтрованной пробе воды сравнением анализируемой пробы со стандартной окраской, создаваемой в растворе хлорплатинатом калия и хлоридом кобальта или раствором бихромата и сульфата кобальта.

7. Взвешенные вещества – вещества, остающиеся на фильтре при фильтровании. Их определяют либо непосредственно после фильтрования пробы высушиванием осадка при 105оС до постоянной массы и взвешиванием, либо косвенно по разности между общим содержанием примесей и количеством растворенных веществ.

8, 9, 10. Общая минерализация (солесодержание) воды – насыщение воды неорганическими (минеральными) веществами, находящимися как в виде ионов, так и коллоидов. Общая минерализация, а также содержание хлоридов и сульфатов в воде определяется количественными химическими методами анализа.

Аэробное биологическое разложение – разложение органических веществ с помощью аэробных микроорганизмов, которым для жизнедеятельности требуется присутствие в воде свободного кислорода

Для расчета ИКВ период инкубации – 5 суток (БПК5)