А.К. ТУЯКОВА

# ГЕОТЕХНИКА

# ПРАКТИКУМ

Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»

А.К. ТУЯКОВА

# ГЕОТЕХНИКА

# ПРАКТИКУМ

Омск

СибАДИ

2020

_________________________

Согласно 436-Ф3 от 29.12.2010 «О защите информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» данная продукция маркировке не подлежит  _________________

УДК 624.04

ББК 38.581

Т 92

# Рецензент

# канд. техн. наук, Кузьмин Д.А.

Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве практикума.

Туякова, Айман Кайржановна

Т 92 Геотехника. [Электронный ресурс] Практикум.  /  А.К. Туякова. – Электрон. дан.  – Омск : СибАДИ, 2020. – Режим доступа : http://lib.sibadi.org/..., свободный. – Загл. с экрана.

ISBN

# Является вспомогательным материалом к проведению  практических, лабораторных и лекционных занятий по курсу «Геотехника».

Имеет интерактивное оглавление в виде закладок. Приведены интерактивные ссылки на нормативно-правовые документы.

Рекомендовано для всех форм обучения для профилей подготовки  08.03.01 «Промышленное и гражданское строительство», 08.03.01 «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве» и специализации 08.05.01 «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений».

Подходит для обучения в дистанционном режиме.

Подготовлено на кафедре «Мосты и тоннели».

Текстовое (символьное) издание (2,5 МБ) Системные требования: Intel, 3,4 GHz ; 150 МБ ; Windows XP/Vista/7 ; DVD-ROM ; 1 ГБ свободного места на жестком диске; программа для чтения pdf-файлов Adobe Acrobat Reader Техническая подготовка     Н.В. Кенжалинова. Издание первое. Дата подписания к использованию Издательско-полиграфический комплекс СибАДИ. 644080, г. Омск, пр. Мира, 5 РИО ИПК СибАДИ. 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1

© ФГБОУ ВО «СибАДИ»

Общие указания

Предложенные задачи прорешиваются на практических и лабораторных занятиях в процессе изучения дисциплины «Геотехника» и «Основы геотехники» студентами профилей подготовки 08.03.01 «Промышленное и гражданское строительство», 08.03.01 «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве» и специализации 08.05.01 «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений».

Необходимо решить 5 задач, относящихся к различным разделам дисциплины, согласно варианту, назначенным преподавателем.

При решении задач следует привести: исходные данные по каждой задаче; рисунки, на которых в масштабе изображаются эпюры напряжений и расчетные схемы; решение задачи.

Задача 1

К поверхности массива грунта приложена сосредоточенная сила Р.

Определить значения вертикальных нормальных напряжений z, возникающих в точках массива грунта по горизонтальной оси, расположенной на глубине z и пересекающей линию действия сосредоточенной силы Р, а также по вертикальной оси, удаленной на расстояние r от этой силы. Построить эпюры этих напряжений.

Таблица 1

Исходные данные к задаче 1

| Номер варианта | z, м | r, м | Р, кН | Номер варианта | z, м | r, м | Р, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0 | 1,0 | 200 | 5 | 4,0 | 3,5 | 700 |
| 1 | 3,0 | 2,5 | 350 | 6 | 3,5 | 4,0 | 650 |
| 2 | 2,5 | 2,0 | 300 | 7 | 3,0 | 2,5 | 450 |
| 3 | 5,0 | 1,5 | 400 | 8 | 2,0 | 1,5 | 200 |
| 4 | 4,5 | 3,0 | 600 | 9 | 1,5 | 2,0 | 100 |

Методика решения задачи

Вертикальные нормальные напряжения, действующие по горизонтальным площадкам, возникающие в массиве грунта от сосредоточенной силы Р, вычисляют по формуле Буссинеска

σ=KPz2,                                                 (1)

где K – безразмерный коэффициент, зависящий от r/z, определяется по формуле K=32π1+rz252 .   Для удобства, коэффициент рассчитан для различных отношений  r/z и приведен в таблице 2. В случае отсутствия значения K для какого-то отношения  r/z, его находят линейным интерполированием по табл. 2 .

Для построения эпюры напряжений σz по горизонтальной оси определяют их значение для точек, находящихся на глубине z, задаваясь различными значениями r.

Таблица 2

Зависимость коэффициента К от отношения r/z

| r/z | K | r/z | K | r/z | K | r/z | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,4775 | 0,50 | 0,2733 | 1,00 | 0,0844 | 1,50 | 0,0251 |
| 0,05 | 0,4745 | 0,55 | 0,2466 | 1,05 | 0,0744 | 1,60 | 0,0200 |
| 0,10 | 0,4657 | 0,60 | 0,2214 | 1,10 | 0,0658 | 1,70 | 0,0160 |
| 0,15 | 0,4516 | 0,65 | 0,1978 | 1,15 | 0,0581 | 1,80 | 0,0129 |
| 0,20 | 0,4329 | 0,70 | 0,1762 | 1,20 | 0,0513 | 1,90 | 0,01050 |
| 0,25 | 0,4103 | 0,75 | 0,1565 | 1,25 | 0,0454 | 2,00 | 0,0086 |
| 0,30 | 0,3849 | 0,80 | 0,1386 | 1,30 | 0,0402 | 2,50 | 0,0034 |
| 0,35 | 0,3577 | 0,85 | 0,1226 | 1,35 | 0,0357 | 3,00 | 0,0015 |
| 0,40 | 0,3294 | 0,90 | 0,1083 | 1,40 | 0,0317 | 4,00 | 0,0004 |
| 0,45 | 0,3011 | 0,95 | 0,0956 | 1,45 | 0,0282 | 5,00 | 0,0001 |

Для построения эпюры напряжений σz по вертикальной оси определяют их значения для точек, находящихся на расстоянии r от сосредоточенной силы при разных z.

Пример решения задачи

Исходные данные: z = 2,5 м; r = 3 м; Р = 250 кН.

Определяем напряжения, возникающие в точках грунтового массива по горизонтальной оси при z = 2,5 м. Задаёмся различными значениями r, м (0; 1; 2; 3; 4; 5), находим по табл. 2 коэффициент K, заполняем таблицу 3.

Таблица 3

Определение напряжений σzпо горизонтальной оси

| r,м | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/z | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| K | 0,4775 | 0,3294 | 0,1386 | 0,0513 | 0,0200 | 0,0085 |
| σz, кПa | 19,10 | 13,18 | 5,54 | 2,05 | 0,80 | 0,34 |

По результатам расчета σz строим эпюру (рис.1).

Аналогично определяем напряжения, возникающие в точках грунтового массива по вертикальной оси, удалённой на расстояние      r = 3 м от силы Р. Результаты расчета сводим в табл. 4 и строим эпюру напряжений (рис. 2).

Таблица 4

Определение напряжений σz по вертикальной оси

| z,м | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/z |  | 3 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,60 |
| K | 0 | 0,0015 | 0,0251 | 0,0844 | 0,1565 | 0,2214 |
| σz, кПa | 0 | 0,38 | 1,59 | 2,34 | 2,45 | 2,21 |

Рис.1. Эпюра напряжений σzпо горизонтальной оси.

Рис.2. Эпюра напряжений σz по вертикальной оси.

Задача 2

Рассчитать методом послойного суммирования осадку прямоугольного фундамента под колонну промышленного здания.

Исходные данные к задаче 2

Основание двухслойное: слой 1 – песок мелкий, слой                    2 – суглинок тугопластичный.

Исходными данными являются (табл. 5): глубина заложения h, длина l и ширина b фундамента; вертикальная нагрузка на уровне подошвы фундамента Р; удельный вес первого слоя 1; плотности частиц грунта первого и второго слоёв  s1 и s2; коэффициенты пористости е1 и е2; модули общей деформации Е1 и Е2; мощность первого слоя грунта Н1 и расстояние от поверхности до уровня подземных вод hw.

Таблица 5

Исходные данные к задаче 2

| № варианта | Размеры фундамента, м |  |  | Р, кН | Н1, м | hw, м | Характеристики грунтов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 слой |  |  |  | 2 слой |  |  |
|  | l | b | h |  |  |  | γ1, кHм3 | s1, Tм3 | е1 | Е1, МПа | s2, Tм3 | е2 | Е2, МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 4,0 | 2,5 | 1,8 | 3000 | 2,6 | 2,5 | 19,5 | 2,71 | 0,63 | 20,5 | 2,74 | 0,72 | 16,5 |
| 1 | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 2000 | 2,2 | 2,1 | 18,3 | 2,75 | 0,65 | 21,5 | 2,63 | 0,68 | 18,5 |
| 2 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 4000 | 2,8 | 2,4 | 22,0 | 2,68 | 0,61 | 24,0 | 2,58 | 0,65 | 17,5 |
| 3 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 6000 | 2,8 | 2,6 | 21,2 | 2,70 | 0,58 | 25,0 | 2,60 | 0,71 | 18,5 |
| 4 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | 5500 | 3,0 | 2,6 | 20,2 | 2,65 | 0,60 | 28,0 | 2,71 | 0,75 | 16,5 |
| 5 | 5,5 | 4,0 | 2,4 | 8000 | 3,0 | 2,5 | 20,0 | 2,70 | 0,65 | 23,5 | 2,68 | 0,71 | 18,0 |
| 6 | 5,2 | 3,5 | 1,9 | 7500 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 2,58 | 0,62 | 25,0 | 2,73 | 0,69 | 20,0 |
| 7 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 4500 | 3,5 | 2,0 | 18,7 | 2,55 | 0,65 | 20,5 | 2,58 | 0,65 | 15,5 |
| 8 | 4,5 | 3,0 | 2,2 | 5000 | 2,7 | 2,5 | 19,5 | 2,51 | 0,57 | 23,0 | 2,65 | 0,70 | 16,5 |
| 9 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 10000 | 2,8 | 2,7 | 18,8 | 2,50 | 0,60 | 22,0 | 2,60 | 0,60 | 17,5 |

Методика решения задачи

Определяют напряжение по подошве фундамента, влияющее на его осадку:

рос=РА−γ1⋅h,					(2)

где А = lb – площадь подошвы фундамента, м2.

При b > 10м принимают рос=РА. Вычисляют напряжения z от полезной нагрузки в основании по оси, проходящей через центр подошвы фундамента (точку 0), по формуле

z = αо⋅рос					(3)

и строят эпюру этих напряжений начиная с глубины заложения фундамента.

Коэффициент о определяют в зависимости от  = 1/b и  = 2z/b по табл. 6, в которой z – расстояние рассматриваемой точки от подошвы фундамента по глубине.

Вычисляют напряжения zп от собственного веса грунта в точках на уровне подземных вод  (УВП) на уровне подошвы фундамента, на границе первого и второго слоев и на глубине, где  = 6…8, пользуясь формулой:

σZП=i=1nγi⋅hi,

и строят эпюру ZП.

Здесь: i и hi – удельный вес и толщина каждого слоя грунта.

Таблица 6

Значения коэффициент о

|  = 2z/b | Прямоугольник с соотношением сторон =l/b, равном |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 3,2 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,629 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,530 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |
| 3,2 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 4,0 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,8 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 6,0 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |
| 7,2 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |
| 8,4 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |
| 10,0 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |
| 12,0 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |

Напряжения ZП вычисляют с учетом взвешивающего действия воды. Удельный вес грунтов во взвешенном состоянии находят по формуле

γBi=g(ρsi−ρw)(1+ei),		           		(4)

где si – плотность частиц грунта данного слоя, т/м3 (табл. 5 столбец 9, 12);

w – плотность воды, 1т/м3; g – ускорение свободного падения,            g = 9,81 м/с2.

Эпюры напряжений z и ZП вычерчивают на миллиметровой бумаге или сроят в чертежных программах.

Осадку определяют путем суммирования осадок отдельных слоев в пределах сжимаемой толщи по формуле

S=0.8σihiEi,					(5)

где i – среднее дополнительное напряжение от нагрузки, передаваемой грунту фундаментом (табл. 8 столбец 4); hi, толщина,     Еi – модуль общей деформации  i-го слоя (табл. 5 столбец 11, 14).

За нижнюю границу сжимаемой толщи принимают глубину, на которой напряжения от фундамента составляют 20 % от природного давления в грунте. Эту границу легко найти графически – путем наложения на эпюру z эпюры ZП, уменьшенную в пять раз.

Пример решения задачи

Исходные данные: l = 3 м; b = 2,4 м; h = 2,0 м; Р = 2200 кН;          Н1 = 4 м; hw = 2,7 м; 1 = 18 кН/м3; s1=2,65 т/м3; е1 = 0,65;                            s2 = 2,70 т/м3;   е2 = 0,76;   Е1 = 22 МПа;   Е2 = 18 МПа.

Определяем природное давление на глубинах h, hw, H1 и (h+3b) : (табл. 7).

При определении ZП ниже УПВ учитываем взвешивающее действие воды. Удельный вес песка и суглинка во взвешенном состоянии:

γВ1=g(ρsi−ρw)(1+ei)=9.81(2.65−1)(1+0.65)=9.81 кН/м3;

γВ2=g(ρsi−ρw)(1+ei)=9.81(2.70−1)(1+0.76)=9.48 кН/м3.

Таблица 7

Напряжения zп от природного давления грунта

(на эпюре выделены зелёным цветом)

| Расстояние от поверхности земли, м | γi⋅hi, кПа | σZП=i=1nγi⋅hi, кПа |
| --- | --- | --- |
| h=2 | 18·2=36,00 | 36,00 |
| hw =2,7 | 18·(2,7-2)=12,60 | 36,00+12,60=48,60 |
| H1= 4 | 9,81·(4-2,7)=12,75 | 48,60+12,75=61,35 |
| h+3b=9,2 | 9,48·(9,2-4)=49,30 | 61,35+49,30=110,65 |

Вычисляем напряжение ос, влияющее на осадку:

рос =РА−γ1⋅h =  2200/(32,4)- 182 = 269,56 кПа.

Находим отношение

 = 3/2,4 = 1,25.

Для определения коэффициента о интерполируем, между значениями столбцов 2 и 3 таблицы 6.

По формуле (3) вычисляем z, принимая различные значения  по табл. 6. Коэффициент о находим путем линейной интерполяции данных  этой таблицы между значениями  = 1,2 и  = 1,4. Результаты вычислений заносим  в табл. 8. Находим нижнюю границу сжимаемой толщи (НГСТ) графическим путем (рис. 3). Напряжения на этой границе z = 20,76 кПа (табл. 8). Мощность сжимаемой толщи              hс = 6,24 + 0,26 = 6,5 м.

Таблица 8

Напряжения z от полезной нагрузки

(на эпюре выделены красным цветом)

|  | z = 0,5 ∙ b, м | о | z = орос, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 269,56 |
| 0,40 | 0,48 | 0,969 | 261,20 |
| 0,80 | 0,96 | 0,834 | 224.81 |
| 1,20 | 1,44 | 0,660 | 177,91 |
| 1,60 | 1,92 | 0,505 | 138,13 |
| 1,67 | H1-h= 2,00 | 0,471 | 126,96 |
| 2,00 | 2,40 | 0,388 | 104,59 |
| 2,80 | 3,36 | 0,239 | 64,42 |
| 3,60 | 4,32 | 0,158 | 42,59 |
| 4,40 | 5,28 | 0,102 | 27,50 |
| 5,20 | 6,24 | 0,082 | 22,10 |
| 6,00 | 7,20 | 0,062 | 16,71 |
| 5,41 | hc=6,50 | 0,077 | 20,76 |

Рис.3. Схема для расчета осадки фундамента

методом послойного суммирования

Вычисляем осадку фундамента:

S=0,8σihiEi=0,80,5⋅(269,56+261,20)⋅0,4822000+0,5⋅261,20+224,81⋅0,4822000++0,5⋅224,81+177,91⋅0,4822000+0,5⋅177,91+138,13⋅0,4822000++0,5⋅138,13+126,96⋅0,0822000+0,5⋅126,96+104,59⋅0,4018000++0,5⋅104,59+64,42⋅0,9618000+0,5⋅64,42+42,59⋅0,9618000++0,5⋅42,59+27,50⋅0,9618000+0,5⋅27,50+22,10⋅0,9618000+

= 0,8{1/22000 [0,48(0,5  269,56 + 261,20 + 224,81 + 177,91 + 0,5  138,13) + 0,5  0,08 (138,13 + 126,96)] + 1/18000 [0,5  0,4(126,96 + 104,59) + 0,96(0,5  104,59 + 64,42 + 42,59 + 27,50 + 0,5  22,10) + 0,5  0,26 (22,10 + 20,76)]} = 0,0265 м = 2,65 см.

Задача 3

Построить эпюры активного и пассивного давления грунта на гладкую подпорную стенку (угол трения грунта о стенку равен нулю) по методу Кулона. Грунт за стенкой и в основании глинистый.

Исходные данные к задаче 3

Исходные данные: высота стенки Н, м; заглубление в грунт h, м; ширина стенки b, м; удельный вес грунта , кН/м3; угол внутреннего трения ,  град;, удельное сцепление пылевато-глинистого грунта с, кПа.

Таблица 9

Исходные данные к задаче 3

| № варианта | высота стенки Н, м | заглубление в грунт h, м | ширина стенки b, м | удельный вес грунта , кН/м3 | угол внутреннего трения , град. | удельное сцепление грунта с, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 3,0 | 2,8 | 19,8 | 20 | 22 |
| 1 | 9 | 3,2 | 2,6 | 19,6 | 24 | 19 |
| 2 | 7 | 2,4 | 2,2 | 18,9 | 22 | 21 |
| 3 | 10 | 3,5 | 2,4 | 19,4 | 23 | 20 |
| 4 | 6 | 1,5 | 4,0 | 18,3 | 25 | 18 |
| 5 | 12 | 4,5 | 3,0 | 19,1 | 21 | 20 |
| 6 | 8 | 3,0 | 2,1 | 19,0 | 24 | 19 |
| 7 | 4 | 1,0 | 2,0 | 19,3 | 20 | 21 |
| 8 | 5 | 1,5 | 2,2 | 17,7 | 19 | 25 |
| 9 | 6 | 2,0 | 3,4 | 18,8 | 25 | 22 |

Методика решения задачи

Определяют значение интенсивности активного давления грунта на уровне подошвы стенки без учета сцепления (рис. 4).

Ра =  · Н · а;   	а = tg2π4−ϕ2.	      	    	(6)

Сила активного давления грунта без учета сцепления

Fа = 0,5 · pа  ·H = 0,5· · H 2 ·а	.				(7)

Составляющая активного давления за счет сцепления

рас = 2с ·λа= 2с·tgπ4−ϕ2.				(8)

Полное значение интенсивности активного давления грунта на уровне подошвы стенки

ра = ра - рас .					(9)

Высота, в пределах которой фактически не возникает активного давления связного грунта:

h0=расγλа=2⋅сγ⋅tgπ4−ϕ2 .                                (10)

Высота результирующей эпюры активного давления грунта:

Нр = Н – ho .						(11)

Результирующая сила активного давления связного грунта:

Fа = 0,5pа Hp .					(12)

Точка приложения силы Fа от подошвы стенки находится на расстоянии lа = Нр/3 (в центе тяжести треугольника).

Находят составляющую интенсивности пассивного давления на уровне подошвы стенки за счет трения:

Рn =   · h ·n;     λп=tg2π4+ϕ2.				(13)

Составляющие интенсивности пассивного давления за счет сцепления

р пс = 2с λn= 2с·tgπ4+ϕ2.				(14)

Полное значение интенсивности пассивного давления грунта на уровне подошвы стенки

р n = р n + р пс .					(15)

Полная сила пассивного давления

Fп = 0,5(pп + 2pпc)h.				(16)

Точка приложения силы Fп от подошвы стенки находится на расстоянии (в центре тяжести трапеции)

lп = h pпс+рпϕ32рпс+рпϕ.					(17)

После выполнения вычислений по указанным формулам в масштабе изображают схему стенки с указанием её размеров. Строят на том же чертеже эпюры давлений грунта (с проставлением значений ординат), показывают результирующие силы F, Fп и плечи сил l  и lп (см. рис. 5)

Рис. 4. Схема стенки, эпюры активного Fа и пассивного Fп давлений грунта

Пример решения задачи

Исходные данные: H = 6 м; h = 1,5 м; b = 2,0 м; r = 18,3 кH/м3;             = 25; с = 18 кПа.

Определяем значение интенсивности активного давления грунта на уровне подошвы стенки без учета его сцепления:

а = tg2π4−ϕ2=tg2(45-12,5) = 0,406;

Pa =  · Н · а =18,3  6  0,406 = 44,57 кПа.

Сила активного действия грунта без учета сцепления грунта составит:

Fa = 0,5 · pа  ·H = 0,5· · H 2 ·а =

=0,5  18,3  36  0,406 = 133,70 кН.

Составляющая активного давления за счет сцепления грунта:

рас = 2с ·λа= 2с·tgπ4−ϕ2 = 2  180,406= 22,94 кПа.

Полное значение интенсивности активного давления грунта на уровне подошвы стенки:

ра = ра - рас = 44,568 – 22,936 = 21,63 кПа

Высота, в пределах которой фактически не возникает активного давления связного грунта:

ho = расγλа= 22,936/(18,3  0,4059) = 3,09 м.

Высота результирующей эпюры активного давления грунта:

Нр = Н – ho= 6 – 3,09 = 2,91 м.

Результирующая сила активного давления связного грунта:

Fa = 0,5pа Hp = 0,521,63  2,91 = 31,50 кН.

Точка приложения силы Fa от подошвы стенки находится на расстоянии:

la = 2,91/3 = 0,97 м.

Находим составляющую интенсивности пассивного давления на уровне подошвы стенки за счет трения

n = tg2π4+ϕ2 = tg2(45+12,5) = 2,46;

рn = · h ·n = 18,3  1,5  2,46 = 67,63 кПа.

Составляющая интенсивности пассивного давления за счет сцепления:

рnc = 2с λn= 2  182,46 = 56,51 кПа.

Полное значение интенсивности пассивного давления на уровне подошвы стенки

рn = р n + р пс = 67,63 + 56,51 = 124,14 кПа.

Полная сила пассивного давления

Fn = ,5(pп + 2pпc)·h = 0,5(67,63 + 256,51)  1,5 = 135,49 кН.

Точка приложения силы Fn от подошвы стенки находится на расстоянии:

ln = h pпс+рпϕ32рпс+рпϕ=1,556,51+67,6332⋅56,51+67,63 = 0,66 м.

Рис. 5. Схема стенки, эпюры активного Fа и

пассивного Fп давлений грунта по варианту

По итогам расчёта, строим схему подпорной стенки и эпюры активного и пассивного давлений в масштабе (рис.5).

Задача 4

Определить краевую критическую нагрузку на грунт и предел пропорциональности грунта в основании фундамента мелкого заложения по вариантам табл.10.

Исходные данные к задаче 4

Исходные данные: h – глубина заложения фундамента, м; b – ширина подошвы фундамента, м;  - удельный вес грунта, кН/м3; с – сцепление грунта, кПа;  - угол внутреннего  трения грунта, град.

## Таблица 10

Исходные данные к задаче 4

| № варианта | глубина заложения фундамента h, м | ширина подошвы фундамента b, м | удельный вес грунта , кН/м3 | внутреннего трения грунта , град. | сцепление грунта с, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0 | 4,0 | 18,6 | 21 | 20 |
| 1 | 1,5 | 3,0 | 19,8 | 19 | 24 |
| 2 | 1,4 | 2,8 | 19,7 | 20 | 22 |
| 3 | 1,2 | 2,6 | 19,2 | 19 | 23 |
| 4 | 1,8 | 3,2 | 18,8 | 18 | 25 |
| 5 | 1,7 | 3,4 | 19,5 | 20 | 21 |
| 6 | 1,8 | 3,8 | 19,1 | 19 | 23 |
| 7 | 1,8 | 4,0 | 19,0 | 21 | 22 |
| 8 | 1,6 | 3,0 | 18,9 | 19 | 24 |
| 9 | 1,5 | 3,1 | 19,3 | 21 | 20 |

Методика решения  задачи

Краевую критическую нагрузку на грунт определяют по формуле Н.П. Пузыревского:

pкр =·π⋅γ⋅h+c ⋅ctgϕctgϕ−π2+ϕ+γ⋅h.			(18)

### Предел пропорциональности рассчитывают по формуле

пц = π⋅γ⋅h+0.25⋅γ⋅b+c ⋅ctgϕctgϕ−π2+ϕ+γ⋅h.		(19)

Пример решения задачи 4

Исходные данные: h = 1,6 м; b = 3,3 м;  = 18,6 кН/м3; с = 18 кПа;  = 22о.

### Угол  в радианах:  = 22/180 = 0,384; ctg = 2,4755.

Pкр = π⋅γ⋅h+c ⋅ctgϕctgϕ−π2+ϕ+γ⋅h =

= 3,142(18,6  1,6 + 18  2,475)/(2,475 - 1,571+ 0,384) + 18,6  1,6 =

= 233,457/1,288 + 29,76 = 210,98 кПа.

рпц = π⋅γ⋅h+0.25⋅γ⋅b+c ⋅ctgϕctgϕ−π2+ϕ+γ⋅h =

=(233,457 + 3,142  0,25  18,6  3,3)/1,288 + 29,76 = 247,26 кПа.

Задача 5

Для тех же условий, что и в задаче 4 (см. табл. 10), найти интенсивность предельного давления на грунт для гибкого сооружения, используя решения Прандтля-Новоторцева и Соколовского.

Нагрузку считать приложенной вертикально. Сделать сравнение полученных результатов в задачах 4 и 5 между собой.

Методика решения задачи

Интенсивность предельного давления на грунт без учета влияния веса грунта ниже подошвы гибкого сооружения определяют по формуле Прандтля-Новоторцева:

рпр = Nqh + Ncc,					(20)

в которой коэффициенты несущей способности грунта рассчитываются по следующим выражениям:

Nq = expπ⋅tgϕ·tg2π4+ϕ2;                                  (21)

Nс = ctgϕexpπ⋅tgϕtg2π4+ϕ2−1 .                          (22)

Предельное давление с учетом влияния веса грунта ниже подошвы сооружения, находят по формуле Соколовского:

рпр = N  x + Nq  h + Nс c,		           	(23)

где N – коэффициент несущей способности грунта (табл. 11).

Таблица 11

Значения коэффициентов несущей способности грунта N

| Угол внутреннего трения грунта , град |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0,00 | 0,17 | 0,56 | 1,40 | 3,16 | 6,92 | 15,32 | 35,19 | 86,46 |

Для краевых точек (х = 0 и х = b);

рпр.0 = Nqh + Nсc;					(24)

рпр.b = рпр.о + Nb.	           		(25)

Пример решения задачи

Находим предельное давление по формуле (20) для тех же исходных данных, что и в примере решения  задачи 4.

Вычисляем коэффициенты Nq и No :

Nq = expπ⋅tgϕ·tg2π4+ϕ2=

= exp(3,14  0,404)·tg2(45 + 11) = 3,56  2,2 = 7,83;

Nc =ctgϕexpπ⋅tgϕ tg2π4+ϕ2−1=

= ctg22(7,82-1) = 2,46  6,82 = 16,88.

Вычисляем предельное давление по решению Соколовского:

рпр = Nqh + Nccg = 7,83  18,6  1,6 + 16,88  18 = 536,65 кПа.

Давление в крайней точке со стороны действия пригрузки будет таким же, как и в решении Прандтля-Новоторцева:

рпр.с = 536,65 кПа.

По табл.11 для  = 22, интерполируя линейно, получим             Nγ = 4,66.

Давление в крайней точке при х = b = 3,2 м составит:

рпр.b = 536,65 + 4,66  18,6  3,2 = 814,25 кПа.

Среднее давление в пределах ширины b = 3,2 м составит:

пр.с = 0,5(рпр.с + рпр.b) = 0,5(536,65 + 814,25) = 675,45 кПа.

Сопоставим значения в кПа: ркр = 210,98; рпц = 247,26;                         рпц = 536,65; рпдс = 675,45. По данным примеров решения задач 4 и 5 имеем:

210,98 кПа < 247,26 кПа < 536,65 кПа < 675,45 кПа.

Предел пропорциональности грунта превышает краевую критическую нагрузку на 17,2 %. Предельное давление в 2,17 раза, а среднее предельное давление (с учетом влияния веса грунта ниже подошвы сооружения) в 2,73 раза больше предела пропорциональности грунта.

Библиографический список

- ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация.: Межгосударственный стандарт: дата введения 01.01.2021/ Росстандарт // ИС «Техэксперт» /  Консорциум «Кодекс». - Дата обновления: 16.11.2020.

- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*: дата введения 01.07.2017 / Министерство строительства и ЖКХ РФ // ИС "ТЕХЭКСПЕРТ" / Консорциум «Кодекс». Дата обновления: 16.11.2020.

- Барац, Н. И.  Механика грунтов : учебное пособие / Н. И. Барац ; СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 2008. - 104 с.: ил. - URL: http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21ALL=<.>TXT=\fulltext\ed\ed1777.pdf<.>

- Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии): учебник /Б. И. Далматов. - 4-е изд., стер.- Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 416 с. - URL: http://e.lanbook.com/book/90861.

Содержание

| Общие указания |  | ……………………………………………………… |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 | …………………………………………………………….... |  |  |  |  |  | 3 |
| Исходные данные к задаче 1 |  |  | ……..………………………………………... |  |  |  | 3 |
| Методика решения задачи |  |  |  |  | …………………………………….…. |  | 3 |
| Пример решения задачи |  |  |  | ……………………………………….… |  |  | 4 |
| Задача 2 | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 6 |
| Исходные данные к задаче 2 |  |  | ……..…………………………………….….. |  |  |  | 6 |
| Методика решения задачи |  |  |  |  |  | ……………………………………..… | 7 |
| Пример решения задачи |  |  |  | .……………………………………..….. |  |  | 9 |
| Задача 3 | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 12 |
| Исходные данные к задаче 3 |  |  | …..…………………………………………... |  |  |  | 12 |
| Методика решения задачи |  |  |  |  | .………………………………….…… |  | 13 |
| Пример решения задачи |  |  |  | ……………………………………….… |  |  | 15 |
| Задача 4 | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 18 |
| Исходные данные к задаче 4 |  |  | ..………………………………………….….. |  |  |  | 18 |
| Методика решения задачи |  |  |  |  | .…………………………………..…… |  | 18 |
| Пример решения задачи |  |  |  | ……………………………………..…… |  |  | 19 |
| Задача 5 | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 19 |
| Методика решения задачи |  |  |  |  | .………………………………….…… |  | 19 |
| Пример решения задачи |  |  |  | …..………………………………….….. |  |  | 20 |
| Библиографический список |  |  |  | ……………………………………..…... |  |  | 22 |