ЗАДАНИЕ 2. Проектирование фундамента на естественном

основании, под колонну промышленного здания

Требуется: определить глубину заложения фундамента под колонну промышленного здания, рассчитать размеры подошвы фундамента с соотношением сторон l/b =1,2 – 1,6.

Исходные данные к определению физико-механических характеристик грунтов основания:

проектируемое здание без подвала; за отметку ±0,00 принята отметка уровня планировки (DL); относительные отметки геологического разреза основания площадки строительства и уровень подземных вод приведены в табл.1; физические характеристики грунтов основания в табл.2.

Таблица 1

Исходные данные к решению задачи

| № варианта | Подошва первого слоя основания | Подошва второго слоя основания | Уровень подземных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2,3 | -7,6 | -1,6 |
| 2 | -2,5 | -7,0 | -1,9 |
| 3 | -2,6 | -6,6 | -1,2 |
| 4 | -2,8 | -6,0 | -1,6 |
| 5 | -2,8 | -8,0 | -1,5 |
| 6 | -3,5 | -6,9 | -2,5 |
| 7 | -2,2 | -8,2 | -2,0 |
| 8 | -3,1 | -6,5 | -3,0 |
| 9 | -2,6 | -8,1 | -1,8 |
| 10 | -3,2 | -8,0 | -3,0 |

Таблица 2.

Варианты физико-механических характеристик грунтов основания

| № варианта | Номера слоев основания и разновидность грунта | Плотность грунта по группам предельных состояний, т/м3 | Плотность частиц грунта, s, т/м3 | Коэффициент пористости, е, д.е | Показатель текучести, JL, д.е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по II группе |  |  |  |
| 1 | 1.Суглинок 2.Песок мелкий 3.Песок пылев. | 1,98 2,03 1,99 | 2,71 2,67 2,65 | 0,77 0,67 0,72 | 0,29 - - |
| 2 | 1.Суглинок 2.Песок мелкий 3.Глина | 1,98 2,07 1,95 | 2,73 2,66 2,75 | 0,82 0,67 0,69 | 0,73 - 0,00 |
| 3 | 1.Суглинок 2.Песок мелкий 3.Песок ср. кр. | 1,88 1,98 2,00 | 2,71 2,65 2,66 | 0,80 0,61 0,54 | 0,25 - - |
| 4 | 1.Супесь 2.Суглинок 3.Глина | 2,05 1,87 2,00 | 2,68 2,72 2,78 | 0,50 0,88 0,74 | 1,00 0,27 0,11 |
| 5 | 1.Супесь 2.Суглинок 3.Глина | 1,98 1,97 2,05 | 2,72 2,71 2,75 | 0,61 0,79 0,77 | 0,33 0,60 0,21 |
| 6 | 1.Суглинок 2.Песок мелкий 3.Глина | 1,98 1,96 1,99 | 2,72 2,67 2,77 | 0,75 0,83 0,67 | 0,30 - 0,00 |
| 7 | 1.Суглинок 2.Супесь 3.Глина | 1,99 2,05 1,98 | 2,70 2,68 2,73 | 0,71 0,52 0,72 | 0,57 0,20 0,17 |
| 8 | 1.Супесь 2.Песок пылев. 3.Глина | 2,05 2,09 2,03 | 2,68 2,66 2,72 | 0,52 0,57 0,66 | 0,20 - 0,15 |
| 9 | 1.Суглинок 2.Песок пылев. 3.Песок ср. кр. | 2,00 1,98 1,78 | 2,69 2,67 2,66 | 0,69 0,66 0,82 | 0,57 - - |
| 10 | 1.Супесь 2.Песок пылев. 3.Глина | 1,95 2,09 2,01 | 2,68 2,66 2,72 | 0,65 0,57 0,64 | 0,50 - 0,00 |

Методические указания к выполнению задания

- Выполняем классификацию глинистых грунтов по показателю текучести  IL   по табл.3

Таблица 3

Классификация глинистых грунтов по показателю текучести

(извлечение из ГОСТ 25100-2011 [3])

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести |
| --- | --- |
| Супесь: - твердая - пластичная - текучая | IL < 0 0 ≤IL ≤1,00 IL > 1,00 |
| Суглинки и глины: - твердые - полутвердые - тугопластичные - мягкопластичные - текучепластичные - текучие | IL < 0 0≤IL ≤0,25 0,25 < IL ≤0,50 0,50 < IL ≤0,75 0,75 < IL ≤1,00 IL > 1,00 |

- По исходным данным для грунта каждого слоя основания вычисляются:   удельный вес грунта по формуле:

,                                                      (1)

где g – ускорение свободного падения (g = 9,81м/с2);

удельный вес грунта во взвешенном состоянии по

выражению:

.                                          (2)

где w – плотность воды, принимаемая равной 1,0 т/м3.

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при IL > 0,25. При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с IL  0,25 его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды.

- По разновидности грунта, значению е (коэффициент пористости) и IL (показатель текучести) по табл.4.5 и 6 определяют для каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ) основания, нормативные значения сn (удельное сцепление, кПа), n (угол внутреннего трения, град.) и модуль деформации Е, МПа. Так как нормативные значения угла внутреннего трения n, удельного сцепления сп и модуля деформации E приняты по табл.4,5,6[5], расчетные значения характеристик в этом случае принимают при значении коэффициента надежности по грунту (расчет основания по деформациям) g = 1,0 [5].

Таблица 4

Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа, угла внутреннего

трения n град., и модуля деформации Е, Мпа, песков четвертичных

отложений (извлечение из ГОСТ 22.13330-2011 [5])

| Пески | Обозначения характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| Гравелистые и крупные | c | 2 | 1 | - | - |
|  |  | 43 | 40 | 38 | - |
|  | E | 50 | 40 | 30 | - |
| Средней крупности | c | 3 | 2 | 1 | - |
|  |  | 40 | 38 | 35 | - |
|  | E | 50 | 40 | 30 | - |
| Мелкие | c | 6 | 4 | 2 | - |
|  |  | 38 | 36 | 32 | 28 |
|  | E | 48 | 38 | 28 | 18 |
| Пылеватые | c | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  |  | 36 | 34 | 30 | 26 |
|  | E | 39 | 28 | 18 | 11 |

Примечание. Для промежуточных значений е: cn, n, E определяется по интерполяции

Таблица 5

Нормативные значения удельного сцепления сп, кПа, угла внутреннего трения п, град., глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений

(извлечение из ГОСТ 22.13330-2011 [5])

| Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести IL |  | Обозначения характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е,равном |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Супеси | 0≤IL≤0,25 | c | 21 | 17 | 15 | 13 | - | - | - |
|  |  |  | 30 | 29 | 27 | 24 | - | - | - |
|  | 0,25≤IL≤0,75 | c | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | - | - |
|  |  |  | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | - | - |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суглинки | 0≤IL≤0,25 | C | 47 | 37 | 31 | 25 | 22 | 19 | - |
|  |  |  | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | - |
|  | 0,25≤IL≤0,50 | c | 39 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | - |
|  |  |  | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | - |
|  | 0,50≤IL≤0,75 | c | - | - | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 |
|  |  |  | - | - | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| Глины | 0≤IL≤0,25 | c | - | 81 | 68 | 54 | 47 | 41 | 36 |
|  |  |  | - | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 |
|  | 0,25≤IL≤0,50 | c | - | - | 57 | 50 | 43 | 37 | 32 |
|  |  |  | - | - | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 |
|  | 0,50≤IL≤0,75 | c | - | - | 45 | 41 | 36 | 33 | 29 |
|  |  |  | - | - | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 |

Примечание. Для промежуточных значений IL и  е: cn, n определяется

по интерполяции.

Таблица 6

Нормативные значения модуля деформации Е, МПа, глинистых

не лессовых грунтов (извлечение из ГОСТ 22.13330-2011 [5])

| Происхождение и возраст грунтов |  | Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести IL |  | Модуль деформации грунтов Е, МПа, при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Четвертичные отложения | Аллювиальные, делювиальные, озерные, озерно-аллювиальные | Супеси | 0≤IL≤0,75 | - | 32 | 24 | 16 | 10 | 7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Суглинки | 0≤IL≤0,25 | - | 34 | 27 | 22 | 17 | 14 | 11 | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,25≤IL≤0,50 | - | 32 | 25 | 19 | 14 | 11 | 8 | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,50≤IL≤0,75 | - | - | - | 17 | 12 | 8 | 6 | 5 | - | - | - |
|  |  | Глины | 0≤IL≤0,25 | - | - | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | - |
|  |  |  | 0,25≤IL≤0,50 | - | - | - | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | - | - | - |
|  |  |  | 0,50≤IL≤0,75 | - | - | - | - | 15 | 12 | 9 | 7 | - | - | - |

Примечание. Для промежуточных значений IL и  е: Е определяется по интерполяции

Так как проектируемое здание не имеет подвала (db=0), то для   ИГЭ (инженерно-геологического элемента) основания, расчетное сопротивление грунта Ri определяется по формуле:

,                         (3)

где ,– коэффициенты условий работы, принимаются по табл.7, в зависимости от разновидности грунта, для песков от степени влажности, для пылевато-глинистых грунтов от показателя текучести IL , а  принимается при гибкой конструктивной схеме равным единице.

Определенные значения физических и механических  характеристик грунтов сводятся в таблицу

Таблица 7

Физические и механические характеристики грунтов основания (пример)

| № варианта | Номера слоев основания и разновидность грунта | Удельный вес грунта γ, кН/м3 | Угол вн. трения грунта, | Удельное сцепление С, кПа | Показатель текучести, JL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.Суглинок 2.Супесь 3.Глина | 19,13 9,61 19,34 | 16 10 18 | 16 17 47 | 0,68 0,5 0,22 |

Таблица 8

Коэффициенты условий работы , (Извлечение из СП 22.1333-2011[5])

| Грунты | Коэффициент | Коэффициент для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к высоте L/H, равном |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 и более | 1,5 и менее |
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и пески, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Пески пылеватые: |  |  |  |
| маловлажные и влажные | 1,25 | 1,0 | 1,2 |
| насыщенные водой | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя 0,25 | 1,25 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при 0,250,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

k – коэффициент, принимаемый равным = 1,1 т.к. прочностные

характеристики грунта (n и сn) определены по табл.4,5,6[5];

М , Мq, Мс  – коэффициенты, принимаемые  по табл. 8 в зависимости

от угла внутреннего трения   II, град.;

kz –  коэффициент, (для предварительной оценки грунтов основания,

принимается равным  1,0 (при b10 м);

Таблица 9

Коэффициенты М , Мq, Мс

(Извлечение из СП 22.1333-2011[5])

| Угол внутреннего трения , град. | Коэффициенты |  |  | Угол внутреннего трения , град. | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 1,00 | 3,14 | 23 | 0,66 | 3,65 | 6,24 |
| 1 | 0,01 | 1,06 | 3,23 | 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |
| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 | 25 | 0,78 | 4,11 | 6,67 |
| 3 | 0,04 | 1,18 | 3,41 | 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |
| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 | 27 | 0,91 | 4,64 | 7,14 |
| 5 | 0,08 | 1,32 | 3,61 | 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |
| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 | 29 | 1,06 | 5,25 | 7,67 |
| 7 | 0,12 | 1,47 | 3,82 | 30 | 1,15 | 5,59 | 7,95 |
| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 | 31 | 1,24 | 5,95 | 8,24 |
| 9 | 0,16 | 1,64 | 4,05 | 32 | 1,34 | 6,34 | 8,55 |
| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 | 33 | 1,44 | 6,76 | 8,88 |
| 11 | 0,21 | 1,83 | 4,29 | 34 | 1,55 | 7,22 | 9,22 |
| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 | 35 | 1,68 | 7,71 | 9,58 |
| 13 | 0,26 | 2,05 | 4,55 | 36 | 1,81 | 8,24 | 9,97 |
| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 | 37 | 1,95 | 8,81 | 10,37 |
| 15 | 0,32 | 2,30 | 4,84 | 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |
| 16 | 0,36 | 2,43 | 4,99 | 39 | 2,28 | 10,11 | 11,25 |
| 17 | 0,39 | 2,57 | 5,15 | 40 | 2,46 | 10,85 | 11,73 |
| 18 | 0,43 | 2,73 | 5,31 | 41 | 2,66 | 11,64 | 12,24 |
| 19 | 0,47 | 2,89 | 5,48 | 42 | 2,88 | 12,51 | 12,79 |
| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 | 43 | 3,12 | 13,46 | 13,37 |
| 21 | 0,56 | 3,24 | 5,84 | 44 | 3,38 | 14,50 | 13,98 |
| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 | 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

b –    ширина подошвы фундамента, м, для предварительной оценки

грунтов основания, в задаче принимается b=1м;

γІІ –  осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;

d1– глубина заложения фундамента сооружения без подвала принимается от уровня планировки DL, для первого значение R1 принимают на глубине d1 =1,5 м, рис.1;

– осредненное  расчетное  значение удельного  веса грунта, залегающих выше  подошвы фундамента (от уровня планировки DL до подошвы фундамента, где определяется Ri , при наличии подземных вод определяется с учетом  взвешивающего

действия воды – ), кН/м3;

с –  расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего

непосредственно под подошвой фундамента, кПа.

Исходные данные для определения размеров фундамента. Схема грунтового основания и уровень подземных вод принимается по табл 1 и табл. 2.. В табл. 11  приведены значения: нагрузки N /, момента M /y и горизонтального усилия F /x действующих  на уровне обреза фундамента; среднесуточная температура воздуха в помещении; размеры колонны; район проектирования; здание с гибкой конструктивной схемой, без подвала с полами, устраиваемыми по грунту; схема к решению задачи рис. 3.

Таблица 11

Варианты сочетания нагрузок для расчета фундамента мелкого заложения под колонну промышленного здания

| № варианта | Район строительства | Среднесуточная температура воздуха в помещении,оС | Размеры колонны hkxbk, мм | Горизонтальное усилие F /x , кН | Нагрузка на уровне обреза ф-та N /, кН | Момент на уровне обреза фундамента M /y , кН·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барнаул | 20 | 500x400 | 25 | 750 | 130 |
| 2 | Владимир | 15 | 600x400 | 20 | 700 | 150 |
| 3 | Омск | 12 | 500x400 | 30 | 600 | 100 |
| 4 | Новосибирск | 17 | 400x400 | 28 | 680 | 120 |
| 5 | Москва | 16 | 600x400 | 35 | 740 | 140 |
| 6 | Оренбург | 18 | 800x400 | 20 | 720 | 130 |
| 7 | Екатеринбург | 16 | 500x400 | 30 | 730 | 100 |
| 8 | Саратов | 20 | 500x400 | 29 | 610 | 90 |
| 9 | Томск | 15 | 800x400 | 35 | 735 | 95 |
| 10 | Иркутск | 25 | 500x400 | 30 | 650 | 120 |

Рис.3. Схема к решению задачи.

Методические указания к выполнению задания

1. Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом: назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения; нагрузок и воздействий на его фундаменты; глубины сезонного промерзания грунтов.

Подошву фундамента необходимо располагать исходя из условия:

,                                                (5)

где df  – расчетная глубина сезонного промерзания, по формуле:

df  ,                                         (6)

здесь kh– коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимается по табл.12;

Таблица12

Значение коэффициента kh  учитывающего влияние теплового режима

сооружения (Извлечение из СП 22.1333-2011[5])

| Особенности сооружения | Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более |
| Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |

Примечание. Для промежуточных значений °С,: kh определяется по интерполяцией

dfn – нормативная глубина сезонного промерзания по выражению:

dfn= dо,                                          (7)

где dо– величина, принимаемая , равной, для: суглинков и глин – 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; песков крупных и средней крупности – 0,3; Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зимний период в данном регионе по табл.13.

Таблица 13

Средняя месячная и годовая температуры воздуха

(Извлечение из СП 133.1333-2011[2])

| № варианта | Пункт | I | II | III | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Челябинск | -15,8 | -14,3 | -7,4 | -6,2 | -12,9 |
| 2 | Хабаровск | -20,2 | -16,1 | -6,8 | -7,3 | -17,7 |
| 3 | Омск | -17,2 | -15,9 | -7,8 | -7,3 | -14,3 |
| 4 | Новосибирск | -20,3 | -18,3 | -10,7 | -9,8 | -17,4 |
| 5 | Москва | -7,8 | -7,1 | -1,3 | -1,1 | -5,6 |
| 6 | Н. Новгород | -11,8 | -11,1 | -5,0 | -2,8 | -8,9 |
| 7 | Екатеринбург | -13,6 | -11,8 | -4,0 | -5,6 | -11,3 |
| 8 | Санкт-Петербург | -6,6 | -6,3 | -1,5 | 0,0 | -3,9 |
| 9 | Архангельск | -13,6 | -12,1 | -5,7 | -4,8 | -9,9 |
| 10 | Иркутск | -18,5 | -15,5 | -7,0 | -7,9 | -15,9 |

2. Учет конструктивных требований.

Отметка обреза фундамента должна приниматься минимум на 0,15 м ниже отметки поверхности грунта.

Глубина заложения фундамента (рис.3) определяется по формуле:

d= 0,15+hст+0,05+hдн,                                        (8)

где hст – высота стакана = (1,0…1,5)hk ,м; hk – наибольший размер сечения колонны, м, по табл.9; hдн – высота днища стакана – 0,6÷0,8 м.

Высота фундамента (рис.3): Hф = hст+0,05+hдн , при этом высота фундамента стаканного типа должна быть кратной 0,3 м, т.е. 1,5; 1,8; 2,1 и т.д.

Длину подошвы фундамента определяют по формуле:

,	                 	    	(9)

где: К=b[1,2(1+2b)-фd]

здесь:

,                           (10)

,                                   (11)

здесь: γф = 20 кН/м3 – осредненный удельный вес бетона и грунта на уступах фундамента;

– осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающих в пределах глубины заложения фундамента d, (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды – ).

Значения: с1,с2, Мq, Мс , M , , , k , kz принимаются по задаче 1, для слоя грунта основания в котором расположена подошва фундамента.

.                                        (12)

Начальную (минимальную) ширину подошвы фундамента принимают  и рассчитывают значение длины фундамента α по формуле (10). После расчета проверяют выполнения условия по соотношению сторон: l/b ≈ (1,2 – 1,6). Если условие не выполняется, увеличиваем ширину b с шагом 0,3 м и снова повторяем. Расчет выполняем до  выполнения условия.

После выполнения условия проверяем выполнение условия:

.

;                    (13)

Пример решения

Исходные данные: N / = 670 кН; M /y =94,0 кН·м; F /x 24,0 кН.

Район проектирования  г. Омск. Размеры колонны: bk=400 мм; hk =800 мм; инженерно-геологические условия по табл. 1, табл. 2, табл.7.

- ИГЭ-1 суглинок мягкопластичный, имеет мощность слоя h1=1.8 м,  кН/м3; φII=16о; сII=16 кПа

- ИГЭ-2 супесь пластичная, кН/м3; φII=10о; сII=11 кПа;

Среднесуточная температура воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, 10 0 С.

1. Назначаем глубину заложения фундамента c учетом сезонного промерзания грунта из условия:

2. Определяем нормативную глубину промерзания по формуле (6):

dfn = dо,

где d0 =0.23 для ИГЭ 1 – суглинок; район строительства г. Омск по табл.11: Мt=17,2+15,9+7,8+7,3+14,3= 62,50С.

dfn = 0,23=0,237,91=1,82 м.

3. Определяем расчетную глубину промерзания по формуле (7):

=0,71,82=1,27 м.

где kh–коэффициент учитывающий влияние теплового режима сооружения, по табл.10 при температуре наружного воздуха, 10 0 С – 0,7.

- Определяем высоту фундамента и глубину заложения (рис.3):

высота фундамента:

hст =(1,0…1,5)hk=1,00,8=0,8 м; hдн= 0,80 м;

Hф= hст+0¸05+hдн=0,8+0,05+0,8=1,65 м.

т.к. высота фундамента стаканного типа должна быть кратной 0,3 м, т.е. 1,5; 1,8; 2,1, принимаем

Глубина заложения с учетом обреза фундамента принятого на глубине 0,15 м ниже уровня планировки будет:

d= 0¸15+1,80=0,15+1,80=1,95 м

5. Так как глубина заложения фундамента d =1,95 м и его подошва расположена в толще ИГЭ-2 (супесь пластичная), (ИГЭ-1 имеет мощность слоя h1=1.8 м), то для расчета принимаем данные этого слоя:

кН/м3;  кН/м3; φII=10о; сII=11 кПа;

Mγ = 0,18; Mq = 1,73; Mc = 4,17.

- Определяем размеры фундамента.

Принимаем начальную ширину подошвы фундамента .

Рассчитываем длину подошвы фундамента  l по формуле (9):

=94,0+241,95=140,8 кН∙м;

Определяем – осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающих в пределах глубины заложения фундамента d=1,95 м, с учетом уровня грунтовых вод WL -1,80 м:

=(19,131,8+9,610,15)/1,95=18,4 кН/м3;

Соотношение сторон . Такое соотношение сторон неприемлемо, принимаем b = 2,1 м (шаг 0,3 м2+bmin).

Повторно определяем значение К:

К = 2,11,2(129,53 + 2,08∙2,1) – 20∙ 1,95 = 255,53кН/м.

Соотношение сторон .

Условие l/b ≈ (1,2 – 1,6) не выполняется,  принимаем  b = 2,4 м (шаг 0,3 м3+bmin).

Определяем новое значение К:

К = 2,41,2(129,53 + 2,08∙2,4) – 20∙ 1,95 = 293,82кН/м.

Определяем соотношение сторон: 3,2/2,4=1,3.

1,2<1,3<1,6 требуемое условие l/b ≈ (1,2 – 1,6) выполняется.

Размеры фундамента в плане принимаем; l=3,2 м;  b=2,4 м.

Исходные и полученные данные наносим на схему (рис.4)

Рис.4. Схема исходных и полученных значений

Проверяем выполнение условия: .

;

;

87,24+39+34,37155,44+5,99 кПа;

160,61161,43 кПа.

Условие выполняется.