ЛЕКЦИЯ 3

Тема 3.1.  Фундаменты в особых условиях.

В природе встречаются грунты, у которых естественная структура  является устойчивой лишь при сохранении определенных условий. Такие грунты относятся к группе структурно-неустойчивых грунтов. Название «структурно-неустойчивые» достаточно условно, так как при одних воздействиях, когда структурные связи еще не нарушены, будут иметь вполне устойчивую структуру. Однако при некоторых добавочных физических или механических условиях резко нарушается их структура, что обуславливает существенное ухудшение физико-механических свойств грунтов, значительное увеличение сжимаемости и уменьшение прочности.

В слабых сильносжимаемых грунтах (неуплотненные водонасыщенные грунты, в том числе озерно-ледниковые глины, суглинки и супеси; илы, заторфованные грунты, рыхлые пески, водонасыщенные, пылеватые намывные грунты) при механических воздействиях легко разрушаются структурные связи, резко уменьшаются показатели прочности, существенно увеличивается деформируемость и ее неравномерность.

Мерзлые и вечномерзлые грунты – при отрицательных температурах обладают, как правило, большой прочностью и малой сжимаемостью. При оттаивании рзрушается их криогенная структура даже без приложения внешнего давления, возникают быстропротекающие осадки оттаивания – просадки, резко уменьшаются показатели прочности.

Лессы и лессовидные грунты  - устойчивы в условиях малой влажности, в условиях природно-сложившегося стока поверхностных вод. При замачивании структурные связи между частицами разрушаются, что приводит к проссадкам лессовых грунтов и снижению их прочности.

Плотные глинистые маловлажные грунты, содержащие большое количество монтмориллонита, набухают при переувлажнении, а при последующем понижении влажности дают усадку, что связано с изменением структуры в результате образования или исчезновения гидратных оболочек вокруг минеральных частиц.

Такие горные породы как гипс или известняк, которые растворяются и разрушаются проточной водой. В них образуются пустоты – карст, а на поверхности провалы, карстовые просадки, которые с течением времени преобразуются в карстовые воронки проседания и оседания.

К неустойчивым также относятся грунты, в недрах которых проводятся горные подземные выработки. Даже при плотном заполнении и ограждении выработанные полости, верхние полости постепенно оседают, искривляются и деформируются, а на поверхности грунта образуется мульта оседания.

Следует отметить разницу между определением осадки и просадки грунтов основания:

Осадка – является следствием деформаций вызванных напряженным состоянием грунта.

Просадка – является результатом разрушения грунта (точнее разрушения структуры грунта) при дополнительном воздействии на основание физических и механических процессов.

Задача проектирования и устройства фундаментов в рассматриваемых условиях состоит в разработке таких технических решений, которые учитывают особенности взаимодействия системы: «основание – фундамент - сооружение» и обеспечивает, прочность, устойчивость всех конструкций и эксплуатационную надежность сооружения.

Фундаменты на лессовых и просадочных грунтах

3.2. Основные положения.

Основания, сложенные просадочными грунтами должны проектироваться с учетом их особенностей. Заключающиеся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они испытывают дополнительные быстропротекающие деформации – просадки от внешней нагрузки и от собственного веса.

Количественной характеристикой просадочности является относительная просадочность: Эта х-ка представляет собой относительную осадку (просадку) при заданных давлениях и степени повышения влажности.

Ɛsl = (hn.p – hsat.p) / hng

hn.p – высота образца грунта природной влажности, обжатого без возможности бокового расширения напряжением ɞz  равному напряжению, ɞzg , действующему от собственного веса грунта на глубине Z , или от дополнительного напряжения ɞzр в зависимости от вида рассчитываемых деформаций.

hsat.p – высота того же образца при полном водонасыщении с сохранением напряженного состояния;

- hп.p – высота того же образца природной влажности, обжатого давлением равным напряжению ɞzg от собственного веса грунта на рассматриваемой глубине.

Основными характеристиками просадочных грунтов. Кроме относительной просадочности Ɛsl является также начальное просадочное давление рsl  - и начальная просадочная влажность wsl ;

модуль деформации при естественной влажности Е и в водонасыщенном состоянии Еw ;

коэффициент изменчивости сжимаемости основания α;

удельное сцепление и С  и угол внутреннего трения φ при естественном и в водонасыщенном состоянии;

удельное сцепление и С  и угол внутреннего трения φ  в водонасыщенном состоянии уплотненных просадочных грунтов до заданной плотности.

Относительная просадочность грунта зависит от давления и может быть представлена в виде графика функции Ɛsl =f(p). Грунт считается условно просадочным если  относительная просадочность составит мене 1%.

Т.е Ɛsl <0.01

За начальную просадочную влажность wsl по аналогии принимают, при которой в условий заданных давлений относительная просадочнасть Ɛsl =0,01.

При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами следует учитывать возможность повышения их влажности в результате:

А) замачивания грунтов – сверху из внешних источников или снизу при подъему уровню подземных вод.

Б) постепенного накопления влаги в грунте вследствие инфильтрации поверхностных вод и экранировании поверхности.

В) одновременного замачивания грунтов сверху и постепенного накопления влаги в грунте.

Расчетным состоянием просадочных грунтов по влажности является:

- при возможности их замачивания – полное водонасыщение (Sr >0.8)$

- при невозможности их замачивания – установившиеся значение влажности weq , принимаемое равное природной влажности w если  w> wp  или wр  , если w<wp

Грунтовые условия строительных площадок, сложенные просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяют на два типа:

I тип – грунтовые условия, в которых, в основном, возможна просадка грунта от внешней нагрузки ssl,p, а просадка грунта от собственного веса ssl,g отсутствует или не превышает 5 см.

II тип -  грунтовые условия, в которых помимо просадки от внешней нагрузки ssl,p возможна их просадка от собственного веса ssl,g и размер ее превышает 5 см.

3.2.3 Особенности проектирования и фундаментов

Сложность строительства сооружений на лессовых грунтов обусловлена  строительных свойств лессовых грунтов, возможными большими и неравномерными деформациями при обводнении основания. Это обстоятельство необходимо учитывать уже на стадии проектирования сооружений.

Расчетное сопротивление грунта основания при возможном замачивании просадочных грунтов принимается:

А) равным начальному просадочному давлению (R = psl) при устранении возможности просадки грунтов от внешней нагрузки путем снижения давления под подошвой фундамента;

Б) равным значению, вычисленному по требованиям СП.22 13330. С использований расчетных показателей прочностных свойств φii и сII грунта в водонасыщенном состоянии.

R=γc1γc2kMγ⋅kz⋅b⋅γII+Mqd1γII'+Mq−1dbγII'+Mc⋅CII

где γс1 и γс2− коэффициенты условий работы соответственно основания и сооружения во взаимодействии с основаниями; k − коэффициент: k = 1, если φII и CII  определены испытаниями; k = 1,1, если φII и CII  приняты по таблицам; Mγ,Mg,Mc − коэффициенты, зависящие от расчётного значения угла внутреннего трения φII ; kz - коэффициент: kz =1 принимается при b < 10 м; kz = (z0/в) + 0,2 при b > 10 м (здесь z0 = 8 м);  b – ширина подошвы фундамента; γII и γII' − осредненное расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих соответственно ниже подошвы фундамента и в пределах глубины заложения фундамента, кН/м3; d1 – глубина заложения фундамента от пола подвала, м; при отсутствии пола подвала – от планировочной поверхности; db – глубина подвала, м; CII – расчётное значение удельного сопротивления, кПа.

db  - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м);

здесь hs  - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала,м;hcf  - толщина конструкции пола подвала, м;
γcf - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м;

При невозможном замачивании просадочных грунтов расчетное сопротивлении грунтов основания R определяется по той же формуле с использований прочностных характеристик грунтов при установившейся влажности weq

Расчет основания по деформациям.

На основании определения осадок и просадок фундаментов принимается решение о возможности использования естественного или искусственного улучшения свойств грунтов или прорезания просадочной толщи глубокими фундаментами.

Расчет осадок выполняется в тех случаях. Когда не предусматриваются мероприятия по устранению просадочных свойств или когда эти свойства устраняются лишб частично, а принимаемые меры против замачивания недостаточны.

На основании прогноза источников и зон замачивания определяются размеры деформируемой зоны в пределах которой ожидается просадки.

Для этой цели строится суммарная эпюра напряжений от собственного веса ɞzg грунта и дополнительных напряжений  ɞzp, а также эпюра начальных просадочных давлений  psl

Просадка учитывается в тех случаях, где ɞzg + ɞzg >psl

Величина просадки грунтов основания определяется по формуле

Ssl =⅀Ɛsl hi ksli

Ɛsl – относительная просадка грунта i –го слоя при напряжении ɞzg + ɞzg в его середине. ksli – коэффициент условия работы основания. hi – толщина (не более 2 м.) при 3.0 < b < 12.0:

ksl,I = 0.5 + 1.5(p – psi,I ) / p0.

где р – среднее давление по подошве фундамента, кПа; psl.i – начальное просадочное давление i –ого слоя, кПа; р0 – давление, равное 100 кПа.

При расчете оснований по деформациям рассматриваются конкретные условия работы основания в условиях замачивания, мощность замоченной толщи при распространении воды от источника замачивания, неравномерность просадки, в том числе при замачиваниии под одним краем широкого фундамента; возможность общей просадки территории при подъеме подземных вод, горизонтальное перемещение на поверхности грунта при просадке его от собственного веса, вызванной замачиванием его сверху, и т.п. расчет оснований по деформациям производится исходя из условия

S + Ssl < Su

S – величина совместной деформации основания и сооружения, определяемая как для обычного грунта; Ssl – величина деформации основания, вызванная просадкой грунта; Su – предельно допустимая величина совместной деформации основания и сооружения.

Дальнейшие решения по проектированию основания на просадочных грунтах, выбор типа фундамента, метод улучшения основания, конструктивных и водозащитных мероприятий вытекает из условий этого неравенства.

В тех случаях, когда исключается замачивание ли при замачивании условие осадки выполняется, фундаменты проектируются как для непросадочных грунтах.

3.2.4 Основные особенности устройства фундаментов в условиях просадочных грунтов

При возможности замачивании грунта и развитии недопустимых просадок следует предусматривать одно из следующих мероприятий:

- Устранение просадочных свойств грунтов, в пределах всей просадочной толщи;

- Прорезку просадочной толщи глубокими фундаментами;

- Осуществление комплекса мер, включающего подготовку оснований, частичное устранение просадочных свойств грунтов;

- Водозашитные и конструктивные мероприятия.

Выбор указанных мероприятий должен производиться с учетом типа грунтовых условий, вида возможного замачивания, расчетной просадки, конструктивных особенностей сооружений, взаимного влияния проектируемых сооружений на соседние объекты и коммуникации.

В грунтовых условиях I-го типа, устранение просадочных свойств допускается выполнять только в пределах верхней части зоны просадки, но не менее 2/3 ее высоты, если сооружение не чувствительно к неравномерным осадкам, а просадки не превышают 50% предельно допустимых осадок для данного сооружения.

Устранение просадочных свойств возможно следующим образом:

а) снижение давления по подошве фундамента до величины меньше начального просадочного давления.

б) уплотнение грунта тяжелыми трамбовками массой 5…10 т, в зависимости от мощности просадочной толщи.

в) устройством грунтовых подушек.

г) устройством набивных или фундаментов в вытрамбованных котлованах.

д) прорезкой просадочной толщи сваями и передачи нагрузки на подстилающие непросадочные грунты.

В грунтовых условиях II типа возможные следующие варианты устройства фундаментов:

а) прорезка просадочной толщи сваями различного типа.

б) закрепление грунтов химическим или термическим медодом.

в) уплотнение грунтов глубинными взрывами с предварительным замачиванием.

д) уплотнение грунтов грунтовыми сваями.

Контрольные вопросы

1. Назначением фундамента в особых условиях является  - ?

2.  Что называется особыми грунтовыми условиями?

3. Какие виды фундаментов используют при слабых грунтовых основаниях?

4. Какие грунты называются слабыми водонасыщенными глинистыми грунтами?

5. Какие  особенности имеют мерзлые и вечномерзлые грунты?

6. В каких случаях возникает нарушение структурной прочности основания?

7. Какие принципы заложены в основу проектирования оснований и ф-тов на лессовых и лессовидных грунтах?

8. В каких случаях возникает просадка фундаментов?

9. Что называется относительной просадочностью?

10. Что называется начальным просадочным давлением?

11. К какой группе по просадочности относятся грунты у которых просадка от собственного веса отсутствует?

12. К какой группе относятся грунты у которых просадка от собственного веса возможна и размер ее превышает 5см?