Практическая работа №3

Техническое нормирование работ

Цель: определение норм времени на участке (зоне, цехе).

Производственная программа для автосервисного предприятия рассчитывается, как правило, на год. Для определения количества технических воздействий необходимо рассчитать годовой пробег Lгод парка автомобилей по формуле:

,					(1)

где  – количество рабочих дней в году, дни;

– среднесуточный пробег одного автомобиля, км;

– коэффициент технической готовности;

– списочное количество автомобилей, шт.

Количество дней работы в году АСП зависит в основном от назначения АСП. В большинстве случаев, пассажирские АСП (ПАСП) работают 365 дней в году, грузовые 305 дней в году. На каждом конкретном предприятии может быть предусмотрено приказом по предприятию иное количество дней работы в году.

Коэффициент технической готовности зависит от времени простоя автомобилей в ТО, текущем и капитальном ремонте, а также по организационным причинам. При наличии информации о простоях автомобилей за год, можно определить действительный коэффициент технической готовности парка. Для упрощения задачи определения производственной программы в объеме данной работы не будем учитывать простои по организационным причинам и простои в капитальном ремонте. Тогда значения коэффициента технической готовности можно рассчитать по следующей формуле:

(2)

где  – удельная продолжительность простоя в ТО и ТР (см. таблицу 4), дней/1000 км;

– коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от типа подвижного состава (см. таблицу 1).

Таблица 1

Удельная норма простоя в ТО и ТР

| Подвижной состав | Норматив простоя, дней/1000 км |
| --- | --- |
| Легковые автомобили: особо малого класса малого класса среднего класса | 0,15 0,18 0,22 |
| Автобусы: особо малого класса малого класса среднего класса большого класса особо большого класса | 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 |
| Грузовые автомобили общего назначения грузоподъемностью, т: от 1,0 до 3,0 от 3,0 до 5,0 от 5,0 до 6,0 от 6,0 до 8,0 от 8,0 до 10,0 от 10,0 до 16,0 | 0,30 0,35 0,38 0,43 0,48 0,53 |
| Внедорожные автомобили-самосвалы грузоподъемностью, т: до 30 от 30,0 до 45,0 | 0,65 0,75 |

Таблица 2

Коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от типа подвижного состава

| Тип подвижного состава | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| Базовый автомобиль | 1,0 |
| Полноприводные автомобили и автобусы | 1,1 |
| Автомобили-фургоны (пикапы) | 1,1 |
| Автомобили-рефрижераторы | 1,2 |
| Автомобили-цистерны | 1,1 |
| Автомобили-топливозаправщики | 1,2 |
| Автомобили-самосвалы | 1,1 |
| Седельные тягачи | 1,0 |
| Специальные автомобили | 1,2 |
| Автомобили, работающие с прицепами | 1,1 |

Для рассматриваемого ОТВ и заданного вида работ необходимо определить количество воздействий за год для всего парка автомобилей (производственную программу), что позволит рассчитать трудоемкость работ.

Примечание. При выполнении расчета участка или зоны реального предприятия необходимо учитывать все возможные работы по ТО и ремонту, которые могут быть запланированы к выполнению на данном предприятии в данном участке или зоне. В таком случае, рассчитывается производственная программа, исходя из максимально возможной трудоемкости, что повлияет на расчет площадей помещений и количества ремонтных рабочих.

В объеме практической работы рассчитаем только производственную программу для заданного вида работ по формуле:

,					(1)

где  – периодичность выполнения заданного вида работ, км.

Примечание. Периодичность выполнения заданного вида работ для конкретного ОТВ может быть задана в исходных донных, получена из нормативно-технической документации, определена на основании обработки статистических данных по группе автомобилей и т.п.

Приложение 1

Варианты значений по вариантам

| № | Марка автомобиля | Списочное количество автомобилей, шт. | Среднесуточный пробег, км | Количество дней работы в году, дни | Периодичность выполнения работ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | НефАЗ-5299 | 50 | 300 | 365 | 100000 |
|  |  | 75 | 250 | 365 | 150000 |
|  |  | 100 | 200 | 365 | 200000 |
|  |  | 125 | 150 | 365 | 250000 |
|  |  | 150 | 100 | 365 | 300000 |
|  | НефАЗ-5299 | 70 | 60 | 305 | 80000 |
|  |  | 85 | 80 | 305 | 90000 |
|  |  | 90 | 100 | 305 | 100000 |
|  |  | 95 | 120 | 305 | 110000 |
|  |  | 100 | 140 | 305 | 120000 |
|  |  | 105 | 160 | 365 | 130000 |
|  |  | 110 | 180 | 365 | 140000 |
|  |  | 115 | 200 | 365 | 150000 |
|  |  | 120 | 210 | 365 | 160000 |
|  | НефАЗ-5299 | 50 | 150 | 305 | 70000 |
|  |  | 60 | 160 | 305 | 80000 |
|  |  | 70 | 170 | 305 | 90000 |
|  |  | 80 | 180 | 305 | 100000 |
|  | НефАЗ-5299 | 40 | 120 | 365 | 200000 |
|  |  | 45 | 125 | 365 | 250000 |
|  |  | 50 | 130 | 365 | 300000 |
|  |  | 55 | 135 | 365 | 350000 |
|  |  | 60 | 140 | 365 | 400000 |
|  | НефАЗ-5299 | 120 | 60 | 365 | 80000 |
|  |  | 115 | 80 | 365 | 90000 |
|  |  | 110 | 100 | 365 | 100000 |
|  |  | 105 | 120 | 365 | 110000 |
|  |  | 100 | 140 | 365 | 120000 |
|  |  | 95 | 160 | 365 | 130000 |
|  |  | 90 | 180 | 365 | 140000 |
|  |  | 85 | 200 | 365 | 150000 |
|  |  | 70 | 210 | 365 | 160000 |
|  | НефАЗ-5299 | 50 | 150 | 365 | 10000 |
|  |  | 60 | 160 | 365 | 20000 |
|  |  | 70 | 170 | 365 | 5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 180 | 365 | 1000 |
|  | НефАЗ-5299 | 60 | 100 | 305 | 10000 |
|  |  | 70 | 120 | 305 | 15000 |
|  | ГАЗ-А64R42 | 100 | 90 | 305 | 100000 |
|  |  | 90 | 100 | 305 | 150000 |
|  |  | 80 | 110 | 305 | 200000 |
|  |  | 70 | 120 | 305 | 250000 |
|  |  | 60 | 130 | 305 | 300000 |
|  | ГАЗ-А64R42 | 50 | 120 | 365 | 160000 |
|  |  | 55 | 130 | 365 | 150000 |
|  |  | 60 | 140 | 365 | 140000 |
|  |  | 65 | 150 | 365 | 130000 |
|  |  | 70 | 160 | 365 | 120000 |
|  |  | 75 | 170 | 365 | 110000 |
|  |  | 80 | 180 | 365 | 100000 |
|  |  | 85 | 190 | 365 | 90000 |
|  |  | 90 | 200 | 365 | 80000 |
|  | ГАЗ-А64R42 | 60 | 120 | 305 | 100000 |
|  |  | 55 | 130 | 305 | 90000 |
|  |  | 50 | 140 | 305 | 80000 |
|  |  | 45 | 150 | 305 | 70000 |
|  | ГАЗ-А64R42 | 30 | 150 | 365 | 200000 |
|  |  | 40 | 140 | 365 | 210000 |
|  |  | 50 | 130 | 365 | 220000 |
|  |  | 60 | 120 | 365 | 230000 |
|  |  | 70 | 110 | 365 | 240000 |
|  |  | 80 | 100 | 365 | 250000 |
|  | ГАЗ-А64R42 | 70 | 80 | 305 | 160000 |
|  |  | 65 | 90 | 305 | 150000 |
|  |  | 60 | 100 | 305 | 140000 |
|  |  | 55 | 105 | 305 | 130000 |
|  |  | 50 | 110 | 305 | 120000 |
|  |  | 45 | 120 | 305 | 110000 |
|  |  | 40 | 130 | 305 | 100000 |
|  |  | 35 | 140 | 305 | 90000 |
|  |  | 30 | 150 | 305 | 80000 |
|  | ГАЗ-А64R42 | 40 | 100 | 365 | 10000 |
|  |  | 50 | 90 | 365 | 5000 |
|  |  | 60 | 80 | 365 | 2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-А64R42 | 20 | 210 | 305 | 5000 |
|  |  | 30 | 220 | 305 | 6000 |
|  | УАЗ Патриот | 20 | 120 | 305 | 300000 |
|  |  | 25 | 110 | 305 | 290000 |
|  |  | 30 | 100 | 305 | 280000 |
|  |  | 35 | 90 | 305 | 270000 |
|  |  | 40 | 80 | 305 | 260000 |
|  | УАЗ Патриот | 60 | 100 | 305 | 200000 |
|  |  | 55 | 110 | 305 | 190000 |
|  |  | 50 | 120 | 305 | 180000 |
|  |  | 45 | 130 | 305 | 170000 |
|  |  | 40 | 140 | 305 | 160000 |
|  |  | 35 | 150 | 305 | 150000 |
|  |  | 30 | 160 | 305 | 140000 |
|  |  | 25 | 170 | 305 | 130000 |
|  |  | 20 | 180 | 305 | 120000 |
|  | УАЗ Патриот | 25 | 210 | 305 | 145000 |
|  |  | 30 | 200 | 305 | 150000 |
|  |  | 35 | 190 | 305 | 155000 |
|  |  | 40 | 180 | 305 | 160000 |
|  |  | 45 | 170 | 305 | 175000 |
|  |  | 50 | 160 | 305 | 180000 |
|  |  | 55 | 150 | 305 | 185000 |
|  |  | 60 | 140 | 305 | 190000 |
|  |  | 65 | 130 | 305 | 195000 |
|  |  | 70 | 120 | 305 | 200000 |