5.0 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЛОВАНОВ.

5.1 Котлованы без креплений.

Котлованы без креплений с различной крутизной откосов (отношение высоты откоса к заложению) разрабатывают в сухих или маловлажных естественных или плотнослежавшихся насыпных грунтах.

Для котлованов глубиной свыше 5 м. крутизну откосов устанавливают по расчёту их устойчивости с использованием фактических расчётных характеристик сопротивления грунтов сдвигу.

Временная нагрузка (грунт, строительные материалы, транспортные средства) должна быть удалена от бровки котлована на расстояние не менее 1 м. и учтена при расчётах устойчивости откосов. Крутизну откосов котлована в глинистых грунтах, переувлажнённых дождевыми, снеговыми (талыми) и другими водами, следует уменьшать до естественного откоса. Переувлажнённые песчаные, лёссовидные и насыпные грунты разрабатывать без крепления нельзя.

При отрывке котлованов с наклонными стенками возрастает объём земляных работ, поэтому обычно устраивают котлованы с вертикальными стенками с креплениями.

Крепления стенок котлованов подразделяются на 2 группы: закладные и шпунтовые.

5.2. Закладные крепления.

Рис.52. Схема закладного крепления

с металлическими стойками: 1 – металлические стойки; 2 – осадки.

Закладные крепления устраивают, если уровень воды ниже дна котлована (когда приток воды в котлован небольшой).

Закладные крепления могут быть свободно стоящими и с распорками (анкерами).

5.3. Шпунтовые крепления.

Шпунтовые крепления устраивают, если уровень воды расположен выше дна котлована. Такое крепление состоит из основных вертикальных элементов – шпунтин, системы обвязок, распорок и анкеров. Шпунтовое крепление можно устраивать свободно стоящим с анкерами или распорками.

Шпунтины могут быть деревянными, железобетонными, металлическими.

Деревянные шпунтины устраивают при глубине котлована до 5 м. из досок и брусьев с продольным гребнем на ребре.

Рис.53. Деревянный шпунт: а) с прямоугольным

гребнем; б) с треугольным гребнем; в) составной

из досок.

Железобетонный шпунт редко используют для ограждения временных котлованов. Обычно он служит составной частью постоянного сооружения.

Недостатки – большая масса; значительные размеры поперечного сечения; трудно погружать в тяжёлые грунты.

Металлический шпунт применяют при глубине котлованов более 5 м., а также в труднопроходимых грунтах и при меньшей глубине. Возможно погружение даже в мягкие скальные грунты. Шпунт используется многократно.

1) ШП – 1(2) – шпунт плоский

2) ШК – 1(2) – шпунт корытный

Рис.54. Профили металлического шпунта

3) Л – IV(V) – шпунт типа «Ларсен»

4) ШД – 3(5) – шпунт зетовый

Рис.54. Профили металлического шпунта.

5.4. Выбор типа и схемы крепления.

Тип крепления (шпунтовое или закладное) и его материал выбирают, исходя из данных об области применения различных конструкций креплений.

Выбор схемы крепления заключается в определении, будет ли крепление свободно стоящим,  с одним или несколькими ярусами распорок или анкеров.

5.5. Основы расчёта креплений стен котлована.

5.5.1. Определение давления грунта и воды на ограждение.

Боковое давление грунта, обусловленное его внутренним трением

Раϕ=Рвλа;  Рпϕ=Рвλп,

где Рв – вертикальное давление на данном уровне;

λа и λп – соответственно коэффициенты активного и пассивного давлений.

Pв=q+i=1nγIihi

где q – внешняя распределённая нагрузка; γIi– расчётный удельный вес i-го слоя грунта; hi – мощность слоя.

При наличии у грунта удельного сцепления, активное давление снижается на величину

Pac=CI1−λa/tgϕI,

а пассивное увеличивается на величину

Pnc=CIλn−1/tgϕI,

Наибольшее давление воды  Pω=γωhω

где γω– удельный вес воды; hω– разность уровней воды вне и внутри ограждения.

5.5.2. Расчёт закладного крепления.

1) Исходная задача: расчёт свободно стоящей стойки забитой в несвязный грунт и нагруженной горизонтальной силой.

Рис.55. Схемы к расчёту свободно стоящей стойки, нагруженной горизонтальной силой.

Расчёт заключается в определении необходимой глубины забивки стойки из условия устойчивости грунта и проверке сечения на прочность при изгибе. Сечение стойки предварительно назначают.

При глубине забивки стойки d' устойчивость её в грунте оценивают по условию

Ma≤γc/γnMn,

где Ма – момент относительно точки поворота всех активных (опрокидывающих) сил относительно той же точки; Мп– момент пассивных (удерживающих) сил относительно той же точки;  γс– коэффициент условий работы; γn– коэффициент надёжности.

γсγn=m0 – обобщённый коэффициент условий работы.

Ma−m0Mn=0;Ma−Mn'=0;Md=0;Md=Fnl0+d−12γdm0λn−λad⋅вр⋅13d=0;Fnl0+d−16γd3m0λn−λa⋅вp=0⇒d−?

Полная глубина забивки стойки

d'=1,2d

Координату сечения с максимальным моментом в стойке находят из условия равенства нулю в этом сечении поперечной силы.

Qz=Fn−12γ⋅zM2λn−λa⋅вр=0⇒zM−?⇒Mmax−?

Требуемый момент сопротивления стойки

Wтр=MmaxRy

Расчётная ширина стойки

вр=в+а, где в – фактическая ширина стойки; а – постоянная добавка к ширине (инструкцией ВСН 173-78 рекомендуется а=0,3).

Стойка под действием горизонтальных сил работает в условиях пространственной задачи, вовлекая массив грунта, ширина которого превышает ширину стойки.

2) Расчёт свободно стоящего закладного крепления в несвязном однородном грунте.

а) Расчёт досок

Доски крепления рассчитывают на активное давление грунта Ра как балки на двух опорах пролётом l1, равному расстоянию между стойками. l1 находим из равенства

Mmax=Rdb⋅W; подставляя в него Mmax=Pa⋅вд⋅l128;  W=82вд/6

Mmax=Pa⋅l12/8=Rdb⋅δ2/6

Задаёмся толщиной доски δ≥4 см. и находим l1

l1=28Rdb3γ⋅H⋅λaPa

б) Расчёт стоек в составе крепления.

P1=γ⋅H⋅λaP2=γ⋅dλn−λa

Рис.56. Расчётная схема свободно

стоящего закладного крепления.

T1=12γ⋅H2⋅λa⋅l1T2=γ⋅H⋅λa⋅d⋅врT3=12γ⋅d2λn−λa⋅вр

Md=12γ⋅H2⋅λa⋅li⋅(H3+d)+γ⋅H⋅λa⋅d⋅вр⋅d2−12γ⋅d2(m0λn−λa)вр=0⇒d−?⇒d'=1,2dQz=0⇒zM−?⇒Mmax−?

Wтр=MmaxRy

5.5.3. Расчёт шпунтовых креплений.

1) Расчёт шпунтового крепления с одним ярусом распорок в несвязном однородном грунте.

P1=qλa; P2=q+γ1H1λa; P3=q+γ1H1+γ1взH2λa; P4=γωH2;

P5=γ1вз⋅dλn−λa.

Рис.57. Расчётная схема для определения

глубины забивки шпунта.

Шпунтовое крепление рассчитывают на 1 п.м.

T1=P1⋅H1; T2=12P2−P1⋅H1; T3=P2⋅H2; T4=12P3−P2⋅H2;

T5=P3⋅d; T6=12P4H2; T7=P4d; T8=12P5⋅d.

Сумма моментов определяется относительно точки О.

M0=0⇒d−?⇒d'=d.

Рис.58. Схема для определения

профиля поперечного сечения.

C=d2; P6=q+γ1H1+γ1взH2+d2λa; P7=γwH2+d2;

Пассивное давление грунта ниже дна котлована в запас прочности обычно не учитывают.

Wтр=MmaxRy⇒ по каталогу подбираем профиль шпунта.

2) Особенности расчёта шпунтового ограждения при наличии связных грунтов, являющихся водоупором.

Расчёт ведут по двум схемам.

По первой схеме ниже кровли связного грунта с наружной стороны ограждения учитывают активное давление грунта, а давление воды на стенку не передаётся.

По второй схеме учитывают возможность образования промежутка (зазора) между грунтом и стенкой ниже кровли водоупора. Активное давление грунта водоупора на стенку не учитывают.

Рис.59. Расчётная схема (схема 1)

свободно стоящей шпунтовой стенки

P1=qλa1; P2=q+γ1H1λa1; P3=(q+γ1H1+γ1взH2)λa1;

P4=q+γ1H1+γ1взH2λa2−Рас; Рас=С21−λа2tgϕ2;

P5=P4+γ2(H3+d)λa2;  P6=γwH2;

Pпс=С2λп2−1/tgϕ2;  P7=γ2dλп2.

Md=0⇒d=?⇒d'=1,2d

Рис.60. Расчётная схема (схема 2)

свободно стоящей шпунтовой стенки.

dп=H3+0,5d;

P8=P6+γwH3+0,5d;  Md=0⇒d'=?⇒d'=1,2d.

Зазор будет образовываться, если P6>P4.

Из двух значений d, установленных по обеим схемам принимают большее. Затем по выбранной схеме подбирают профиль шпунта.

Qz=0⇒ZM−?⇒Mmax   Wтр=MmaxRy

5.6. Осушение котлованов.

Для осушения котлованов применяют следующие методы: открытый водоотлив, глубинный водоотлив (искусственное понижение уровня подземных вод), глубинный водоотлив с вакуумированием, электроосушение грунта.

5.6.1. Открытый водоотлив осуществляется непосредственно из котлована с помощью насосов, пригодных для откачивания загрязненной воды с примесью грунтовых частиц.

Рис.61. Схема открытого водоотлива: 1 – насос; 2 – всасывающий шланг; 3 – зумпор; 4 – канавки; 5 – шпунты; i – уклон канавки в сторону приямка (зумпфа), i=0,001…0,02.

Работы по водоотводу разбиваются на две стадии.

I стадия – уровень воды в котловане понижается на требуемую глубину;

II стадия – уровень воды поддерживается на заданной глубине на период бетонирования фундамента и в течении времени, необходимого для схватывания бетона.

Недостаток метода.

Так как фильтрация воды направлена вверх, это может привести к разрыхлению супесей, мелких и пылеватых песков; к разжижжению глинистых грунтов и дополнительному их набуханию.

Достоинства метода.

Является самым простым и дешёвым способом.

5.6.2. Глубинный водоотлив.

Рис. 6.2  Схема понижения уровня грунтовых вод легкой иглофильтровой установкой: 1 – иглофильтр; 2 – коллектор; 3 – насосная установка.

При глубинном водоотливе по периметру котлована на определённом расстоянии друг от друга устраивают скважины из которых откачивают воду. В результате уровень подземных вод понижается, что позволяет отрыть котлован насухо. Грунт основания уплотняется.

Для глубинного водопонижения применяют два основных вида устройств: иглофильтровые установки и водопонизительные скважины с глубинными насосами.

5.6.3. Глубинный водоотлив с вакуумированием.

Целью вакуумирования скважин и грунтов является усиление эффекта водопонижения в неблагоприятных грунтовых условиях (при Кф=0,0030…0,0001 см/с).Устье скважины тампонируют глиной для предотвращения прорыва воздуха в скважину. При вакуумировании сокращается время осушения выработки вследствие более интенсивного притока воды к иглофильтрам под действием дополнительной разности напоров.

Благодаря уплотнению и возрастанию эффективного давления на скелет сопротивление сдвигу вакуумированного грунта возрастает, в результате чего увеличивается устойчивость откосов и дна котлована.

67

Рис.63. Устройство скважин при вакуумировании: 1 - обсыпка из крупного песка; 2 – иглофильтр; 3 – слой мелкого песка; 4 – плотная глинистая набивка; 5 – битум.

5.6.4. Электроосушение грунтов.

68

Рис.64. Схема электроосмотического водопонижения: 1 – иглофильтр (катод); 2 – труба (анод); 3 – коллектор; 4 – токопровод; 5 – генератор; 6 – насос.

Сущность способа заключается в том, что через грунт между иглофильтрами – катодами и трубами – анодами, установленными по периметру котлована, пропускается электрический ток.

Под действием постоянного электрического тока свободная и часть связанной грунтовой воды перемещается от анода к катоду и откачивается иглофильтрами. Этот метод называется также электроосмотическим водопонижением. Применяется в глинистых грунтах с Кф< 0,00006 см/с.