ЗАДАНИЕ 4 Расчет осадки свайного куста

Требуется: определить осадку группы свай (свайного куста) с учетом взаимного влияния свай.

Исходные данные: инженерно-геологические условия и физико-механические характеристики грунтов основания по задаче 1; конструкция фундамента по задаче 3; модуль упругости бетона Еб =20000 МПа; сечение сваи dc=0,30м; суммарная нагрузка на свайный куст, Nd, кН и несущая cспособность cваи,  Fd, кН по табл. 4.1.

Таблица 4.1

Исходные данные для расчета осадки свайного куста

| № варианта | Суммарная нагрузка на свайный куст,Nd,кН | Несущая cспособность cваи, Fd,кН |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5800 | 1500 |
| 2 | 4600 | 1200 |
| 3 | 3800 | 1400 |
| 4 | 4200 | 1900 |
| 5 | 6100 | 1500 |
| 6 | 5900 | 2400 |
| 7 | 6400 | 2500 |
| 8 | 6350 | 2380 |
| 9 | 5600 | 2200 |
| 10 | 4900 | 1200 |

Методические указания к выполнению задания

Определяем количество свай n в кусте по формуле:

,                                           (4.1)

где  n–коэффициент надежности по назначению (ответственности)

сооружения, принимаем – 1,15;

k   –коэффициент надежности по грунту, т.к. несущая способность

сваи определена расчетом, принимается равным – 1,4;

c  –коэффициент условий работы сваи – 1,15;

Nd – суммарная нагрузка, передаваемая на куст свай, кН по табл.21;

Fd – несущая способность сваи по табл.4.1, кН.

Полученное значение необходимо округлить до целого числа.

Нагрузка на одну сваю будет равна:

Nсв=Nd/n,                                                  (4.2)

Выполняем расстановку свай в кусте (рис.4.1).

Расстояние между осями двух соседних свай 3d.

Расстояние от оси крайней сваи до края ростверка 0,15+d/2.

Устанавливаем окончательные размеры ростверка в плане ар и bр.

Полученные значения округляем до десятых.

При расчете осадок малой группы (n ≤ 25) висячих свай (свайного куста)  необходимо учитывать их взаимное влияние. Расчет осадки i-й сваи в группе свай из n свай (свайного куста) при известном распределении нагрузок между i-й и j-й сваями определяется по формуле [7]:

,                           (4.3)

где   S(Nсв,i) – осадка одиночной сваи без уширенной пяты, м, определяется по формуле [7]:

,                                       (4.4)

здесь  Nсв   – вертикальная нагрузка на сваю, МН, по формуле (4.2);

G1 – осредненный модуль сдвига, МПа, определяемый по формуле G1=E0/[2(1+v)] в пределах глубины погружения сваи до несущего слоя; E0 – модуль общей деформации по задаче 1; v – коэффициент поперечной деформации по табл.4.2.

Lсв – полная длина сваи, м, по задаче 3.

– коэффициент, определяемый по формуле:

,                                          (4.5)

здесь – коэффициент, соответствующий абсолютно сжатой свае (ЕА=), определяется по выражению:

,                                         (4.6)

где  kv – коэффициент, определяемый по формуле:

kv=2,82-3,78+2,182 ,                                (4.7)

здесь  – осредненное значение коэффициента поперечной деформации по выражению:

=(1+2)/2;                                           (4.8)

где 1 осредненный коэффициент поперечной деформации в пределах глубины заложения сваи, 2 в пределах несущего слоя ниже концов свай принимаются по таблице 4.2.

Таблица 4.2

Коэффициент поперечной деформации v (Извлечение из СП 24.13330-2011[7])

| Грунты | Коэффициент поперечной деформации v |
| --- | --- |
| Крупнообломочные грунты | 0,27 |
| Пески и супеси | 0,30-0,35 |
| Суглинки | 0,35-0,37 |
| Глины при показателе текучести IL: IL ≤ 0 0 < IL ≤ 0,25 0,25 < IL ≤ 1 | 0,20-0,30 0,30-0,38 0,38-0,45 |

G2 – модуль сдвига, МПа, определяемый по формуле

G2 =E0 /[2(1+v2)], в пределах 0,5Lсв от подошвы свайного фундамента.

Е0 – модуль деформации  слоя, в котором определяется G2;

d –  расчетный диаметр для свай некруглого сечения, в частности стандартных забивных свай заводского  изготовления, вычисляется по формуле:

,                                       (4.9)

здесь А – площадь поперечного сечения сваи, м2.

1 – параметр, характеризующий увеличение осадки за счет сжатия ствола =,                                                                 (4.10)

где – относительная жесткость сваи, по выражению:

=,                                (4.11)

здесь Еb – модуль упругости бетона – 20000МПа;

– коэффициент для основания с характеристиками грунта

G1 и v1 по формуле:

.                                  (4.12)

где  kv1 – коэффициент по формуле (4.7) при   = 1.

– коэффициенты, рассчитываемые в зависимости от расстояния аij измеряемого между i – й и j – й осями свай определяются исходя из условий:

;                                     (4.13)

и

.                                                          (4.14)

Рис.4.1. Схема размещения свай в ростверке и расчета осадки

Пример решения

Исходные данные для определения осадки группы свай (свайного куста) с учетом взаимного влияния свай в табл.4.3.

Таблица 4.3

Исходные данные для расчета свайного куста

| ИГЭ 1 | Наименование грунта | Мощность слоя, м | Показатель текучести, IL, д.е. | Модуль деформацииЕо,МПа | Суммарная нагрузка на свайный куст,Nd,кН | Несущая cспособность cваи, Fd,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Супесь | 2,0 | 0,50 | 20 | 5800 | 1500 |
| 2 | Суглинок | 4,0 | 0,50 | 14 |  |  |
| 3 | Глина | 0,9 | 0,25 | 19 |  |  |

Сечение сваи dсв ,м:0,30х0,30;

Отметка подошвы ростверка: – 1,95 м;

Отметка глубины заложения фундамента: – 6,9 м.

- Определяем количество свай в кусте по формуле (4.1):

=5,4 сваи

Принимаем количество свай – 6.

2.  Определяем расчетную нагрузку на сваю по формуле (4.2):

Nсв=5800/6/1000=0,967 МН,

- Выполняем расстановку свай в ростверке (рис.4.2):

расстояние между осями двух соседних свай 3d =30,3=0,9 м;

расстояние от оси крайней сваи до края  ростверка

0,15+d/2=0,15+0,3/2=0,30 м.

Рис.4.2. Схема размещения свай в ростверке

4. Определяем осадку одиночной для сваи №2 по формуле (4.4) рис.4.2:

0,021м = 2,10 см,  где

,

0,49,

kv=2,82-3,78+2,182=2,82-3,780,34+2,180,342=1,28

здесь  – осредненный коэффициент поперечной деформации  принимаем для каждого слоя основания (ИГЭ 1,2,3) по таблице 4.2 и рассчитывается по формуле (4.8):1= 0,30; 2=0,35;3=0,38,

= (0,30*0,05+0,35*4,0+0,38*0,9)/(0,05+4,0+0,9)=0,34.

G1 – осредненный модуль сдвига грунтов ИГЭ 1, ИГЭ 2  и ИГЭ 3

G1=6.44 МПа;

Lсв – длина сваи – 5,0 м;

G2 – модуль сдвига грунта ИГЭ 3 (35):

G2= 19/2(1+0,38)=6,88 МПа;

d –  расчетный диаметр для свай некруглого сечения, в частности стандартных забивных свай заводского изготовления (4.9):

d= =0,34 м;

1 – параметр, характеризующий увеличение осадки за счет сжатия ствола сваи (4.10):

1 =0,93

где    – относительная жесткость сваи (4.11):

== 200000,09/6,445,02 = 11,2 МН/м

здесь Еb – модуль упругости бетона – 20000 МПа;

А – площадь сечения сваи – 0,09 м2;

– коэффициент основания с характеристиками грунта

G1 и v1 (4.12):

;

где kv1=2,82-3,78+2,182=2,82-3,780,325+2,180,3252=1,36

при  = 1 = (0,30+0,35)/2=0,325.

5. При расчете осадок группы свай (куста) учитываем их взаимное влияние.

Проверяем условие для свай с номерами 1,3,5 (4.13,4.14):

= =3,331,0.

Проверяем условие для свай с номерами 4,6 (4.12,4.13):

= =2,361,0.

Тогда для свай с номерами 1,3,5 находящиеся на расстоянии 0,90 м от сваи номер 2 (рис.4.2)значения   будет равно:

.

Для свай номер 4 и 6 находящиеся на расстоянии 1,27 м от сваи номер 2 (рис.4.2):

.

6.  Общая осадка определяется по формуле (4.1):

Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства принимается по таблице 4.4.

Таблица 4.4

Предельные деформации основания фундаментов

(извлечение из СП 24.13330-2011[7])

| Сооружения | Предельные деформации основания фундаментов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Относительная разность осадок ( s/L)u | Крен iu | Максимальная или средняяосадка, см |
| 1 Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным каркасом: железобетонным то же, с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также здания монолитной конструкции стальным то же, с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий | 0,002 0,003 0,004 0,005 | — — — — | 10 15 15 18 |
| 2 Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок | 0,006 | — | 20 |
| 3 Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из: крупных панелей крупных блоков или кирпичной кладки без армирования то же, с армированием, в том числе с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также здания монолитной конструкции | 0,0016 0,0020 0,0024 | — — — | 12 12 18 |

Условие SSu: 4,8 см10,0см выполняется.