Таблица 1

Микроклиматическая характеристика различных типов местоположений

| Местоположение | R, % | Кв | Тмин , 0С | Тмакс , 0С | б.п , дни | Тб.п ,0С | W, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вершины | 0…-5 | 1,4…1,5 | 1….3 | -0,5…-1,0 | 5…15 | 50…150 | -20…-30 |
| Верхние части склонов: южных северных | 7…9 -10…-12 | 0,8-0,9 1,2-1,3 | 1…3 1…3 | 1,0…1,5 -0,5…-1,0 | 5…15 5…15 | 75…175 25…125 | -30…-35 0 |
| Средние части склонов: южных северных | 5…7 8…10 | 0,8-0,9 1,0-1,1 | 0 0 | 0,5…1,0 -0,5…-1,0 | 0 0 | 0 0 | -20 0 |
| Нижние части склонов: южных северных | 5 -5..-7 | 0,7-0,8 1,0 | -1…-3 -1…-3 | 0,5 -1,0 | -5…-10 -5…-10 | -50…-100 -50…-100 | 0 10…20 |
| Понижения | 5 | 0,9-1,0 | -3…-5 | 0,5 | -10…-15 | -100…-200 | 20…30 |
| Дно долин: продуваемых непродуваемых | 5 5 | 1,1-1,2 0,7-0,8 | -1…-2 -3…-5 | 0 0,5 | -5…-10 -15…-25 | -50…-100 -200…-300 | 20…30 20…30 |
| Замкнутые понижения, Котловины | 5...10 | 0,7-0,8 и менее | -4…-6 | 1,0 | -20…-30 | -250…-300 | 30 |
| Поймы и первые террасы | 5 | 1,1 | 0,0 | -0,5 | 15 | 150 | 40…45 |
| Надпойменные террасы: вторые-третьи четвертые-пятые | 3 1…3 | 1,1-1,2 1,2 | -0,2 -0,5 | -0,9 -0,7 | 10 5 | 100 50 | 30…40 30 |

# Примечание. R – процент изменения величины радиационного баланса; Кв – поправочный коэффициент скорости ветра северного направления; Тмин – изменение минимальной ночной температуры; Тмакс - изменение максимальной дневной температуры; б.п – изменение продолжительности безморозного периода; Тб.п – изменение суммы температур за безморозный период; W – изменение влажности почвы по сравнению с фоновым значением

Таблица 2

Типы погод по физиологической (ФК) и климато-физиологической классификации (КФК)

| Средняя температура кожи, 0С | Теплоощущение | Потоотделение, г/ч | Терморегуляторная нагрузка | Тип погоды по ФК | Тип погод по КФК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,0 | Очень жарко | 750 | Чрезмерная | 4Т | Жаркий дискомфорт |
| 34,0 | Жарко | 750-400 | Большая | 3Т | Жаркий дискомфорт |
| 34,0 | Очень тепло | 400-250 | Умеренная | 2Т | Жаркий дискомфорт |
| 34,0-33,0 | Тепло | 250-150 | Слабая | 1Т | Жаркий субкомфорт |
| 32,9-31,0 | Комфортно | 150-100 | Минимальная | Н | Комфорт |
| 30,9-29,0 | Прохладно | 100 | Слабая | 1Х | Прохладный субкомфорт, частично холодный дискомфорт |
| 28,9-27,0 | Холодно | 100 | Умеренная | 2Х | Холодный дискофорт |
| 26,9-23,0 | Очень холодно | 100 | Большая | 3Х | Холодный дискофорт |
| 21,0 | Крайне холодно | 100 | Чрезмерная | 4Х | Холодный дискофорт |

Таблица 3

Определение ПЗА по среднегодовым значениям метеорологических параметров

| Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость дней, % |  | Высота слоя перемещения, км | Продолжительность тумана, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повторяемость, % | мощность, км | интенсивность, 0С | при скорости ветра 0...1 м/с | в т.ч. непрерывно подряд дней застоя воздуха |  |  |
| Низкий | 20...30 | 0,3...0,4 | 2...3 | 10...20 | 5...10 | 0,7...0,8 | 80...350 |
| Умеренный | 30...40 | 0,4...0,5 | 3...5 | 20...30 | 7...12 | 0,8... 1,0 | 100...550 |
| Повышенный: континентальный, приморский | 30...45 30...45 | 0,3...0,6 0,3...0,7 | 2...6 2...6 | 20...40 10...30 | 3...18 10...25 | 0,7...1,0 0,4...1,1 | 100...600 100...600 |
| Высокий | 40...60 | 0,3...0,7 | 3...6 | 30...60 | 10...30 | 0,7...1,6 | 50...200 |
| Очень высокий | 40...60 | 0,3...0,9 | 3...10 | 50...70 | 20...45 | 0,8...1,6 | 10...600 |