Практическое занятие 2

Цель: определить значения двух неизвестных сопротивлений, а также их последовательного и параллельного соединения.

Приборы и принадлежности: генератор постоянного напряжения (ГН), амперметр-вольтметр (АВ).

Измерение сопротивления с помощью

амперметра и вольтметра (АВ)

Найти величину неизвестного сопротивления Rx можно, воспользовавшись законом Ома для однородного участка цепи

,

где U – падение напряжения на участке цепи; I – ток в цепи.

Порядок выполнения.

1. Для того, чтобы заполнить таблицу 1 выберите R1x (см. рис)

| № измерения | U, B | I, мА | R1x, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

2. Для включения цепи нажмите на ручку, показанную на рисунке

3. Для отключения цепи нажмите на прибор в любом месте экрана. Запишите значения напряжения и силы тока.

4. Для заполнения таблицы, проведите четыре измерения.

5. По вышеуказанной формуле рассчитайте значение первого неизвестного сопротивления R1x

Выполните указанный в пунктах 1 – 5 порядок для расчета сопротивления R2x, а также их последовательного и параллельного соединения

| № измерения | U, B | I, мА | R2x, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

| № измерения | U, B | I, мА | Rx посл, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

| № измерения | U, B | I, мА | Rx парал, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Проведите проверку расчетов: