А.В. Жданов, С.И. Цехош, М.Е. Агапов

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. ПАРАМЕТРЫ, ИЗОБРАЖЕНИЕ

И ОБОЗНАЧЕНИЕ

Учебно-методическое пособие

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет

(СибАДИ)»

А.В. Жданов, С.И. Цехош, М.Е. Агапов

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. ПАРАМЕТРЫ, ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ

Учебно-методическое пособие

Омск • 2023

УДК 515                     		Согласно 436-93 от 29.12.2010

ББК 22.151.34                         	«О защите детей от информации, причиняющей

Ж42                                     	вред их здоровью и развитию» данная

продукция маркировке не подлежит.

Рецензент

д-р техн. наук, проф. Н.С. Галдин (СибАДИ), г. Омск

Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ

в качестве учебно-методического пособия.

Жданов, Алексей Валерьевич.

Ж 42 Резьбовые соединения. Параметры, изображение и обозначение : учебно-методическое пособие / А.В. Жданов, С.И. Цехош, М.Е. Агапов. – Омск :  СибАДИ, 2023.

Содержит краткие сведения о видах изделий и конструкторской документации, о резьбе и ее параметрах, о видах резьбовых соединений, об изображении и обозначении резьбовых соединений, а также данные для выполнения расчетно-графической работы «Резьбовые соединения» и лабораторной работы «Винтовая пара» и образцы их выполнения.

Имеет интерактивное оглавление в виде закладок.

Предназначено для студентов механических специальностей и направлений.

Подготовлено на кафедре «Общепрофессиональные дисциплины».

Текстовое (символьное) издание

Системные требования : Intel, 3,4 GHz ; 150 МБ ; Windows XP/7/10/11 ; DVD-ROM ; 1 ГБ свободного места на жестком диске ; программа для чтения pdf-файлов Adobe Acrobat Reader ; Internet Explorer

Редактор

Техническая подготовка

Издание первое. Дата подписания к использованию 00.00.2023.

Издательско-полиграфический комплекс СибАДИ. 644080, г. Омск, пр. Мира, 5

РИО ИПК СибАДИ. 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1

© ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2023

ВВЕДЕНИЕ

Инженерная графика – одна из дисциплин, составляющих основу подготовки специалистов по инженерно-техническим специальностям. Цель изучения инженерной графики – получить знания и навыки выполнения и чтения изображений предметов на основе метода прямоугольного проецирования, выполненных в соответствии со стандартами ЕСКД, научиться пользоваться стандартами и справочными материалами, получить навыки техники выполнения чертежей и эскизов различных изделий. Инженерная графика является первой ступенью обучения студентов, на которой изучаются начальные правила выполнения и оформления конструкторской документации.

1. ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ И ИХ СТРУКТУРА

ГОСТ 2.101-2–16 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий» устанавливает следующие виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Виды изделий и их структура

Изделием называют любой предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению. В учебных условиях применяют обычно два вида изделий – детали и сборочные единицы.

Деталью называют изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций, например, валик, литой корпус и т.д.; трубка, спаянная (или сварная) из одного куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Примеры детали «Зубчатое колесо»

Рис. 1.3. Примеры сборочной единицы «Зубчатое колесо»

Сборочной единицей называют изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой и т.п.), например, автомобиль, станок, сварной корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой (рис. 1.3).

2. ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 2.102–68 устанавливает виды конструкторских документов (КД).

К конструкторским документам относятся графические (чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида и др.) и текстовые документы (спецификация, пояснительная записка к проекту и др.).

Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. Чертежи деталей, или рабочие чертежи, применяются для непосредственного изготовления по ним деталей на производстве.

Рабочий чертеж детали содержит:

- Изображения (ГОСТ 2.305–2008). Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для полного определения геометрической формы детали.

- Размеры (ГОСТ 2.307–2011). Наносят размеры всех элементов детали, определяющие их форму и размеры, определяющие взаимное расположение элементов.

- Шероховатость, обозначение материала детали, текстовые надписи (ГОСТ 2.316–68) и т.д.

При выполнении рабочих чертежей следует учитывать тип детали, который определяет её расположение на чертеже. Стандартом установлено, что на чертеже детали изображают в функциональном положении или в положении, удобном для их изготовления.

Детали, имеющие форму тела вращения (валики, втулки, штуцера и др.), обычно изображаются горизонтально, т.е. ось детали параллельна основной надписи чертежа (рис. 2.1).

Корпусные детали, кронштейны и другие подобные детали, изготавливаемые литьем, с последующей механической обработкой, как правило, изображают так, чтобы основная обработанная плоскость детали располагалась горизонтально (рис. 2.2) относительно основной надписи чертежа. Такое расположение чаще всего совпадает с рабочим положением детали в конструкции.

Сборочный чертеж – это конструкторский документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

Сборочный чертеж (рис. 2.3) должен содержать:

-  изображение сборочной единицы;

-  необходимые размеры;

-  номера позиций;

-  технические требования;

-  техническую характеристику изделия (при необходимости).

Количество изображений должно быть наименьшим, но достаточным для представления расположения и взаимной связи составных частей и обеспечивающим возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы.

Сборочные чертежи выполняют, как правило, с упрощениями, соответствующими требованиям стандартов ЕСКД.

На сборочных чертежах допускается не показывать:

а) фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки и другие мелкие элементы;

б) зазоры между стержнем и отверстием;

в) крышки, кожухи и т.п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например «Крышка поз. 3 не показана»;

г) изделия из прозрачного материала показывают как непрозрачные.

На сборочном чертеже должны быть указаны:

- габаритные размеры изделия (размеры, определяющие внешние очертания изделия);

- установочные и присоединительные размеры (размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию);

- размеры резьбы;

- справочные размеры.

Рис. 2.2. Пример чертежа корпусной детали, изготавливаемой литьем

Рис. 2.1. Пример чертежа детали,

имеющую форму тела вращения

Рис. 2.1. Пример выполнения рабочего чертежа вала	Рис. 2.2. Пример выполнения рабочего чертежа корпуса

Чертежом общего вида в технике принято называть документ, имеющий графическое представление, который определяет конструкцию того или иного узла или агрегата. Из него становится ясно, каким образом взаимодействуют его основные компоненты, каков общий принцип функционирования устройства. Разработка чертежей общего вида осуществляется на самых ранних этапах конструирования.

С точки зрения оформления чертежи общего вида практически не отличаются от чертежей сборочных, однако они имеют совершенно другое назначение. Основное отличие чертежей общего вида от сборочных заключается в их предназначении. Состоит оно в том, что на их основе каждый технически грамотный человек может составить для себя картину того, какова конструкция изделия и принцип его работы. Кроме того, чертежи общего вида позволяют осуществить сборку изделий и проверить, насколько правильно она произведена. Для этого в них зачастую вводятся такие элементы, как дополнительные сечения и разрезы, а также некоторые необходимые размеры.

Спецификация – это текстовый документ, определяющий состав изделия.

Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Наличие их определяется составом изделия.

Первый лист спецификации имеет основную надпись (ГОСТ 2.104–2006) по форме 1, а последующие листы – по форме 1а (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Примеры сборочных чертежей

а

б

Рис. 2.4. Пример спецификации: а – форма 1; б – форма 1а

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗЬБЕ

Резьбой называется винтовая поверхность на стержне или в отверстии детали. Резьба образуется при винтовом движении плоского контура, задающего профиль резьбы, расположенного в одной плоскости с осью поверхности вращения (осью резьбы).

Резьбу, образованную движением одного профиля, называют однозаходной, образованную движением двух, трех одинаковых профилей, – многозаходной (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Однозаходная и многозаходные резьбы

По направлению винтовой поверхности резьбу разделяют на левую и правую.

Резьба применяется как средство соединения, уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей машин, механизмов, приборов и т.д.

Резьба может быть образована на цилиндрической или конической поверхности. Резьбу, образованную на наружной поверхности (на стержне), называют наружной, на внутренней поверхности (в отверстии), – внутренней.

Основными параметрами (размерами) резьбы являются: наружный диаметр d, внутренний диаметр d1, шаг P, угол профиля  (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Параметры резьбы

За наружный диаметр d резьбы принимают диаметр выступов наружной резьбы, а за внутренний d1 – диаметр впадин.

Шагом P резьбы называется расстояние между двумя смежными витками.

Ход резьбы Рh – расстояние, на которое переместится деталь с резьбой (винт при неподвижной гайке или гайка при неподвижном винте) за один оборот. У однозаходной резьбы ход равен шагу, у многозаходной резьбы ход равен шагу, умноженному на число заходов: Рh =nP, где n – число заходов.

Углом профиля α называется угол между боковыми сторонами профиля.

Тип резьбы определяется профилем сечения витка осевой плоскостью. В зависимости от формы профиля резьбу называют треугольной, трапецеидальной, круглой, прямоугольной (табл.). Профили резьбы, за исключением прямоугольного, стандартизированы.

Специальная резьба – это резьбы со стандартным профилем, но отличающаяся от стандартной размером диаметра или шага резьбы.

На рис. 3.3, а – длина резьбы l, длина резьбы с полным профилем l1. Сбег резьбы l3 – участок неполного профиля в зоне перехода резьбы в гладкую часть предмета. Недовод резьбы l4 – величина ненарезанной части поверхности между концом сбега и опорной поверхностью детали (рис. 3.3, б). Недорез резьбы l2 включает в себя сбег и недовод резьбы (см. рис. 3.3, б). Чтобы устранить сбег или недорез резьбы, выполняют проточку b (рис. 3.3, в).

Проточка – участок поверхности детали, предназначенный для устранения недореза резьбы за счет уменьшения диаметра стержня для наружной резьбы и увеличения диаметра отверстия для внутренней резьбы, обеспечивающий выход резьбообразующего инструмента.

в

б

а

Рис. 3.3. Элементы резьбы

Таблица

Типы резьб

| Тип резьбы | Профиль | ГОСТ | Числовое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрическая с крупным шагом |  | ГОСТ 9150–81 ГОСТ 24705–81 ГОСТ 8724–81 | М 32 М32 LH | Для разъемных соединений, когда скрепленные детали не перемещаются относительно друг друга |
| Метрическая с мелким шагом |  |  | М 20х1,5 М 20х1,5 LH |  |
| Трубная цилиндрическая |  | ГОСТ 6357–81 | G 2 G 3 LH | На водогазопро-водных трубах, муфтах, угольниках, крестовинах, задвижках, клапанах |

Окончание табл.

| Трубная коническая |  | ГОСТ 6211–81 | R1/2 RС1/2 | В топливных, масляных, водяных и воздушных трубопроводах машин и станков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коническая дюймовая |  | ГОСТ 6111–52 | К3/4" ГОСТ 6111-52 | В топливных, масляных и воздушных трубопроводах при невысоких давлениях |
| Метрическая коническая |  | ГОСТ 25229–82 | МК 20х1,5 | В соединениях с невысоким давлением |
| Трапецеидальная однозаходная |  | ГОСТ 9484–81 ГОСТ 24737–81 ГОСТ 24738–81 | Tr 40х6 Tr 40х6LH | На винтах, передающих возвратно-поступательное движение |
| Трапецеидальная многозаходная |  |  | Tr 40х9(Р3) |  |
| Упорная |  | ГОСТ 10177–82 | S 80 20(P5) | На винтах, подверженных односторонним направленным усилиям |

Чтобы облегчить ввинчивание резьбового стержня, на конце резьбы выполняют коническую фаску c под углом 45.

3.1. Изображение резьбы

Построение точного изображения резьбы требует больших затрат времени и усложняет работу по выполнению чертежей, поэтому на технических чертежах резьбу изображают условно, согласно ГОСТ 2.211–68 и ГОСТ 2.317–2011.

На стержне резьбу изображают сплошными основными толстыми линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру, которые должны пересекать границу фаски. На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную ¾ окружности и разомкнутую в любом месте (рис. 3.4, а).

В отверстии  резьбу изображают сплошными основными толстыми линиями по внутреннему диаметру и сплошными тонкими по наружному. На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят тонкой линией дугу, приблизительно равную ¾ окружности, разомкнутую в любом месте (рис. 3.4, б).

Сплошную тонкую линию при изображении резьбы наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы. Штриховку в разрезах следует доводить до сплошных основных толстых линий. Границу нарезки резьбы изображают сплошной основной толстой линией. Фаски на стержнях и в отверстиях с резьбой в проекции на плоскость, перпендикулярную к оси стержня или отверстия, не изображают.

а                                                      б

# Рис. 3.4. Изображение резьбы на стержне и в отверстии

При изображении резьбового соединения в разрезе резьбу по длине соединения изображают по правилу изображения резьбы на стержне (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Изображение резьбового соединения

Часть резьбы в отверстии, не закрытую стержнем, изображают по правилу изображения резьбы в отверстии

3.2. Обозначение резьбы

Тип резьбы и основные параметры указывают на чертежах особой надписью, называемой обозначением резьбы. Для каждого типа резьбы стандартами установлены свои обозначения (см. табл.).

Обозначения резьбы наносятся над размерной линией, проводимой около изображения резьбы между выносными линиями. Размеры линии для обозначения резьбы на цилиндрических стержнях и в отверстиях всегда относят к наружному диаметру резьбы.

В общем случае в обозначение резьбы входят:

1. Буквенный знак резьбы.

2. Номинальный размер в миллиметрах или дюймах.

3. Размер шага.

4. Для многозаходной резьбы – значение хода с указанием шага.

5. Буквы LH для левой резьбы.

6. Буквенно-цифровое обозначение поля допуска или буквенное обозначение класса точности.

7. Цифровое значение или буквенное обозначение длины свинчивания, если она отличается от нормальной.

Если резьба имеет стандартный профиль, но отличается от соответствующей стандартной резьбы диаметром или шагом, то резьба называется специальной. В этом случае к обозначению резьбы добавляется надпись Сп, а в обозначении резьбы указываются размеры наружного диаметра и шага резьбы.

Для  большинства разъемных соединений деталей, когда скрепленные детали не перемещаются относительно друг друга, а также в крепежных резьбовых изделиях применяется метрическая резьба, которая имеет треугольный профиль с углом, равным 60.

Стандартом предусматриваются метрические резьбы с крупным шагом (единственным для данного диаметра) и мелкими шагами, которых для данного диаметра резьбы может быть несколько. Например, для диаметра резьбы 24 мм крупный шаг всегда равен 3 мм, а мелкий может быть 2; 1,5; 1; 0,75 мм, поэтому крупный шаг в обозначении резьбы не указывают, а мелкий указывают обязательно. Диаметры и шаги метрической резьбы установлены ГОСТ 8724–81 (прил. 1).

Условное обозначение метрической резьбы регламентирует ГОСТ 8724–81. Оно состоит из буквы М (символа метрической резьбы), номинального диаметра резьбы, шага и направления резьбы (если она левая). Многозаходные метрические резьбы обозначают (после номинального диаметра) буквами Рh, значением хода резьбы, буквой Р и числовым значением шага. Пример обозначения трехзаходной левой метрической резьбы с номинальным диаметром 24 мм, с шагом 1 мм и значением хода 3 мм: М24хРh3Р1-LH.

Примеры обозначения метрической резьбы и варианты его нанесения на чертеже приведены на рис. 3.6. Варианты нанесения обозначений на рис. 3.6, а и в предпочтительней.

г

в

а

б

Рис. 3.6. Обозначение метрической резьбы

Условное обозначения метрической конической резьбы (ГОСТ 25229–82) включает буквенное обозначение (МК), диаметр резьбы в основной плоскости, шаг и направление (если оно левое). Обозначение наносят, как показано на рис. 3.7 и 3.8. Варианты нанесения обозначения на рис. 3.7, а и 3.8, а предпочтительней.

а		    б

а		       б

Рис. 3.7. Обозначение метрической

конической резьбы на стержне

Рис. 3.8. Обозначение метрической

конической резьбы в отверстии

Условное обозначение трубной цилиндрической резьбы регламентирует ГОСТ 6357–81. Оно состоит из буквы G и условного размера – внутреннего диаметра трубы в дюймах. Обозначение наносится на изображение, как показано на рис. 3.9 и 3.10. Варианты нанесения обозначения на рис. 3.9, а и 3.10, а предпочтительней.

а		       б

а		       б

б

а

Рис. 3.10. Обозначение трубной цилиндрической резьбы в отверстии

Рис. 3.9. Обозначение трубной цилиндрической резьбы на стержне

Условное обозначение трубной конической резьбы               (ГОСТ 6211–81) состоит из буквенных обозначений R (наружная резьба) и Rс (внутренняя резьба) диаметра резьбы в основной плоскости в дюймах (рис. 3.11 и 3.12). Варианты нанесения обозначения на рис. 3.11, а и 3.12, а предпочтительней.

а

а

б

б

Рис. 3.11. Обозначение трубной конической резьбы на стержне

Рис. 3.12. Обозначение трубной конической резьбы в отверстии

Обозначение однозаходной трапецеидальной резьбы          (ГОСТ 9484–81) состоит из букв Tr и наружного диаметра и шага (рис. 3.13 и 3.14). Варианты нанесения обозначения на рис. 3.13, а и 3.14, а предпочтительней.

б

а

а

б

Рис. 3.13. Обозначение трапецеидальной резьбы на стержне

Рис. 3.14. Обозначение трапецеидальной резьбы в отверстии

Условное обозначение упорной резьбы (ГОСТ 10177–82) состоит из буквы S, наружного диаметра и шага резьбы: S28×5. Для многозаходной резьбы обозначение состоит из буквы S, наружного диаметра, хода и шага: S28×10(Р5) LH (рис. 3.15 и 3.16). Варианты нанесения обозначения на рис. 3.15, а и 3.16, а предпочтительней.

а

б

а

б

Рис. 3.16. Обозначение упорной резьбы в отверстии

Рис. 3.15. Обозначение упорной резьбы на стержне

Условное обозначение круглой резьбы для электротехнической арматуры по ГОСТ 28108–89 состоит из букв Е (серия) и наружного диаметра, например, Е27 (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Обозначение круглой резьбы

Для нестандартной прямоугольной резьбы размеры наносят, как показано на рис. 3.18, а, б, в.

а

б

в

Рис. 3.18. Изображение и обозначение прямоугольной резьбы

Для изображения и обозначения прямоугольной резьбы предпочтительнее использовать выносной элемент.

4. Разъемные соединения

4.1. Болтовое соединение

Болтовое соединение применяется для скрепления двух и более деталей и представляет собой сборочную единицу, состоящую из скрепляемых деталей, болта, гайки и шайбы.

Болт представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом. Существуют различные типы болтов, отличающиеся друг от друга по форме головки, шагу резьбы и исполнению.

За длину болта принимают расстояние от опорной плоскости головки болта до торца стержня.

Гайка имеет резьбовое отверстие для навинчивания на стержень болта или шпильки с такой же резьбой. Чаще всего применяют шестигранные гайки двух исполнений: исполнение 1 – с двумя коническими фасками по наружной поверхности (в обозначении не указывают), исполнение 2 – с одной фаской (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Гайки шестигранные

Шайбы подкладывают под гайки или под головки болтов и винтов  для предохранения поверхности соединяемых деталей от повреждения и самоотвинчивания гаек. Шайбы бывают плоские, пружинные, квадратные и др. Плоские шайбы применяют 1-го (в обозначении не указывают) и 2-го исполнения (рис. 4.2).

По размерам, взятым из соответствующих стандартов, изображения крепежных деталей строят только на рабочих чертежах, по которым их будут изготавливать.

На учебных чертежах изображение болтового соединения обычно строят по относительным размерам, являющимся функциями диаметра резьбы и округляемым при расчетах до целых чисел (рис. 4.3). Эти относительные размеры используют только для построения изображения и на чертежах их указывать нельзя.

Рис. 4.2. Шайбы плоские

Длина болта l подсчитывается по формуле (4.1):

,	(4.1)

где b1 ,  b2  толщины соединяемых деталей; S   толщина шайбы; Н  высота гайки; K  запас резьбы на выходе из гайки.

# Например, для болта с резьбой М30 при толщинах соединяемых

деталей b1 = 28 мм. и b2 = 20 мм.

# l = 28 + 20 + 4,5 + 24 + 12 = 88,5 мм.

Обычно эту величину сравнивают со стандартными длинами болтов по ГОСТ 7798–70 и выбирают длину болта l = 90 мм, как ближайшую большую к подсчитанной величине. Длины болтов более    40 мм кратны 5.

Длину нарезанной части стержня болта l0 условно принимают равной 2d, где d – диаметр резьбы. Ниже приведены формулы (4.2) – (4.15) для расчета болтового соединения, которые позволяют выполнить графическое построение (см. рис. 4.3).

Рис. 4.3. Болтовое соединение

(4.2)

,	(4.3)

где – наружный диаметр резьбы

(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

,	(4.8)

– определяется построением

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

.	(4.15)

Радиус скругления гайки и головки болта на виде слева R1 = d.

Болт, гайку и шайбу, попадающие в продольный разрез плоскостью, проходящей через ось болта, условно принято изображать неразрезанными.

Соединяемые детали в разрезе штрихуются в разные стороны. Плотность (частота) и направление штриховки для одной и той же детали должны быть одинаковыми на всех изображениях.

# Обозначение крепежных изделий

# Болт 2М12×1,25 – 6g×60.58.40Х.016 ГОСТ 7798–70, где 2 – исполнение, М – метрическая резьба, 12 – номинальный диаметр резьбы, 1,25 – её шаг (мелкий указывают), 6g – поле допуска, 60 – длина болта, 58 – класс прочности 5.6 (указывают без точки), 40Х – марка стали,  016 – вид покрытия (цинковое, хромированное) толщиной 6 мкм.

# Гайка 2М12 ×1,25 – 6H.12.40Х.016 ГОСТ 5915–70, где 2 – исполнение, М – метрическая резьба, 12 – номинальный диаметр резьбы, 1,25 – её шаг, 6Н – поле допуска, 12 – класс прочности, 40Х – марка стали,  016 – вид и толщина покрытия.

# Шайба 12.01.08кп.016 ГОСТ 11371–78, где исполнение 1 (не указывают), для крепежной детали с диаметром 12 мм, с толщиной, установленной стандартом, из стали марки 08кп, 016 – покрытие.

# На учебных чертежах допускается упрощенное обозначение крепежных изделий.

# Примеры упрощенного обозначения крепежных

изделий на учебных чертежах

1. Болт с диаметром резьбы d = 12 мм, длиной 60 мм с крупным шагом резьбы обозначается так: болт М12×60 ГОСТ 7798–70. То же, с мелким шагом резьбы: болт М12×1,25×60    ГОСТ 7798–70.

2. Гайка с диаметром резьбы d = 12 мм, исполнения 1 с крупным шагом резьбы: гайка М12 ГОСТ 5915–70. То же, с мелким шагом резьбы, исполнения 2: гайка 2 М12×1,25 ГОСТ 5915–70.

3. Шайба круглая, диаметр резьбы стержня болта (шпильки, винта) 20 мм, исполнение 1: шайба 20 ГОСТ 11371–78.

4.2. Шпилечное соединение

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах.

В шпилечное соединение входят: шпилька, гайка, шайба и соединяемые детали. Изображение шпилечного соединения складывается из изображений вышеперечисленных деталей и выполняется по тем же правилам, что и болтовое соединение (рис. 4.4).

При соединении деталей шпилька одним концом l1 ввинчивается в резьбовое отверстие детали. Длина ввинчиваемого конца l1 зависит от материала детали, в которой выполнено резьбовое отверстие. Для определения материала необходимо знать ГОСТ. Определив материал, можно найти длину ввинчиваемого конца по формулам (4.16) – (4.18).

,	(4.16)

где l1 – (сталь, бронза, латунь, сплавы титана), ГОСТ 22032–76;

,	(4.17)

где l1 – (серый и ковкий чугун), ГОСТ 22034–76;

,	(4.18)

где l1 – (легкие сплавы), ГОСТ 22038–76.

Глубина резьбового отверстия под ввинчиваемый конец шпильки определяется по формуле (4.19):

.	(4.19)

На резьбу гаечного конца l0 навинчивается гайка.

Длина шпильки l (без ввинчиваемого конца) определяется по формуле (4.20):

,	(4.20)

где b   толщина скрепляемой детали;

S  толщина шайбы;

H  высота гайки;

K  запас резьбы на выходе из гайки.

Полученную величину сравнивают со стандартными значениями длин шпилек 32, 35, 38, 40 мм и выбирают длину l, ближайшую к большей подсчитанной.

# Длину нарезанной части гаечного конца l0 рассчитываем по формуле (4.21):

.	(4.21)

# Рис. 4.4. Элементы шпилечного соединения

Пример упрощенного, условного обозначения шпильки с диаметром резьбы d = 16 мм, крупным шагом P = 2, длиной l = 120 мм, ввинчиваемой в стальное резьбовое отверстие: шпилька  М 16×120 ГОСТ 22032–76. То же, с мелким шагом P = 1,5 мм: шпилька  М 16×1,5×120 ГОСТ 22032–76.

4.3. Винтовое соединение

Винтовое соединение состоит из винта и соединяемых деталей, причем винт через одну из скрепляемых деталей проходит свободно, а в другую деталь завинчивается.

На учебных чертежах рекомендуется вычерчивать соединения по относительным размерам (в зависимости от наружного диаметра резьбы d).

Наибольшее распространение в машиностроении имеют крепежные винты для металлов, которые изготовляют с цилиндрической (рис. 4.5, а), полукруглой (рис. 4.5, б) и потайной (рис. 4.5, в) головками.

ГОСТ 1491–80          ГОСТ 17473–80         ГОСТ 17475–80

# Рис. 4.5. Винтовое соединение

# Расчеты параметров винтового соединения выполняется по формулам (4.22) – (4.24):

,	(4.22)

# где l1 – длина ввинчиваемой части винта;

,	(4.23)

# где l2 – глубина резьбового отверстия под винт;

,	(4.24)

# где l0 – длина нарезанной части винта.

Примеры упрощенного обозначения винтов

1. Винт с цилиндрической головкой, диаметр резьбы 20 мм, шаг резьбы мелкий 1,5 мм, длина винта 80 мм (l – длина винта без головки): Винт М20×1,5×80 ГОСТ 1491–80.

2. Винт с потайной головкой, диаметр резьбы 12 мм, шаг резьбы крупный, длина винта 50 мм (для винтов с потайной головкой длина включает длину стержня и высоту головки): Винт М 12×50 ГОСТ 17475–80.

5. ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА «Резьбовые соединения»

5.1. Цель работы

1. Приобретение навыков в расчетах и изображении разъемных и неразъемных соединений.

2. Изучение правил изображения резьбы на стержне, в отверстии и в соединении по ГОСТ 2.311–68 «Изображение резьбы» и условного обозначения метрической резьбы по ГОСТ 8724–81.

3. Изучение, расчет и выполнение чертежей различных видов соединений, выполнение учебного сборочного чертежа и спецификации.

# 5.2. Содержание работы

# Учебное задание состоит из выполнения учебного сборочного чертежа и спецификации.

Чертеж выполняется в масштабе 1:1 на листе формата А4, а спецификация – на стандартных бланках формата А4.

Спецификация является основным конструкторским документом, она определяет состав сборочной единицы. Согласно ГОСТ 2.108–68 спецификацию выполняют на листах формата А4  первый лист и последующие листы.

Для построения чертежа необходимо выполнить:

1) расчет и построение изображения болтового соединения;

2) расчет и построение изображения шпилечного соединения;

3) расчет и построение изображения винтового соединения;

4) выполнение вида сверху;

5) нанесение размеров;

6) нанесение номеров позиций на сборочном чертеже должно быть выполнено после составления спецификации.

Исходные данные для вычерчивания и расчета всех соединений представлены на рис. 5.1.

5.3. Методические указания к выполнению работы

1. На листе формата А4 начертить рамку чертежа и основную надпись.

2. Пользуясь размерами, указанными в задании, вычертить в масштабе 1:1 в тонких линиях внешние и внутренние контуры, осевые линии.

3. По данным, взятым из таблицы вариантов индивидуальных заданий (см. рис. 5.1), и указаниям, приведенным в соответствующих параграфах настоящего пособия, определить исходные размеры для вычерчивания болтового, винтового, шпилечного соединений и вычертить эти соединения.

4. Выполнить вид сверху, ширину сборки принять конструктивно.

5. Выполнить штриховку в разрезах и обвести чертеж, соблюдая принятую толщину линий.

6. Нанести необходимые размеры.

7. Заполнить основную надпись чертежа.

8. Составить спецификацию к изделию.

Графы спецификации в разделах «Документация» и «Детали» (позиции 13) заполняют одинаково с учетом номера варианта. В разделе «Стандартные изделия» (позиции 410) наименования стандартных изделий записывают в алфавитном порядке с учетом исходных данных варианта задания. Стандартные изделия повторяющихся наименований записывают в порядке возрастания основных параметров.

9. Нанести на чертеже номера позиций в соответствии со спецификацией. Все составные части сборочной единицы нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанных в спецификации. Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей. Одним концом линия выноски должна заходить на изображение указываемой детали и заканчиваться точкой, а другим соединяться с горизонтальной полкой. Линии выноски не должны пересекать других составных частей изделия, размерные и выносные линии и пересекаться между собой. Номера позиций записывают размером шрифта на 1 или 2 номера больше, чем размер шрифта размерных чисел.

5.4. Исходные данные для выполнения работы

На рис. 5.1 представлены варианты заданий. Номер варианта выбирается по списку группы или по указанию преподавателя.

Вариант 1

Рис. 5.1. Исходные данные (начало)

Вариант 2

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 3

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 4

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 5

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 6

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 7

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 8

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 9

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 10

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 11

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 12

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 13

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 14

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 15

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 16

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 17

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 18

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 19

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 20

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 21

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 22

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 23

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 24

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 25

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 26

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 27

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 28

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 29

Рис. 5.1. Исходные данные (продолжение)

Вариант 30

Рис. 5.1. Исходные данные (окончание)

Пример выполненного сборочного чертежа представлен на рис.5.2.

Рис. 5.2. Образец выполненного сборочного чертежа

Пример выполненной спецификации представлен на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Пример оформления спецификации

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ВИНТОВАЯ ПАРА»

6.1. Цель работы

1. Сформировать и закрепить знания и умения по определению параметров стандартных резьб, нанесенных на поверхность винта и гайки.

2. Закрепить знания в изображении и обозначении резьбы на чертежах.

# 6.2. Содержание работы

# Учебное задание состоит из выполнения рабочих чертежей винта и гайки на специальных бланках-заготовках формата А5.

Для выполнения задания необходимо:

1) определить параметры резьбы на винте;

2) занести в соответствующую таблицу параметры и обозначение резьбы на винте;

3) изобразить резьбу на винте;

4) нанести размер резьбы на винте;

5) определить параметры резьбы на гайке;

6) занести в соответствующую таблицу параметры и обозначение резьбы на гайке;

7) изобразить резьбу на гайке;

8) нанести размер резьбы на гайке.

6.3. Методические указания к выполнению работы

Для определения параметров резьбы на практике необходим измерительный инструмент резьбомер (рис. 6.1) и (штангенциркуль) (рис. 6.2).

Резьбомер представляет собой набор шаблонов, сделанных из металла и имеющих вырезы, которые как раз соответствуют эталонным (точнее, близким к ним) параметрам шага и профиля той или иной резьбы.

Рис. 6.1. Резьбомер

Порядок определения параметров резьбы:

1. Профиль.

Форма профиля резьбы определяется на глаз (см. табл.). Если профиль треугольный (метрическая, трубная резьба) угол профиля проверяется резьбомером М60 или М55.

2. Наружный диаметр резьбы на стержне.

Если резьба нарезана на стержне, наружный диаметр можно измерить (см. рис. 6.2). Измерять резьбу нужно под углом к оси таким образом, чтобы острая часть губок не проваливалась в канавки резьбы. Полученное значение округляют в большую сторону до значения, определенного ГОСТом. Для метрической резьбы это ГОСТ 8724–81 «Резьба метрическая. Диаметры и шаги» (прил. 2).

Если резьба нарезана в отверстии, измерить наружный диаметр невозможно, поэтому его определяют.

Рис. 6.2. Измерение наружного диаметра

резьбы штангенциркулем

3. Шаг резьбы.

В общем случае шаг резьбы определяют линейкой. Измеряют общую длину резьбы и делят на количество витков (рис. 6.3). Полученное значение округляют в ближайшую сторону до стандартного.

Рис. 6.3. Определение шага резьбы общим способом

Если резьба метрическая или трубная, пользуются резьбомером (рис. 6.4). Подбирают шаблон резьбомера так, чтобы он точно ложился в канавки резьбы, значение на этом шаблоне и является шагом.

Рис. 6.4. Определение шага резьбы резьбомером

4. Наружный диаметр резьбы в отверстии.

Измерив шаг, можно определить наружный диаметр резьбы в отверстии. Для этого необходимо измерить внутренний диаметр

(рис. 6.5). Диаметр необходимо измерять до сотых долей миллиметра.

Рис 6.5. Измерение внутреннего диаметра резьбы

штангенциркулем

Для определения внутренних и наружных размеров используется штангенциркуль (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Штангенциркуль

Штангенциркуль – это универсальный инструмент, предназначенный для измерений: наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.

На рис. 6.7 представлен общий вид штангенциркуля.

Рис 6.7. Устройство штангенциркуля:

1 – губки для внутренних измерений; 2 – губки для наружных измерений; 3 – основная шкала штанги; 4 – шкала нониус (наиболее точная шкала);

5 – винт для фиксации рамки; 6 – подвижная рамка

Порядок отсчёта показаний штангенциркуля по шкалам штанги и

нониуса:

1. Считают число целых миллиметров, для этого находят на шкале штанги штрих, ближайший слева к нулевому штриху нониуса, и запоминают его числовое значение (рис. 6.8, а).

2. Читают доли миллиметра, для этого на шкале нониуса находят штрих, ближайший к нулевому делению и совпадающий со штрихом шкалы штанги (рис. 6.8, б), и умножают его порядковый номер на цену деления (0,02 мм) нониуса (рис. 6.8, в).

3. Подсчитывают полную величину показания штангенциркуля, для этого складывают число целых миллиметров и долей миллиметра.

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

Рис. 6.8. Считывание показаний

Зная значения внутреннего диаметра и шага, по                      ГОСТ 24705–2004 «Резьба метрическая. Основные размеры»          (см. прил. 2) определяют наружный диаметр.

Пример.

Внутренний диаметр 39,93 мм, шаг 1,5 мм.

По таблице (см. прил. 2) находят значение шага 1,5 в первой колонке, далее находят ближайшее значение внутреннего диаметра по третей колонке, это 40,376 мм. Этому значению внутреннего диаметра соответствует значение наружного диаметра 42 мм (рис. 6.9).

| Шаг резьбы S | Диаметр резьбы |  |
| --- | --- | --- |
|  | наружный d | внутренний d1 |
| 1,25 | 10 | 8,647 |
|  | 12 | 10,647 |
|  | (14) | 12,647 |
| 1,5 | 12 | 10,376 |
|  | (14) | 12,376 |
|  | 16 | 14,376 |
|  | (18) | 16,376 |
|  | 20 | 18,376 |
|  | (22) | 20,376 |
|  | 24 | 22,376 |
|  | 27 | 25,376 |
|  | 30 | 28,376 |
|  | (33) | 31,376 |
|  | 36 | 34,376 |
|  | (39) | 37,376 |
|  | 42 | 40,376 |
|  | (45) | 43,346 |
|  | 48 | 46,346 |
|  | (52) | 50,346 |
|  | 56 | 54,346 |
|  | (60) | 58,346 |
|  | 64 | 62,346 |
|  | (68) | 66,346 |
|  | 72 | 70,346 |
|  | (76) | 74,346 |

Рис. 6.9. Определение наружного диаметра резьбы

Для резьбы диаметром 42 мм шаг 1,5 мм мелкий, поэтому обозначение резьбы будет выглядеть так: М 42х1,5.

6.4. Исходные данные для выполнения работы

На рис. 6.10 представлены варианты заданий. Номер варианта выбирается по списку группы или по указанию преподавателя.

Вариант 1

Рис. 6.10. Варианты заданий (начало)

Вариант 2

Рис. 6.10. Варианты заданий (продолжение)

Вариант 3

Рис. 6.10. Варианты заданий (продолжение)

Вариант 4

Рис. 6.10. Варианты заданий (продолжение)

Вариант 5

Рис. 6.10. Варианты заданий (продолжение)

Вариант 6

Рис. 6.10. Варианты заданий (продолжение)

Вариант 7

Рис. 6.10. Варианты заданий (продолжение)

Вариант 8

Рис. 6.10. Варианты заданий (продолжение)

Вариант 9

Рис. 6.10. Варианты заданий (продолжение)

Вариант 10

Рис. 6.10. Варианты заданий (окончание)

Образец выполненной работы представлен на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Образец выполненной работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пособии дана базовая информация по видам изделий в машиностроении и типам конструкторских документов. Представлен материал по резьбе: параметры, изображение и обозначения. Достаточно подробно рассмотрены типы резьб. Описаны основные резьбовые соединения, представлены их изображения и формулы для расчета, приведены примеры обозначений.

Кроме теоретической части в пособии представлены материалы для практических и лабораторных работ, что позволяет закреплять не только знания, но и владения и умения по изучаемым компетенциям. Даны исходные данные и подробные методические  указания для выполнения заданий.

Список рекомендуемой литературы

- ГОСТ 24705–2004. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.03.2005 г. № 36-ст: дата введения 2005-01-07/ ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт средств измерения в машиностроении». – Издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2005. – 34 с.

- ГОСТ 2.311–1968. Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы : межгосударственный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 28.05.1968 г. № 755-ст : дата введения 1971-01-01/ разработан Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР. – Издание официальное. –  Москва: Стандартинформ, 2007. – 8 с.

- ГОСТ 8724–2002. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги: межгосударственный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23.06.2003 г.             № 201-ст : дата введения 2004-01-01/ разработан Научно-исследовательским и конструкторским институтом средств измерения в машиностроении. – Издание официальное. –  Москва : Стандартинформ, 2007. – 9 с.

- ГОСТ 11371–1978. Шайбы. Технические условия: межгосударственный стандарт Российской Федерации : издание официальное: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 26.06.1978 г. № 1674-ст : дата введения 1979-01-01/ разработан Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. – Издание официальное. –  Москва : ИПК Издательство стандартов, 2007. – 6 с.

- ГОСТ 1491–1980. Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от от 30.06.1980 г. № 3176-ст : дата введения 1982-01-01/ разработан Научно-исследовательским и конструкторским институтом средств измерения в машиностроении. – Издание официальное. –  Москва : Стандартинформ, 2006. – 5 с.

- ГОСТ 17473–1980. Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от от 30.06.1980 г. № 3276-ст : дата введения 1982-01-01 – Издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2006. – 5 с.

- ГОСТ 17475–1980. Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 30.06.1980 г. № 3277-ст : введен впервые : дата введения 1982-01-01 – Издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2006. – 8 с.

- ГОСТ 5915–1970. Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 18.02.1970 г. № 178-ст: дата введения 1972-01-01/ разработан Министерством черной металлургии СССР. – Издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 5 с.

- ГОСТ 7798–1970. Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.1970 г. № 270-ст : дата введения 1972-01-01/ разработан Министерством черной металлургии СССР. – Издание официальное. –  Москва : Стандартинформ, 2010. – 12 с.

- ГОСТ 22032–1976. Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В. Конструкция и размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.08.1976 г. № 1934-ст : дата введения 1978-01-07/ – Издание официальное. –  Москва : Издательство стандартов (Стандартинформ), (1976) 2011. – 12 с.

- ГОСТ 22034–1976. Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности В. Конструкция и размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.08.1976 г. № 1934-ст : дата введения 1978-01-07/–  Издание официальное. – Москва : Издательство стандартов (Стандартинформ), (1976) 2011. – 15 с.

- ГОСТ 22038–1976. Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d. Класс точности В. Конструкция и размеры : межгосударственный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.08.1976 г. № 1934-ст : дата введения 1978-01-07/– Издание официальное. – Москва : Издательство стандартов (Стандартинформ), (1976) 2011. – 16 с.

- ГОСТ 2.106–2019. Единая система конструкторской документации : национальный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. № 176-ст : дата введения 2020-01-02/ разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия». – Издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2019. – 40 с.

- Воронцова, М. И. Выполнение чертежей и эскизов деталей машин : учебное пособие / М. И. Воронцова, А. В. Жданов, Е. А. Курышева ; СибАДИ. – Омск : СибАДИ, 2019. – 65 с. – EDN ZBMLZR.

- Воронцова, М. И. Разъемные и неразъемные соединения и их изображения на сборочных чертежах : учебно-методическое пособие / М. И. Воронцова, В. Ю. Кирничный, О. П. Матюхина ; СибАДИ. – Омск : СибАДИ, 2013. – 32 с.

- Ковалев, В. А. Инженерная графика : учебное пособие / В. А. Ковалев. – Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 279 с.

- Скобелева, И. Ю. Инженерная графика : учебное пособие / И. Ю. Скобелева [и др.] - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 299 с.

- Учаев, П. Н. Компьютерные технологии и графика. Атлас : учебное пособие / П. Н. Учаев, С. Г. Емельянов, К. П. Учаева [и др.]; под общ. ред.             П. Н. Учаева. – Старый Оскол : ООО ТНТ, 2016. – 276 с.

- Учаев, П. Н. Инженерная компьютерная графика. Вводный курс : учебник / П. Н. Учаев, С. Г. Емельянов [и др.]; под общ. ред. проф. П.Н. Усачев. - Старый Оскол: ТНТ, 2018 – 216 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Диаметры метрической резьбы (по ГОСТу 9150–59)

| Шаг резьбы S | Диаметр резьбы |  |
| --- | --- | --- |
|  | наружный d | внутренний d1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,5 | 4 | 3,459 |
|  | (4,5) | 3,959 |
|  | 5 | 4,459 |
|  | 6 | 5,459 |
|  | 8 | 7,459 |
|  | 10 | 9,459 |
|  | 12 | 11,459 |
|  | (14) | 13,459 |
|  | 16 | 15,459 |
|  | (18) | 17,459 |
|  | 20 | 19,459 |
|  | (22) | 21,459 |
| 0,75 | 6 | 5,188 |
|  | 8 | 7,188 |
|  | 10 | 9,188 |
|  | 12 | 11,188 |
|  | (14) | 13,188 |
|  | 16 | 15,188 |
|  | (18) | 17,188 |
|  | 20 | 19,188 |
|  | (22) | 21,188 |
|  | 24 | 23,188 |
|  | (27) | 26,188 |
|  | 30 | 29,188 |
|  | (33) | 32,188 |
| 1,0 | 8 | 6,918 |
|  | 10 | 8,918 |
|  | 12 | 10,918 |
|  | (14) | 12,918 |
|  | 16 | 14,918 |
|  | (18) | 16,918 |
|  | 20 | 18,918 |
|  | (22) | 20,918 |
|  | 24 | 22,918 |
|  | (27) | 25,918 |
|  | 30 | 28,918 |
|  | (33) | 31,918 |
|  | 36 | 34,918 |
|  | (39) | 37,918 |
|  | 42 | 40,918 |
|  | (45) | 43,918 |
|  | 48 | 46,918 |
|  | (52) | 50,918 |
|  | 56 | 54,918 |
|  | (60) | 58,918 |
|  | 64 | 62,918 |
|  | (68) | 66,918 |
|  | 72 | 70,918 |
|  | (76) | 74,918 |
|  | 80 | 78,918 |
| 1,25 | 10 | 8,647 |
|  | 12 | 10,647 |
|  | (14) | 12,647 |
| 1,5 | 12 | 10,376 |
|  | (14) | 12,376 |
|  | 16 | 14,376 |
|  | (18) | 16,376 |
|  | 20 | 18,376 |
|  | (22) | 20,376 |
|  | 24 | 22,376 |
|  | 27 | 25,376 |
|  | 30 | 28,376 |
|  | (33) | 31,376 |
|  | 36 | 34,376 |
|  | (39) | 37,376 |
|  | 42 | 40,376 |
| 1,5 | (45) | 43,346 |
|  | 48 | 46,346 |
|  | (52) | 50,346 |
|  | 56 | 54,346 |
|  | (60) | 58,346 |
|  | 64 | 62,346 |
|  | (68) | 66,346 |
|  | 72 | 70,346 |
|  | (76) | 74,346 |
|  | 80 | 78,346 |
|  | (85) | 83,346 |
|  | 90 | 88,346 |
|  | (95) | 93,346 |
|  | 100 | 96,346 |
|  | (105) | 103,346 |
|  | 110 | 108,346 |
|  | (115) | 113,346 |
|  | (120) | 118,346 |
|  | 125 | 123,346 |
|  | (130) | 128,346 |
|  | 140 | 138,346 |
|  | (150) | 148,346 |
| 1,75 | (18) | 16,106 |
|  | 20 | 18,106 |
|  | 24 | 22,106 |
| 2,0 | (18) | 15,835 |
|  | 20 | 17,835 |
|  | (22) | 19,835 |
|  | 24 | 21,835 |
|  | (27) | 24,835 |
|  | 30 | 27,835 |
|  | (33) | 30,835 |
|  | 36 | 33,835 |
|  | (39) | 36,835 |
|  | 42 | 39,835 |
|  | (45) | 42,835 |
|  | 48 | 45,835 |
|  | (52) | 49,835 |
|  | 56 | 53,835 |
|  | (60) | 57,835 |
|  | 64 | 61,835 |
|  | (68) | 65,835 |
|  | 72 | 69,835 |
|  | (76) | 73,835 |
|  | 80 | 77,835 |
|  | (85) | 82,835 |
|  | 100 | 87,835 |
|  | (105) | 92,835 |
|  | 110 | 107,835 |
|  | (115) | 112,835 |
|  | (120) | 117,835 |
|  | 125 | 122,835 |
|  | (130) | 127,835 |
|  | 140 | 137,835 |
|  | (150) | 147,835 |
|  | 160 | 157,835 |
|  | (170) | 167,835 |
|  | 180 | 177,835 |
|  | (190) | 187,835 |
|  | 200 | 197,835 |
| 2,5 | 18 | 15,294 |
|  | 20 | 17,294 |
|  | 22 | 19,294 |
| 3,0 | (30) | 26,752 |
|  | (33) | 29,752 |
|  | 36 | 32,752 |
|  | (39) | 35,752 |
|  | 42 | 38,752 |
|  | (45) | 41,752 |
|  | 48 | 44,752 |
|  | (52) | 48,752 |
|  | 56 | 52,752 |
|  | (60) | 56,752 |
|  | 64 | 60,752 |
|  | (68) | 64,752 |
|  | 72 | 68,752 |
|  | (76) | 72,752 |
|  | 80 | 76,752 |
|  | (85) | 81,752 |
|  | 90 | 86,752 |
|  | (95) | 91,752 |
|  | 100 | 96,752 |
|  | (105) | 101,752 |
|  | 110 | 106,752 |
|  | (115) | 111,752 |
|  | (120) | 116,752 |
|  | 125 | 121,752 |
|  | (130) | 126,752 |
|  | 140 | 136,752 |
|  | (150) | 146,752 |
|  | 160 | 156,752 |
|  | (170) | 166,752 |
|  | 180 | 176,752 |
|  | (190) | 186,752 |
|  | 200 | 196,752 |
| 4,0 | (42) | 37,670 |
|  | (45) | 40,670 |
|  | (48) | 43,670 |
|  | (52) | 47,670 |
|  | (56) | 51,670 |
|  | 60 | 55,670 |
|  | 64 | 59,670 |
|  | 72 | 67,670 |
|  | 76 | 71,670 |
|  | 80 | 75,670 |
|  | (85) | 80,670 |
|  | 90 | 85,670 |
|  | (95) | 90,670 |
|  | 100 | 95,670 |
|  | (105) | 100,670 |
|  | 110 | 105,670 |
|  | (115) | 110,670 |
|  | (120) | 115,670 |
|  | 125 | 120,670 |
|  | (130) | 125,670 |
|  | 140 | 135,670 |
|  | (150) | 145,670 |
|  | 160 | 155,670 |
|  | (170) | 165,670 |
|  | 180 | 175,670 |
|  | (190) | 185,670 |
|  | 200 | 195,670 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Диаметры и шаги метрической резьбы (по ГОСТ 8724–81) Номинальный диаметр резьбы d |  |  | Шаги Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1-й | 2-й | 3-й | Крупные | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| ряд | ряд | ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| - | 4,5 | - | (0,75) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 5 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| - | - | (5,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,5 |
| - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,5 |
| 8 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,75 | 0,5 |
| - | - | 9 | (1,25) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,75 | 0,5 |
| 10 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| - | - | 11 | (1,5) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,75 | 0,5 |
| 12 | - | - | 1,75 | - | - | - | - | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| - | 14 | - | 2 | - | - | - | - | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | (1) | - | - |
| 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,5 |
| - | - | 17 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | (1) | - | - |
| - | 18 | - | 2,5 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Продолжение прил. 2 11 | 12 | 13 |
| 20 | - | - | 2,5 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,5 |
| - | 22 | - | 2,5 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,5 |
| 24 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | - |
| - | - | 25 | - | - | - | - | 2 | 1,5 | - | (1) | - | - |
| - | - | (26) | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| - | 27 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | - |
| - | - | (28) | - | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| 30 | - | - | 3,5 | - | - | (3) | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | (32) | - | - | - | - | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| - | 33 | - | 3,5 | - | - | (3) | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | - |
| - | - | 35 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 36 | - | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | (38) | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| - | 39 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | 40 | - | - | - | (3) | (2) | 1,5 | - | - | - | - |
| 42 | - | - | 4,5 | - | (4) | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | 45 | - | 4,5 | - | (4) | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| 48 | - | - | 5 | - | (4) | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | 50 | - | - | - | (3) | (2) | 1,5 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | 52 | - | 5 | - | (4) | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | 55 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| 56 | - | - | 5,5 | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | 58 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| - | 60 | - | (5,5) | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | 62 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| 64 | - | - | 6 | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | 65 | 6 | 1 | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| - | 68 | - | 6 | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | 70 | - | (6) | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| 72 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | 75 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| - | 76 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | (78) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - |
| - | - | (82) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | 85 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| - | 95 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ И ИХ СТРУКТУРА

- ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗЬБЕ

3.1. Изображение резьбы

3.2. Обозначение резьбы

4. Разъемные соединения

4.1 Болтовое соединение

4.2. Шпилечное соединение

4.3. Винтовое соединение

5. ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА «Резьбовые соединения»

5.1. Цель работы

5.2. Содержание работы

5.3. Методические указания к выполнению работы

5.4. Исходные данные для выполнения работы

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «Винтовая пара»

6.1. Цель работы

6.2. Содержание работы

6.3. Методические указания к выполнению работы

6.4. Исходные данные для выполнения работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2