Вопросы по курсовому проекту (5АТз, 4АТсп)

Графики

- По графику мощностного баланса определить, на что тратится мощность двигателя при данной включенной передаче и скорости движения автомобиля?

- Нарисовать общий случай движения автомобиля и расставить стрелками действующие силы.

- Написать формулы силового и мощностного балансов, расписать, как определяются составляющие компоненты формул?

- Определить ускорение автомобиля по графику динамического фактора при заданных преподавателем режимах (степени загрузки автомобиля, коэффициенте сопротивления движению, величине динамического фактора).

- Определить графическим способом часовой расход топлива при заданной преподавателем потребной мощности и режиме движения (равномерное движение, движение с максимальным ускорением).

Сцепление

- Рассказать механизм выключения сцепления.

- Для чего нудны и как работают все элементы конструкции?

- Способ передачи момента от коленчатого вала к первичному валу коробки передач и расчет передающих деталей?

- Как в вашей конструкции выполняются специальные требования к сцеплению: полное выключение сцепления; плавное соединение дисков?

- Для чего нужен и как меняется в эксплуатации зазор между выжимным подшипником и рычагами выключения (диафрагменной пружиной)?

- Для чего нужны регулировки у рычагов отвода нажимного диска?

- Рассказать подробно с выполнением, если нужно, необходимых рисунков работу демпфера крутильных колебаний.

- Расчет демпферной пружины?

- Расчет нажимной витой цилиндрической пружины?