Перечень нормативных документов и

учебно-методических пособий:

период подготовки: 2013-2018 г.г.

Нормативно-технические и нормативно-технологические документы, которые применялись при строительстве зданий и сооружений:

1. Справочные пособия. Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства» г.СПб.:

- Исполнительно – техническая документация при строительстве зданий и сооружений, 2005;

- Исполнительная документация в строительстве, 2008.

2. ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации.

3. ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

4. ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия.

5. ГОСТ 13015-2003. Изделия ж/бетонные и бетонные для строительства. Общие технич. требования.

6. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87).

7. СП 63.13330. 2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуал. редакция СНиП 52-01-2003).

8. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализир. редакция СНиП II-22-81).

9. СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

10. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов (утв.  Главной инспекцией Госархстройнадзора России (Госстрой России) от 17.11.1993г.);

11. ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

13. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР.

14. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологич.  карты.

15. Справочно – методическое пособие по разработке календарных планов и стройгенпланов в составе ПОС и ППР. (ЗАО «Кодекс» по: М.: ОАО «ПКТИпромстрой», 2008г.).

16. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83). НИИ оснований и подземных сооружений им.  Н.М. Герсеванова) Госстроя СССР,  стройиздат, 1986г.

17. Руководство по ремонту бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. ОАО «Научно – исследовательский институт транспортного строительства» (ЦНИИС). Москва, 2005г.

18. РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства     (утверждено приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7).

19. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения (утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1128).

20. ВСН 104-93. Нормы по проектированию и строительству гидроизоляции тоннелей, метрополитенов, сооружаемых открытым способом. ОАК «Трансстрой». Москва 1993г.

21. ТР-186.07. Технолог. регламент на установку гидроизоляц. шпонок АКВАСТОП. Москва, 2007г.

22. Технологический регламент ТРП-12/05 на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного состава «Феникс СТВ». Производственно – технологическая компания А+В. Введен в действие приказом от 16.07.2010г. №112 ООО «А+В».

23. Карманный справочник производителя работ ОАО «Мостотрест». Куракин. Москва, 1999г.

24. Материалы и оборудование:

1). Унифлекс – универсальный материал ТехноНИКОЛЬ для гидроизоляции;

2). ЭМАКО (EMACO) – высокопрочная безусадочная сухая смесь на основе цемента, предназначенная для конструкционного ремонта железобетонных и бетонных конструкций;

3). Система Пенетрон – проникающая гидроизоляция для бетона (до 90 см);

4). Кальматрон – защитный гидроизоляционный состав;

5). Техноэласт – гидроизоляционный рулонный материал;

6). Электропрогрев бетона:

- КТП ТО 80 – компл. трансфор. подст. термической обработки мощн. 80 кВт, напряжен. 380/55 – 95В;

- ПНСВ1,2 ПХВ – провод нагревательный с одиночной жилой и виниловой оболочкой, с максимально- допустимой температурой до 80 градусов С;

- ПТПЖ – провод токопроводящий с параллельными оцинкованными стальными жилами;

7). Молотки отбойные пневматические: МОП-2, МОП-3, МОП-4;

8). Установка абразивоструйная, напорного типа «DSMG», модернизированная с сосудом, работающим под давлением. Также необходим комплект защиты органов дыхания (КЗОД);

9). Передвижная сборно – разборная вышка типа ПСРВ-21-200. Завод МВК, г. Екатеринбург;

10). Трансформатор силовой 3-х фазный защищенного исполнения, с воздушной принудительной циркуляцией воздуха, для термообработки бетона, марки ТСДЗ-63/0,38. Изготовитель ООО «Логос», 215500, Смоленская область, г. Сафоново, тел/факс: 5-11-31; 5-11-88;

11). Грейфер ДГ2-5-С3-1к-В-1,0-У1. Изготовитель: г. Киров, ООО «Завод грузового оборудования»;

12). Тепловое оборудование:

- Тепловые пушки («Kerona») и нагреватели на жидком топливе. Изготовитель -Корея;

- Тепловые пушки и нагреватели на сжиженном газе («ElekonPower»). Изготовитель – Корея;

- Синхронные генераторы.

25. Инструкция по входн. контролю на уч-ках (утв. гл. инж. НПО «Мостовик» Двораковским В.В.).

26. ТР 95-99. Технологический регламент производства строительно – монтажных работ разработан ГУП «НИИМосстрой» в 2000г., по 11видам производства СМР (с ТР 95-99-01 по ТР 95-99-11) ;

27. Технологические регламенты доп. разработаны ГУП «НИИМосстрой» в 2001г. по СМР, в т. ч.:

- ТР 95.12-01. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона;

- ТР 95.13-01. Технологический регламент монтажа инженерных систем;

- ТР 95.14-01. Технологический регламент возведения фундаментов;

- ТР 95.15-01. ТР гидроизоляции подземных сооружений («НИИМосстрой», лаб. подзем. сооружений);

- ТР 95.16-01. Технологический регламент устройства подвесных потолков и перегородок;

- ТР 95.17-01. ТР герметизации стыков ограждающих конструкций в зимнее время.

28. Рекомендации по выбору технологических параметров электропрогрева бетона и расчету нагревательных проводов. ООО «Логос», г. Сафоново Смоленской обл., 215500, т/ф.: 5-11-31; 5-11-88.

29. ТК на электротермообработку бетона при замоноличивании стыков сборных железобетонных конструкций. Москва, 1997г., ОАО ПКТИпромстрой.

30. ТК 72-04-2007 на электродный прогрев конструкций из монолит.  бетона и ж/б.  ПКТИпромстрой.

31. ТТК 26-02 на погрузо – разгрузочные работы автомобильными кранами,  ПКТИпромстрой, 2007.

32. ТК на работу крана КБ-404.М-1 и крана РДК-25 с грейфером, 1997г., ОАО ПКТИпромстрой.

33. ТТК. Погрузо – разгрузочные работы. ИС «Техэксперт».

34. ТТК. Бетонирование горизонтально – ориентированных конструкций. ИС «Техэксперт».

35. Технологический регламент на применение метода электропрогрева электродами при производстве работ в зимних условиях (утв. Глав. Инженер. НПО «Мостовик» В.В. Двораковским от 14.10.2009г.).

36. Гидроизоляция бетонных конструкций мастичным материалом «Гермокрон». Челябинск, 2005г., ЗАО «Кронос – Челябинск». Изготовитель ОАО «Кронос  СПб» по ТУ 2513-001-20504464-2003. Герметики антикоррозийные «Гермокрон» (8-351-904-00-85 Алекс. Владим.  8-351-267-20-41 Максим).

37. СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (см. СП).

38. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (см. ГрК РФ).

39. ТТК 24-06 на устройство кровли с механическим креплением рулонного материала к основанию.

40. ТТК 67029. Устройство полимерцементной гидроизоляции. Разработана ПКТБ Минстроя БССР.

41. Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса (ТР 80-98). Москва, 1998.

42. ТТК 4.01.01-64. ТТК на бетонные и железобетонные работы (монолитный бетон). Устройство монолитных железобетонных стен подвалов зданий, высотой стен до 6 м и толщиной до 500 мм.

43. ТК на возведение монолитных конструкций емкостных сооружений с использованием бетононасосов и безвибрационной технологии бетонирования. ЦНИИОМТН. CS (NRMS 10-03104).

44. ГОСТ 23118-99. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 23118-78, ГОСТ 4.253-80, СНиП III-18-75). Москва, 1999.

45. ТТК. Бетонирование монолитных стен (ИС «Кодекс», материал подготовил А.А. Демьянов).

46. ТК на заделку технологических отверстий (071-01-06-ТХ.9). Очистные сооружения ОАО «СанИнтербрю» в КАО г. Омска. ООО «Ремстройпроект-2005», г. Омск, 2008г.

47. ТР 73-98. Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух. Москва – 1998г.

48. ТР 186-07. Технологический регламент на установку гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве и восстановлении гидроизоляции деформационных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений. НИИМосстрой, 2007г.

49. В 2.11. Руководство по технологии крепления арматуры Hilti. Встраиваемое армирование Hilti. А 12. Типовые технические условия для встраиваемой арматуры. Инжекционная система Hilti (HIT – арматура для встраиваемого армирования). Концепция безопасности Eurocode 2 (ENV 1992-1-1) 1992г.

50. Справочное пособие. Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства» (ОООО «Центр качества строительства»). Санкт – Петербургское отделение. Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ, 2002.

51. Модульная опалубка:

- Рамная опалубка перекрытий ПСК (PSK-CUP). Москва, 2004г. ЗАО «Промстройконтракт»;

- Модульная опалубка универсальной колонны Geopanel STAR* 100;

- Композитные системы опалубки (COMPOSITE  FORMWORK  SYSTEM) EPIK ECO (стены, перекрытия, колонны прямоугольные и квадратные, каналы).

Документация по программе: «Безопасность зданий и сооружений,  т.ч. на объектах использования атомной энергии. Осуществление строительного контроля и надзора»

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации;

- ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Системы менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требования технических регламентов Таможенного союза;

- ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механизированными методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности. – Введ. 2011-12-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 57 с.

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р 53195.5-2010. Безопасность функциональная связанная с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки;

- ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения;

- ГОСТ Р 50779.10-2010. Вероятность и основы статистики. Термины и определения. Статистические методы;

- ГОСТ ИСО 21747-2010. Статистические методы. Статистики пригодности и воспроизводимости процесса для количественных показателей характеристик качества;

- ГОСТ Р 12491-2011. Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества;

- ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения;

- ГОСТ ИСО 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ Р ИСО 13824-2013. Практические аспекты менеджмента риска. Общие принципы оценки риска систем, включающих строительные конструкции;

- ГОСТ Р 55048-2012. Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве;

- ГОСТ Р ИСО 20815-2013. Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Управление обеспечением эффективности производства и надежностью;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 11 с.

- ГОСТ Р 55352-2012. Форматы описания и нормирования требований. Система информации о показателях и требованиях к экологическому менеджменту участков, зданий и сооружений организаций;

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых помещениях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования;

- ГОСТ Р ИСО 1182-2014. Испытания строительных материалов и изделий на пожарную опасность. Метод испытания на негорючесть;

- ГОСТ 2.102-2013. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

- ГОСТ 2.114-95*. ЕСКД. Единая система конструкторской документации. Технические условия;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- РТМ 26-79-72*. Применение стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ Р 55260.1.1-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-1. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 55260.1.8-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-8. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие правила организации строительного производства при возведении;

- ГОСТ Р 55260.1.7-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-7. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по ремонту и реконструкции сооружений и оборудования;

- ГОСТ Р 55561-2013. Портовые гидротехнические сооружения. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 55615.2-2013. Сооружения приливных электростанций. Требования безопасности. Основные положения;

- ГОСТ Р 55615.1-2013. Приливные электростанции. Часть 1. Требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003). Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. – Введ. 2009-07-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. – Введ. 2010-10-14. – М.: Стандартинформ, 2010. – 99 с.

- ГОСТ Р 55969-2014. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 5 с.

- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов. – Введ. 2017-01-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 89 с.

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1. «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995г. за № 170-ФЗ. «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997г. за № 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ. «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995г. № 174-ФЗ. «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ. «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». – М. – 21 с.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательн. акты РФ»;

- Федеральный закон РФ от 01.12.2007г. № 315-ФЗ. «О саморегулируемых организациях»;

- Федеральный закон РФ 21.11.1995г. № 170-ФЗ. «Об использовании атомной энергии»;

- Гражданский кодекс РФ. Часть 2 (принят Государственной думой РФ от 22.12.1995г.);

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010г. № 1047-р. «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (применялся до 30.06.2015г.);

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521. «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (вступил в силу с 01.07.2015г.);

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. № 389. «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования». – 8 с.

- Приказ Минстроя РФ от 23.08.2017г. № 1151/пр. «Об определении официального сайта для размещения систематизированных сведений об экономически эффективной проектной документации повторного использования». – 2 с.

- Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010г. за № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (применялся до 30.06.2015г.);

- Приказ Росстандарта от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (применялся до 16.05.2017г.);

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (вступил в силу с 16.05.2017г.);

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и ЖКХ РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- СП 68.13330.2016 (СП 68.13330.2011). Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- СП 294.1325800.2017. Конструкции стальные. Правила проектирования. – Введ. 2017-12-01. – М.: Минстрой России, 2017. – 267 с.

- СП 236.1326000.2015. Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 106 с.

- СП (ПРОЕКТ). 1325800.2017. Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 303.1325800.2017. Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 58 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 306.1325800.2017. Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации.

- СП 307.1325800.2017. Здания для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Правила эксплуатации.

- СП 324.1325800.2017. Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-05-15. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП 325.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации.

- СП 336.1325800.2017. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиН 21-01-97*. Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2002;

- СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. – М.: МЧС России: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2012;

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009;

- СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009;

- СП 231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности;

- СП 232.1311500.2015. Пожарная охрана предприятий. Общие требования;

- СП 240.1311500.2015. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности;

- СП 241.1311500.2015. Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390. «О противопожарном режиме в РФ»;

- НПБ 110-03. Приказ МЧС России от 18.06.2003г. за № 315. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации»;

- МДС 21-1.98. Предотвращение распространения пожара (пособие к СНиП 21-01-97*);

- МДС 21-3.2001. Методика и примеры ТЭО противопожарных мероприятий (к СНиП 21-01-97*);

- МДС 41-1.99. рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*);

- Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011). Безопасность лифтов;

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010г.         № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015г. за № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2005г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. № 18 «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54. «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2008г. № 1070. «О негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 05.06.2013г. за № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011г. № 73. «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки  проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Постановление Правительства РФ от 15.10.2012г. № 1044. «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии»;

- Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263. «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»;

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. за № 802. «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г. за № 272. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания  людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий);

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. за № 290. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения;

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. за № 410. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». –28с.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034. «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». – М.: Кремль, 2013. – 19 с.

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2013г. за № 1244. «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)». – М.: Кремль, 2013. – 3 с.

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. № 389. «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документации повторного использования». – М.: Кремль, 2013. – 8 с.

- Приказ Минстроя РФ от 23.08.2017г. № 1151/пр. «Об определнии официального сайта для размежения систематизированных сведений об экономически эффективной проектной документации повторного использования».

- ОАО «ЦНИИПромзданий». Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагузок. М., 2000. – 102 с.;

- РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 29.10.02г. № 63. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 20 с.

- РД-11-03-2006. Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора (Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1130);

- РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1129). – 45 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТКк). – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 162 с.

- РД 153-00.0-003-99. Порядок разработки, согласования и утверждения отраслевых нормативных документов. – Введ. 2001-01-01. – 8 с.

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- Приказ Ростехнадзора РФ от 31.01.2013г. № 38. Административный регламент по исполнению Ростехнадзором госфункций по осуществлению федерального госстройнадзора при строительстве, реконструкции объектов капстроительства, указанных в п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление госстройнадзора Указами Презитента РФ возложено на иные федеральные органы исполнительной власти (копия есть);

- Приказ Ростехнадзора РФ от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (копия есть – грузоподъемные краны);

- Приказ Ростехнадзора РФ от 10.05.2007г. за № 317 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт (ТК) погрузо-разгрузочных работ»;

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М., 2009. – 21 с.

- Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015г. за № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Письмо Минфина РФ от 30.05.2012г. за № 05-04-19/34 «О возмещении саморегулируемой организацией вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания и сооружения;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ (копия есть);

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР . – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания);

- МДС 12-1.98*. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000);

- МДС 11-16.2002. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций). – Введ. 2001-09-12. – М.: МЧС России, ГУП ЦПП, 2002. – 31 с.

- МДС 11-19.2009. временные рекомендации по организации. Технология геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий-комплексов в Москве;

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- МДС 12-53.2010. Инструкция по обеспечению безопасности решений в ПОС и ППР;

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ (ППР) на демонтаж панельного дома;

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Минстрой России, 2014. – 18 с.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-26. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования. – М.: Минстрой России, 2016. – 46 с.

- СП 252.1325800.2016. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 40 с.

- СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории РФ;

- МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 104 с.

- МДС 11-1.99. Методические рекомендации о порядке выдачи разрешений на строительство;

- МДС 11-2.99. Рекомендации по деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- МДС 11-4.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы ТЭО (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения;

- МДС 11-3.99.  Методические рекомендации по проведению экспертизы ТЭО (проектов) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения;

- МДС 11-5.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов. – Введ. 1999-04-27. – М.: ГУП ЦПП, 1999. – 19 с.

- МДС 13-1.99. Инструкция о составе, разработке, согласовании, утвеждении проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт жилых зданий;

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 13-18.2000. Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме;

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», ФГУП ЦПП, 2004. – 106 с.

- МДС 12-19.2004. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях.

- МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация. – М.: ЦНИИОМТП, ФГУП ЦПП, 2006. – 17 с.

- МДС 80-14.2000. Регламент тендерного комитета;

- Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004;

- ППРк 140-06. Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части административного здания. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2006;

- ППР 7348. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004;

- ППР 155-07. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

-  ОПБ 88/97,  НП-001-97. Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций;

- НП-010-98. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций;

- НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;

- ОИТ-0013-2000. Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РФ;

- РД ЭО 0655-2006. Обеспечение качества АС. Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства атомных станций;

- РД ЭО 0654-2006. Обеспечение качества АС. Руководство по проведению заказчиком-застройщиком (инвестором) контроля качества СМР на строительстве атомных станций;

- РД ЭО 0657-2006. Положение по применению механических соединений арматуры для железобетонных конструкций зданий и сооружений атомных станций;

- РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013. Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций;

- РД ЭО 1.1.2.05.0696-2006. Руководство по содержанию и сдаче в эксплуатацию фундаментов турбоагрегатов атомных станций;

- РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 132 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- РТМ 108.020.37-81. Оборудование атомных энергетических установок. Расчет на прочность при сейсмическом воздействии;

- ОСТ 95 10540-98. Контроль разрушающий и неразрушающий. Метод металлографический. – Введ. 1998-07-01. – М.: Минатом РФ, 1998. – 28 с.

- Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ (СМР). Технические требования при строительстве АЭС. – М.: ФГУП ЦУФС Минатома России, 2004;

- Карты операционного контроля качества СМР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- Схемы операционного контроля качества СМР. – СПб.: ООФ «ЦКС», 2012;

- СДОС НОСТРОЙ. Правила функционирования системы добровольной оценки соответствия национального объединения строителей;

- СТО НОСТРОЙ 1.0-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения.

- СТО НОСТРОЙ 1.1-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены.

- СТО НОСТРОЙ 1.2-2017. Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты и рекомендации Национального объединения строителей. Правила построения, содержания, изложения, оформления и обозначения. – Введ. 2017-03-15. – М.: НОСТРОЙ, 2017. – 38 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Общие требования и организация контроля качества. – М.: Национальное объединение строителей, 2013. – 34 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012. Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012. Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013. Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная документация. – 110 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012. Лифты электрические. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012. Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий. – 24 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011. Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 метров. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011. Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011. Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ. – М., 2013. – 40 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013. Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемки работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013. Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011. Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011. Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-20111. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) даний и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений. – Введ. 2012-06-22. – М.: Национальное объединение строителей, 2012. – 162 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа;

- СТО СМК 07-2004. Система менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки, построения и оформления;

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- СТО-44416204-007-2005. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Методика оценки соответствия систем менеджмента качества строительных организаций требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

- СТО-44416204-008-2005. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Методика оценки соответствия систем обеспечения качества строительных организаций требованиям  СТО ФЦС 06-2004;

- СТО-44416204-010-2010. Стандарт организации ФГУ «ФЦК». Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний;

- СТО 36554501-011-2008. Контроль качества высокопрочных тяжелых и мелкозернистых бетонов в монолитных конструкциях;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- СТО 36554501-031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- СТО 046 СПВР-2013. Система правил выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ. Общие требования. – Введ., утв. решением СРО НП «Строители Свердловской области», от 23.05.2013г. № 14. – М.: СРО ССО, 2013. – 9 с.

- Р 50-601-40-95. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- СТБ 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- РД 52.18.600-2011. Порядок внедрения нормативных документов. – Введ. 2011-12-01. – М.: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. – 13 с.

- РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. – Введ. 2001-08-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 38 с.;

- РД 153-34.1-21.530-99. Методические указания по обследованию строительных конструкции производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001;

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов (Протокол ультразвуковой толщинометрии);

- РТМ 1652-9-89. ПроектНИИСпецХимМаш. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений;

- РТМ 393-94. Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций;

- СЗМЦКПиИП РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор: Демьянов А.А. – к.т.н., преподаватель ВИТУ – С-Петербург, 2013. – 326 с.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энегроаудиту реконструируемых зданий;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. – СПб.: РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001;

- ТР ТС 011/2011. Технический регламент таможенного союза. Безопасность лифтов;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.;

- ТР 174-05. Технические рекомендации поопределению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.;

- СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. – Введ. 2010-08-15, пост. Гл. гос. санврача РФ от 10.06.2010г. № 64. – 12 с.

- Программа мониторинга технического состояния здания с большими пролетами. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», 2012;

- Анализ работы несущих конструкций покрытия большепролетного спортивного сооружения. – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 4, 2015 год;

- Сборно-монолитные перекрытия системы «МАРКО». – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 8, 2015 год;

- ППР. Проект производства работ (ППР) на возведение надземной части здания производственного корпуса в застройке комплекса электромонтажных организаций Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2. – М.: ЗАО «КОДЕКС», по: инженер Путрина Н.В., 2011;

- Консервация незавершенного строительством объекта. – СПб.: Василенко С.Д., 2014;

- Программа (порядок) консервации объектов капитального строительства различного назначения, строительство которых приостановлено. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2015;

- Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 09.04.2013г. за № 73 «О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции;

- Решение Коллегии Таможенного Союза от 28.05.2010г. за № 299 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10.11.2015г.)»;

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (издание седьмое). – Введ., приказ Минэнерго России от 06.10.1999г. – М.: Минэнерго России, 1999. – 11 с.

- НПО М 26.00.00.000 ДМ. Технологический регламент по теплотехническим обследованиям, неразрушающему контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионным методом. – Введ. 2000-09-08. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2000. – 28 с. СКОПУС

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2001-07-09. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2001. – 24 с.

- ВЕМО 09.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований светопрозрачных наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2004-04-19. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2004. – 26 с. СКОПУС

- ТКП 45-1.03-162-2009. Технический надзор в строительстве. Порядок проведения. – Минск: Минстрой Республики Беларусь, 2010.

- ТТК. Входной (сдаточный) контроль строительных материалов, конструкций и изделий различного назначения. – СПб.: Василенко С.Д., 2016.

Нормативная документация, применяемая для разработки  технологических карт (ТК) и проектов производства работ (ППР):

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР.                     – М.: ЦНИИОМТП, ФГУП ЦПП, 2007. – 10 с.

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС), проекта организации работ (ПОР) по сносу (демонтажу), ППР. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», ОАО «ЦПП», 2009. – 21 с.

- МДС 12-53.2010. Инструкция по обеспечен. безопасности решений в ПОС и ППР (М  РД  СУОТ-16);

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ (ППР) на демонтаж панельного дома;

- ЦНИИОМТП. М., 1987г. Методические указания по разработке ТТК в строительстве;

- Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве (к СНиП 3.01.01.85** «Организация строительного производства», ЗАО «Кодекс» по: ЦНИИОМТП. – М., 2004);

- Справочное пособие к СНиП. Разработка ПОС и ППР для промышленного строительства;

- Справочное пособие к СНиП. Разработка ПОС и ППР для гражданского и жилищного строительства;

- СК-1. Общероссийский строительный каталог. Нормативные, методические документы и другие информационные издания по строительству. Перечень – 2014 (по состоянию на 01.01.2015) /М.: ОАО «ЦИТП (Центральный институт типового проектирования) им. Г.К. Орджоникидзе», 2015 – 407 стр.;

- СК-6.3-2003. Технологические карты по возведению конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений (Строительный каталог. Часть 6. Организация и технология строительства.    Раздел 63).  ГУП  ЦПП (Центр проектной продукции в строительстве). Москва, 2003. Госстрой России.

- СК-6.1-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 61. Общие положениям организации строительства;

- СК-6.2-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 62. ТК по земляным и специальным работам;

- СК-6.4-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 64. Возведение трубопроводов и систем внутреннего оборудования зданий и сооружений;

- СК-6.5-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 65. ТК по возведению конструкций зданий и сооружений специального назначения;

- СК -6.6-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 66. Работы по монтажу оборудования;

- СК-6.7-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 67. Пусконаладочные работы;

- СК-6.8-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 68. Здания и сооружения мобильные;

- ТТК 7350 ТК. ПКТИпромстрой. Облицовка фасада монолитных железобетонных зданий кирпичом с применением утеплителя;

- ТК 63-04-2007. ПКТИпромстрой. ТК на установку арматуры ленточных монолитных фундаментов;

- ТК 37-03-2007. ПКТИпромстрой. ТК на электрообогрев нагревательными проводами конструкций;

-  ТК 72-04-2007. ПКТИпромстрой. ТК на электродный прогрев конструкций из бетона и ж/бетона.

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  СОКРАЩЕНИЙ:

- ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт Российской Федерации;

- ГОСТ – межгосударственный стандарт;

- СП – свод правил по проектированию и строительству;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- ОНД – общесоюзный нормативный документ;

- СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- НПБ – нормы пожарной безопасности;

- МДС – методическая документация в строительстве;

- МКС – межгосударственный конструкторский стандарт;

- СПДС – система проектной документации для строительства;

- СПКП – система показателей качества продукции;

- ССБТ – система стандартов безопасности труда в строительстве;

- ТСН – территориальные строительные нормы;

- ВСН – ведомственные строительные нормы;

- РСН – республиканские строительные нормы;

- МГСН – Московские городские строительные нормы;

- СК-6 – строительный каталог. Часть 6. Организация и технология строительства;

- СОКК – схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ;

- КОКК – карты операционного контроля качества строительно-монтажных работ;

- ЕСКД – единая система конструкторской документации;

- НП – федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;

- РД – руководящие документы;

- РМД – региональные методические документы;

- РД - рекомендательные документы;

- РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;

- ТР – технологический регламент, и (или) технический регламент (рекомендации);

- ТКП – технический кодекс установившейся практики;

- СТ СЭВ – стандарт Совета экономической взаимопомощи;

- РТМ – руководящий технический (технологический) материал;

- СТО НОСТРОЙ – стандарт Национального объединения строителей Российской Федерации;

- СТО НОСТРОЙ/НОП – совместный стандарт Национального объединения строителей и Национального объединения проектировщиков Российской Федерации;

- СС НОСТРОЙ – система стандартизации Национального объединения строителей РФ;

- СТО – стандарт (строительной) организации;

- СМК – система менеджмента качества;

- ОДМ – отраслевой дорожный методический документ;

- ПОС – проект организации строительства;

- ППР – проект производства работ;

- ПОР – проект организации работ;

- ТТК – типовая технологическая карта;

- ТК – технологическая карта;

- ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

- ПКТИ – проектно-конструкторский технологический институт;

- ЦНИИОМТП – центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи;

- ООФ «ЦКС» - общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства»;

- ЕНиР – единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы;

- НЦС – укрупненные нормативы цены строительства;

- НЦКР – укрупненные цены конструктивных решений;

- ГЭСН – государственные элементные сметные нормы;

- ГЭСНм – государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования;

- ФЕР – федеральные единичные расценки;

- ФССЦ – Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции;

- ФСЭМ – федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

- ФССЦпг – федеральные сметные цены на перевозку грузов для строительства;

- ТЕР – территориальные единичные расценки.

СП и МДС на выполнение СМР:

- СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений /Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 164.;

- МДС 10-1.98. Порядок присвоения обозначения методической документации в строительстве;

- МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений;

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

- СП 38.13330.2012. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*;

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 11-104-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I-VI;

- СП 151.13330.2012 (в 2-х частях). Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС;

- СП 104.13330.2011 (СНиП 2.06.15-85). Инженерная защита территорий от затопления и подтопления;

- СП 115.13330.2011 (СНиП 22-01-95). Геофизика опасных природных воздействий;

- СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*). Строительная климатология;

- СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81*;

- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания  и  фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91;

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СП 13-102-2003. Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений;

- СП 23.13330.2011. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85;

- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85;

- МДС 12-52.2009. Устройство набивных свай;

- СП 25.13330.2012. Основание и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88;

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП      II-22-81*;

- МДС 23-1.2007. Теплотехническое обследование наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники;

- МДС 12-24.2006. Обычные, декоративные и гидроизоляционные штукатурные покрытия фасадов зданий;

- СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85;

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80;

- СП 97.13330.2011. Асбестоцементные конструкции;

- СП 72.13330.2012 (СНиП 3.04.03-85). Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- СП 126.13330.2012 (СНиП 3.01.03-84). Геодезические работы в строительстве;

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Части I-IV;

- СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. – Введ. 2018-06-23. – М.: Минстрой РФ, 2017. – 55 с.

- СП 151.13330.2012. Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Части I-II. Инженерные изыскания для разработки документации и сопровождения строительства;

- МДС 51-1.2001. Основы технологии кирпичной кладки. Методическое пособие;

- МДС 12-33.2007. Кровельные работы;

- МДС 12-47.2008. Устройство кровли из металлочерепицы. ППР;

- МДС 12-34.2007. Гидроизоляционные работы;

- СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87). Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- СП 229.1325800.2014. Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;

- МДС 80-1.99. Методические рекомендации по определению экономической эффективности защиты от коррозии в строительстве;

- СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

- МДС 31-1.98. Рекомендации по проектированию полов;

- МДС 31-11.2007. Рекомендации по устройству полов;

- МДС 31-12.2007. Полы жилых, общественных и производственных зданий с применением материалов фирмы «Хенкель Баутехник». Материалы для проектирования и рабочие чертежи;

- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003). Тепловая защита зданий;

- СП 12-101-98. Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю;

- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий;

- СП 230.1325800.2015. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей;

- МДС 12-24.2006. Обычные, декоративные и гидроизоляционные штукатурные покрытия фасадов зданий;

- МДС 23-1.2007. Теплотехническое обследование наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники; СКОПУС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП    23-05-95*;

- СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов;

- СП 55-102-2001. Конструкции с применением гипсоволокнистых листов;

- СП 163.1325800.2014. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа;

- СП 230.1325800.2016. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей;

- СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003). Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха;

- СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- МСД 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- МДС 56-1.2000. Рекомендации по выбору и устройству современных конструкций окон;

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума;

- СП 134.13330.2012. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. – Введ. 2012-09-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 27 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 131 с.

- СП 76.13330.2011 (СНиП 3.05.06-85). Электротехнические устройства;

- СП 31-110-2003. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (седьмое изданий). – Введ., утв. приказом Минэнерго России от 06.10.1999г. – М.: Минэнерго России, 1999. – 11 с.

- СП 325.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации. – Введ. 2018-03-01. – М.: Минстрой РФ, 2017. – 30 с.

- СП 341.1325800.2017. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением.

БЕТОННЫЕ и ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;

- СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87). Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 27.13330.2011. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84;

- СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87;

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры;

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003);

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции;

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- СП 52-104-2006*. Сталефибробетонные конструкции;

- СП 52-105-2009. Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах;

- СП 52-110-2009. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам;

- СП 52-117-2008*. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий;

- СП 95.13330.2011 (СНиП 2.03.02-86). Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона;

- СП 96.13330.2011* (СНиП 2.03.03-85). Армоцементные конструкции;

- СП 97.13330.2011 (СНиП 2.03.09-85). Асбестоцементные конструкции;

- СП 130.13330.2011 (СНиП 3.09.01-85). Производство сборных железобетонных конструкций и изделий;

- СП 164.1325800.2014. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования;

- СП 335.1325800.2017. Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования.

- СП 337.1325800.2017. Конструкции железобетонные сборно-монолитные. Правила проектирования.

- СП 339.1325800.2017. Конструкции из ячеистых бетонов. Правил проектирования.

- СП 340.1325800.2017. Конструкции железобетонные и бетонные градирен. Правила проектирования.

- РТМ 17-01-2002. Руководящие технические материалы по проектированию и применению сталефибробетонных строительных конструкций;

- РТМ 17-02-2003. Руководящие технические материалы по проектированию сталефибробетонных конструкций на фибре, резаной из листа;

- РТМ 17-03-2005. Руководящие технические материалы по проектированию, изготовлению и применению конструкций на фибре из стальной проволоки;

- П-780-83 (Гидропроект). Пособие по проектированию сталежелезобетонных конструкций гидротехнических сооружений;

- ВСП 52-01-02 (МО РФ). Инструкция по получению тяжелых бетонов с эффективными химическими добавками и технологии их применения при строительстве объектов военной инфраструктуры;

- ВСН 56-97. Проектирование и основные положения технологий производства фибробетонных конструкций;

- Пособие по проектированию железобетонных пространственных конструкций покрытий и перекрытий (к СП 52-117-2008*);

- МДС 12-48.2008. Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С).

ЗАЩИТА И РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 32 с.

- ГОСТ 32943-2014. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 71 с.

- ГОСТ Р 56378-2015. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций. – Введ. 2015-09-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 69 с.

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ:

- СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. – Введ. 2017-08-28. – М.: Стандартинформ, 2017. – 177 с.

- СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций;

- СП 260.1325800.2016. Конструкции стальные. Тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования. – Введ. 2017-06-04;

- СП 266.1325800.2016. Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования. – Введ. 2017-07-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 90 с.

- СП 294.1325800.2017. Конструкции стальные. Правила проектирования. – Введ. 2017-12-01. – М.: Минстрой России, 2017. – 267 с.

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- ГОСТ 26047-83. Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки);

- ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (ранее был СНиП III-18-75. Правила произв. и прием. р-т). – Введ. 2013-07-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 33 с.

- ГОСТ 24839-2012. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры;

- ГОСТ Р 54864-2016. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для сварных стальных строительных конструкций. Технические условия;

- ГОСТ Р 53966-2010. Контроль неразрушающий. Контроль напряженно-деформационного состояния материала конструкций. Общие требования к порядку выбора методов. – Введ. 2011-12-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 4 с.

- ОСТ 95 10540-98. Контрль разрушающий и неразрушающий. Метод металлографический. – Введ. 1998-07-01. – М. : Минатом РФ, 1998. – 28 с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- РД 34.15.132-96. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов;

КОНСТРУКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ:

- ГОСТ 4.221-82. Система показателей качества продукции (СПКП). Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей;

ОБСЛЕДОВАНИЕ и УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- Введ. 2003-08-21. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;

- СП 164.1325800.2014. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования;

- СП 329.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила обследования после пожара. – Введ. 2018-05-01. – М.: Минстрой РФ, 2017. – 94 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования;

- ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия;

- ГОСТ 32651-2014. Ткани мультиаксиальные. Общие технические требования и методы испытаний;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- Р-16-78 (НИИЖБ). Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой;

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций зданий и сооружений. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2009.

- Перечень конструктивных решений усиления и восстановления строительных конструкций по материалам технической литературы и всероссийской патентно-технической библиотеки. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2009. – 19 с.

- ТТК. Усиление железобетонной (кирпичной) строительной конструкции торкретированием. – М.: ЗАО ЦНИИОМТП, 2015. – 12 с.

СП  и  МДС  на  ВЫПОЛНЕНИЕ  СМР (продолжение):

- СП 30.13330.2012 (СНиП 2.04.01-85*). Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85). Внутренние санитарно-технические системы;

- СП 31. 13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 33.13330.2012. Расчет на прочность стальных трубопроводов (актуал. редакция СНиП 2.04.12-86);

- СП 66.13330.2011. Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом;

- СП 230.1325800.2015. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей;

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (СНиП 41-01-2003);

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);

- СП 41-102-99. Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб;

- СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения;

- СП 41-108-2004. Свод првил по проектированию и строительству. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе. – Введ. 2005-08-01. – 14 с.

- СП 125.13330.2012. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов (актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90);

- СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*);

- СП 86.13330.2012. Магистральные трубопроводы (актуализированная редакция СНиП III-42-80*);

- СП 61.13330.2012 (СНиП 41-03-2003). Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);

- СП 33.13330.2012. Расчет на прочность стальных трубопроводов (актуал. редакция СНиП 2.04.12-86);

- СП 26.13330.2012. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87;

- СП 132.1330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;

- СП 133.13330.2012. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях;

- СП 134.13330.2012. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения;

- СП 74.13330.2011 (СНиП 3.05.03-85). Тепловые сети;

- СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003). Тепловые сети;

- СП 75.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84). Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

- СП 76.13330.2011 (СНиП 3.05.06-85). Электротехнические устройства;

- СП 31-110-2003. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

- СП 77.13330.2011 (СНиП 3.05.07-85). Системы автоматизации.

- СП 276.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков. – Введ. 2017-06-04. – М.: Минстрой России. – 92 с.

- СП 315.1325800.2017. Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования.

- СП 316. 1325800.2017. Терминалы контейнерные. Правила проектирования.

- СП 327.1325800.2017. Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта.

- СП 336.1325800.2017. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации.

- СП 338.1325800.2017. Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства.

ГРУНТЫ,  ОСНОВАНИЯ, ФУНДАМЕНТЫ и ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой РФ – 201 с.

- СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов;

- СП 69.13330.2011 (СНиП 3.02.03-84). Подземные горные выработки;

- СП 93.13330.2011 (СНиП 2.01.54-84). Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках;

- СП 32-105-2004. Метрополитены;

- СП 87.13330.2011 (СНиП III-44-77). Правила производства и приемки работ. Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены;

- СП 120.13330.2012. Метрополитены;

- СП 122.13330.2012. Тоннели железнодорожные и автодорожные;

- СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 249.1325800.2016. Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способом;

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;

- ГОСТ 25100-2011.  Грунты.  Классификация;

- ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава;

- ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов;

- ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформативности;

- ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформативности;

- ГОСТ 20522-2012. Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний;

- ГОСТ 23161-2012. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности;

- ГОСТ 25358-2012. Грунты. Метод полевого определения температуры;

- ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;

- ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания;

- ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями;

- ГОСТ Р 53629-2009. Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия;

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001 г.Москвы). Московские городские строительные нормы. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – Введ. 2003-04-22. – М.: ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003 – 56 с.

- ТР 73-98. Технические рекомендации. Технология уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух. – Введ. 1999-01-01. – М.: НИИМострой, 1998.

- ТР 141-03. Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на устройство окрасочной гидроизоляции фундаментов холодными битумными мастиками (57-03 ТК). – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007.

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на разработку грунта в траншее с креплением стенок и верхними распорами (114-05 ТК);

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на обратную засыпку траншей (115-05 ТК);

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на уплотнение грунта I-II группы самоходными катками (69-08 ТК);

- ОАО ПКТИпромстрой. Производство земляных работ (145-06). Карты операционного контроля качества. Часть 2;

- МДС 12-52-2009. Устройство набивных свай. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП, ОАО «ЦПП», 2010;

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов;

- СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве;

- СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012. Основания и фундаменты. Устройство «Стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М.: Национальное объдинение строителей, 2012. – 77 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М.: Национальное объединение строителей, 2012. – 111 с.

- СТО НОСТРОЙ2.5.126-2013. Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых анкеров, микросвай и нагелей. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ. – М.: Национальное объединение строителей, 2013. – 237 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013. Усиление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ. – М.: Национальное объединение строителей, 2013. – 17 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ. – М.: НОСТРОЙ, 2012. – 50 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011. Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки;

- СОКК. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Водопонижение и водоотвод. Технические требования. – М.: ФГУП ЦУФС Минатома России, 2004;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – М.: ФГУП «НИЦ «Строительство», 2008;

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001г. г.Москвы). Основания, фундаменты и подземные сооружения. – М.: ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003;

- ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. – СПб.: ОАО «Издательство Стройиздат СПб», 2004;

- РТМ 31.3017-78. Методика расчета предварительно наряженных свай и свай-оболочек на динамические усилия при их погружении;

- РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ. – М.: Госстрой РСФСР, МосЦТИСИЗ, 1989;

- ВСН 46-86. Буровзрывные работы при подготовке скальных оснований бетонных гидротехнических сооружений в открытых выемках. – СПб.: ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 1986;

- ВСН 127-91 (Минтрансстрой СССР). Нормы по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей и метрополитенов;

- ВСН 189-78 (Минтрансстрой СССР). Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при строительстве метрополитенов и тоннелей;

- СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 36554501-017-2009. Проектирование и устройство монолитной конструкции, возводимой способом «Стена в грунте»;

- СТО 465-003-2008 ООО «Дау Кемикал». Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения Железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу STYROFOAM GEO на грунте. Общие технические условия;

- Основания и фундаменты при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки. Рекомендации по проектированию и устройству. – М.: ГУП «НИАЦ», 1999.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ 24259-80. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов зданий;

- ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения;

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза;

- РД 92-0168-87. Инструкция. Формы и правила заполнения технологических документов. – Введ. 1988-07-01. – 53 с.

- РД 92-0213-88. Методические указания. Документация при технологической подготовке производства. – 144 с.;

- РД 102-005-88. Комплектно-блочный метод строительства наземных объектов. Общие требования. – Введ. 1988-08-01. – 75 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011г. за № 802. «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»;

- СТО ССК-05-2016. Организация строительства. Общие положения. – Введ. 2016-11-07. – НП СРО «ССК УрСиб», 2016. – 37 с.

- ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства. – Минск: Минстрой Республики Беларусь, 2010.

- СТО 44416204-007-2005. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Методика оценки соответствия систем менеджмента качества строительных организаций требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

- СТО 44416204-008-2005. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Методика оценки соответствия систем обеспечения качества строительных организаций требованиям СТО ФЦС 06-2004;

- СДОС НОСТРОЙ. Правила функционирования системы добровольной оценки соответствия национального объединения строителей «НОСТРОЙ» (утв. руководителем 31.01.2011);

- СТО НОСТРОЙ 1.0-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения.

- СТО НОСТРОЙ 1.1-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены. – Введ. 2011-02-20. – 46 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий. – Введ. 2011-12-20. 24с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строит. производства. Подготовка и производство СМР;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Организация строительного производства. Организация стройтельной площадки. Новое строительство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений. – 23 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений. – 61 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборных железобетонных стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

Объекты использования атомной энергии («ОИАЭ» – СТО НОСТРОЙ):

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013. ОИАЭ. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013. ОИАЭ. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013. ОИАЭ. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля электромонтажных работ, исполнительная документация. – 110 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013. ОИАЭ. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления.

- СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013. ОИАЭ. Пусконаладочные работы на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию ОИАЭ. Основные требования и система контроля качества;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012. ОИАЭ. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012. ОИАЭ. Монтаж технологических трубопроводов на атомных электрических станциях (АЭС). Основные требования.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012. ОИАЭ. Монтаж тепломеханического оборудования на атомных электрических станциях (АЭС). Основные технические требования.

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. ОИАЭ. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Общие требования и организация контроля качества;

Продолжение организационно-технологической документации                 (СТО НОСТРОЙ):

- СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013. Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.175-2015. Конструкции строительные железобетонные. Соединение металлической стержневой арматуры методом механической опрессовки. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015. Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011. Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 метров. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011. Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011. Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013. Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения, и требования к результатам работ. – Введ., утв. протоколом от 13.12.2013г. № 49. – М.: Национальное объединение строителей, 2013. – 78 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.7.156-2014. Конструкции бетонные и железобетонные. Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013. Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавноготвердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению;

- СТО НОСТРОЙ 2.9.191-2016. Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций из крупноформатных пустотно-поризованных керамических камней. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ. – М., 2013. – 40 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013. Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- РТМ 393-94. Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными члоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выпоненных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ. – М., 2012. - 28 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012. Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – Введ., утв. протоколом от 25.10.2012г. № 36. – М.: Национальное объединение строителей, 2012. – 24 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013. Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013. Системы фасадные. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М., 2013. – 19 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013. Фасады. Облицовка поверхностей наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М., 2013. – 71 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013. Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 3. Устройство свайных фундаментов;

- СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013. Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений;

- СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013. Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов.

- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю;

- СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015. Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011. Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011. Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемки работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования. – 22 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012. Лифты электрические. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011. Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013. Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – 24 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ. – 42 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013. Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – 27 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013. Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ. – Введ. 2013-12-13. – М.: Нац. объедин. строителей. – 69 с.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (СИСТЕМЫ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СТО НОСТРОЙ):

- СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования. – 28 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила  и методы контроля. –     29 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределительного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля. – 30 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. – 37 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию. – 22 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа. – 20 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. Общие требования. – 31 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. Требования, правила и контроль выполнения. – 102 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.144-2014. Инженерные сети зданий  сооружений внутренние. Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ. – М.: АО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе», 2016. – 45 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.180-2015. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции многоквартирных жилых зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.181-2015. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы холодоснабжения. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.166-2014. Инженерные сети здании й и сооружений внутренние. Устройство теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ. – Введ. 2014-12-11. – М.: Нац. объед. строителей, 2014. – 59 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. – Введ. 2011-04-20. – 36 с.

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений. – 162 с.

- СТО НОСТРОЙ 129-2016 (ПРОЕКТ). Строительство подземных сетей газораспределения давлением до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний.

Продолжение организационно-технологической документации                 (СТО НОСТРОЙ):

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013. Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – 77 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;  МУ к ПЗ используй???

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- СТО НОСТРОЙ 37-2011 (ПРОЕКТ). Система обеспечения единства измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности. – М.: ОАО «ЦПП», 2012. -

- СТО НОСТРОЙ 120-2015 (ПРОЕКТ). Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций из крупноформатных керамических камней. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению.

- СТО НОСТРОЙ 169-2015 (ПРОЕКТ). Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянках. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 171-2015 (ПРОЕКТ). Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многовкартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ. – СПб.: Центр «АВОК», издательство «БСТ», 2015. –

- СТО НОСТРОЙ 85-2012 (ПРОЕКТ). Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления отопительными котельными ЖКХ мощностью до 150 МВТ, работающими на газообразном и (или) жидком топливе. Автоматизированные системы управления отопительными котельными ЖКХ. Требования, правила и методы контроля. – СПб.: Издательство «БСТ», 2012.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, пусконаладочным

- СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013. Мостовые сооружения. Устройство опор мостов. – 37 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013. Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

Зеленое строительство:

- СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

Продолжение организационно-технологической документации:

- ЦНИИпромзданий. Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – М., 2004;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07). 3-е издание;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (7348). 2-я редакция;

- Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части административного здания (140-06). – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2006;

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на устройство окрасочной гидроизоляции фундаментов холодными битумными мастиками (57-03 ТК). 2-е издание;

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на устройство форшахты из монолитного железобетона (4-01 ТК) - (устройство, используемое в качестве кондуктора, при методе – «стена в грунте»).

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на устройство окрасочной гидроизоляции фундаментов холодными битумными мастиками (57-03 ТК). – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на использование автомобильных гидравлических подъемников при производстве фасадных работ (25-02 ТК). – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002. – 37 с.

- МДС 10-1.98. Порядок присвоения обозначения методической документации в строительствы;

- МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства  многофункциональных высотных зданий-комплексов в Москве;

- МДС 12-24.2006. Обычные, декоративные и гидроизоляционные штукатурные покрытия фасадов зданий;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации. Технология геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 11-16.2002. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций). – Введ. 2001-09-12. М.: МЧС России, ГУП ЦПП, 2002. – 31 с.

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ на демонтаж панельного дома;

- МДС 13-14.2000. положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружении. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энегоаудиту реконструируемых зданий. СКОПУС???– М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», ФГУП ЦПП, 2004. – 106 с.

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом, способом поверхностного прозвучивания;

- МДС 42-1.2000. Результаты ультразвукового контроля качества сварных стыков;

- МДС 12-52.2009. Устройство набивных свай;

- МДС 31-1.98. Рекомендации по проектированию полов;

- МДС 31-11.2007. Устройство полов;

- МДС 56-1.2000. Рекомендации по выбору и устройству современных конструкций окон;

- МДС 12-47.2008. Устройство кровли из металлочерепицы. ППР;

- МДС 31-9.2003. Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы (Разделы 1-4);

- РМД 31-03-2008 Санкт–Петербург. Рекомендации по проектированию зданий гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов в Санкт-Петербурге;

- РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий;

- РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург. Рекомендуемые для повторного применения проектные решения по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения жилых домов, построенных в Санкт-Петербурге по типовым проектам в 60-80 годах ХХ века;

- ОДМ 218.3.007-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Нормирование свойств органических вяжущих в зависимости от климатических условий и условий эксплуатации покрытий;

- ОДМ 218.4.022-2015. Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по разработке календарных планов и строительных генеральных планов. Организационно - технологическая документация. Стройгенплан, ПОС, ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2008;  ВНИМАНИЕ

- СТО 70238424.27.140.046-2009. Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования. – М.: Стандарт организации НП «ИНВЭЛ»;

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений.

- СТО «Дау Кемикал» от 03.03.2008. Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу на грунте (STYROFOAM GEO). Общие технические условия;

- ТР 12293-ТИ.2005. Теплоизоляционные изделия «ISOVER» в ограждающих конструкциях зданий. Рекомендации по применению с альбомом технических решении;

- СТО 44416204-011-2011. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Ламели и плиты ламельные из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Методы испытаний;

- СТО 44416204-010-2010. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний;

- ТТК. Создание геодезической разбивочной основы для строительства объектов и сооружений. – СПб.: Василенко С.Д., строитель-технолог, 2015;

- ТТК. Устройство буронабивных свай в зимнее время. – СПб.: ВИТУ, 2006;

- ТР 73-98. Технология уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух, технические рекомендации. – М.: Правительство Москвы, 1998;

- ТР 94-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений;

- ТР 94.03.1-99. Технический регламент. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий. – М.: Правительство Москвы, 2000;

- ТР 141-03. Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- ППР 09/09-10. ППР на монтаж сборных железобетонных конструкций. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ППР на устройство пластового дренажа жилого комплекса. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ», 2012;

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2015;

- ТТК. Монтаж сборных железобетонных конструкций унифицированной типовой секции административно-бытового назначения промышленного предприятия серии 416-0-1. – М., 2012;

- ТТК. Монтаж сборного железобетонного перекрытия балочной конструкции. – СПб.: ООФ «ЦКС»;

- ТТК. Монтаж металлических стропильных ферм перекрытия при строительстве одноэтажного производственного здания. – СПб.: Василенко С.Д., 2013;

- ТТК на производство работ по монтажу одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. – СПб.: Василенко С.Д., 2007;

- ТТК. Монтаж металлических колонн промышленных зданий. – СПб.: Василенко С.Д., 2016;

- ТТК. Монтаж стальных арочных ферм. – СПб.: Василенко С.Д., 2015;

- ТТК на устройство пешеходной дорожки с щебеночно-набивным покрытием. – СПб.: Василенко С.Д., 2008;

- ТТК. Монтаж конструкций одноэтажного промышленного здания. – СПб.: Величкин В.З. – д.т.н., профессор факультета ИС  С.-П. ГПУ, 2011;

ТТК. Монтаж дренажной системы с применением геотекстиля TYPAR. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2011;

- ТТК. Монтаж одноэтажных производственных зданий. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2009;

- ТТК. Монтаж заборов и ограждений из стальной сетки. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2014;

- ППР. Внутренняя отделка помещений. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2015;

- ТТК. Производство работ по устройству монолитного перекрытия механизированным способом. – СПб.: Хаметов Р.Ч., ВИТУ, 2007;

- ТТК. Производство погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными кранами  КС-55719Д-1, КС-55729-1 при обслуживании сваебойных установок. – СПб.: Хныкин А.Е., 2013. – 37 с.

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008г. за № 325. «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных конструкций;

- СТО 0053-2006. Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87. – Введ. 2006-12-25. – М.: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова, ОАО НИПИ «Промстальконструкция», 2006;

- Справочное пособие от 01.01.1990г. за № 3.01.01-85. Разработка ПОС и ППР для промышленного строительства (справочное пособие к СНиП 3.01.01-85);

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ (ППР) на демонтаж панельного дома;

- ПОС. Многофункциональный торговый комплекс. М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ПОС. Строительство делового центра с автостоянкой. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ПОС. Театр Наций. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ПОС. Строительства здания «Теоретический лицей». – М.: Жеманова И.Ф.;

- ПОС. Строительство объекта «Туберкулезная больница». – М.: Жеманова И.Ф.;

- Консервация незавершенного строительством объекта. – СПБ.: Василенко С.Д., 2014;

- Программа (порядок) консервации объектов капитального строительства различного назначения, строительство которых приостановлено. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2015;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: СКОПУС  СКОПУС

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» - 61с.

- Федеральный закон РФ от 28.12.2013г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». – 7 с.

- Федеральный закон РФ от 03.07.2016г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». – 1 с.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, телоносителя». – 19 с.

- Приказ Госстроя РФ от 21.06.1999г. № ВК 477 (утв. приказами: Минэкономики РФ, Минфина РФ от 21.06.1999г. № ВК 477). Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. – 216 с.

- Приказ Минрегионразвития РФ от 15.08.2009г. № 340 «Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа» – 54 с

- Приказ Минстроя России от 06.06.2016г. № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности моногоквартирных домов (во изменение приказаМинрегионразвития РФ от 08.04.2011г. № 161». – 8 с.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – Введ. 2003-01-01. – М.: Минэнерго РФ, 2002. – 222 с.

- МДС 13-12.2000. Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг ЖКХ. – утв. приказом Минэкономики РФ от 06.05.1999г. № 240. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 41 с.

- ГОСТ Р 54850-2011. Окна мансардные и зенитные фонари. Метод определения сопротивления теплопередаче. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 12 с.

- ГОСТ Р 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 25 с.

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ Р 54853-2011. Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ,        2012. – 44 с. СКОПУСССССССССССССССССС

- ГОСТ Р 54855-2011. Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик. – Введ. 2012-07-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 8 с.

- ГОСТ Р 54856-2011. Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с солнечными установками. – Введ. 2012-07-01. – М.: Стандартинформ,    2012. – 43 с.

- ГОСТ Р 56917-2016. Измерение и верификация энергетической энергетической эффективности. Определение экономии энергетических ресурсов при эксплуатации отдельных видов оборудования (метод изоляции зоны модернизации);

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. – Введ. 2013-07-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 92 с.

- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. – Введ. 2004-06-01. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 180 с.

- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. – Введ. 1996-07-01. – М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997. – 109 с.

- СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2016. – 79 с.

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-01-01. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. – 74 с.

- СП 230.1325800.2015. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей. – Введ. 2015-04-30. – М.: Минстрой России, 2015. – 85 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВА СМР И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

- ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения;

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза;

- ТР 95.01-99. Строительство дорог из сборных железобетонных конструкций и монолитного бетона;

- ТР 95.02-99. Монтаж наружных тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией;

- ТР 95.03-99. Возведение свайных фундаментов;

- ТР 95.04-99. Устройство дренажей;

- ТР 95.05-99. Устройство рулонных и черепичных кровель;

- ТР 95.06-99. Теплоизоляция стыков наружных стеновых панелей;

- ТР 95.07-99. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций;

- ТР 95.08-99. Монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения;

- ТР 95.09-99. Устройство полов;

- ТР 95.10-99. Облицовка стен плитками;

- ТР 95.11-99. Производство малярных фасадных работ;

- ТР 95.12-01. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона;

- ТР 95.13-01. Технологический регламент монтажа инженерных систем;

- ТР 95.14-01. Технологический регламент возведения фундаментов;

- ТР 95.15-01. Технологический регламент устройства гидроизоляции подземных сооружений;

- ТР 95.16-01. Технологический регламент устройства подвесных потолков и перегородок;

- ТР 95.17-01. Технологический регламент герметизации стыков ограждающих конструкций в зимнее время;

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ СМР

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

- ТР 013-1-04. Технические рекомендации по применению неметаллической композитной арматуры периодического профиля в бетонных конструкциях;

- ТР 79-98. Технические рекомендации по подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте;

- ТР 80-98. Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренноготермоса;

- ТР 81-98. Технические рекомендации по определению глубины погружения свай в грунт импульсным методом;

- ТР 89-99. Технические рекомендации по изготовлению и применению строительных лакокрасочных материалов системы «ИНТЕКО» для заводских и построечных условий;

- ТР 98-99. Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток;

- ТР 99-99. Технические рекомендации по применению гидроизоляционных растворов и бетона с материалом «Акватрон-6» для подземного строительства;

- ТР 100-99. Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки;

- ТР 105-00. Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий;

- ТР 106-00. Технические рекомендации по применению водонабухающих материалов для устройства противофильтрационных завес и экранов и гидроизоляции подземных сооружений;

- ТР 107-00. Технические рекомендации по применению гидрофобизирующих составов;

- ТР 108-00. Технические рекомендации по натурным испытаниям грунтов железобетонными сваями в условиях строительства;

- ТР 109-00. Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков светопрозрачных конструкций;

- ТР 117-01. Технические рекомендации по устройству систем наружного утепления зданий (типа «Синтеко»);

- ТР 120-01. Технические рекомендации по устройству гидроизоляции подземной части зданий и сооружений с применением материалов «Акватрон-6у», «Акватрон-8б», «Акватрон-12»;

- ТР 121-01. Технические рекомендации по устройству мастичной гидроизоляции внутренних поверхностей подземной части зданий и сооружений;

- ТР 122-01. Технические рекомендации по технологии штукатурных работ внутри зданий;

- ТР 132-03. Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданий;

- ТР 137-03. Технические рекомендации по применению сухих специализированных отделочных смесей для наружных и внутренних работ при возведении новых зданий и сооружений, реконструкции и ремонте;

- ТР 140-03. Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий;

- ТР 141-03. Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки;

- ТР 143-03. Технические рекомендации по устройству подкладочных слоев из полимерных пленокдля скатных кровель;

- ТР 144-04. Технические рекомендации по применению гидроизоляционных материалов «Акватрон»;

- ТР 145-03. Технические рекомендации по производству земляных раболт встроительстве, при устройстве подземных инженерных сетей, при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух;

- ТР 146-03. Технические рекомендации по технологии устройства полов при реконструкции и капитальном ремонте жилых зданий;

- ТР 148-03. Технические рекомендации по технологии индустриальной отделки помещений при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий;

- ТР 149/1-05. Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при реконструкции и капитальном ремонте внутренних поверхностей зданий;

- ТР 149/2-05. Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 170-05. Технические рекомендации на проектирование и строительство подземных сетей водоотведения из безнапорных полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой;

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 8 с.

- ТР 186-07. Технологический регламент на установку гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве и восстановлении гидроизоляции деформационных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений. – Введ. 2007-09-03. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 52 с.

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов. – Введ. 2009-03-10. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2009. – 49 с.

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий. – Введ.2009-03-10. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2009. – 32 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СМР И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

- ТР 94.01-99. Производство земляных работ;

- ТР 94.02-99. Устройство оснований и фундаментов;

- ТР 94.03.1-99. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий;

- ТР 94.03.2-99. Монтаж сборных железобетонных конструкций при возведении надземной части зданий;

- ТР 94.04-99. Строительство кирпичных зданий;

- ТР 94.05-99. Монтаж санитарно-технических систем;

- ТР 94.06-99. Производство отделочных работ;

- ТР 94.07-99. Устройство кровель;

- ТР 94.08-99. Устройство гидроизоляции подземной части здания;

- ТР 94.09-99. Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых панелей;

- ТР 94.10-99. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций;

- ТР 94.11-05. Малярные и обойные работы;

- ТР 94.12-99. Благоустройство территорий у строящихся зданий и сооружений;

- ТР 94.13-01. Контроль качества монтажа инженерных систем;

- ТР 94.14-01. Контроль качества строительства дорог из асфальтобетона;

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЫСОТНЫХ, БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ, УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, И КОМПЛЕКСОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ:

- ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения;

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования. - Введ. 2014-09-01. – М.: Минстрой России, 2014. – 18 с.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-07-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 118 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 131 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. - Введ. 2003-08-21. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004;

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 306.1325800.2017. Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации.

- СП 330.1325800.2017. Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования инженерно-сейсмометрических станций.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 336.1325800.2017. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-16. – М.: Минстрой России, 2017. – 32 с.

- ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербург. Жилые и общественные высотные здания;

- РМД 31-04-2008 Санкт-Петербург. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- МГСН 4.19-2005. Многофункциональные высотные здания и комплексы. – М.: 2005;

- МДС 20-1.2006. Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве;

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов. – Введ., утв. приказом ФГУП «НИЦ «Строительство» от 15.03.2007г. № 32. – М.: ФГУП ЦПП «НИЦ «Строительство», 2007. – 15 с.

- ТР 94.03.1-99. Технический регламент. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий;

- ТР 50-180-06. Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи-РИТ);

- ТР 141-03. Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- ТСН 50-304-2001 города Москвы (МГСН 2.07-01). Основания, фундаменты и подземные сооружения;

- ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге;

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ (ППР) на монтаж панельного высотного дома. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», ОАО «ЦПП», 2008;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве. – М.: ФГУП «НИЦ «Строительство», 2006. – 179 с.

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- МДС 12-57.2010. Монтаж строительных лесов на высотные здания. ППР;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации и технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий. – М.: ОАО «ЦПП», 2009;

- МДС 11-20.2009. Меетодика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008;

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий. – Введ. 2009-03-10. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2009. – 32 с.

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов. – Введ. 2009-03-10. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2009. – 49 с.

- РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий;

- РМД 31-03-2008 Санкт-Петербург. Рекомендации по проектированию зданий гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов в Санкт-Петербурге;

- ГОСТ Р 55060-2012. Системы управления зданий и сооружений автоматизированные. Термины и определения. Введ. 01.07.2013. – М.: Стандартинформ, 2014;

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавиноопасного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуататционными свойствами из стали марки 20ГСФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа;

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений. – М.: НОСТРОЙ, 2012. – 162 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в городе Москве. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 11.03.2004г. № 5. – М.: ГУП «НИАЦ», 2004. – 67 с.

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО ЦНИИОМТП, Корытов Ю.А., 2015;

- Анализ работы несущих конструкций покрытия большепролетного спортивного сооружения. – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 4, 2015;

- ПОС. Многофункциональный общественный комплекс и инженерное обеспечение. – М.: ЗАО «Кодекс», по Жемановой И.Ф., 2013;

- ПОС. Многофункциональный торговый комплекс. Проект. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ».

- ТКП 45-1.03-109-2008. Здания и сооружения высотные монолитные и сборные железобетонные. – Минск: Минстрой Республики Беларусь, 2010.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

- СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. – Введ. 2018-01-28. – М.: Стандартинформ, 2017. – 53 с.

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. – введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 67 с.

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

- СП 136.13330.2012. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения. – Введ. 2013-07-01. – М.: Госстрой, ФАУ «ФЦС», 2013. – 98 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 33 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- СП 303.1325800.2017. Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – введ. 2018-03-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 58 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 324.1325800.2017. Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-05-15. – М.: Стандартинформ, 2017. – 56 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 306.1325800.2017. Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации.

- СП 307.1325800.2017. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Правила эксплуатации.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 292.1325800.2017. Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования. – Введ. 2017-12-24. – М.: Стандартинформ, 2017. – 114 с.

- СП 343.1325800.2017. Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-16. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2017. Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации.

- СП 319.1325800.2017. Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-06-19. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2017. Сооружения портовые. Правила эксплуатации. – Введ. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2017. Здания и помещения животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Правила эксплуатации.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2017. Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации.

- СП 325.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации.

- СП 327.1325800.2017. Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта.

- СП 336.1325800.2017. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-16. – М.: Минстрой России, 2017. – 32 с.

- СП 347.1325800.2017. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-06-06. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 312.1325800.2017. Дороги внутрихозяйственные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-06-15. – М.: Минстрой России, 2017. – 59 с.

- СП 314.1325800.2017. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – с.

- ГОСТ 2.601-2013. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы. – Введ. 2014-06-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 36 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и остнований. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – Введ. 2013-01-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с.

- ГОСТ 31532-2012. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 11 с.

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание. – Введ. 2004-01-01. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2004. – 157 с.

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2001. – 57 с.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: СПб. отделение ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. – Введ., утв. пост. Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170. – М.: Госстрой России, 2003. – 102 с.

- Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. – Введ., утв. приказом МЧС России от 15.12.2002г. № 583. – М.: МЧС России, 2002. – 71 с.

- Рекомендации к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений). – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 27.09.2012г. № 546. – М.: Ростехнадзор, 2012. – 9 с.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490. – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М.: ГУП «НТЦ «Промыш.безопасность», 2004. – 58с.

- РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М.: СПО ОРГРЭС, 1996. – с.

- РД 34.21.521-91. Типовая инструкция по технической эксплуатациипроизводственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть I. Организация эксплуатации зданий и сооружений. – М.: СПО ОРГРЭС, 1992. – с.

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений. – Введ. 2000-03-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2000. – 115 с.

- РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. – Введ. 2001-08-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 38 с.

- РД 153-34.1-21.530-99. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции. – Введ. 2000-12-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 35 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 132 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1999-06.01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории РФ.

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. – СПб.: РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001. – с.

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – с.

- СО 34.21.343-2005. Правила оценки физико-механических характеристик бетона эксплуатируемых гидротехнич. сооружений. – Введ. 2007-01-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2006. – 24 с.

- СО 153-34.21.322-2003. Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций. – Введ., утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г. № 283. – М.: ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2005. – 33 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. –М.: ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 17330282.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: РАО «ЕЭС России», 2008. – 98 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М.: ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 144 с.

- СТО 70238424.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: НП «ИНВЭЛ», 2008. – 94с

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М.: НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 59012820-91.040.01.004-2009. Организация эксплуатации зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС». – Введ., утв. приказом ОАО «СО ЕЭС» от 01.10.2009г. № 389. – М.: ОАО «СО ЕЭС», 2009. – 81 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М.: ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- НПО М 26.00.00.000 ДМ. Технологический регламент по теплотехническим обследованиям, неразрушающему контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионным методом. – Введ. 2000-09-08. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2000. – 28 с.

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2001-07-09. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2001. – 24 с.

- ВЕМО 09.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований светопрозрачных наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2004-04-19. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2004. – 26 с.

- РТМ 1652-9-89. ПроекНИИСпецХимМаш. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений.

- ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий.

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утверждено Приказом Ростехнадзора РФ от 26.12.2006г.           № 1128);

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектом капитального строительства (утверждено Приказом Ростехнадзора РФ от 12.01.2007г. № 7);

- РД 92-0115-87. Положение. Нормоконтроль документации. – Введ. 1988-07-01. – 17 с.

- РД 92-0168-87. Инструкция. Формы и правила заполнения технологических документов. – Введ. 1988-07-01.

- РД 92-0213-88. Методические указания. Документация при технологической подготовке производства. – 144 с.

- РД 52.18.600-2011. Порядок внедрения нормативных документов. – Введ. 2011-12-01. – М.: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. – 13 с.

- Р 50-601-40-95. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- СТБ 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. Входной контроль продукции. Основные положения;

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- МДС 12-1.98*. Рекомендации по созданию системы качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000);

- МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ;

- ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА:

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- Приказ Минтруда РФ 03.12.2015г. № 976н. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по неразрушающему контролю». – 44 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ Р ИСО 12491-2011. Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

- ГОСТ 30108-94*. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности;

- ГОСТ Р ИСО 12491-2011. Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества;

- ГОСТ 12730.0-78. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости;

- ГОСТ 22783-77. Метод ускоренного определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 25192-2012. Бетоны. Классификация и общие технические требования.

- ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- ГОСТ 10181-2010. Смеси бетонные. Методы контроля;

- ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости;

- ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам;

- ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций;

- ГОСТ 31914-2012. Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества;

- ГОСТ 25820-2014. Бетоны легкие. Технические условия.

- ГОСТ 25714-83. Контроль неразрушающий. Акустический звуковой метод определения открытой пористости, кажущейся плотности, плотности и предела прочности при сжатии огнеупорных изделий;

- ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости;

- ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия из железобетона. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры;

- ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

- ГОСТ 17623-87. Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности;

- ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости;

- ГОСТ 13087-81. Бетоны. Методы определения истираемости;

- ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона;

- ГОСТ 24544-81*. Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести;

- ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы испытаний на выносливость;

- ГОСТ 24316-80. Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении;

- ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;

- ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом, способом поверхностного прозвучивания;

- СТО 36554501-009-2007. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО 36554501-009-2007. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- СТО 36554501-011-2008. Контроль качества высокопрочных тяжелых и мелкозернистых бетонов в монолитных конструкциях;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

РАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА:

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ Р ИСО 12491-2011. Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности при сжатии;

- ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости;

- ГОСТ 10181-2010. Смеси бетонные. Методы контроля;

- ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам;

- ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций;

- ГОСТ 12730.0-78. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости;

- ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона;

- ГОСТ 31914-2012. Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества;

- ГОСТ 25820-2014. Бетоны легкие. Технические условия;

- СТО 36554501-011-2008. Контроль качества высокопрочных тяжелых и мелкозернистых бетонов в монолитных конструкциях;

- ГОСТ 88829-94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости;

- ГОСТ 13015-2012. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 02495307-005-2008. Бетоны. Определение прочности методом отрыва со скалыванием. – М.: ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона», 2008.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ КАМЕННЫХ РАБОТ:

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружении й на опасных производственных объектах». – 5 с.

- Приказ Минтруда РФ от 03.12.2015г. № 976н. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по неразрушающему контролю». – 44 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 18321-73. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора штучной продукции;

- ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения;

- ГОСТ 25714-83. Контроль неразрушающий. Акустический звуковой метод определения открытой пористости, кажущейся плотности, плотности и предела прочности при сжатии огнеупорных изделий;

- ГОСТ 32047-2012. Кладка каменная. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ 24992-2014. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;

ГОСТ Р 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче;

- ГОСТ Р 55338-2012. Кладка каменная и изделия для неё, Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты;

- ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе;

- ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости;

- ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 28089-2012. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием;

- ГОСТ 30108-94*. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

РАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ КАМЕННЫХ РАБОТ:

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 32047-2012. Кладка каменная. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ 24992-2014. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;

- ГОСТ Р 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче;

- ГОСТ Р 55338-2012. Кладка каменная и изделия для неё. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты;

- ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе;

- ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости;

- ГОСТ 28089-2012. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием;

- ГОСТ 30629-2011. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний;

- ГОСТ 30108-94*. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

ОБОРУДОВАНИЕ для ВЫПОЛНЕНИЯ СМР:

- ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования;

- ГОСТ 21807-76. Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2,0 м3 для бетонной смеси. Общие технические условия;

- ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ 28347-89. Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия;

- ГОСТ 28012-89. Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия;

- ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Технические условия.

ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИБОРЫ для геодезического контроля качества СМР:

- ГОСТ 21830-76. Приборы геодезические. Термины и определения;

- ГОСТ Р 53340-2009. Приборы геодезические. Общие технические условия;

- ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия;

- ГОСТ 13494-80. Транспортиры геодезические. Технические условия;

- ГОСТ 19223-90. Светодальномеры геодезические. Общие технические условия;

- ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия;

- ГОСТ 3749-77. Угольники поверочные 90 град. Технические условия;

- ГОСТ 28243-96. Пирометры. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования;

- ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия;

- НПП «ИНТЕРПРИБОР», 454080, Челябинск, а/я 12771, тел.: (351) 729-88-85, 245-09-69 (70-72). Приборы и системы контроля качества (ультразвуковые приборы, измерители прочности бетона и материалов, приборы контроля армирования, системы и приборы мониторинга объектов, в том числе теплового контроля и т.д.).

СП по ЗАСТРОЙКЕ и ТИПАМ ЗДАНИЙ и СООРУЖЕНИЙ:

- СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*. – Введ. 2011-05-20. – М.: Минстрой России, 2010. – 48 с.

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализорованная редакция СНиП 30-02-97*;

- ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. за № 1521, в редакции с 01.03.2016г.);

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 11-111-99. Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 11-106-97*. Порядок разработки, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан;

- СП 103.13330.2012 (СНиП 2.06.14-85). Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод;

- СП 116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003). Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

- СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования. – Введ. 2013-07-01. – М.: Минстрой России, 2012. – 38 с.

- СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования. – Введ. 2014-06-01. – М.: Минстрой России, 2014. – 200 с.

- СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Минстрой России, 2014. – 18 с.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-07-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 118 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования. – Введ. 2017-02-18. – М. : Минстрой России, 2016. – 46 с.

- СП 252.1325800.2016. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования. – Введ. 2017-02-18. – М. : Минстрой России, 2016. – 40 с.

- СП 257.1325800.2016. Здания гостиниц. Правила проектирования. – Введ. 2017-04-21. – 36 с.

- СП 278.1325800.2016. Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2016. – 22 с.

- СП 279.1325800.2016. Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2016. – 21 с.

- СП 242.1325800.2015. Здания территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования.

- СП 287.1325800.2016. Сооружения морские причальные. Правила проетирования и строительства. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2016. – 214 с.

- СП 332.1325800.2017. Спортивные сооружения. Правила проектирования. – Введ. 2018-05-15. – М.: Минстрой России, 2017. – 112 с.

- СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов. – Введ. 1999-12-27. – М..: Госстрой России, АХЦ «Арххрам», ГУП ЦПП, 2000. – 42 с.

- МДС 31-9.2003. Тома 1, 2, 3. Православные храмы;

- СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85*). Автомобильные дороги;

- СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85). Автомобильные дороги;

- СП 59.13330.2011. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 113.13330.2012 (СНиП 21-02-99*). Стоянки автомобилей;

- СП 125.13330.2012 (СНиП 2.05.13-90). Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов;

- СП 132.13330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;

- СП 133.13330.2012. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования;

- СП 134.13330.2012. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;

- СП 136.13330.2012 (СП 35-101-2001). Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

- СП 137.13330.2012 (СП 35-102-2001). Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 138.13330.2012 (СП 35-103-2001). Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования. – Введ. 2013-07-01. – М.: Госстрой РФ, 2012. – 94 с.

- СП 139.13330.2012 (СП 35-104-2001). Здания и помещения с местами труда для инвалидов;

- СП 140.13330.2012 (СП 35-105-2002). Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- СП 141.13330.2012 (СП 35-106-2003). Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

- СП 142.13330.2012 (СП 35-107-2003). Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительств;

- СП 143.13330.2012 (СП 35-109-2005). Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей;

- СП 144.13330.2012 (СП 35-110-2004). Центры и отделения гериатрического обслуживания населения. Правила проектирования;

- СП 145.13330.2012 (СНиП 35-112-2005). Дома-интернаты;

- СП 146.13330.2012 (СП 35-113-2004). Геронтологические центры. Дома сестринского ухода. Хосписы;

- СП 147.13330.2012 (СП 35-114-2003). Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей;

- СП 148.13330.2012 (СП 35-115-2004). Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей;

- СП 149.13330.2012 (СП 35-116-2006). Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- СП 150.13330.2012 (СП 35-117-2006). Дома-интернаты для детей-инвалидов;

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования. – Введ. 2014-09-01. – М.: МинстройРоссии, 2014. – 18 с.

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91;

- СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах. – Введ. 2005-05-01. – М.: ФГУП ЦПП, 2005. – 51 с.

- СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (актуализированная редакция СНиП 30-02-97*);

- СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85;

- СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;

- СП 152.13330.2012 (СП 31-104-2000). Здания судов общей юрисдикции;

- СП 225.1326000.2014. Станционные здания, сооружения и устройства;

- СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

- СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные. Пересмотр СП 55.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. – Введ. 2017-04-21. – М.: Минстрой России, 2016. – 19 с.

- СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 35 с.

- СП 80.13330.2011 (СНиП 3.07.01-85). Гидротехнические сооружения речные. – М.: Госстрой СССР, ЦИТП, 1985;

- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;

- СП 69.13330.2011 (СНиП 3.02.03-84). Подземные горные выработки;

- СП 91.13330.2012 (СНиП II-94-80). Подземные горные выработки;

- СП 39.13330.2012. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП        2.06.05-84*;

- СП 39.13330.2012. Плотины из грунтовых материалов;

- СП 40.13330.2012. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 59 с.

- СП 102.13330.2012 (СНиП 2.06.09-84). Тоннели гидротехнические;

- СП 101.13330.2012 (СНиП 2.06.07-87). Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;

- СП 56.13330.2010. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;

- СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий (актуализир. ред. СПиН 2.09.03-85);

- СП 18.13330.2011. Генпланы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП        II-89-80*;

- СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП           31-06-2009;

- СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны (актуализир. ред. СНиП II-11-77*);

- СП 93.13330.201. Защитные сооружения ГО в подземных горных выработках (СНиП 2.01.54-84);

- СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76). Котельные установки;

- СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75;

- СП 109.13330.2012. Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87;

- СП 123.13330.2012. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99. – Введ. 2013-07-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 18с.

- СП 259.1325800.2016. Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования.

- СП 289.1325800.2017. Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования. – Введ. 2017-10-22. – М.: Минстрой России, 2017. – 33 с.

МЕТРОПОЛИТЕНЫ:

- СП 87.13330.2011 (СНиП III-44-77). Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены;

- СП 120.13330.2012. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 242 с.

- СП 32-105-2004. Метрополитены;

- СП 32-106-2004. Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства;

- СП 122.13330.2012. Тоннели железнодорожные и автодорожные;

- Пособие по оценке качества строительно-монтажных работ при сооружении линий метрополитенов (в развитие СНиП III-44-77);

- ВСН 104-93. Нормы по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей метрополитенов, сооружаемых открытым способом;

- ВСН 127-91. Нормы по проектированию и призводству работ по искусственному  понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей и метрополитенов;

- ВСН 189-78. Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при строительстве метрополитенов и тоннелей;

- ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей;

- ВСН 213-92. Технические указания по проектированию и производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов;

- ВСН 126-90. Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ;

- ТР 141-03 (141003). Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

СП по ЗАСТРОЙКЕ и ТИПАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (продолжение):

- СП 92.13330.2012 (СНиП II-108-78). Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- СП 105.13330.2012 (СНиП 2.10.02-84). Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- СП 106.13330.2012 (СНиП 2.10.03-84). Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения;

- СП 107.13330.2012 (СНиП 2.10.04-85). Теплицы и парники;

- СП 108.13330.2012 (СНиП 2.10.05-85). Здания и сооружения по хранению и переработке зерна;

- СП 19.13330.2011. Генпланы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*;

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999;

- СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*;

- СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91). Мосты и трубы;

- СП 79.13330.2012 (СНиП 3.06.07-86). Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний;

- СП 83.13330.2011. Промышленные печи и кирпичные трубы. Глава 24. Правила производства и приемки работ. Часть III (актуализированная редакция СНиП III-24-75);

- СП 119.13330.2012 (СНиП 32-01-95). Железные дороги колеи 1520 мм;

- СП 121.13330.2012 (СНиП 32-03-96). Аэродромы;

- СП 122.13330.2012 (СНиП 32-03-96). Тоннели железнодорожные и автодорожные;

- СП 98.13330.2012 (СНиП 2.05.09-90). Трамвайные и троллейбусные линии;

- СП 33.13330.2012. Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86;

- СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85*). Магистральные трубопроводы;

- СП 86.13330.2014 (СНиП III-42-80*). Магистральные трубопроводы;

- СП 37.13330.2012. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*;

- СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию (в Перечень № 1521, вступивший в силу 01.07.2015 СНиП не вошел – см. СП 229.1325800.2014. Ж/Б конструкции подземных сооружений. Защита от коррозии).

СПДС (СПДС - система проектной документации для строительства) и

ЕСКД (ЕСКД - единая система конструкторской документации)

по проектированию зданий и сооружений:

- ГОСТ 21.001-2013. СПДС (Система проектной документации для строительства). Общие положения;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. Официальное издание. – М.: Стандартинформ, 2013;

- ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- ГОСТ 21.114-2013 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий;

- ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

- ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

- ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД (Единая система конструкторской документации). Общие положения;

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

- ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

- ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. – М.: Стандартинформ, 2013;

- ГОСТ 21.502-2007. СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций;

- ГОСТ 21.504-2016. СПДС. Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций;

- ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. Официальное издание. М.: ИПК Издательство стандартов, 1995;

- ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы;

- ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы;

- ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения;

- ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления;

- ОК 012-93. Классификатор ЕСКД. Введение. 1.79.100;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

- ГОСТ Р 54851-2011. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче. Конструкции строительные ограждающие неоднородные;

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении;

- РД 68-2.3-94. Порядок ведения Классификатора ЕСКД в отрасли.

ЕНиР на выполнение СМР:

- ЕНиР. Общие положения / Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 64 с.;

- ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы / Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1988.  – 224 с.;

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 64 с.;

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотнические и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1990. – 48 с.;

- ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы / Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 24 с.;

- ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы / Госстой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1988. – 153 с.;

- ЕНиР. Сборник Е11. Изоляционные работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988. – 64 с.

СИСТЕМА ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза;

- ГОСТ  16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ 25.504-82. Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости;

- ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме;

- ГОСТ 30108-94*. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности;

- ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012. Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования;

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.;

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.;

- РТМ 1652-9-89. ПроектНИИСпецХимМаш. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений;

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов (Протокол ультразвуковой толщинометрии);

- Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний. – М.: ФГУП ВНИИНТПИ Госстроя России, 1997.

КОНСТРУКЦИИ КАМЕННЫЕ и АРМОКАМЕННЫЕ:

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ Р 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче;

- ГОСТ Р 55338-2012. Кладка каменная и изделия для неё. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты;

- ГОСТ 32047-2012. Кладка каменная. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ 24992-2014. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;

- ГОСТ 24594-81. Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия;

- ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе;

- ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия;

- ГОСТ 21216-2014. Сырье глинистое. Методы испытаний;

- ГОСТ 6133-99. Камни бетонные стеновые. Технические условия;

- ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия;

- ГОСТ 9479-2011. Блоки из горных пород для производства архитектурно-строительных и др. изделий. Технические условия;

- ГОСТ 4000-2013. Камни стеновые из горных пород. Технические условия;

- ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости;

- ГОСТ Р 54923-2012. Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия;

- Р 50-601-40-95. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- ОАО ПКТИпромстрой. Выполнение каменных работ (150-07). Карты операционного контроля качества. Часть 3;

- ОАО ПКТИпромстрой. Кладка стен из кирпича с расшивкой швов (137-06 ТК);

- Инъекцирование, как метод усиления каменных конструкций. Инженерно-строительный журнал,       № 3, 2009г. (инженер ГОУ ВИТУ Курлапов Д.В.);

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- Рекомендации по проектированию наружных трехслойных стеновых панелей с теплоизоляционным слоем из плит полистирольных вспененных экструзионных пеноплэкс для жилых и общественных зданий / ОАО «КБ им. А.А. Якушева/ - М., 2007;

- ТТК. Ведение кирпичной кладки стен в зимнее время (Демьянов А.А., ВИТУ, С.-П., 2012);

- СОКК. Входной контроль строительных растворов. Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- СОКК. Входной контроль стеновых материалов. Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- СОКК. Каменные конструкции. Каменная кладка. Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- СОКК. Каменные конструкции. Монтаж плит перекрытий с опиранием на кирпичную стену. Технические требования к многопустотным плитам. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- СОКК. Каменные работы. Кладка стен. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Каменные работы. Кладка столбов. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Каменные работы. Кладка перегородок. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

-  Карта операционного контроля качества (далее – КОКК) кирпичной кладки стен без расшивки швов. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007;

- КОКК кирпичной кладки стен с расшивкой швов. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007;

- КОКК кирпичной кладки стен с армированием. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007;

- КОКК кирпичной кладки столбов. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007.

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 25192-2012. Бетоны. Классификация и общие технические требования;

- ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия;

- ГОСТ 25592-91. Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия;

- ГОСТ 4.212-80. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей;

- ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава;

- ГОСТ 10181-2010. Смеси бетонные. Методы испытаний;

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности (взамен ГОСТ Р 53231-2008);

- ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам;

- ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций;

- ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости;

- ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия;

- ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- ГОСТ 54854-2011. Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения;

- ГОСТ 25820-2014. Бетоны легкие. Технические условия;

- ГОСТ 26633-2012. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;

- ГОСТ 31914-2012. Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества;

- ГОСТ 32496-2013. Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований;

- ГОСТ 8829-94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости;

- ГОСТ 13015-2012. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения;

- ГОСТ 17623-87. Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности;

- ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

- ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости;

- ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия из железобетона. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры;

- ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

- ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия;

- ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования;

- ГОСТ 32017-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте;

- ГОСТ Р 52804-2007. Защита бетонных и ж/б конструкций от коррозии. Методы испытаний;

- ГОСТ 31383-2008. Защита бетонных и ж/б конструкций от коррозии. Методы испытаний;

- ГОСТ 31384-2008. Защита бетонных и ж/б конструкций от коррозии. Общие технические требования;

- Р 50-601-40-95. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- МДС 12-48.2009. Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания);

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 36554501-009-2007. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013. Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – Введ., утв. протоколом от 13.12.2013г. № 49. – М.: Национальное объединение строителей, 2013. – 78 с.

- Рекомендации по проектированию наружных трехслойных стеновых панелей с теплоизоляционным слоем из плит полистирольных вспененных экструзионных пеноплэкс для жилых и общественных зданий / ОАО «КБ им. А.А. Якушева» /, 50 с. – М., 2007;

- ОАО ПКТИпромстрой. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных конструкций       (151-07). Карты операционного контроля качества. Часть 4;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (7348). 2-я редакция;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07). 3-е издание;

- ОАО ПКТИпромстрой. Монтаж сборных железобетонных конструкций (135-06). Карты операционного контроля качества. Часть 1;

- СОКК. Устройства фундаментов. Монтаж блоков ленточных фундаментов. СПб отделение           ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Бетонные работы. Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов.         СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Устройство монолитных ростверков. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Бетонные работы. Устройство монолитных бетонных и железобетонных стен. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Бетонные работы. Устройство монолитных бетонных и железобетонных колонн. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Бетонные работы. Устройство монолитных перекрытий. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Бетонные работы. Укладка бетонных смесей. Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- СОКК. Монтаж сборных ленточных фундаментов. Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- СОКК. Монтаж сборных фундаментов стаканного типа. Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- СОКК. Устройство гидроизоляционных покрытий фундаментов. Перечень материалов. ФГУП ЦУФС Минатома России. - М., 2004;

- Карта операционного контроля качества  (далее – КОКК) при бетонировании стен.                          ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007;

- КООК при бетонировании колонн. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007;

- КООК при бетонировании перекрытий. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007.

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ:

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия;

- ГОСТ 14098-2014. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры;

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества;

- ГОСТ 12004-81. Сталь. Методы испытания на растяжение;

- ГОСТ 7566-94*. Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 23279-2012;  ГОСТ 8478-81.  Сетки сварные для железобетонных конструкций и изделий;

- ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований;

- ГОСТ 535-2005. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества.   Общие технические условия;

- ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия;

- ГОСТ 5781-82*. Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций. Технические условия;

- ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия;

- ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия;

- ГОСТ 9466-75. Электроды, покрытые металлические, для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

- ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия;

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества;

- ГОСТ 10243-75. Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры;

- ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

- ГОСТ 8713-79. Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

- ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

- ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

- ГОСТ 23518-79. Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

- ГОСТ 23858-79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки;

- ГОСТ 7566-94. Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 27772-88. Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия;

- ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 52644-2006. Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры;

- РД 3415.132-96. Положение по выполнению сварки на промышленных объектах;

- Р 50-601-40-95. Рекомендации входной контроль. Основные положения;

- Р 50-110-95. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- РТМ 393-94. Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций;

- ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ЗАО « КТБ НИИЖБ». Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию. Москва, 2007;

- МДС 42-1.2000. Результаты ультразвукового контроля качества сварных стыков;

- ТР 013-04. Технические рекомендации по применению неметаллической композитной арматуры периодического профиля в бетонных конструкциях;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. – М.: ФГУП «НИЦ «Строительство», 2008;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013. Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО 02494680-0056-2007. Слоистое разрушение сварных соединений строительных стальных конструкций. Требования при проектировании, изготовлении и монтаже;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07). 3-е издание;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (7348). 2-я редакция;

- ОАО ПКТИпромстрой. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных конструкций        (151-07). Карты операционного контроля качества. Часть 4;

- СОКК. Бетонные работы. Арматурные работы. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Строительно-монтажные работы. Сварка монтажных соединений железобетонных конструкций. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Бетонные работы. Арматурные работы. Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- Карта операционного контроля качества при армировании конструкций. ОАО ПКТИпромстрой. –     М., 2007;

- Карта операционного контроля качества при армировании ростверка. ОАО ПКТИпромстрой. –         М., 2007.

УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ:

- ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52752-2007. Опалубка. Методы испытаний;

- ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- Р 50-601-40-95. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СОКК опалубочных работ. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Бетонные работы. Монтаж инвентарной опалубки. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК на монтаж инвентарной опалубки перекрытий. СПб отделение ООФ «ЦКС», 2012;

- СОКК. Бетонные работы. Опалубочные работы. Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М.: 2004;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07). 3-е издание;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (7348). 2-я редакция;

- ОАО ПКТИпромстрой. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных конструкций       (151-07). Карты операционного контроля качества. Часть 4;

- Карта операционного контроля качества (далее – КОКК) при устройстве опалубки для монолитного ростверка. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007;

- КОКК при установке опалубки плитных фундаментов. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007;

- КОКК при установке опалубки фундаментов стаканного типа. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007;

- КОКК при установке опалубки стен. ОАО ПКТИпромстрой – М., 2007;

- КОКК при установке опалубки колонн и перекрытий. ОАО ПКТИпромстрой. – М., 2007.

- Регламент R-03-TNR-06. Операционная технологическая карта контроля опалубочных работ (приложение к регламенту).

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ:

- СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных;

- ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ 31356-2007. Смеси сухие строительные на цементном растворе. Методы испытаний;

- ГОСТ 31357-2007. Смеси сухие строительные на цементном растворе. Общие технические условия;

- ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия;

- ГОСТ 30459-2008. Добавки для бетонов и строит. растворов. Определение и оценка эффективности.

ЦЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ:

- ГОСТ 30515-2013. Цементы. Общие технические условия;

- ГОСТ 310.1-76. Цементы. Методы испытаний. Общие положения;

- ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема;

- ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии;

- ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия;

- ГОСТ 10178-85* (СТ СЭВ 5683-86). Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия;

- ГОСТ Р 55224-2012. Цементы для транспортного строительства. Технические условия;

- ГОСТ 22266-2013. Цементы сульфатостойкие. Технические условия;

- ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия;

- ГОСТ 969-91. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.

ГОСТы на КРОВЕЛЬНЫЕ и ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технич. условия;

- ГОСТ 17177-94. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные;

- ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии (актуализированная             редакция  СНиП 2.03.11-85);

- СП 229.1325800.2014. Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;

- ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

- ГОСТ 28574-2014. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014.–4с.

- ГОСТ Р 52804-2007. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний. – Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 39 с.

- ГОСТ 31383-2008. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний. – Введ. 2010-07-01. – М.: Стандартинформ, 2010. – 54 с.

- ГОСТ 31384-2008. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования. – Введ.: 2010-03-01. – М.: Стандартинформ, 2010. – 86 с.

- ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 32 с.

- ГОСТ 32943-2014. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 71 с.

- ГОСТ Р 56378-2015. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций. – Введ. 2015-09-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 69 с.

- ГОСТ Р 56687-2015. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Метод определения сульфатостойкости бетона. – Введ. 2016-04-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 7 с.

- ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии;

- ГОСТ 21.402-83. СПДС. Антикоррозийная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов;

- ГОСТ 21.513-83. СПДС. Антикоррозийная защита конструкций зданий и сооружений;

- ГОСТ 9.402-2004. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию;

- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного;

- ГОСТ Р ИСО 1182-2014. Испытания строительных материалов и изделий на пожарную опасность. Метод испытания на негорючесть;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ.

- СТО 36554501-006-2006. Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций;

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- МДС 80-1.99. Методические рекомендации по определению экономической эффективности защиты от коррозии в строительстве;

- ВСН 214-82 (ММСС СССР). Сборник инструкций по защите от коррозии. – Введ. 1983-10-01. – М.: ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1984. – 254 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ:

- ТР 125-02. Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения, отопления и хладоснабжения из комбинированных полипропиленовых труб. – Введ.2002-03-15. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2002. – 24 с.

- ТР 139-03. Технические рекомендации по проектированию и монтажу систем внутреннего водопровода зданий с использованием бруб из сшитого полиэтилена (ПЭ-Х). – Введ. 2003-09-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2003. – 35 с.

- ТР 150-03. Технические рекомендации по проектированию, изготовлению и монтажу шахт-пакетов с применением полипропиленовых труб при капитальном ремонте внутренних систем водоснабжения и канализации заний. – Введ. 2004-04-15. – М.: ГУП «НИИМоссстрой», 2004. – 36 с.

ТРЕБОВАНИЯ к ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ и

ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ РАБОТАМ в СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве (актуализир. редакция СНиП 3.01.03-84);

- СП 104.13330.2011. Инженерная защита территории от затопления и подтопления (актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85)

- ПТБ – 88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах;

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. – Введ. 2002-07-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002. – 14 с.

- ГОСТ 21778-81. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения;

- ГОСТ 21779-82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски;

- ГОСТ 21780-2006. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности;

- ГОСТ 23616-79 (СТ СЭВ 4243-83). Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности;

- ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Общие положения;

- ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления;

- ГОСТ 26433.2-94. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 53340-2009. Приборы геодезические. Общие технические условия;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 11-20.2009. Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- РД 68-2.3-94. Порядок ведения Классификатора ЕСКД в отрасли. – Разработан: ЦНИИГАиК (институт геодезии, аэросъемки и картографии) – 7с.;

- РД 68-8.19-97. Основные положения о порядке осуществления контроля метрологического обеспечения топографо-геодезического производства в РФ. - Введ. 1997-09-01. – 5с.;

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Введ. 2003-06-29. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003;

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов (Протокол геодезических измерений);

- РТМ 68-14-01. Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения;

- РТМ 68-8.25-01. Порядок расчета межповерочных интервалов для средств измерений топографо-геодезического назначения;

- РТМ 68-3.01-99. Порядок создания и контроля цифровой картографической продукции открытого пользования;

- СТО НОСТРОЙ 37-2011(ПРОЕКТ). Система обеспечения единства измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности. – М.: ОАО «ЦПП», 2012.

- СТО НОСТРОЙ 194-2015. Система измерений в строительстве. Выполнение разбивочных работ на этапе строительства тоннелей различного назначения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации;

- ТТК. Создание геодезической разбивочной основы для строительства объектов и сооружений. – СПб.: Василенко С.Д., строитель-технолог, 2015;

- Построение геодезической разбивочной основы для строительства. Технические требования (ЗАО «Кодекс» по: ФГУП «Центр управления федеральной собственностью» Федерального агентства по атомной энергии. СОКК Часть I, выпуск 2. Монтаж сборных ж/б конструкций. – М., 2004).

- Выполнение разбивочного чертежа здания, сооружения. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2012. – 7 с.

- Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в городе Москве. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 11.03.2004г. № 5. – М.: ГУП «НИАЦ», 2004. – 67 с.

КРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ:

- СП 37.13330. 2012. Промышленный транспорт (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*);

- СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;

- Строительные краны и грузоподъемные механизмы. Справочник (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов строителей) / автор: А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев - г. Ростов-на-Дону, издательство Феникс, 2013 год;

- ГОСТ 33170-2014. Краны грузоподъемные. Краны башенные. Устройства для установки. Общие требования. – Введ. 2016-01-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 19 с.

- ГОСТ Р 51248-99. Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ 12.2.011-2012 ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89). ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В;

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 31.12.1999г. за № 98);

- Приказ Ростехнадзора РФ от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (актуализированная редакция ПБ 10-382-00  «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»);

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с изм.). Официальное издание. – Серия 10. Документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области котлонадзора и надзора за подъемными сооружениями. Выпуск 65. – М.: ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006;

- РД 22-28-37-02. Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов;

- РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППР грузоподъемными машинами и ТК погрузочно-разгрузочных работ. – Введ 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 162 с.

- Порядок разработки ППР грузоподъемными машинами и ТК погрузочно-разгрузочных работ. Методические рекомендации (извлечение из РД-11-06-2007). – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 163 с.

- ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- МДС 12-19.2004. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях;

- МДС 12-31.2007. Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений;

- МДС 12-41.2008. Рекомендации по подбору монтажной оснастки для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- МДС 12-44.2008. Рекомендации по составлению ППР на устройство рельсового пути башенного крана;

- МДС 12-45.2008. Рекомендации по составлению ППР на установку и эксплуатацию башенного крана;

- МДС 12-61.2012. Рекомендации по составлению ППР на устройство рельсового пути башенного крана с железобетонной балкой БРП-62.8.3;

- МДС 12-56.2010. Рекомендации по определению строп канатных для строительства;

- МДС 81-3.99. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

- ТТК. Производство погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами КС-55719Д-1, КС-55729-1 при обслуживании сваебойных установок. – СПб.:Хныкин А.Е., 2013 – 37 с.

МДС по ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ СМР:

- МДС 13-1.99. Методика определния локального ресурсного сметного расчета;

- МДС 13-14.2000. Методика определения сметы на капитальный ремонт;

- МДС 81-6.2000. Методика определения сметной стоимости капитального ремонта жилых домов;

- МДС 81-7.2000. Методика определения расчета затрат на службу заказчика-застройщика;

- МДС 81-12.2000. Методика определения стоимости предмета подрядных торгов в строительстве;

- МДС 81-24.2000. Сборник укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ (строительные и специальные строительные работы) - (УПБС ВР);

- МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ (определение резерва на непредвиденные расходы);

- МДС 81-36.2004. Методические указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001);

- МДС 81-37.2004. Методические указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001);

- МДС 81-38.2004. Методические указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001);

- МДС 81-43.2008. Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом;

- МДС 83-1.99. Методика определения оплаты труда в договорных ценах на строительство и оплата труда работников СМР и строительно-монтажных организаций

Укрупненные и элементные нормативы цены строительства:

- НЦС 81-02-2014. Государственные сметные нормативы (ГСН). Укрупненные нормативы цены строительства (УНЦС)  - (утв. приказом Минстроя РФ от 28.08.2014г. за № 506/пр);

- НЦС 81-02-01-2012. ГСН. УНЦС. Жилые здания;

- НЦС 81-02-02-2012. ГСН. УНЦС. Административные здания;

- НЦС 81-02-03-2012. ГСН. УНЦС. Объекты народного образования;

- НЦС 81-02-04-2012. ГСН. УНЦС. Объекты здравоохранения;

- НЦС 81-02-05-2012. ГСН. УНЦС. Спортивные здания и сооружения;

- НЦС 81-02-06-2012. ГСН. УНЦС. Объекты культуры;

- НЦС 81-02-07-2012. ГСН. УНЦС. Железные дороги;

- НЦС 81-02-08-2012. ГСН. УНЦС. Автомобильные дороги;

- НЦС 81-02-09-2012. ГСН. УНЦС. Мосты и путепроводы;

- НЦС 81-02-10-2012. ГСН. УНЦС. _________________________;

- НЦС 81-02-11-2012. ГСН. УНЦС. Наружные сети связи;

- НЦС 81-02-12-2012. ГСН. УНЦС. Наружные электрические сети;

- НЦС 81-02-13-2012. ГСН. УНЦС. Наружные тепловые сети;

- НЦС 81-02-14-2012. ГСН. УНЦС. Сети водоснабжения и канализации;

- НЦС 81-02-15-2012. ГСН. УНЦС. Сети газоснабжения;

- НЦС 81-02-16-2012. ГСН. УНЦС. Малые архитектурные формы;

- НЦС 81-02-17-2012. ГСН. УНЦС. Озеленение.

- НЦКР 81-02-22-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные цены конструктивных решений (по типам строительства). Часть 22. Автомобильные дороги – (утв.приказом Минстроя РФ от 28.08.2014г. за № 506/пр);

- ГЭСН 81-02-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕР 81-02-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ГЭСНм 81-03-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕРм 81-03-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ГЭСНр 81-04-2001. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕРр 81-04-2001. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ГЭСНп 81-05-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕРп 81-05-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ГЭСНмр 81-06-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕРмр 81-06-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. № 31/пр);

- ФССЦ 81-01-2001. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФСЭМ 81-01-2001. Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФССЦпг 81-01-2001. Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СМР, МАШИН и МЕХАНИЗМОВ для СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ:

- Приказ Минрегионразвития РФ от 16.11.2010г. за № 497. «Об утверждении Методических указаний  по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 04.12.2012г. за № 75/ГС. «об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- Приказ Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 05.02.2013г. за № 17/ГС. «Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр»;

- Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр. «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»;

- ЕНиР. Единые нормы и расценки на СМР. Официальное издательство – М.: Стройиздат, 1984-1988. Сборники: Е1. Погрузо-разгрузочные работы; Е2. Земляные работы; Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных ж/б конструкций; Е4. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения, 1987.

- НЦС 81-02-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-2014);

- ГСН 81-05-01-2001. Государственные строительные нормативы (определение временных зданий и сооружений);

- ГСН 81-05-02-2001. Государственные строительные нормативы (определение зимнего удорожания строительства объектов);

- ФСЭМ 81-01-2001. Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

- ГЭСН 81-02-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ;

- ГЭСН 81-02-12-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 12. Кровли;

- ГЭСН 81-02-06-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

- ГЭСН 81-02-37-2001. Тоже. Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции сооружений;

- ГЭСНр 81-04-2001. ГСН. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы;

- ФЕРр 81-04-2001. ГСН. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы;

- ФЕР 81-02-ОП-2001. ГСН. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Общие положения;

- ФЕР 81-02-12-2001. ГСН. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 12. Кровли;

- ФЕР 81-02-06-2001. ГСН. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

- ФЕР 81-02-37-2001. Тоже. Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции сооружений;

- ФЕР 81-02-Пр-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приложения;

- ФЕРм 81-03-ОП-2001. ГСН. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Общие положения;

- ФССЦ 81-01-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Общие положения. Приложения (ФССЦ-2001);

- НЦКР 81-02-22-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные цены конструктивных решений (по типам зданий и сооружений). Часть 22. Автомобильные дороги;

- ФСЭМ 81-01-2001. ГСН. Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

- ФССЦпг 81-01-2001. ГСН. Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства;

- ТЕР – территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СМР и ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО) ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН и МЕХАНИЗМОВ:

- СП 314.1325800.2017. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация.

- Технология строительных процессов / Учебник под ред. В.И. Теличенко, О.М. Терентьев,               А.А. Лапидус. – М.: Высшая школа, 2007;

- Технология строительных процессов. В 2 частях. Ч. 1. Ч. 2: Учебник / В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев. – М.: Высшая школа, 2003;

- Основы проектирования производства строительных работ /К.С. Марионков. – М.: Стройиздат,1980;

- Строительные машины и оборудование. Справочник /С.С. Добронравов. – М.: Высшая школа, 1993;

- Строительные машины и основы автоматизации /С.С. Добронравов, М.С. Добронравов, В.Г. Дронов. – М.: Высшая школа, 2006;

- Строительные машины и оборудование. Справочник /С.С. Добронравов, М.С. Добронравов. – М.: Высшая школа, 2006;

- Методы обоснования эффективности применения машин в строительстве /С.Е. Канторер. – М.: Стройиздат, 1969;

- Организация строительного производства /Учебник для строит. вузов /Л.Г. Дикман – М.: издат.: Ассоциация строительных вузов, 2002;

- Технология строительных процессов /Учебник под редакцией  А.А. Афанасьева, Н.Н. Данилова,   О.М. Терентьева – М.: Высшая школа (ВШ), 2000;

- Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование /Учебное пособие / Хамзин С.К., А.К. Карасев. – М.: Бастет, 2006;

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок (седьмое издание). Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г.  № 204.

ОХРАНА ТРУДА и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ в СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(ССБТ – Система стандартов безопасности труда)

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. за № 160. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями)»;

- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002г. за № 122 «О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности  в проектах организации строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР)»;

- Приказ Минтруда РФ от 03.12.2015г. № 976н. «Об утвердении профессионального стандарта «Специалист по неразрушающему контролю». – 44 с

- СНиП 12-03-2001. Безопасность туда в строительстве. Часть 1. Общие требования                             (СП 49.13330.2010* - актуализированная редакция СНиП);

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 12-131-95*. Безопасность труда в строительстве. Примерное положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов организаций, предприятий и учреждений строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства (введен в действие постанов. Минстроя России от 27.07.1995г. за № 18-77 (изм. № 1 от 08.07.1996г. за № 18-45);

- СП 12-132-99. Безопасность труда в строительстве. Макеты стандартов предприятий по безопасности труда для организаций строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства (введен в действие постан. Госстроя России от 15.04.1999г. за № 25);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по ОТ и ТБ;

- СП 18.13330.2010. Генеральные планы промышленных предприятий (актуал. ред. СНиП II-89-90*);

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение (актуализир. редакция СНиП 23-05-95*);

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. – Введ. 1989-04-01. – М.: ВНИИСТ, 1990. – 191 с.

- ТР ТС 019/2011. Технический регламент таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты;

- ГОСТ Р 1.0-92. Государственная система стандартизации РФ. Основные положения (с изменениями);

- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования;

- ГОСТ 3.1120-83. ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации;

- ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с изменениями);

-  ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ Р 50849-96. Пояс предохранительный. Технические требования безопасности;

- ГОСТ Р 54350-2011. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Межгосударств. стандарт (Код JP);

- ГОСТ 12.0.002-80. ССБТ. Термины и определения (с изменениями);

- ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

- ГОСТ Р 52551-2006. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.0.230-2007. ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования;

- ГОСТ Р 12.0.009-2009. ССБТ. Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования;

- ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.0.005-84. ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения;

- ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию;

- ГОСТ 12.1.001-76. ССБТ. Вредные средства. Классификация и общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с изменениями);

- ГОСТ 31287-2005 (ИСО 17624-2004). Шум. Руководство по снижению шума в рабочих помещениях акустическими экранами. – Введ. 2007-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 14 с.

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.046-2014. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

- ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89). ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В;

- ГОСТ 12.4.113-82. ССБТ. Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

- ГОСТ 12.4.029-76. Фартуки специальные. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.087-84. ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия;

- ГОСТ EN 13087-1-2016. ССБТ. Каски защитные. Методы испытаний. Часть 1. Условия и предварительная подготовка для проведения испытаний. – Введ. 2017-11-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 5 с.

- ГОСТ 12.4.107-2012. ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.023-84. ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля;

- ГОСТ 12.4.016-83. ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества;

- ГОСТ 12.4.010-75. ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.274-2014. ССБТ. Средства защиты рук от контакта с охлажденными поверхностями. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.4.282-2012. ССБТ. Одежда специальная для защиты от ветра. Технические требования;

- ГОСТ 12.4.008-84. ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения;

- ГОСТ 12.4.020-82. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества;

- ГОСТ 12.4.001-80. ССБТ. Очки защитные. Термины и определения;

- ГОСТ 12.4.188-2000. ССБТ. Очки защитные фильтрующие от воздействия парогазовой фазы токсичных веществ. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.028-76. ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток»;

- ГОСТ 12.4.005-85. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения величины сопротивления дыхания;

- ГОСТ 12.4.266-2012. ССБТ. Автономные изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения температуры вдыхаемой газовой дыхательной смеси;

- ГОСТ 12.4.268-2012. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения величины сопротивления дыханию;

- ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994). ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха и использованием масок и полумасок. Общие технические требовании. Методы испытаний. Маркировка;

- ГОСТ 12.4.272-2014ю ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие дыхательные аппараты с химически связанным или сжатым кислородом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов;

- ГОСТ 12.4.273-2014. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие дыхательные аппараты с химически связанным или сжатым кислородом. Метод определения коэффициента защиты;

- ГОСТ 12.4.172-87. ССБТ. Комплект индивидуальной экранирующий, для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля;

- ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.2.007.6-75. ССБТ. Аппараты коммунальные низковольтные. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.141-99. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Одежда специальная и материалы для их изготовления. Методы определения сопротивления порезу;

- ГОСТ ИСО 8041-2006. Вибрация. Воздействие вибрации на человека;

- ГОСТ 12.4.002-97. ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.024-76. ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ 12.3.036-84. ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности (с изм.);

- ГОСТ 12.4.137-84. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.217-2000. ССБТ. Обувь специальная кожаная. Метод определения проницаемости органических растворителей;

- ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (с изменениями);

- ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия;

- ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.032-77. Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.263-2012 (ЕН 1073-2:2002). ССБТ. Одежда специальная для защиты от радиационного загрязнения твердыми веществами. Технические требования и методы контроля;

- ГОСТ 12.4.266-2014 (ЕН 1073-2:2002). ССБТ. Одежда специальная для защиты от воздействия радиоактивного загрязнения твердыми веществами. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с изм.);

- ГОСТ 12.2.010-75. ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности (с изм.);

- ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний;

- ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности (с изменениями);

- ГОСТ 12.2.026-83. ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции;

- ГОСТ 12.2.017.4-2003. Прессы листогибочные. Требования безопасности;

- ТКП 45-1.03-40-2006. Безопасность труда в строительстве. Общие требования;

- ТКП 45-1.03-44-2006. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство;

- МДС 12-16.2003. Рекомендации по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной организации;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация. – М.: ЦНИИОМТП, ФГУП ЦПП, 2006. – 17 с.

- МДС 12-26.2006. Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций;

- МДС 12-27.2006. Методическое пособие по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов строительных организаций;

- МДС 12-28.2006. Методическое руководство по проведению экспертной оценки безопасности нестационарных рабочих мест на строительных объектах;

-  МДС 12-53.2010. Макеты распорядительных и регламентных документов системы управления охраной труда строительной организации (РД). В том числе приведен порядок проведения проверки знаний охраны труда руководителей и специалистов организаций – М РД СУОТ-11. – Введ. 2010-01-01. – М.: ОАО «ЦПЛ», 2010. – 181 с.;

- МДС 12-51.2009. Проект организации работ (ПОР), проект производства работ (ППР) на обустройство мобильного служебно-бытового центра;

- МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда;

- Приказ Минздрава РФ от 16.08.2004г. за № 83. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;

- Приказ МЧС России от 12.12.2007г. за № 645. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994г. за № 30. «Об утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива»;

- Постановление Минтруда РФ от 20.03.1998г. за № 16 «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98)»;

- Постановление ФНПР от 18.10.2006г. за № 4-3. «О типовом Положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.2002г. № 73. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 17.12.2002г. за № 80. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. за № 1/29. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

- Постановлние Минтрудсоцразвития РФ от 04.07.2003г. за № 45. «Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств»;

- Постановление Госкомтруда СССР от 21.11.1975г. за № 273/П-20 (в ред. от 15.04.2004г.). «Об утверждении инструкции о порядке применения списка производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа на которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005. за № 275 «О формах документов необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006г. за № 413. «Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007г. за № 569. «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»;

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. за № 45-н. «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290-н. «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

- Распоряжение Правительства Москвы № 7 от 18.01.2007г. «О применении защитно-улавливающих систем на строительных объектах города Москвы»;

- Распоряжение Правительства Москвы № 2260-РП от 10.11.2007г. «О мерах по обеспечению безопасности труда на объектах строительства»;

- СТО 046 ОТТБ-2013. Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования. – Введ., утв. решением СРО НП «Строители Свердловской области» от 23.05.2013г. протокол № 14. – Екатерингбург: СРО ССО, 2013. – 14 с.

ОТиТБ (техническая эксплуатация зданий и сооружений):

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный центр обеспечения промбезопасности», 1998. – 111 с.

- МДС 13.14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (издание седьмое). – Введ., утв. приказом Минэнерго России от 06.10.1999г. – 11 с.

ОТиТБ (промышленный транспорт):

- СП 314.1325800.2017. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация.

- ПОТ РМ-008-99 от 07.07.1999г. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт);

- Методические рекомендации «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств» (утв. письмом Минздрава РФ и Минтранса РФ от 21.08.2003г. за № 2510/9468-03-32);

- РД 153-34.0-03.421-2003. Руководство по безопасному производству работ автомобильными подъемниками (вышками) на объектах электроэнергетики. – Введ. 2003-05-28. – М.: Издательство «НЦ ЭНАС», 2003. – 25 с.

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013г. за № 73 «О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. – 39 с.

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. – Введ. 2010-10-14. – М.: Стандартинформ, 2010. – 99 с.

- ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003). Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. – Введ. 2009-07-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.

- ГОСТ Р 55969-2014. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 5 с.

- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов. – Введ. 2017-01-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 89 с.

ОТиТБ (производственное оборудование):

- ПОТ Р О-14000-002-98. Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования. – Введ. 1998-07-01 (утв. Минэкономики РФ от 20.01.1998г. за № б/п);

- Рекомендации по приведению производственного оборудования в соответствии с требованиями стандартов ССБТ;

ОТиТБ (погрузо-разгрузочные работы):

- СП 314.1325800.2017. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация.

- ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и перемещении грузов (утв. постановлением Минтруда РФ от 20.03.1998г. за № 16);

- ПОТ Р О-1400-007-98. Положение. Охрана труда при складировании материалов. – Введ. 1999-07-01;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузо-разгрузочных работ. – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 162 с.

- Порядок разработки ППР грузоподъемными машинами и ТК погрузочно-разгрузочных работ. Методические рекомендации (извлечение из РД-11-06-2007). – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 163 с.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533. – М.: Ростехнадзор, 2013. – 94 с.

- ГОСТ 33709.1-2015. Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1. Общие положения. – Введ. 2017-03-31

- ГОСТ 33558.2-2015. Подъемники строительные грузовые наклонные. Общие технические условия. – Введ. 2017-03-31.

- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов. – Введ. 2017-01-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 89 с.

- МДС 12-31.2007. Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений. – Введ., утв. приказом ЦНИИОМТП от 01.07.2007г. – М.: ФГУП ЦПП, 2007. – 9 с.

- ТТК. Производство погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами КС-55719Д-1, КС-55729-1 при обслуживании сваебойных установок. – СПб.: Хныкин А.Е., 2013. – 37 с.

ОТиТБ (производственный инструмент):

- РД 34.03.204 от 27.03.1985г. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Протокол № 42 от 27.03.1985г. утв. Минэнерго СССР от 30.04.1985г.);

ОТиТБ (лестницы, леса, подмости):

- РД 34.03.204 от 27.03.1985г. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Протокол № 42 от 27.03.1985г. утв. Минэнерго СССР от 30.04.1985г.);

- ПОТ РМ-012-2000 от 04.10.2000г. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

- МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация. – М.: ЦНИИОМТП, ФГУП ЦПП, 2006. – 17 с.

- МДС 12-40.2008. Рекомендации по составлению ППР на монтаж строительных лесов;

- МДС 12-57.2010. Методические рекомендации на монтаж строительных лесов на высотные здания. Проект производства работ;

- МДС 12-58.2011. Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация;

- МДС 12-62.2012. Рекомендации по составлению ППР на монтаж защитного экрана из деталей строительных лесов;

- МДС 12-63.2012. Методические указания к расчету объемов работ при монтаже строительных лесов;

ОТиТБ (электроустановки):

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. за № 160. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями)»;

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- Правила устройства электроустановок. Глава 6.1 (7-ое издание). Общая часть (утв. Приказом Минэнерго России от 06.10.1999г.);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. за № 229);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. за № 6);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013г. за № 328-н);

ОТиТБ (трубопроводы пара и горячей воды):

- Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. за № 90);

- ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» - 40 с.

ОТиТБ (сосуды, работающие под давлением):

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. совместным постанов. Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России от 19.06.2003г. за № 2/99);

- ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союзс «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». – Введ., решение Совета ЕЭК от 02.07.2013г. № 41. – М.: Совет ЕЭК, 2013. – 40 с.

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116. – М.: ЗАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2014. – 131 с.

Документы, применяемые по входному контролю и контролю качества материалов, конструкций, изделий  и строительно-монтажных работ:

- Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 «Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»;

- Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»;

- Гражданский кодекс РФ. Часть 2 (принят Государственной Думой РФ от 22.12.1995г.);

- Постановление Госстроя России от 01.07.2002г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве;

- Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г. за № 299 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изм. на 10.11.2015г)»;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности « Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- ТТК. Организация входного контроля строительных материалов (ЗАО «Кодекс» по: Василенко С.Д., строитель-технолог. – г. Санкт-Петербург, 2012);

- ТТК. Проведение входного и сдаточного контроля арматуры (ЗАО «Кодекс» по: Василенко С.Д., строитель-технолог. – г. Санкт-Петербург, 2012);

- ТТК. Проведение входного и сдаточного контроля труб;

- ТТК. Проведение входного и сдаточного контроля различных материально-технических ресурсов;

- СОКК (схемы входного и операционного контроля качества СМР). Каменные конструкции. Входной контроль строительных растворов. Технические требования (ЗАО «Кодекс» по: ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004);

- СОКК. Каменные работы;

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля (входной контроль продукции. Основные положения);

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества;

- ГОСТ 7566-94. Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- СТО ЗЕТ 7.4.01-2011 (стандарт организации ООО «Фирма ЗЕТ»). Система менеджмента качества. Верификация закупленной продукции;

- ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке;

- ГОСТ 18321-73. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции;

- ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения;

- ГОСТ 2.102-2013. ЕСКД.  Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 24660-81. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей;

- ГОСТ 2.124-85. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ 2.114-95*. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технические условия;

- ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534.1-93). Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения (взамен ГОСТ 15895-77);

- ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93). Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения (взамен ГОСТ 15895-77);

- ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть I;

- ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть I. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества (взамен ГОСТ Р 50779.71-99,  взамен ГОСТ 18242-72);

- ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ Р 55048-2012. Система менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве;

- ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения;

- ГОСТ Р 50779.10-2000. Вероятность и основы статистики. Термины и определения. Статистические методы;

- РД 50-605-86. Методические указания по применению стандартов на статистический приемочный контроль;

- РД-03-36-2002. Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РФ;

- РД 03-606-03. Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92 «Об утверждении Инструкции по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 11-02-2006. Приказ Ростехнадзора РФ от 26.12.2006г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- РД 11-05-2007. Приказ Ростехнадзора РФ от 12.01.2007г. № 7 «Об утверждении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения (взамен Р 50-609-40-88);

- МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ;

- МДС 12-1.98*. Рекомендации по созданию системы качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000);

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- Р 50-601-93. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определнию долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СТБ 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- СТО 44416204-007-2005. Методика оценки соответствия систем менеджмента качества строительных организаций требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- ОИТ-0013-2000. Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудовании, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012. Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013. Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля, качества электромонтажных работ, исполнительная документация. – 110 с.

- ТТК. Входной (сдаточный) контроль строительных материалов, конструкций и изделий различного назначения. – СПб.: Василенко С.Д., 2016.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИГОДНОСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ:

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- ГОСТ 32809-2014.  Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза;

- РДС 10-232-94. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве;

- РДС 10-233-94. Требования к органам по сертификации в строительстве и порядок проведения их аккредитации;

- РДС 10-234-94. Требования к испытательным лабораториям (центрам) в строительстве и порядок проведения их аккредитации;

- РДС 10-235-99. Порядок регистрации объектов, участников работ и документов по сертификации в области строительства В Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р и выдачи аттестатов аккредитации и сертификатов соответствия;

- РДС 10-236-99. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве;

- РДС 10-231-93. Основные положения сертификации продукции в строительстве;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 « Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Номенклатура строительной продукции, подлежащая обязательной сертификации;

- Положение о Системе добровольной сертификации в строительстве в РФ «Росстройсертификация»;

- Правила по проведению сертификации в РФ;

- Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации;

- Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.1997г. № 1636 «Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Постановление Госстроя России от 01.07.2002г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Приказ Минрегиона РФ от 24.12.20008г. № 292 «Об утверждении образца технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории РФ и описание заполнения технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории РФ»;

- Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г. за № 299 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изм. на 10.11.2015г.)»;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

Вопросы по разделу: «Современные технологии отделочных, изоляционных и кровельных работ в строительстве»

1-1. Общие требования к новым материалам, конструкциям и технологиям:

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1. О защите прав потребителей;

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;

- ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Постановление госкомитета РФ по строительству и ЖКК от 01.07.2002г. № 76. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строит. производства. Подготовка и производство СМР;

- управление качеством строительства. Справочное (далее папка – УКС);

- исполнительная документация в строительстве. Справочное (папка – УКС);

- система противопожарной защиты. Справочное;

- СООК СМР. Входной контроль рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. Перечень нормативных документов на рулонные материалы. – М.: ФГУП ЦУФС Росатома, 2006;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.;

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

1-2. Современные нормативные и методические документы обеспечивающие качество кровельных работ:

- СП 17.13330.2011. Кровли (актуализированная редакция СНиП II-26-76);

- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.

- СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю.

- СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015. Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- МДС 12-33.2007. Кровельные работы;

- МДС 12-34.2007. Изоляционные работы;

- кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества. Справочник, ЦНИИПромзданий, 2002;

- Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний. – М.: ФГУП ВНИИНТПИ Госстроя России, 1997.

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- входной контроль рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. Справочное (см. ПК);

- кровельные работы. Справочное;

- устройство основания под кровлю. Справочное;

- особенности вентиляции крыш. Справочное;

- дефекты кровель, причины их возникновения, способы устранения. Технические требовании. ЦНИИОМТП, 2001г. (см. информацию в ПК).

1-3. Допустимые отклонения при выполнении отделочных работ:

- МДС 12-30-2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- ВСН 9-94/ДС. Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях;

- ВСН 28-95. Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами;

- ВСН 36-95. Инструкция по индустриальным методам отделки интерьеров. Облицовка стен;

- ВСН 49-96. Инструкция по технологии применения рулонных поливинилхлоридных отделочных материалов;

- ВСН 65-97. Инструкция по применению водно-дисперсионных клеев и мастик в отделочных работах;

- ВСН 66-97. Инструкция по устройству самовыравнивающихся стяжек с использованием сухих цементно-песчаных смесей.

2. Современные нормативные и методические документы обеспечивающие качество гидроизоляционных работ:

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии;

- СП 72.13330.2011 (СНиП 3.04.033-85). Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- МДС 12-34.2007. Гидроизоляционные работы;

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- гидроизоляционные работы. Справочное.

3. Современные нормативные и методические документы обеспечивающие качество отделочных работ:

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- облицовка и отделка фасадов;

- отделочные работы. Производство декоративных отделочных работ.

4. Материалы, составы и изделия, применяемые для гидроизоляционных работ:

- ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технич. условия;

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- нанотехнологии и оборудование для производства кровельных и изоляционных материалов, 2008. Справочное;

- пароизоляция и гидроизоляция «УНИКМА».

5. Материалы, составы и изделия, применяемые для отделочных работ:

- отделочные работы. Справочное;

- долговечность современных и облицовочных материалов. Справочное;

- работы по устройству отделочных покрытий;

- внутренние облицовочные и обойные работы;

- технология отделки помещений сухим способом «КНАУФ».

6. Современные рулонные кровельные материалы:

- ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие техн. условия;

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- нанотехнологии и оборудование для производства кровельных и изоляционных материалов, 2008;

- Технич. требования к устройству кровли из рулонных материалов (Центр качества строительства. СПб);

- мягкие кровли. Справочное;

- рулонные материалы. Справочное;

- СООК СМР. Входной контроль рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. Перечень нормативных документов на рулонные материалы. – М.: ФГУП ЦУФС Росатома, 2006;

- ТТК на устройство мягкой кровли из рулонного наплавляемого материала (битулин, унифлекс, изопласт, рубероид) – (см. информацию в ПК);

- ТТК на производство работ по устройству кровельного покрытия с использованием рулонного материала «Бутерол» - (см. информацию в ПК).

7. Устройство пароизоляции, пароотведения, теплоизоляции и стяжек с использованием современных материалов:

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003);

- ГОСТ 17177-94. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций;

- ГОСТ 21880-2011. Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные;

- ГОСТ 10499-95. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна;

- ГОСТ 26816-86. Плиты цементно-стружечные. Технические условия;

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- Технические требования к подготовке оснований и нижележащих элементов изоляции кровли (ООФ «Центр качества строительства». С – Петербургское отделение);

- ТТК по устройству теплоизоляции кровли пенобетоном. – СПб.: Василенко С.Д., 2015. – 22 с.

-инновационная теплоизоляция: снижение энергозатрат при эксплуатации зданий, 2009г.;

- Союз «Концерн «СТЕПС» СЭЦ «Спецтеплохимзащита». Рекомендации по обеспечению безопасности при производстве кровельных работ с применением мастичных, рулонных наплавляемых материалов и листовой стали, 2001г.;

- пароизоляция и гидроизоляция «УНИКМА».

8. Пароотведение при устройстве «дышащей» кровли:

- МДС 12-33.2007. Кровельные работы.

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

9. Температурно-усадочные швы в стяжках:

- ГОСТ 14791-79. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия.

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПроомзданий», 2005. – 140 с.

10. Устройство современных листовых асбоцементных кровель:

- ГОСТ 30340-2012. Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия;

- неметаллические кровли. Справочное.

11. Устройство современных безасбестовых кровель:

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИпромзданий», 2005. – 140 с.

- неметаллические кровли. Справочное.

12. Устройство современных металлических кровель:

- ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия;

- МДС 12-47.2008. Устройство кровли из металлочерепицы. ППР;

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- Технические требования к устройству кровли металлической (ООФ «Центр кач-ва стр-ва». С-Пб);

- металлические кровли. Справочное;

- кровли из листовой стали, профнастила и металлочерепицы. Перечень нормативных документов на металлические материалы;

- ТР 143-03. Технические рекомендации по устройству подкладочных слоев из полимерных пленок для скатных кровель;

- ТТК. Устройство двускатной крыши при строительстве индивидуального жилого дома. – СПб.: Василенко С.Д., 2015. – 41 с.

13. Устройство современных кровель из черепицы и других мелкоштучных изделий:

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- Технические требования к устройству кровли из штучных материалов (Центр кач-ва стр-ва. С-Пб);

- черепичная кровля. Справочник;

- инструкция по монтажу «МЕРОБОНД» (МЕТРОТАЙЛ).

14. Устройство мастичных кровель:

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- Наливная кровля ТИОБИТ САЗИ. Рекомендации по использованию. – ЗАО «Кодекс» по материалам информ. системы KNOW-HOUSE.ru;

- Технические требования к устройству кровли из полимерных и эмульсионно-битумных материалов (ООФ «Центр качества строительства». С – Петербургское отделение);

- ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия;

- ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания прочности.

15. Устройство кровель из современных материалов (справочное):

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю.

- СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015. Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- ТТК на устройство кровли из ИЗОПЛАСТА (ФИБИЗОЛА) с использованием газопламенного, инфракрасного и химического методов наплавления рулонного материала (см. информацию ПК);

- устройство кровель из современных материалов (далее папка – УКСМ);

- современный взгляд на мягкую кровлю (папка – УКСМ);

- современные кровли Сибирского региона (папка – УКСМ);

- плоская кровля – простые истины (папка – УКСМ);

- кровли с механическим креплением материалов.

16. Кровельные мембраны:

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- кровельные мембраны. Мембрана мембране рознь (эксклюзив). Справочное;

- руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран «LOGICROOF» компании «ТехноНИКОЛЬ», 2007;

- ТТК на устройство кровель из рулонного кровельного гидроизоляционного материала «ПОЛИКРОМ»;

- ПЛАСТФОИЛ – надежное и экономичное решение для гидроизоляции кровель;

- кровельные мембраны: особенности российского рынка.

17. Инверсионные кровли:

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- что такое инверсионная кровля, и чем она отличается от традиционной плоской крыши? Справочник;

- инверсионные кровли (право на жизнь). Справочное.

18. Навесные фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором, предназначенные для наружной отделки и утепления наружных стен жилых и гражданских зданий:

- ГОСТ Р 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче;

- рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий. ЦНИИЭП жилища, 2002;

- ТР-К.45/2-2009. Методика теплотехнического расчета наружных стен зданий с навесными фасадными системами «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. ППР. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ. – М.: НОСТРОЙ, 2012. – 28 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012. Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М.: НОСТРОЙ, 2012. – 24 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013. Системы фасадные. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М.: НОСТРОЙ, 2013. – 19 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013. Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М.: НОСТРОЙ, 2013. – 71 с.

- монтаж навесных фасадов;

- СТО 44416204-011-2011. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Ламели и плиты ламельные из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Методы испытаний;

- СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания (см. информацию ПК);

- рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КРАСПАН». ЦНИИЭП жилища, 2002 (см. информацию ПК);

- ТТК на монтаж навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КРАСПАН»;

- вентилируемая фасадная система из металлических реек «БАРД»;

- вентилируемые фасады системы «ДИАТ»;

- Фасадная система с вентилируемым воздушным зазором «Гранитогрес». Рекомендации по проектированию и применению (см. информацию ПК);

- техническое задание на проектирование навесной фасадной системы с воздушным зазором по объекту (далее папка – ТЗ НФС);

- паспорт фасадов здания или сооружения (папка – ТЗ НФС);

- влажностный режим конструкции вентилируемого штукатурного фасада (папка – ТЗ НФС);

- гидравлически оптимальная вентилируемая щель, 2013 (папка – ТЗ НФС)

- геодезическая съемка вентилируемых фасадов. Справочник (папка – ТЗ НФС);

- навесные фасадные системе с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий. Рекомендации по проектированию, 2002

- инверсная фасадная ограждающая конструкция с воздушным зазором, 2006. Технология для каркасного монолитного здания. Справочное;

- ТТК. Устройство наружной скрепленной теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения из кирпича, природного камня и бетона с применением в качестве утеплителя минераловатных, базальтовых, стекловолокнистых и пенополистирольных плит с последующим нанесением по утеплителю защитно-отделочных покрытий.

19. Экономические показатели фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором:

- стоимость строительных материалов и работ. Москва (см. информацию ПК).

20. Облицовочные материалы для фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором:

- ГОСТ Р 53785-2010. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация;

- ГОСТ Р 53786-2010. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения;

- ГОСТ Р 54358-2011. Составы декор штукатурные на цементном вяжущем для фасадных систем с наружными слоями;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями;

- облицовка и отделка фасадов.

21. Правила эксплуатации фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором:

- МДС 11-20.2009. Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий;

- ТР 161-05. Общие положения по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем с воздушным зазором (далее – НФС) для зданий высотой до 75 метров. Опыт, проблемы и пути совершенствования применения НФС.

22. Применение ветро- и гидрозащитных пленок «Tyvek» («Таивек»):

- TYVEK на крыши и фасады. Справочник;

- TYVEK справочник. Инструкция по монтажу;

- ветрозащита из материала «ТАИВЕК» в многослойных стенах и покрытиях с теплоизоляцией из минерало- и стекловатных плит и матов (КЕМОПЛАСТ).

23. Различные условия установки анкерных креплений:

- ГОСТ Р 52042-2003. Крепи анкерные. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 54773-2011. Крепи анкерные. Методы испытаний анкеров;

- СТО 44416204-2010. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний;

- установка фундаментных анкерных болтов;

- величина затяжки анкерных болтов строительных конструкций;

- руководство по анкерному крепежу «ХИЛТИ».

24. Применение современных сухих смесей в отделочных работах, виды, область применения:

- ГОСТ 31356-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний;

- ГОСТ 31358-2007. Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Тех.условия;

- ГОСТ 31376-2008. Смеси сухие строительные на гипсовом Вяжущем. Методы испытаний.

- ГОСТ 31377-2008. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Тех. условия;

- ГОСТ 31387-2008. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Тех. условия;

- ТР 137-03. Технические рекомендации. Применение сухих специализированных отделочных смесей для наружных и внутренних работ при возведении новых зданий и сооружений, реконструкции и ремонте.

25. Современные клеевые смеси, виды, составы, область применения:

- ГОСТ 31386-2008. Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия;

- рекомендуемая толщина слоя клея для плитки.

26. Основные правила установки виниловой вагонки (ПВХ-вагонки):

- ПХВ-вагонка. Указания к производству работ;

- правила установки виниловой (ПХВ) вагонки;

- инструкции по установке массивного винилового сайдинга.

27. Основные правила работы с гипсокартонном:

- СП 163.1325800.2014. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа;

- СП 51.13330.2011. Защита от шума;

- СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов;

- Технология облицовки стен листами гипсокартона. Бескаркасный способ облицовки стен.

28. Технические указания по устройству, содержанию и ремонту кровель зданий и сооружений     (вопрос для обсуждения за «круглым» столом):

- СП 17.13330.2011. Кровли.

- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИпромзданий», 2005. – 140 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю.

- СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015. Кровли зданий с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- Технические указания по устройству и ремонту мягких кровель, плоских и скатных крыш зданий полимерными материалами (ГОУ ДПО ГАСИС, 2006г.);

- дефекты кровель, причины их возникновения, способы устранения. Технические требования. ЦНИИОМТП, 2001г. (см. информацию в ПК);

- Рекомендации по выявлению дефектов кровель и причин их возникновения. Способы устранения дефектов (Союз «Концерн «СТЕПС» СЭЦ «Спецтеплохимзащита»);

- Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний. – М.: ФГУП ВНИИНТПИ Госстроя России, 1997;

- ТТК по устройству теплоизоляции кровли пенобетоном. – СПб.: Василенко С.Д., 2015. – 22 с.

- ТТК. Устройство двускатной крыши при строительстве индивидуального жилого дома. – СПб.: Василенко С.Д., 2015. – 41 с.

- ТТК. Устройство кровли из филизола путем разогрева наплавляемого слоя.

Вопросы по разделу: «Безопасность зданий и сооружений»

1. Основные понятия, цели и положения о защите жизни и здоровья граждан, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Основные понятия, цели и положения о защите имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. Основные понятия, цели и положения об охране окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4. Основные понятия, цели и положения о предупреждении действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5. Основные понятия, цели и положения по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

6. Общие правила проведения обследования технического состояния зданий и сооружений.

7. Общие правила проведения мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

8. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. Основные положения.

9. Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений.

10. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии.

11. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии.

12. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства и (или) реконструкции.

13. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния природно-техногенных воздействий.

14. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений (общие вопросы).

15. Общие требования к проектированию и разработке автоматизированных стационарных систем мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

16. Требования к мониторингу общей безопасности зданий и сооружений (с комплексной оценкой риска от аварийных воздействий природного характера).

17. Требования к мониторингу общей безопасности зданий и сооружений (с комплексной оценкой риска аварийных воздействий техногенного характера).

18. Геотехнический мониторинг зданий и сооружений.

19. Геодезический мониторинг зданий и сооружений.

20. Организация мониторинга высотных зданий и сооружений, в том числе в Москве и                    Санкт-Петербурге.

21. Примеры проектирования и эксплуатации схем мониторинга оснований зданий и сооружений различного назначения.

22. Примеры проектирования и эксплуатации схем мониторинга конструкций зданий и сооружений различного назначения.

23. Основные понятия, цели и положения, установленные федеральным законодательством в области технического регулирования градостроительства.

24. Основные понятия, цели и положения, установленные федеральным законодательством в области пожарной безопасности.

25. Основные понятия, цели и определения аварийных выходов, проходов и аварийного освещения.

26. Системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, предназначенные для выполнения функций: водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, а также кондиционирования воздуха, в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

27. Системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, предназначенные для выполнения функций газоснабжения, в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

28. Системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, предназначенные для выполнения функций подъемных сооружений и электроснабжения, в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

29. Необходимые требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

30. Основные принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

31. Требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений, которые обходимо предусмотреть в проектной документации.

32. Требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений, которые необходимо предусмотреть при выполнении инженерно-геологических изысканий.

33. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, в части надежности оснований и фундаментов.

34. Обеспечение безопасной эксплуатации здании и сооружений, в части надежности строительных конструкций.

35. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, в части надежности подъемных сооружений, инженерно-технических систем и оборудования.

36. Требования к строительным кранам и грузоподъемным сооружениям, в части обеспечения безопасности зданий и сооружений на этапе строительства.

37. Требования к применяемым материалам, изделиям и контсрукциям, в части обеспечения безопасности на этапе строительства зданий и сооружений.

38. Требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений при осуществлении надзора (контроля) на этапе строительства.

39. Исполнительная документация на этапе консервации строительства объектов (новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт), в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

40. Исполнительная документация на этапе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

41. Общие требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений при эксплуатации, прекращении эксплуатации и сносе объекта.

42. Необходимые требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в части обеспечения безопасности объектов в сложных природных условиях.

43. Необходимые требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в части обеспечения безопасных для жизни и здоровья человека условий проживания, труда, отдыха и быта, включая требования по биологической, химической и радиационной безопасности.

44. Необходимые требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в части обеспечения термической безопасности эксплуатации.

45. Необходимые требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в части обеспечения механической безопасности объектов в нормальных условиях их эксплуатации.

46. Необходимые требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в части обеспечения общей пожарной безопасности.

47. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений, а также к инженерно-техническим системам и оборудованию, в части обеспечения общей пожарной безопасности.

48. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности строительных конструкций, материалов и изделий, а также объектов защиты от пожара.

49. Пожарная безопасность строительных технологических процессов. Общие требования пожарной безопасности и методы контроля.

50. Правила промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и другими федеральными нормами и правилами.

51. Требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других федеральных норм и правил в части промышленной энергетической безопасности зданий и сооружений, в том числе энергетический предприятий (электростанций).

52. Требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других федеральных норм и правил, в части обеспечения безопасности на объектах использования атомной энергии.

53. Требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других федеральных норм и правил, в части обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.

54. Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных техногенных воздействий.

Нормативно-методическое сопровождение вопросов по разделу: «Безопасность зданий и сооружений»

Общие требования, предъявляемые к безопасности зданий и сооружений:

- Закон РФ от 07.02.1992г. за  №2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон от 30.11.1994г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1»;

- Федеральный закон от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2»;

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. за № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.12.1997г. за №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2001г. за № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- Федеральный закон от 30.12.2001г. за № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004г. за № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001г. за № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010г. за № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (действовало до 30.06.2015 года);

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (вступило в силу с 01.07.2015г.);

- Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010г. № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (действовал до 30.06.2015г.);

- Приказ Росстандарта от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (действовал до 16.05.2017г.);

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (вступил в силу 16.05.2017г.);

- Приказ Минрегионразвития от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. – М., 2009. – 21 с.

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. за № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. за № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. за № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

-Федеральный закон РФ от 04.05.1999г. за № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002г. за № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995г. за № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997г. за № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. за № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 12.01.1996г. за № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральный закон РФ от 03.06.2006г. за № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон РФ от 26.07.2006г. за № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон РФ от 13.03.2006г. за № 38-ФЗ «О рекламе»;

- Федеральный закон РФ от 26.06.2008г. за № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». – М.: Кремль, 2008. – 21 с.

- Федеральный закон РФ от 26.12.2008г. за № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон от 21.07.2011г. за № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 05.04.2013г. за № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. за № 18 «Правила установления требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». – 19 с.

- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий;

- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. – Введ. 1996-07-01. – М.: Минстрой России, ГУП ЧПП, 1997. – 109 с.

- СП 230.1325800.2015. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей. – Введ. 2015-04-30. – М.: Минстрой России, 2015. – 85 с.

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995г. за № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997г. за № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997г. за № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»;

- Федеральный закон РФ от 01.12.2007г. за № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

- Письмо Минфина РФ от 30.05.2012г. за № 05-04-19/34 «О возмещении саморегулируемой организацией вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или сооружения»;

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 2.6.1.3241-14. Санитарные правила. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии;

- ОПБ 88/97,  НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

- НП-010-98. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций;

- РТМ 108.020.37-81. Оборудование атомных энергетических установок. Расчет на прочность при сейсмическом воздействии;

- НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения»;

- ОИТ-0013-2000 «Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения»;

- РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013. Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций;

- РД 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций;

- СП 2.6.1.2205-07. Санитарные правила. Обеспечение радиационной безопасности при выводе из  эксплуатации блока атомной станции;

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требования технических регламентов таможенного союза;

-ГОСТ Р 55352-2012. Форматы описания и нормирования требований. Система информации о показателях и требованиях к экологическому менеджменту участков, зданий и сооружений организации;

- ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности. – Введ. 2011-12-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 57 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования (с изменениями № 1);

- ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования;

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружой рекламы. Правила размещения;

- ГОСТ Р 55260.1.1-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-1. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 55260.1.3-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-3. Сооружения ГЭС гидротехнические. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 55561-2013. Портовые гидротехнические сооружения. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 55615.1-2013. Приливные электростанции. Часть 1. Требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ Р 55615.2-2013. Сооружения приливных электростанций. Требования безопасности. Основные положения;

- РТМ 1652-9-89. ПроектНИИСпецХимМаш. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений;

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов (Протокол ультразвуковой толщинометрии);

- РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ Р 53195.5-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки;

- ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля (входной контроль, основные положения);

- ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012. Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума;

- ГОСТ Р ИСО 20815-2013. Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Управление обеспечением эффективности производства и надежностью;

- ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 14.07-2005. Экологический менеджмент. Руководство по включению аспектов безопасности окружающей среды в технические регламенты. – Введ. 2009-01-01. – Стандартинформ, 2008. – 24 с.

- ГОСТ Р 22.3.05-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения. – Введ. 1997-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996.–6с.

- ГОСТ Р 22.3.07-2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности жизнедеятельности. Общие положения. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 6 с.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации;

- ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования;

- ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть;

- ГОСТ 30403-2012. Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность;

- ГОСТ Р ИСО 1182-2014. Испытания строительных материалов и изделий на пожарную опасность. Метод испытаний на негорючесть;

- ГОСТ Р 53308-2009. Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на прочность;

- СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализир. ред. СНиП 21-01-97*;

- СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. – М.: МЧС России: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2012;

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009;

- СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009;

- СП 231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности;

- НПБ 110-03. Приказ МЧС России от 18.06.2003г. № 315. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. за № 390 «О противопожарном режиме в РФ»;

- ГОСТ 30643-98. Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик;

- ГОСТ Р 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче;

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ Р 54853-2011. Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- ОАО «ЦНИИПромзданий». Пособие по обследованию и проектированиюзданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок. – М., 2000. – 102 с.;

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. № 1128);

- Приказ Минрегионразвития от 30.12.2009г. № 624. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капремонту объектов капстроительства, которые влияют на безопасность объектов капстроительства»;

- РД-11-05-2007. Порядок ведения Общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства       (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7);

- Приказ Ростехнадзора от 10.05.2007г. за № 317 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт (ТК) погрузо-разгрузочных работ»;

- Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015г. за № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) – (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. за № 299);

- СДОС НОСТРОЙ. Правила функционирования системы добровольной оценки соответствия национального объединения строителей «НОСТРОЙ» (утв. руководит. аппарата от 31.01.2011);

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- МДС 11-3.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы ТЭО (проектов) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения;

- МДС 11-4.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы ТЭО (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения;

- МДС 12-1.98*. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях;

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории РФ;

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- МДС 12-53.2010. Инструкция по обеспечению безопасности решений в проектах организации строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР) – М РД СУОТ-16;

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ (ППР) на демонтаж панельного дома;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданиий и сооружений. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», ФГУП ЦПП, 2004. – 106 с.

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания);

- Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015г. за № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2005г. за № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. за № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г. за № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2008г. за № 1070 «О негосударственной экспертизе проектной документации и результатах инженерных изысканий»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. за № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2010г. за № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. за № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». – 6 с.

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011г. за № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Постановление Правительства РФ от 28.08.2014г. № 872 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Минрегионразвития РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий);

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. за № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 15.10.2012г. за № 1044 «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии»;

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. за № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. за № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». –28с.

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2013г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий). – М.: Кремль, 2013. – 3 с.

- Постановление Правительства РФ от 18.03.2015г. за № 252 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) ракетно-космической промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территорий) ракетно-космической промышленности;

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г. за № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий);

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. № 389. «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования». – 8 с.

- Приказ Минстроя РФ от 23.08.2017г. № 1151/пр. «Об определении официального сайта для размещения систематизированных сведений об экономически эффективонй проектной документации повторного использования». – 2 с.

- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002г. за № 122 «О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР);

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013г. за № 73 «О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), а также межгосударственных стандартов стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции»;

- Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г. за № 299 «О введении Единых санитарно-эпидемиологических требований к продукции (товарам), подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изм. на 10.11.2015)»;

- РД-11-03-2006. Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора (утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1130).

- РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (утверждено приказом Ростехнадзора            от 26.12.2006 № 1129);

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

- ГОСТ 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.502-2007. СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга;

- ГОСТ Р 54859-2011. Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний;

- ГОСТ 21780-2006. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных уникальных зданий и сооружений (ГУП «НИИМосстрой», 2008);

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов;

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.;

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.;

- СТО СМК 07-2004. Система менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки, построения и оформления;

- СТО 046 СПВР-2013. Система правил выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ, система контроля за выполнением указанных работ. Общие требования;

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. – СПб.: РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 296 с.;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 132.13330.2012. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений;

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений;

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 230.1325800.2016. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей;

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой, 2016. – 130 с.

- СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 106 с.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2017. Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 303.1325800.2017. Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 58 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 324.1325800.2017. Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-05-15. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности;

- СП 232.1311500.2015. Пожарная охрана предприятий. Общие требования;

- СП 240.1311500.2015. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности;

- СП 241.1311500.2015. Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования;

- ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 51558-2008. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории РФ;

- МДС 11-16.2002. методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций). – Введ. 2001-09-12. – М.: МЧС России, ГУП ЦПП, 2002. – 31 с.

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- СТР 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения; 
- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- Приказ Ростехнадзора от 31.01.2013г. за № 38 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Ростехнадзором функций по осуществлению федерального госстройнадзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в п. 5.1 статьи : Градостроительного кодекса РФ, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление госстройнадзора Указами Президента РФ возложено на иные федеральные органы исполнительной власти»;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (это актуализированная редакция ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»);

- Приказ Ростехнадзора  от 10.05.2007г. за № 317 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт (ТК) погрузо-разгрузочных работ»;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. за № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- ГОСТ Р 53780-2010. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке;

- ГОСТ Р 51631-2008. Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов. – Введ. 2017-01-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 89 с.

- ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного Союза. Безопасность лифтов;

- РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 29.10.02г. № 63. – М.: ГУП «НТЦ Промбезопасности», 2002. – 20 с.

- РД 153-34.0-49.101-2003. Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. – Введ.2003-09-01. – М.: ЗАО «Энергетические Технологии», 2003. – 21 с.

- РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тенловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. – Введ. 2001-08-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 38 с.;

- РД 153-34.1-21.530-99. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001;

- РД 153-34.2-02.409-2003. Методические указания по оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду. – Введ. 2004-01-01. – СПб.: РАО ЕЭС России, 2003. – 73 с.

- РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. – М.: СПО ОРГРЭС, 1996;

- РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: ЭНАС, 1997;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003г. за № 265 «Об утверждении Инструкции по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях». – М.: Издательство «НЦ ЭНАС», 2004. – 36 с.

- РД 153-34.0-35.617-2001. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления  и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. – Введ. 2004-04-29 с изм. №№ 1, 2. – М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2004. – 36 с.

- РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – Введ. 2003-07-01. – М.:  Издательство «НЦ ЭНАС», 2003. – 25 с.

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР).        – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004;

- РД 34.21.521-91. Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений. – М.: СПО ОРГРЭС, 1992;

- Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами. Программа. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012;

- Анализ работы несущих конструкций покрытия большепролетного спортивного сооружения. – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 4, 2015 год;

- Сборно-монолитные перекрытия системы «МАРКО». – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 8, 2015 год;

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существуюших многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2014. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений. – Введ. 2012-06-22. – М.: Национальное объединение строителей, 2012. – 162 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- СЗМЦКПиИП РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций. Зданий /автор: Демьянов А.А. – к.т.н., преподаватель ВИТУ – С.-Петербург, 2013;

- Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. – М.: Правительство Москвы ГУП «НИАЦ», 1998;

- Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в городе Москве. – М.: Правительство Москвы ГУП «НИАЦ», 2004;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – М.: ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008;

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. – СПб.: РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001;

- ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. – СПб.: ОАО «Издательство Стройиздат, СПб», 2004;

- Программа мониторинга технического состояния здания с большими пролетами. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», 2012;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.;

- СТО 365554501-031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- Анализ работы несущих конструкций покрытия большепролетного спортивного сооружения. – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 4, 2015 год;

- Сборно-монолитные перекрытия системы «МАРКО». – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 8, 2015 год;

- Консервация незавершенного строительства объекта. – СПб.: Василенко С.Д., 2014;

- Программа (порядок) консервации объектов капитального строительства различного назначения, строительство которых приостановлено. – СПБ.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2015;

- ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий;

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий;

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;

- ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и техобслуживания;  - ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО ЦНИИОМТП, 2015.

- ВЕМО 09.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований светопрозрачных наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2004-04-19. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2004. – 26 с.

- НПО М 26.00.00.000 ДМ. Технологический регламент по теплотехническим обследованиям, неразрушающему контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионным методом. – Введ. 2000-09-08. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2000. – 28 с.

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2001-07-09. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2001. – 24 с.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Глава 1. Основные понятия и положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

1.1. В части соблюдения общих требований по основам охраны здоровья граждан Российской Федерации.

1.2. В части соблюдения общих требований по основам санитарно-эпидемиологического благополучия граждан Российской Федерации.

1.3. В части обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.4. В части обеспечения антитеррористической защиты населения, а также  антитеррористической защищенности зданий и сооружений.

1.5. В части обеспечения комплексной безопасности территорий, зданий и сооружений в целях защиты жизни и здоровья граждан и сооружений.

1.6. В части соблюдения общих требований в целях защиты жизни и здоровья граждан Таможенного союза, которые определены Решениями комиссии Таможенного союза.

Нормативно-техническая литература (см. нормативно-техническую литературу главы 2)

Глава 2. Основные понятия и положения в целях защиты имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

2.1. В части соблюдения общих требований правовых основ по защите прав потребителей.

2.2. В части соблюдения общих требований государственной регистрации прав и сделок на недвижимое имущество.

2.3. В части соблюдения общих принципов организации местного самоуправления с учетом защиты имущества физических, юридических лиц и муниципального имущества.

2.4. В части соблюдения общих требований кодексов Российской Федерации с учетом защиты имущества физических и юридичесих лиц, государственного и муниципального имущества.

2.5. В части соблюдения общих требований по обеспечению защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества на территориях, а также в зданиях и сооружениях.

2.6. В части соблюдения общих требований по обеспечению защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества на территориях Таможенного союза, которые определены Решениями комиссии Таможенного союза.

Нормативно-техническая литература

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. за № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон РФ т 12.01.1996г. за № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. за № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». – М. : Кремль, 2003. – 123 с.

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ 21.07.1997г. за № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. за № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон РФ от 21.12.1997г. за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. за № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – М. : Кремль, 2008. – 116 с.

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. за № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. за № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2001г. за № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2001г. за № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 25.10.2001г. за № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 30.11.1994г. за № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1»;

- Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. за № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. за № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». – М. : Кремль, 1997. – 28 с.

- ММСП от 23.05.2005г. № А58/55. Международные медико-санитарные правила (Международный договор от 23.05.2005г. № А58/55). – США.: ООН. – 52 с.

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. за № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». – М.: Председатель Правительства РФ, 2013. – 28 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резудьтате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г № 389. «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования». – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2015. – 16 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля  за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой, 2016. – 26 с.

- Приказ Минстроя РФ от 23.08.2017г. № 1151/пр. «Об определении официального сайта для размещения систематизированных сведений об экономически эффективной проектной документации повторного использования». – 2 с.

- СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

- СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиН 21-01-97*;

- СП 132.13330.2012. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений;

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.:  Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

- СанПин 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. – Введ. пост. Гл. госсанврача от 10.06.2010г. № 64, с 15.08.2010г. – М., 2010. – 12 с.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. – Введ. 2002-02-01.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09. Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях.

- СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

- Решение комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе (с изм. 02.12.2015)». – Введ. 2016-01-22, решение Совета ЕЭК от 02.12.2015г. № 82. – М. : Комиссия Таможенного союза, 2016. – 4 с.

- Решение комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. «О введении Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изм. на 02.12.2015)». – Введ. 2016-01-22, решение Совета ЕЭК от 02.12.2015г. № 82. – М.  : Комиссия Таможенного союза, 2016. – 2332 с.

- Решение комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. «О введении Единой формы документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров) (Единая форма свидетельства о государственной регистрации) (с изм. на 02.12.2015)». – Введ. 2016-01-22, решение Совета ЕЭК от 02.12.2015г. № 82. – М. : Комиссия таможенного союза, 2016. – 13 с.

- Решение комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. «Об утверждении Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического союза (с изм. на 02.12.2015)». – Введ. 2016-01-22, решение Совета ЕЭК от 02.12.2015г. № 82. – М. : Комиссия Таможенного союза, 2016. – 34 с.

- СП 2.6.1.3241-14. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. за № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002г. за № 122 «О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР);

- ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.

- ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 51558-2008. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53780-2010. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке;

- ГОСТ Р 51631-2008. Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций. Основные положения. – Введ. 2008-10-01. – М.: ФГУП «НИЦ «Строительство», 2008. – 16 с.

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- СТО 36554501-031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования.

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов;

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий.

Глава 3. Основные понятия, цели и положения об охране окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

3.1. В части соблюдения общих требований по основам охраны окружающей среды.

3.2. В части соблюдения общих требований по основам защиты территорий, жизни и здоровья животных и растений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3. В части соблюдения общих требований по основам охраны атмосферного воздуха.

3.4. В части соблюдения общих требований по основам охраны водных ресурсов.

3.5. В части соблюдения общих требований по основам охраны земельных ресурсов.

3.6. В части соблюдения  общих требований по основам охраны окружающей среды, которые связаны с процессом проектирования (включая изыскания) зданий и сооружений.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. за № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.12.1997г. за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. за № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995г. за № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999г. за № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002г. за № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995г. за № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ от 20.12.2004г. за № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон РФ от 25.10.2001г. за № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 03.06.2006г. за № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- ММСП от 23.05.2005г. № А58/55. Международные медико-санитарные правила (Международный договор от 23.05.2005г. № А58/55). – США. : ООН (www.un.org). – 52 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. за № 390 «О противопожарном режиме в РФ»;

- Приказ Росстандарта от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2015. – 16 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. за № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- ГОСТ Р 14.07-2005. Экологический менеджмент. Руководство по включению аспектов безопасности окружающей среды в технические регламенты. – Введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 2008. – 24с.

- ГОСТ Р 54906-2012. Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное проектирование. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 55352-2012. Форматы описания и нормирования требований. Система информации о показателях и требованиях к экологическому менеджменту участков, зданий и сооружений организации.

- РД 52.18.28-2014. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены нормативных документов Росгидромета. – Введ. 2015-01-12. – М. : Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2014. – 36 с.

- РД 52.18.600-2011. Порядок внедрения нормативных документов. – Введ. 2011-12-01. – М. : Обнинск, ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. – 13 с.

- ОНД-88. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Введ. 1987-01-01. – М. : Госгидромет СССР, 1986. – 66 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

Глава 4. Основные понятия, цели и положения о предупреждении действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

4.1. В части соблюдения общих требований по защите прав потребителей.

4.2. В части соблюдения общих требований Градостроительного кодекса Российской Федерации на всех этапах проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

4.3. В части соблюдения общих требований о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных заказов.

4.4. В части подтверждения нормативным требованиям пригодности материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве.

4.5.  В части соблюдения Саморегулируемыми организациями требований федерального законодательства в части предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

4.6.  В части соблюдения общих требований по защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Нормативно-техническая литература

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. за № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон РФ от 30.11.1994г. за № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1»;

- Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. за № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. за № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». – М. : Кремль, 1997. – 79 с.

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2001г. за № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Фереральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 25.10.2001г. за № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2001г. за № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях»;

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 01.12.2007г. за № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

- Федеральный закон РФ от 12.01.1996г. за № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральный закон РФ от26.07.2006г. за № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон РФ  от 13.03.2006г. за № 38-ФЗ «О рекламе»;

- Федеральный закон РФ от 26.12.2008г. за № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон РФ от 05.04.2013г. за № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Письмо Минфина РФ от 30.05.2012г. за № 05-04-19/34 «О возмещении саморегулируемой организацией вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или сооружения»;

- Постановление Правительства РФ от 19.02.2005г. за № 698 «О форме разрешения на строительство и и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Приказ Минстроя РФ от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015г. за № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. за № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

Глава 5. Основные понятия, цели и положения по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

5.1. В части соблюдения общих требований по основам обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.

5.2. В части определения правил установления общих требований и класса объектов по энергетической эффективности зданий и сооружений.

5.3. В части общих требований по комплексной методике энергоаудита объектов капитального строительства, в том числе реконструируемых зданий и сооружений.

5.4. В части общих требований по обеспечению тепловой защиты зданий и сооружений.

5.5. В части общих требований по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений, а также за обеспечением контроля нормативного сопротивления теплотередаче ограждающих конструкций.

5.6. В части общих требований к строительным, конструкциям и изделиям по обеспечению нормативных значений их теплотехнических характеристик.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009г. за № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон от 21.07.2011г. за № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2001г. за № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. за № 18 «Правила установления требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». – 19 с.

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. за № 54 «Положение об осуществлении государственного строительного надзора за объектами капитального строительства»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2010г. за № 229 «Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Росстандарта от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ.2011-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий;

- Приказ Госстроя РФ от 21.06.1999г. № ВК 477. Методические рекомендациипо оценке эффективности инвестиционных проектов (приказы: Минэкономики РФ, Минфина РФ от 21.06.1999г. № ВК 477). – 216 с.

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и ЖКХ РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- Приказ Минстроя России от 06.06.2016г. № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (во изменение приказа Минрегионразвития России от 08.04.2011г. № 161). – 8 с.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – Введ. 2003-01-01. – М.: Минэнерго РФ, 2002. – 222 с.

- Приказ Минрегионразвития РФ от 15.08.2009г. № 340 «Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа». – 54с

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-01-01. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. – 74 с.

- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. – Введ. 1996-07-01. – М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997. – 109 с.

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 230.1325800.2016. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей. – Введ. 2015-04-30. – М.: Минстрой России, 2015. – 85 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- ГОСТ 31427-2010. Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности. – Введ. 2010-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 13 с.

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата помещений;

- ГОСТ Р 54855-2011. Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплотехнических характеристик;

- ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012. Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума;

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ Р 54853-2011. Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- СТО 86621964-001-2010. Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий;

- МДС 13-12.2000. Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг ЖКХ. – утв. приказом Минэкономики РФ от 06.05.1999г. № 240. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 41 с.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий;

- РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий.

- НПО М 26.00.00.000 ДМ. Технологический регламент по теплотехническим обследования, неразрушающему контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионнным методом. – Введ. 2000-09-08. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2000. – 28 с.

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2001-07-09. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2001. – 24 с.

- ВЕМО 09.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований светопрозрачных наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2004-04-19. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2004. – 26 с.

Глава 6. Общие правила проведения обследования технического состояния зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

6.1. Общие правила проведения обследования оснований зданий и сооружений.

6.2. Общие правила проведения обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

6.3. Общие правила проведения обследования технического состояния непроизводственных зданий и сооружений.

6.4. Общие правила проведения обследования технического состояния производственных зданий и сооружений.

6.5. Общие правила проведения обследования технического состояния гидротехнических сооружений.

6.6. Общие правила проведения обследования технического состояния на объектах использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М., 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2011-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-03-02. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ Р 55567-2013. Поядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторига технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории РФ;

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений (ГУП «НИИМосстрой», 2008);

- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями). – Введ. 1997-12-10. – М. : ЦНИИПСК им. Мельникова; ЦНИИ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, 1997. – 20 с.

- РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. – Введ.2001-08-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 38 с.;

- РД 153-34.1-21.530-99. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций (ТЭС). Часть 2. Металлические конструкции;

- РД 153-34.1-21.324-98. Методика по обследованию стеновых ограждающих конструкций зданий и сооружений ТЭС;

- МТ 34-70-014-84. Методика обследования металлоконструкций вытяжных башен обшивных градирен;

- РД 34.22.301-88. Методические указания по проведению натурных обследований железобетонных оболочек градирен;

- РД 153-34.0-21.529-98. Методика обследования железобетонных резервуаров для хранения жидкого топлива;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008;

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 114 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС», - Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения приаварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- СТО 36554501-031-2013. Методы испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных  конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- П-648 (Гидропроект). Руководство по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений и их оснований геодезическими методами;

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- ОАО ЦНИИПромзданий. Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений подверженных воздействию взрывных нагрузок. – М. : ОАО «ЦНИИпромзданий», 2000. – 102 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений (ЗАО «Кодекс» по: профессор Гроздов В.Т.);

- СЗМЦКПиИР РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор: Демьянов А.А., ВИТУ. - Санкт-Петербург, 2013. – 130 с.

- ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий;

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий;

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;

- ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

Глава 7. Общие правила проведения мониторинга технического состояния зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, а именно:

7.1. Общие правила проведения мониторинга оснований зданий и сооружений.

7.2. Общие правила проведения мониторинга несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

7.3. Общие правила проведения мониторинга технического состояния непроизводственных зданий и сооружений.

7.4. Общие правила проведения мониторинга технического состояния производственных зданий и сооружений.

7.5. Общие правила проведения мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений.

7.6. Общие правила проведения мониторинга технического состояния на объектах использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии  от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4.-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения приаварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- СТО 36554501-031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидотехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-02. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- СЗМЦКПиИР РЦЭ-ГАСУ. Отчет опроведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

- Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений (ЗАО «Кодекс» по: профессор Гроздов В.Т.).

Глава 8. Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, а именно:

8.1. Общий мониторинг технического состояния высотных зданий и сооружений.

8.2. Общий мониторинг технического состояния большепролетных зданий и сооружений.

8.3. Общий мониторинг технического состояния объектов культурного наследия.

8.4. Общий мониторинг технического состояния производственных зданий и сооружений.

8.5. Общий мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений.

8.6. Общий мониторинг технического состояния объектов использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.20009г. за № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г.за  № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2001г. за № 195-ФЗ. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 200. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. – Введ. 1999-11-29. – М, : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000. – 69 с.

- СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. – Введ., утв. пост. Госстроя России от 16.07.2001г. № 70. – М. : Госстрой России, 2004. – 106 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ Р 54859-2011. Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний;

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга  и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2005-09-15. – М. : стандартинформ, 2005. – 19 с.

- ГОСТ Р 22.1.17-2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Система связи и управления в кризисных ситуациях. Общие требования. – введ. 2016-07-01. – М. : Стандартинформ, 2016. – 16 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*);

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-02. М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- СТО 1.1.1.01.0678-2007*. Основные правила эксплуатации атомных станций. – Введ., утв. приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от _____ № ____. – М. : Фгуп концерн «Росэнергоатом», 2007. – 34 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- СЗМЦКПиИП РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

Глава 9. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

9.1. Общие правила проведения мониторинга оснований зданий и сооружений.

9.2. Общие правила проведения мониторинга несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

9.3. Общие правила проведения мониторинга непроизводственных зданий и сооружений.

9.4. Общие правила проведения мониторинга производственных зданий и сооружений.

9.5. Общие правила проведения мониторинга гидротехнических сооружений.

9.6. Общие правила проведения мониторинга объектов использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература (см. нормативно-техническую литературу главы 10)

Глава 10. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

10.1. Общие правила проведения мониторинга высотных зданий и сооружений.

10.2. Общие правила проведения мониторинга большепролетных зданий и сооружений.

10.3. Общие правила проведения мониторинга объектов культурного наследия.

10.4. Общие правила проведения мониторинга производственных зданий и сооружений.

10.5. Общие правила проведения мониторинга гидротехнических сооружений.

10.6. Общие правила проведения мониторинга объектов использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 70238424.27.140.025-2009. Гидроэлектростанции. Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений. Метрологическое обеспечение и оценка технического состояния и работоспособности. Нормы и требования. – введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 22 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений отлавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийныхвоздействиях;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – Введ., протокол от 25.10.2012г. № 36. – М. : Национальное объединение строителей РФ, 2012. – 38 с.

- РД 153-00.0-012-2002. Обеспечение радиационной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. – Введ., утв. приказом Минэнерго России от 22.04.2003г. № 170. – М. : Минэнерго России, 2003. – 15 с.

- НП 078-06. Положение о порядке объявления аварийной готовности, аварийной обстановке и оперативной передачи информации в случае радиационно опасных ситуаций на преприятиях ядерного топливного цикла. – Введ. 2007-06-01. – М. : Ростехнадзор, 2006. – 17 с.

- РД ЭО 0658-2006. Требования к консервации и поддержанию объектов незавершенного строительства в состоянии, пригодном для сохранности. – Введ., утв. приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 08.08.2006г. № 746. – М. : ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2006. – 24 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-02. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- СТО 1.1.1.01.0678-2007*. Основные правила эксплуатации атомных станций. – Введ., утв. приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от _____ № ___ - М. : ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2007. – 34 с.

- РТМ 108.020.37-81. Оборудование атомных энергетических установок. Расчет на прочность при сейсмическом воздействии.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», 2012. – 26 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений. М. : ЗАО «Кодекс» по: профессор Гроздов В.Т.

Глава 11. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства и (или) реконструкции в соответствиии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

11.1. Общие правила проведения мониторинга оснований и сооружений.

11.2. Общие правила проведения мониторинга несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

11.3. Общие правила проведения мониторинга непроизводственных зданий и сооружений.

11.4. Общие правила проведения мониторинга производственных зданий и сооружений.

11.5. Общие правила проведения мониторинга гидротехнических сооружений.

11.6. Общие правила проведения мониторинга на объектах использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература (см. нормативно-техническую литературу главы 2)

Глава 12. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния природно-техногенных воздействий в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

12.1. Общие правила проведения мониторинга высотных зданий и сооружений.

12.2. Общие правила проведения мониторинга большепролетных зданий и сооружений.

12.3. Общие правила проведения мониторинга объектов культурного наследия.

12.4. Общие правила проведения мониторинга производственных зданий и сооружений.

12.5. Общие правила проведения мониторинга гидротехнических сооружений.

12.5. Общие правила проведения мониторинга на объектах использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 23.13330.2011. Основания гидротехнических сооружений. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 135 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования по порядку создания и эксплуатации;

- ГОСТ 33153-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования. – Введ. 2015-12-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 67 с.

- МДС 11-4.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения. – Введ., утв. приказом Главгосэкспертизы России от 15.01.1997г. – М. : ГУП ЦПП, 1999. – 72 с.

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве. – Введ. 2006-07-01. – М. : ФГУП «НИЦ Строительство», 2006. – 179 с.

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения строительства и прилегающего пространства;

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», ФГУП ЦПП, 2004;

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. – М.: Правительство Москвы, ГУП «НИАЦ», 1998;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- СТО 36554501-031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакциейдиоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 17330282.27.010.001-2008. Электроэнергетика. Термины и определения. – Введ. 2008-06-20. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2008. – 1124 с.

- СТО 70238424.27.010.001-2008. Электроэнергетика. Термины и определения. – Введ. 2008-07-30. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 1118 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- НП 064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. – Введ. 2006-05-01. – М. : Ростехнадзор, 2005. – 61 с.

- НП 082-07. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. – Введ. 2008-06-01. – М. : Ростехнадзор, 2007. – 26 с.

- НП 095-15. Основные требования к рероятному анализу безопасности блока атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.08.2015г. № 311. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 7 с.

- РТМ 108.020.37-81. Оборудование атомных энергетических установок. Расчет на прочность при сейсмическом воздействии.

- РД ЭО 1.1.2.25.0705-2006. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Документы программы и регламента. Виды и комплектность. Требования к содержанию и оформлению. – Введ., утв. приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.07.2007г. № 721. – М. : Росэнергоатом, 2007. – 99 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-02. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 18.11.1998г. № 39. – М.: ГУП «НИАЦ», 1998. – 40 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2012. – 6 с.

- СЗМЦКПиИП РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния стоительных конструкций зданий. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2013. – 130 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирвание и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

Глава 13. Общие требования по проведению обследования безопасности зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

13.1. Общие требования по проведению обследования безопасности оснований зданий и сооружений.

13.2. Общие требования по проведению обследования безопасности несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

13.3. Общие требования по проведению обследования безопасности технического состояния непроизводственных зданий и сооружений.

13.4. Общие требования по проведению обследования безопасности технического состояния производственных зданий и сооружений.

13.5. Общие требования по проведению обследования безопасности технического состояния гидротехнических сооружений.

13.6. Общие требования по проведению обследования безопасности технического состояния на объектах использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства потехническому регулированию  и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие тебования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения строительства и прилегающего пространства;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений;

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- ОАО ЦНИИПромзданий. Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений подверженных воздействию взрывных нагрузок. – М. : ОАО «ЦНИИПромзданий», 2000. – 102 с.

- РД ЭО 0654-2006. Обеспечение качества атомных станций. Руководство по проведению заказчиком-застройщиком (инвестором) контроля качества строительно-монтажных работ на строительстве атомных станций.

- РД ЭО 0655-2006. Обеспечение качества атомных станций. Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства атомных станций.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций.. – Введ. 2011-12-02. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- СЗМЦКПиИП РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

Глава 14. Общие правила проектирования, установки и эксплуатации автоматизированных стационарных систем (станций) для проведения мониторинга технического состояния уникальных и специальных зданий и сооружений, а именно:

14.1. Для проведения мониторинга технического состояния высотных зданий и сооружений.

14.2. Для проведения мониторинга технического состояния большепролетных зданий и сооружений.

14.3. Для проведения мониторинга технического состояния объектов культурного наследия.

14.4. Для проведения мониторинга технического состояния производственных зданий и сооружений.

14.5. Для проведения мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений.

14.6. Для проведения мониторинга технического состояния на объектах использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов  правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ Р 54859-2011. Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний.

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружеия ГЭС Гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторигу строительства больпролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М. : ГУП «НИИМОсстрой», 2008.

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации;

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- НП 001-15. Общие положения безопасности атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 17.12.2015г. № 522. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 16 с.

- НП 010-16. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 24.02.2016г. № 70. – М. : Ростехнадзор, 2016. – 39 с.

- НП 026-04. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций. – Введ. 2005-01-05. – М. : Ростехнадзор, 2004. – 8 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений (ЗАО «Кодекс» по: профессор Гроздов В.Т.).

- СЗМЦКПиИР РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

Глава 15. Общие требования по проведению мониторинга безопасности зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

15.1. В части комплексной оценки риска зданий и сооружений от опасных воздействий природного характера.

15.2. В части комплексной оценки риска зданий и сооружений от опасных воздействий техногенного характера.

15.3. В части мониторинга безопасности технического состояния уникальных зданий и сооружений, в том числе объектов культурного наследия.

15.4. В части организации и проведения мониторинга безопасности технического состояния зданий и сооружений энергетики, в том числе сооружений ГЭС гидротехнических.

15.5. В части организации и проведения мониторинга безопасности технического состояния на объектах использования атомной энергии.

15.6. В части проведения анализа рисков террористических актов, а также проектирования систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности зданий и сооружений, в том числе безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление правительства российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе  обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой Росси, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации;

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов;

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий;

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. – СПб. : РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001.

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- СТО 36554501-031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- НП 001-15. Общие положения безопасности атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 17.12.2015г. № 522. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 33 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-02. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- ОАО ЦНИИПромзданий. Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок. – М. : ОАО «ЦНИИПромзданий», 2000. – 102 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- СЗМЦКПиИП РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

Глава 16. Геодезический и геотехнический мониторинг зданий и сооружений в части обеспечения безопасности зданий и сооружений, а именно:

16.1. Геодезический мониторинг зданий и сооружений, как система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.

16.2. Геодезический мониторинг зданий и сооружений, как система мониторинга технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции.

16.3. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в Москве, как система наблюдений за сдвижениями земной поверхности и расположенными на ней объектами при строительстве подземных сооружений, а также основные требования по производству маркшейдерских работ.

16.4. Геотехнический мониторинг зданий и сооружений, как система мониторинга при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений.

16.5. Основные правила геодезического сопровождения высотного строительства, в том числе высокоточной бесконтактной съемки навесных фасадных систем.

16.5. Основные правила геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и содов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актулизированная редакция СНиП 3.01.03-84.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

- ГОСТ 21778-81. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения.

- ГОСТ 21779-82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

- ГОСТ 23616-79 (СТ СЭВ 4243-83). Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности.

- ГОСТ 26433.2-94. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

- РД 07-166-97. Инструкция по наблюдениям за сдвижениями земной поверхности и расположенными на ней объектами при строительстве в Москве подземных сооружений. – Введ. 1997-09-17. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 43 с.

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Введ. 2003-06-29. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003.

- РД 153-34.2-21.546-2003. Правила организации и проведения натурных наблюдений и исследований на плотинах из грунтовых материалов. – введ. 2005-02-01. – СПб. : ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2004. – 43 с.

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001 города Москвы). Основания, фундаменты и подземные сооружения. – Введ., 2003-04-22. – М. : ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003. – 56 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 01.12.2004г. № 180. – М. : ГУП «НИАЦ», 2004. – 29 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 18.11.1998г. № 39. – М. : ГУП «НИАЦ», 1998. – 40 с.

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий. – М. : ОАО «ЦПП», 2009.

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- МДС 11-20.2009. Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий.

- РТМ 68-8.25-01. Порядок расчета межповерочных интервалов для средств измерений топографо-геодезического назначения;

- РТМ 68-14-01. Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения;

- ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.

- Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в городе Москве. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 11.03.2004г. № 5. – М.: ГУП «НИАЦ», 2004. – 67 с.

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 220 с.

- СТО 365545501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

Глава 17. Организация обследования и мониторинга многофункциональных высотных и большепролетных зданий и сооружений в части обеспечения безопасности, а именно:

17.1. В части обеспечения безопасности оснований и фундаментов зданий и сооружений.

17.2. В части обеспечения безопасности строительных конструкций зданий и сооружений.

17.3. В части обеспечения безопасности инженерных систем зданий и сооружений.

17.4. В части обеспечения градостроительной безопасности участков застройки зданий, сооружений и комплексов.

17.5. В части обеспечения безопасности зданий и сооружений с учетом рекомендаций по осуществлению научно-технического сопровождения объектов капитального строительства и прилегающей территории.

17.6. В части обеспечения доступности маломобильных групп населения и антитеррористической безопасности на этапах проектирования, строительства и экспуатации зданий и сооружений.

Нормативно-технологическая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и совдов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Минстрой России, 2014. – 18 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-07-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 118 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 131 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ТСН 31-332-2006. Жилые и общественные высотные здания в Санкт-Петербурге;

- РД 07-166-97. Инструкция по наблюдениям за сдвижениями земной поверхности и расположенными на ней объектами при строительстве в Москве подземных сооружений. – Введ. 1997-09-17. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 43 с.

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов. – Введ., утв. приказом ФГУП «НИЦ «Строительство» от 15.03.2007г. № 32. – М. : ФГУП ЦПП «НИЦ «Строительство», 2007. – 15 с.

- МГСН 1.04-2005. Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территории высотных зданий-комплексов, высотных градостроительных комплексов в городе Москве;

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001 города Москвы). Основания, фундаменты и подземные сооружения. – Введ. 2003-04-22. – М. : ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003. – 56 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений. – Введ, утв. приказом Москомархитектуры от 01.12.2004г. № 180. – М. : ГУП «НИАЦ», 2004. – 29 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 18.11.98г. № 39. – М. : ГУП «НИАЦ», 1998. – 40 с.

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов.

- МГСН 4.19-05. Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий - комплексов в Москве;

- МДС 20-1.2006. Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве;

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения строительства и прилегающего пространства;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – Введ.  – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 220 с.

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений;

- СТО 62101177.4.1-2009. Стандарт НП «Объединение ОРСКБ». Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к созданию.

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. :ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СО 153-34.21.322-2003. Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций. – Введ., утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г. № 283. – М. : ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2005. – 33 с.

- Анализ работы несущих конструкций покрытия большепролетного спортивного сооружения. – М. : Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 4, 2015.

- Сборно-монолитные перкрытия системы «МАРКО». – М. : Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 8, 2015.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – Введ. 2012-10-22. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», 2015.

- Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в городе Москве. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 11.03.2004г. № 5. – М.: Правительство Москвы, ГУП «НИАЦ», 2004. – 67 с.

- СЗМЦКПиИР РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

- ГОСТ Р 22.9.11-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий. Классификация. Общие технические требования.

Глава 18. Общие требования к эксплуатации систем мониторинга в части обеспечения безопасности зданий и сооружений, а именно:

18.1. В части обеспечения безопасности оснований и фундаментов зданий и сооружений различного назначения.

18.2. В части обеспечения безопасности строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения.

18.3. В части обеспечения безопасности инженерных систем зданий и сооружений различного назначения.

18.4. В части обеспечения безопасности специальных зданий и сооружений.

18.5. В части обеспечения безопасности зданий и сооружений объектов энергетики.

18.6. В части обеспечения безопасности на объектах использования атомной энергии.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». – М.: Председатель Правительства РФ, 2013. – 28 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающеого контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандаринформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 220 с.

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий. – Введ. 2009-03-10. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2009. – 32 с.

- РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. – Введ. 2001-08-01. – М. : СПО ОРГРЭС, 2001. – 38 с.

- РД 153-34.1-21.530-99. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции. – М. : СПО ОРГРЭС, 2001.

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов.

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных  и уникальных.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий.

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства.

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способом поверхностного прозвучивания);

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- СТО 365545501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2008. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений.

- НП 001-15. Общие положения безопасности атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 17.12.2015г. № 522. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 33 с.

- НП 010-16. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 24.02.2016г. № 70. – М. : Ростехнадзор, 2016. – 39 с.

- НП 026-04. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций. – Введ. 2005-01-05. – М. : Ростехнадзор, 2004. – 8 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – Введ. 2012-10-22. – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», 2012. – 26 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов а.А., 2011. – 6 с.

- СЗМЦКПиИП РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Дьяков А.А., ВИТУ. – СПб., 2013. – 326 с.

Глава 19. Основные понятия, цели и положения, которые установлены Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в области регулировании градостроительства, а именно:

19.1. В части регулирования планировки и застройки городских и сельских поселений.

19.2. В части обеспечения доступности городской застройки и сельских поселений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

19.3. В части регулирования вопросов безопасности при разработке генеральных планов промышленных предприятий.

19.4. В части регулирования вопросов застройки территорий в сейсмических районах, а также на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

19.5. В части обеспечения инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных факторов.

19.6. В части обеспечения антитеррористической защищенности территорий, зданий и сооружений, а также мест массового пребывания людей.

Нормативно-техническая литература:

- Федеральный закон  РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мести объектов (территорий)».

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федеральногоо агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безпасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006г. за № 702 «Об утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности». – М., 2006. – 4 с.

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СП 59.13330.2011. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

- СП 140.13330.2012 (СП 35-105-2002). Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.

- СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах. – Введ. 2005-05-01. – М. : ФГУП ЦПП, 2005. – 51 с.

- СП 18.13330.2011. Генпланы промышленных предприятий. Актуализированнная редакция СНиП II-89-80*.

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-111-99. Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 113.13330.2012 (СНиП 21-02-99*). Стоянки автомобилей.

- СП 116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003). Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СП 132.13330.2011. Обеспечение антитерроритической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.

- СП 133.13330.2012. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума.

- ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. – Введ. 2003-07-01. – М. : Стандартинформ, 2003. – 53 с.

- НП 031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. – Введ. 2002-01-01. – М. : Госатомнадзор России, 2001. – 31 с.

- НП 032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. – Введ. 2004-04-30. – М. : Госатомнадзор России, 2002. – 7 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

Глава 20. Общие требования к системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений в части обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе выполняющие следующие функции безопасности:

20.1. Мониторинга и управления автоматизированными инженерными системами зданий и сооружений, а также требований к порядку их создания и эксплуатации.

20.2. Общих положений и требований к системам безопасности функциональных связанных с безопасностью зданий и сооружений систем.

20.3. Водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения воздуха,  а также газоснабжения в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

20.4.   Обеспечения комплексной системы безопасности высотных и большепролетных зданий и сооружений.

20.5. Обеспечения комплексной системы безопасности на объектах использования атомной энергии.

20.5. Подъемных сооружений и автоматизированных систем пожаротушения, в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Нормативно-технологическая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и совдов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технически регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» - 17 с.;

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. за № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». – М.: Педседатель Правительства РФ, 2013. – 28 с.

- ГОСТ Р 55060-2012. Системы управления зданий и сооружений автоматизированные. Термины и определения. – Введ. 2013-07-01. – М. : Стандартинформ, 2014.

- ГОСТ Р 53195.1-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р 53195.5-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации.

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых помещениях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования.

- СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М. : Минстрой России, 2016. – 130 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- ПУЭ (правила устройства электроустановок). Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий*. Издание седьмое. – Введ., утв. приказом Минэнерго России от  06.10.1999. – 11 с.

- ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования.

- ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов.

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. – Введ. 2010-10-14. – М.: Стандартинформ, 2010. – 99 с.

- ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2008). Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. – Введ. 2009-07-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.

- ГОСТ Р 55969-2014. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 5 с.

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий. – Введ. 2009-03-10. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2009. – 32 с.

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- НПБ 110-03. Перечень, зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. – Введ., утв. приказом МЧС России от 18.06.2003г. № 315.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля.

- СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений.

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012. Лифты электрические. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013. Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительной документации». – 110 с.

- НП 036-05. Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности атомных станций. – Введ. 2006-05-01. – М. : Ростехнадзор, 2006. – 8 с.

- НП 044-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии. – Введ. 2003-10-01. – М. : Госатомнадзор России, 2003. – 76с.

- НП 045-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии. – Введ. 2003-10-01. – М. : Госатомнадзор России, 2003. – 66с.

- НП 046-03. Правила устройства и безопасной эксплатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. – Введ. 2003-01-01. – Мю : Госатомнадзор России, 2003. – 96с.

- НП 068-05. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. – Введ. 2006-05-01. – М. : Ростехнадзор, 2005. – 101 с.

- НП 070-06. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла. – Введ. 2006-12-01. – М. : Ростехнадзор, 2006. – 31 с.

- НП 087-11. Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2011г. № 671. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 11 с.

- НП 089-15. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 17.12.2015г. № 521. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 45 с.

- НП 043-11. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2011г. № 672. – М. : Ростенхнадзор, 2013. – 14 с.

- РД 03-58-2001. Требования к составу и содержанию информации по обоснованию технической безопасностипаровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных кранов объекта использования атомной энергии. – Введ. 2002-03-01. – М. : Ростехнадзор, 2001. – 3 с.

Глава 21. Основные принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений, которые предусмотрены нормативно-технической документацией,  в том числе:

21.1. Федеральными законами Российской Федерации.

21.2. Постановлениями Правительства Российской Федерации.

21.3. Приказами Министерств и ведомств Российской Федерации, а также решениями и  техническими регламентами Таможенного союза.

21.4. Руководящими документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

21.5. Межгосударственными стандартами, сводами правил, а также нормативно-методической документацией в строительстве.

21.6. Государственными стандартами, а также стандартами Национального объединения строителей Российской Федерации.

Нормативно-технологическая литература

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. за № 18 «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. за № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». – М.: Председатель правительства РФ. – 28 с.

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г. за № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий).

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. за № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-5-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Минстроя РФ 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 201-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга  технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность машин и оборудования.

- ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов.

- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов. – Введ. 1997-12-10. – М. : ЦНИИПСК; ЦНИИ Проектстальконструкция, 1997. – 20 с.

- МДС 12-53.2010. Инструкция по обеспечению безопасности решений в проекте организации строительства и проекте производства работ.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации.

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: «ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- ОАО ЦНИИПромзданий. Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений подверженных воздействию взрывных нагрузок. – М. : ОАО «ЦНИИПромзданий», 2000. – 102 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

- СЗМЦКПиИР РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – СПб., ВИТУ, 2013. – 130 с.

Глава 22. Требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений, которые необходимо предусмотреть при разработке проектной документации, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

22.1. Общие требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений, которые необходимо предусмотреть при осуществлении инженерно-геологических изысканий.

22.2. Общие требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений, которые необходимо предусмотреть в проектной документации.

22.3. Дополнительные требования по обеспечению доступности зданий и сооружений с учетом доступности инвалидов и маломобильных групп населения.

22.4. Дополнительные требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений в части противодействия террористическим актам.

22.5. Дополнительные требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений в части проведения консервации объекта капитального строительства.

22.6. Общие требования к правилам по контролю за выполнением работ, которые влияют на безопасность зданий и сооружений.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ. «О техническом регулировании».

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011г. за № 73. «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. за № 802. «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521. «Об утверждении Перечня национальных стандартов и содов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому ругулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365. «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;

- СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 132.13330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;

- СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. – Введ., утв. пост. Госстроя России от16.07.2001г. № 70. – М. : Госстрой России, 2004. – 106 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- ГОСТ 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 21.502-2007.СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-техничесих исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- РД 153-43.0-49.101-2003. Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. – Введ. 2003-09-01. – М. : ЗАО «Энергетические технологии», 2003. – 21 с.

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- СТО 046 СПВР-2013. Система правил выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ. Общие требования. – Введ., утв. решением СРО НП «Строители Свердловской области» от 23.05.2013г. протокол № 14. – Екатеринбург. : СРО ССО, 2013. – 9 с.

- Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в городе Москве. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 11.03.2004г. № 5. – М.: ГУП «НИАЦ», 2004. – 67 с.

- МДС 11-2.99. Рекомендации по деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- МДС 13-1.99. Инструкция о составе, разработке, согласовании и утверждении проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

Глава 23 (см. доп. главы №№ 29, 30 по эксплуатации зданий и сооружений). Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

23.1. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений в части надежности оснований и фундаментов.

23.2. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений в части надежности строительных конструкций.

23.3. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений в части надежности  инженерно-технических систем и оборудования.

23.4. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений в части безопасности функциональной связанной с безопасностью зданий и сооружений систем.

23.5. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений в части восстановления и повышения несущей способности строительных конструкций.

23.6. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в части надежности строительных конструкций от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от  29.10.2010г. за № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» - 17 с.;

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. за № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». – М.: Председатель Правительства РФ, 2013. – 28 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. за № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства».

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М. : Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП 274.1325800.2017. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Соружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасность зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения.

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. М. : ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- РТМ 1652-9-89. ПроектНИИСпецХимМаш. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений.

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008;

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. Введ. 2010-11-01. М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксина кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. – Введ. 2009-07-01. – М. : СОНП «СКБ», 2009. – 46 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа.

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный центр обеспечения промбезопасности». 1999. – 111 с.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 17330282.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: РАО «ЕЭС России», 2008. – 98 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 144 с.

- СТО 70238424.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-05. – М.: НП «ИНВЭЛ», 2008. –94с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – Введ. 2012-1022. – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012. – 26 с.

- ОАО ЦНИИпромзданий. Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок. – М. : ОАО «ЦНИИПромзданий, 2000. – 102 с.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: Санкт-Петербургское отделение ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- СЗМЦКПиИР РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

Глава 24. Требования к подъемным сооружениям (грузоподъемным кранам), в части обеспечения безопасности зданий и сооружений на этапе строительства:

24.1. Общие положения требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений.

24.2. Общие положения и требования по устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей башенных кранов.

24.3. Общие положения и требования по разработке и оформлению проектов производства работ подъемными сооружениями и технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ.

24.4. Общие положения и требования по безопасному устройству, монтажу и эксплуатации лифтов, а также их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

24.5. Общие требования к комплекному обследованию, испытаниям и экспертному заключению по безопасной эксплуатации подъемных сооружений.

24.6. Общие требования к инженерно-техническим работникам за безопасное производство работ и эксплуатацию подъемных сооружений.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. за № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». – М. : Кремль, 1997. – 28 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов. – Введ. 2017-01-01. – М. : Стандартинформ, 2016. – 26 с.

- ГОСТ Р 51631-2008. Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- ГОСТ 33709.1-2015. Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1. Общие положения. – Введ. 2017-03-31. – М.: Стандартинформ, 2016.

- ГОСТ 33558.2-2015. Подъемники строительные грузовые наклонные. Общие технические условия. – М.: Стандартинформ, 2016.

- ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования.

- ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов.

- Приказ Росстандарта от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов).

- СП 314.1325800.2017. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация.

- МДС 12-44.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ на устройство рельсового пути башенного крана;

- МДС 12-45.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ на установку и эксплуатацию башенного крана;

- МДС 12-19.2004. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;

- СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проекте организации строительства и проекте производства работ;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 31.12.1999г. № 98 (отменены на основании приказа Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533);

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013. № 533. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 94 с.

- РД 10-08-92. Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений. – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 20.08.1992г. – М.: НПО ОБТ, 1995. – 23 с.

- РД 36-62-00. Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования. – Введ. 2001-01-01. – М.: НТЦ «промышленная безопасность», 2001. – 14 с.

- РД 10-138-97*. Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания. – Введ. 1997-04-01. – М. : ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 2006. – 20 с.

- РД 10-525-03. Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин. – Введ.: 2003-03-01. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 17 с.

- РД 10-112-1-04. Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения. – Введ., протокол от 26.04.2004г. – М.: ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 54 с.

- РД 10-172-97. Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассжирских конвейеров. – Введ., утв. пост. Госгортехнажзора России от 18.12.1997г. № 51. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 35 с.

- РД 10-198-98. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). – Введ. 1998-07-01. – М.: НПО ОБТ, 1998. – 3 с.

- РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ. – Введ. 2007-07-01. – М. : Ростехнадзор, 2007. – 162 с.

- РД 22-166-86. Краны башенные строительные. Нормы расчета. – Введ. 1987-01-01.

- РД 22-28-35-99. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов. – Введ., утв. приказом АОЗТ ЦНИИОМТП от 15.06.1999г. – М.: СКТБ БК, 1999. – 31 с.

- РД 22-28-37-02. Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов. – Введ. 2002-10-01. – М.: ФГУП «СКТБ БК», 2002. – 57 с.

- РД 22-28-38-2007. Рекомендации по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации опорных креплений башенных кранов к строительным сооружениям. – Введ. 2007-10-01. – М.: ОАО «СКТБ БК», 2007. – 17 с.

- РД 24-СЗК-01-01. Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. – Введ., утв. приказом ОАО «ВНИИПТМАШ» от 08.11.2001. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 43 с.

- РД 153-34.0-03.421-2003. Руководство по безопасному производству работ автомобильными подъемниками (вышками) на объектах электроэнергетики. – Введ., утв. приказом РАО «ЕЭС» России от 28.05.2003. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 25 с.

- Методические рекомендации. Порядок разработки ППР грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ (извлечение из РД-11-06-2007)

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. за № 6);

- Правила устройства электроустановок;

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – Введ. 2001-07-01. М.: Издательство НЦ «ЭНАС», 2003. – 111 с.

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской федерации, МЧС России. М., 2003;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004. -

- МДС 12-19.2004. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях;

- Система ограничения зон работы башенного крана в стесненных условиях. – М.: АОЗТ «ЦНИИОМТП», 1998г.;

- МДС 12-31.2007. Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений. – Введ., утв. приказом ЦНИИОМТП от 01.07.2007г. – М.: ФГУП ЦПП, 2007. – 9 с.

- ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические условия и характеристики. Методы испытаний;

- ГОСТ 23407-78. ССБТ. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ;

- ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

- ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные.

- ОАО ПКТИпромстрой (25-02 ТК). Технологическая карта на использование автомобильных гидравлических подъемников при производстве фасадных работ. – М.: ОАО «ПКТИпромстрой», 2002. – 37 с.

- ОАО ПКТИпромстрой (26-02 ТК). Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных краном. – М.: ОАО «ПКТИпромстрой», 2007. – 54 с.

- В. Пушин. Технологические карты на погрузо-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов, 2009 (материалы для публикации подготовлены Пушиной Н.А.) – 35 с.

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. – Введ. 1989-04-01. – М.: ВНИИСТ, 1990. – 191 с.

- РД 03-19-2007. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 6 с.

- РД 10-40-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин с изм. № 1 (РДИ 10-388(40)-00). – Введ., утв. пост госгортехнадзора России от 26.11.1993г. № 42. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 5 с.

- РД 10-30-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, с изменением № 1 (РДИ 10-395 (30)-00). – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 26.07.93г. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2001. – 8 с.

- РД 22-328-03. Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание крановманипуляторов в исправном состоянии. – Введ., утв. приказом НПО «ВНИИстройдормаш» от 11.03.2003г. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003г. – 7 с.

- РД 10-332-99. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 17.12.1999г. № 93. – М.: ПИО ОБТ, 2000. – 5 с.

- РД 22-329-03. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами. – Введ., утв. приказом НПО «ВНИИстройдормаш» от 11.03.2003г. – М.: ГУП «НТЦ « Промышленная безопасность», 2003. – 6 с.

- РД 10-93-95. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации башенных кранов. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 30.05.1995г. № 28. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 17 с.

- РД 10-107-96. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами с изм. № 1 (РДИ 10-430(107)-02). – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 30-01-02г. № 7. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 9 с.

Глава 25. Требования к применяемым материалам, изделиям, конструкциям и технологиям, в части обеспечения безопасности на этапе строительства зданий и сооружений, в том числе:

25.1. В части определения правил подтверждения пригодности материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве.

25.2. В части определения основных положений, требований и порядка проведения сертификации строительной продукции.

25.3. В части определения основных положений и требований системы менеджмента качества в строительстве.

25.4. В части подтверждения соответствия строительной продукции требованиям стандартов  и технических регламентов, в том числе Таможенного союза.

25.5. В части определения правил по оуществлению контроля за материалами, изделиями и конструкциями, а также за выполнением строительно-монтажных работ, влияющих на безопасность зданий и сооружений.

25.6. В части системы контроля и менеджмента качества «НОСТРОЙ», а также их руководства и требований в строительных организациях.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.1997г. за № 1636. «Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, контсрукций и технологий для применения в строительстве»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. за № 982. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. за № 76. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».

- Приказ Минрегиона РФ от 24.12.2008г. за № 292. «Об утверждении образца технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории РФ и описание заполнения технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории РФ».

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и ЖКХ РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

- ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ Р 55048-2012. Система менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве.

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов таможенного союза.

- ГОСТ 2.124-85. ЕСКД. Порядок применения покупных изделий.

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

- ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 7566-94. Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р ИСО 1182-2014. Испытания строительных материалов и изделий на пожарную опасность. Метод испытания на негорючесть;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам) подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»;

- РДС 10-231-93. Основные положения сертификации продукции в строительстве.

- РДС 10-232-94. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве.

- РДС 10-234-94. Требования к испытательным лабораториям (центрам) в строительстве и порядок проведения их аккредитации.

- РДС 10-236-99. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- СТР 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения.

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях.

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях.

- СТО СМК 07-2004. Система менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки, построения и оформления. – М. : ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», 2007.

- СТО 44416204-007-2005. Методика оценки соответствия систем менеджмента качества строительных организаций требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

- СТО ЗЕТ 6.4.01-2011. Система менеджмента качества. Верификация закупленной продукции.

- СТО 046 СПВР-2013. Система правил выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ. Общие требования. – Введ., решением СРО НП «Строители Свердловской области» от 23.05.2013г. протокол № 14. – Екатеринбург : СРО ССО, 2013. – 9 с.

- СТО 36554501-040-2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2014. – 12 с.

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12с.

Глава 26. Требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений при осуществлении контроля (надзора) на этапе их строительства, в том числе:

26.1. В части определения основных целей и задач, в пределах полномочий органов государственного и ведомственного контроля (надзора).

26.2. В части осуществления контроля (надзора) по видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, при выполнении инженерных изысканиях и  проектировании.

26.3. В части осуществления контроля (надзора) по видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства при их строительстве.

26.4. В части общих требований к правилам выполнения работ и результатам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

26.5. В части общих требований к системам менеджмента качества, в том числе в части разработки стандартов организаций и порядка ведения контроля (надзора).

26.6. В части порядка проведения проверок и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора, в том числе выдачи заключений.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. за № 54. «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 13.04.2010г. за № 468. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р 53195.5-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. за № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства».

- Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015г. за № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и ЖКХ РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ;

- РД 11-03-2006. Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1130. – М. : Ростехнадзор, 2006. –

- РД 11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1129. – М. : Ростехнадзор, 2006. -

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 31 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.

- СТО СМК 07-2004. Системы менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки, построения и оформления. – М.: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», 2007.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному конторолю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М. : ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- СТО 046 СПВР-2013. Система правил выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ. Общие требования. – Введ., решением СРО НП «Строители Свердловской области» от 23.05.2013г. протокол № 14. Екатеринбург : СРО ССО, 2013. – 9 с.

Глава 27. Общие требования к исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и консервации объектов капитального строительства в части обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе:

27.1. Общие требования к исполнительной документации на этапе нового строительства и реконструкции  объектов капитального строительства.

27.2. Общие требования к исполнительной документации на этапе капитального ремонта объектов капитального строительства.

27.3. Общие требования к исполнительной документации на этапе консервации объектов капитального строительства.

27.4. Основные правила и требования к выполнению документации исполнительной геодезической в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

27.5. Основные положения и требования к документации при входном контроле строительной продукции, в том числе материалов, элементов, изделий, конструкций и оборудования.

27.6. Основные положения и требования к исполнительной документации при приемочном контроле готовой строительной продукции.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1128.

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- РД 92-0115-87. Положение. Нормоконтроль документации. – Введ. 1988-07-01. – 17 с.

- РД 92-0168-87. Инструкция. Формы и правила заполнения технологических документов. – Введ. 1988-07-01.

- РД 92-0213-88. Методические указания. Документация при технологической подготовке производства. – 144 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. Входной контроль продукции. Основные положения.

- ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- СТБ 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения.

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля электромонтажных работ, исполнительная документация.

Глава 28. Общие требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений при осуществлении эксплуатации, прекращении эксплуатации, консервации незавершенного строительства и (или) сносе объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

28.1. Общие требования к проведению консервации объектов капитального строительства в части обеспечения безопасности зданий и сооружений.

28.2. Общие требования к разработке и оформлению проекта производсва работ для обеспечения безопасности при сносе (демонтаже) зданий и сооружений.

28.3. Общие требования по организации строительного производства для обеспечения безопасности при сносе (демонтаже) зданий и сооружений.

28.4. Основные положения и требования консервации незавершенного строительства объектов жилищного и гражданского назначения.

28.5. Основные положения и требования консервации незавершенного строительства объектов промышленного строительства.

28.6. Основные требования консервации объектов использования атомной энергии в части поддержания их незавершенного строительства в состоянии, пригодном для сохранности.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. за № 184-ФЗ. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. за № 802. «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 04.12.2000г. за № 921. «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в РФ объектов капитального строительства»;

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- письмо Министра МЧС РФ  от 05.08.2009г. за № 43-2901-19 «О приведении планировочных и инженерных решений существующих зданий в соответствие с положениями Технического регламента»;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- РД ЭО 0658-2006. Требования к консервации и поддержанию объектов незавершеннго производства в состоянии, пригодном для сохранности. – Введ., утв. приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 08.08.2006г. № 746. – М. : ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2006. – 24 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017- 02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторигга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 31 с.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный центр обеспечения промбезопасности», 1998. – 111 с.

- СТО 17330282.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: РАО «ЕЭС России», 2008. – 98 с.

- СТО 70238424.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: НП «ИНВЭЛ», 2008. – 94 с.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: Санкт-Петербургское отделение ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Основные методы и особенности технологии сноса зданий и сооружений (см. информацию в ПК);

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ на демонтаж панельного дома;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений.

- Программа (порядок) консервации объектов капитального строительства различного назначения, строительство которых приостановлено. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2015.

- Консервация незавершенного строительства объекта. – СПб. : Василенко С.Д., 2014.

Глава 29 (Доп. к МУ_Безопасность зданий и сооружений_2017).

Общие эксплуатационные требования к жилым зданиям в условиях нормальной эксплуатации, в части обеспечения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

29.1. В части общих требований по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов.

29.2. В части общих требований по реконструкции и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе по энергосбережению

29.3. В части общих требований по проведению технических осмотров, обследований и мониторинга общего имущества многоквартирных домов.

29.4. В части общих требований безопасности к устройству, установке и эксплуатации пассажирских, грузовых лифтов и платформ подъемных для инвалидов в многоквартирных домах.

29.5. В части общих требований по параметрам микроклимата в помещениях и основного тона собственных колебаний, а также общих санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях.

29.6. В части общих правил технической эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны и инженерной защиты населенных пунктов.

Нормативно-технологическая литература

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М.: Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации». – М.: Кремль, 2004. – 220 с.

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М.: Кремль, 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и ЖКХ РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – Минстрой России, 2016. – 26 с.

- СП 255. 1325800.2016. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017002-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП 305. 1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в жилых помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

- ГОСТ 12.1.036-81. Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

- ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы. – Введ. 2014-06-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 36 с.

- ГОСТ Р 54859-2011. Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – Введ. 2013-01-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с.

- ГОСТ 31532-2012. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 11 с.

- ГОСТ 31168-2014. Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой элергии на отопление. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 28 с.

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р 56192-2014. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 38 с.

- ГОСТ Р 56193-2014. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 22 с.

- ГОСТ Р 56194-2014. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги проведения технических осмотров многоквартирных домов и определение на их основе плана работ, перечня работ. Общие требования. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 15 с.

- ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства  и приемки монтажных работ. – Введ. 1986-01-01 (Изм. №№ 1, 2). – М.: Издательство стандартов, 1991. – 18 с.

- ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003). Лифты пассажирские. Лифты для пожарных. – Введ. 2010-10-14. -  М.: Стандартинформ, 2010. – 11 с.

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН-2:1998). Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. – Введ. 2010-10-14. – М.: Стандартинформ, 2010. – 99 с.

- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов. – Введ. 2017-01-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 89 с.

- ГОСТ Р 55963-2014. Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 8 с.

- ГОСТ Р 55964-2014. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с.

- ГОСТ Р 55965-2014. Лифты. Общие требования к модернизации находится в эксплуатации лифтов. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 7 с.

- ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011). Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемых для эвакуации инвалидов и других маломобьных групп населения. – Введ. 2014-12-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 17 с.

- ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009). Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с.

- ГОСТ Р 55968-2014 (ЕН 115-2:2010). Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышения безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажиров конвейеров. – Введ. 2014-12-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 34 с.

- ГОСТ Р 55969-2014. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 9 с.

- ГОСТ Р 56421-2015. Платформы подъемные для инвалидов и других мобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации. – Введ. 2016-01-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. – Введ., утв. пост. Госстроя РФ от 27.09.2003г. за № 170. – М.: Госстрой России, «Российская газета от 23.10.2003г. за № 214», 2003. – 102с.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: Санкт-Петербургское отделение ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов. – Введ., утв. приказом Минстроя РФ от 29.12.1995г. за № 17-139. – М.:Минстрой РФ, 1995. – 102 с.

- Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. – Введ., утв. приказом Министерства РФ по делам ГОиЧС от 15.12.2002г. за № 583. – М.: МЧС России, 2002. – 71 с.

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. – М.: ЦНИИПромзданий, 2001. – 57 с.

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

- ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий.

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

Глава 30 (Доп. к МУ_Безопасность зданий и сооружений_2017).

Общие эксплуатационные требования к промышленным зданиям и сооружениям в условиях нормальной эксплуатации, в части обеспечения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

30.1. Общие правила эксплуатации зданий и сооружений промышленных предприятий.

30.2. Правила эксплуатации одноэтажных зданий промышленных предприятий.

30.3. Правила эксплуатации многоэтажных зданий промышленных предприятий.

30.4. Правила эксплуатации конструкций большепролетных зданий и сооружений.

30.5. Правила эксплуатации гидротехнических сооружений.

30.6. Правила эксплуатации зданий и сооружений предприятий металлургии.

Нормативно-технологическая литература

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М.: Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 « О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ.2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- Приказ минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и ЖКХ РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 31 с.

- ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы. – Введ. 2014-06-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 36 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ Р 54859-2011. Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний. – Введ. 2012-07-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 14 с.

- ГОСТ 31532-2012. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 11 с.

- ГОСТ 24054-80. Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования.

- ГОСТ 25136-82. Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность.

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования.

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

- СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2016. Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – М.: Минстрой России, 2016.

- СП 303.1325800.2017. Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 58 с.

- СП 324.1325800.2017. Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-05-15. – М.: Стандартинформ, 2017. – 64 с. - ?

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СО 34.21.343-2005. Правила оценки физико-механических характеристик бетона эксплуатируемых гидротехнических сооружений. – Введ. 2007-01-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2006. – 24 с.

- Рекомендации к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судовых гидротехнических сооружений). – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 27.09.2012г. за № 546. – М.: Ростехнадзор, 2012. – 9 с.

- Административный регламент Федеальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений). – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2015г. за № 447. – М.: Ростехнадзор, 2015. – 20 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – М.: ЦНИИПромзданий, 2004. – 157 с.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: Санкт-Петербургское отделение ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Инструкция по технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений предприятий системы Министерства черной металлургии СССР. – Введ., утв. приказом Министра черной металлургии СССР от 09.03.1967г. за № 159. – М.: Минчерметаллургии СССР, 1967.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2016. Сооружения портовые. Правила эксплуатации. – М.: Минстрой России, 2016.

- Правила технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений. – М.: Минречфлот РСФСР, 1979.

- Правила технической эксплуатации элеваторных сооружений. – Введ. 1982-03-01. – М.: ЦНИИТЭИ, 1982. – 20 с.

- Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов. – Введ., утв. приказом Минстроя РФ от 29.12.1995г. за № 17-139. – М.: Минстрой РФ, 1995. – 102 с.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный центр обеспечения безопасности в промышленности», 1998. – 111 с.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. – Введ., утв. приказом Министерства РФ по делам ГОиЧС от 15.12.2002г. за № 583. М.: МЧС России, 2002. – 71 с.

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений. – Введ. 2000-03-01. М.: СПО ОРГРЭС, 2000. – 115 с.

- СТО 17330282.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: РАО «ЕЭС России», 2008. – 98 с.

- СТО 70238424.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: НП «ИНВЭЛ», 2008. – 94 с.

- СТО 59012820-91.040.01.004-2009. Организация эксплуатации зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС». – М.: ОАО «СО ЕЭС», 2009. – 81 с.

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. – М.: ЦНИИПромзданий, 2001. – 57 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 132 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

Глава 31. Основные требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в части обеспечения безопасности объектов капитального строительства в сложных условиях строительства, а именно:

31.1. Основные требования по строительству объектов на территориях с сейсмической активностью.

31.2. Основные требования по строительству объектов на подрабатываемых территориях.

31.3. Основные требования по строительству объектов на просадочных грунтах.

31.4. Основные требования по строительству объектов на вечномерзлых грунтах.

31.5. Общие требования к инженерной защите территорий, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов.

31.6. Общие требования к мониторингу объектов капитального строительства и обеспечению их безопасности от опасных природных воздействий.

Нормативно-технологическая литература

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах (актуализир. редакция СНиП II-7-81*);

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91);

- СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах;

- СП 25.13330.2012. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах (актуал. ред СНиП 2.02.04-88);

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 22-02-2003);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- ГОСТ Р 53195.5-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008;

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавиобразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- СТО 36554501-031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты  и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- СЗМЦКПиИР РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

- Анализ работы несущих конструкций покрытия большепролетного спортивного сооружения. – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 4, 2015 год;

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО ЦНИИОМТП, 2015.

Глава 32. Основные требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения безопасных для жизни и здоровья человека условий проживания, труда, отдыха и быта, включая требования биологической, химической и радиационной безопасности, а именно:

32.1. Основные требования санитарных правил о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

32.2. Основные требования санитарных правил в части обеспечения нормативных параметров микроклимата в жилых и нежилых помещениях, а также комфортного проживания.

32.3. Основные требования санитарных правил к организации строительного производства и строительных работ.

32.4. Общие требования к комплексным экологически-ориентированным системам безопасности, а также требования экологической экспертизы к проектной документации на строительство зданий и сооружений.

32.5. Основные требования по охране окружающей среды, в части обеспечения химической и биологической безопасности жизни и здоровья человека, а также окружающей среды.

32.6. Основные требования санитарных норм в части обеспечения радиационной безопасности жизни и здоровья человека, а также окружающей среды.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. за № 52-ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. за № 323-ФЗ. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002г. за № 7-ФЗ. «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995г. за № 174-ФЗ. «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и совдов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровоной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». – М.: Кремль, 2013. – 13 с.

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». – М.: Кремль, 2013. – 28 с.

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- ГОСТ Р 54906-2012. Системы безопасности комплексные экологически-ориентированное проектирование. Общие технические требования;

- ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012. Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума.

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- ММСП от 23.05.2005г. № А58/55. Международные медико-санитарные правила (Международный договор от 23.05.2005г. № А58/55). – США.: ООН (www.un.org). – 52 с.

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». – Введ., утв. пост. Гл. госсанврача РФ от 10.06.2010г. № 64. – М., 2010. – 12 с.

- СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности     (ОСПОРБ 99/2010);

- СП 2.6.1.3241-14. Санитарные правила. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии.

- СП 2.6.1.2205-07. Санитарные правила. Обеспечение радиационной безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- РД 08-15-98. Положение о надзоре за обеспечением физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов. – Введ. 1998-06-01. – М. : ОНТИ НТЦ ЯРБ, 1998. – 7 с.

- РД 07-17-2003. Методические указания по определению периодичности и объема проведения целевых инспекций состояния радиационной безопасности на объектах народного хозяйства. – Введ.  2003-09-01. – М. : Росатомнадзор России, 2003. – 13 с.

- РД 153-00.0-012-2002. Обеспечение радиационной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. – Введ., утв. приказом Минэнерго России от 22.04.2003г. № 170. – М. : Минэнерго России, 2003. – 15 с.

- РД ЭО 1.1.2.25.0705-2006. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Документы программы и регламента. Виды и комплектность. Требования к содержанию и оформлению. – Введ., протокол от 16.07.2007г. № 721. – М. : ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2007. – 97 с.

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе проекта организации строительства и проекта производства работ. – М. : ПКТИпромстрой, 2007г.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды ибитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтиноговой системе оценки устойчивости среды обитания.

Глава 33. Общие требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения термической безопасности зданий и сооружений, в том числе:

33.1. Общие требования по обеспечению термической безопасности зданий и сооружений, а также по порядку проведения расчетов по оценке пожарного риска.

33.2. Общие требования комплексной методики по обследованию и энегоаудиту зданий и сооружений.

33.3. Общие требования по обеспечению огнестойкости и огнесохранности строительных конструкций зданий и сооружений.

33.4. Общие требования к системам и комплексам пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

33.5. Общие требования к методам определения влияния автоматизации управления  эксплуатацией зданий и сооружений на термическую безопасность и энергоэффективность.

33.6. Общие требования к методам определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, в том числе тепловизионным методом.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009г. за № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

- Федеральный закон РФ  от 22.07.2008г. за № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. за № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011г. за № 18 «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

- Постановление Правительства РФ от 13.03.2009г. за № 272 «О порядке проведения расцетов по оценке пожарного риска».

- Постановление Правительства Российской Федерации от26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (Частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Минстроя России от06.06.2016г. № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (во изменение приказа Минрегионразвития от 08.04.2011г. № 161). – 8 с.

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

- СП 112. 13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*. Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП, 2012.

- СП 230.1325800.2015. Конструкции огаждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей. – Введ. 2015-04-30. – М.: Минстрой России, 2015. – 85 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М. : Минстрой России, 2016. – 130 с.

- ГОСТ Р 54862-2011. Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации управления и эксплуатации здания;

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизиляции ограждающих конструкций. – Введ.2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ Р 54853-2011. Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера;

- ГОСТ Р 54855-2011. Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплотехнических характеристик.

- ГОСТ Р 50571.25-2001. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями;

- ГОСТ Р 50571.27-2003 (МЭК 60364-7-740-2000). Электроустановки зданий. Часть 7-740. Требования к специальным установкам или местам их размещения;

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. – Введ., утв. приказом СПАСР МВД России от 12.01.1993г. № 20,4/28. – М. : НИЦ «Охрана» ГУВО МВД России, 2000. – 14 с.

- МДС 21-1.98. Предотвращение распространения пожара.

- МДС 21-3.2001. Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий.

- РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий.

- СТО 36554501-006-2006. Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций.

- СТО 70238424.29.240.01.008-2009. Электрические сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений.

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ.

- НПО М 26.00.00.000 ДМ. Техологический регламент по теплотехническим обследованиям, незавершенному контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионным методом. – Введ. 2000-09-08. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2000. – 28 с.

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2001-07-09. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2001. – 24 с.

- ВЕМО 09.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований светопрозрачных наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2004-04-19. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2004. – 26 с.

Глава 34. Общие требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения механической безопасности объектов, в нормальных условиях эксплуатации объектов, в том числе:

34.1. Общие правила обследования и мониторинга технического состояния несущих строительных конструций зданий и сооружений.

34.2. Общие требования безопасности функциональной связанных с безопасностью зданий и сооружений систем.

34.3. Общие требования к определению оценки безопасности эксплуатации объектов жилищного и гражданского назначения.

34.4. Общие требования к определению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений.

34.5. Общие требования к определению оценки безопасности эксплуатации инженерно-технических систем, а также оценки надежности строительных конструкций зданий и сооружений в нормальных условиях эксплуатации.

34.6. Общие правила оформления отчета о проведении обследования технического состояния  строительных конструкций зданий и сооружений, а также проведения мониторинга.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». – М.: Кремль, 2013. – 28 с.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 35 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 178 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ.: 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающегоконтроля (включено дополнительно).

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – Введ. 2014-06-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 24 с.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандаринформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений, поднадзорных промышленных производств и объектов. – Введ. 1997-12-01. М. : ЦНИИПСК им. Мельникова; ЦНИИ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, 1997. – 20 с.

- РТМ 1652-9-89. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 1990-07-01. – М. : ПРОЕКТНИИСПЕЦХИММАШ, 1990. – 86 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ.; утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- ЗАО ЦНИИОМТП. Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами (Программа). – Введ. 2012-10-22. – М. : ЗАО «ЦНИИОМТП», 2012. – 17 с.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. – СПб. : ВИТУ, Демьянов А.А., 2011. – 6 с.

- СЗМЦКПиИР РЦЭ-ГАСУ. Отчет о проведении обследования технического состояния строительных конструкций зданий / автор : Демьянов А.А. – Санкт-Петербург, ВИТУ, 2013. – 130 с.

Глава 35. Общие требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения пожарной безопасности, в том числе:

35.1. Общие требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений в части обеспечения пожарной безопасности.

35.2. Общие требования к инженерно-техническим системам и оборудованию в части обеспечения пожарной безопасности.

35.3. Общие правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности строительных конструкций, материалов и изделий, а также объектов защиты от пожара.

35.3. Общие требования пожарной безопасности к организации строительства объекта и  технологическим процессам в части обеспечения пожарной безопасности.

35.5. Общие требования к системам противопожарной защиты, путям эвакуации и аварийному освещению.

35.6. Общие требования пожарной безопасности к взрывопожароопасным инженерно-техническим системам и производствам в части обеспечения безопасности объектов.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон РФ от 21.12.1997г. за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. за № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. за № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации».

- СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*.

- СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования противопожарной безопасности;

- СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности;

- СП 153.131330.2013. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности;

- СП 154.13130.2013. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности;

- СП 155.13130.2014. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности;

- СП 231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности;

- СП 232.1311500.2015. Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

- СП 240.1311500.2015. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности.

- СП 241.1311500.2015. Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования.

- ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

- ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть;

- ГОСТ 30403-2012. Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность.

- ГОСТ Р ИСО 1182-2014. Испытание строительных материалов и изделий на пожарную опасность. Метод испытаний на негорючесть;

- ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3.Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. – Введ., утв. приказом МЧС России от 18.06.2003г. за № 315. – М. : МЧС России, 2003. -

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009г. за № 304-р «Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2009г. за № 272 «О порядке проведения расчетов по  оценке пожарного риска»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. за № 390 «О противопожарном режиме в  Российской Федерации». – М., 2012. – 71 с.

- Приказ Росстандарта от 16.04.2014г. за № 474 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СТО 36554501-006-2006. Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций;

- ПБ 14-586-03. Правила промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 10.06.2003г. № 85. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 65 с.

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. – Введ., СПАСР МВД России от 12.01.1993г. № 20/4/28. – М. : НИЦ «Охрана» ГУВО МВД России, 2000. – 14 с.

- РД 153-34.0-49.101-2003. Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. – Введ. 2003-09-01. – М. : ЗАО «Энергетические Технологии», 2003. – 21 с.

- НП 087-11. Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций. – Введ. утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2011г. № 671. – М. :Ростехнадзор, 2013. – 11 с.

- МДС 21-1.98. Предотвращение распространения пожара.

- МДС 21-3.2001. Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий.

- МДС 41-1.99. Рекомендации по противодымной защите при пожаре.

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ.

- СТО 365545010031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2-13-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

Глава 36. Общие требования промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а именно:

36.1. В части выполнения требований промышленной безопасности опасных производств объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

36.2. В части выполнения требований промышленной безопасности на предприятиях и объектах горнорудной и нерудной промышленности.

36.3. В части выполнения требований промышленной безопасности при строительстве подземных сооружений.

36.4. В части выполнения требований промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов.

36.5. В части выполнения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением.

36.6. В части выполнения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

Нормативно-техническая литература (см. нормативно-техническую литературу главы № 37)

Глава 37. Общие требования промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и другими федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, а именно:

37.1. В части общих требований к порядку разработки и содержанию раздела «Промышленная безопасность опасных прозводств» проектной документации и технических регламентов, включая общие принципы оценки риска.

37.2. В части определения классификации аварий и инциндентов на подъемных сооружениях и на оборудовании работающем под избыточным давлением, а также порядка предоставления и анализа органами Ростехнадзора информании от авариях и несчастных случаях на производстве.

37.3. В части определения ущерба от аварий на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением, а также подъемные сооружения.

37.4. В части общих требований Ростехнадзора по опасным производственным объктам, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением, а также подъемные сооружения.

37.5. В части общих требований по оценке безопасной эксплуатации поднадзорных Ростехнадзору производственных зданий и сооружений.

37.6. В части общих требований по оценке безопасной эксплуатации комплекных и интегрированных систем безопасности, включая аспекты безопасности окружающей среды.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. за № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». – М. : Кремль, 1997. – 28 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон от 26.06.2008г. за № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». – М.: Кремль, - 21 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (Частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999г. за № 263 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – Введ. 2017-05-21. – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- Приказ Минстроя РФ от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002г. за № 122 «О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования.

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

- ГОСТ Р ИСО 20815-2013. Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Управление обеспечением эффективности производства и надежностью.

- ГОСТ Р ИСО 13824-2013. Практические аспекты менеджмента риска. Общие принципы оценки риска при проектировании зданий и сооружений.

- ГОСТ Р 54906-2012. Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное проектирование. Общие технические ребования.

- ГОСТ Р 14.07-2005. Экологический менеджмент. Руководство по включению аспектов безопасности окружающей среды в технические регламенты.

- ГОСТ Р 56943-2016.. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов. – Введ. 2017-01-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 89 с.

- РД 92-0115-87. Положение. Нормоконтроль документации. – Введ. 1988-07-01. – М. : Госгортехнадзор России, 1988. – 17 с.

- РД 92-0168-87. Инструкция. Формы и правила заполнения технологических документов. – Введ. 1988-07-01. – М. : Госгортехнадзор России, 1988. – 53 с.

- РТМ 1652-9-89. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 1990-07-01. – М. : ПроектНИИСпецХимМаш, 1990. – 86 с.

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. – Введ. 2002-07-01.  – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 207 с.

- ПБ 14-586-03. Правила промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 10.06.2003г. № 58. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 65 с.

- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями). – Введ. 1997-12-01. – М. : ЦНИИПСК им. Лифты Мельннкова; ЦНИИ Проектстальконструкция, 1997. – 20 с.

- РД 03-29-93. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. – Введ. 1994-06-01. – М. : ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 14 с.

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов.

- РД 03-420-01. Инструкция по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. – Введ. 2002-01-01. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2001. – 31 с.

- РД 10-385-00. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды. – Введ. 2000-12-01. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 2 с.

- РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах. – Введ, утв. пост. Госгортехнадзора России от 29.10.02г. № 63. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 20 с.

- РД 04-354-00. Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе Госгортехнадзора России. – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора россии от 26.04.2000г. № 50. – М. : Госгортехнадзор России, 2000. – 30 с.

- РД 04-383-00. Положение о порядке представления, регистрации и анализа в органах Госгортехнадзора России информации об авариях, несчастных слачаях и утратах взрывчатых материалов. – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 09.02.2004г. № 20. – М. : ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2005. – 25 с.

- РД 06-212-98. Методические указания по организации и осуществлению государственного горного надзора за состоянием технической безопасности на предприятиях и объектах горнорудной и нерудной промышленности, подконтрольных Госгортехнадзору России, и проверке работы отделов по надзору территориальных органов Госгортехнадзора России по указанному виду надзора. – Введ. 1998-07-01. – М. : Госгортехнадзор россии, 1998. – 28 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- РД 03-19-2007. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. – М. : ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2007. – 6 с.

- РД 95-10436-91. Технологическая подготовка и организация сварочного производства монтажных и строительных предприятий. – Введ. 1991-07-01. – М. : НТЦ «Промышленная безопасность», 1991. – 33с.

- РД 03-615-03. Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. – Введ. утв. пост. Госгортехнадзора России от 19.06.2003г. № 103. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 34 с.

- РД 03-495-2002. Технологический регламент протедения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 25.06.2002г. № 36. – М. : НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 73 с.

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъмников (вышек) при разработке ПОС и ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004;

- ОАО ЦНИИПромданий. Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий, 2000. – 102 с.

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013г. за № 73 «О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения)соответствия продукции», 2013 – 39 с.

- РД 09-251-98. Положение о порядке разработки и содержании раздела «Безопасная эксплуатация производств» технологического регламента. – Введ. 1998-12-18. – М.: ПИО ОБТ, 1999. – 6 с.

- РД 09-92-95. Положение о порядке рассмотрения проектной документации потенциально опасных производств в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. – Введ. 1995-07-01. – М. : Госгортехнадзор России, 1995. – 10 с.

- РД 09-414-01. Методические рекомендации по организации надзорной и контрольной деятельности на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. – Введ. 2001-09-01. – М. : НТЦ «Промышленная безопасность», 2001. – 11 с.

- РД 09-244-98. Инструкция по проведению диагностирования технического состояния сосудов, трубопроводов и компрессоров промышленных аммиачных холодильных установок. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 20.11.1998г. № 66. – М. : ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 60 с.

- РД 09-390-00. Типовое положение о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и (или) консервации химически опасных промышленных объектов. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 04.11.2000г. № 64. – М. : Госгортехнадзор России, 2000. – 7 с.

- РД 09-398-01. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. – Введ. 2001-01-31. – М. : ГУП «НТЦ «промышленная безопасность», 2002. – 3 с.

- РД 26-18-89. Сосуды. Термины и определения. – Введ. 1990-01-01. – М. : НИИхиммаш, 1989. – 8 с.

- РД 26-01-171-89. Печи химических производств. Термины и определения. – введ. 1991-01-01. – М. : НИИхиммаш, 1989. – 25 с.

- РТМ 1652-9-89. ПроектНИИСпецХимМаш. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений.

- Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490. – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 11.03.2013г. за № 96. – М.: Ростехнадзор, 2013. – 71 с.

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. – Введ., утв приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116. – М. : ЗАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2014. – 131 с.

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 198 с.

- Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 18.03.2014г. № 105. – М. : Ростехнадзор, 2014. – 32 с.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 94 с.

- Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. – Введ., утв приказом Ростехнадзора от 14.03.2014г. № 102. – М. : Ростехнадзор, 2014. – 6 с.

- РД 10-08-92. Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений. – Введ. 1992-08-20. – М. : НПО ОБТ, 1995. – 23 с.

- РД 10-40-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 26.11.93г. № 42. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 5 с.

- РД 10-107-96. Типовая инструкция стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами, с изм. № 1 (РДИ 10-430(107)-02). – Введ. 2002-01-30. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 9 с.

- РД 22-329-03. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами. – Введ. 2003-03-17. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 6 с.

- РД 10-198-98. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). – Введ. 1998-07-01. – М. : НПО ОБТ, 1998. – 3 с.

- РД 10-112-1-04. Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения. – Введ., протокол от 26.04.04г. Госгортехнадзора России. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 54 с.

- РД 10-290-99. Типовое положение об ответственном за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 18.06.99г. № 41. – М. : ПИО ОБТ, 2001. – 5 с

- РД 10-332-99. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 17.12.1999г. № 93. – М. : ПИО ОБТ, 2000. – 5 с.

- РД 10-333-99. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 20.12.1999г. № 95. – М. : ПИО ОБТ, 2001. – 2 с.

- РД 22-28-35-99. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов. – Введ. 1999-07-19. – М. : АОЗТ ЦНИИОМТП, 1999. – 31 с.

- РД 22-28-37-02. Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов. – Введ. 2002-10-01. – М. : ФГУП «СКТБ БК», 2002. – 57 с.

- РД 22-28-38-2007. Рекомендации по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации опорных креплений башенных кранов к строительным сооружениям. – Введ. 2007-10-01. – М. : ОАО «СКТБ БК», 2007. – 17 с.

- РД 36-62-00. Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования. – Введ. 2001-01-01. – М. : НТЦ «Промышленная безопасность», 2001. – 24 с.

- РД 10-172-97. Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассжирских конвейеров. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 08.12.1997г. № 51. – М. : ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 35 с.

- РД 10-525-03. Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин. - Введ. 2003-03-01. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 17 с.

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001 г.Москвы). Московские городские строительные нормы. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – Введ. 2003-04-22. – М. : ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003. – 56 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 01.12.2004г. № 180. – М. : ГУП «НИАЦ», 2004. – 29 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 18.11.98г. № 39. – М. : ГУП «НИАЦ», 1998. – 40 с.

- Письмо МЧС России от 21.05.2012 за № 14-6-2187 «О требованиях правил промышленной безопасности и ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» по отношению к опасным производственным объектам нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения».

- ПОТ Р О-14000-005-98. Положение. Работа с повышенной опасностью. Организация проведения. – Введ. 1999-03-01.

Глава 38. Основные требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других федеральных норм и правил в части обеспечения промышленной безопасности сооружений ГЭС гидротехнических (электростанций), а именно:

38.1. В части общих требований безопасности сооружений ГЭС гидротехнических.

38.2. В части общих требований безопасности оснований сооружений ГЭС гидротехнических.

38.3. В части общих требований безопасности к бетонным и железобетонным конструкциям сооружений ГЭС гидротехнических.

38.4. В части общих требований по организации и проведению мониторинга сооружений ГЭС гидротехнических.

38.5. В части общих требований безопасности приливных электростанций, а также требований безопасности при эксплуатации.

38.6. В части общих требований к обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности, а также оценки возможного ущерба вследствие аварии на сооружении.

Нормативно-техническая литература (см. нормативно-техническую литературу главы № 39)

Глава 39. Основные требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения промышленной безопасности энергетических предприятий (тепловых электростанций), а именно:

39.1. В части общих требований безопасности энергетических предприятий (тепловых электростанций), а также основных правил их эксплуатации.

39.2. В части общих требований по организации и проведению надлюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых энергетических предприятий (тепловых электростанций), а также общих указаний по диагностике строительных конструкций.

39.3. В части обших правил обследования металлических конструкций производственных зданий и сооружений энергетических предприятий (тепловых электростанций).

39.4. В части общих правил обследования бетонных и железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений энергетических предприятий (тепловых электростанций).

39.5. В части общих правил обследования строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергетических предприятий (тепловых электростанций), подлежащих реконструкции.

39.6. В части общих правил и порядка ведения мониторинга безопасности энергетических  предприятий (тепловых электростанций), в том числе для предупреждения и ликвидации аварий.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. за № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». – М. : Кремль, 1997. – 28 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. за № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». – М. : Кремль, 1997. – 17 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011г. за № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон от 26.06.2008г. за № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». – М.: Кремль, 2008. – 21 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Минстроя РФ от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- ГОСТ Р 53195.5-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по  снижению риска, методы оценки.

- ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 2012-09-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (включено дополнительно).

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ Р 55260.1.1-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-1. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности.

- ГОСТ Р 55260.1.2-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-2. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности оснований.

- ГОСТ Р 55260.1.3-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-3. Сооружения ГЭС гидротехнические. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования безопасности.

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 58 с.

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2012-03-01. – М. : Стандартинформ, 2012. – 119 с.

- ГОСТ Р 55561-2013. Портовые гидротехнические сооружения. Требования безопасности.

- ГОСТ Р 55615.2-2013. Сооружения приливных электростанций. Требования безопасности. Основные положения.

- ГОСТ Р 55615.1-2013. Приливные электростанции. Часть 1. Требования безопасности при эксплуатации.

- ГОСТ Р 22.1.11-2002. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них. Общие требования.

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. – СПб. : РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001. -

- СО 34.21.307-2005. Безопасность гидротехнических сооружений. Основные понятия. Термины и определения.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

- СТО 70238424.27.140.026-2009. Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования.

- СО 153-34.21.322-2003. Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций. – Введ., утв. приказом Минэнерго РФ от 30-06.2003г. № 283. – М. : ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2005. – 33 с.

- СО 153-34.21.363-2003. Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции. – Введ., утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г. № 283. – М. : ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2005. – 15 с.

- РД 03-141-97. Методические рекомендации по организации надзора за обеспечением безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) на подконтрольных органах Госгортехнадзора России предприятиях и объектах. – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 28.04.97г. № 83. – М. : ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2005. – 8 с.

- РД 03-259-98. Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России. – Введ., пост. Госгортехнадзора России от 12.01.1998г. № 2, зарег. в Минюсте от 04.02.1998г. № 1467. – М. : Госгортехнадзор России, 1998. – 5 с.

- РД 03-417-01. Методические рекомендации по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях. – Введ. 2001-10-01. – М. : ГУП «Промышленная безопасность», 2001. – 13 с.

- РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 29.10.2002г. № 63. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 20 с.

- РД 10-385-00. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды. – Введ. 2000-12-01. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 2 с.

- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями). – Введ. 1997-12-10. – М. : ЦНИИПСК им. Мельнникова; ЦНИИ Проектстальконструкция, 1997. – 20 с.

- РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М. : СПО ОРГРЭС, 1996. –

- РД 34.21.521-91. Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений. – М. : СПО ОРГРЭС, 1992.

- РД 31.3.06-2000. Руководство по учету сейсмических воздействий при проектировании морских гидротехнических сооружений типа «Больверк». – Введ. 2001-04-01. – М. : Минтранс РФ, 2001. – 46 с.

- РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. – Введ. 1997-10-15. – М. : РАО «ЕЭС России», ЗАО «Издательство НЦ «ЭНАС», 2000. – 126 с.

- РД 153-00.0-003-99. Порядок разработки, согласования и утверждения отраслевых нормативных документов. – Введ. 2001-01-01. – М. : Минэнерго России, 2000. – 8 с.

- РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. – Введ. 2001-08-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 38 с.

- РД 153-34.1-21.530-99. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции. – Введ. 2000-12-01. – М. : СПО ОРГРЭС, 2001. – 35 с.

- РД 153-34.2-21.546-2003. Правила организации и проведения натурных наблюдений и исследований на плотинах из грунтовых материалов. – Введ. 2005-02-01. – СПб. : ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2004. – 43 с.

- РД 153-34.2-002-01. Временная методика оценки ущерба, возможного вследствие аварии гидротехнического сооружения. – Введ. 2001-05-01. – М. : ОАО «НИИ энергетических сооружений», 2001. – 53 с.

- РД 153-34.0-35.617-2001. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. – Введ. 2004-04-29 с изм. №№ 1, 2. – М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2004. – 25 с.

- РД 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. – Введ. 2001-11-01. – М. : Издательство НЦ ЭНАС, 2001. – 93 с.

- РД 153-34.4-03.220-2003. Руководящий документ по безопасному производству работ электромонтерами-линейщиками при строительстве воздушных линий электопередачи. – Введ. 2003-09-24. – М.: РАО «ЕЭС России», издательство МЭИ (ТУ), 2004. – 19 с.;

- РД 153-34.0-03.421-2003. Руководство по безопасному производству работ автомобильными подъемниками (вышками) на объектах электроэнергетики. – Введ. 2003-05-28. – М.: РАО «ЕЭС России», издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 25 с.;

- РД 153-34.0-49.101-2003. Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. - Введ. 2003-09-01. – М. : ЗАО «Энергетические Технологии», 2003. – 21 с.;

- РД 153-34.2-02.409-2003. Методические указания по оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду. – Введ. 2004-01-01. – СПб.: РАО «ЕЭС России», 2003. – 73 с.;

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – Введ. 2001-07-01. – М.: Издательство «НЦ ЭНАС», 2003.- 111 с.;

- РД 153-34.0-03.421-2003. Руководство по безопасному производству работ автомобильными подъемниками (вышками) на объектах электроэнергетики. – Введ., утв. РАО «ЕЭС России» от 28.05.2003г. – М. : Издательство НЦ «ЭНАС», 2003. – 25 с.

- РД 153-34.1-003-01. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). – Введ. 2002-01-01. – М. : ПИО ОБТ, 2001. – 220 с.

- РД 153-34.1-17.461-00. Методические указания по капиллярному контролю сварных соединений, наплавок и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте объектов энергетического оборудования. – Введ. 2000-04-01. – М. : ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2006. – 56 с.

- МУ 34-70-116-85. Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий. – Введ. 1986-07-01. – М. : СПО Союзтехэнерго, 1986. – 25 с.

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. – Введ. 2002-07-01. – М. : ГУП «НТЦ «промышленная безопасность», 2002. – 207 с.

- Инструкция по предупреждению и  ликвидации аварий на тепловых электростанциях. – Введ., утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. № 265. – М.: Издательство «НЦ ЭНАС», 2004. – 36 с.

- Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490. – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 94 с.

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116. – М. : ЗАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2014. – 131 с.

- Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 14.03.2014г. № 102. – М. : Ростехнадзор, 2014. – 6 с.

- О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. за № 37. – М.: Ротехнадзор, 2007. – 12 с.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М. : ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 144 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М. : НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

Глава 40. Основные требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в области промышленной безопасности на опасных объектах использования атомной энергии (атомных станциях), в том числе:

40.1. В части определения общих положений обеспечения безопасности атомных станций и объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ), а также основных правил их эксплуатации.

40.2. В части организации экстренной помощи в случаях радиационно опасных ситуаций на атомных станциях, а также порядка расследования и учета нарушений в работе атомных станций.

40.3. В части определения правил устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций, а также обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла.

40.4. В части мониторинга строительных конструкций атомных станций, а также оценки соответствия оборудования, материалов и полуфабрикатов поставляемых на объекты использования атомной энергии.

40.5. В части консервации и поддержания объектов незавершенного строительства в состоянии, пригодном для сохранности объектов использования атомной энергии.

40.6. В части определения основных критериев и требований по обеспечению безопасности при размещении ядерных установок ядерного топливного цикла.

Нормативно-техническая литература (см. нормативно-техническую литературу главы № 41)

Глава 41. Основные требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других федеральных норм и правил в части обеспечения промышленной безопасности на объектах использования атомной энергии, в том числе:

41.1. В части выполнения требований по оценке безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений объектов использования атомной энергии.

41.2. В части обеспечения безопасности при обосновании возможного продления срока эксплуатации объектов использования атомной энергии.

41.3. В части расследования нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников и пунктов хранения радиационных веществ и радиационных отходов.

41.4. В части правил учета и контроля ядерных материалов, а также требований безопасности при сборе, переработке, хранении и кондиционировании жидких и твердых радиоактивных отходов.

41.5. В части обязательной сертифирации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

41.6. В части требований к программам обеспечения качества и системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, а также положения о надзоре за обеспечением качества и физической защиты.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ «Градостроительный закон Российской Федерации». – М. : Кремль, 2004. – 220 с.

- Федеральный закон Росийской Федерации от 21.11.1995г. за № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». – М. : Кремль, 1995. – 42 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. за № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». – М. : Кремль, 1997. – 28 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008г.  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». – М.: Кремль, 2008. – 21 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2012г. за № 373 «Об утверждении Положения о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии». – М., 2012. – 3 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2012г. за № 1044 «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии». – М., 2012. – 5 с.

- Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированиюи метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результатет применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Минстроя РФ от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- НП 001-15. Общие положения безопасности атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 17.12.2015г. № 522. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 33 с.

- НП 002-15. Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 30.01.2015г. № 35. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 11 с.

- НП 004-08. Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций. – Введ. 2008-12-01. – М. : Ростехнадзор, 2008. – 40 с.

- НП 005-16. Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случаях радиационно опасных ситуаций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 24.02.2016г. № 68. – М. : Ростехнадзор, 2016. – 8 с.

- НП 006-98 (ПНАЭ Г-01-36-95). Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР. – Введ. 1995-08-01. – М. : НТЦ ЯРБ, 1995. – 270 с.

- НП 007-98. Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов. – Введ. 1999-07-01. – М. : Госатомнадзор России, 1999. – 39 с.

- НП 009-04. Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов. – Введ. 2005-07-01. – М. : Ростехнадзор, 2004. – 20 с.

- НП 010-16. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 24.02.2016г. № 70. – М. : Ростехнадзор, 2016. – 39 с.

- НП 014-16. Правила расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ  и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 15.02.2016г. № 49. – М. : Ростехнадзор, 2016. – 13 с.

- НП 015-12. Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 18.09.2012г. № 518. – М. : Ростехнадзор, 2012. – 60 с.

- НП 016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ). – Введ., утв. пост. Ростехнадзора от 02.12.2005г. № 11. – М. : Ростехнадзор, 2014. – 35 с.

- НП 017-2000. Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции. – Введ. 2000-11-01. – М. : Росатомнадзор России, 2000. 7 с.

- НП 018-05. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомных станций с реаторами на быстрых нейтронах. – Введ., пост. Ростехнадзора от 02.12.2005г. № 9. – М. : Ростехнадзор, 2006. 200 с.

- НП 019-15. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности. – Введ., утв. приказом Ростехназора от 25.06.2015г. № 242. – М.: Ростехнадзор, 2015. – 13 с.

- НП 020-15. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности. – введ., утв. приказом Ростехнадзора от 25.06.2015г. № 243. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 8 с.

- НП 024-2000. Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии. – Введ. 2001-07-01. – М. : Госатомнадзор России, 2000. – 7 с.

- НП 026-04. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций. – Введ. 2005-01-05. – М. : Ростехнадзор, 2004. – 8 с.

- НП 027-10. Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе исследовательских ядерных установок. – Введ. 2010-10-01. – М. : Минприроды РФ, 2010. – 26 с.

- НП 028-01. Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок. – Введ. 2001-10-01. – М. : Госатомнадзор России, 2001. – 11 с.

- НП 030-12. Основные правила учета и контроля ядерных материалов. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 17.04.2012г. № 255. – М. : Ростехнадзор, 2012. – 24 с.

- НП 031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. – Введ. 2002-01-01. – М. : Госатомнадзор России, 2001. – 31 с.

- НП 032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. – Введ. 2004-04-30. – М. : Госатомнадзор России. 2002. – 7 с.

- НП 033-11. Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок. – Введ, утв. приказом Ростехнадзора от 30.06.2011г. № 348. – М. : Ростехнадзор, 2011. – 26 с.

- НП 034-15. Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 21.07.2015г. № 280. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 14 с.

- НП 035-02. Пункты сухого хранения отработанного ядерного топлива. Требования безопасности. – Введ. 2003-01-01. – М. : Госатомнадзор России, 2002. – 9 с.

- НП 036-05. Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, атомных станций. – Введ. 2006-05-01. – М. : Ростехнадзор, 2006. – 8 с.

- НП 038-11. Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников. – Введ. 2011-06-01. – М. : Ростехнадзор, 2011. – 25 с.

- НП 040-02. Правила обеспечения водородной взрывозащиты на атомной станции. – Введ. 2003-09-01. – М. : Госатомнадзор России, 2003. – 6 с.

- НП 043-11. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2011г. № 672. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 14 с.

- НП 044-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии. – Введ. 2003-10-01. – М. : Госатомнадзор России, 2003. – 76с.

- НП 045-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии. – Введ. 2003-10-01. – М. : Госатомнадзор России, 2003. – 66с.

- НП 046-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. – Введ. 2003-01-01. – М. : Госатомнадзор России, 2003. – 96с.

- НП 048-03. Правила ядерной безопасности импульсных исследовательских ядерных реакторов. – Введ. 2004-05-28. – М. : Госатомнадзор России, 2004. – 22 с.

- НП 049-03. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок. – Введ. 2004-05-28. – М. : Госатомнадзор России, 2004. – 22 с.

- НП 050-03. Размещение ядерных установок ядерного топливного цикла. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. – Введ. 2004-05-28. – М. : Госатом России, 2004. – 9 с.

- НП 051-04. Требования к отчету по обоснованию безопасности ядерных установок ядерного топливоного цикла. – Введ. 2005-01-05. – М. : Ростехнадзор, 2004. – 64 с.

- НП 055-14. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 22.08.2014г. № 379. – М. : Ростехнадзор, 2014. – 29 с.

- НП 057-04. Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливоного цикла. – Введ. 2005-06-06. – М. : Ростехнадзор, 2005. – 15 с.

- НП 058-14. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. – Введ, утв. приказом Ростехнадзора от 05.08.2014г. № 347. – М. : Ростехнадзор, 2014. – 15 с.

- НП 060-05. Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. – Введ. 2006-01-01. – М. : Ростехнадзор, 2005. – 8 с.

- НП 063-05. Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла. – Введ. 2006-05-01.

- НП 064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. – Введ. 2006-05-01. – М. : Ростехнадзор, 2005. – 51 с.

- НП 066-05. Требования к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения ядерных материалов. – Введ. 2006-05-01. – М.: Ростехнадзор, 2005. – 61 с.

- НП 068-05. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. – Введ. 2006-05-01. – М. : Ростехнадзор, 2005. – 101 с.

- НП 070-06. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла. – Введ. 2006-12-01. – М. : Ростехнадзор, 2006. – 31 с.

- НП 071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии. – Введ. 2007-07-01. – М. : Ростехнадзор, 2006. – 7 с.

- НП 073-11. Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 27.12.2011г. № 747. – М. : Ростехнадзор, 2011. – 9 с.

- НП 075-06. Требования к содержанию плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на исследовательских ядерных установках. – Введ. 2007-03-01. – М. : Ростехнадзор, 2006. – 16 с.

- НП 077-06. Требования к содержанию плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на предприятии ядерного топливного цикла. – Введ. 2007-06-01. – М.: Ростехнадзор, 2006. – 16 с.

- НП 078-06. Положение о порядке объявления аварийной готовности, аварийной обстановки и оперативной передачи информации в случае радиационно опасных ситуаций на предприятиях ядерного топливного цикла. – Введ. 2007-06-01. – М. : Ростехнадзор, 2006. – 17 с.

- НП 082-07. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. – Введ. 2008-06-01. – М. :Ростехнадзор, 2007. – 26 с.

- НП 083-15. Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов. – Введ, утв. приказом Ростехнадзора от08.09.2015г. № 343. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 25 с.

- НП 086-12. Правила устройства и эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность. – Введ., приказом Ростехнадзора от 21.03.2012г. № 176. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 7 с.

- НП 087-11. Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2011г. № 671. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 11 с.

- НП 089-15. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 17.12.2015г. № 521. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 45 с.

- НП 090-11. Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 07.02.2012г. № 85. – М.: Ростехнадзор, 2013. – 7 с.

- НП 091-14. Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 20.05.2014г. № 216. – М. : Ростехнадзор, 2014. – 7 с.

- НП 095-15. Основные требования к вероятному анализу безопасности блока атомных станций. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.08.2015г. № 311. – М. : Ростехнадзор, 2015. – 7 с.

- РД 01-05-2008. Положение по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 16.12.2008г. № 984. – М. : Ростехнадзор, 2009. – 5 с.

- РД 03-58-2001. Требования к составу и содержанию информации по обоснованию технической безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных кранов объекта использования атомной энергии. – Введ. 2002-03-01. – М. : Ростехнадзор, 2001. – 3 с.

- РД 07-17-2003. Методические указания по определению периодичности и объема проведения целевых инспекций состояния радиационной безопасности на объектах народного хозяйства. – Введ., утв. приказом Госатомнадзора России от 17.07.2003г. № 81. – М. : Ростехнадзор, 2003. – 13 с.

- РД 08-15-98. Положение о надзоре за обеспечением физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов. – Введ. 1998-07-01. – М. : ОНТИ НТЦ ЯРБ, 1998. – 7 с.

- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями). – Введ., утв. приказом ЦНИИ Проектстальконструкция от 10.12.1997г. – М. : ЦНИИПСК им. Мельникова; ЦНИИ Проектстальконструкция, 1997. – 20 с.

- РД 153-00.0-012.-2002. Обеспечение радиационной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. – Введ., утв. приказом Минэнерго России от 22.04.2003г. № 170. – М. : Минэнерго России, 2003. – 15 с.

- РТМ 108.020.37-81. Оборудование атомных энергетических установок. Расчет на прочность при сейсмическом воздействии.

- ОИТ-0013-2000. Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

- РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013. Основные положения о входном контроле продукции на АЭС.

- РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013. Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций. – Введ. 2014-03-24. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2013. – 64с.

- РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013. Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности.

- РД ЭО 1.1.2.25.0705-2006. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Документы программы и регламента. Виды и комплектность. Требования к содержанию и оформлению. – Введ., утв. приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.07.2007г. № 721. – М. : Росэнергоатом, 2007. – 99 с.

- РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011. Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования. – Введ., утв. приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.03.2012г. № 9/223-П. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2012. – 11 с.

- РД ЭО 0658-2006. Требования к консервации и поддержанию объектов незавершенного производства в состоянии, пригодном для сохранности. – Введ., утв. приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 08.08.2006г. № 746. – М. : ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2006. – 24 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 132 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-02. – М. : ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- СТО 1.1.1.01.0678-2007*. Основные правила эксплуатации атомных станций. Введ., утв. приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от _____ № ____– М. : ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2007. – 34 с.

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. – Введ. 2002-07-01. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 207 с.

- ОСТ 95 10540-98. Контроль разрушающий и неразрушающий. Метод металлографический. – Введ. 1998-07-01. – М.: Минатом РФ, 1998. – 28 с.

- Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490. – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.12014г. № 116. – М. : ЗАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2014. – 131 с.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533. – М. : Ростехнадзор, 2013. – 94 с.

- Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 14.03.2014г. № 102. – М. : ЗАО «НТЦ «Промышленая безопасность», 2014. – 6 с.

- ПОТ Р О-14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения. – Введ. 1999-03-01.

- О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федераальной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. за № 37. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 12 с.

- ГОСТ Р 22.11.03-2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности на радиоактивно-загрязненных территориях. Требования к инфраструктуре. Основные положения.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- СТО СРО-П 60542948 00034-2015. Объекты использования атомной энергии. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий c подземным способом разработки.

- СТО СРО-П 60542948 00035-2015. Объекты использования атомной энергии. Проектирование железобетонных конструкций АЭС с петлевыми стыками стержневой арматуры.

- СТО СРО-П 60542948 00037-2015. Объекты использования атомной энергии. Проект производства работ (ППР) на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий.

- СТО СРО-П 60542948 00040-2015. Объекты использования атомной энергии. Требования к саморегулируемым организациям, имеющим право выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

- СТО СРО-П 60542948 00043-2016. Объекты использования атомной энергии. Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение.

- СТО СРО-П 60542948 00044-2016. Объекты использования атомной энергии. Отклонения от проектной документации. Требования по управлению изменениями в проектной и рабочей документации.

- СТО СРО-П 60542948 00045-2016. Объекты использования атомной энергии. Порядок проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерных работников.

- СТО СРО-П 60542948 00046-2016. Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ по демонтажу оборудования при выводе блоков АС из эксплуатации.

- СТО СРО-П 60542948 00051-2017. Объекты использования атомной энергии. Работы по оценке воздействия объектов использования атомной энергии на окружающую среду. Общие требования.

- СТО СРО-П 60542948 00052-2017. Объекты использования атомной энергии. Рабочая документация. Порядок подготовки. Общие требования.

- СТО СРО-П 60542948 00047-2016. Объекты использования атомной энергии. Проектная документация. Порядок разработки. Общие требования.

- СТО СРО-П 60542948 00048-2017. Объекты использования атомной энергии. Требования к механическим соединениям арматуры железобетонных конструкций при строительстве и проектировании.

- СТО СРО-П 60542948 00049-2017. Объекты использования атомной энергии. Дезактивация оборудования и помещений при выводе из эксплуатации ядерно-радиационно опасных объектов (ЯРОО). Требования к применениям технологий производства работ .

- СТО СРО-П 60542948 00050-2017. Объекты использования атомной энергии. Порядок разработки проектной документации по выводу из эксплуатации ОИАЭ. Общие требования.

- СТО СРО-П 60542948 00053-2017. Объекты использования атомной энергии. Антикоррозионная защита металлоконструкций и трубопроводов на ОИАЭ. Основные технические требования. Методы контроля и оценки качества.

Глава 42. Основные требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других федеральных норм и правил в части обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, а именно:

42.1. В части определения основных терминов и понятий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также основных положений и общих требований безопасности функциональной связанной с безопасностью зданий и сооружений систем.

42.2. В части создания единой службы и определения технических средств мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также требований к программному обеспечению безопасности функциональной связанной с безопасностью зданий и сооружений систем.

42.3. В части создания и эксплуатации структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений, а также общих требований к системам безопасности функциональной связанной с безопасностью зданий и сооружений систем.

42.4. В части жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, а также обеспечение культуры безопасности жизнедеятельности.

42.5. В части разработки мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства,

42.6. В части разработки мер и методов по снижению рисков и оценки безопасности функциональной связанной с безопасностью зданий и сооружений систем.

Нормативно-техническая литература

- Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004г. за № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». – М. : Кремль, 2004. – 22 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. за № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». – М. : Кремль, 2003. – 123 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. за № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – М. : Кремль, 2008. – 116 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М. : Кремль, 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 384-ФЗ «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и ЖКХ РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.05-94 (ГОСТ 22.0.05-97). Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.1.15-2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Классификация. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 22.7.01-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба.

- ГОСТ Р 22.6.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.04-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых параметров чрезвычайных ситуаций.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. – Введ. 2005-09-15. – М. : Стандартинформ, 2005. – 19 с.

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации.

- ГОСТ Р 22.1.14-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы информационно-вычислительные структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 22.1.17-2016. Тезопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Система связи и управления в кризисных ситуациях. Общие требования. – Введ. 2016-07-01. – М. : Стандартинформ, 2016. – 16 с.

- ГОСТ Р 22.3.05-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. – Введ. 1997-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 1996. – 6 с.

- ГОСТ Р 22.3.07-2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности жизнедеятельности. Общие положения. – Введ. 2015-04-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 6 с.

- ГОСТ Р 55201-2012. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства.

- ГОСТ Р 53195.1-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения.

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования.

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 2016-06-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 80 с.

- ГОСТ Р 53195.4-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 4. Требования к программному обеспечению.

- ГОСТ Р 53195.5-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки.

- МДС 11-16.2002. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений.

- Письмо МЧС РФ от 21.05.2012г. за № 14-6-2187 «О требованиях промышленной безопасности и ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» по отношению к опасным производственным объектам нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения».

Глава 43. Основные требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других федеральных норм и правил в части обеспечения антитеррористической зашищенности зданий и сооружений, в том числе:

43.1. В части общих требований проектирования зданий и сооружений.

43.2. В части средств и систем контроля и управления доступом в здания и сооружения.

43.3. В части средств и систем охранных телевизионных в зданиях и сооружениях.

43.4. В части комплексных и интегрированных систем безопасности зданий и сооружений.

43.5. В части проведения анализа рисков террористических актов и проектирования систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности зданий и сооружений.

43.6. В части расследования причин аварий зданий и сооружений для противодействия террористической и экстремистской деятельности на территории Российской Федерации.

Нормативно-техническая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации». – М. : Кремль, 2004. – 220 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002г. за № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». – М. : Кремль, 2002. – 10 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М., 2009. – 24 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. за № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006г. за № 702 «Об утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности». – М., 2006. – 4 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013г. за № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)». – М., 2013. – 3 с.

- Постановление Правительства российской Федерации от 25.03.2015г. за № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». – М., 2015. – 39 с.

- Приказ Росстандарта от 10.05.2017г. № 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент обезопасности зданий и сооружений». – Введ. 2017-05-16. – М., 2017. – 16 с.

- СП 132.13330.2012. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования. – Введ. 2011-09-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 6 с.

- ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

- ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 2016-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 28 с.

- ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования. – Введ. 2010-09-01. – М. : Стандартинформ, 2010. – 38 с.

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов.

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации.

Глава 44. Основные стандарты Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» в части выполнения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в том числе:

44.1. В части определения соответствия качества строительной продукции требованиям системы добровольной оценки Национального объединения строителей «НОСТРОЙ».

44.2. В части обеспечения обследования строительных конструкций зданий и сооружений и оценки их технического состояния.

44.3. В части восстановления и повышения несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений с учетом применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками.

44.4. В части повышения сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий и сооружений.

44.5. В части обеспечения комплексной безопасности инженерных систем зданий и сооружений.

44.6. В части руководства системой контроля качества «НОСТРОЙ» для выполнения требований безопасности зданий и сооружений.

Нормативно-технологическая литература

- СДОС «НОСТРОЙ». Правила функционирования системы добровольной оценки соответствия национального объединения строителей «НОСТРОЙ». – Введ., утв. руководит. Аппарата от 31.01.2011г. – М. : НОСТРОЙ, 2011.

- СТО НОСТРОЙ 1.0-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения.

- СТО НОСТРОЙ 1.1-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены. – Введ. 2011-02-20.

- СТО НОСТРОЙ 1.2-2017. Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты и рекомендации Национального объединения строителей. Правила построения, содержания, изложения, оформления и обозначения. – Введ. 2017-03-15. – М.: НОСТРОЙ, 2017. – 38с.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекоментации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений. – М.: НОСТРОЙ, 2012. – 162 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2014. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс АН600С).

- СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012. «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в ретинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014. «Зеленое строительство». Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- СТО НОСТРОЙ 37-2011 (ПРОЕКТ). Система обеспечения единства измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров сооружений и контроль их точности.

Глава 45. Методические рекомендации в строительстве, в части выполнения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в том числе:

45.1. В части определения требований по обеспечению безопасности решений в проектах организации строительства и проектах производства работ.

45.2. В части определения требований по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

45.3. В части диагностирования стальных конструкций и контроля прочности бетона в монолитных конструкций, а также создания системы контроля качества работ.

45.4. В части обеспечения безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

45.5. В части геодезического обеспечения качества строительства, а также геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающей территории.

45.6. В части порядка расследования причин аварий объектов капитального строительства, а также комплексного обследования и энергоаудита реконструируемых зданий.

Нормативно-технологическая литература

- МДС 12-53.2010. Инструкция по обеспечению безопасности решений в проектах организации строительства и проектах производства работ.

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций.

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона неразрушающими методами.

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом.

- МДС 12-1.98*. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации.

- МДС 13-12.2000. етодические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг ЖКХ. – утв. приказом Минэкономики РФ от 06.05.1999г. № 240. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 41 с.

-МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту рекоструируемых зданий.

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий.

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства.

- МДС 11-3.99. Методические рекомедации по проведению экспертизы ТЭО (проектов) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения.

- МДС 11-4.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы ТЭО (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения.

- МДС 11-16.2002. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций). – Введ. 2001-09-12. – М.: МЧС России, ГУП ЦПП, 2002. – 31 с.

Глава 46. Постановления Правительства Российской Федерации в части выполнения  требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в том числе:

46.1. В части определения перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований указанного Федерального закона.

46.2. В части определения требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерств РФ и государственных отраслей промышленности, а также форм паспортов безопасности этих объектов (территорий).

46.3. В части определения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также защищенности объектов и территорий.

46.4. В части определения состава разделов проектной документации и требований к их содержанию, а также порядка организации и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

46.5. В части определения порядка проведения надзора (контроля) при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, а также формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

46.6. В части утверждения технических регламентов безопасности инженерных сетей и инженерных систем объектов капитального строительства.

Нормативная литература

- Постановление Правительства от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. за № 390 «О противопожарном режиме». – М., 2012. – 71 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013г. за № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)». – М., 2013. – 3 с.

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». – М., 2015. – 39 с.

- Постановление Правительства РФ от 28.08.2014г. № 872 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Минрегионразвития РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

- Постановление Правительства РФ от 18.03.2015г. № 252 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) ракетно-космической промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территорий) ракетно-космической промышленности».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от15.02.2011г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006г. за № 702 «Об утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти нарушения законодательства о градостроительной деятельности». – М., 2006. – 4 с.

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2008г. № 1070 «О негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2005г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

- Постановление Правительства РФ от 15.10.2012г. № 1044 «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии».

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

- Постановление Правительства РФ от25.01.2011г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». – 6 с.

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». – М.: Председатель Правительства РФ, 2013. – 28 с.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». – 19 с.

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования». – 8 с.

ГЛАВА – ДОП. (47): Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных воздействий, в части выполнения требований Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений, в том числе:

47.1. В части защиты населения от опасных воздействий природного и техногенного характера.

47.2. В части защиты застройки городских и сельских поселений от опасных воздействий природного и техногенного характера.

47.3. В части защиты опасных производственных объектов от опасных воздействий природного и техногенного характера.

47.4. В части защиты гидротехнических сооружений от опасных воздействий природного и техногенного характера.

47.5. В части защиты зданий и сооружений при строительстве их в сейсмических районах на территории Российской Федерации.

47.6. Основные требования по инженерной защите территорий, которые предусматриваются при разработке ПОС и ППР на строительство зданий и сооружений.

Нормативная литература:

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». – 18 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованих к их содержанию».

- ГОСТ 22.0.05-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.1.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Общие положения.

- ГОСТ Р 22.1.11-2002. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.

- ГОСТ Р 22.1.__-2017 (ПРОЕКТ). Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений тепловой электростанции. Требования к объемам мониторинга угроз возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций. – Введ. 2017. – М.: Стандартинформ, 2017. -

- СП 116.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СП 104.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

- СП 14.13330.2014 Актуализированная редакция СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.

- СП 58.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основны положения проектирования.

- СП 45.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СП 47.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Инженерны изыскания для строительства. Основные положения.

- СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Организация строительства. – 23с.

- СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП ___.1325800.2017 (ПРОЕКТ). Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2017. –

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – утв. постановлением Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 25.09.2007г. № 74. – 38 с.

- МДС 11-16.2002. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций). – Введ. 2001-09-12. – М.: МЧС России, ГУП ЦПП, 2002. – 31 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений. – Введ. 2012-06-22. – М.: Национальное объединение строителей, 2012. – 162 с.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ:

«ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,        И СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

1. Организация строительного производства. Общие положения и техника безопасности.

2. Организация строительного производства. Подготовка к производству СМР и сдаче-приемке СМР, и вводу в эксплуатацию законченных строительством зданий. Общие требования и техника безопасности.

3. Организация строительного производства. Производство СМР зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

4. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Общие требования по организации стройплощадки и технике безопасности.

5. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

6. Технологическая структура монтажных процессов. Общие требования по производству монтажных процессов и технике безопасности.

7. Подготовка элементов конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

8. Временное усиление конструкций при монтаже. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

9. Технические средства обеспечения монтажа конструкций. Подготовка мест установки сборных элементов. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

10. Временное и постоянное закрепление конструкций при монтаже. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

11. Технологическое обеспечение точности монтажа конструкций. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

12. Создание геодезической разбивочной основы для строительства зданий и сооружений. Документация исполнительная геодезическая. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

13. Технология геодезического обеспечения качества строительства высотных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

14. Технология возведения подземных сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

15. Возведение подземных сооружений способом «стена в грунте», а также «сухой» и «мокрый» способы возведения «стены в грунте». Общие требования по производству работ и технике безопасности.

16. Стены из свай, траншейные. Выбор машин, оборудования и материалов, используемых в процессе работы. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

17. Технология возведения многоэтажных промышленных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

18. Применяемые монтажные механизмы при возведении многоэтажных промышленных зданий. Требования к очередности монтажа конструкций каркаса зданий и технике безопасности.

19. Организация строительства, реконструкции и технической эксплуатации многоэтажных промышленных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

20. Возведение высотных крупнопанельных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

21. Основные циклы монтажных работ и геодезическое обеспечение монтажа высотных крупнопанельных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

22. Организация монтажных работ. Общие принципы монтажа. Основные схемы монтажа высотных крупнопанельных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

23. Общие положения возведения высотных зданий. Требования по технике безопасности.

24. Применяемые монтажные механизмы при возведении высотных зданий. Основные требования к монтажным механизмам и технике безопасности.

25. Способы монтажа большепролетных зданий и сооружений в железобетонном каркасе. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

26. Способы монтажа большепролетных зданий и сооружений в стальном каркасе. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

27. Способы монтажа большепролетных зданий и сооружений в смешанном каркасе. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

28. Способы монтажа при возведении высотных каркасно-панельных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

29. Применяемые монтажные механизмы при возведении высотных каркасно-панельных зданий. Общие требования к монтажным механизмам и технике безопасности.

30. Общие принципы возведения зданий подъемом этажей и перекрытий. Требования по производству работ и технике безопасности.

31. Возведение зданий с покрытиями в виде оболочек и складок. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

32. Возведение зданий с арочными купольными перекрытиями. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

33. Возведение высотных зданий с каркасами рамного типа. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

34. Общие требования к типу и монтажу конструкций навесных фасадных систем для высотных зданий, в т.ч. с каркасами рамного типа. Техника безопасности.

35. Возведение высотных башен. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

36. Возведение высотных мачт. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

37. Возведение высотных труб. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

38. Монтаж башен методом наращивания и методом поворота. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

39. Монтаж зданий и сооружений методом подращивания. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

40. Комбинированный метод монтажа зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

41. Монтаж вертолетами и другие специальные методы монтажа высотных сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

42. Общие положения по возведению зданий и сооружений с применением монолитного железобетона. Основные требования по производству работ и технике безопасности.

43. Технолого-конструктивные решения по возведению монолитных и сборно-монолитных зданий и сооружений. Основные требования по производству работ и технике безопасности.

44. Темпы возведения монолитных зданий и сооружений. Определение интенсивности бетонирования монолитных конструкций при возведении зданий и сооружений. Общие положения и требования по производству работ и технике безопасности.

45. Методы ускорения темпов возведения монолитных зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

46. Выбор оптимальной технологической схемы приготовления, доставки, подачи и укладки бетонной смеси при монолитном строительстве высотных зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

47. Материально-технические ресурсы. Комплектация и доставка на объекты монолитного строительства опалубочных комплектов, комплектов оборудования для армирования и бетонирования. Общие требования и техника безопасности.

48. Возведение зданий и сооружений в сборно-переставной опалубке. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

49. Возведение зданий и сооружений в скользящей опалубке. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

50. Возведение зданий и сооружений в опалубке специального назначения. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

51. Возведение зданий и сооружений из сборно-монолитных конструкций. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

52. Проблемные задачи в области технологии возведения зданий и сооружений с применением монолитного железобетона. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

53. Особенности возведения зданий и сооружений в зимний период. Технология зимнего бетонирования, термообработка монолитных конструкций. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

54. Возведение зданий и сооружений в условиях жаркого сухого климата. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

55. Возведение зданий и сооружений в районах сейсмической активности. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

56. Возведение зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

57. Возведение зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

58. Возведение высотных инженерных надземных сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

59. Виды высотных инженерных надземных сооружений, их классификация по строительно-монтажным и конструктивным признакам. Общие требования и техника безопасности при монтаже и (или) возведении данных сооружений.

60. Возведение высотных буровых вышек. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Техника безопасности при возведении сооружений.

61. Возведение высотных градирен. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Техника безопасности при возведении сооружений.

62. Возведение надшахтных копров. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Техника безопасности при возведении сооружений.

63. Особенности бетонных работ при строительстве гидротехнических сооружений. Опалубочные, арматурные и бетонные работы. Транспортировка и укладка бетонной смеси.

64. Подводное бетонирование гидротехнических сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

65. Бетонирование гидротехнических сооружений в зимних условиях. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

66. Технологические мероприятия по обеспечению трещиностойкости и монолитности массивных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений. Общие требования.

67. Особенности применения сборного железобетона в гидротехническом строительстве. Изготовление сборных железобетонных конструкций. Общие требования по производству СМР и технике безопасности.

68. Транспортирование и монтаж сборных железобетонных конструкций в гидротехническом строительстве. Общие требования и техника безопасности при производстве работ.

69. Влияние инженерно-геологических условий на выбор технологии строительства подземных сооружений, в том числе в гидротехническом строительстве. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

70. Сооружения тоннелей горным способом. Методы раскрытия сечения. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

71. Устройство временной крепи при устройстве тоннелей, возведение постоянных обделок, вспомогательные работы. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

72. Общие принципы и методы возведения резервуаров и газгольдеров. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

73. Монтаж вертикальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

74. Возведение железобетонных резервуаров. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

75. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта сооружений связи. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

76. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтяной и газовой промышленности. Общие требования по производству работ и охране труда.

77. Промышленная безопасность при строительстве, реконструкций и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности. Общие требования.

78. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов, железнодорожных и автовокзалов. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

79. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в подземных условиях. Общие требования по производству работ и охране труда.

80. Промышленная безопасность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в подземном строительстве. Общие требования.

81. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта промышленных печей. Общие требования по производству работ и охране труда.

82. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта высотных дымовых труб. Общие требования по производству работ и охране труда.

83. Промышленная безопасность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб. Общие требования.

84. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений. Общие требования по производству работ и охране труда.

85. Промышленная безопасность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте гидротехнических сооружений. Общие требования.

86. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов использования атомной энергии. Общие требования по производству работ и охране труда.

87. Общие требования промышленной безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии.

88. Особенности возведения высотных сооружений агропромышленного комплекса (сенажных башен, зерновых элеваторов, комбикормовых заводов и т.п.). Общие требования по производству и охране труда.

89. Особенности возведения большепролетных сооружений агропромышленного комплекса  (тепличных комплексов и т.п.). Общие требования по производству работ и охране труда.

90. Промышленная безопасность при возведении высотных и большепролетных сооружений агропромышленного комплекса. Общие требования.

91. Особенности производства работ по обустройству скважин. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

92. Особенности производства буровзрывных работ. Общие требования по производству работ и охране труда.

93. Промышленная безопасность при производстве буровзрывных работ. Общие требования.

94. Особенности производства работ подземных инженерных коллекторов, тоннельных и шахтных инженерных сооружений. Общие требования по производству работ и охране труда.

95. Особенности производства работ при строительстве метрополитенов. Общие требования по производству работ и охране труда.

96. Промышленная безопасность при производстве подземных инженерных коллекторов, тоннельных и шахтных инженерных сооружений. Общие требования по производству работ и охране труда.

97. Особенности проектирования и строительства высотных зданий, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Общие требования по производству работ и охране труда.

98. Промышленная безопасность по производству работ при строительстве высотных зданий. Общие требования.

99. Особенности проектирования и строительства зданий и комплексов многофункциональных. Общие требования по производству работ и охране труда

100. Промышленная безопасность по производству работ зданий и комплексов многофункциональных.

101. Особенности строительного контроля (надзора) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте уникальных зданий и сооружений, и специальных сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО РАЗДЕЛУ:

«ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, И СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

ВОПРОСЫ:

1. Организация строительного производства. Общие положения и техника безопасности.

2. Организация строительного производства. Подготовка к производству СМР и сдаче-приемке СМР, и вводу в эксплуатацию законченных строительством зданий. Общие требования и техника безопасности.

3. Организация строительного производства. Производство СМР зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

4. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Общие требования по организации стройплощадки и технике безопасности.

5. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения;

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах (актуализир. редакция СНиП II-7-81*);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-29. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 68.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положеня. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проектирования геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства;

- СТО ССК-05-2016. Организация строительства. Общие положения. – Введ. 2016-11-07. – М.: НП СРО «ССК УрСиб», 2016. – 37 с.

- СДОС НОСТРОЙ. Правила функционирования системы добровольной оценки соответствия национального объединения строителей «НОСТРОЙ» (утв. руководителем от 31.01.2011);

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ (СМР);

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий-комплексов в Москве;

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ на демонтаж панельного дома;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07). 3-е издание;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (7348). 2-я редакция;

- Современные способы строительства с применением железобетонных изделий и конструкций (ЗАО «Кодекс» по: www.stoyinform.ru);

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. за № 802. «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. № 389. «О порядке признания проетной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования». – 8 с.

- Приказ Минстроя РФ от 23.08.2017г. № 1151/пр. «Об определении официального сайта для размещения систематизированных сведений об экономически эффективной проектной документации повторного использования».

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- Консервация незавершенного строительством объекта. – СПб.: Василенко С.Д., 2014;

- Программа (порядок) консервации объектов капитального строительства различного назначения, строительство которых приостановлено. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2015;

- Приказ Ростехнадзора от12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: ООФ «ЦКС», 2012. 53 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – Введ. 2004-01-01. – М.: АО ЦНИИПромзданий, 2004. – 157 с.

- Энергосбережение и контроль эксплуатационных качеств сооружения. – СПб.: Пронин А.В., ВИТУ, 2012. – 18 с.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный Центр обеспечения безопасности в промышленности», 1998. – 111 с.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

ВОПРОС:

6. Технологическая структура монтажных процессов. Общие требования по производству монтажных процессов и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения;

- РД 92-0168-87. Инструкция. Формы и правила заполнения технологических документов. – Введ. 1988-07-01. – М.: Госгортехнадзор России, 1988. – 53 с.

- РД 102-005-88. Комплексно-блочный метод строительства наземных объектов. Общие требования. – Введ. 1988-08-01. – М.: Миннефтегазстрой, институт НИПИКБС, 1988. – 75 с.

-  СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях.

- СТО ССК-05-2016. Организация строительства. Общие положения. – Введ. 2016-11-07. – М.:НП СРО «ССК УрСиб», 2016. – 37 с.

- ТСН 31-332-2006. Жилые и общественные высотные здания;

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий (С.-П.);

- МГСН 4.19-05. Многофункциональные высотные здания и комплексы;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации. Технология геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы, ГУП «НИИМосстрой», 2008;

- ППР 09/09-10. ППР на монтаж сборных железобетонных конструкций. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

7. Подготовка элементов конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

8. Временное усиление конструкций при монтаже. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2001);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования;

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного раскрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- Подготовка к монтажу строительных конструкций. – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2007;

- Рекомендации по усилению стальных конструкций производственных зданий и сооружений энерго- предприятий. – М.: СПО «Союзтехэнерго», 1987;

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Укрупнительная сборка конструкций;

- ППР 09/09-10. ППР на монтаж сборных железобетонных конструкций. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- РД 95-10436-91. Технологическая подготовка и организация сварочного производства монтажных и строительных предприятий. – Введ. 1991-07-01. – М.: Госгортехнадзор России, 1991. – 33 с.

- РД 03-495-2002. Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 25.06.2002г. № 36. – М.: Госгортехнадзор России, 2002. – 73 с.

- РД 03-615-03. Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 19.06.2003г. № 103. – М.: Госгортехнадзор России, 2003.

ВОПРОСЫ:

9. Технические средства обеспечения монтажа конструкций. Подготовка мест установки сборных элементов. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

10. Временное и постоянное закрепление конструкций при монтаже. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования;

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного раскрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- ППР 09/09-10. ППР на монтаж сборных железобетонных конструкций. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-Разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

11. Технологическое обеспечение точности монтажа конструкций. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

12. Создание геодезической разбивочной основы для строительства зданий и сооружений. Документация исполнительная геодезическая. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

13. Технология геодезического обеспечения качества строительства высотных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция             СНиП 3.01.03-84;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения строительства и прилегающего пространства;

- ГОСТ 21788-81. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения;

- ГОСТ 21779-82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски;

- РД 68-2.3-94. Порядок ведения Классификатора ЕСКД в отрасли. – Введ. 1994-01-01. – М.: ЦНИИГАиК, 1994. – 7 с.

- РД 68-8.19-97. Основные положения о порядке осуществления контроля метрологического обеспечения топографо-геодезического производства в Российской Федерации. – Введ. 1997-09-01. – М.: Госгеонадзор РФ, 1997. – 5 с.

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 37-2011 (ПРОЕКТ). Система обеспечения единства измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров сооружений и контроль их точности.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- ТТК. Создание геодезической разбивочной основы для строительства объектов и сооружений.              - СПб.: Василенко С.Д., строитель-технолог, 2015.

ВОПРОСЫ:

14. Технология возведения подземных сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

15. Возведение подземных сооружений способом «стена в грунте», а также «сухой» и «мокрый» способы возведения «стены в грунте». Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 248.1325800. 2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002.  Решения по охране труда и промышленной безопасности а ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

- СТО 36554501-017-2009. Проектирование и устройство монолитной конструкции, возводимой способом «стена в грунте»;

- СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012. Основания и фундаменты. Устройство «Стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- Подземное строительство. Строительство подземных сооружений (информ. материал «Техэксперта»);

- ППР на устройство «стены в грунте». Многофункциональный комплекс. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ТК 112-05 ОАО ПКТИпромстрой. ТК на устройство несущей «стены в грунте» из сборного железобетона (при разработки грунта экскаватором, оборудованным грейферным ковшом). – М., 2005;

- ТК 33-02 ОАО «ПКТИпромстрой». ТК на извлечение металлич. шпунта вибропогружателем MS-25H;

- ТТК. Устройство водопонижения (вариантная проработка). Строительное водопонижение. – СПб.: Олейник А.В., 2006;

- ТР 94.01-99. Технический регламент. Производство земляных работ. – М.: ОАО «ПКТИпромстрой», 1999;

- СОКК. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Разработка выемок, вертикальная планировка. Технические требования. – М.: ФГУП ЦУФС Минатома России, 2004;

- СОКК. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Водопонижение и водоотвод. Технические требования. – М.: ФГУП ЦУФС Минатома России, 2004;

- ГОСТ Р 42.4.01-2014. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Методы испытаний;

- СП 154.13130.2013. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности;

- СП 229.1325800.2014. Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;

- СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012. Основания и фундаменты. Устройство «Стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 77 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011. Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013. Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и контроль выполнения , требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 194-2015 (ПРОЕКТ). Система измерений в строительстве. Выполнениеразбивочных работ на этапе строительства тоннелей различного назначения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- ОАО ПКТИпромстрой (4-01 ТК). Технологическая карта на устройство форшахты (форшахта – устройство, используемое в качестве кондуктора при строительстве оснований методом «стена в грунте») из монолитного железобетона. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2001;

- ОАО ПКТИпромстрой (112-05 ТК). Технологическая карта на устройство несущей «Стены в грунте» из сборного железобетона  (при разработке грунта экскаватором, оборудованным грейферным ковшом);

- МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – М.: ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий-комплексов в городе Москве;

- МДС 12-52.2009. Устройство набивных свай. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», ОАО «ЦПП», 2010;

- ГОСТ Р 53629-2009. Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Введ. 2003-06-29. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 64 с.

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

16. Стены из свай, траншейные. Выбор машин, оборудования и материалов, используемых в процессе работы. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12.04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012. Основания и фундаменты. Устройство «Стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 77 с.

- СТО-ГК «Трансстрой»-014-2007. Траншейная стена в грунте. Конструкция и технология сооружения для объектов транспортного строительства;

- ТК 112-05 ОАО ПКТИпромстрой. ТК на устройство несущей «стены в грунте» из сборного железобетона (при разработке грунта экскаватором, оборудованным грейферным ковшом);

- ТТК. Производство работ по изготовлению буронабивных свай с применением обсадных труб. - СП.: Кайгородцева Э.И., 2006;

- РТМ 31.3017-78. Методика расчета предварительно напряженных свай и свай-оболочек на динамические усилия при их погружении;

- МДС 12-52-2009. Устройство набивных свай. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», ОАО «ЦПП», 2010;

- ГОСТ Р 53629-2009. Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

17. Технология возведения многоэтажных промышленных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

18. Применяемые монтажные механизмы при возведении многоэтажных промышленных зданий. Требования по очередности монтажа конструкций каркаса зданий и технике безопасности.

19. Организация строительства, реконструкции и технической эксплуатации многоэтажных промышленных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2016. Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. – М.: Минстрой России, 2016. -

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011. Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 метров. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011. Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011. Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ТР 94.03.1-99. Технический регламент. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий;

- ТТК. Монтаж сборных железобетонных конструкций унифицированной типовой секции административно-бытового назначения промышленного предприятия серии 416-0-1;

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07). 3-е издание дополненное и переработанное;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (7348). 2-я редакция;

- ТК 53-03 ОАО ПКТИпромстрой. ТК на устройство монолитных перекрытий зданий по стальному профилированному настилу. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- ТТК на монтаж стального профильного настила. – СПб.: Демьянов А.А., 2009;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011. Колонны сборные ж/б многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85. Разработка ПОС и ППР для промышленного строительства. Пособие от 01.01.1990 за № 3.01.01-85 (текст по: справочное издание М.: Стройиздат, 1990);

- СТО 36554501-031-2013. Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов. – Введ. 2013-04-29. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. – 19 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание. – М.: ЦНИИпромзданий, 2004;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

20. Возведение высотных крупнопанельных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

21. Основные циклы монтажных работ и геодезическое обеспечение монтажа высотных крупнопанельных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-26. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 49.13330.20108 (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению ППР на монтаж панельного высотного дома;

- Методический пример ППР на монтаж панельного высотного дома (извлечения из МДС 12-39.2008. ЗАО «Кодекс» по: ЗАО «ЦНИИОМТП». – М., ОАО «ЦПП», 2008);

- МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж расчет, эксплуатация;

- МДС 12-57.2000. Монтаж строительных лесов на высотные здания. ППР;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения строительства и прилегающего пространства;

- ГОСТ 11118-2009. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий.    Технические условия;

- ГОСТ 12504-80. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия (с изм. 1, 2).

ВОПРОС:

22. Организация монтажных работ. Общие принципы монтажа. Основные схемы монтажа высотных крупнопанельных зданий. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению ППР на монтаж панельного высотного дома;

- Методический пример ППР на монтаж панельного высотного дома (извлечения из МДС 12-39.2008. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», 2008);

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

23. Общие положения возведения высотных зданий.  Требования по технике безопасности.

24. Применяемые монтажные механизмы при возведении высотных зданий. Основные требования по монтажным механизмам и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-26. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 305.1325800.2017. Зданияя и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- МГСН 4.19-05. Многофункциональные высотные здания и комплексы;

- ТСН 31-332-2006. Жилые и общественные высотные здания;

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и комплексов в Москве;

- МДС 20-1.2006. Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве;

- ТР 50-180-06. Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи – РИТ);

- ППР. Возведение подземной и надземной частей зданий 25-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в жилом комплексе по ул. Березанской, 88 в г. Краснодаре;

- ТК 149-07 ОАО ПКТИпромстрой. ТК на устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты;

- ТК на возведение монолитных конструкций. Объект: Распределительный центр (ЗАО «Кодекс» по: материалы ООО «ППР ЭКСПЕРТ»);

- ТТК. Устройство монолитных стен толщиной 160 мм на легком заполнителе (ЗАО «Кодекс» по: Демьянов А.А., г.С.-Петербург, 2005);

- ТТК. Бетонирование вертикальных конструкций (ЗАО «Кодекс» по: Демьянов А.А., г.С.-П., 2005);

- ТТК. Устройство и применение средств подмащивания для организации рабочих мест на высоте при отделке фасадов зданий (ЗАО «Кодекс» по: Корытов Ю.А., ЗАО «ЦНИИОМТП», 2012);

- ТТК. Подготовка искусственного основания для возведения фундамента под жилое здание (ЗАО «Кодекс» по: Василенко С.Д., г.С.-Петербург, 2009);

- ГОСТ Р 51248-99. Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические условия;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- РД 22-28-37-02. Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов;

- ОАО ПКТИпромстрой. Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части административного здания (140-06).

- ТКП 45-1.03-109-2008. Высотные здания и сооружения из монолитного и сборного железобетона.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Энергосбережение и контроль эксплуатационных качеств сооружения. – СПб.: Пронин А.В., ВИТУ, 2012. – 18 с.

ВОПРОСЫ:

25. Способы монтажа большепролетных зданий и сооружений в железобетонном каркасе. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

26. Способы монтажа большепролетных зданий и сооружений в стальном каркасе. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

27. Способы монтажа большепролетных зданий и сооружений в смешанном каркасе. Общие требования по производству и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 304.1325800. 2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011. Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 метров. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011. Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013. Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ППР 09/09-10. ППР на монтаж сборных железобетонных конструкций. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 31-9.2003. Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы (Разделы 1-4);

- СТО 0053-2006 (02494680, 01408401). Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положения при производстве работ;

- Указания по монтажу металлических и деревянных конструкций. – СПб.: Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства»;

- ТТК. Производство работ по монтажу одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. – СПб.: Василенко С.П., 2007;

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2015;

- Мониторинг технического состояния здания с большими пролетами. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2012;

- Анализ работы несущих конструкций большепролетного спортивного сооружения. – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 4, 2015 год;

- Сборно-монолитные перекрытия системы «МАРКО». – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 8, 2015 год;

- СТО – ГК «Трансстрой» - 004-2007. Стандарт организации. Металлические пролетные строения. Навесной и полунавесной монтаж;

- Пособие от 01.01.2010Г. № 52-117-2008*. Проектирование железобетонных пространственных конструкций покрытий и перекрытий (пособие к СП 52-117-2008*);

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки  ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавиообразого (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01.

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО ЦНИИОМТП, Корытов Ю.А., 2015;

- Анализ работы конструкций покрытия большепролетного спортивного сооружения. – М.: Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений», № 4, 2015.

ВОПРОСЫ:

28. Способы монтажа при возведении высотных каркасно-панельных зданий. Общие требования  по производству работ и технике безопасности.

29. Применяемые монтажные механизмы при возведении высотных каркасно-панельных зданий. Общие требования к монтажным механизмам и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2-13г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий-комплексов в Москве;

- ТТК. Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий. – СПб.: Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства»;

- ТТК. Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции. – СПб.: ООФ «Центр качества строительства»;

- ГОСТ Р 51248-99. Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические условия;

- РД 22-28-37-02. Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов;

- ГОСТ 29168-91. Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия;

- ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369: 2007). Подъемники с рабочими платформами. Подъемники мачтового типа. Расчеты конструкции, требования безопасности, методы испытаний;

- ГОСТ 28347-89. Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия;

- ОАО ПКТИпромстрой. Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части административного здания (140-06);

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

ВОПРОС:

30. Общие принципы возведения зданий подъемом этажей и перекрытий. Требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2012. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное производство, реконструкция зданий и сооружений;

- Указания по монтажу полносборных жилых и гражданских зданий (монтаж крупнопанельных зданий; монтаж объемно-блочных зданий; монтаж зданий методом подъема перекрытий и этажей). – СПб.: Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства»;

- ТТК. Бетонирование перекрытия типового этажа монолитного здания. – СПб.: Василенко С.Д., 2009;

- ТТК. Производство работ по устройству монолитного перекрытия механизированным способом. – СПб.: Хаметов Р.Ч., 2007;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

31. Возведение зданий с покрытиями в виде оболочек и складок. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актулизир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 52-117-2008*. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- Пособие по проектированию железобетонных пространственных конструкций покрытий и перекрытий. Методы расчета и конструирования (к СП 52-117-2008*);

- СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Общие требования и организация контроля качества;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

32. Возведение зданий с арочными купольными перекрытиями. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 52-117-2008*. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ТТК. Производство работ по монтажу арочных ферм.- СПб.: Василенко С.Д., 2007;

- ТТК. Монтаж стальных арочных ферм. – СПб.: Василенко С.Д., 2015;

- ТТК. Монтаж металлических колонн промышленных зданий. – СПб.6 Василенко С.Д., 2016;

- ГОСТ 22160-76. Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

33. Возведение высотных зданий с каркасами рамного типа. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

34. Общие требования к типам и монтажу конструкций навесных фасадных систем для высотных зданий, в т.ч. с каркасами рамного типа. Техника безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2012. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-26. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- ТСН 31-332-2006. Жилые и общественные высотные здания;

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- МГСН 4.19-05. Многофункциональные высотные здания и комплексы;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ППР 09/09-10. Проект производства работ на монтаж сборных железобетонных конструкций;

- ТТК. Монтаж стального каркаса производственных зданий (ЗАО «Кодекс» по: Корытов Ю.А., ЗАО «ЦНИИОМТП», 2011);

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011. Колонны железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению ПОС на монтаж панельного высотного дома;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- СТО 71168565-001-2010. Конструкция каркаса навесной фасадной системы «U-kon». Общие технические требования к производству, проектированию и монтажу;

- ВСН 351-88 (ММСС СССР). Монтаж сосудов и аппаратов колонного типа;

- ГОСТ 18979-90. Колонны ж/б для многоэтажных зданий. Технические условия (ТУ);

- ГОСТ 18980-90. Ригели ж/б для многоэтажных зданий. Технические условия (ТУ);

- ГОСТ 11118-2009. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий (ТУ);

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- Энергосбережение и контроль эксплуатационных качеств сооружения. – СПб.: Пронин А.В., ВИТУ, 2012. – 18 с.

- Техническая эксплуатация зданий и сооужений. – СПб.: ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

ВОПРОСЫ:

35. Возведение высотных башен.  Общие требования по производству работ и технике безопасности.

36. Возведение высотных мачт.  Общие требования по  производству работ и технике безопасности.

37. Возведение высотных труб.  Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 83.13330.2011. Промышленные печи и кирпичные трубы. Глава 24. Правила производства и приемки работ. Глава III. Актуализированная редакция СНиП III-24-75;

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- ТКП 45-3.03-192-2010. Мосты и трубы. Правила устройства;

- ТТК. Монтаж стальной прожекторной мачты (ЗАО «Кодекс» по: Василенко С.Д., г.С.-П., 2007);

- ТТК. Монтаж прожекторной железобетонной мачты (ЗАО «Кодекс», по: Василенко С.Д.,                г.С.-Петербург, 2007);

- СО 153-34.21.408-2003. Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных (по приказу Минэнерго России от 30.06.2003г. № 283);

- ВСН 430-82 (ММСС  СССР). Инструкция по возведению монолитных ж/б труб и башенных градирен;

- МТ 34-70-014-84. Методика обследования м/к вытяжных башен обшивных градирен;

- ТКП 45-3.03-192-2010. Мосты и трубы. Правила устройства;

- СТБ 2158-2011. Строительство. Устройство мостов и труб. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ;

- СП 83.13330.2011. Промышленные печи и кирпичные трубы (актуализир. редакция СНиП III-24-75);

- СП 46.13330.2012. Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91);

- СП 79.13330.2012. Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний (актуал. р. СНиП 3.06.07-86);

- РД 153-34.1-21.523-99. Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях;

- ГОСТ Р 51282-99. Оборудование технологическое стартовых и технологических комплексов ракетно-космических комплексов. Нормы проектирования и строительства;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

38. Монтаж башен методом наращивания и методом поворота. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- ВСН 430-82 (ММСС  СССР). Инструкция по возведению монолитных железобетонных труб и башенных градирен;

- РД ЭО 1.1.2.05.0697-2006. Руководство по сооружению и сдаче в эксплуатацию железобетонных башенных градирен атомных станций;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о прядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

39. Монтаж зданий и сооружений методом подращивания. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

40. Комбинированный метод монтажа зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

41. Монтаж вертолетами и прочие специальные методы монтажа высотных сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- РД 153-34.3-03.285-2002. Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ;

- МДС 53-1.2000. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87);

- СТО 0053-2006. Монтаж и демонтаж строительных конструкций. Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- ТТК. Строительство наземной вертолетной площадки. – СПб.: Василенко С.Д., строй. технолог, 2012;

- ТТК. Сборка и монтаж опор при сооружении воздушных линий электропередач. – СПб.: Демьянов А.А., Военный инженерно-технический университет (ВИТУ), 2005;

- Применение вертолетов в электросетевом строительстве. Выпуск 1. – М.: ИНФОРМЭНЕРГО, 1984;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

42. Общие положения по возведению зданий и сооружений с применением монолитного железобетона.  Основные требования по производству работ и технике безопасности.

43. Технолого-конструктивные решения по возведению монолитных и сборно-монолитных зданий и сооружений.  Основные требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-012004);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры;

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборных железобетонных стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества. – М. : Национальное объединение строителей, 2013. – 34 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013. ОИАЭ. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту.

- Технология ведения работ при строительстве монолитных сооружений (ЗАО «Кодекс» по: www.stroyinform.ru);

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание, дополненное и переработанное;

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- ППР на возведение надземной части здания производственного корпуса в застройке комплекса электромонтажных организаций Нововоронежской АЭС -2 с энергоблоками №№ 1, 2. – М.: Путрина Н.В.;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания);

- СОКК (Схемы входного и операционного контроля качества СМР). Бетонные работы. Укладка бетонных смесей. Технические требования. ФГУП  ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- СТО 70238424.27.010.001-2008. Электроэнергетика. Термины и определения;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

44. Темпы возведения монолитных зданий и сооружений. Определение интенсивности бетонирования монолитных конструкций при возведении зданий и сооружений. Общие положения и требования по производству работ.

45. Методы ускорения темпов возведения монолитных зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры;

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-20111. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание, дополненное и переработанное;

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.

ВОПРОС:

46. Выбор оптимальной технологической схемы приготовления, доставки, подачи и укладки бетонной смеси при монолитном строительстве высотных зданий и сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества. – М. : Национальное объединение строителей, 2013. – 34 с.

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание, дополненное и переработанное;

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- СОКК (Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ). Бетонные работы. Укладка бетонных смесей. Технические требования: ФГУП  ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

47. Материально-технические ресурсы. Комплектация и доставка на объекты монолитного строительства опалубочных комплектов, комплектов оборудования для армирования и бетонирования. Общие требования и техника безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание, дополненное и переработанное;

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- СОКК (Схемы входного и операционного контроля качества СМР). Бетонные работы. Опалубочные работы. Технические требования: ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- Приказ Ростехнадзора от12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

48. Возведение зданий и сооружений в сборно-переставной опалубке. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

49. Возведение зданий и сооружений в скользящей опалубке. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

50. Возведение зданий и сооружений в опалубке специального назначения. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- ТК 123-05 ОАО «ПКТИпромстрой». ТК на монтаж и демонтаж опалубки «МЕВА» при бетонировании стен здания (Системы «АЛУ СТАР» и «СТАР ТЕК»);

- ТК 108-05 ОАО ПКТИпромстрой. ТК на монтаж и демонтаж опалубки «ОПРУС» при бетонировании колонн здания;

- ТТК 66-27-33-80. Монтаж скользящей опалубки (ЗАО «Кодекс» по: г. Ярославль, 1981);

- Опалубка разборно-переставная крупнощитовая из алюминиевых сплавов для стен и перекрытий «КРАМОС»;

- ППР 155-07 ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание, дополненное и переработанное;

- ППР 7348 ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- СОКК (Схемы входного и операционного контроля качества СМР). Бетонные работы. Опалубочные работы. Технические требования: ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

51. Возведение зданий и сооружений из сборно-монолитных конструкций. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

52. Проблемные задачи в области технологии возведения зданий и сооружений с применением монолитного железобетона.  Требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ.2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное производство, реконструкция зданий и сооружений;

- ППР 155-07 ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание, дополненное и переработанное;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества. – М. : Национальное объединение строителей, 2013. – 34 с.

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации. Технология геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 « Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

53. Особенности возведения зданий в зимний период. Технология зимнего бетонирования, термообработка монолитных конструкций.  Общие требования по производству работ и технике безопасности при зимнем бетонировании.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01.-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества. – М. : Национальное объединение строителей, 2013. – 34 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013. ОИАЭ. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту.

- ППР 155-07 ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание, дополненное и переработанное;

- ППР 7348 ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- Бетонирование монолитных конструкций многоэтажных зданий из литых смесей в зимних условиях (статья в журнале «Технология бетонов», № 8(25), по: Усов Б.А. – Моск. гос. открытый универ., 2008).

ВОПРОСЫ:

54. Возведение зданий и сооружений в условиях жаркого сухого климата. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

55. Возведение зданий и сооружений в районах сейсмической активности. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство.  Реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах (актуализиров.  редакция СНиП II-7-81*);

- СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах;

- СП 52-105-2009. Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах;

- СП 52-110-2009. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам;

- СТО 36554501-016-2009. Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий;

- СП 27.13330.2011. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур (актуализиров. редакция СНиП 2.03.04-84);

- Приказ Ростехнадзора от 12 11 2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

56. Возведение зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

57. Возведение зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91);

- СП 25.13330.2012. Основание и фундаменты на вечномерзлых грунтах (актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88);

- СП 52-105-2009. Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах;

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*);

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СТО «Дау Кемикал» от 03.03.2008. Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу на грунте (STYROFOAM GEO). Общие технические условия;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

58. Возведение высотных инженерных надземных сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

59. Виды высотных инженерных сооружений, их классификация по строительно-монтажным и конструктивным признакам.  Общие требования и техника безопасности при монтаже и  возведении высотных инженерных сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 31 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 83.13330.2011. Промышленные печи и кирпичные трубы. Глава 24. Правила производства и приемки работ. Часть III. Актуализированная редакция СНиП III-24-75;

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб;

- СО 153-34.21.408-2003. Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных. – М.: ЦПТИ и ТО ОРГРЭС, 2005;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- Монтаж надземных инженерных сооружений. Монтаж градирен, водонапорных и грануляционных башен, надшахтных зданий (копров) и этажерок, вытяжных труб: Демьянов А.А. – Военный инженерно-технический университет (ВИТУ), г. Санкт-Петербург, 2011;

- ППР 155-07. ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона;

- РД 153-34.3-03.285-2002. Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооужений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предпрятий. 4-е издание, стереотипоное. – Введ. 2004-01-01. – М.: ЦНИИПромзданий, 2004. – 157 с.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный Центр обеспечения безопасности в промышленности», 1998. – 111 с.

ВОПРОСЫ:

60. Возведение высотных буровых вышек. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Техника безопасности при возведении сооружений.

61. Возведение высотных градирен. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Техника безопасности при возведении сооружений.

62. Возведение надшахтных копров. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Техника безопасности при возведении сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ВСН 430-82 (ММСС  СССР). Инструкция по возведению монолитных железобетонных труб и градирен;

- РД 34.22.402-94. Типовая инструкция по приёмке и эксплуатации башенных градирен;

- РД ЭО 1.1.2.05.0697-2006. Руководство по сооружению и сдаче в эксплуатацию железобетонных башенных градирен атомных станций;

- ИПБОТ 120-2008. Инструкция по промышленной безопасности и охране труда при монтаже-демонтаже вышек и сборке на земле;

- МТ 34-70-014-84. Методика обследования металлоконструкций вытяжных башен обшивных градирен;

- РД 34.22.301-88. Методические указания по проведению натурных обследований железобетонных оболочек градирен;

- Монтаж надземных инженерных сооружений. Монтаж градирен, водонапорных и грануляционных, надшахтных зданий (копров) и этажерок, вытяжных труб: Демьянов А.А. – Военный инженерно-технический университет, г. Санкт-Петербург, 2011;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.20013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – Введ. 2004-01-01. – М.: АО ЦНИИПромзданий, 2001. – 157 с.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный Центр обеспечения безопасности в промышленности», 1998. – 111 с.

ВОПРОСЫ:

63. Особенности бетонных работ при строительстве гидротехнических сооружений. Опалубочные, арматурные и бетонные работы.  Транспортировка и укладка бетонной смеси.

64. Подводное бетонирование гидротехнических сооружений. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

65. Бетонирование гидротехнических сооружений в зимних условиях. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 33-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 23.13330.2011. Основания гидротехнических сооружений (актуализированная редакция          СНиП 2.02.02-85);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 40.13330.2012. Плотины бетонные и железобетонные. Актуалазированная редакция СНиП 2.06.06-85. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 59 с.

- СП 41.1333.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87);

- СП 38.13330.2012. Нагрузки и воздействия на гидротехнических сооружениях (актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001), Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013. Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ.

- ГОСТ Р 55260.1.8-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-8. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие правила организации строительного производства при возведении;

- ГОСТ Р 55260.1.3-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-3. Сооружения ГЭС гидротехнические. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства;

- СТО 70238424.27.140.028-2009. Гидроэлектростанции. Организация строительного производства. Нормы и требования;

- ВСН 31-83 (Минэнерго СССР). Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений;

- ВСН 34-91 (Минтрансстрой СССР). Правила производства и приемки работ при строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть II;

- РД 34 15.073-91. Руководство по геотехническому контролю за подготовкой оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом строительстве;

- СТО 70238424.27.140.046-2009. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования;

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. – СПб.: РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2001;

- РД 153-34.2-21.624-2003. Типовая инструкция по восстановлению и ремонту уплотнений деформационных швов гидротехнических сооружений. – Введ. 2005-04-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2005. – 19 с.;

- РД 153-34.2-21.546-2003. Правила организации и проведения натурных наблюдений и исследований на плотинах из грунтовых материалов. – Введ. 2005-02-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2004. – 43 с.;

- РД 153-34.2-02.409-2003. Методические указания по оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду. – Введ. 2004-01-01. – СПб.: РАО «ЕЭС России», 2003. – 73 с.

- СО 34.21.343-2005. Правила оценки физико-механических характеристик бетона эксплуатируемых гидротехнических сооружений. – Введ. 2007-01-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2006. – 24 с.

ВОПРОС:

66. Технологические мероприятия по обеспечению трещиностойкости и монолитности массивных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, в том числе в гидротехническом строительстве.  Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры;

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции;

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- СП 52-117-2008*. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий;

- СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87);

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ППР 155-07 ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание, дополненное и переработанное;

- ППР 7348 ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- РД 153-34.2-21.624-2003. Типовая инструкция по восстановлению и ремонту уплотнений деформационных швов гидротехнических сооружений. – Введ. 2005-04-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2005. – 19 с.;

- РД 153-34.2-21.625-2003. Типовая инструкция по цементации трещин в бетоне гидротехнических сооружений. – Введ. 2004-01-01. – СПб.: РАО «ЕЭС России», 2003. – 24 с.;

- РД 153-34.2-02.409-2003. Методические указания по оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду. – Введ. 2004-01-01. – СПб.: РАО «ЕЭС России», 2003. – 73 с.;

- ТР (технологический регламент) на проектирование и выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозийной защите монолитных и сборных ж/б конструкций (ЗАО «Кодекс» по: ГК «Пенетрон – Россия», 2008);

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных станций. Основные требования и организация контроля качества. – М. : Национальное объединение строителей, 2013. – 34 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту.

- СО 34.21.343-2005. Правила оценки филико-механических характеристик бетона эксплуатируемых гидротехнических сооружений. – Введ. 2007-01-01. – СПб.: ОАО « ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2006. – 24 с.

ВОПРОСЫ:

67. Особенности применения сборного железобетона в гидротехническом строительстве. Изготовление сборных железобетонных конструкций. Общие требования по производству строительно-монтажных работ и технике безопасности.

68. Транспортирование и монтаж сборных железобетонных конструкций в гидротехническом строительстве. Общие требования и техника безопасности при производстве работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнический сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87);

- СП 130.13330.2012. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий (актуализированная редакция СНиП 3.09.01-85);

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Станадртинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87);

- ГОСТ Р 55260.1.3-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-3. Сооружения ГЭС гидротехнические. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидросооружения. Мониторинг технического состояния сооружений;

- П 46-89 (ВНИИГ). Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (без предварительного напряжения, к СНиП 2.06.08-87);

- П 780-83 (Гидропроект). Пособие по проектированию сталежелезобетонных конструкций гидротехнических сооружений;

- СТО 70238424.27.140.046-2009. Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования;

- СТО 70238424.27.010.001-2008. Электроэнергетика. Термины и определения;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- РД 153-34.2-21.624-2003. Типовая инструкция по восстановлению и ремонту уплотнений деформационных швов гидротехнических сооружений. – Введ.2005-04-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2005. – 19 с.;

- РД 153-34.2-21.625-2003. Типовая инструкция по цементации трещин в бетоне гидротехнических сооружений. – Введ. 2004-01-01. – СПб.: РАО «ЕЭС России», 2003. – 24 с.;

- РД 153-34.2-02.409-2003. Методические указания по оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду. – Введ. 2004-01-01. – СПб.: РАО «ЕЭС России», 2003. – 73 с.

ВОПРОС:

69. Влияние инженерно-геологических условий на выбор технологии строительства подземных сооружений, в том числе в гидротехническом строительстве. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 115.13330.2011. Геофизика опасных природных воздействий.

- СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства (актуализир. редакция СНиП 11-02-96);

- СП 11-104-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I-VI;

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве (актуализир. редакция СНиП 3.01.03-84);

- СП 23.13330.2011. Основания гидротехнических сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85);

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СП 11-105-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями;

- СП 151.13330.2012 (части: I, II). Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Часть II. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации и сопровождения строительства;

- СП 23.13330.2011. Основания гидротехнических сооружений (актуализир. редакц. СНиП 2.02.02-85);

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001). Основания, фундаменты и подземные сооружения;

- ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных  и автодорожных тоннелей;

- РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ;

- ВСН 46-86. Буровзрывные работы при подготовке скальных оснований бетонных гидротехнических сооружений в открытых выемках;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- СТО 70238424.27.140.046-2009. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования;

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Введ. 2003-06-29. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 64 с.;

- ТТК. Дноуглубительные работы (ЗАО «Кодекс» по: Демьянов А.А., г.С.-Петербург, 2009);

- ГОСТ Р 12.3.048-2002. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности;

- РД 153-34.2-21.546-2003. Правила организации и проведения натурных наблюдений и исследований на плотинах из грунтовых материалов. – Введ 2005-02-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2004. - 43 с.;

- РД 153-34.2-02.409-2003. Методические указания по оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду. – Введ 2004-01-01. – СПб.: РАО «ЕЭС России», 2003. – 73 с.

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. – М.: Ростехнадзор, 2002. – 207 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и соооружений в период строительства и эксплуатации.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения.

ВОПРОС:

70. Сооружения тоннелей горным способом. Методы раскрытия сечения. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 87.13330.2011. Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены (актуализированная редакция СНиП III-44-77);

- СП 122.13330.2012. Тоннели железнодорожные и автодорожные;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 07-226-98. Инструкция по производству геодезическо-маркшейдейдерских работ при строительстве коммунальных тоннелей и инженерных коммуникаций подземным способом. – Введ 1998-01-01. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 34 с.

- РД 06-627-03. Методические рекомендации о порядке разработки, согласования и утверждения регламентов технологических производственных процессов при ведении горных работ подземным способом. – Введ. 2004-01-01. – М.: Безопасность труда в строительстве № 1, 2004. – 5с

- ТР 210-09. Технические рекомендации (пособие) по технологии строительства подземных коллекторных тоннелей прямоугольного сечения с применением тоннелепроходческих комплексов с цельносекционной обделкой;

- ТР 141-03. Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Введ. 2003-06-29. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 64 с.

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. – М.: Ростехнадзор, 2002. – 2007 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013. Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ.

- ВСН 146-68 (Минтрансстрой СССР). Технические указания по возведению монолитно-прессованных бетонных обделок тоннелей при щитовой проходке;

- СН 322-74. Указания по производству работ и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки;

- СП 229.1325800.2014. Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- ВСН 48-93. Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей;

- ВСН 189-78. Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при строительстве метрополитенов и тоннелей;

- ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей;

- ВСН 213-92. Технические указания по проектированию и производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов;

- МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – М.: ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003;

- СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011. Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013. Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.

- Основные положения по строительству гидротехнических туннелей буровзрывным способом. – Введ., протокол от 12.01.1976г. № 17. – М.: Информэнерго, 1977. – 120 с.

ВОПРОС:

71. Устройство временной крепи при устройстве тоннелей, возведение постоянных обделок, вспомогательные работы.  Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 87.13330.2011. Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены (актуализированная редакция СНиП III-44-77);

- СП 122.13330.2012. Тоннели железнодорожные и автодорожные;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ТР 210-09. Технические рекомендации (пособие) по технологии строительства подземных коллекторных тоннелей прямоугольного сечения с прменением тоннелепроходческих комплексов с цельносекционной обделкой;

- ТР 141-03. Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Введ. 2003-06-29. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 64 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011. Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013. Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ВСН 126-90. Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ;

- ВСН 48-93. Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей;

- СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ.

- Основные положения по строительству гидротехнических туннелей буровзрывным способом. – Введ., протокол от 12.01.1976г. № 17. – М.: Информэнерго, 1977. – 120 с.

ВОПРОС:

72. Общие принципы и методы возведения резервуаров и газгольдеров.  Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010г. за № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- Указания по монтажу сборных железобетонных резервуаров и ёмкостных сооружений. – СПб.: Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства»;

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

73. Монтаж вертикальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- ГОСТ 31385-2008. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия;

- ТТК. Монтаж цилиндрических вертикальных резервуаров полистовым методом: - СПб.: Демьянов А.А., 2006;

- Приказ Ростехнадзора от12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

74. Возведение железобетонных резервуаров. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки.  Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Станадартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11..2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- Указания по монтажу сборных железобетонных резервуаров и ёмкостных сооружений (ЗАО «Кодекс» по: Общероссийский обществ. фонд «Центр качества строительства» г.С.-П., - см. в «ПК»);

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные ж/б стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия;

- РД 153-34.0-21.529-98. Методика обследования железобетонных резервуаров для хранения жидкого топлива;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

75. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта сооружений связи. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Станадртинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Федеральный закон от 07.07.2003г. за № 126-ФЗ «О связи»;

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – М.: ЦНИИпромзданий, 2004;

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Энергосбережение и контроль эксплуатационных качеств сооружения. – СПб.: Пронин А.В., ВИТУ, 2012. – 18 с.

ВОПРОСЫ:

76. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтяной и газовой промышленности. Общие требования по производству работ и охране труда.

77. Промышленная безопасность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 123.13330.2012. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99. – Введ. 2013-07-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 18с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Федеральный закон от 1997г.  за  № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2010г. за № 870. «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – М.: ЦНИИпромзданий, 2004;

- СП 34-116-97. Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов;

- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013г. за № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ГОСТ Р 55415-2013. Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные. Правила разработки;

- ГОСТ Р 55414-2013. Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные. Требования к техническому проекту разработки;

- ГОСТ Р ИСО 20815-2013. Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Управление обеспечением эффективности производства и надежностью;

- ППБО-85. Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности;

- РД 39-132-94. Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов;

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений;

- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013г. за № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». – Регистрация в Минюсте РФ от 19.04.3013г. за № 28222. - Введ. 2015-06-20.  – М.: Ростехнадзор, 2015. – 198 с.

- Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490. – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. за № 116. – М.: Ростехнадзор, 2014. – 131 с.

- ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». – Введ., утв. решением совета ЕЭК от 02.07.2013г. за № 41. – 40 с.

- РД 26-18-89. Сосуды. Термины и определения. – Введ. 1990-01-01. – М.: НИИхиммаш, 1989. – 8 с.

- РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше. – Введ. 1994-07-01. – М.: ГП «Роснефть», ВСЕГИНГЕО, 1994. – 59 с.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОС:

78. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов, железнодорожных и автовокзалов. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой, 2016. – 32 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- МДС 32-1.2000. Рекомендации по проектированию вокзалов;

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г. за № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

ВОПРОСЫ:

79. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в подземных условиях. Общие требования по производству работ и охране труда.

80. Промышленная безопасность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в подземных условиях. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-03-2001);

- СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СП 69.13330.2011. Подземные горные выработки (актуализированная редакция СНиП 3.02.03-84);

- СП 87.13330.2012. Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены (актуализированная редакция СНиП III-44-77);

- СП 32-105-2004. Метрополитены;

- СП 120.13330.2012. Метрополитены (актуализированная редакция СНиП 32-02-2003);

- СП 122.13330.2012. Тоннели железнодорожные и автодорожные;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 06-627-03. Методические рекомендации о порядке разработки, согласования и утверждения регламентов технологических производственных процессов при ведении горных работ подземным способом. – введ. 2004-01-01. – М.: Безопасность труда в строительстве № 1, 2004. – 5с.

- РД 07-226-98. Инструкция по производству геодезическо-маркшейдерских работ при строительстве коммунальных тоннелей и инженерных коммуникаций подземным способом. – Введ. 1998-01-01. – М .: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 34 с.

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Введ. 2003-06-29. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 64 с.

- ТР 210-09. Технические рекомендации (пособие) по технологии строительства подземных коллекторных тоннелей прямоугольного сечения с применением тоннелепроходческих комплексов с цельносекционной обделкой;

- ТР 141-03. Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. – М.: Ростехнадзор, 2002. – 207 с.

- СТО НОСТРОЙ 1.15.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемки работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве;

- СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ. – М.: НОСТРОЙ, 2012. – 50 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011. Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокопрочной обделки;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013. Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013. Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2-13. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001). Основания, фундаменты и подземные сооружения;

- СП 229.1325800.2014. Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;

- ВСН 126-90. Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ;

- ВСН 127-91. Нормы по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей и метрополитенов;

- ВСН 189-78. Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при строительстве метрополитенов и тоннелей;

- СН 322-74. Указания по производству работ и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки;

- ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей;

- ВСН 213-92. Технические указания по проектированию и производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъмными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- ОДМ 218.4.022-2015. Рекомендации по проведению геотехнического мониторига строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей.

- Основные положения по строительству гидротехничесских туннелей буровзрывным способом. – Введ., протокол от 12.01.1976г. № 17. – 120 с.

ВОПРОСЫ:

81. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта промышленных печей. Общие требования по производству работ и охране труда.

82. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта высотных дымовых труб. Общие требования по производству работ и охране труда.

83. Промышленная безопасность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и высотных дымовых труб. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 90.13330.2012. Электростанции тепловые (актуализированная редакция СНиП II-58-75);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых  и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 31 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 83.13330.2011. Правила производства и приемки работ. Часть III. Промышленные печи и кирпичные трубы. Глава 24. Актуализированная редакция СНиП III-24-75;

- СО 153-34.21.408-2003. Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных;

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011. Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011. Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- РД 26-01-171-89. Печи химических производств. Термины и определения. – Введ. 1991-01-01. – М.: НИИхиммаш, 1989. – 25 с.

- РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. – Введ. 1997-10-15. – М.: РАО «ЕЭС России»; ЗАО «Издательство НЦ «ЭНАС», 2000. – 126 с.

- РД 34.17.301. Ведомственная инструкция по радиографическому контролю сварных соединений металлоконструкций, трубных соединений котлов и трубопроводов при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования тепловых электростанций (19-107). – Введ., утв. приказом Минэнерго СССР, 1980. – 34 с.

- РД 153-34.1-003-01. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с. Разделы 1-21. Приложения 1-31). – Введ. 2002-01-01. – М.: ПИО ОБТ, 2001. – 220 с.

- РД 153-34.1-17.461-00. Методические указания по капиллярному контролю сварных соединений, наплавок и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте объектов энергетического оборудования. – Введ. 2000-04-01. – М.: ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2006. – 56с.

- РД 153-34.3-20.662-98. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушной линии электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами. – Введ. 1998-12-01. – М.: ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС», 2003. – 67 .

- РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. – Введ. 2001-08-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 38 с.;

- РД 153-34.1-21.523-99. Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях;

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений. – Введ. 2000-03-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2000. – 115 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стеротипное. – Вед. 2004-01-01. – М.: ЦНИИпромзданий, 2004. – 157 с.

- СТО 17330282. 27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: РАО «ЕЭС России», 2008. – 98 с.

- СТО 70238424.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15.  – М.: НП «ИНВЭЛ», 2008. –    94 с.

- СТО 59012820-91.040.01.004-2009. Организация эксплуатации зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС». – Введ., утв. приказом ОАО «СО ЕЭС» от 01.10.2009г. за № 389. – М.: ОАО «ЕЭС», 2009. – 81 с.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный Центр обеспечения безопасности в промышленности», 1998. – 111 с.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ.: 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- Инструкция по технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений предприятий системы Министерства черной металлургии СССР. – Введ., утв. приказом Министра черной металлургии СССР от 09.03.1967г. за № 159. – М.: Минчерметаллургии СССР, 1967.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, пусконаладочным работам и премке работ.

ВОПРОСЫ:

84. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений. Общие требования по производству работ и охране труда.

85. Промышленная безопасность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте гидротехнических сооружений. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 23.13330.2011. Основания гидротехнических сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85);

- СП 40.13330.2012. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 59 с.

- СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87);

- СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 35 с.

- СП 39.13330.2012. Плотины из грунтовых материалов;

- СП 40.13330.2012. Плотины бетонные и железобетонные;

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда  и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СП 80.13330.2011. Гидротехнические сооружения речные;

- ГОСТ Р 55260.1.8-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-8. Сооружения гидротехнические. Общие правила организации строительного производства при возведении;

- ГОСТ Р 55260.1.7-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-7. Сооружения гидротехнические. Общие требования по ремонту и реконструкции сооружений и оборудования;

- ГОСТ Р 55260.1.1-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-1. Сооружения гидротехнические. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 55260.1.3-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-3. Сооружения ГЭС гидротехнические. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 55615.1-2013. Возобновляемая энергетика. Приливные электростанции. Часть 1. Требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ Р 55615.2-2-13. Возобновляемая энергетика. Приливные электростанции. Часть 2. Сооружения приливных электростанций. Требования безопасности. Основные положения;

- ГОСТ Р 55561-2013. Внутренний водный транспорт. Портовые гидротехнические сооружения. Требования безопасности;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО 70238424.27.140.046-2009. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М.: НП «ИНВЭЛ», 2009. – 36 с.

- СТО 70238424.27.140.029-2009. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования;

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- ВСН 31-83. Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений;

- ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений;

- ВСН 46-86. Буровзрывные работы при подготовке скальных оснований бетонных гидротехнических сооружений в открытых выемках. – СПб.: ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 1986;

- РД 153-34.3-03.285-2002. Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003г. за № 365 «Об утверждении Инструкции по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях». – М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2004. – 36 с.;

- РД 153-34.2-21.546-2003. Правила организации и проведения натурных наблюдений и исследований на плотинах из грунтовых материалов. – Введ. 2005-02-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2004. – 43 с.;

- РД 153-34.2-02.409-2003. Методические указания по оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду. – Введ. 2004-01-01. – СПб.: РАО «ЕЭС России», 2003. – 73 с.;

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М -016-2001). Межотраслевые правила по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок. – Введ. 2003-07-01. – М.: Издательство «НЦ ЭНАС», 2003. – 21 с.

- РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования Электростанций и тепловых сетей. – Введ. 1997-10-15. – М.: РАО «ЕЭС России», ЗАО «Издательство НЦ «ЭНАС», 2000. – 126 с.

- РД 34.17.301. Ведомственная инструкция по радиографическому контролю сварных соединений металлоконструкций, трубных систем котлов и трубопроводов при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования тепловых электростанций (19-107). – Введ., утв. приказом Минэнерго СССР от 21.12.1978г. – М.: Информэнерго, 1980. – 34 с.

- РД 153-34.3-20.662-98. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушной линии электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами. – Введ. 1998-12-01. – М.: ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС», 2003. – 67 с.

- РД 153-34.4-03.220-2003. Руководящий документ по безопасному производству работ электромонтерами-линейщиками при строительстве воздушных линий электропередачи. – Введ., утв. приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.09.2003. – М.: Издательство МЭИ (ТУ), 2004. – 19 с.

- Рекомендации к содержании правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судовых гидротехнических сооружений). – Введ., утв приказом Ростехнадзора от 27.09.2012г. за № 546. – М.: Ростехнадзор, 2012. – 9 с.

- Основные положения по строительству гидротехнических туннелей буровзрывным способом. – Введ., протокол от 12.01.1976г. № 17. – М.: Информэнерго, 1977. – 120 с.

- СО 34.21.343-2005. Правила оценки физико-механических характеристик бетона эксплуатируемых гидротехнических сооружений. – Введ. 2007-01-01. СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2006. – 24 с.

- Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судовых и портовых гидротехнических сооружений). – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2015г. за № 447. – М.: Ростехнадзор, 2015. – 20 с.

- ПОТ Р О-14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения. – Введ. 1999-03-01.

ВОПРОСЫ:

86. Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов использования атомной энергии. Общие требования по производству работ и охране труда.

87. Общие требования промышленной безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой, 2016. – 32 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997г. за № 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995г. за № 170-ФЗ. «Об использовании атомной энергии»;

- Постановление Правительства РФ от 15.10.2012г. за № 1044. «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии»;

- Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263. «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Общие требования и организация контроля качества. – М. : Национальное объединение строителей, 2013. – 34 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения атомных электрических станций (АЭС). Требования к конструированию строительству, эксплуатации и ремонту.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012. Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012. Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012. ОИАЭ. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012. ОИАЭ. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012. ОИАЭ. Монтаж тепломеханического оборудования на атомных электрических станциях. Овновные технические требования.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013. ОИАЭ. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2012. ОИАЭ. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля электромонтажных работ, исполнительная документация.

- СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013. ОИАЭ. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления.

- СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013. ОИАЭ. Пусконаладочные работы на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию ОИАЭ. Основные требования и система контроля качества.

- РД 03-58-2001. Требования к составу и содержанию информации по обоснованию технической безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных кранов объекта использования атомной энергии. - Введ. 2002-03-01. – М.: Федеральный надзор России по ядерной и радиацонной безопасности, 2001. – 3 с.

- РД ЭО 0655-2006. Обеспечение качества АС. Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства атомных станций;

- РД ЭО 0654-2006. Обеспечение качества АС. Руководство по проведению заказчиком-застройщиком (инвестором) контроля качества СМР на строительстве атомных станций;

- РД ЭО 0657-2006. Положение по применению механических соединений арматуры для железобетонных конструкций зданий и сооружений атомных станций;

- РД ЭО 1.1.2.05.0696-2006. Руководство   по   сооружению   и    сдаче   в   эксплуатацию   фундаментов турбоагрегатов атомных станций. – Введ. 2007-05-01. – М.: ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2007. – 66 с.

- РД ЭО 1.1.2.05.0697-2006. Руководство по сооружению и сдаче в эксплуатацию железобетонных градирен атомных станций. – Введ. 2007-05-01. – М.: ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2007. – 41с

- РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций;
- РТМ 108.020.37-81. Оборудование атомных энергетических установок. Расчет на прочность при сейсмическом воздействии;

- НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;

- ОИТ-0013-2000. Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РФ;

- ОПБ 88/97,  НП-001-97. Общие положения безопасности атомных электростанций;

- НП-010-98. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций;

- СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности;

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный центр обеспечения промбезопасности», 1998. – 111 с.

- ПОТ Р О-14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения. – Введ. 1999-03-01.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- ППР на возведение надземной части здания производственного корпуса в застройке комплекса электромонтажных организаций Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №№ 1, 2 (ЗАО «КОДЕКС», по: инженер Путрина Н.В.);

- Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ (СОКК СМР).  Технические требования. ФГУП ЦУФС Минатома России. – М., 2004;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

ВОПРОСЫ:

88. Особенности возведения высотных сооружений агропромышленного комплекса (сенажных башен, зерновых элеваторов, комбикормовых заводов и т.п.). Общие требования по производству работ и охране труда.

89. Особенности возведения большепролетных сооружений агропромышленного комплекса (тепличных комплексов и т.п.).  Общие требования по производству работ и охране труда.

90. Промышленная безопасность при возведении высотных и большепролетных сооружений агропромышленного комплекса. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения  геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Станадртинформ, 2017. – 66 с.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- Пособие по разработке ПОС и ППР для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85). – М.: ЦНИИОМТП, 1986;

- ВСН 29-85 (Минсельстрой СССР). Проектирование мелко заглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах;

- ВСН 113-87. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений агропромышленного комплекса;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный центр обеспечения промбезопасности», 1998. – 111 с.

- Правила технической эксплуатации элеваторных сооружений. – Введ. 1982-03.01. – М.: ЦНИИТЭИ, 1982. – 20 с.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

ВОПРОС:

91. Особенности производства работ по обустройству скважин. Общие требования по производству работ и технике безопасности.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Станадартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше. – Введ. 1994-07-01. – М.: ГП «Роснефть»; ВСЕГИНГЕО, 1994. – 59 с.

- РД 153-39-023-97. Правила ведения ремонтных работ в скважинах;

- РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ. – М.: Госстрой РСФСР, МосЦТИСИЗ, 1989.

ВОПРОСЫ:

92. Особенности производства буровзрывных работ. Общие требования по производству работ и охране труда.

93. Промышленная безопасность при производстве буровзрывных работ. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.1011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013г. за № 605 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах»;

- РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ;

- ВСН 46-86. Буровзрывные работы при подготовке скальных оснований бетонных гидротехнических сооружений в открытых выемках;

- ВСН 213-92. Технические указания по проектированию и производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов;

- ПБ 13-407-01. Единые правила безопасности при взрывных работах (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2001г. за № 3);

- РД 13-415-01. Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала для взрывных работ (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 12.04.2001г. за № 14);

- ПБ 13-587-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации пунктов производства и механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ в организациях, ведущих взрывные работы (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 17.06.2003г. за № 93);

- РД 13-193-98. Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 19.11.97г. за № 43);

- РД 13-522-02. Инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности и в подземных выработках (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 15.11.2002г. за № 64);

- РД 13-532-03. Инструкция по безопасности работ при пневматическом заряжении гранулированных взрывчатых веществ в подземных выработках шахт и рудников (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 03.04.2003г. за № 11);

- ОАО «ЦНИИПромзданий». Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных взрывных нагрузок. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий, 2000. – 102 с.

- Основные положения по строительству гидротехнических туннелей буровзрывным способом. – Введ., протокол от 12.01.1976г. № 17. – М.: Информэнерго, 1977. – 120 с.

- Буровзрывные работы. Общие положения. – ЗАО «Кодекс». – СПб.: ООФ «ЦКС»;

ВОПРОСЫ:

94. Особенности производства работ подземных инженерных коллекторов, тоннельных и шахтных инженерных сооружений.  Общие требования по производству работ и охране труда.

95. Особенности производства работ при строительстве метрополитенов. Общие требования по производству работ и охране труда.

96. Промышленная безопасность при производстве подземных инженерных коллекторов, тоннельных, шахтных инженерных сооружений и метрополитенов. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. - М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СП 69.13330.2011 (СНиП 3.02.03-84). Подземные горные выработки;

- СП 87.13330.2011 (СНиП III-44-77). Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены;

- СП 32-105-2004. Метрополитены;

- СП 32-106-2004. Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства;

- СП 120.13330.2012. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003;

- СП 122.13330.2012. Тоннели железнодорожные и автодорожные;

- СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой порходки;

- Пособие к СНиП III-44-77. Пособие по оценке качества строительно-монтажных работ при  сооружении линий метрополитенов. Применяется как справочный материал, не противоречащий Федеральному закону от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ТР 210-09. Технические рекомендации (пособие) по технологии строительства подземных коллекторных тоннелей прямоугольного сечения с применением тоннелепроходческих комплексов с цельносекционной обделкой;

- ТР 141-03. Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- РД 07-226-98. Инструкция по производству геодезическо-маркшейдерских работ при строительстве коммунальныхтоннелей и инженерных коммуникаций подземным способом. – Введ. 1998-01-01. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 34 с.

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Введ. 2003-06-29. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 64 с.

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. – М.: Ростехнадзор, 2002. – 207 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве;

- СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемки работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию. Строительству, контролю качества и приемке работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.17.27-2011. Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения.

- СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011. Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с иппользованием высокоточной обделки;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013. Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013. Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001 г.Москвы). Московские городские строительные нормы. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – М.: ГУП города Москвы «НИАЦ», 2002. – 56 с.

- ВСН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки;

- ВСН 189-78. Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при строительстве метрополитенов и тоннелей;

- ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей;

- ВСН 127-91. Нормы по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей и метрополитенов;

- ВСН 126-90. Крепление выработок набрызгбетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ;

- ВСН 48-93. Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей;

- ВСН 213-92. Технические указания по проектированию и производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов;

- ОДМ 218.4.022-2015. Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей;

- СП 229.1325800.2014. Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- РД 06-627-03. Методические рекомендации о порядке разработки, согласования и утверждения регламентов технологических производственных процессов при ведении горных работ подземным способом. – Введ. 2004-01-01. – М.: Госгортехнадзор России, 2003. – 5 с.

- РД 07-226-98. Инструкция по производству геодезическо-маркшейдерских работ при строительстве коммунальных тоннелей и инженерных коммуникаций подземным способом. – Введ. 1998-01-01. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 34 с.

- РД 07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ.

- Основные положения по строительству гидротехнических туннелей буровзрывным способом. – Введ., протокол от 12.01.1976г. № 17. – М.: Информэнерго, 1977. – 120 с.

ВОПРОСЫ:

97. Особенности проектирования и строительства высотных зданий, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Общие требования по производству работ и охране труда.

98. Промышленная безопасность по производству работ при строительстве высотных зданий. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 18 с.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-26. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооруженииия. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ТСН 31-332-2006. Жилые и общественные высотные здания в Санкт-Петербурге;

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- ТР 50-180-06. Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий                        повышенной  этажности  (сваи-РИТ);

- МГСН 1.04-2005. Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территории высотных зданий-комплексов, высотных градостроительных комплексов в городе Москве;

- МГСН 4.19-05. Временные нормы и правила проектирования многофункциональны высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве;

- МДС 20-1.2006. Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве;

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ (ППР) на монтаж панельного высотного дома;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации работ по технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений;

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий;

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий.

- ПОТ Р О-14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения. – Введ. 1999-03-01.

ВОПРОСЫ:

99. Особенности проектирования и строительства зданий и комплексов многофункциональных. Общие требования по производству работ и охране труда.

100. Промышленная безопасность по производству работ при строительстве зданий и комплексов многофункциональных. Общие требования.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-26. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 254.1325800.2016. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Станадартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- МГСН 4.19-05. Многофункциональные высотные здания и комплексы;

- ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербург. Жилые и общественные высотные здания;

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- МДС 20-1.2006. Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации и технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению ПОС на монтаж панельного высотного дома;

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов;

- МДС 12-52.2009. Устройство набивных свай;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- ТР 94.03.1-99. Технический регламент. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений;

- ТР 50-180-06. Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи-РИТ);

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий;

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов;

- Приказ Ростехнадзора  от 12.11.2013г. за № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППРк грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- ТСН 50-304-2001 города Москвы (МГСН 2.07-01). Основания, фундаменты и подземные сооружения;

- ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге;

- РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий;

- ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 53629-2009. Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия;

- ГОСТ Р 55060-2012. Системы управления зданий и сооружений автоматизированные. Термины и определения;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа;

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений;

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- ПОТ Р О-14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения. – Введ. 1999-03-01.

- ПОС. Многофункциональный общественный комплекс и инженерное обеспечение. – М.: ЗАО «Кодекс», по Жемановой И.Ф., 2013.

ВОПРОСЫ:

101. Особенности контроля (надзора) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте уникальных зданий и сооружений, и специальных сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. за № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации». – М.: Кремль, 2004. – 220 с.

- Федеральный закон Росссийской Федерации от 26.06.2008г. за № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». – М.: Кремль, 2008. – 21 с.

- Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263. «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»;

- Постановление Правительства РФ от 15.10.2012г. за № 1044. «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии»;

- Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490. – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001. – 31 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013. Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемки работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013. Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Общие требования и организация контроля качества;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013. Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 37-2011 (ПРОЕКТ). Система обеспечения единства измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров сооружений и контроль их точности.

- СТО НОСТРОЙ 194-2015 (ПРОЕКТ). Система измерений в строительстве. Выполнение разбивочных работ на этапе строительства тоннелей различного назначения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- РД ЭО 0654-2006. Обеспечение качества АС. Руководство по проведению заказчиком-застройщиком (инвестором) контроля качества СМР на строительстве атомных станций;

- ФГУП ЦУФС Минатома России. Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ. – М., 2004;

- ОАО ПКТИпромстрой. Карты операционного контроля качества строительно-монтажных работ;

- ОАО ПКТИпромстрой. Карты операционного контроля качества 135-06. Часть 1. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Общая часть;

- ОАО ПКТИпромстрой. Карты операционного контроля качества 151-07. Часть 4. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Общая часть;

- ОАО ПКТИпромстрой. Карты операционного контроля качества 150-07. Часть 3. Выполнение каменных работ. Общая часть;

- ОАО ПКТИпромстрой. Карты операционного контроля качества 145-06. Часть 2. Производство земляных работ. Общая часть;

- Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства» города Санкт-Петербурга. Схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий-комплексов в Москве;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- РД 92-0115-87. Положение. Нормоконтроль документации. – Введ. 1988-07-01. – М. : Госгортехнадзор России, 1988. – 17 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- РД 31.35.09-85. Инструкция по определению скорости равномерной коррозии металлоконструкций в морских портах. – Введ. 1986-10-01. – СПб.: ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ, 2006. – 10 с.

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- СТО 046 ОТТБ-2013. Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования. – Введ., утв. решением СРО НП «Строители Свердловской области» от 23.05.2013г. протокол № 14. – Екатеринбург: СРО ССО, 2013. – 14 с.

- Энергосбережение и контроль эксплуатационных качеств сооружения. – СПб.: Пронин А.В., ВИТУ, 2012. – 18 с.

- Справочное пособие от 01.01.1990г. за № 3.01.01-85. Разработка ПОС и ППР для промышленного строительства (справочное пособие к СНиП 3.01.01-85);

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2015;

- ППР 155-07. 3-е издание. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- ППР 7348. 2-я редакция. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- ПОС. Театр Наций. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ПОС. Строительство делового центра с автостоянкой. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ПОС. Строительство здания «Теоретический лицей». – М.: Жеманова И.Ф.;

- ПОС. Строительство объекта «Туберкулезная больница». – М.: Жеманова И.Ф..

Учебно-методические вопросы по программам обучения:               «Строительство уникальных зданий и сооружений» и (или)  «Безопасность зданий и сооружений»

1. ППРк № 140-06 ОАО ПКТИпромстрой. Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части высотного административного здания в стесненных условиях.

2. Входной контроль и контроль качества строительных материалов и строительно-монтажных работ.

3. Нормативно-техническое и правовое регулирование подтверждения соответствия продукции и услуг в строительстве, в том числе пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий.

4. Нормативно-техническое и правовое регулирование оформления исполнительной документации на строительство зданий и сооружений.

5. Технический надзор и технический контроль за строительством зданий и сооружений.

6. Минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям.

7. Дефекты при строительстве зданий и сооружений.

8. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов разработки и оформления технологических карт (ТК) и проектов производства работ (ППР) на строительство зданий и сооружений.

9. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов разработки календарных планов и строительных генеральных планов (стройгенпланов).

10. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов энергосбережения и энергетической эффективности зданий и сооружений.

11. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов ввода зданий и сооружений в эксплуатацию.

12. Перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввод зданий и сооружений в эксплуатацию.

13. Порядок ввода в эксплуатацию временных (титульных) зданий и сооружений.

14. Карты (схемы) входного, операционного и приемочного контроля качества строительно-монтажных работ.

15. Сближение (гармонизация) положений основополагающих нормативных документов РФ с зарубежными стандартами, в том числе европейскими.

16. Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Техническое обследование зданий и сооружений.

17. Правовое регулирование федеральным законодательством вопросов безопасности зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях.

18. Нормативно-техническое регулирование вопросов (анализ проблем) безопасности зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях.

19. Государственный контроль и надзор в области безопасности зданий и сооружений.

20. Виды федерального государственного контроля (надзора), которые осуществляют свои функции в сфере капитального строительства на территории РФ.

21. Правовая регламентация контрольно-надзорной деятельности в строительстве, которая установлена в федеральных законах РФ.

22. Правовая регламентация контрольно-надзорной деятельности в строительстве, которая установлена в постановлениях Правительства РФ.

23. Правовая регламентация контрольно-надзорной деятельности в строительстве, которая установлена министерствами, ведомствами и организациями на территории РФ.

24. Правовая регламентация контрольно-надзорной деятельности, которая установлена при проектировании объектов капитального строительства.

25. Виды надзора за обеспечением безопасности и качества, соответствием объемов, соблюдением установленного порядка приемки строительно-монтажных работ и завершенных строительством объектов, с оформлением соответствующих документов.

26. Нормативно-техническое и правовое регулирование изменившейся структуры технического регулирования в строительстве.

27. Предмет и пределы осуществления государственного строительного надзора (контроля).

28. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов сертификации в строительстве.

29. Проведение проверок в рамках контроля со стороны саморегулируемых организаций (СРО).

30. Виды ответственности юридических и должностных лиц.

31. Порядок обжалования постановлений, решений и предписаний государственных органов надзора (контроля).

32. Нормативно-техническое регулирование (регламентация) вопросов проектирования и строительства высотных и уникальных зданий и сооружений, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

33. Руководящие документы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

34. Технология возведения зданий и сооружений. Каменные и армокаменные конструкции.

35. Технология возведения зданий и сооружений. Устройство опалубки монолитных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений.

36. Технология возведения зданий и сооружений. Армирование монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений.

37. Технология возведения зданий и сооружений. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений.

38. Операционные технологические карты (схемы) контроля качества строительно-монтажных работ.

39. Неразрушающий метод испытания прочности бетона.

40. Неразрушающий метод испытания прочности каменных работ.

41. Разрушающий метод испытания прочности бетона.

42. Разрушающий метод испытания прочности каменных работ.

43. Нормативно-методическое регулирование вопросов охраны труда и техника безопасности в строительстве.

44. Правовое регулирование вопросов охраны труда и техники безопасности в строительстве.

45. Охрана труда и техника безопасности при строительстве промышленных объектов.

46. Охрана труда на объектах нефтегазового комплекса.

Учебно-методическая документация по учебным программам:

«Строительство уникальных зданий и сооружений» и (или)

«Безопасность зданий и сооружений»

ГЛАВА 1. ППРк № 140-06 ОАО ПКТИпромстрой. Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части высотного административного здания в стесненных условиях:

1.1. Требования к перечню и правилам оформления основного комплекта чертежей ППРк.

1.2. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта производства работ (ППРк) грузоподъемными машинами.

1.3. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической кары (ТКк) на выполнение погрузо-разгрузочных работ.

1.4. Основные положения Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (подъемных сооружений).

1.5. Требования к ответственным ИТР, крановщикам и стропальщикам, предъявляемые Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (подъемных сооружений).

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 314.1325800.2017. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;

- МДС 12-44.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ (ППРк) на устройство рельсового пути башенного крана;

- МДС 12-45.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ (ППР) на установку и эксплуатацию башенного крана;

- МДС 12-19.2004. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

1). Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ППРк:

- Общие данные;

- Схема привязки крана. План;

- Схема привязки крана. Разрез;

- Схемы строповки грузов;

- Указания по производству работ и безопасности труда.

2). Ведомость ссылочных и прилагаемых документов:

- СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;

- СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утверждено Постановлением Госгортехнадзора РФ от 31.12.1999г. за № 98) – отменены на основании приказа Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов);

- РД 10-08-92. Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений. – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 20.08.1992г. – М.: НПО ОБТ, 1995. – 23 с.

- РД 36-62-00. Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования. – Введ. 2001-01-01. – М.: НТЦ «промышленная безопасность», 2001. – 14 с.

- РД 10-138-97*. Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания. – Введ. 1997-04-01. – М. : ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 2006. – 20 с.

- РД 10-525-03. Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин. – Введ.: 2003-03-01. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 17 с.

- РД 10-112-1-04. Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения. – Введ., протокол от 26.04.2004г. – М.: ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 54 с.

- РД 10-172-97. Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассжирских конвейеров. – Введ., утв. пост. Госгортехнажзора России от 18.12.1997г. № 51. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 35 с.

- РД 10-198-98. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). – Введ. 1998-07-01. – М.: НПО ОБТ, 1998. – 3 с.

- РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузо-разгрузочных работ (ТКк). – Введ. 2007-07.-1. – М. : Ростехнадзор, 2007. – 162 с.

- РД 22-166-86. Краны башенные строительные. Нормы расчета;

- РД 22-28-35-99. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов. – Введ., утв. приказом АОЗТ ЦНИИОМТП от 15.06.1999г. – М.: СКТБ БК, 1999. – 31 с.

- РД 22-28-37-02. Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов. – Введ. 2002-10-01. – М.: ФГУП «СКТБ БК», 2002. – 57 с.

- РД 22-28-38-2007. Рекомендации по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации опорных креплений башенных кранов к строительным сооружениям. – Введ. 2007-10-01. – М.: ОАО «СКТБ БК», 2007. – 17 с.

- РД 24-СЗК-01-01. Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. – Введ., утв. приказом ОАО «ВНИИПТМАШ» от 08.11.2001. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 43 с.

- РД 153-34.0-03.421-2003. Руководство по безопасному производству работ автомобильными подъемниками (вышками) на объектах электроэнергетики. – Введ., утв. приказом РАО «ЕЭС» России от 28.05.2003. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 25 с.

- Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 09.04.2013г. за № 73. «О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенногосоюза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» - 39 с.;

- Методические рекомендации. Порядок разработки ППР грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ (извлечение из РД-11-06-2007)

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. за № 6);

- Правила устройства электроустановок;

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – Введ. 2001-07-01. М.: Издательство НЦ «ЭНАС», 2003. – 111 с.

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской федерации, МЧС России. М., 2003;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке ПОС и ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004;

- МДС 12-19.2004. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях;

- Система ограничения зон работы башенного крана в стесненных условиях. – М.: АОЗТ «ЦНИИОМТП», 1998г.;

- МДС 12-31.2007. Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений. – Введ., утв. приказом ЦНИИОМТП от 01.07.2007г. – М.: ФГУП ЦПП, 2007. – 9 с.

- ГОСТ 33170-2014. Краны башенные. Устройства для установки. Общие требования. – Введ. 2016-01-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 19 с.

- ГОСТ 33709.1-2015. Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1. Общие положения. – Введ. 2017-03-31. – М.: Стандартинформ, 2015.

- ГОСТ 33558.2-2015. Подъемники строительные грузовые наклонные. Общие технические условия. – Введ. 2017-03-31. – М.: Стандартинформ, 2015.

- ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические условия и характеристики. Методы испытаний;

- ГОСТ 23407-78. ССБТ. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ (СМР);

- ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

- ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные.

- ОАО ПКТИпромстрой (25-02 ТК). Технологическая карта на использование автомобильных гидравлических подъемников при производстве фасадных работ. – М.: ОАО «ПКТИпромстрой», 2002. – 37 с.

- ОАО ПКТИпромстрой (26-02 ТК). Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных краном. – М.: ОАО «ПКТИпромстрой», 2007. – 54 с.

- В. Пушин. Технологические карты на погрузо-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов, 2009 (материалы для публикации подготовлены Пушиной Н.А.) – 35 с., а именно ТТК на:

- ТТК № 1. Установка стрелового крана;

- ТТК № 2. Разгрузка крана с автомоболя;

- ТТК № 3. Погрузка груза на автомобиль;

- ТТК № 4. Разгрузка с железнодорожной платформы;

- ТТК № 5. Погрузка на железнодорожную платформу;

- ТТК № 6. Разгрузка груза с автопоезда;

- ТТК № 7. Погрузка груза на автопоезд;

- ТТК № 8. Разгрузка полувагона;

- ТТК № 9. Погрузка в полувагон.

3). Требования к ИТР, крановщикам и стропальщикам, к которым предъявляются требования правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, в том числе:

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. – Введ. 1989-04-01. – М.: ВНИИСТ, 1990. – 191 с.

- РД 03-19-2007. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 6 с.

3.1). Требования к ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары:

- РД 10-40-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин с изм. № 1 (РДИ 10-388(40)-00). – Введ., утв. пост госгортехнадзора России от 26.11.1993г. № 42. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 5 с.

3.2). Требования к ИТР, которые ответственны за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии:

- РД 10-30-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, с изменением № 1 (РДИ 10-395 (30)-00). – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 26.07.93г. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2001. – 8 с.

- РД 22-328-03. Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание крановманипуляторов в исправном состоянии. – Введ., утв. приказом НПО «ВНИИстройдормаш» от 11.03.2003г. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003г. – 7 с.

3.3). Требования к ИТР, которые ответственны за безопасное производство работ кранами, в т.ч. по применению исправных грузозахватных приспособлений и тары:

- РД 10-332-99. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 17.12.1999г. № 93. – М.: ПИО ОБТ, 2000. – 5 с.

- РД 22-329-03. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами. – Введ., утв. приказом НПО «ВНИИстройдормаш» от 11.03.2003г. – М.: ГУП «НТЦ « Промышленная безопасность», 2003. – 6 с.

3.4). Требования к крановщикам (машинистам):

- РД 10-93-95. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации башенных кранов. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 30.05.1995г. № 28. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 17 с.

3.5). Требоваия к стропальщикам:

- РД 10-107-96. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами с изм. № 1 (РДИ 10-430(107)-02). – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 30-01-02г. № 7. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 9 с.

ГЛАВА 2. Входной контроль и контроль качества строительных материалов и строительно-монтажных работ:

2.1. Правила проведения визуального и измерительного контроля.

2.2. Основные положения по входному контролю строительной продукции.

2.3. Основные положения по приемочному контролю качества строительной продукции.

2.4. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях.

2.5. Системы менеджмента качества ИСО 9001. Требования и руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 «Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»;

- Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»;

- ТТК. Организация входного контроля строительных материалов (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ТТК. Проведение входного и сдаточного контроля арматуры (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ТТК. Проведение входного и сдаточного контроля труб (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ТТК. Проведение входного и сдаточного контроля различных материально-технических ресурсов (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- СОКК. Входной контроль строительных растворов. Технические требования (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- СОКК. Каменные работы (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- СТО ЗЕТ 7.4.01-2011 (стандарт организации - ООО «Фирма ЗЕТ»). Система менеджмента качества. Верификация закупленной продукции;

- ГОСТ 18321-73. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции;

- ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 2.124-85. Единая система конструкторской документации. Порядок применения покупных изделий;

- ГОСТ Р 55048-2012. Система менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008.в строительстве;

- ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- РД 03-606-03. Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. № 92 «Об утверждении Инструкции по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 11-02-2006. Приказ Ростехнадзора РФ от 26.12.2006г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- РД 11-05-2007. Приказ Ростехнадзора РФ от 12.01.2007г. № 7 «Об утверждении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции;

- Р 50-601-40-93. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- СТБ 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- СТО 44416204-007-2005. Методика оценки соответствия систем менеджмента качества строительных организаций требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях.

- СТО НОСТРОЙ 37-2011 (ПРОЕКТ). Система обеспечения единства измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров сооружений и контроль их точности.

ГЛАВА 3. Нормативно-техническое и правовое регулирование подтверждения соответствия продукции и услуг в строительстве, в том числе пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий:

3.1. Правила подтверждения пригодности материалов для применения в строительстве, в соответствии с требованиями технических регламентов и федерального законодательства.

3.2. Правила подтверждения пригодности изделий и конструкций для применения в строительстве, в соответствии с требованиями технических регламентов.

3.3. Правила подтверждения пригодности технологий для применения в строительстве, в соответствии с требованиями технологических регламентов.

3.4. Требования к порядку проведения сертификации продукции в строительстве.

3.5. Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

- Федеральный закон от 09.01.1996г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- РДС 10-232-94. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве;

- РДС 10-233-94. Требования к органам по сертификации в строительстве и порядок проведения их аккредитации;

- РДС 10-234-94. Требования к испытательным лабораториям (центрам) в строительстве и порядок проведения их аккредитации;

- РДС 10-235-99. Порядок регистрации объектов, участников работ и документов по сертификации в области строительства В Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р и выдачи аттестатов аккредитации и сертификатов соответствия;

- РДС 10-236-99. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве;

- РДС 10-231-93. Основные положения сертификации продукции в строительстве;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», с отражением:

1). Номенклатуры строительной продукции, подлежащей обязательной сертификации;

2). Положения о Системе добровольной сертификации в строительстве в РФ (Росстройсертификация);

3). Правил по проведению сертификации в РФ;

4). Порядка принятия декларации о соответствии, и ее регистрации;

5). Правил применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.1997г. № 1636 «Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. № 76 «Порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Приказ Минрегиона РФ от 24.12.2008г. № 292 «Об утверждении образца технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории РФ и описание заполнения технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории РФ».

ГЛАВА 4. Нормативно-техническое и правовое регулирование по оформлению исполнительной документации на строительство зданий и сооружений:

4.1. Требования к составу и правилам ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

4.2. Требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

4.3. Требования к правилам ведения общего и (или) специальных журналов учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

4.4. Требования к правилам ведения документации исполнительной геодезической, в том числе по правилам геотехнического сопровождения строительства зданий и сооружений.

4.5. Рекомендации по организации геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных (уникальных) зданий.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- ГОСТ Р. 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

- ГОСТ 21779-82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски;

- ГОСТ 21780-2006. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности;

- РД 03-606-03. Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. № 92 «Об утверждении Инструкции по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1128);

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (утв. приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7);

- МДС 12-1.98. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения строительства и прилегающего пространства;

- Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства» в г. Санкт-Петербурге. Справочное пособие:

1) Исполнительно-техническая документация при строительстве зданий и сооружений, 2005;

2) Исполнительная документация в строительстве, 2008;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительно-монтажных организациях.

ГЛАВА 5. Технический надзор (контроль) за строительством зданий и сооружений:

5.1. Технический надзор заказчика-застройщика при строительстве зданий и сооружений.

5.2. Контроль качества в строительных организациях при строительств объектов.

5.3. Государственный строительный надзор за строительством зданий и сооружений.

5.4. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

5.5. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 в строительных организациях.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. «Гражданский кодекс РФ. Часть 2» (ст.: 740-757);

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс РФ» (статья: 53);

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Госстроя СССР от 02.02.1988г. № 16 «Об утверждении Положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя России от 08.06.2001г. № 58 «Об утверждении Положения о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 15.11.2012г. № 1170 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 05.06.2013г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- письмо Минрегиона России от 08.09.2011г. № 24613-ЮР/08 «О строительном контроле на объектах капитального строительства производственного назначения, а также крупных объектах капитального строительства непроизводственного назначения по индивидуально разработанным проектам на основании предложений государственного заказчика»;

- письмо Минрегиона РФ от 30.04.2010г. № 17906-ИП/08 «Об осуществлении строительного контроля»

- РД 11-03-2006. Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1130);

- РД 11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (утв. Приказом Ростехнадзора);

- Приказ Ростехнадзора от 31.01.2013г. № 38 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Ростехнадзором госфункций по осуществлению федерального госстройнадзора при строительстве, реконструкции объектов капстроительства, указанных в п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление госстройнадзора Указами Президента РФ возложено на иные федеральные органы исполнительной власти»;

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 31 с.

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- РД 03-606-03. Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. № 92. «Об утверждении Инструкции по визуальному и измерительному контролю»;

- СДОС-03-2009. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (принято решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.007.2009г. № 30-БНС);

- НМД от 01.07.1995г. Нормативно-методический документ. Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения»;

- МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ;

- МДС 12-1.98. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях;

- МДС 11-2.99. Рекомендации по деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- ГОСТ Р 55048-2012. Система менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве;

- ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования;

- СТО 44416204-007-2005. Методика оценки соответствия систем менеджмента качества строительных организаций требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

- ТКП 45-1.03-162-2009. Технический надзор в строительстве. – Минск: Минстрой Республики Беларусь, 2010.

ГЛАВА 6. Минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям:

6.1. Основные требования к зданиям и сооружениям в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6.2. Основные требования к зданиям и сооружениям в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, в части конструктивной безопасности.

6.3. Основные требования к зданиям и сооружениям в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

6.4. Основные требования к зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

6.5. Основные требования к зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об охране окружающей среды.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

ГЛАВА 7. Дефекты при строительстве зданий и сооружений:

7.1. Классификатор основных видов дефектов в строительстве. Основные положения и требования.

7.2. Классификатор основных дефектов в промышленности строительных материалов. Основные положения и требования.

7.3. Дефекты зданий и конструкций и их последствия на конструктивную безопасность зданий и сооружений.

7.4. Оценка технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов, в части наличия (выявленных) дефектов.

7.5. Правила установления нарушений законодательства о градостроительной деятельности органами государственного надзора за строительством зданий и сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс РФ. Часть 2», статьи 740-757;

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2006г. № 702 «Об утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности;

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов (утверждено Главной инспекцией Госархстройнадзора России от 17.11.1993г.);

- Пособие для работников Госархстройнадзора по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ (Инженерно-консультационный центр (ИКЦ) Союза строителей. - М., 1992г.);

- Дефекты зданий и конструкций и их последствия. Оценка технического состояния зданий и их конструктивных элементов (ЗАО «Кодекс» по: Демьянов А.А. – к.т.н., преподаватель Военного инженерно-технического университета, г. Санкт-Петербург, 2011г.);

- Ведомость дефектов (приложение № 2 к Методическим рекомендациям по организации и проведению выборочных проверок качества строительства объектов);

- Справочное пособие. Исполнительно-техническая документация. Отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства» в г. Санкт-Петербурге, 2005.

ГЛАВА 8. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов разработки и оформления технологических карт (ТК) и проектов производства работ (ППР) на строительство:

8.1. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты (ТК).

8.2. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР).

8.3. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР), проекта организации работ (ПОР) по сносу (демонтажу).

8.4. Разработка проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) для промышленного строительства.

8.5. Разработка проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) для гражданского и жилищного строительства.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформления технологической карты;

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР);

- МДС 12-53.2010. Инструкция по обеспечению безопасности решений в ПОС и ППР;

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР), проекта организации работ (ПОР) по сносу (демонтажу);

- Справочное пособие к СП (СНиП). Разработка ПОС и ППР для промышленного строительства;

- Справочное пособие к СП (СНиП). Разработка ПОС и ППР для гражданского и жилищного строительства;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР (утверждено Постановлением Госстроя России от 17.09.2002г. № 122);

- Приказ Ростехнарзора РФ от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (это – Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов);

- СК-6.3-2003. Технологические карты по возведению конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений (Строительный каталог. Часть 6. Организация и технология строительства. Раздел 63). ГУП ЦПП (Центр проектной продукции в строительстве). М., 2003. Госстрой России;

- СК-1. Общероссийский строительный каталог. Нормативные, методические документы и другие информационные издания по строительству. Перечень – 2014 (по состоянию на 01.01.2014) / М.: ОАО «ЦИТП (Центральный институт типового проектирования)»;

- МДС 12.43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений;

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР. ОАО «ПКТИпромстрой», 2007.

ГЛАВА 9. Нормативно-технологическое регулирование вопросов разработки календарных планов и строительных генеральных планов:

9.1. Рекомендации по разработке календарных планов с составе ПОС и ППР.

9.2. Рекомендации по разработке строительных генеральных планов в составе ПОС и ППР,

9.3. Организация строительного производства. Общие положения.

9.4. Организация строительного производства. Организация строительной площадки при новом строительстве.

9.5. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР;

- Постановление Госстроя России от 29.10.2002г. № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Приказ Ростехнадзора РФ от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов);

- ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов в составе ПОС и ППР. Организационно-технологическая документация. – М.: ПКТИпромстрой. 2008;

- СН 378-78. Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов);

- СП 18.13330.2011. Генпланы промышленных предприятий (актуал. редакция СНиП II-89-80*);

- СП 19.13330.2011. Генпланы сельскохозяйственных предприятий (актуал. редакция СНиП II-97-76*);

- СП 11-111-99. Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства;

- Организация строительных площадок и проектирование строительных генеральных планов             (информационная система «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений.

ГЛАВА 10. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов энергосбережения и энергетической эффективности зданий и сооружений:

10.1. Требования к энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений.

10.2. Требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций зданий и сооружений.

10.3. Тепловая защита зданий и сооружений. Основные положения и требования по проектированию и строительству.

10.4. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью приборов (тепломеров).

10.5. Навесные фасадные системы. Методика теплотехнического расчета, а также требования к результатам и система контроля выполненных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. № 18. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1222. «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 54851-2011. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче. Конструкции строительные ограждающие неоднородные;

- ГОСТ Р 54853-2011. Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера (тепловизора);

- ГОСТ 31427-2010. Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности. – Введ. 2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 13 с.

- ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения;

- ГОСТ Р 51380-99. Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования;

- ГОСТ Р 54862-2011. Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации зданий;

- ГОСТ 33676-2015. Материалы и изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Классификация. Термины и определения;

- ГОСТ Р 50571.25-2001. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями;

- ГОСТ Р 50571.27-2003. Электроустановки зданий. Часть 7-740. Требования к специальным установкам или местам их расположения;

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003);

- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий;

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011. Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю;

- СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- ТР-К.45/2-2009. Методика теплотехнического расчета наружных стен зданий с навесными фасадными системами «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ».

ГЛАВА 11. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов ввода зданий и сооружений:

11.1. Регулирование общего перечня документов, необходимых для получения разрешения на ввод зданий и сооружений в эксплуатацию, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11.2. Регулирование порядка и требований к выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в соответствии с приказом Ростехнадзора.

11.3. Регулирование порядка и требований к выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требованиям об энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий и сооружений.

11.4. Регулирование порядка и требований к выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требованиям конструктивной и пожарной безопасности.

11.5. Регулирование порядка и требований к выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требования охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс Российской Федерации. – М.: Кремль, 2004. – 220 с.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. № 18. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определение риска энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ. «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ. «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства РФ от 01.03.2013г. № 175. «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1129 (РД 11-04-2006) «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации»;

- Федеральная служба государственной статистики. Приказ от 01.11.2008г. № 274. «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений»;

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования;

- ВСН 1-83 (Минзаготовок СССР). Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности;

- ВСН 118-84 (Минсельхоз СССР). Инструкция о порядке составления сводной сметы затрат на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений Министерства сельского хозяйства СССР.

ГЛАВА 12. Перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввод зданий и          сооружений в эксплуатацию:

12.1. Общий перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввод зданий и сооружений в эксплуатацию, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

12.2. Порядок и требования к выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в соответствии с приказом Ростехнадзора.

12.3. Порядок и требования к выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требованиям  об энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий и сооружений.

12.4. Порядок и требования к выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требованиям конструктивной и пожарной безопасности.

12.5. Порядок и требования к выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требованиям охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.20111г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения риска энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2005г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства РФ от 01.03.2013г. № 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1129 (РД 11-04-2006) «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации»;

- Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015г. за № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (дата применения приказа с 16.05.2015г.);

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством обектов. Основные положения. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

Примерный перечень документов, необходимый для получения разрешения на ввод               зданий и сооружений в эксплуатацию:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), предусмотренный ч. 4 ст. 753 ГК РФ;

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметром построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схемы, отображающие расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;

10) технический план здания и сооружения (постановление Правительства РФ от 01.03.2013г. № 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»).

Дополнительные требования к перечню документов, необходимых для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию:

1) дополнительные требования Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) дополнительные требования Федерального закона от 21.11.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», в том числе Федерального закона от 01.12.2007г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

3) дополнительные требования Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

ГЛАВА 13. Порядок ввода в эксплуатацию временных (титульных) зданий и сооружений:

13.1. Порядок ввода в эксплуатацию временных (титульных) зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

13.2. Требования к составу и содержанию разделов проектной документации по временным (титульным) зданиям и сооружениям.

13.3. Рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР, в части строительства временных (титульных) зданий и сооружений.

13.4. Рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ППР, ПОР по сносу (демонтажу) временных (титульных) зданий и сооружений.

13.5.  Основные положения строительства временных (титульных) зданий и сооружений, которые предусматривают Свод правил «Организация строительства» и методические рекомендации по их реализации.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР;

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОР по сносу (демонтажу), ППР;

- Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010г. № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Росстандарта от 30.03.2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

ГЛАВА 14. Карты (схемы) входного, операционного и приемочного контроля качества строительно-монтажных работ (СМР) при строительстве зданий и сооружений:

14.1. Карты (схемы) контроля качества земляных работ по устройству котлованов и траншей.

14.2. Карты (схемы) контроля качества выполнения работ по устройству фундаментов.

14.3. Карты (схемы) контроля качества выполнения каменных и армокаменных работ.

14.4. Карты (схемы) контроля качества работ по монтажу основных сборных железобетонных  конструкций каркаса зданий и сооружений.

14.5. Карты (схемы) контроля качества работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- Карты (схемы) входного, операционного и приемочного контроля качества разрабатываются как отдельные документы, как разделы технологических карт (ТК), как разделы проектов производства работ (ППР).

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты (п. 5.4 – требования к качеству работ, п. 5.4.3 – схемы входного, операционного и приемочного контроля);

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР;

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОР по сносу (демонтажу), ППР (раздел 6 – требования к содержанию схем операционного контроля выполненных строительно-монтажных (демонтажных) работ;

- ИП «Стройтехнолог» содержит более 400 карт (схем), разработанных следующими организациями:

1) ОАО  «ПКТИпромстрой»;

2) ФГУП  ЦУФС  Минатома  России. – М., 2004;

3) Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства» г. Санкт-Петербурга;

4) Карты операционного контроля качества (далее – Карты ОКК) 135-06. Часть 1. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Общая часть;

5) Карты ОКК 145-06. Часть 2. Производство земляных работ. Общая часть;

6) Карты ОКК 150-07. Часть 3. Выполнение каменных работ. Общая часть;

7) Карты ОКК 151-07. Часть 4. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Общая часть;

8) Сборник. – М.: Информэнерго, 1985. Схемы операционного контроля при установке железобетонных опор на линиях электропередачи напряжением 35-500 кВ.

ГЛАВА 15. Сближение (гармонизация) положений основополагающих нормативных документов РФ    с зарубежными стандартами, в том числе европейскими:

15.1. Сближение (гармонизация) требований основополагающих отечественных норм со стандартами Европейского союза, в т.ч. на строительство и проектирование (Еврокоды).

15.2. Сближение (гармонизация) требований основополагающих норм (нормативных документов) стран Таможенного союза и ЕврАзЭс.

15.3. Сближение (гармонизация) нормативных документов РФ с зарубежными стандартами, в части соблюдения требований Федерального закона «О техническом регулировании».

15.4. Сближение (гармонизация) нормативных документов РФ с зарубежными техническими стандартами, в части соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

15.5. Актуализация СНиП и ГОСТ, в части соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Росстандарта от30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Актуализация СНиП и ГОСТ, обеспечивающих выполнение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Соблюдение требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений»;

- Сближение (гармонизация) требований отечественных норм со стандартами Европейского союза, в т.ч. и со стандартами на строительное проектирование – Еврокодами. При этом методы расчета строительных конструкций по предельным состояниям приняты в отечественных нормах раньше, чем они были включены в Еврокоды;

- Сближение (гармонизация) систем нормативных документов стран Таможенного союза и ЕврАзЭс.

ГЛАВА 16. Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений.  Техническое обследование зданий и сооружений:

16.1. Основные признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений.

16.2. Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений.

16.3. Правила мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

16.4. Правила обследования ограждающих конструкций зданий и сооружений.

16.5. Порядок расследования причин аварий зданий и сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений (ЗАО «Кодекс» по материалам, предоставленным проф. Гроздовым В.Т.);

- Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления (Пособие от 01.01.1996г.);

- Приказ Минстроя России от 06.12.1994г. № 17-48 «Об утверждении Положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории РФ»;

- Приказ Госстроя России от 02.08.2002г. № 167 «Об утверждении Порядка проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций»;

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории РФ;

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах;

- ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования;

- СТО 70238424.27.140.042-2009. Гидроэлектростанции. Долговременные наблюдения за развитием техноприродных процессов в зоне взаимодействия оснований и сооружений. Нормы и требования;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- РТМ 1652-9-89. ПроектНИИСпецХимМаш. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций;

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов (протокол ультразвуковой толщинометрии);

- ВСН 16-84 (Минпромстрой СССР). Инструкция по усилению фундаментов реконструируемых и аварийных зданий многосекционными сваями;

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий;

- ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий;

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;

- ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Приказ Минстроя РФ от 05.08.2014г. № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в т.ч. определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

ГЛАВА 17. Правовое регулирование федеральным законодательством вопросов безопасности зданий и сооружений, в том числе в чрезвычайных ситуациях:

17.1. Правовое регулирование федеральным законодательством требований о промышленной безопасности производственных объектов.

17.2. Правовое регулирование федеральным законодательством требований технического регулирования безопасности зданий и сооружений.

17.3. Правовое регулирование федеральным законодательством требований пожарной безопасности зданий и сооружений.

17.4. Правовое регулирование федеральным законодательством требований радиационной безопасности населения.

17.5. Правовое регулирование федеральным законодательством требований о Правилах расследования причин аварий на производственных объектах.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ. О промышленной безопасности производственных объектов;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ. О техническом регулировании;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521. Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 21.07.2011г. № 256-ФЗ. О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 117-ФЗ. О безопасности гидротехнических сооружений;

- Федеральный закон от 09.01.1996г. № 3-ФЗ. О радиационной безопасности населения;

- Кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2009г. № 846. Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике;

- Постановление Правительства РФ от 15.10.2012г. за № 1044. «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии»;

- Приказ Ростехнадзора России от 17.08.2015г. № 318. «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

ГЛАВА 18. Нормативно-техническое регулирование вопросов и анализ проблем безопасности зданий и сооружений, в том числе в чрезвычайных ситуациях:

18.1. Общие принципы оценки риска при проектировании зданий и сооружений.

18.2. Общий перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании зданий и сооружений.

18.3. Основные положения и общие требования по безопасности функциональной связанных с безопасностью зданий и сооружений систем.

18.4. Меры по снижению риска и методы оценки безопасности функциональной связанных с безопасностью зданий и сооружений систем.

18.5. Рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- ГОСТ Р ИСО 13824-2013. Практические аспекты менеджмента риска. Общие принципы оценки риска при проектировании зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 14.07-2005. Экологический менеджмент. Руководство по включению аспектов безопасности окружающей среды в технические регламенты;

- ГОСТ Р 54906-2012. Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное проектирование. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 55201-2012. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства;

- ГОСТ Р 53195.1-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам;

- ГОСТ Р 53195.4-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 4. Требования к программному обеспечению;

- ГОСТ Р 53195.5-2010. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки;

- ГОСТ Р 55260.1.1-2013. Гидроэлектростанции. Часть1-1. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности;

- ГОСТ Р 55260.1.2-2012. Гидроэлектростанции. Часть 1-2. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности оснований;

- ГОСТ Р 55260.1.4-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга;

- ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

- ГОСТ Р 22.1.04-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых параметров чрезвычайных ситуаций;

- ГОСТ Р 22.1.11-2002. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.9.11-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий. Классификация. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.1.14-2013. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы информационно-вычислительные структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 22.1.15-2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Классификация. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 22.6.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.7.01-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба;

- ГОСТ Р 22.11.03-2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности на радиоактивно-загрязненных территориях. Требования к инфраструктуре. Основные положения;

- МДС 11-16.2002. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений;

- МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях;

- СО 34.21.307-2005. Безопасность гидротехнических сооружений. Основные понятия. Термины и определения;

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. – СПб.: РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001;

- СТО 70238424.27.140.026-2009. Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений;

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к созданию. Стандарт НП «Объединение ОРСКБ»;

- НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97;

- НП-005-98. Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи по атомным станциям, в случае радиационно-опасных ситуаций.

ГЛАВА 19. Государственный контроль (надзор) в области безопасности зданий и сооружений:

19.1. Функции Ростехнадзора и Росстандарта  в области безопасности зданий и сооружений.

19.2. Положение о государственном надзоре в области промышленной безопасности.

19.3. Положение о государственном надзоре в области защиты территорий (объектов) от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера.

19.4. Требования к антитеррористической защищенности зданий и сооружений.

19.5. Положение о государственном надзоре в области безопасности объектов атомной энергетики и гидротехнических сооружений.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2005г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2005г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством РФ по делам ГО и ЧС»;

- Постановление Правительства РФ от 15.11.2012г. № 1170 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 27.10.2012г. № 1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 29.08.2014г. № 875 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, её территориальных органов и подведомственных организаций и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- Приказ Росстандарта от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г.за № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ;

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

ГЛАВА 20. Виды федерального государственного контроля (надзора), которые осуществляют свои функции в сфере капитального строительства на территории Российской Федерации:

20.1. Функции Ростехнадзора и Росстандарта в сфере капитального строительства.

20.2. Функции МЧС России и Роспотребнадзора в сфере капитального строительства.

20.3. Функции Росприроднадзора в сфере капитального строительнства.

20.4. Функции Роструда в сфере капитального строительства.

20.5. Функции Минстроя России в сфере капитального строительства.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

1). ФАС России – контроль за соответствием антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию соглашений хозяйствующих субъектов;

2). Роспатент - контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований;

3). Роспотребнадзор:

- проведение проверок по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства о защите прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров;

- осуществление санитарно-эпидемиологического надзора при строительстве;

4). Росприроднадзор - федеральный государственный экологический контроль;

5). Роструд - федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства;

6). Ростехнадзор (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору):

- контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

- контроль и надзор за соблюдением, в пределах своей компетенции, требований безопасности в электроэнергетике;

- контроль и надзор за соблюдением, в пределах своей компетенции, требований энергетической эффективности;

- контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования;

- надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

- надзор в области использования атомной энергии;

- федеральный государственный строительный надзор;

- надзор за деятельностью СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

- организация и проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня;

- ведение реестра деклараций промышленной безопасности;

7). МЧС России:

- надзор за выполнением установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- надзор за выполнением обязательных требований пожарной безопасности;

8). Минкультуры России:

- государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ об авторском праве и смежных правах;

- контроль и надзор за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия;

9). Минстрой России:

- государственный контроль за соблюдением органами государственной власти субъектов РФ законодательства о градостроительной деятельности;

- контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных им в соответствии с Градостроительным кодексом РФ полномочий;

10). Минфин России - государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО аудиторов;

11). Минэнерго России - контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергии;

12). Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) – контроль в области стандартизации;

12). Росреестр - государственный учет и контроль объектов недвижимости (ведение кадастра недвижимости).

ГЛАВА 21. Правовая регламентация контрольно-надзорной деятельности в строительстве, которая установлена федеральными законами Российской Федерации:

21.1. Контрольно-надзорная деятельность в строительстве, которая установлена в Градостроительном кодексе РФ.

21.2. Надзорная деятельность в строительстве, которая установлена «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности».

21.3. Надзорная деятельность в строительстве, в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

21.4. Надзорная деятельность в строительстве, в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

21.5. Надзорная деятельность в строительстве, в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1. О защите прав потребителей;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ. О пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ. Об экологической экспертизе;

- Кодекс РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая (ст.: 740-757);

- Федеральный закон от 09.01.1996г. № 3-ФЗ. О радиационной безопасности населения;

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 117-ФЗ. О безопасности гидротехнических сооружений;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- Федеральный закон от 04.05.1999г. № 96-ФЗ. Об охране атмосферного воздуха;

- Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ. Об основах охраны здоровья граждан в РФ;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ. Об охране окружающей среды;

- Кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. Градостроительный кодекс РФ (ст.: 53, 54);

- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ. Об электроэнергетике;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений;

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ. О теплоснабжении;

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ. О водоснабжении и водоотведении;

- Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ. Об обеспечении единства измерений;

- Федеральный закон от 22.10.2004г. № 125-ФЗ. Об архивном деле в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ГЛАВА 22. Правовая регламентация контрольно-надзорной деятельности в строительстве, которая установлена постановлениями Правительства Российской Федерации:

22.1. Правила установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

22.2. О государственном строительном надзоре в Российской Федерации.

22.3. О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

22.4. О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

22.5. О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Постановление Госстроя СССР от 02.02.1988г. № 16. Об утверждении Положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре          (МДС 12-3. 2000);

- Постановление Госстроя России от 08.06.2001г. № 58. Об утверждении Положения о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ;

- Постановление Правительства РФ от 04.12.2000г. № 921. О государственном техническом учете и технической инвентаризации в РФ объектов капитального строительства;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54. О государственном строительном надзоре в Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2006г. № 702. Об утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности;

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2004г. № 401. О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Постановление Правительства РФ от 17.06.2004г. № 294. О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468. О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870. Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010г. № 489. Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.20014г. № 1521. Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» (вступил в силу с 01.07.2015);

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373. О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг;

- Постановление Правительства РФ от 15.10.2012г. за № 1044. О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии;

- Постановление Правительства РФ от 05.06.2013г. за № 476. О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации;

- Постановление Министерства здравоохранения РФ от 11.06.2003г. № 141. О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- письмо Минрегиона РФ от 30.04.2010г. № 17906-ИП/08. Об осуществлении строительного контроля;

- письмо Минрегиона РФ от 08.09.2011г. № 24613-ЮР/08. О строительном контроле на объектах капитального строительства производственного назначения, а также крупных объектах капитального строительства непроизводственного назначения по индивидуально разработанным проектам на основании предложений государственного заказчика.

ГЛАВА 23. Правовая регламентация контрольно-надзорной деятельности в строительстве, которая установлена министерствами, ведомствами и организациями на территории РФ:

23.1. О перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в период выполнения работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

23.2. Система контроля качества НОСТРОЙ. Требования по руководству и применению в строительных организациях.

23.3. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандартов ИСО 9001-2008 в строительных организациях.

23.4. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях.

23.5. Приказы Ростехнадзора о порядке проведении проверок и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуататцию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- НМД от 01.07.1995г. Нормативно-методический документ. Рекомендации о порядке осуществления государственного строительного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения;

- приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624. Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- приказ Минстроя России от 11.05.2016г. № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. -26 с.

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. № 76. О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве;

- РД-03-606-03 (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. № 92). Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- РД-11-04-2006 (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1129). Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации;

- РД-11-03-2006 (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1130). Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора;

- РД-11-05-2007 (приказ Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7). Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства;

- РД-11-02-2006 (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1128). Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- СДОС-03-2009 (решение Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009г. № 30-БНС). Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- Приказ Ростехнадзора России от 17.08.2015г. № 318 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- МДС 11-1.99. Методические рекомендации о порядке выдачи разрешений на строительство;

- МДС 12-1.98. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях;

- ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ Р 55048-2012. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандартов ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2.-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества НОСТРОЙ. Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- СТО 44416204-007-2005. Методика оценки соответствия систем менеджмента качества строительных организаций требованиям ГОСТ Р 9001-2008.

ГЛАВА 24. Правовая регламентация контрольно-надзорной деятельности, которая установлена при проектировании объектов капитального строительства:

24.1. Основной состав разделов проектной документации и требований к их содержанию.

24.2. Управляющий проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации и результатов инженерных изысканий. Функциональные обязанности, порядок и требования по деятельности при реализации проектов.

24.3. О порядке организации и проведения государственной экспертизы ТЭО (проектов), проектной документации и результатов инженерных изысканий.

24.4. О порядке организации и проведения негосударственной экспертизы ТЭО (проектов), проектной документации и результатов инженерных изысканий.

24.5. Основные положения об экологической экспертизе ТЭО (проектов), проектной документации и результатов инженерных изысканий.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ. Об экологической экспертизе;

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2008г. № 1070. О негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

- МДС 11-2.99. Рекомендации по деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- МДС 11-3.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы ТЭО (проектов) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения;

- МДС 11-4.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы ТЭО (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения.

ГЛАВА 25.  Виды надзора за обеспечением безопасности и качества, соответствием объемов, соблюдением установленного порядка приемки строительно-монтажных работ и завершенных строительством объектов, с оформлением соответствующих документов:

25.1. Авторский надзор за строительством зданий (сооружений). Основные положения и порядок ведения авторского надзора за строительством зданий и сооружений.

25.2. Основные положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре заказчика-застройщика.

25.3. Основные положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

25.4. Основные положения о государственном строительном надзоре в Российской Федерации.

25.5. Основные положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Постановление Госстроя СССР от 02.02.1988г. № 16 «Об утверждении Положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре»       (МДС 12-3.2000);

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;

- Постановление Госстроя России от 08.06.2001г. № 58 «Об утверждении Положения о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 04.12.2000г. № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в РФ объектов капитального строительства»;

- Кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (статья 54 ГрК РФ);

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- Постановление Правительства РФ от 17.06.2004г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2006г. № 702 «Об утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности»;

- Министерство регионального развития РФ. Приказ от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор). Приказ от 31.01.2013г. № 38 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти»;

- Министерство промышленности и торговли РФ. Приказ от 03.10.2012г. № 1409 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт) государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов»;

- Приказ Росстандарта от 17.11.2004г. № 246 «О должностных лицах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях»;

- Приказ Ростехнадзора от 22.12.2010г. № 1162 «Об утверждении Положения об Управлении государственного энергетического надзора»;

- Приказ Ростехнадзора / Спецстроя России от 05.12.2013г. № 588/396 «Об утверждении Административного регламента взаимодействия Ростехнадзора с Спецстроем России при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на опасных производственных объектах, подведомственных Федеральному агентству специального строительства (Спецстрой России)»;

- Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД-11-02-2006);

- Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства» (РД-11-05-2007);

- Министерство здравоохранения РФ. Постановление от 11.06.2003г. № 141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- МДС 11-1.99. Методические рекомендации о порядке выдачи разрешений на строительство;

- МДС 11-2-99. Рекомендации по деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

ГЛАВА 26. Нормативно-техническое и правовое регулирование изменившейся структуры технического регулирования в строительстве:

26.1. Техническое регулирование в строительстве в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

26.2. Техническое регулирование в строительстве в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

26.3. Техническое регулирование в строительстве в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 года № 1521.

26.4. Техническое регулирование в строительстве в соответствии Постановлениями Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87, от 01.12.2009 года № 982 и т.д.

26.5. Сближение (гармонизация) положений основополагающих нормативных документов РФ с зарубежными стандартами, в т.ч. европейскими (Еврокоды), а также со странами Таможенного союза и ЕврАзЭс.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010г. № 1047-р «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (действовало до 30.06.2015);

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (вступило в силу с 01.07.2015);

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Приказ Росстандарта от 30.03.2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2015. – 16 с.

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого Перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Сближение (гармонизация) положений основополагающих нормативных документов РФ с зарубежными стандартами, в т.ч. европейскими:

1) актуализация СНиП и ГОСТ, обеспечивающих выполнение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2) выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности зданий и сооружений»;

3) сближение (гармонизация) требований отечественных норм со стандартами Европейского союза, в т.ч. и со стандартами на строительное проектирование – Еврокодами. При этом значительный пакет СНиП на проектирование различных видов конструкций является прямым аналогом Еврокодов, а методы расчета строительных конструкций по предельным состояниям были приняты в отечественных нормах раньше, чем они были включены в Еврокоды;

4) сближение (гармонизация) систем нормативных документов стран Таможенного союза и ЕврАзЭс.

ГЛАВА 27. Предмет и пределы осуществления государственного строительного надзора (контроля):

27.1. Основные положения осуществления государственного строительного надзора (контроля), в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Часть два (статьи 740-757 ГК РФ).

27.2. Основные положения осуществления государственного строительного надзора (контроля), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

27.3. О государственном строительном надзоре в РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

27.4. О порядке проведения строительного контроля в строительной сфере, в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

27.5. О правилах установления органами государственной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» (Часть 2, статьи: 740-757 ГК РФ);

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (статья: 54 ГрК РФ);

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.20006г. № 702 «Об утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности»;

- Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Министерство экономического развития РФ. Приказ от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановление Правительства РФ от 05.04.2010г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору     (далее – Ростехнадзор) от 26.12.2006г. № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации (РД-11-04-2006);

- Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»                 (РД-11-03-2006).

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

ГЛАВА 28. Нормативно-техническое и правовое регулирование вопросов сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве:

28.1. Об обязательной сертификации продукции и работ в строительстве. Общие требования.

28.2. О системе добровольной сертификации в строительстве. Общие положения.

28.3. О порядке проведения сертификации систем качества, и производства в строительстве.

28.4. Основные положения и порядок сертификации продукции в строительстве.

28.5. Порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для строительства зданий (сооружений).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.1997г. № 1636 «Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Постановление Правительства РФ от 08.05.2002г. № 302 «порядок принятия декларации о соответствии, и ее регистрации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.04.1998г. № 18-43 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве»;

- Постановление Госстандарта РФ от 25.07.1996г. № 14 «О Знаке соответствия и правилах применения»;

- Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000г. № 26 «Об утверждении Правил по проведению сертификации в РФ»;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. № 76 «Порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Приказ Минрегиона РФ от 24.12.2008г. № 292 «Об оформлении технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории РФ»;

- Приказ ФЦС Госстроя России от 21.04.2003г. № 63 «Положение о Системе добровольной сертификации в строительстве в РФ «Росстройсертификация»;

- РДС 10-231-93. Основные положения сертификации продукции в строительстве;

- РДС 10-232-94. Порядок проведения сертификации в строительстве;

- РДС 10-233-94. Требования к органам по сертификации в строительстве и порядок проведения их аккредитации;

- РДС 10-234-94. Требования к испытательным лаборатория (центрам) в строительстве и порядок проведения их аккредитации;

- РДС 10-235-99. Порядок ведения реестра объектов и участников системы сертификации ГОСТ Р в области строительства;

- РДС 10-236-99. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве.

ГЛАВА 29. Проведение проверок в рамках контроля со стороны саморегулируемых организаций:

29.1. Основные положения Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

29.2. Основные положения Федерального закона «О некоммерческих организациях».

29.3. Основные положения приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Ростехнадзором функций по осуществлению государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства».

29.4. Стандарт саморегулируемой организации (СРО), в части общих требований по охране труда и системе контроля в строительной сфере.

29.5. О требованиях к саморегулируемым организациям (СРО), в части доступа к документам и информации, а также требованиях к технологическим, программным и другим средствам по обеспечению сайтов саморегулируемых организаций (СРО).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Постановление Правительства РФ от 22.11.2012г. № 1202 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций»;

- Постановление Правительства РФ от 29.09.2008г. № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций»;

- Приказ Минстроя РФ от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, котрые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- Приказ Ростехнадзора от 25.07.2013г. № 325 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (далее – СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Министерство экономического развития РФ. Приказ от 31.12.2013г. № 803 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтам таких саморегулируемых организаций»;

- Письмо Минфина РФ от 30.05.2012г. за № 05-04-19/34 «О возмещении саморегулируемой организацией вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или сооружения»;

- СТО 046 ОТТБ-2013. Стандарт СРО НП «Строители Свердловской области». Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования.

ГЛАВА 30. Виды ответственности юридических и должностных лиц:

30.1. Основные положения защиты прав потребителей, в соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей».

30.2. Основные положения договора строительного подряда, в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Часть вторая.

30.3. Основные положения ответственности юридических и должностных лиц в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

30.4. Основные положения ответственности юридических лиц в соответствии с Арбитражным кодексом РФ.

30.5. О реализации комплекса правовых мер по защите прав потребителей, в части ответственности юридических и должностных лиц в сфере строительства зданий (сооружений).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Кодекс РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая»;

- Кодекс РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

- Кодекс РФ от 24.07.2002г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

ГЛАВА 31. Порядок обжалования постановлений, решений и предписаний государственных органов надзора (контроля):

31.1. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), в соответствии с Федеральным законом.

31.2.  О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)», в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ.

31.3. О решениях Арбитражного кодекса РФ, в части реализации Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ.

31.4. О правилах подготовки и порядке проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами государственного контроля (надзора).

31.5. О правилах подготовки и порядке проведения внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами государственного контроля (надзора).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Министерство экономического развития РФ. Приказ от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Кодекс РФ от 24.07.2002г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 27.04.1993г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;

- Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ГЛАВА 32. Нормативно-техническое регулирование (регламентация) вопросов проектирования и строительства высотных, многофункциональных и уникальных зданий в Москве и Санкт-Петербурге:

32.1. Многофункциональные высотные здания и комплексы. Основные требования и рекомендации по проектированию и строительству.

32.2. Рекомендации по технологии строительства многофункциональных высотных и уникальных зданий, а также зданий-комплексов в Москве и Санкт-Петербурге.

32.3. Рекомендации по организации строительства многофункциональных высотных и уникальных зданий, а также зданий-комплексов в Москве и Санкт-Петербурге.

32.4. Научно-техническое сопровождение и мониторинг строящихся большепролетных, высотных и уникальных зданий (сооружений).

32.5. Рекомендации по организации геодезического обеспечения качества строительства и геотехнического сопровождения строительства многофункциональных высотных, уникальных зданий и прилегающего пространства.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Минстрой России, 2014. – 18 с.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-26. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от проиводственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- МГСН 1.04-2005. Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территорий высотных зданий-комплексов, высотных градостроительных комплексов в городе Москве;

- МГСН 4.19-05. Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве;

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве;

- МДС 20-1.2006. Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 11-20.2009. Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ (ППР) на монтаж панельного высотного дома;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТСН 31-332-2006. Жилые и общественные высотные здания в Санкт-Петербурге;

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- ТР 50-180-06. Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи-РИТ);

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений;

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов;

-  ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий.

ГЛАВА 33. Руководящие документы Федеральной службы по экологическому, технологическому  и  атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор):

33.1. В части состава и порядка ведения исполнительной документации, общих и (или) специальных журналов работ.

33.2. В части порядка проведения проверок и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора.

33.3. В части порядка расследования промышленных аварий.

33.4. В части рекомендаций по разработке ППРк и ТК погрузо-разгрузочных работ.

33.5. В части устройства и технической эксплуатации электроустановок потребителей.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- РД 92-0115-87. Положение. Нормоконтроль документации. – Введ. 1988-01-01. – М.: Госгортехнадзор России, 1988. – 17 с.

- РД 92-0168-87. Инструкция. Формы и правила заполнения технологических документов. – Введ. 1988-07-01. – М.: Госгортехнадзор России, 1988. – 53 с.

- РД 52.18.28-2014. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены нормативных документов Росгидромета. – Введ. 2015-01-12. – М.: Обнинск; ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2014. – 36 с.

- РД 52.18.600-2011. Порядок внедрения нормативных документов. – Введ. 2011-12-01. – М.: Обнинск; ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. – 13 с.

- РД 01-06-2008. Положение об Управлении по регулированию безопасности объектов ядерного топливоного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов, надзору за учетом и контролем ядерных материалов и радиоактивных веществ и физической защиты. – Введ. 2008-12-22. – М.: Ростехнадзор, 2008. – 8 с.

- РД 01-07-2008. Положение об Управлении по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности. – Введ. 2008-12-30. – М.: Ростехнадзор, 2008. – 6 с.

- РД 01-14-2006. Положение об Управлении государственного экологического надзора. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 19.07.2006г. № 712. – М.: Ростехнадзор, 2006. – 11 с.

- РД 01-16-2007. Положение о Научно-техническом совете Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ. 2007-03-20. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 9 с.

- РД 03-29-93. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. – введ 1994-06-01. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 14 с.

- РД 03-141-97. Методические рекомендации по организации надзора за обеспечением безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) на подконтрольых органах Госгортехнадзора России предприятияхи объектах. – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 28.04.1997г. № 83. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2005. – 8 с.

- РД 03-19-2007. О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ.: утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 6 с.

- РД 04-354-00. Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе Госгортехнадзора России. – Введ. 2000-04-26. – М.: Госгортехнадзор России, 2000. -30 с.

- РД 04-383-00. Положение о порядке представления, регистрации и анализа в органах Госгортехнадзора России информации об авариях, несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов. – Введ. 2000-11-01. – М.: ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2005. – 25 с.

- РД 06-212-98. Методические указания по организации и осуществлению государственного горного надзора за состоянием технической безопасности на предприятиях и объектах горнорудной и нерудной промышленности, подконтрольных Госгортехнадзору России, и проверке работы отделов по надзору территориальных органов Госгортехнадзора России по указанному виду надзора. – Введ.: 1998-07-01. – М.: Госгортехнадзор России, 1998. – 28 с.

- РД 09-251-98. Положение о порядке разработки и содержании раздела «Безопасная эксплуатация производств» технологического регламента. – Введ. 09-251-98. – М.: ПИО ОБТ, 1999. – 6 с.

- РД 09-398-01. Методические рекомендации по классификации аварийи инцидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. – Введ. 2001-01-31. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 3 с.

- РД 09-414-01. Методические рекомендации по организации надзорной и контрольной деятельности на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. – Введ. 2001-09-01. – М.: Госгортехнадзор России, 2001. – 11 с.

- РД 03-410-01. Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов (Протоколы ультразвуковой толщинометрии);

- РД 03-25-2007. Порядок рассмотрения документов и выдачи разрешений Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ., приказом Ростехнадзора от 17.09.2007г. № 632. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 26 с.

- РД 03-259-98. Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 12.01.1998г. № 2. – М.: Госгортехнадзор России, 1998. – 5 с.

- РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 29.10.2002г. № 63. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 20 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- РД 03-19-2007. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 6 с.

- РД 10-08-92. Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 20.08.1992г. – М. : НПО ОБТ, 1995. – 23 с.

- РД 10-40-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин с изменениями № 1 (РДИ 10-388(40)-00). – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 26.11.1993г. № 42. – М. : ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 5 с.

- РД 10-104-95. Временное положение о порядке и условиях проведения модернизации лифтов (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 29.11.1995г. за № 59);

- РД 10-112-1-04. Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения. – Введ., протокол Ростехнадзора от 26.04.2004г. – М. : ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 54 с.

- РД 10-385-00. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводахпара и горячей воды. – Введ. 2000-12-01. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 2 с.

- РД 10-525-03. Рекомендации по проведению испытаний грузоподъмных машин. – Введ. 2003-03-01. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 17 с.

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. за № 1128);

- РД 11-03-2006. Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора (утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. за № 1130);

- РД 11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации (утв. приказом Ростехнадзора России               от 26.12.2006г. за № 1129);

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (утв. приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. за № 7);

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ  грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузо-разгрузочных работ (ТКк). –Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 162 с.

- РД 15-11-2007. Методические рекомендации о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях (утв. приказом Ростехнадзора  от 24.05.2007г. за № 364);

- РД 15-12-2007. Методические указания о порядке проведения испытаний стальных канатов  на канатно-испытательных станциях (утв. приказом Ростехнадзора от 31.07.2007г. за № 522);

- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями). – Введ., 1997-12-10. – М. : ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, 1997. – 20 с.

- РД 22-28-37-02. Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов;

- РД 24.200.11-90. Сосуды и аппараты, работающие под давлением. Правила и нормы безопасности при проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность (зарегистрирован Госгортехнадзором России от 19.06.1990г. за № РД 24.200.11-90);

- РД 26-11-01-85. Инструкция по контролю сварных соединений недоступных для проведения радиографического и ультразвукового контроля (согласован Госгортехнадзором СССР - утв. приказом Министерства хим. и нефтяного машиностроения СССР от 20.03.1985г. за № 11-5-15);

- РД 26-11-08-86. Соединения сварные. Механические испытания (согласован Госгортехнадзором СССР – утв. приказом Министерства хим. и нефтяного машиностроения СССР от 10.03.1986г.              № 11-10-4/217);

- РД 26.260.15-2001. Стилоскопирование основных и сварочных материалов и готовой продукции (утв. Ростехнадзором России по листу утв. за № РД 26.260.15-2001);

- РД 153-00.0-003-99. Порядок разработки, согласования и утверждения отраслевых нормативных документов. – Введ. 2001-01-01. – М.: Минэнерго России, 2000. – 8 с.

- РД 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001г. за № 113 - согласовано Госэнергонадзором Минэнерго России от 05.04.2001г.);

- РД 153-34.2-002-01. Временная методика оценки ущерба, возможного вследствие аварии гидротехнического сооружения. – Введ. 2001-05-01. – М.: ОАО «НИИ энергетических сооружений», 2001. – 53 с.

- Приказ Ростехнадзора России от 06.04.2012г. за № 233. «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- Приказ Ростехнадзора России от 31.01.2013г. за № 38. «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, за иключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента РФ возложено на иные федеральные органы исполнительной власти»;

- Приказ Ростехнадзора России от 12.11.2013г. за № 533. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- Приказ Ростехнадзора России от 17.08.2015г. за № 318. «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

Трубопроводы пара и горячей воды:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. за № 90);

- Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263);

Сосуды, работающие под давлением:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением на объектах с использованием атомной энергии (утв. совместным Постановлением Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России от 19.06.2003г. за  № 2/91);

- РД 10-290-99. Типовое положение об ответственном за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 18.06.1999г. № 41. – М.: ПИО ОБТ, 2001. – 5с.

- РД 03-58-2001. Требования к составу и содержанию информации по обоснованию технической безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных кранов объекта использования атомной энергии. – Введ. 2002-03-01. – М.: Госатомнадзор России, 2001. – 3 с.

- Тоже, на других объектах (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. за № 91);

Компрессорные установки, воздуховоды, газопроводы:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. за № 60);

Паровые и водогрейные котлы:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. за № 88);

Газовое хозяйство:

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003г. за № 9);

Тепловые энергоустановки:

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (согласовано Госгортехнадзором РФ - утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. за № 115);

- Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях. – Введ., утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. № 265. – М.: Издательство НЦ «ЭНАС», 2004. – 36 с.

- РД 153-00.0-012-2002. Методические рекомендации. Обеспечение радиационной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. – Введ., утв. приказом Минэнерго России от 22.04.2003г. № 170. – М.: Минэнерго России, 2003. – 15 с.

Подъемные сооружения, в том числе грузоподъемные краны:

- РД 10-172-97. Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 08.12.1997г. № 51. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004г. – 35 с.

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 31.12.1999г. за № 98) – отменены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533;

- Приказ Ростехнадзора РФ от 12.11.2013г. за № 533. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Актуализированная редакция ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ГОСТ Р 51248-99. Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования;

Электроустановки потребителей:

- Правила устройства электроустановок. Глава 6.1 (7-ое изд.). Общая часть (утв. Приказом Минэнерго России от 06.10.1999г. за № б/н);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. за № 6);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. за № 229);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. за № 328-н);

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. за № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

ГЛАВА 34. Технология возведения зданий и сооружений. Каменные и армокаменные конструкции:

34.1. Приготовление и применение растворов строительных для каменных работ.

34.2. Растворы строительные для каменных работ. Общие технические условия и методы контроля на строительной площадке.

34.3. Рекомендации по устройству наружных, внутренних кирпичных стен и перегородок с укладкой перемычек. Система перевязки наружных и внутренних стен.

34.4. Конструкции каменные. Общие технические требования к прочности конструкций и методы испытаний.

34.5. Рекомендации по производству каменных работ в зимних условиях. Общие технические требования и методы испытаний.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

-  СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуал. редакция СНиП II-22-81*);

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ 530-2012.Кирпич и камень керамические. Общие технические условия;

- ГОСТ 379-2015. Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия;

- ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 54923-2012. Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия;

- ГОСТ 32047-2012. Кладка каменная. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ Р 55338-2012. Каменная кладка и изделия для неё. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты;

- ГОСТ 24992-2014. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;

- ГОСТ 24594-81. Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия;

- ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе;

- ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на облицовку кирпичом вентилируемых фасадов из сборных железобетонных плит с прокладкой утеплителя (28-02 ТК);

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на кладку стен из кирпича с расшивкой швов           (137-06 ТК);

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на устройство кирпичных перегородок (138-08ТК);

- СибАДИ, 2014. Технология возведения зданий и сооружений: каменные и армокаменные работы: учебное пособие / А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный;

- СибАДИ, 2016. Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при выполнении каменных и армокаменных работ (Электронный ресурс): учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков,               В.Ю. Кирничный.

ГЛАВА 35. Технология возведения зданий и сооружений. Устройство опалубки монолитных конструкций зданий и сооружений:

35.1. Опалубка. Термины, определения и методы расчета опалубки.

35.2. Опалубка. Общие технические условия и методы испытаний.

35.3. Типы опалубки для устройства монолитных перекрытий. Общие рекомендации по устройству и разборке опалубки.

35.4. Типы опалубки для устройства монолитных стен и колонн. Общие рекомендации по устройству и разборке опалубки.

35.5. Типы опалубки для устройства монолитных фундаментов. Общие рекомендации по устройству и разборке опалубки.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуал. редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*);

- ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52752-2007. Опалубка. Методы испытаний;

- ГОСТ 20850-2014. Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07);

- СибАДИ, 2014. Технология возведения зданий и сооружений: устройство опалубки монолитных конструкций зданий и сооружений: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.:  А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный;

- СибАДИ, 2016. Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при устройстве опалубки монолитных конструкций (Электронный ресурс): учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков,                 В.Ю. Кирничный.

ГЛАВА 36. Технология возведения зданий и сооружений. Армирование монолитных конструкций зданий и сооружений:

36.1. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций.

36.2. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

36.3. Арматурная сталь для железобетонных конструкций. Классификация и методы испытания на растяжение.

36.4. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования и методы испытаний.

36.5. Рекомендации по армированию монолитных железобетонных конструкций. Общие технические условия и методы контроля на строительной площадке.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуал. редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. редакция СНиП 3.03.01-87);

- ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций;

- ГОСТ 7566-94*. Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества;

- ГОСТ 12004-81. Сталь. Методы испытания на растяжение;

- ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций;

- ГОСТ 23279-2012. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий;

- ГОСТ 14098-2014. Соединения сварные арматуры  и закладных изделий железобетонных конструкций;

- ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия;

- ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

- ГОСТ 31384-2008. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования;

- ГОСТ 31383-2008,  ГОСТ Р 52804-2007. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний;

- ТСН 102-00*. Железобетонные конструкции арматурой классов А500С и А400С;

- ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ЗАО «КТБ НИИЖБ». Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию. Москва, 2007;

- РТМ 393-94. Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013. Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан 600С);

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07);

- СибАДИ, 2014. Технология возведения зданий и сооружений: армирование монолитных конструкций зданий и сооружений: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.:                         А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный;

- СибАДИ, 2015. Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при армировании монолитных железобетонных конструкций (Электронный ресурс): учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков,                 В.Ю. Кирничный.

ГЛАВА 37. Технология возведения зданий и сооружений. Бетонирование монолитных конструкций зданий и сооружений:

37.1. Смеси бетонные. Технические условия и методы контроля на строительной площадке.

37.2. Бетоны. Классификация и общие технические требования.

37.3. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

37.4. Рекомендации по бетонированию монолитных конструкций, в том числе в условиях жаркого и сухого климата.

37.5. Рекомендации по бетонированию монолитных конструкций в зимних условиях.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуал. редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ 30515-2013. Цементы. Общие технические условия;

- ГОСТ 25192-2012. Бетоны. Классификация и общие технические требования;

- ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия;

- ГОСТ 10181-2014. Смеси бетонные. Методы контроля;

- ГОСТ 26633-2012. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;

- ГОСТ 18105- 2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций;

- ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- ГОСТ 17625-90. Конструкции и изделия из железобетона. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры;

- ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

- ГОСТ 13015-2012. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения;

- ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования;

- ГОСТ 32017-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте;

- ТСН 102-00*. Железобетонные конструкции с арматурой классов А500С и А400С;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статистической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (155-07);

- СибАДИ, 2014. Технология возведения зданий и сооружений: бетонирование монолитных конструкций зданий и сооружений: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный;

- СибАДИ, 2015. Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при бетонировании монолитных конструкций (Электронный ресурс): учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный.

ГЛАВА 38. Операционные технологические карты (схемы) контроля качества строительно-монтажных работ:

38.1. Карты (схемы) операционного контроля качества производства земляных работ.

38.2. Карты (схемы) операционного контроля качества по устройству фундаментов.

38.3. Карты (схемы) операционного контроля качества монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций.

38.4. Карты (схемы) операционного контроля качества каменных работ.

38.5. Карты (схемы) операционного контроля качества устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализир. редакция СНиП 3.03.01-87);

- Операционные технологические карты контроля качества строительных работ (приложение к Регламенту  R-03-TNR-06);

- Операционные технологические карты контроля качества монтажных работ (приложение к Регламенту  R-03-TNR-06);

- Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ (СОКК). Земляные сооружения, основания и фундаменты, бетонные и железобетонные работы, каменные конструкции / ФГУП ЦУФС Минатома России;

- ОАО ПКТИпромстрой. Производство земляных работ (145-06). Карты операционного контроля качества. Часть 2;

- ОАО ПКТИпромстрой. Монтаж сборных железобетонных конструкций (135-06). Карты операционного контроля качества. Часть 1;

- ОАО ПКТИпромстрой. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных конструкций      (151-07). Карты операционного контроля качества. Часть 4;

- ОАО ПКТИпромстрой. Выполнение каменных работ (150-07). Карты операционного контроля качества. Часть 3;

- Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Земляные сооружения, основания и фундаменты, бетонные работы, каменные конструкции / ООФ «ЦКС».

ГЛАВА 39. Неразрушающий метод испытания прочности бетона:

39.1. Система государственных испытаний продукции. Организация проведения и методы неразрушающего контроля.

39.2. Неразрушающие методы определения прочности бетона.

39.3. Неразрушающие методы определения морозостойкости бетона.

39.4. Неразрушающие методы определения защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.

39.5. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы неразрушающего контроля.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция                СНиП 3.03.01-87);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуализированная редакция           СНиП 52-01-2003);

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 10181-2010. Смеси бетонные. Методы контроля;

- ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона;

- ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости;

- ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости;

- ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости;

- ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

- ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия из железобетона. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры;

- ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости;

- ГОСТ 24316-80. Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении;

- ГОСТ 24544-81. Бетоны. Методы определения деформации усадки и ползучести;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- СТО 36554501-009-2007. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения.

ГЛАВА 40. Неразрушающий метод испытания прочности каменных работ:

40.1. Система государственных испытаний продукции. Организация проведения и методы неразрушающего контроля.

40.2. Контроль неразрушающий. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

40.3. Материалы стеновые. Неразрушающие методы контроля прочности при сжатии.

40.4. Конструкции каменные. Неразрушающие методы контроля прочности каменной кладки.

40.5. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы неразрушающего контроля.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Приказ Ростехнадзора от21.11.2016г. № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализированная редакция             СНиП II-22-81*);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция                СНиП 3.03.01-87);

- СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения;

- ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе;

- ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости;

- ГОСТ 24992-2014. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;

- ГОСТ 32047-2012. Кладка каменная. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ 30629-2011. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний;

- ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 25714-83. Контроль неразрушающий. Акустический звуковой метод определения открытой пористости, кажущейся плотности, плотности и предела прочности при сжатии огнеупорных изделий;

- ГОСТ 28089-2012. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием;

- ГОСТ Р 55338-2012. Кладка каменная и изделия для неё. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния.

ГЛАВА 41. Разрушающий метод испытания прочности бетона:

41.1. Разрушающие методы определения прочности бетона по контрольным образцам.

41.2. Разрушающие методы определения прочности бетона по образцам, отобранным из конструкций.

41.3. Методы испытания нагружением бетонных и железобетонных изделий заводского изготовления. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.

41.4. Система государственных испытаний продукции. Организация проведения и методы разрушающего контроля.

41.5. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы разрушающего контроля.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция                СНиП 3.03.01-87);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуализированная редакция           СНиП 52-01-2003);

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций;

- ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам;

- ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости;

- ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона;

- ГОСТ 10181-2010. Смеси бетонные. Методы контроля;

- ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости;

- ГОСТ 24544-81. Бетоны. Методы определения деформации усадки и ползучести;

- ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы испытаний на выносливость;

- ГОСТ 8829-94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.

ГЛАВА 42. Разрушающий метод испытания прочности каменных работ:

42.1. Материалы стеновые. Разрушающие методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

42.2. Растворы строительные. Разрушающие методы определения пределов прочности сжатии и изгибе.

42.3. Конструкции каменные. Разрушающие методы определения прочности сцепления в каменной кладке.

42.4. Система государственных испытаний продукции. Организация проведения и методы разрушающего контроля.

42.5. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы разрушающего контроля.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализированная редакция             СНиП II-22-81*);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция                СНиП 3.03.01-87);

- СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе;

- ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости;

- ГОСТ 24992-2014. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;

- ГОСТ 32047-2012. Кладка каменная. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ 30629-2011. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний;

- ГОСТ 28089-2012. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния.

ГЛАВА 43. Нормативно-методическое регулирование вопросов охраны труда и техники безопасности   (ОТиТБ) в строительстве (ССБТ - Система стандартов безопасности труда):

43.1. Безопасность труда в строительстве. Общие требования и строительное производство.

43.2. Порядок обучения и проверки знаний по охране труда специалистов и организаций.

43.3. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР.

43.4. Отраслевые типовые инструкции по ОТиТБ основных строительных профессий.

43.5. Разработка и применение нормативных правовых актов строительного производства, в системе управления охраной труда строительной организации.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 12-131-95*. Безопасность труда в строительстве. Примерное положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов организаций, предприятий и учреждений строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства (введен в действие постанов. Минстроя России от 27.07.1995г. за № 18-77 (изм. № 1 от 08.07.1996г. за № 18-45);

- СП 12-132-99. Безопасность труда в строительстве. Макеты стандартов предприятий по безопасности труда для организаций строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства (введен в действие постан. Госстроя России от 15.04.1999г. за № 25);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по ОТ и ТБ;

- СП 18.13330.2010. Генеральные планы промышленных предприятий (актуал. ред. СНиП II-89-90*);

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение (актуализир. редакция СНиП 23-05-95*);

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. – Введ. 1989-04-01. – М.: ВНИИСТ, 1990. – 191 с.

- РД 153-00.0-003-99. Порядок разработки, согласования и утверждения отраслевых нормативных документов. –Введ. 2001-01-01. – М,: Минэнерго России, 2000. – 8 с.

- ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты;

- ГОСТ Р 1.0-92. Государственная система стандартизации РФ. Основные положения (с изменениями);

- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования;

- ГОСТ 3.1120-83. ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации;

- ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с изменениями);

-  ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ Р 50849-96. Пояс предохранительный. Технические требования безопасности;

- ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Межгосударств. стандарт (Код JP);

- ГОСТ 12.0.002-2014. ССБТ. Термины и определения. – Введ. 2016-05-31. – М.: Стандартинформ, 2016. – 40 с.;

- ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

- ГОСТ Р 52551-2006. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.0.230-2007. ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования;

- ГОСТ Р 12.0.009-2009. ССБТ. Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования;

- ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.0.005-84. ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения;

- ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию;

- ГОСТ 12.1.001-76. ССБТ. Вредные средства. Классификация и общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с изменениями);

- ГОСТ 31287-2005 (ИСО 17624-2004). Шум. Руководство по снижению шума в рабочих помещениях акустическими экранами. – Введ. 2007-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 14 с.

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.046-2001. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

- ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89). ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В;

- ГОСТ 12.4.113-82. ССБТ. Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

- ГОСТ 12.4.029-76. Фартуки специальные. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.087-84. ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия;

- ГОСТ EN13087-1-2016. ССБТ. Каски защитные. Методы испытаний. Часть 1. Условия и предварительная подготовка для проведения испытаний. – Введ. 2017-11-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 5 с.

- ГОСТ 12.4.107-2012. ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.023-84. ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля;

- ГОСТ 12.4.016-83. ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества;

- ГОСТ 12.4.010-75. ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.274-2014. ССБТ. Средства защиты рук от контакта с охлажденными поверхностями. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.4.282-2012. ССБТ. Одежда специальная для защиты от ветра. Технические требования;

- ГОСТ 12.4.008-84. ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения;

- ГОСТ 12.4.020-82. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества;

- ГОСТ 12.4.001-80. ССБТ. Очки защитные. Термины и определения;

- ГОСТ 12.4.188-2000. ССБТ. Очки защитные фильтрующие от воздействия парогазовой фазы токсичных веществ. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.028-76. ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток»;

- ГОСТ 12.4.005-85. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения величины сопротивления дыхания;

- ГОСТ 12.4.266-2012. ССБТ. Автономные изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения температуры вдыхаемой газовой дыхательной смеси;

- ГОСТ 12.4.268-2012. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения величины сопротивления дыханию;

- ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994). ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха и использованием масок и полумасок. Общие технические требовании. Методы испытаний. Маркировка;

- ГОСТ 12.4.272-2014ю ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие дыхательные аппараты с химически связанным или сжатым кислородом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов;

- ГОСТ 12.4.273-2014. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие дыхательные аппараты с химически связанным или сжатым кислородом. Метод определения коэффициента защиты;

- ГОСТ 12.4.172-87. ССБТ. Комплект индивидуальной экранирующий, для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля;

- ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.2.007.6-75. ССБТ. Аппараты коммунальные низковольтные. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.141-99. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Одежда специальная и материалы для их изготовления. Методы определения сопротивления порезу;

- ГОСТ ИСО 8041-2006. Вибрация. Воздействие вибрации на человека;

- ГОСТ 12.4.002-97. ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.024-76. ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (с изм.);

- ГОСТ IЕС 60743-2015. Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструментам, оборудованию и приборам. – М.: Стандартинформ, 2016. – 16 с.;

- ГОСТ IЕС 61477-2015. Работа под напряжением. Минимальные требования к эксплатации инструментов, устройств и оборудования. – М.: Стандартинформ, 2016. – 24 с.;

- ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности (с изменениями);

- ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (с изменениями);

- ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ 12.3.036-84. ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности (с изм.);

- ГОСТ 12.4.137-84. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.217-2000. ССБТ. Обувь специальная кожаная. Метод определения проницаемости органических растворителей;

- ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (с изменениями);

- ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия;

- ГОСТ 12.4.032-77. Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.263-2012 (ЕН 1073-2:2002). ССБТ. Одежда специальная для защиты от радиационного загрязнения твердыми веществами. Технические требования и методы контроля;

- ГОСТ 12.4.266-2014 (ЕН 1073-2:2002). ССБТ. Одежда специальная для защиты от воздействия радиоактивного загрязнения твердыми веществами. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с изм.);

- ГОСТ 12.2.010-75. ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности (с изм.);

- ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний;

- ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности (с изменениями);

- ГОСТ 12.2.026-83. ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции;

- ГОСТ 12.2.017.4-2003. Прессы листогибочные. Требования безопасности;

- ТКП 45-1.03-40-2006. Безопасность труда в строительстве. Общие требования;

- ТКП 45-1.03-44-2006. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство;

- МДС 12-16.2003. Рекомендации по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной организации;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

-  МДС 12-53.2010. Макеты распорядительных и регламентных документов системы управления охраной труда строительной организации (РД). В том числе приведен порядок проведения проверки знаний охраны труда руководителей и специалистов организаций – М РД СУОТ-11.

ГЛАВА 44. Правовое регулирование вопросов охраны труда и техники безопасности (ОТиТБ) в строительстве:

44.1. В части утверждения перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и норм пожарной безопасности.

44.2. В части утверждения порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве.

44.3. В части утверждения порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

44.4. В части утверждения порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

44.5. В части порядка организации работы уполномоченного лица по охране труда трудового коллектива.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. – Введ. 1989-04-01. – М.: ВНИИСТ, 1990. – 191 с.

- РД 153-00.0-003-99. Порядок разработки, согласования и утверждения отраслевых нормативных документов. – Введ. 2001-01-01. – М.: Минэнерго России, 2000. – 8 с.

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- Приказ Минздрава РФ от 16.08.2004г. за № 83. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;

- Приказ МЧС России от 12.12.2007г. за № 645. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994г. за № 30. «Об утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива»;

- Постановление Минтруда РФ от 20.03.1998г. за № 16 «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98)»;

- Постановление ФНПР от 18.10.2006г. за № 4-3. «О типовом Положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.2002г. № 73. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 17.12.2002г. за № 80. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. за № 1/29. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

- Постановлние Минтрудсоцразвития РФ от 04.07.2003г. за № 45. «Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств»;

- Постановление Госкомтруда СССР от 21.11.1975г. за № 273/П-20 (в ред. от 15.04.2004г.). «Об утверждении инструкции о порядке применения списка производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа на которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005. за № 275 «О формах документов необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006г. за № 413. «Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007г. за № 569. «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»;

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. за № 45-н. «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290-н. «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

- Приказ Минтруда РФ от 03.12.2015г. № 976н. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по неразрушающему контролю». – 44 с.

ГЛАВА 45. Охрана труда и техника безопасности (ОТиТБ) при строительстве промышленных объектов:

45.1. ОТиТБ при технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений.

45.2. ОТиТБ при эксплуатации промышленного транспорта и производственного оборудования и инструментов.

45.3. ОТиТБ при погрузо-разгрузочных работах, работе на лестницах, лесах и подмостях.

45.4. ОТиТБ при эксплуатации электроустановок.

45.5. ОТиТБ при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, а также при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010*. (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М. : Минстрой России, 2016. – 32 с.

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. – Введ. 1989-04-01. – М.: ВНИИСТ, 1990. – 191 с.

- РД 03-29-2007. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технолгическому и атомному надзору. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 6 с.

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

1). ОТиТБ при технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений:

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный Центр обеспечения безопасности в промышленности», 1998. – 111 с.

- ГОСТ 31287-2005 (ИСО 17624-2004). Шум. Руководство по снижению шума в рабочих помещениях акустическими экранами. – Введ. 2007-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 14 с.

- ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ. – Введ. 1986-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 18 с.

- ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов;

- ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003). Лифты пассажирские. Лифты для пожарных. – Введ. 2010-10-14. – М.: Стандартинформ, 2010. – 11 с.

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. – Введ. 2010-10-14. – М.: Стандартинформ, 2010. – 99 с.

- ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН81-70:2003). Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. – Введ. 2009-07-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.

- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов. – Введ. 2017-01-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 89 с.

- ГОСТ Р 55963-2014. Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 8 с.

- ГОСТ Р 55964-2014. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с.

- ГОСТ Р 55965-2014. Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 7 с.

- ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011). Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения. – Введ. 2014-12-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 17 с.

- ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009). Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с.

- ГОСТ Р 55968-2014 (ЕН 115-2:2010). Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров. – Введ. 2014-12-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 34 с.

- ГОСТ Р 55969-2014. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 5 с.

- ГОСТ Р 56421-2015. Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации. – Введ. 2016-01-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 17 с.

2). ОТиТБ при эксплуатации промышленного  транспорта:

- ПОТ РМ-008-99 от 07.07.1999г. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт);

- РД 37.001.045-87. Автотранспортные средства, показатели надежности. Номенклатура, нормирование и контроль. – Введ. 1988-01-01. – М.: Министерство автомобильного транспорта РСФСР, 1987. – 17 с.

- Методические рекомендации «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств» (утв. письмом Минздрава РФ и Минтранса РФ от 21.08.2003г. за № 2510/9468-03-32);

3). ОТиТБ при эксплуатации производственного оборудования:

- РО-14000-002-98 от 20.01.1998г. «Положение «Об обеспечении безопасности производственного оборудования» (утв. Минэкономики РФ от 20.01.1998г. за № б/п);

- Рекомендации по приведению производственного оборудования в соответствии с требованиями стандартов ССБТ;

- Приказ Минтруда России от 23.12.2014г. за № 1101н « ОБ утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;

4). ОТиТБ при погрузо-разгрузочных работах:

- ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и перемещении грузов (утв. постановлением Минтруда РФ от 20.03.1998г. за № 16);

- РД 10-107-96. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами, с изменением № 1 (РДИ 10-430 (107)-02). – Введ. 2001-01-30. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 9 с.

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузо-разгрузочных работ (ТКк). – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 162 с.

- МДС 12-31.2007. Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений. – Введ., приказом ЦНИИОМТП от 01.07.2007г. – М.: ФГУП ЦПП, 2007. – 9 с.

- В. Пушин. Технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов, 2009 (материалы для публикации подготовлены Пушиной Н.А.), в том числе:

4.1). ТТК № 1. Установка стрелового крана.

4.2). ТТК № 2. Разгрузка груза с автомобиля.

4.3). ТТК № 3. Погрузка груза на автомобиль.

4.4). ТТК № 4. Разгрузка с железнодорожной платформы.

4.5). ТТК № 5. Погрузка на железнодорожную платформу.

4.6). ТТК № 6. Разгрузка груза с автопоезда.

4.6). ТТК № 7. Погрузка груза на автопоезд.

4.7). ТТК № 8. Разгрузка полувагона.

4.8). ТТК № 9. Погрузка в полувагон.

5). ОТиТБ при эксплуатации производственного инструмента:

- РД 34.03.204 от 27.03.1985г. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Протокол № 42 от 27.03.1985г. утв. Минэнерго СССР от 30.04.1985г.);

- РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. – Введ. с изм. № 1 от 1991г. СПО ОРГРЭС, № 2 от 23.03.1993г. Минтопэнерго России. – М.: Издательство «ЭНАС», 2004. -114 с. (не применяется – см. приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 17.08.2015г. № 552н)

- Правила по охране труда при работе с инструментм и приспособлениями. – Введ., утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 17.08.2015г. № 552н. – М.: Минтруда и соцзащиты РФ, - 24 с.;

6). ОТиТБ  при работе на лестницах, лесах и подмостях:

- РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (не применяется, см. приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 17.08.2015г. № 552н);

- РД 10-198-98. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). – Введ. 1998-07-01. – М.: НПО ОБТ, 1998. – 3 с.

- РД 10-332-99. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от17.12.1999г. № 93. – М.: ПИО ОБТ, 2000. – 5 с.

- ПОТ РМ-012-2000 от 04.10.2000г. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

7). ОТиТБ при эксплуатации электроустановок:

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. за № 160. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями)»;

- Правила устройства электроустановок. Глава 6.1 (7-ое издание). Общая часть (утв. Приказом Минэнерго России от 06.10.1999г.);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. за № 229);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. за № 6);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013г. за № 328-н);

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Минтруда России от 23.12.2014г. за № 1101н);

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – Введ. 2001-07-01. – М.: Издательство НЦ «ЭНАС», 2003. – 111 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

8). ОТиТБ при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды:

- Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. за № 90);

9). ОТиТБ при эксплуатации сосудов, работающих под давлением:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. постановлением Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России от 19.06.2003г. за № 2/99).

- РД 10-290-99. Типовое положение об ответственном за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 18.06.1999г. № 41. – М.: ПИО ОБТ, 2001. – 5с.

- РД 10-333-99. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост Госгортехнадзора России от 20.12.1999г. № 95. – М.: ПИО ОБТ, 2001. – 2 с.

ГЛАВА 46. Охрана труда на объектах нефтегазового комплекса (не комплектно!):

46.1. Охрана труда на объектах нефтяной промышленности (бурение нефтяных скважин, нефтеперерабатывающая промышленность).

46.2. Охрана труда на объектах газовой промышленности (бурение газовых скважин, нефтехимическая промышленность).

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013г за № 558 «Об утверждении Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013г. за № 101 «Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- Приказ Минэнерго России от 27.12.2000г. за № 162 «Об утверждении Правил безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств»;

- РД 10-290-99. Типовое положение об ответственном за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 18.06.1999г. № 41. – М.: ПИО ОБТ, 2001. – 5с.

- РД 10-333-99. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 20.12.1999г. № 95. – 2 с.

- ПОТ Р О-112-002-98. Правила по охране труда при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов;

- ПОТ Р О-14000-002-98. Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования;

- ТОИ Р-112-14-95. Инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности для работающих на предприятиях нефтепродуктообеспечения (утверждены приказом Минэнерго России   от 04.07.95 за № 144);

- Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. за № 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»;

- Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 03.11.86г. за № 442/26-41 «Об утверждении Типовых перечней производств, профессий рабочих и работ предприятий химической, нефтехимической, химико-фармацевтической, микробиологической, нефтяной и газовой промышленности, промышленности по производству минеральных удобрений, переработке нефти, сланцев, газа и производству нефтепродуктов, работники которых оплачиваются по тарифным ставкам (окладам), установленным для работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда»;

- Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. за № 162 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин»;

- Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. за № 163 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»;

- Постановление Минтруда России от 26.12.97г. за № 67 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;

- Постановление Минтруда России от 25.12.97г. за № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 20-04.2006г. за № 297 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009г. за № 970н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

- Приказ Минтруда России от 22.12.2015г. за № 1110н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

- Приказ Минтруда России от 23.12.2014г. за № 1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;

- Постановление Минтруда России от 12.05.2003г. за № 27 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2015г. за № 873н «Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов»;

- Приказ Минтруда России от 03.12.2015г. за № 976н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по неразрушающему контролю». – 44 с.

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА:

- Теличенко В.И.  Технология возведения зданий и сооружений: Учебник для строительных вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 446 с.  ISBN 978-5-06-006049-2;

- Соколов Г.К. Технология возведения специальных зданий и сооружений: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.К. Соколов, А.А. Гончаров. – 2-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. ISDN 978-5-7695-5236-6;

- Кирнев А.Д., Субботин А.И., Евтушенко С.И. Технология возведения зданий и специальных сооружений / Серия «Учебники для высшей школы». – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 576 с. ISBN 5-222-05431-1;

- Юдина А.Ф.  Монтаж металлических и железобетонных конструкций: учебник для студентов среднего профессионального образования / А.Ф. Юдина. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с.  ISBN 978-5-7695-5141-3;

- Гребенник Р.А.  Монтаж стальных и железобетонных строительных конструкций: учебное пособие для начал. проф. образования / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с.  ISBN 978-5-7695-4963-2;

- Гребенник Р.А., Гребенник В.Р.  Монтаж строительных конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. 321 с.                ISBN 9785-93093-632-2;

- Кирнев А.Д. Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование:иучебное пособие / А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 540 с.: ил. – (Высшее образование).  ISBN 978-5-222-20435-1

- Кирнев А.Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 528 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  ISBN 978-5-8114-1358-4

- Кирнев А.Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы. Справочник (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительствеи специалистов-строителей) / А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 667 с.  ISBN 978-5-222-20165-7;

ПРИМЕНИТЕЛЬНО:

- Гаевой А.Ф., Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: Учебное пособие для техникумов / под редакцией А.Ф. Гаевского. – Стереотипное издание. Перепечатка с издания 1987г. – М.: ООО «Издательство Альянс», 2014. – 264 с.: ил.                                                  ISBN 978-5-91872-065-3

- Вайнсон А.А. Строительные краны: Учебное пособие / под редакцией А.А. Вайнсон. – Стереотипное издание. Перепечатка с издания 1987г. (?). – М.: ООО «Издательство Альянс», 2017. – 488 с.,  табл. 91, илл. 286, библ. 121 назв.            ISBN 978-5-00106-104-5

НОРМАТИВНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ: «СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» И  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. Градостроительный кодекс РФ (ст. 48);

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Приказ Минстроя РФ от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента  по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- ГОСТ 31385-2008. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия;

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 52-117-2008*. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий. Расчеты и конструирование;

- ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования (с изменениями № 1);

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения к расчету;

- ГОСТ Р 55260.1.8-2013. Гидроэлектростанции. Часть 1-8. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие правила организации строительного производства при возведении;

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга;

- ТСН 31-332-2006. Жилые и общественные высотные здания;

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- МГСН 4.19-05. Многофункциональные высотные здания и комплексы. Временные нормы и правила по проектированию в Москве;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий – комплексов в Москве;

- МДС 20-1.2006. Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации и технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ (ППР) на монтаж панельного высотного дома;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания);

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 50-180-06. Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи – РИТ);

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений (ЗАО «Кодекс» по: Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008);

- Рекомендации по проектированию структурных конструкций (ЗАО «Кодекс» по: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1984);

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов;

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ;

- ТТК. Подготовка искусственного основания для возведения фундамента под жилое здание (ЗАО «Кодекс» по: Василенко С.Д., г.С.-Петербург, 2009);

- ТТК. Устройство водопонижения (вариантная проработка). Строительное водопонижение (ЗАО «Кодекс» по: Олейник А.В., г.С.-Петербург, 2006);

- Современные способы строительства с применением железобетонных изделий и конструкций (ЗАО «Кодекс» сверен по: www.stroyinform.ru);

- Организация строительных площадок и проектирование стройгенпланов («Техэксперт»);

- ППРк 140-06 ОАО «ПКТИпромстрой». Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части административного здания;

- ППРк на возведение надземной части здания производственного корпуса в застройке комплекса электромонтажных организаций Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1, 2 (ЗАО «Кодекс» по: Путрина Н.В.);

- ТК на возведение монолитных конструкций. Объект: Распределительный центр (ЗАО «Кодекс» по: материалам ООО «ППР ЭКСПЕРТ»);

- ТТК. Производство работ по монтажу одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом (ЗАО «Кодекс», Василенко С.Д. (строитель-технолог), г.С.-П., 2007);

- ТТК. Производство работ по монтажу арочных ферм (ЗАО «Кодекс», Василенко С.Д., г.С.-Петербург, 2007);

- ТТК. Производство работ по монтажу стропильных и подстропильных ферм (ЗАО «Кодекс», Василенко С.Д. (строитель-технолог), г.С.-Петербург, 2007);

- ТТК. Монтаж конструкций покрытия с рядовыми фонарными блоками размерами 12х12 м (12х6 м). ЗАО «Кодекс», Демьянов А.А. (Военный инженерно-технический университет (далее - ВИТУ) г.С.-Петербурга), 2011;

- ТТК. Монтаж конструкций покрытия с торцевыми фонарными блоками размерами 12х12 м (12х6 м). ЗАО «Кодекс», Демьянов А.А. (ВИТУ г.С.-Петербурга), 2012;

- ТТК. Монтаж мачт (опор) воздушной ЛЭП-110 кВ способом «Падающей стрелы» (ЗАО «Кодекс» по: Василенко С.Д., г. С.-Петербург, 2007;

- Монтаж промышленных зданий с большепролетными покрытиями. ЗАО «Кодекс», Демьянов А.А. (ВИТУ г.С.-Петербурга), 2007;

- Монтаж одноэтажных производственных зданий. ЗАО «Кодекс», Демьянов А.А. (Военный инженерно-технический университет (ВИТУ) г. С.-Петербурга), 2009;

- ВСН 430-82 (ММСС  СССР). Инструкция по возведению монолитных железобетонных труб и башенных градирен;

- ППР. Возведение монолитных конструкций ( ЗАО «Кодекс» по: ООО «ППР ЭКСПЕРТ», 2009г.);

- ППР. Возведение подземной и надземной частей зданий 25-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в жилом комплексе в г. Краснодаре;

- ППР на монтаж фасадных модулей (ЗАО Кодекс» по: ООО «ППР ЭКСПЕРТ», 2012);

- ППР на облицовку фасадов сайдингом, профлистом, линеарными панелями (ЗАО «Кодекс» по: ООО Архитектурно-строительная компания «Большие проекты». – М., 2010);

- Требования к проектной документации организации монтажа зданий с транспортных средств (ЗАО «Кодекс» по: И.И. Косоруков и др. «Проектирование организации СМР в гражданском строительстве. – М.: Высшая школа, 1980г.);

- Указания по монтажу полносборных жилых и гражданских зданий (монтаж крупнопанельных зданий, монтаж объемно-блочных зданий, монтаж зданий методом подъема перекрытий и этажей). ЗАО «Кодекс» по: ООФ «Центр качества строительства» г. С.-П.;

- Монтаж блочной опалубки и сборных железобетонных конструкций в зданиях, возводимых из монолитного бетона (крупнощитовая опалубка, блочная опалубка, объемно-переставная опалубка). ЗАО «Кодекс» по: Демьянов А.А., ВИТУ, г.С.-П., 2007;

- Указания по демонтажу и монтажу в стесненных условиях (ЗАО «Кодекс» по: ООФ «Центр качества строительства» г. С.-Петербурга);

- Технология основных монтажных процессов (свободный метод монтажа; принудительный метод монтажа: монтаж с перемещением конструкций по вертикальным направляющим, монтаж подращиванием, надвижка конструкций, монтаж методом поворота). ЗАО «Кодекс» по: ООФ «Центр качества строительства» г. С.-Петербурга;

- Указания по монтажу сооружений башенного и мачтового типа (ЗАО «Кодекс» по: ООФ «Центр качества строительства» г. С.-Петербурга);

- Указания по монтажу металлических и деревянных конструкций (монтаж металлических пространственных конструкций; арочные покрытия; монтаж сооружений из листовых конструкций: метод рулонирования, метод секционной сборки, метод полистовой сборки; монтаж высотных инженерных сооружений: метод поворота, метод выжимания, метод наращивания, метод подращивания). ЗАО «Кодекс» по: ООФ «Центр качества строительства» г. С.-Петербурга;

- Указания по монтажу промышленных зданий с железобетонным каркасом (монтаж одноэтажных промышленных зданий; монтаж многоэтажных производственных зданий; монтаж железобетонных сборно-монолитных оболочек покрытий: на уровне земли, на проектных отметках; вантовые висячие покрытия; купольные покрытия). ЗАО «Кодекс» по: ООФ «Центр качества строительства» г. С.-Петербурга;

- Монтаж сооружений комплекса доменной печи (ЗАО «Кодекс» по: Демьянов А.А., ВИТУ, г. С.-Петербург, 2011г.;

- Монтаж надземных инженерных сооружений (монтаж градирен, водонапорных и грануляционных башен, надшахтных зданий (копров) и этажерок, вытяжных труб). ЗАО «Кодекс» по: Демьянов А.А., ВИТУ, г. С.-Петербург, 2011г.;

- Жесткое арочно-вантовое покрытие. Патент № 2347043, 2009г.;

- Контроль точности монтажа сборных арочных сооружений (ЗАО «Кодекс» по: ООФ «Центр качества строительства» г. С.-Петербурга);

- Указания по выбору крана (выбор крана, установка режима работы кранов, допускаемое использование крана). ЗАО «Кодекс» по: Демьянов А.А., ВИТУ, г. С.-Петербург, 2003;

- Монтаж длинномерных конструкций с помощью вертолета. Патент № 2350548, 2009г.;

- Этапы строительства (Каменецкий Р.А., эксперт Линии профессиональной поддержки);

- Монтаж конструкций антенных сооружений связи и башен вытяжных труб. (ЗАО «Кодекс» по: ООФ «Центр качества строительства» г. С.-Петербурга;

- Монтаж многоствольной металлической самонесущей дымовой трубы. Патент № 2372461, 2010г.;

- Построение геодезической разбивочной основы для строительства. Технические требования (ЗАО «Кодекс» по: ФГУП «Центр управления федеральной собственностью» Федерального агентства по атомной энергии. СОКК Часть I, выпуск 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций. М., 2004).

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(с учетом учебных, производственных практик и осуществления научно-исследовательской работы)

ГЛАВА 1.  Основные понятия и положения по технологии

процессов в строительстве:

1.1. Структура, состав и особенности современных строительных процессов.

1.2. Основные принципы современных строительных (технологических) процессов.

1.3. Современные технические средства для осуществления строительных процессов.

1.4. Трудовые ресурсы для осуществления современных строительных процессов.

1.5. Современные требования по контролю качества строительных процессов.

1.6. Современные требования по охране труда и технике безопасности при осуществлении строительных (технологических) процессов.

1.7. Современные требования по экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при осуществлении строительных (технологических) процессов.

1.8. Современные требования по пожарной безопасности при осуществлении строительных (технологических) процессов.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий. – Введ. 1983-07-01. – М.: Стандартинформ, 2009. – 8 с.

- ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения. – Введ. 1983-07-01. – М.: Стандартинформ, 2009. – 5 с.

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализир. редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 3051325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: стандартинформ, 2017. – 66 с.

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты (ТК);

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта производства работ (ППР) и проекта организации строительства (ПОС);

- РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППР грузоподъемными машинами и ТК погрузо-разгрузочных работ;

- ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- СК-1. Общероссийский строительный каталог. Нормативные, методические документы и другие информационные издания по строительству. Перечень по состоянию на 01.01.2014г. ОАО «ЦИТП» (Центральный институт типового проектирования). - М.;

- СК-6.3-2003. Строительный каталог. Часть 6. Организация и технология строительства. Раздел 63. Технологические карты по возведению конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений. ГУП «ЦПП» (Центр проектной продукции в строительстве). М.;

- СК-6.1-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 61. Общие положения организации строительства;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- Постановление Госстроя России от 01.07.2002г. за № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- РД 92-0168-87. Инструкция. Формы и правила заполнения технологических документов. – Введ. 1988-07-01. – М.: Госгортехнадзор России, 1988. – 53 с.

- РД 92-0213-88. Методические указания. Документация при технологической подготовке производства. – Введ. 1988-01-01. – М.: Госгортехнадзор РФ, 1988. – 144 с.

- СТО ССК-05-2016. Организация строительства. Общие положения. – Введ. 2016-11-07. – М.: НП СРО «ССК УрСиб», - 37 с.

- СДОС НОСТРОЙ. Правила функционирования системы добровольной оценки соответствия национального объединения строителей «НОСТРОЙ» (утв. руководителем 31.01.2011);

- СТО НОСТРОЙ 1.1-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, измерения и отмены;

- СТО НОСТРОЙ 1.2-2016. Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты и рекомендации национального объединения строителей. Правила построения, содержания, изложения, оформления и обозначения. – Введ. 2017-03-15. – 38 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Организация строительного производства. Организация стройплощадки;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приёмочный контроль качества продукции;

- Основные положения строительного производства (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»). Электронный текст ЗАО «Кодекс» по авторскому материалу: Демьянов А.А. – к.т.н., Военный инженерно-технический университет, г. Санкт-Петербург, 2004. - 17 стр.;

- ОАО «ПКТИпромстрой». Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства с составе ПОС и ППР. – М.: ОАО «ПКТИпромстрой», 2007;

- Приказ Ростехнадзора РФ от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов);

- СТО 046 СПВР-2013. Система правил выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ. Общие требования. – Введ., утв. решением СРО НП «Строители Свердловской области» от 23.05.2013г. протокол № 14. – Екатеринбург: СРО ССО, 2013 – 9 с.

- ГЭСН 81-02-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы. Общие положения;

- ФЕР 81-02-ОП-2001. Федеральные единичные расценки. Общие положения.

ГЛАВА 2.  Проектирование технологии процессов в строительстве:

2.1. Современное моделирование структуры строительных процессов.

2.2. Современные требования к разработке проекта организации строительства.

2.3. Современные требования к разработке проекта производства работ для строительства объекта и осуществлению строительных (технологических) процессов.

2.4. Современные требования к разработке типовых технологических карт и технологических карт на осуществление строительных (технологических) процессов.

2.5. Современные требования по обоснованию при проектировании основных методов  производства работ и строительных (технологических) процессов.

2.6. Современные информационные системы по проектированию строительных (технологических) процессов. Общие требования и положения.

2.7. Своды правил по проектированию основных строительных  (технологических) процессов. Общие требования и положения.

2.8. Межгосударственные стандарты и государственные стандарты Российской Федерации по проектированию основных строительных (технологических) процессов. Общие требования и положения.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализиров. редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-29. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинфолрм, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- ГОСТ 21.001-2013. СПДС. Общие положения;

- ГОСТ 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 2.114-95*. ЕСКД. Единая система конструктор. документации. Технические условия;

- ГОСТ 2.102-2013. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. № 389. О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документации повторного использования. – 8 с.

- Приказ Минстроя РФ от 23.08.2017г. № 1151/пр. Об определении официального сайта для размещения систематизированных сведений об экономически эффективной проекной документации повторного использования.

- РД 92-0115-87. Положение. Нормоконтроль документации. – Введ. 1988-07-01. – М. : Госгортехнадзор России, 1988. – 17 с.

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР);

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты (ТК);

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС), проекта организации работ (ПОР) по сносу (демонтажу), проекта производства работ (ППР);

- МДС 12-53.2010. Инструкция по обеспечению безопасности решений в проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР);

- МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений;

- СК-1. Общероссийский строительный каталог. Нормативные, методические документы;          - СК-6.3. Строительный каталог. Часть 6. Организация и технология строительства. Москва, ГУП ЦПП (ГУП «Центр проектной продукции в строительстве»);

- ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства;

- СТО НОСТРОЙ 1.1-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- Подготовка строительного производства. Этапы и содержание организационно-технической подготовки строительства (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ГЭСН 81-02-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы. Общие положения;

- ФЕР 81-02-ОП-2001. Федеральные единичные расценки. Общие положения.

ГЛАВА 3. Инженерная подготовка и обустройство    строительной площадки:

3.1. Общие положения современной инженерной подготовки строительной площадки.

3.2. Современные требования к инженерно-геологическим изысканиям.

3.3. Современные требования к геодезическим работам при инженерной подготовке строительной площадки.

3.4. Современные требования к созданию опорной геодезической основы для строительства зданий и сооружений.

3.5. Общие современные требования по расчистке, планировке и устройству ограждения территории строительной площадки.

3.6. Общие современные требования по устройству дорог, а также отводу поверхностных и грунтовых вод со строительной площадки.

3.7. Общие требования по прокладке постоянных и временных инженерных сетей при инженерной подготовке площадки к строительству, в том числе по её обустройству.

3.8. Современные требования и особенности инженерной подготовки строительной площадки.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализир. редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 104.13330.2011 (СНиП 2.06.15-85). Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от произведственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Прравила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства (актуал. ред. СНиП 11-02-96);

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Части I-IV;

- СП 11-109-98. Инженерные изыскания для строительства. Изыскания грунтовых строительных материалов;

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве (актуал. ред. СНиП 3.01.03-84);

- ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Организация строительного производства. Организация стройплощадки;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ (СМР);

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

- Инженерная подготовка и оборудование строительных площадок (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ТР 170-05. Технические рекомендации на проектирование и строительство подземных сетей водоотведения из безнапорных полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой. – Введ. 2005-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 31 с.

- ТР 95.01-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Строительство дорог из сборных железобетонных конструкций и монолитного бетона. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 20 с.

- ТР 95.02-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведеднии зданий и сооружений. Монтаж наружных тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИмосстрой», 2000. – 17 с.

- ТР 130-02. Технические рекомендации по проектированию и бесканальной прокладке трубопроводов горячего водоснабжения из труб «ПЭ-х», теплоизолированных пенополиуретаном в гофрированной полиэтиленовой оболочке «профлекс». – Введ. 2003-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2003. – 18 с.

- ТР 160-04. Технические рекомендации по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения из стекло-базальтопластиковых труб и изделий. – Введ. 2004-10-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- ТР 162-04. Технические рекомендации по применению железобетонных труб с внутренней полиэтиленовой оболочкой. – Введ. 200-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 20 с.

- ТР 168-05. Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации дренажей из полиэтиленовых труб с фильтрующей оболочкой. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 20 с.

- ТР 169-05. Технические рекомендации по проектированию и монтажу каналов связи из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 17 с.

- ТР 170-05. Технические рекомендации на проектирование и строительство подземных сетей водоотведения из безнапорных полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой. – Введ. 2005-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 31 с.

- ТР 158-04. Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных плит. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 23 с.

- ТР 127-01. Технические рекомендации по ремонтно-восстановительным работам дорог, тротуаров, площадок различного назначения при комплексном благоустройстве дворовых территорий. – Введ. 2002-04-15. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2002. – 30 с.

- ТР 94.12-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Благоустройство территорий у строящихся зданий и сооружений. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 17 с.

- ГЭСН 81-02-21-2001. Государственные элементные сметные нормы. Временные сборно-разборные здания и сооружения;

- ФЕР 81-02-21-2001. Федеральные единичные расценки. Временные сборно-разборные здания и сооружения;

- ГЭСН 81-02-22-2001. ГЭСН. Водопровод – наружные сети;

- ФЕР 81-02-22-2001. ФЕР. Водопровод – наружные сети;

- ГЭСН 81-02-23-2001. ГЭСН. Канализация – наружные сети;

- ФЕР 81-02-23-2001. ФЕР. Канализация – наружные сети;

- ГЭСН 81-02-24-2001. ГЭСН. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети;

- ФЕР 81-02-24-2001. ФЕР. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети.

ГЛАВА 4. Транспортировка и погрузо-разгрузочные работы        строительных грузов:

4.1. Современная классификация строительных грузов и типов транспорта.

4.2. Транспортировка современных строительных грузов, в зависимости от их типа, в том числе изделий и конструкций.

4.3. Обоснование выбора современных транспортных средств.

4.4. Современный подвижной состав автомобильного транспорта.

4.5. Современные специальные типы вертикального транспорта.

4.6. Современные специальные типы горизонтального транспорта.

4.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при погрузо-разгрузочных работах строительных грузов, в том числе изделий и конструкций.

4.8. Современные технологии транспортировки и погрузо-разгрузочных работ строительных грузов, в том числе изделий и конструкций.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализир. редакция СНиП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;

- СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР);

- СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утверждены постановлением Госгортехнадзора от 31.12.1999г. за № 98);

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. за № 533. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 37.001.045-87. Автотранспортные средства, показатели надежности, номенклатура, нормирование и контроль. – Введ. 1988-01-01. – М.: Минавтотранс РСФСР, 1987. – 17 с.

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проекта производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузо-разгрузочных работ (ТКк). – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 162 с.

- Порядок разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузо-разгрузочных работ. Методические рекомендации (извлечение из РД-11-06-2007). – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 163 с.

- РД 22-28-35-99. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов. – Введ. 1999-07-19. – М.: СКТБ БК, АОЗТ ЦНИИОМТП, 1999. – 31 с.

- МДС 12-19.2004. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях;

- ОАО ПКТИпромстрой. Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке ПОС и ППР. - М., 2004;

- ТТК. Производство погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами КС-55719Д-1, КС-55729-1 при обслуживании сваебойных установок. – СПб.: Хныкин А.Е., 2013. – 37 с.

- ПОТ Р О-14000-007-98. Положение. Охрана труда при складировании материалов.

- ГЭСН 81-02-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы. Общие положения;

- ФЕР 81-02-ОП-2001. Федеральные единичные расценки. Общие положения;

- ФССЦпг 81-01-2001. Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства.

ГЛАВА 5. Технология разработки грунта (траншей, котлованов):

5.1. Типы современных земляных сооружений и основные требования, которые предъявляются к данным сооружениям.

5.2. Состав основного современного технологического процесса механизированной разработки и обратной засыпки котлованов и траншей.

5.3. Строительные свойства грунтов и основные требования, которые предъявляются при современной механизированной разработке грунтов.

5.4. Современные механизированные способы разработки и уплотнения грунта.

5.5. Современные требования к временным укреплениям и искусственным закреплениям грунтов.

5.6. Особенности разработки мерзлого грунта с учетом применения современных технологий и современных технических средств.

5.7. Современные технологии разработки и обратной засыпки траншей и котлованов.

5.8. Современные требования по приемке и контролю качества земляных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (актуал. редакция СНиП 2.02.01-83*);

- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты (СНиП 3.02.01-87);

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализир. редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91);

- СП 25.13330.2012. Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах (СНиП 2.02.04-88);

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация;

- ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности;

- ТР 73-98. Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух;

- ТР 145-03. Технические рекомендации по производству земляных работ в дорожном строительстве, при устройстве подземных инженерных сетей, при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 50 с.

- ТР 94.01-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Производство земляных работ. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 33 с.

- ТР 108-00. Технические рекомендации по натурным испытаниям грунтов железобетонными сваями в условиях строительства. – Введ. 2001-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. –     13 с.

- СК-6.2-2003. Строительный каталог. Часть 6. Раздел 62. Технологические карты по земляным и специальным работам;

- ТСН 50-304-2001 г. Москвы (МГСН 2.07-01). Основания, фундаменты и подземные сооружения;

- ОАО ПКТИпромстрой. Разработка грунта I-II группы в котловане экскаваторами, оборудованными ковшом обратная лопата, с погрузкой в автосамосвалы (62-04 ТК). – М., 2004;

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на уплотнение грунта I-II группы самоходными катками (69-08 ТК). – М., 2008. – 19 с.

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на разработку грунта в траншеи с креплением стенок и верхними распорами (114-05 ТК). – М., 2005. – 47 с.

- ОАО ПКТИпромстрой. Технологическая карта на обратную засыпку траншей (115-05 ТК). – М., 2005. – 37 с.

- Карты операционного контроля качества. Часть 2. Производство земляных работ (145-06).     – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- ВСН 38-96. Указания по производству земляных работ на жилищно-гражданском строительстве, осуществляемом организациями Главмосстроя. – Введ. 1997-01-01. – М.: НИИМосстрой, 1997. – 33 с.

- ТР 206-09. Технические рекомендации по проектированию и производству работ по устройству ограждающих конструкций котлованов в стесненных условиях существующей городской застройки в городе Москве. – Введ. 2009-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2009. – 16 с.

- ГЭСН 81-02-01-2001. Государственные элементные сметные нормы. Земляные работы;

- ФЕР 81-02-01-2001. Федеральные единичные расценки. Земляные работы.

ГЛАВА 6. Технология устройства фундаментов:

6.1. Современные технологии устройства сборных ленточных фундаментов.

6.2. Современные технологии устройства монолитных фундаментов, в том числе монолитной железобетонной плиты.

6.3. Конструкции и современные технологии устройства забивных свайных фундаментов, в том числе забивного шпунта.

6.4. Конструкции и современные технологии устройства набивных свай.

6.5. Современные технологии устройства монолитных и сборных ростверков.

6.6. Особенности выполнения работ по устройству фундаментов в зимних условиях.

6.7. Современные требования по контролю качества работ при устройстве сборных и монолитных фундаментов, кроме свайных.

6.8. Современные требования по контролю качества работ при устройстве свайных фундаментов.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). Приложение Ж (рекомендуемое). Карты районирования территории РФ по климатическим характеристикам;

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91);

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (актуал. редакция СНиП 2.02.01-83*);

- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85);

- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты (СНиП 3.02.01-87);

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализир. редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов;

- СП 25.13330.2012. Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах (СНиП 2.02.04-88);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. редакц. СНиП 3.03.01-87);

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований;

- ГОСТ 24476-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия;

- ГОСТ Р 53629-2009. Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия;

- МДС 12-52.2009. Устройство набивных свай. М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», ОАО «ЦПП», 2010;

- СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль и требования к результатам работ;

- ТР 95.03-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Возведение свайных фундаментов. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 11 с.

- ТР 132-03. Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданий. – Введ. 2003-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2003. – 13 с.

- ТР 100-99. Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки. – Введ. 2000-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 10 с.

- ТР 95.14-01. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Технологический регламент возведения фундаментов. – Введ. 2001-05-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 10 с.

- ТР 95.04-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Устройство дренажей. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 9 с.

- ТР 94.02-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Устройство оснований и фундаментов. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 19 с.

- ТР 81-98. Технические рекомендации  по определению глубины погружения свай в грунт импульсным методом. – Введ. 1999-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 1999. – 15 с.

- ТР 108-00. Технические рекомендации по натурным испытаниям грунтов железобетонными сваями в условиях строительства. – Введ. 2001-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001, -       13 с.

- ТТК 149-07 ТК. Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты;

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001 г. Москвы). Основания, фундаменты и подземные сооружения;

- ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге;

- СТО «Дау Кемикал» от 03.03.2008. Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу на грунте (STYROFOAM GEO). Общие технические условия;

- ТК 63-04-2007. ОАО «ПКТИпромстрой». Технологическая карта (ТК) на установку арматуры ленточных монолитных фундаментов;

- ТК 37-03-2007. ОАО «ПКТИпромстрой». ТК на электрообогрев монолитных конструкций нагревательными проводами;

- ТК 72-04-2007. ОАО «ПКТИпромстрой». ТК на электродный прогрев монолитных конструкций из бетона и железобетона;

- ГЭСН 81-02-05-2001. Государственные элементные сметные нормы. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов;

- ФЕР 81-02-05-2005. Федеральные единичные расценки. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов;

- ГЭСН 81-02-07-2001. ГЭСН. Бетонные и железобетонные конструкции сборные;

- ФЕР 81-02-07-2001. ФЕР. Бетонные и железобетонные конструкции сборные;

- ГЭСН 81-02-06-2001. ГЭСН. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

-ФЕР 81-02-06-2001. ФЕР. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

ГЛАВА 7. Технология устройства каменной и армокаменной кладки:

7.1. Современные требования к выполнению каменных и армокаменных работ. Правила разрезки  каменной кладки.

7.2. Современные требования к материалам для каменной и армокаменной кладки. Элементы  каменной кладки.

7.3. Современные требования к растворам для каменной кладки. Правила и системы перевязки швов.

7.4. Современные требования к основным типам каменной и армокаменной кладки.

7.5. Современные требования к организации рабочего места каменщиков и обеспечению их строительными материалами, оборудованием и инструментом.

7.6. Современные методы возведения каменных конструкций в зимних условиях.

7.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при каменных и армокаменных работах.

7.8. Современные требования по приемке и контролю качества каменных и армокаменных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-22-81);

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований;

- ГОСТ Р 55338-2012. Кладка каменная и изделия для неё. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты;

- ГОСТ 32047-2012. Кладка каменная. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ 24992-2014. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;

- ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия;

- ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия;

- ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопогло щения, плотности и контроля морозостойкости;

- ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- МДС 51-1.2001. Основы технологии кирпичной кладки. Методическое пособие;

- ТТК. Каменные работы;

- ТТК. Возведение кирпичной кладки стен;

- ТТК. Кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок с монтажом перемычек;

- ОАО «ПКТИпромстрой». Облицовка фасада монолитных железобетонных зданий кирпичом с применением утеплителя (ТТК 7350);

- ТР 94.04-99. Технический регламент операонного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Строительство кирпичных зданий. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМоссстрой», 2000. – 32 с.

- Схемы операционного контроля качества. Каменные работы;

- Особенности каменной кладки в зимних условиях (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ГЭСН 81-02-08-2001. Государственные элементные сметные нормы. Конструкции из кирпича и блоков;

- ФЕР 81-02-08-2001. Федеральные единичные расценки. Конструкции из кирпича и блоков.

ГЛАВА 8. Технология монолитных работ. Производство опалубочных работ:

8.1. Основные типы опалубки, а также основные технологии опалубочных работ.

8.2. Современные требования к опалубке и опалубочным работам.

8.3. Технология сборки составных частей опалубки и основных опалубочных систем.

8.4. Современные требования к материалам для изготовления основных типов опалубки.

8.5. Современные технологии выполнения опалубочных работ при устройстве основных монолитных конструкций.

8.6. Современные технологии выполнения работ по демонтажу опалубки (распалубливанию) монолитных конструкций.

8.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при осуществлении опалубочных работ.

8.8. Современные требования по приемке и контролю качества опалубочных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуализированная редакция  СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87);

- ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 52752-2007. Опалубка. Методы испытаний.

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия.

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание;

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- ГЭСН 81-02-06-2001. Государственные элементные сметные нормы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

- ФЕР 81-02-06-2001. Федеральные единичные расценки. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

ГЛАВА 9. Технология монолитных работ. Производство арматурных работ:

9.1. Современные технологии выполнения арматурных работ при устройстве монолитных конструкций.

9.2. Современные требования к основным технологиям арматурных работ.

9.3. Современные технологии и типы изготовления арматурных изделий.

9.4. Современные технологии и типы соединений арматурных элементов и изделий.

9.5. Своременные технологии и типы сварки. Технология выполнения контактной сварки.

9.6. Современные технологии и типы сварки. Технология выполнения дуговой электросварки.

9.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве арматурных работ.

9.8. Современные требования по приемке и контролю качества арматурных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции;

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для ж/б конструкций. Общие технические условия;

- ГОСТ 14098-2014. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций;

- ГОСТ 7566-94. Металлопродукция. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение;

- ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия;

- ТР 013-1-04. Технические рекомендации по применению неметаллической композитной арматуры периодического профиля в бетонных конструкциях. – Введ. 2004-01-01. – М.: НИИЖБ, 2004. – 4 с.

- ТТК 94-04 ТК. Установка арматуры монолитных ленточных фундаментов отдельными стержнями;

- ТТК 63-04 ТК. Установка арматуры ленточных монолитных фундаментов из готовых сеток, каркасов и блоков;

- ТТК. Производство арматурных работ при устройстве монолитного ж/б ростверка (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013. Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия;

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание;

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- ГЭСН 81-02-06-2001. Государственные элементные сметные нормы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

- ФЕР 81-02-06-2001. Федеральные единичные расценки. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

ГЛАВА 10. Технология монолитных работ. Производство бетонных работ:

10.1. Современные требования к приготовлению, транспортированию и укладке бетонной смеси.

10.2. Современные технологии укладки бетонной смеси. Требования по подготовке к укладке бетонной смеси.

10.3. Современные технологии укладки бетонной смеси. Способы укладки бетонной смеси.

10.4. Современные технологии укладки бетонной смеси. Способы уплотнения бетонной смеси.

10.5. Современные технологии укладки бетонной смеси в различные конструкции.

10.6. Современные требования по основным типам выдерживания и ухода бетона в конструкциях.

10.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве бетонных работ.

10.8. Современные требования по приемке и контролю качества бетонных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2012. Организация строительства (актуализир. редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуал. ред. СНиП 52.01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. редак. СНиП 3.03.01-87);

- СП 52-101-2003. Бетонные и ж/б конструкции без предварительного напряжения арматуры;

- СП 52-102-2004. Предварительно наряжённые железобетонные конструкции;

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований;

- ГОСТ 13015-2012. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования;

- ГОСТ 25192-2012. Бетоны. Классификация и общие технические требования;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия;

- ГОСТ 10181-2014. Смеси бетонные. Методы испытаний;

- ГОСТ 18105-2010, ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;

- ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования;

- ГОСТ 32017-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте;

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание (дополненное и переработанное);

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.16.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – Введ., утв. протоколом от 13.12.2013г. № 49. – М.: Национальное объединение строителей, 2013. –  78 с.

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- МДС 62-2.01. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом, способом поверхностного прозвучивания;

- ТР 166-04. Технические рекомендации по обеспечению качества бетонных и растворных смесей и предотвращению коррозии бетона железобетонных конструкций. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 29 с.

- СТБ 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приёмочный контроль качества продукции. Основные положения;

- ГЭСН 81-02-06-2001. Государственные элементные сметные нормы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

- ФЕР 81-02-06-2001. Федеральные единичные расценки. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

ГЛАВА 11. Технология монолитных работ. Особенности технологии бетонных работ в зимних условиях и в условиях сухого жаркого климата:

11.1. Специфика и основные современные технологии (методы) зимнего бетонирования строительных конструкций.

11.2. Современные технологии зимнего бетонирования с применением метода термоса.

11.3. Современные технологии зимнего бетонирования с применением метода электропрогрева (электрообогрева) конструкций.

11.4. Современные технологии зимнего бетонирования с применением противоморозных добавок.

11.5. Современные технологии зимнего бетонирования с применением инфракрасного, индукционного и конвективного нагрева бетона.

11.6. Современные технологии бетонных работ в условиях сухого жаркого климата.

11.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве бетонных работ в особых условиях.

11.8. Современные требования по приемке и контролю качества бетонных работ в особых условиях.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 27.13330.2011. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур (актуал ред. СНиП 2.03.04-84);

- СП 52-105-2009. Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах;

- СП 52-110-2009. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам;

- ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- МДС 12-48.2009. Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- ТР 80-98. Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса. – Введ. 1999-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 1998. – 43 с.

- ТР 166-04. Технические рекомендации по обеспечению качества бетонных и растворных смесей и предотвращению коррозии бетона железобетонных конструкций. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 29 с.

- ТТК. Бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температурах;

- ТТК. Устройство буронабивных свай в зимнее время. – СПб.: ВИТУ, 2006;

- Особенности бетонных работ при строительстве зданий и сооружений в зимних условиях (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ТТК 72-04 ТК. ОАО «ПКТИпромстрой». Технологическая карта на электродный прогрев конструкций из монолитного бетона и железобетона;

- ТТК 37-03 ТК. ОАО «ПКТИпромстрой». Технологическая карта на электрообогрев нагревательными проводами монолитных конструкций;

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание (дополненное и переработанное);

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- ГЭСН 81-02-06-2001. Государственные элементные сметные нормы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

- ФЕР 81-02-06-2001. Федеральные единичные расценки. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

ГЛАВА 12. Технология устройства кровельных покрытий:

12.1. Современные типы и технологии устройства несущих и ограждающих конструкций крыши.

12.2. Современные типы и технологии устройства кровли с рулонными покрытиями из современных материалов.

12.3. Современные типы и технологии устройства кровли из мастичных и наплавляемых современных материалов.

12.4. Современные типы и технологии устройства кровли из мембраны.

12.5. Современные типы и технологии устройства инверсионных кровель.

12.6. Современные типы и технологии устройства металлических кровель.

12.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве кровельных работ.

12.8. Современные требования по приемке и контролю качества кровельных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 17.13330.2011. Кровли (актуализированная редакция СНиП II-26-76);

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003);

- МДС 12-33-2007. Кровельные работы;

- МДС 12.34.2007. Гидроизоляционные работы;

- МДС 12-47.2008. Устройство кровли из металлочерепицы;

- ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия;

- ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия;

- ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания прочности;

- ГОСТ 14791-79. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия;

- ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия;

- ГОСТ 30340-2012. Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия;

- ТР 143-03. Технические рекомендации по устройству подкладочных слоев из полимерных пленок для скатных кровель. – Введ. 2004-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 6 с.

- ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;

- ТР 95.05-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ привозведении зданий и сооружений. Устройство рулонных и черепичных кровель. – Введ. 2000-06-30. – ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 10 с.

- ТР 198-08. Технические рекомендации по устройству плоских кровель жилых, общественных и промышленных зданий с применением рулонных битумных, битумно-полимерных и полимерных материалов. – Введ. 2008-12-02. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 8 с.

- ТР 113-01. Технические рекомендации по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов с применением инфракрасного метода. – Введ. 2001-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 8 с.

- ТР 183-07. Технические рекомендации по устройству кровель с применением рулонного кровельного материала «Шунгомаст». – Введ. 2007-12-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2007. – 8 с.

- ТР 187-07. Технические рекомендации по устройству кровель и гидроизоляции с применением новых гидроизоляционных материалов «Филизол-Бриз» и «Филизол-НГ». – Введ. 2008-01-10. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 6 с.

- ТР 163-04. Технические рекомендации по устройству скатных кровель с применением новых материалов (металлические листы и мягкая черепица). – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 94.07-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальныхработ при возведении зданий и сооружений. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 8 с.

- НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности;

- СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Крыши и кровли. Крыши. Требования к производству, правилам приёмки и контролю;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- Нанотехнологии и оборудование для производства кровельных и изоляционных материалов. Справочное, 2008;

- Технические требования к устройству кровли из рулонных материалов. – СПб.: СПб отделение ООФ «ЦКС»;

- Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний. – М.: ФГУП ВНИИНТПИ Госстроя России, 1997.

- Технические требования к подготовке оснований и нижележащих элементов изоляции кровли. – СПб.: СПБ отделение ООФ «ЦКС»;

- Дефекты кровель, причины их возникновения, способы устранения. Технические требования. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», 2001;

- Союз «Концерн «СТЕПС» СЭЦ «Спецтеплохимзащита». Рекомендации по выявлению дефектов кровель и причин их возникновения. Способы устранения дефектов;

- Союз «Концерн «СТЕПС» СЭЦ «Спецтеплохимзащита». Рекомендации по обеспечению безопасности при производстве кровельных работ с применением мастичных, рулонных наплавляемых материалов и листовой стали, 2001;

- ГЭСН 81-02-12-2001. Государственные элементные сметные нормы. Кровли;

- ФЕР 81-02-12-2001. Федеральные единичные расценки. Кровли:

- ГЭСН 81-02-26-2001. ГЭСН. Теплоизоляционные работы;

- ФЕР 81-02-26-2001. ФЕР. Теплоизоляционные работы.

ГЛАВА 13. Технология устройства гидроизоляционных покрытий:

13.1. Современные типы и способы устройства гидроизоляции.

13.2. Современные технологии устройства окрасочной (обмазочной) гидроизоляции.

13.3. Современные технологии устройства оклеечной гидроизоляции.

13.4. Современые технологии устройства штукатурной гидроизоляции.

13.5. Современные технологии устройства сборной (облицовочной) гидроизоляции.

13.6. Особенности выполнения современных гидроизоляционных работ в зимних условиях.

13.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве гидроизоляционных работ.

13.8. Современные требования по приемке и контролю качества гидроизоляционных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии (СНиП 2.03.11-85);

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 72.13330.2012. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии           (актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85);

- СП 229.1325800.2014. Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;

- МДС 12-34.2007. Гидроизоляционные работы;

- ГОСТ 31384-2008. Защита бетонных и ж/б конструкций от коррозии. Общие технические требования;

- ГОСТ 31383-2008, ГОСТ Р 52804-2007. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний;

- ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия;

- ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия;

- ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания прочности;

- ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;

- НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности;

- ТР 95.15-01. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Технологический регламент гидроизоляции подземных сооружений. – Введ. 2001-05-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 6 с.

- ТР 94.08-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Устройство гидроизоляции подземной части здания. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 13 с.

- ТР 144-04. Технические рекомендации по применению гидроизоляционных материалов «Акватрон». – Введ. 2004-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 7 с.

- ТР 99-99. Технические рекомендации по применению гидроизоляционных растворов и бетонов с материалом «Акватрон-6» для подземного строительства. – Введ. 2000-02-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 6 с.

- ТР 111-00. Технические рекомендации по применению гидроизолирующего состава «Акватрон-8» с регулируемым сроком схватывания для подземного строительства. – Введ. 2001-02-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 6 с.

- ТР 120-01. Технические рекомендации по устройству гидроизоляции подземной части зданий и сооружений с применением материалов «Акватрон-6у», «Акватрон-8б», «Акватрон-12». – Введ. 2002-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2002. – 7 с.

- ТР 106-00. Технические рекомендации по применению водонабухающих материалов для устройства противофильтрационных завес и экранов и гидроизоляции подземных сооружений. – Введ. 2001-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 11 с.

- ТР 107-00. Технические рекомендации по применению гидрофобизирующих составов. – Введ. 2001-02-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 7 с.

- ТР 121-01. Технические рекомендации по устройству мастичной гидроизоляции внутренних поверхностей подземной части зданий и сооружений. – Введ. 2002-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2002. – 7 с.

- ТР 185-07. Технические рекомендации по применению гидроизоляционных сухих смесей проникающего действия «Кристол» (Krystol). – Введ. 2007-05-30. - М.: ГУП «НИИМосстрой», 2007. – 12 с.

- ТР 186-07. Технологический регламент на установку гидроизоляционных шпонок «АКВАСТОП» при устройстве и восстановлении гидроизоляции деформационных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений. – Введ. 2007-09-03. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 52 с.

- ТР 187-07. Технческие рекомендации по устройству кровель и гидроизоляции с применением новых гидроизоляционных материалов «Филизол-Бриз» и «Филизол-НГ». – Введ. 2008-01-10. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 6 с.

- ТР 217-2011. Технические рекомендации по технологии производства гидроизоляционных работ с применением материалов комплекса «Антигидрон» при строительстве подземных частей зданий и сооружений. – Введ. 2012-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2011. – 15 с.

- ТК 57-03. Устройство гидроизоляции фундаментов холодными битумными мастиками;

- ТК 111/03/07-2004. Ремонт, антикоррозийная защита и гидроизоляция строительных конструкций с применением защитного состава проникающего действия «Кальматрон»;

- Нанотехнологии и оборудование для производства кровельных и изоляционных материалов. Справочное, 2008;

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- ГЭСН 81-02-13-2001. Государственные элементные сметные нормы. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии;

- ФЕР 81-02-13-2001. Федеральные единичные расценки. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии;

- ГЭСН 81-02-12-2001. ГЭСН. Кровли;

- ФЕР 81-02-12-2001. ФЕР. Кровли;

- ГЭСН 81-02-15-2001. ГЭСН. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. ФЕР. Отделочные работы.

ГЛАВА 14. Технология устройства теплоизоляционных покрытий и

защита от шума:

14.1. Основные современные типы устройства теплоизоляции и защиты от шума.

14.2. Современные технологии устройства засыпной теплоизоляции.

14.3. Современные технологии устройства мастичной и литой теплоизоляции.

14.4. Современные технологии устройства сборно-блочной теплоизоляции.

14.5. Современные технологии устройства обволакивающей теплоизоляции.

14.6. Особенности устройства теплоизоляции в зимних условиях.

14.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве теплоизоляционных работ и работ по защите от шума.

14.8. Современные требования по приемке и контролю качества работ по устройству теплоизоляционных покрытий и защиты от шума.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Приказ Минстроя России от 06.06.2016г. № 399/пр. «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (во изменение приказа Минрегионразвития от 08.04.2011г. № 161). – 8 с.

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003);

- СП 51. 13330.2011. Защита от шума (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003);

- СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (СНиП 41-03-2003);

- СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

- СП 12-101-98. Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю;

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 55-102-2001. Конструкции с применением гипсоволокнистых листов. – Введ. 2002-07-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002. – 70 с.

- СП 230.1325800.2015. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей. – Введ. 2015-04-30. – М.: Минстрой России, 2015. – 85 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- ГОСТ 17177-94. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные;

- ГОСТ Р 53778-2010. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций;

- ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума;

- ГОСТ 27679-88 (СТ СЭВ 5840-86). Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура;

- ГОСТ Р 51943-2002. Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности;

- СТ СЭВ 4867-84. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций;

- ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;

- ГОСТ Р 53785-2010. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация;

- ГОСТ Р 53786-2010. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения;

- ГОСТ Р 54358-2011. Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями;

- ГОСТ Р 54359-2011. Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия;

- ГОСТ 33676-2015. Материалы и изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Классификация. Термины и определения;

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения

отделочных работ;

- ТР 117-01. Технические рекомендации по устройству систем наружного утепления зданий (типа «Синтеко»). – Введ. 2001-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 25 с.

- НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности;

- ВСН 41-96. Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-монтажных работ (СМР);

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012. Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013. Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, контрольвыполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ.

- ТР 12293-ТИ.2005. Теплоизоляционные изделия «ISOVER» в ограждающих конструкциях зданий. Рекомендации по применению с альбомом технических решений;

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. – Введ. 2005-01-30. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 140 с.

- ГЭСН 81-02-15-2001. Государственные элементные сметные нормы. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. Федеральные единичные расценки. Отделочные работы;

- ГЭСН 81-02-26-2001. ГЭСН. Теплоизоляционные работы;

- ФЕР 81-02-26-2001. ФЕР. Теплоизоляционные работы.

ГЛАВА 15. Технология устройства антикоррозийных покрытий:

15.1. Основные современные типы и способы защиты конструкций от коррозии.

15.2. Современные технологии окрасочной (обмазочной) защиты строительных  конструкций от коррозии.

15.3. Современные технологии штукатурной защиты конструкций от коррозии.

15.4. Современные технологии сборной защиты конструкций от коррозии.

15.5. Современные требования к основным технологиям по устройству антикоррозийных покрытий.

15.6. Особенности устройства современных антикоррозийных покрытий в зимних условиях.

15.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве антикоррозийных покрытий.

15.8. Современные требования по приемке и контролю качества работ по устройству антикоррозийных покрытий.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии (СНиП 2.03.11-85);

- СП 72.13330.2011 (СНиП 3.04.03-85). Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- СП 229.1325800.2014. Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- МДС 12-34.2007. Гидроизоляционные работы;

- ГОСТ 21.402-83. СПДС. Антикоррозийная защита конструкций зданий и сооружений;

- ГОСТ 28574-2014. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с.

- ГОСТ 31384-2008. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования;

- ГОСТ 31383-2008. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 52804-2007. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 56687-2015. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Метод определения сульфатостойкости бетона. – Введ. 2016-04-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 7 с.

- ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 32 с.

- ГОСТ 32943-2014. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 71 с.

- ГОСТ Р 56378-2015. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций. – Введ. 2015-09-01. – М.: Стандаринформ, 2015. – 69 с.

- Устройство антикоррозийных защитных покрытий. – СПб.: СПб отделение ООФ «Центр качества строительства», 2003;

- Контроль качества и приемка работ по устройству антикоррозийных покрытий. – СПб.: СПб отделение ООФ «Центр качества строительства», 2003;

- ТР 166-04. Технические рекомендации по обеспечению качества бетонных и растворных смесей и предотвращению коррозии бетона железобетонных конструкций. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 29 с.

- РД 107.9.4002-96. Покрытия лакокрасочные. Номенклатура, свойства и область применения.

- РД 24.200.16-90. Методы коррозионных испытаний металлических материалов. Основные требования. Оценка результатов. – Введ. 1991-01-01. – М.: Минтяжмаш СССР, 1990. – 9 с.

- РД 31.35.09-85. Инструкция по определению скорости равномерной коррозии металлоконструкций в морских портах. – Введ. 1986-10-01.  – СПб.: ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ, 1985. – 10 с.

- СТО 36554501-022-2010. Защита бетона от коррозии, вызванной реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента. – Введ. 2010-04-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 12 с.

- ГЭСН 81-02-13-2001. Государственные элементные сметные нормы. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии;

- ФЕР 81-02-13-2001. Федеральные единичные расценки. Защита строительных конструкций от коррозии.

ГЛАВА 16. Технология монтажа оконных и дверных блоков, и

процессов их остекления:

16.1. Основные современные типы материалов и технологий для выполнения стекольных работ.

16.2. Основные современные технологии  процессов остекления стеклом и стеклопакетами.

16.3. Основные современные технологии монтажа деревянных и пластиковых оконных, дверных и балконных блоков.

16.4. Основные типы и технологии процессов уплотнения и герметизации стыков при монтаже блоков и переплетов.

16.5. Современные требования по повышению теплотехнических и эксплуатационных показателей при монтаже блоков и их остеклении.

16.6. Особенности современных технологий монтажа блоков и их остекления в зимних условиях.

16.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве монтажных работ и остеклении блоков.

16.8. Современные требования по приемке и контролю качества работ по монтажу блоков и их остеклению.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СН 481-75. Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов;

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- МДС 12-34.2007. Гидроизоляционные работы;

- ГОСТ 111-2001. Стекло листовое. Технические условия;

- ГОСТ 7481-78. Стекло армированное листовое. Технические условия;

- ГОСТ 5533-86. Стекло листовое узорчатое. Технические условия;

- ГОСТ Р 54162-2010. Стекло закалённое. Технические условия;

- ГОСТ Р 54170-2010. Стекло листовое бесцветное. Технические условия;

- ГОСТ Р 54171-2010. Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия;

- ГОСТ Р 54177-2010. Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия;

- ГОСТ Р 56288-2014. Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемыми для зданий. Технические условия. – Введ. 205-07-01.

- ТР 105-00. Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий. – Введ. 2001-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 11 с.

- ТР 109-00. Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков светопрозрачных конструкций. – Введ. 2001-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 15 с.

- ТР 152-05*. Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков. – Введ. 2005-10-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2006, - 16 с.

- ТР 154-04. Технические рекомендации по повышению качества выполнения отделочных работ. – Введ. 2004-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 7 с.

- ТР 199-08. Технические рекомендации по повышению теплотехнических и эксплуатационных показателей деревянных оконных блоков. – Введ. 2008-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 10 с.

- ТТК 73-04 ТК. Остекление оконных переплетов одноэтажных промышленных зданий стеклопакетами. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004. – 22 с.

- ТТК. Облицовка откосов пластиковых окон (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ГЭСН 81-02-15-2001. Государственные элементные сметные нормы. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. Федеральные единичные расценки. Отделочные работы.

ГЛАВА 17. Технология процессов оштукатуривания:

17.1. Конструктивные элементы и основные типы современных процессов оштукатуривания поверхностей.

17.2. Классификация и технологии современных процессов оштукатуривания.

17.3. Основные типы современной простой и улучшенной штукатурки и технологии выполнения данной штукатурки.

17.4. Основные типы современной высококачественной штукатурки и технологии выполнения высококачественной штукатурки.

17.5. Основные типы и технологии выполнения современной декоративной и специальной штукатурки.

17.6. Особенности современных процессов оштукатуривания в зимних условиях.

17.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при выполнении процессов оштукатуривания поверхностей.

17.8. Совеменные требования по приемке и контролю качества штукатурных работ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных;

- ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ 31357-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Технические условия;

- ГОСТ 31356-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний;

- ГОСТ 31377-2008. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия;

- ГОСТ 31387-2008. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия;

- ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия;

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- ТТК 106-05 ТК. Оштукатуривание внутренних кирпичных поверхностей при простой, улучшенной и высококачественной штукатурке;

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. М.: ГУП «НИИМоссстрой», 2005. – 8 с.

- ТР 94.06-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Производство отделочных работ;

- ТР 110-00. Технические рекомендации по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпянок «СТРОБИ» пристроительстве и ремонте зданий. – Введ. 2000-05-22. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 23 с.

- ТР 122-01. Технические рекомендации по технологии штукатурных работ внутри зданий. – Введ. 2002-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2002. – 20 с.

- ТР 123-01. Технические рекомендации по отделке наружных стен, выполненных из пенобетонных блоков (ячеистых блоков). – Введ. 2003-01-01. – М.: ГУ Центр «ЭНЛАКОМ», 2004. – 9 с.

- ТР 137-03. Технические рекомендации по применению сухих специализированных отделочных смесей для наружных и внутренних работ при возведении новых зданий и сооружений, реконструкции и ремонте. – Введ. 2003-04-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2003. – 31 с.

- ТР 148-03. Технические рекомендации по технологии индустриальной отделки помещений при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 8 с.

- ТР 154-04. Технические рекомендации по повышению качества выполнения отделочных работ. – Введ. 2004-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 7 с.

- ТР 166-04. Технические рекомендации по обеспечению качества бетонных и растворных смесей и предотвращению коррозии бетона железобетонных конструкций. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 29 с.

- ТТК 156-07 ТК. Устройство штукатурных покрытий фасадов;

- Особенности выполнения штукатурных работ в зимних условиях (ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»);

- ГЭСН 81-02-15-2001. Государственные элементные сметные нормы. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. Федеральные единичные расценки. Отделочные работы.

ГЛАВА 18. Технология устройства покрытий полов:

18.1. Конструктивные элементы и основные типы современных полов.

18.2. Современные технологии устройства и типы монолитных полов.

18.3. Современные технологии устройства и типы полов из штучных и плиточных материалов.

18.4. Современные технологии устройства и типы полов из рулонных материалов.

18.5. Современные технологии устройства и типы полов из деревянных конструкций и элементов.

18.6. Особенности устройства современных полов в зимних условиях.

18.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве полов.

18.8. Современные требования по приемке и контролю качества работ при устройстве основных типов полов.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003);

- СП 51.13330.2011. Защита от шума (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003);

- ГОСТ 31358-2007. Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия;

- ГОСТ 31356-2007. Смеси сухие строительные на цементном растворе. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;

- ТР 95.09-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Устройство полов. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 28 с.

- ТР 110-00. Технические рекомендации по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпянок «СТРОБИ» при строительстве и ремонте зданий. – Введ. 2000-05-22. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 23 с.

- ТР 166-04. Технические рекомендации по обеспечению качества бетонных и растворных смесей и предотвращению коррозии железобетонных конструкций. – Введ 2005-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 29 с.

- НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности;

- ВСН 9-94/ДС. Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях;

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- МДС 31-1.98. Рекомендации по проектированию полов (в развитие  СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88);

- МДС 31-6.2000. Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»);

- МДС 31-12.2007. Полы жилых, общественных и производственных зданий с применением материалов фирмы «Хенкель Баутехник». Материалы для проектирования и рабочие чертежи;

- ВСН 9-94/ДС. Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях. – Введ. 1995-03-01. – М.: НИИМосстрой, 1995. – 43 с.

- ВСН 66-97. Инструкция по устройству самовыравнивающихся стяжек с использованием сухих цементно-песчаных смесей;

- ВСН 49-96. Инструкция по технологии применения рулонных поливинилхлоридных отделочных материалов;

- ТР 98-99. Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток. – Введ. 2000-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 17 с.

- ТР 114-01. Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета. – Введ. 2001-01-05. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 14 с.

- ТР 146-03. Технические рекомендации по технологии устройства полов при реконструкции и капитальном ремонте жилых зданий. – Введ. 2004-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 6 с.

- ТР 189-07. Технические рекомендации по применению водно-дисперсионных клеев для линолеума и пленок: клея для ПВХ линолеума на тканевой, джутовой и войлочной подоснове «Спецконтакт»; клея для безосновного линолеума «UNICUM». – Введ. 2008-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 11 с.

- ТР 154-04. Технические рекомендации по повышению качества выполнения отделочных работ. – Введ. 2004-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 7 с.

- ТТК 130-05 ТК. Устройство полов из линолеума ПВХ на тепло-звукоизолирующей подоснове из древесноволокнистых плит и цементно-песчаной стяжке;

- ТТК 36-03 ТК. Устройство полов из керамических плиток;

- ТТК 105-05 ТК. Устройство полов из мраморных плит по готовому основанию;

- ГЭСН 81-02-11-2001. Государственные элементные сметные нормы. Полы;

- ФЕР 81-02-11-2001. Федеральные единичные расценки. Полы.

ГЛАВА 19. Технология процессов облицовки поверхностей:

19.1. Конструктивные элементы и основны типы современной облицовки поверхностей стен и перегородок.

19.2. Современные материалы для облицовки поверхностей стен и перегородок.

19.3. Современные технологии облицовки поверхностей стен и перегородок плитками.

19.4. Современные технологии облицовки поверхностей стен и перегородок листовыми материалами.

19.5. Современные технологии и типы облицовки поверхностей стен сайдингом.

19.6. Особенности устройства современной облицовки стен в зимних условиях.

19.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при облицовке поверхностей стен и перегородок.

19.8. Современные требования по приемке и контролю качества работ по облицовке поверхностей стен и перегородок.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов;

- СП 55-102-2001. Конструкции с применением гипсоволокнистых листов. – Введ. 2002-07-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002. – 70 с.

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- ВСН 36-95. Инструкция по инструментальным методам отделки интерьеров. Облицовка стен;

- ВСН 50-96. Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках. – Введ. 1997-01-01. – М.: НИИМосстрой, 1996. – 7 с.

- ТР 98-99. Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- Постановление Госстроя России от 01.07.2002г. за № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- ГОСТ 530-2007. Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия;

- ГОСТ 13996-93. Плитки керамические фасадные. Технические условия;

- ГОСТ 14614-79*. Фанера декоративная. Технические условия;

- ГОСТ 6266-97. Листы гипсокартонные. Технические условия;

- ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;

- ТР 95.10-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Облицовка стен плитками. – Введ. 2000-06-30. М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 23 с.

- ТР 110-00. Технические рекомендации по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпянок «СТРОБИ» при строительстве и ремонте зданий. – Введ. 2000-05-22. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 23 с.

- ТР 123-01. Технические рекомендации по отделке наружных стен, выполненных из пенобетонных блоков (ячеистых бетонов). – Введ. 2003-01-01. – М.: ГУ Центр «ЭНЛАКОМ», 2004. – 9 с.

- ТР 154-04. Технические рекомендации по повышению качества выполнения отделочных работ. – Введ. 2004-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 7 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы  для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности;

- ГЭСН 81-02-15-2001. Государственные элементные сметные нормы. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. Федеральные единичные расценки. Отделочные работы.

ГЛАВА 20. Осоновные принципы устройства навесных вентилируемых фасадов:

20.1. Конструктивные элементы и основные типы современных навесных вентилируемых фасадов (НВФ).

20.2. Основные принципы устройства современных систем навесных вентилируемых фасадов (НВФ).

20.3. Основные типы материалов и их характеристики, которые применяются для несущих конструкций современных систем навесных вентилируемых фасадов (НВФ).

20.4. Основные типы материалов и их характеристики, которые применяются для теплоизоляции современных систем навесных вентилируемых фасадов (НВФ).

20.5. Основные типы материалов и их характеристики, которые применяются для облицовки современных систем навесных вентилируемых фасадов (НВФ).

20.6. Особенности технологии устройства современных типов навесных вентилируемых фасадов (НВФ) в зимних условиях.

20.7. Основные современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве навесных вентилируемых фасадов (НВФ).

20.8. Основные современные требования по приемке и контролю качества работ при устройстве навесных вентилируемых фасадов (НВФ).

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 12-101-98. Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю;

- ГОСТ Р 54858-2011. Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче;

- ГОСТ Р 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче;

- ГОСТ 6927-74. Плиты бетонные фасадные. Технические требования;

- ГОСТ Р 53223-2008. Плиты фасадные хризотилцементные. Технические условия;

- ТР-К.45/2-2009. Методика теплотехнического расчета наружных стен зданий с навесными фасадными системами «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»;

- ТР 161-05. Общие положения по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем с воздушным зазором для зданий высотой до 75 метров. Опыт, проблемы и пути совершенствования применения навесных фасадных систем (НФС);

- МДС 11-20.2009. Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий;

- СТО 72746455-4.4.1.3-2013. Стандарт организации «ТехноНИКОЛЬ - Строительные системы». Фасадные системы наружного утепления зданий навесные с воздушным зазором. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям;

- СТО 50470372-001-2007. Стандарт организации «ДИАТ-2000». Изделия крепежные стальные для навесных фасадных конструкций «ДИАТ». Технические условия;

- СТО 71168565-001-2010. Стандарт организации «Юкон Инжиниринг». Конструкция каркаса навесной фасадной системы «U-KON»;

- СТО 58239148-001-2006. Стандарт ООО «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК». Системы наружной теплоизоляции стен зданий с отделкой слоем тонколистовой штукатурки «CERESIT». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. Инструкция по монтажу. Технические описания;

- ТТК. Монтаж навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КРАСПАН»;

- ТР 117-01. Технические рекомендации по устройству систем наружного утепления зданий (типа «Синтеко»). – Введ. 2001-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 25 с.

- ТР 161-05. Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем. – Введ. 2005-01-01. – М.: ГУ Центр «ЭНЛАКОМ», 2005. – 25 с.

- ТР 149/2-05. Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУ Центр «ЭНЛАКОМ», 2005. – 22 с.

- ТР 110-00. Технические рекомендации по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпянок «СТРОБИ» при строительстве и ремонте. – Введ. 2000-05-22. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 23 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ. – М.: НОСТРОЙ, 2012. – 28с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012. Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрчных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – Введ., утв. протоколом от 25.10.2012г. № 36. – М.: Национальное объединение строителей, 2012. – 24 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013. Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013. Системы фасадные. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М.: НОСТРОЙ, 2013. – 19 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013. Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – М.: НОСТРОЙ, 2013. – 71 с.

- СТО 44416204-011-2011. Стандарт организации ФГУ «ФЦС». Ламели и плиты ламельные из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Методы испытаний;

- СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания;

- МДС 11-20.2009. Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушным зазором при возведении высотных зданий;

- ГЭСН 81-02-15-2001. Государственные элементные сметные нормы. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. Федеральные единичные расценки. Отделочные работы.

ГЛАВА 21. Типы навесных вентилируемых фасадов (НВФ):

21.1. Система НВФ «КРАСПАН». Конструктивное решение и типы современных материалов  и технологий. Основные требования к материалам, производству работ, охране труда и техники безопасности.

21.2. Система НВФ «КАПТЕХНОСТРОЙ». Конструктивное решение и типы современных материалов и технологий. Основные требования к материалам,  производству работ, охране труда и технике безопасности.

21.3. Система НВФ «ВИДНАЛ». Конструктивное решение и типы современных материалов и технологий. Основные требования к материалам, производству работ, охране труда и технике безопасности.

21.4. Системы НВФ «ДИАД» и «ГРАНИТОГРЕС». Конструктивные решения и типы современных материалов и технологий. Основные требования к материалам, производству работ, охране труда и технике безопасности.

21.5. Системы НВФ «U-KON» и «МАРМОРОК». Конструктивные решения и типы современных материалов и технологий. Основные требования к материалам, производству работ, охране труда и технике безопасности.

21.6. Системы НВФ «Союз «Метроспецстрой» и «SPIDI». Конструктивные решения и типы современных материалов и технологий. Основные требования к материалам, производству работ, охране труда и технике безопасности.

21.7. Системы НВФ «БАРД» и «Сегал». Конструктивные решения и типы современных материалов и технологий. Основные требования к материалам, производству работ, охране труда и технике безопасности.

21.8. Основные требования по приемке и контролю качества работ при устройстве вышеуказанных типов современных навесных вентилируемых фасадов (НВФ).

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- ГОСТ Р 53785-2010. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация;

- ГОСТ Р 53786-2010. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения;

- Система НВФ «КРАСПАН». Каркас из оцинкованной стали с полимерным покрытием (облицовка – плиты из керамогранита, натурального камня и т.д.);

- Система НВФ «КАПТЕХНОСТРОЙ». Каркас из коррозионностойкой стали (облицовка – плиты из керамогранита, керамики, натурального камня и т.д.);

- Система НВФ «ВИДНАЛ». Профили из алюминиевых сплавов (облицовка – плиты на основе фибрового бетона, керамогранит и т.д.);

- Система НВФ «ДИАД». Каркас из нержавеющей стали (облицовка – плиты из керамогранита, керамики, натурального камня и т.д.);

- Система НВФ «U-KON». Профили прессованные из алюминиевых сплавов (облицовка – плиты из керамогранита, керамики, натурального камня и т.д.);

- Система НВФ «Союз «Метроспецстрой». Профили прессованные из алюминиевых сплавов (облицовка – плиты из керамогранита, натурального камня, стеклофибробетона и т.д.);

- Система НВФ «БАРД». Каркас из оцинкованной стали с полимерным покрытием (облицовка – металлические рейки ФВР-150, ФВР-300 из оцинкованной стали с полимерным покрытием);

- Система НВФ «ГРАНИТОГРЕС». Профили прессованные из алюминиевых сплавов (облицовка – плиты из керамогранита «Гранитогрес», прессованные фибробетонные плиты);

- Система НВФ «МАРМОРОК». Каркас из оцинкованной стали с полимерным покрытием (облицовка – плитка «Марморок»);

- Система НВФ «SPIDI». Каркас из стали с защитным покрытием на основе алюминия (облицовка – любой известный материал: плиты из керамогранита, керамики, натурального камня, листовые цементно-волокнистые материалы и т.д.);

- Система НВФ «Сегал». Профили из алюминиевых сплавов (облицовка – НВФ, навесные модульные фасады, светопрозрачные конструкции, структурное остекление).

- ГЭСН 81-02-15-2001. Государственные элементные сметные нормы. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. Федеральные единичные расценки. Отделочные работы.

ГЛАВА 22. Технология устройства подвесных потолков:

22.1. Конструктивные элементы и основные типы современных подвесных потолков.

22.2. Подвесные потолки типа «Армстронг». Основные требования к современным технологиям, конструктивным элементам, охране труда и технике безопасности.

22.3. Подвесные потолки типа «Акмигран». Основные требования к современным технологиям, конструктивным элементам, охране труда и технике безопасности.

22.4. Подвесные потолки типа «Акминит». Основные требования к современным технологиям, конструктивным элементам, охране труда и технике безопасности.

22.5. Подвесные потолки из звукопоглощающих древесноволокнистых плит. Основные требования к современным технологиям, конструктивным элементам, охране труда и технике безопасности.

22.6. Подвесные потолки из гипсовых акустических перфорированных плит. Основные требования к современным технологиям, конструктивным элементам, охране труда и технике безопасности.

22.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при устройстве вышеуказанных типов подвесных потолков.

22.8. Современные требования по приемке и контролю качества работ при устройстве

подвесных потолков.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов;

- СП 55-102-2001. Конструкции с применением гипсоволокнистых листов. – Введ. 2002-07-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002. – 70 с.

- СП 163.1325800.2014. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа;

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- ВСН 28-95. Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами;

- ТР 95.16-01. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Технологический регламент устройства подвесных потолков и перегородок. – Введ. 2001-05-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 24 с.

- ТР 154-04. Технические рекомендации по повышению качества выполнения отделочных работ. – Введ. 2004-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 7 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- ТТК. Устройство перегородок, облицовка стен и подвесных потолков с использованием гипсокартонных листов (КНАУФ);

- ТТК 132-06 ТК. Устройство подвесных потолков «Армстронг»;

- ТТК. Производство работ по устройству подвесных потолков типа «Армстронг»;

- ТТК 8-01-ТК. Устройство подвесных потолков из плит типа «Акмигран»;

- ТТК. Устройство подвесного потолка из литых декоративных гипсовых плит по металлическому каркасу;

- ТТК. Устройство подвесного потолка из фосфогипсовых звукопоглощающих перфорированных утяжеленных плит по металлическому каркасу;

- ТТК. Устройство подвесных потолков;

- СОКК. Устройство подвесных потолков из листов, плит и других материалов. – М.: ОАО «Альянстрансатом», 2003;

- ТР 95.16-01. Технологический регламент. Устройство подвесных потолков и перегородок;

- ВСН 28-95. Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами. – Введ. 1995-12-01. – М.: НИИМосстрой, 1995. – 25 с.

- ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсоволокнистые. Технические условия.

- ГЭСН 81-02-15-2001. Государственные элементные сметные нормы. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. Федеральные единичные расценки. Отделочные работы.

ГЛАВА 23. Технология окраски и оклеивания поверхностей:

23.1. Конструктивные элементы и основные типы современной окраски.

23.2. Современные малярные составы и их основные технологические свойства.

23.3. Современные категории окраски. Окраска стен, потолков, полов.

23.4. Современные типы и особенности окраски фасадов.

23.5. Особенности выполнения современных отделочных работ в экстремальных условиях.

23.6. Современные типы применяемых обоев, их основные свойства. Оклейка поверхностей обоями.

23.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве окрасочных и обойных работ.

23.8. Современные требования по приемке и контролю качества работ по окраске и оклеиванию поверхностей.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- ГОСТ 8.205-83. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности, показателей белизны и блеска. – Введ.2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 8 с.

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- ВСН 65-97. Инструкция по применению водно-дисперсионных клеев и мастик в отделочных работах;

- ТР 94.06-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Производство отделочных работ. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «»НИИМосстрой», 2000. – 37 с.

- ТР 94.11-05. Технологический регламент контроля качества производства малярных и обойных работ. Малярные и обойные работы. – Введ. 2005-10-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 15 с.

- ТР 95.11-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Производство малярных фасадных работ. – Введ.            2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 8 с.

- ТР 89-99. Технические рекомендации по изготовлению и применению строительных лакокрасочных материалов системы «ИНТЕКО» для заводских и построечных условий. – Введ. 1999-04-02. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 1999. – 11 с.

- ТР 118-01. Технические рекомендации. Материалы и технолнгии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений. – Введ. 2001-07-01. – М.: ГУП НИИМосстрой», 2001. – 9 с.

- ТР 137-03. Технические рекомендации по применению сухих специализированных отделочных смесей для наружных и внутренних работ при возведении новых зданий и сооружений, реконструкции и ремонте. – Введ. 2003-04-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2003. – 31 с.

- ТР 140-03. Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий. – Введ. 2003-10-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2003. – 20 с.

- ТР 148-03. Технические рекомендации по технологии индустриальной отделки помещений при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 8 с.

- ТР 149/1-05. Технические рекомендации по технолгии применения комплекса отделочных материалов при реконструкции и капитальном ремонте внутренних поверхностей зданий. – Введ. 2005-03-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 20 с.

- ТР 154-04. Технические рекомендации по повышению качества выполнения отделочных работ. – Введ. 2004-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 7 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению  долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- ТР 188-07. Технические рекомендации по применению готового клея для стеклообоев и сухих порошкообразных клеев для бумажных и виниловых обоев торговой марки «Оптимист». – Введ. 2008-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 14 с.

- РД 78.148-94 (МВД России). Защитное остекление. Классификация. Методы испытаний. – Введ., утв. зам. Министром МВД России от 01.03.1994г. – М.: МВД РФ, 1994. – 13 с.

- РД 107.9.4002-96. Покрытия лакокрасочные. Номенклатура, свойства и область применения.

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- Постановление Госстроя России от 01.07.2002г. за № 76. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения»;

ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. Входной контроль продукции. Основные положения;

- ГОСТ Р 52491-2005. Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия;

- ГОСТ 9980.1-86. Материалы лакокрасочные. Правила приемки;

- ГОСТ 9980.5-2009. Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение;

- ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы. Технические требования и обозначения;

- ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов;

- ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию;

- ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;

- НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности;

- ТТК 110-05 ТК. Оклейка стен виниловыми обоями:

- ГЭСН 81-02-15-2001. Государственные элементные сметные нормы. Отделочные работы;

- ФЕР 81-02-15-2001. Федеральные единичные расценки. Отделочные работы.

ГЛАВА 28. Геодезические работы в строительстве:

28.1. Геодезические работы в строительстве. Основные понятия и определения.

28.2. Современные геодезические приборы. Общие технические условия и требования.

28.3. Современная система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений.

28.4. Современная система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет и контроль точности.

28.5. Современная система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные и технологические допуски.

28.6. Основные требования к документации исполнительной геодезической.

28.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве геодезических работ.

28.8. Современные требования к приемке и контролю качества геодезических работ в строительстве.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве (актуал. ред. СНиП 3.01.03-84);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. ред. СНиП 3.03.01-87);

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная ред. СНиП 12-01-2004);

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 305.1325800.2017.  Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

- ГОСТ Р 53340-2009. Приборы геодезические. Общие технические условия;

- ГОСТ 21778-81. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения;

- ГОСТ 21779-82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски;

- ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 26433.2-94. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений;

- ГОСТ 21780-2006. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности.

- ГОСТ 23616-79. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности;

- ГОСТ 26607-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски;

- РТМ 68-8.25-01. Порядок расчета межповерочных интервалов для средств измерений топографо-геодезического назначения;

- РТМ 68-14-01. Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения строительства и прилегающего пространства;

- МДС 11-19.2009. Временные рекомендации по организации. Технология геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 11-20.2009. Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий;

- ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

ГЛАВА 29. Контроль качества и исполнительная документация при строительстве объектов:

29.1. Современные требования к визуальному и измерительному контролю качества строительно-монтажных работ.

29.2. Современные требования к входному контролю качества строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций, технологий и готовой продукции.

29.3. Современные требования к приемочному контролю качества строительной продукции.

29.4. Современные требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве объектов.

29.5. Современные требования к ведению общего и специальных журналов выполненных работ при строительстве объектов.

29.6. Современная система контроля качества общероссийского объединения строителей «НОСТРОЙ» (СТО НОСТРОЙ). Общие положения и требования.

29.7. Современная система контроля качества общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства» (ООФ «ЦКС»). Общие положения и требования.

29.8. Современные требования Ростехнадзора и Госстройнадзора к приемке и контролю качества работ, а также к оформлению исполнительной документации при строительстве и приемке готовой строительной продукции.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Приказ Минстроя России от 11.05.2016г. за № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и ЖКХ РФ государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

- ГОСТ 32809-2014. Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 17 с.

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализирован. редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. ред. СНиП 3.03.01-87);

- СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. – Введ. 2016-03-14. – М.: Минстрой России, 2016. – 27 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. за № 92);

- СТБ 1306-2002. Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения;

- Р 50-110-89. Рекомендации. Приемочный контроль качества продукции. Основные положения;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 92. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

- ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. Входной контроль продукции. Основные положения;

- ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 94.01-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Производство земляных работ. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 50 с.

- ТР 94.02-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Устройство оснований и фундаментов. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 27 с.

- ТР 94.03.1-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой, 2000. – 54 с.

- ТР 94.08-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Устройство гидроизоляции подземной части здания. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 13 с.

- ТР 94.03.2-99. Технологический регламент операционногоконтроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж сборных железобетонных конструкций при возведении надземной части зданий. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 78 с.

- ТР 94.09-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых панелей. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 10 с.

- ТР 94.10-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 13 с.

- ТР 94.04-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведеднии зданий и сооружений. Строительство кирпичных зданий. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 32 с.

- ТР 94.07-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Устройство кровли. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 8 с.

- ТР 94.06-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Производство отделочных работ. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 37 с.

- ТР 94.11-05. Технологический регламент контроля качества производства малярных и обойных работ. Малярные и обойные работы. – Введ. 2005-10-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005, - 15 с.

- ТР 154-04. Технические рекомендации по повышению качества выполнения отделочных работ. – Введ. 2004-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 7 с.

- ТР 166-04. Технические рекомендации по обеспечению качества бетонных и растворных смесей и предотвращению коррозии бетона железобетонных конструкций. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 29 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- ТР 94.13-01. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Контроль качества монтажа инженерных систем. – Введ. 2001-05-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 51 с.

- ТР 94.05-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 48 с.

- ТР 94.12-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Благоустройство территорий у строящихся зданий и сооружений. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 17 с.

- ТР 94.14-01. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведеднии зданий и сооружений. Контроль качества строительства дорог из асфальтобетона. – Введ. 2001-05-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 6 с.

- МДС 12-1.98*. рекомендации по созданию системы качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000);

- МДС 12-5.2008. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ;

- Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства» (ООФ «ЦКС»).  Санкт-Петербургское отделение ООФ «ЦКС». Справочные пособия:

1). Исполнительно-техническая документация при строительстве зданий и сооруж., 2005г.;

2). Исполнительная документация в строительстве, 2008г.;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительно-монтажных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- СТО-44416204-007-2005. Методика оценки соответствия систем менеджмента качества строительных организаций требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

ГЛАВА 30. Неразрушающий контроль качества бетонных, железобетонных и каменных работ:

30.1. Современная система государственных испытаний продукции. Основные условия и принципы неразрушающих испытаний для осуществления контроля качества строительной продукции. Основные термины и определения.

30.2. Современные статистические методы контроля качества. Основные термины и определения.

30.3. Современные технологии осуществления неразрушающего контроля. Основные методы, термины и определения.

30.4. Современные технологии осуществления неразрушающего контроля. Методы определения прочности.

30.5. Современные технологии осуществления неразрушающего контроля. Методы определения морозостойкости.

30.6. Современные технологии осуществления  неразрушающего контроля. Методы определения плотности и водопоглощения.

30.7. Современные технологии осуществления неразрушающего контроля. Методы определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

30.8. Основные требования по осуществлению неразрушающего контроля качества бетонных, железобетонных и каменных работ в строительстве.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-22-81*);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87);

- ГОСТ Р ИСО 12491-2011. Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения;

- ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

- ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости;

- ГОСТ 17623-87. Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности;

- ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости;

- ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

- ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия из железобетона. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры;

- ГОСТ 25714-83. Контроль неразрушающий. Акустический звуковой метод определения открытой пористости, кажущейся плотности, плотности и предела прочности при сжатии огнеупорных изделий;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания);

- СТО 36554501-009-2007. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния.

ГЛАВА 31. Разрушающий контроль качества бетонных, железобетонных и каменных работ:

31.1. Современная система государственных испытаний продукции. Основные условия и принципы разрушающих испытаний для осуществления контроля качества строительной продукции. Основные термины и определения.

31.2. Современные статистические методы контроля качества. Основные термины и определения.

31.3. Современные технологии осуществления разрушающего контроля. Основные методы, термины и определения.

31.4. Современные технологии осуществления разрушающего контроля. Методы определения прочности бетона.

31.5. Современные технологии осуществления разрушающего контроля. Методы определения прочности материалов стеновых.

31.6. Современные технологии осуществления разрушающего контроля. Методы определения прочности каменной кладки.

31.7. Современные технологии контроля изделий нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости железобетонных и бетонных изделий заводского изготовления.

31.8. Основные требования по осуществлению разрушающего контроля качества бетонных, железобетонных и каменных работ в строительстве.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-22-81*);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87);

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- ГОСТ Р ИСО 12491-2011. Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества;

- ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие;

- ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам;

- ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций;

- ГОСТ 31914-2012. Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества;

- СТО 36554501-011-2008. Контроль качества высокопрочных тяжелых и мелкозернистых бетонов в монолитных конструкциях;

- ГОСТ 88829-94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости;

- ГОСТ 13015-2012. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения;

- ГОСТ 32047-2012. Кладка каменная. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ 24992-2014. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;

- ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе;

- ГОСТ 28089-2012. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием;

- ГОСТ 30629-2011. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния.

ГЛАВА 32. Охрана труда и техника безопасности в строительстве:

32.1. Безопасность труда в строительстве. Общие требования, термины и определения.

32.2. Строительное производство. Опасные и вредные производственные факторы.

32.3. Система управления охраной труда и техникой безопасности в строительной организации. Общие требования.

32.4. Строительное производство. Пожарная безопасность. Общие требования.

32.5. Строительное производство. Работы электросварочные. Общие требования безопасности.

32.6. Строительное производство. Средства индивидуальной защиты. Общие технические требования и классификация.

32.7. Система обучения безопасности труда. Общие положения.

32.8. Основные современные требования по охране труда и технике безопасности в строительстве, на территории Российской Федерации.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда и технике безопасности;

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР);

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организациооно-методические документы;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации;

- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования;

- ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.0.002-2014. ССБТ. Термины и определения. – Введ. 2016-06-01. – М. : Стандартинформ, 2016. – 40 с.

- ГОСТ Р 52551-2006. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

- ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию;

- ГОСТ 12.0.230-2007. ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

- ГОСТ IЕС 60743-2015. Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструментам, оборудованию и приборам. – Введ. 2016-07-01. – М. : Стандратинформ, 2016. – 16 с.

- ГОСТ IЕС 61477-2015. Работа под напряжением. Минимальные требования к эксплуатации инструментов, устройств и оборудования. – Введ. 2016-09-30. – М. : Стандартинформ, 2016. – 24 с.

- ГОСТ 12.4.011-89. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

- ГОСТ 12.4.087-84. ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.107-2012. ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.016-83. ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества;

- ГОСТ 12.4.010-75. ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия;

- ТР ТС 019/2011. Технический регламент таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

- СТО 046 ОТТБ2013. Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования. – Введ., утв. решением СРО НП «Строители Сведловской области» от 23.05.2013г. протокол № 14. – Екатеринбург: СРО ССО, 2013. – 14 с.

ГЛАВА 33. Правовое регулирование вопросов охраны труда и техники безопасности в строительстве:

33.1. Методические рекомендации государственных нормативов по охране труда и технике безопасности. Основные требования при разработке.

33.2. Порядок обучения и проверки знаний по охране труда и технике безопасности работников строительных организаций.

33.3. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в строительных организациях.

33.4. Основные требования, при обучении работников строительных организаций, нормам пожарной безопасности.

33.5. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда и технике безопасности трудового коллектива строительной организации.

33.6. Перечень документов, необходимый для расследования несчастных случаев на строительном производстве и в строительных организациях. Основные требования.

33.7. Перечень вредных и опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические осмотры (обследования) работников строительных специальностей.  Основные требования.

33.8. Основные требования современного правового регулирования вопросов охраны труда и техники безопасности в строительстве, на территории Российской Федерации.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49-13330-2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 17.12.2002г. за № 80. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. за № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007г за № 569. «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»;

- Постановление Госкомтруда СССР от 21.11.1975г. за № 273/П-20 (в редакции от 15.04.2004г.).  «Об утверждении Инструкции о порядке применения списка производственных цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа на которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»;

- Приказ Минздрава РФ от 16.08.2004г. за № 83. «Об утверждении Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования);

- Приказ МЧС России от 12.12.2007г. за № 645. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994г. за № 30. «Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива»;

- Постановление ФНПР от 18.10.2006г. за № 4-3. «О типовом Положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006г. за № 413. «Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 04.07.2003г. за № 45. «Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств»;

- Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.2002г. за № 73. «Об утверждении Форм документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005г. за № 275. «О формах документов необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

ГЛАВА 34. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации промышленного оборудования и транспорта:

34.1. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации промышленного транспорта. Основные требования.

34.2. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации производственного оборудования. Основные требования.

34.3. Охрана труда и техника безопасности при погрузо-разгрузочных работах.

34.4. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации электроустановок.

34.5. Охрана труда и техника безопасности при работе на лесах и подмостях.

34.6. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Основные требования.

34.7. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Основные требования.

34.8. Основные современные требования по охране труда и технике безопасности при эксплуатации промышленного оборудования и транспорта.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. – Введ. 1989-04-01. – М.: ВНИИСТ, 1990. – 191 с.;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ IЕС 60743-2015. Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструментам, оборудованию и приборам. – Введ. 2016-07-01. – М. : Стандартинформ, 2016  - 16 с.

- ГОСТ IЕС 61477-2015. Работа под напряжением. Минимальные требования к эксплуатации инструментов, устройств и оборудования. – Введ. 2016-09-30. – М.: Стандартинформ, 2016. -24 с.

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. – Введ. 2010-10-14. – М.: Стандартинформ, 2010. – 99 с.

- ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003). Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. – Введ. 2009-07-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.

- ГОСТ Р 55969-2014. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 5 с.

- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортированя грузов. – Введ. 2017-01-01.

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- ПОТ РМ -008-99 от 07.07.1999г. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колёсный транспорт);

- Методические рекомендации «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств» (утверждено письмом Минздрава РФ и Минтранса РФ        от 21.08.2003г. за №2510/9468-03-32);

- РО-14000-002-98 от 20.01.1998г. «Положение «Об обеспечении безопасности производственного оборудования» (утверждено Минэкономики РФ от 20.01.1998г. за № б/н);

- Рекомендации по приведению производственного оборудования в соответствии с требованиями стандартов ССБТ;

- ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. постановлением Минтруда РФ от 20.03.1998г. за № 16);

- Правила устройства электроустановок. Глава 6.1. Общая часть. (7-ое издание). (утверждено приказом Минэнерго России от 06.10.1999г. за № б/п);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. за № 6);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждено приказом Минтруда России от 24.07.2013г. за № 328-н);

- ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- РД 10-30-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, с изменением № 1 (РДИ 10-395(30)-00). – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от28.12.2000г. № 70. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2001. – 8 с.;

- РД 10-40-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, с изменениями № 1 (РДИ 10-388(40)-00). – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 26-11-1993г. № 42. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 5 с.;

- РД 10-93-95. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации башенных кранов. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 30.05.1995г. № 28. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 17 с.;

- РД 10-107-96. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами, с изменением № 1 (РДИ 10-430(107)-02). – Введ. 2002-01-30. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 9 с.;

- РД 10-198-98. Типовая ипструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). – Введ. 1998-07-01. – М.: НПО ОБТ, 1998. – 3 с.;

- РД 10-290-99. Типовое положение об ответственном за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 18.06.1999г. № 41. – М.: ПИО ОБТ, 2001. – 5 с.;

- РД 10-332-99. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора россии от 17.12.1999г. № 93. – М.: ПИО ОБТ, 2000. – 5 с.;

- РД 10-333-99. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 20.12.1999г. № 95. – М.: ПИО ОБТ, 2001. – 2 с.;

- РД 22-328-03. Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание кранов-манипуляторов в исправном состоянии. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 07.03.2014г. № 95. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленнная безопасность», 2003. – 7 с.;

- РД 22-329-03. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 07.03.2014г. № 95. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 6 с.;

- РД 03-410-01. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 6 с.;

- РД 10-08-92. Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 20.08.1992г. – М.: НПО ОБТ, 1995. – 23 с.;

- РД 10-112-1-04. Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения. – Введ., протокол от 26.04.2004г. – М.: ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. – 54 с.;

- РД 10-172-97. Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 08.12.1997г. № 51. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 35 с.;

- РД 10-525-03. Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин. – Введ. 2003-03-01. – М.: ГУП «НТЦ «Проомышленная безопасность», 2003. – 17 с.;

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузо-разгрузочных работ(ТКк). – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 162 с.;

- Порядок разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТТк). Методические рекомендации (извлечение из РД-11-06-2007). – Введ. 2007-07-01. – М.: Ростехнадзор, 2007. – 163 с.

- РД 22-166-86. Краны башенные строительные. Нормы расчета;

- РД 22-28-35-99. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов. – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 19.07.1999г. – М.: АОЗТ ЦНИИОМТП, 1999. – 31 с.;

- РД 22-28-37-02. Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов. – Введ. 2002-10-01. – М.: ФГУП «СКТБ БК», 2002. – 57 с.;

- РД 22-28-38-2007. Рекомендации по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации опрных креплений башенных кранов к строительным сооружениям. – Введ. 2007-10-01. – М.: ОАО «СКТБ БК», 2007. – 17 с.;

- РД 24-СЗК-01-01. Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. – Введ., утв. приказом Госгортехнадзора России от 09.11.2001г. – М.: ФГУП «НТЦ « Промышленная безопасность», 2006. – 43 с.;

- РД 34.03.204 от 27.03.1985г. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Протокол № 42 от 27.03.1985г. утвержден Минэнерго СССР 30.04.1985г.);

- РД 36-62-00. Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования;

- ПОТ Р М-012-2000 от 04.10.2000. Межотраслевые правила по ОТиТБ при работе на высоте;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – Введ. 2001-07-01. М.: Издательство НЦ «ЭНАС», 2003. – 111 с.;

- РД 153-34.0-03.421-2003. Руководство по безопасному производству работ автомобильными подъемниками (вышками) на объектах электроэнергетики. – Введ., утв. приказом РАО «ЕЭС России» от 28.05.2003г. – М.: Издательство НЦ «ЭНАС», 2003. – 25 с.;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. за № 90);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утверждены постановлением Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России                      от 19.06.2003г. за № 2/99);

- Правила устройства и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. за № 263);

- ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов;

- РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. – М.: Издательство ЭНАС, 2004. – 114 с. (не применяются, см. приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 17.08.2015г. № 552н);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. – Введ., утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 17.08.2015г. № 552н. – М.: Минтруда и соцзащиты РФ, 2015. – 24 с.;

- В. Пущин. Технологические карты на погрузо-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов. – М.: ЗАО «Кодекс», 2009. – 35 с.

- МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация. – М.: ЦНИИОМТП, ФГУП ЦПП, 2006. – 17 с.

- ПОТ Р О-14000-002-98. Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений.

- ПОТ Р О-14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.

- ТТК. Производство погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами КС-55719Д-1, КС-55729-1 при обслуживании сваебойных установок. – СПб.: Хныкин А.Е., 2013 – 37 с.

Глава 24. Основные принципы монтажа и технологическая структура монтажных процессов:

24.1. Современные организационные принципы и технологическая структура современных монтажных процессов.

24.2. Требования по обустройству и подготовке современных строительных конструкций к монтажу (укрупнительная сборка, временное усиление конструкций).

24.3. Современные технические средства обеспечения монтажа строительных конструкций (подготовка мест установки, строповка конструкций, временное и постоянное закрепление конструкций и т.д.).

24.4. Современное технологическое обеспечение точности монтажа конструкций (выверка элементов, геодезические средства обеспечения точности монтажа конструкций и т.д.).

24.5. Выбор современных монтажных кранов по основным параметрам монтажных процессов (высота подъема стелы, вылет стелы, грузоподъемность крана и т.д.).

24.6. Современные методы монтажа строительных конструкций (по степени укрупнения элементов и по последовательности элементов). Современные способы наводки и установки монтажных конструкций, элементов в проектное положение.

24.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при производстве монтажных работ.

24.8. Современные требования по приемке и контролю качества монтажных процессов на стадиях входного, операционного и приемочного контроля.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализир. редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве (актуал. ред. СНиП 3.01.03-84);

- СП 130.13330.2012. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий (актуализированная редакция СНиП 3.09.01-85);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. редак. СНиП 3.03.01-87);

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР;

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборных железобетонных стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011. Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 метров. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011. Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011. Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- ТР 94.03.1-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальныхработ при возведении зданий и сооружений. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части здания. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 54 с.

- ТР 94.03.2-99. Технологический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж сборных железобетонных конструкций при возведеднии надземной части зданий. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 49 с.

- ППР 09/09-10. Проект производства работ на монтаж сборных железобетонных конструкций;

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2015;

- ППРк 140-06 ПКТИпромстрой. Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части административного здания;

- ТТК. Создание геодезической разбивочной основы для строительства объектов и сооружений. – СПб.: Василенко С.Д., строитель-технолог, 2015;

- ГЭСН 81-02-ОП_2001. Государственные элементные сметные нормы. Общие положения;

- ФЕР 81-02-ОП-2001. Федеральные единичные расценки. Общие положения;

- ГЭСН 81-02-07-2001. ГЭСН. Бетонные и железобетонные конструкции сборные;

- ФЕР 81-02-07-2001. ФЕР. Бетонные и железобетонные конструкции сборные;

- ГЭСН 81-02-09-2001. ГЭСН. Строительные металлические конструкции;

- ФЕР 81-02-09-2001. ФЕР. Строительные металлические конструкции;

- ГЭСН 81-02-10-2001. ГЭСН. Деревянные конструкции;

- ФЕР 81-02-10-2001. ФЕР. Деревянные конструкции.

Глава 25. Монтаж строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений:

25.1. Монтаж строительных конструкций современных одноэтажных промышленных зданий и сооружений с железобетонным и смешанным каркасом.

25.2. Монтаж строительных конструкций современных многоэтажных промышленных зданий и сооружений с железобетонным и смешанным каркасом.

25.3. Монтаж строительных конструкций современных крупнопанельных зданий и сооружений с железобетонным и смешанным каркасом.

25.4. Монтаж современных металлических и деревянных (клеёных) строительных конструкций зданий и сооружений.

25.5. Особенности современных технологий монтажа строительных конструкций в зимних условиях и в условиях жаркого климата, а также технологий монтажа в сейсмических районах.

25.6. Современные требования по приемке и контролю качества работ по монтажу строительных конструкций на стадиях входного, операционного и приемочного контроля.

25.7. Современные требования по охране труда и технике безопасности при монтаже строительных конструкций зданий и сооружений.

25.8. Основные современные технологии монтажа строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализированная ред. СНиП 12-01-2004);

- СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах (актуал. редакция СНиП II-7-81*);

- СП 16.13330.2011. Стальные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-22-81*);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 27.13330.2011. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур (актуал. ред. СНиП 2.03.04-84);

- СП 52-110-2009. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам;

- СП 52-105-2009. Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах;

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. ред. СНиП 3.03.01-87);

- СП 52-117-2008*. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий;

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-25-80);

- СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции (актуализир. редакция СНиП 2.03.06-85);

- СП 49.13330.2010* (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- ТР 94.03.1-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 54 с.

- ТР 94.03.2-99. Технологический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и спецальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж сборных железобетонных конструкций при возведении надземной части зданий. – Введ. 2000-06-30. – М.: «НИИМосстрой», 2000. – 49 с.

- ТР 95.06-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Теплоизоляция стыков наружных стеновых панелей. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 10 с.

- ТР 94.09-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых панелей. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 10 с.

- ТР 95.07-99. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведеднии зданий и сооружений. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций. – Введ. 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 9 с.

- ТР 94.10-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведеднии зданий и сооружений. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций. – Введ.: 2000-06-30. – М.: ГУП «НИИМоссстрой», 2000. – 13 с.

- ТР 95.17-01. Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Технологический регламент герметизации стыков ограждающих конструкций в зимнее время. – Введ. 2001-05-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 15 с.

- ТР 116-01. Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей. – Введ. 2001-03-15. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 12 с.

- ТР 196-08. Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей. – Введ. 2008-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 25 с.

- ППР 09/09-10. Проект производства работ на монтаж сборных железобетонных конструкций;

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», Корытов Ю.А., 2015;

- ТТК. Монтаж сборных железобетонных конструкций унифицированной типовой секции, здания административно-бытового назначения для промышленного предприятия                 серии 416-0-1. – М., 2012;

- ТТК на монтаж сборного железобетонного перекрытия балочной конструкции. – СПб.:     ООФ «ЦКС»;

- ТТК на монтаж металлических стропильных ферм перекрытия при строительстве одноэтажного производственного здания. – СПб.: Василенко С.Д., 2013;

- ТТК на производство работ по монтажу одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. – СПб.: Василенко С.Д., 2007;

- ТТК на монтаж конструкций одноэтажного промышленного здания. – СПб.: Величкин В.З., С.-Пб. «ГПУ», 2011;

- ТТК на монтаж одноэтажных производственных зданий. – СПб.: Демьянов А.А.,                    С.-Пб. «ВИТУ», 2009;

СТО 0053-2006. Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положения при производстве работ (в развитие СНиП 3.03.01-87). – М.: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова, ОАО НИПИ «Промстальконструкция», 2006;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- СП 130.13330.2012. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий (актуализированная редакция СНиП 3.09.01-85);

- СДОС НОСТРОЙ. Правила функционирования системы добровольной оценки соответствия национального объединения строителей «НОСТРОЙ» (утв. руководителем 31.01.2011),

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство, реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборных железобетонных стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011. Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7.2 метров. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011. Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011. Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ. – М.: НОСТРОЙ, 2013. – 40 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013. Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- ГЭСН 81-02-07-2001. Государственные элементные сметные нормы. Бетонные и железобетонные конструкции сборные;

- ФЕР 81-02-07-2001. Федеральные единичные расценки. Бетонные и железобетонные конструкции сборные;

- ГЭСН 81-02-09-2001. ГЭСН. Строительные металлические конструкции;

- ФЕР 81-02-09-2001. ФЕР. Строительные металлические конструкции;

- ГЭСН 81-02-10-2001. ГЭСН. Деревянные конструкции;

- ФЕР 81-02-10-2001. ФЕР. Деревянные конструкции.

Глава 26. Технология реконструкции зданий и сооружений:

26.1. Основные современные положения и требования к инженерно-геодезическим изысканиям при реконструкции зданий и сооружений.

26.2.  Основные современные положения и требования по техническому обследованию при реконструкции зданий и сооружений.

26.3. Основные современные положения и требования к устройству оснований и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений.

26.4. Основные современные конструктивные решения по усилению и восстановлению строительных конструкций при реконструкции зданий и сооружений.

26.5. Основные современные положения и требования к разборке, демонтажу и монтажу (устройству) строительных конструкций при реконструкции зданий и сооружений.

26.6. Основные современные положения и требования к диагностике, контролю прочности конструкций, а также к контролю качества работ по монтажу (устройству) строительных конструкций при реконструкции зданий и сооружений.

26.7. Основные современные технологии реконструкций зданий и сооружений, в том числе направленные на сохранение объектов культурного наследия народов РФ.

26.8. Основные современные требования по охране труда и технике безопасности при осуществлении реконструкции зданий и сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция                    СНиП 12-01-2004;

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004;

- СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных конструкций;

- СП 230.1325800.2015. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей. – Введ. 2015-04-30. – М.: Минстрой России, 2015. – 85 с.

- СП 255.1325800.2016. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-01-01. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. – 74 с.

- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. – Введ. 1996-07-01. – М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997. – 109 с.

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006г. за № 20. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006г. за № 47. «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». – 6 с.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034. «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». – 19 с.

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. за № 802. «Об утверждении Правил консервации объекта капитального строительства»;

- Приказ Госстроя РФ от 21.06.1999г. № ВК477. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (приказы: Минэкономики РФ, Минфина РФ от 21.06.1999г. № ВК477). – 216 с.

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. за № 76. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Приказ Минрегионразвития РФ от 15.08.2009г. № 340. «Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа». – 54 с.

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М., 2009. – 21 с.

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- Приказ Минстроя России от 06.06.2016г. № 399/пр. «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (во изменение приказа Минрегионразвития от 08.04.2011г. № 161). – 8 с.

- МДС 13-12.2000. Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг ЖКХ. – утв. приказом Минэкономики РФ от 06.05.1999г. № 240. – М.: ГУП ЦПП,      2000. – 41 с.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», ФГУП ЦПП, 2004. – 106 с.

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых  зданий;

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС), проекта организации работ (ПОР) по сносу (демонтажу), проекта производства работ (ППР);

- МДС 12-52.2009. Устройство набивных свай. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», ОАО «ЦПП», 2010;

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ (ППР) на демонтаж панельного дома;

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания);

- МДС 12-4.2000. Порядок расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации;

- ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования;

- ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения;

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий. – Введ. 1989-07-01. – М.: Госкомархитектура, 1991. – 61 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих монгоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- СТО 0053-2006. Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87. – М.: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», ОАО НИПИ «Промстаконструкции», 2006;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – Введ. 2003-01-01. – М.: Минэнерго РФ, 2002. – 222 с.

- ТТК № 7. Разборка сборных железобетонных колонн каркаса промышленного здания при помощи установки электродугового плавления. – М.: ЦНИИОМТП Госстроя России;

- ТТК № 8. Разборка железобетонных колонн и балок зданий при реконструкции промышленных предприятий при помощи установки термитно-кислородной резки. – М.: ЦНИИОМТП Госстроя России;

- ТТК 153-07 ТК. Технологические схемы на разборку и демонтаж конструкций междуэтажных перекрытий;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определениюдолговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 8 с.

- ТР 146-03. Технические рекомендации по технологии устройства полов при реконструкции и капитальном ремонте жилых зданий. – Введ. 2004-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 6 с.

- ТР 148-03. Технические рекомендации по технологии индустриальной отделки помещений при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 8 с.

- ТР 149/1-05. Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при реконструкции и капитальном ремонте внутренних поверхностей зданий. – Введ. 2005-03-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 20 с.

- ТР 149/2-05. Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУ Центр «ЭНЛАКОМ», 2005. – 22 с.

- ТР 137-03. Технические рекомендации по применению сухих специализированных отделочных смесей для наружных и внутренних работ при возведении новых зданий и сооружений, реконструкции и ремонте. – Введ. 2003-04-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2003. – 31 с.

- ТР 79-98. Технические рекомендации по подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте. – Введ. 1999-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- ТР 118-01. Технические рекомендации. Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений. – Введ. 2001-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 9 с.

- ТР 110-00. Технические рекомендации по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпянок «СТРОБИ» при строительстве и ремонте зданий. – Введ. 2000-05-22. – М.: ГУП «НИИмосстрой», 2000. – 23 с.

- ТР 127-01. Технические рекомендации по ремонтно-восстановительным работам дорог, тротуаров, площадок различного назначения при комплексном благоустройстве дворовых территорий. – Введ. 2002-04-15. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2002. – 30 с.

- СРП-2007. Рекомендации по проведению научно-исследовательских работ. Изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Общие положения. 4-я редакция;

- СРП-2007.6. Рекомендации по комплексным инженерно-техническим исследованиям объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Здания и сооружения;

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ,      2012. – 16 с.

- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования;

- ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 55060-2012. Системы управления зданий и сооружений автоматизированные. Термины и определения;

- ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;

- Основания, фундаменты и подземные сооружения при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки. Рекомендации по проектированию и устройству. – М.: ГУП «НИАЦ», 1998;

- Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления. – М.: ЦНИИпромзданий, 1996;

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – М.: ЦНИИпромзданий, 2004;

- Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций зданий и сооружений. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2009;

- Перечень конструктивных решений усиления и восстановления строительных конструкций по материалам технической литературы и всероссийской патентно-технической библиотеки. – М.: ОАО «ЦНИИПромстрой», 2009;

- ППР 7348. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004;

- ППР 155-07. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- НПО М 26.00.00.000 ДМ. Технологический регламент по теплотехническим обследованиям, неразрушающему контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионным методом. – Введ. 2000-09-08. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2000. – 28 с.

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2001-07-09. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2001. – 24 с.

- ВЕМО 09.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований светопрозрачных наружных ограддающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2004-04-19. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2004. – 26 с.

- ГЭСН 81-02-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы. Общие положения;

- ФЕР 81-02-ОП-2001. Федеральные единичные расценки. Общие положения;

- ГЭСН 81-02-46-2001. ГЭСН. Работы по реконструкции зданий и сооружений;

- ФЕР 81-02-46-2001. ФЕР. Работы по реконструкции зданий и сооружений.

Глава 27. Технология капитального ремонта зданий и сооружений:

27.1. Основные современные положения и требования к инженерно-геодезическим изысканиям при капитальном ремонте зданий и сооружений.

27.2. Основные современные положения и требования по техническому обследованию при капитальном ремонте зданий и сооружений.

27.3. Основные современные положения и требования к устройству оснований и фундаментов при капитальном ремонте зданий и сооружений.

27.4. Основные современные конструктивные решения по усилению и восстановлению строительных конструкций при капитальном ремонте зданий и сооружений.

27.5. Основные современные положения и требования к разборке, демонтажу и монтажу (устройству) строительных конструкций при капитальном ремонте зданий и сооружений.

27.6. Основные положения и требования к диагностике, контролю прочности конструкций, а также к контролю качества работ по монтажу (устройству) строительных конструкций при капитальном ремонте зданий и сооружений.

27.7. Основные современные технологии капитального ремонта зданий и сооружений, в том числе направленные на сохранение объектов культурного наследия народов РФ.

27.8. Основные современные требования по охране труда и технике безопасности при осуществлении капитального ремонта зданий и сооружений.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция                    СНиП 12-01-2004;

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004;

- СП 230.1325800.2015. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей. – Введ. 2015-04-30. – М.: Минстрой Росии, 2015. – 85 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. – Введ. 1996-07-01. – М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997. – 109 с.

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-01-01. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. – 74 с.

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М., 2009. – 21 с.

- СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных конструкций;

- МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», ФГУП ЦПП, 2004. – 106 с.

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства (ПОС), проекта организации работ (ПОР) по сносу (демонтажу), проекта производства работ (ППР);

- МДС 12-52.2009. Устройство набивных свай. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», ОАО «ЦПП», 2010;

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ (ППР) на демонтаж панельного дома;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания)

- МДС 12-4.2000. Порядок расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации;

- МДС 13-12.2000. Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг ЖКХ. – утв. приказом Минэкономики РФ от 06.05.1999г. № 240. – М.: ГУП ЦПП,     2000. – 41 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- СТО 0053-2006. Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87. – М.: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», ОАО НИПИ «Промстальконструкция», 2006;

- ВСН 41-85(р). Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ (ППР) по капитальному ремонту жилых зданий;

- ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых домов;

- ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения;

- ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования;

- ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий;

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий. – Введ. 1989-07-01. – М.: Госкомархитектура, 1991. – 61 с.

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;

- СРП-2007. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Общие положения. 4-я редакция;

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.

- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования;

- ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;

- Постановление Правительства РФ о 28.01.2006г. за № 47. «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. № 18. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». – 6 с.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034. «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». – 19 с.

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. за № 802. «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»;

- Приказ Минрегионразвития РФ от 15.08.2009г. № 340. «Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа». – 54 с.

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведеднию неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- Приказ Госстроя РФ от 21.06.1999г. № ВК 477. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (приказы: Минэкономики РФ, Минфина РФ от 21.06.1999г. № ВК 477). – 216 с.

- Приказ Минстроя РФ от 04.08.2014г. за № 427/пр. «Об утверждении методических рекомендаций установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. за № 76. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Приказ Минстроя России от 06.06.2016г. № 399/пр. «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (во изменение приказа Минрегионразвития от 08.04.2011г. № 161). – 8 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – М.: ЦНИИпромзданий, 2004;

- Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления. – М.: ЦНИИпромзданий, 1996;

- Перечень конструктивных решений усиления и восстановления строительных конструкций по материалам технической литературы и всероссийской патентно-технической библиотеки. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2009;

- Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций зданий и сооружений. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2009;

- ТР 165-05. Технические рекомендации по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий. – Введ. 2005-06-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 13 с.

- ТР 174-05. Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов. – Введ. 2005-08-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005.  – 8 с.

- ТР 146-03. Технические рекомендации по технологии устройства полов при реконструкции и капитальном ремонте жилых зданий. – Введ.: 2004-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 6 с.

- ТР 148-03. Технические рекомендации по технологии индустриальной отделки помещений при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-03-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 8 с.

- ТР 149/1-05. Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при реконструкции и капитальном ремонте внутренних поверхностей зданий. – Введ. 2005-03-30. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2005. – 20 с.

- ТР 149/2-05. Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий. – Введ. 2005-03-09. – М.: ГУ Центр «ЭНЛАКОН», 2005. – 22 с.

- ТР 137-03. Технические рекомендации по применению сухих специализированных отделочных смесей для наружных и внутренних работ при возведении новых зданий и сооружений, реконструкции и ремонте. – Введ. 2003-04-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2003. – 31 с.

- ТР 118-01. Технические рекомендации. Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инжененрных сооружений. – Введ. 2001-07-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2001. – 9 с.

- ТР 79-98. Технические рекомендации по подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте. – Введ. 1999-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2004. – 16 с.

- ТР 110-00. Технические рекомендации по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпянок «СТРОБИ» при строительстве и ремонте зданий. – Введ. 2000-05-22. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2000. – 23 с.

- ТР 127-01. Технические рекомендации по ремонтно-восстановительным работам дорог, тротуаров, площадок рзличного назначения при комплексном благоустройстве дворовых территорий. – Введ. 2002-04-15. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2002. – 30 с.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – Введ. 2003-01-01. – М.: Минэнерго РФ, 2002. – 222 с.

- Демонтажные работы при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений.         – СПб.: Пронин А.В., ВИТУ;

- ТТК на ремонтные работы. Ремонт и восстановление гидроизоляции зданий и сооружений.    – СПб.: Демьянов А.А., ВИТУ, 2009;

- НПО М 26.00.00.000 ДМ. Технологический регламент по теплотехническим обследованиям, неразрушающему контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионным методом. – Введ. 2000-09-08. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2000. – 28 с.

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2001-07-09. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2001. – 24 с.

- ВЕМО 09.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований светопрозрачных наружных ограждающих конструкций строительных сооруженийтепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2004-04-19. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2004. – 26 с.

- ГЭСНр 81-04-2001. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы;

- ФЕРр 81-04-2001. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.

ГЛАВА 35 (доп.: в МУ_Контрольные работы по ТПС_2016 – не включено)

Технология эксплуатации зданий и сооружений:

35.1. Основные положения и требования к правилам эксплуатации жилищного фонда, а также к технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов.

35.2. Основные положения и требования к правилам эксплуатации зданий и сооружений промышленных предприятий.

35.3. Основные положения и требования к правилам эксплуатации одноэтажных зданий и сооружений промышленных предприятий.

35.4. Осповные положения и требования к правилам эксплуатации многоэтажных зданий и сооружений промышленных предприятий.

35.5. Основные требования по эксплуатации железобетонных и бетонных конструкции производственных зданий и сооружений промышленных предприятий.

35.6. Основные требования по эксплуатации металлических конструкций производственных зданий и сооружений промышленных предприятий.

35.7. Основные положения и требования по технической эксплуатации объектов энергетики.

35.8. Основные положения и требования по технической эксплуатации оснований, фундаментов и подземных сооружений, а также по эксплуатации зданий и сооружений, которые расположены вблизи нового строительства или реконструкции объектов.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. – Введ. 2018-01-28. – М.: Стандартинформ, 2017. – 53 с.

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. – Введ. 2-13-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 67 с.

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. – Введ. – М.: Минрегион России, 2012. – с.

- СП 136.13330.2012. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения. – Введ. 2013-07-01. – М.: Госстрой, ФАУ «ФЦС», 2013. – 98 с.

- СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 83 с.

- СП 250.1325800.2016. Здания и сооружения. Защита от подземных вод. – Введ. 2016-09-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 49 с.

- СП 254.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 43 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 343.1325800.2017. Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-16. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 303.1325800.2017. Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 58 с.

- СП 324.1325800.2017. Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-05-15. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 372.1325800.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2017. Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2016. Сооружения портовые. Правила эксплуатации. – Введ. – М.: Минстрой России, 2016.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2017. Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации.

- СП (ПРОЕКТ).1325800.2017. Здания и помещения животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Правила эксплуатации.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- СП 306.1325800.2017. Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации.

- СП 319.1325800.2017. Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-06-19. М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 307.1325800.2017. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Правила эксплуатации.

- СП 274.1325800.2016. Мосты. Мониторинг технического состояния. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2017. – 30 с.

- СП 292.1325800.2017. Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования. – Введ. 2017-12-24. – М.: Стандартинформ, 2017. – 114 с.

- СП 325.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации.

- СП 327.1325800.2017. Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 2003-08-21. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – с.

- СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 31 с.

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. – Введ. 1996-07-01. – М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997. – 109 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- СП 336.1325800.2017. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, Правила эксплуатации. – Введ. 2018-03-16. – М.: Минстрой России, 2017. – 32 с.

- СП 347.1325800.2017. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-06-06. – М.: Стандартинформ, 2017. – с.

- СП 312.1325800.2017. Дороги внутрихозяйственные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-06-15. – М.: Минстрой России, 2017. – 59 с.

- ГОСТ 2.601-2013. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы. – Введ. 2014-06-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 36 с.

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введ. 2014-01-01. –М.: Стандартинформ, 2014. – 64 с.

- ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 23 с.

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 17 с.

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – Введ. 2013-01-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с.

- ГОСТ 31532-2012. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 11 с.

- ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. – Введ. 2012-05-01. – М.: Стандартинформ,      2012. – 16 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011г. № 18. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». – 6 с.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034. «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». – 19 с.

- Приказ Минстроя России от 06.06.2016г. № 399/пр. «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (во изменение приказа Минрегионразвития от 08.04.2011г. № 161). – 8 с.

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – 5 с.

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. 4-е издание, стереотипное. – Введ. 2004-01-01. – М.: АО ЦНИИПромзданий, 2004. – 157 с.

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. – М.: АО ЦНИИПромзданий, 2001. – 57 с.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. – Введ., утв. пост. Госстроя РФ от 27.09.2003г. за № 170. – М.: Госстрой Российской Федерации, 2003. – 102 с.

- МУ 34-70-116-85. Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий. –Введ. 1986-07-01. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1986. – 25 с.

- ПОТ Р О-14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. – Введ. 1999-03-01. – М.: ТОО «Инженерный Центр обеспечения безопасности в промышленности», 1998. – 111 с.

- Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов. – Введ., утв. приказом Минстроя РФ от 29.12.1995г. за № 17-139. – М.: Минстрой Российской Федерации, 1995. – 102 с.

- Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. – Введ., утв. приказом МЧС России от 15.12.2002г. № 583. – М.: МЧС России, 2002. – 71 с.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – Введ., утв. пост. Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. за № 92. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 58 с.

- Рекомендации к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений). – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 27.09.2012г. за № 546. – М.: Ростехнадзор, 2012. – 9 с.

- Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений). – Введ., утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2015г. за № 447. – М.: Ростехнадзор, 2016. – 20 с.

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

- РД 34.21.521-91. Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений. – М.: СПО ОРГРЭС, 1992.

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений. – Введ. 2000-03-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2000. – 115 с.

- РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. – Введ. 2001-08-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 38с.

- РД 153-34.1-21.530-99. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции. – Введ. 2000-12-01. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 35 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 132 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – Введ. 1974-06-01. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации.

- Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. – Введ., утв. приказом МЧС России от 15.12.2002г. за № 583. – 71 с.

- Инструкция по технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений предприятий системы Министерства черной металлургии СССР. – Введ., утв. приказом Министра черной металлургии СССР от 09.03.1967г. за № 159. – М.: Минчерметал СССР, 1967. -

- Правила технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений. – Введ., утв. приказом гл. управления водных путей и гидросооружений, 1979. – М.: Минречфлот РСФСР, 1979.

- Приказ Минстройматериалов СССР от 05.11.1979г. «Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительного ремонта и технической эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятий промышленности строительных материалов. Издание 2-е, исправленное и дополненное». – М.: Стройиздат, 1981. – 147 с.

- Правила технической эксплуатации элеваторных сооружений. – Введ. 1982-03-01. – М.: ЦНИИТЭИ, 1982. – 20 с.

- П 92-2001 (ВНИИГ). Рекомендации по обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасноти. – СПб.: РАО «ЕЭС России», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001.

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – с.

- СО 34.21.343-2005. Правила оценки физико-механических характеристик бетона эксплуатируемых гидротехнических сооружений. – Введ. 2007-01-01. – СПб.: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2006. – 24 с.

- СО 153-34.21.322-2003. Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций. – Введ., утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г. за № 283. – М.: ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2005. – 33 с.

- СТО 59012820-91.040.01.004-2009. Организация эксплуатации зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС». – Введ., утв. приказом ОАО «СОЕЭС» от 01.10.2009г. за № 389. – М.: ОАО «СО ЕЭС», 2009. – 81 с.

- СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2007-11-30. – М.: ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 149 с.

- СТО 17330282.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: РАО «ЕЭС России», 2008. – 98 с.

- СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. – Введ. 2008-10-31. – М.: ОАО РАО «ЕЭС России», 2007. – 144 с.

- СТО 70238424.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭЦ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – Введ. 2008-03-15. – М.: НП «ИНВЭЛ», 2008. – 94 с.

- СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. – Введ. 2009-12-31. – М.: НП «ИНВЭЛ», 2009. – 53 с.

- СТО 56947007-29.240.119-2012. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2012-04-11. – М.: ОАО «ФСК ЕЭС», 2012. – 91 с.

- СТО 59012820-91.040.01.004-2009. Организация эксплуатации зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС». – Введ., утв. приказом ОАО «СО ЕЭС» от 01.10.2009г. № 389. – М.: ОАО «СО ЕЭС», 2009. – 81 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. – СПб.: Санкт-Петербургское отделение ООФ «ЦКС», 2012. – 53 с.

- Энергосбережение и контроль эксплуатационных качеств сооружения. – СПб.: Пронин А.В., ВИТУ, 2012. – 18 с.

- ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий.

- ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

- РТМ 1652-9-89. ПроектНИИСпецХимМаш. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений.

- МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001 г.Москвы). Московские городские строительные нормы. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – Введ 2003-04-22. – М.: ГУП города Москвы «НИАЦ», 2003. – 56 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений. – Введ., утв. приказом Москомархитектуры от 01.12.2004г. за № 180. – М.: ГУП «НИАЦ», 2004. – 29 с.

- Пособие к МГСН 2.07-01. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства и реконструкции. – Введ., утв приказом Москомархитектуры от 18.11.1998г. за № 39. – М.: ГУП «НИАЦ», 1998. – 40 с.

- МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации.

- РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 132 с.

- РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011. Мониторинг строительных конструкций атомных станций. – Введ. 2011-12-20. – М.: ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2011. – 26 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.

- НПО М 26.00.00.000 ДМ. Технологический регламент по теплотехническим обследованиям, неразрушающему контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионным методом. – Введ. 2000-09-08. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2000. – 28 с.

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2001-07-09. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2001. – 24 с.

- ВЕМО 09.00.00.000 ДМ. Методика диагностики и энергетических обследований светопрозрачных наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом. – Введ. 2004-04-19. – М.: ООО «Технологический институт «ВЕМО», 2004. – 26 с.

Глава 36 (доп.: в МУ_Контрольные работы по ТПС_2016 - не включено)

Технология строительства высотных, большепролетных и многофункциональных зданий сооружений и комплексов:

36.1. Здания и комплексы многофункциональные. Рекомендации по составлению проектов производства работ (ППР) подземных и наземных частей объектов.

36.2. Здания и комплексы многофункциональные. Рекомендации по организации строительства объектов.

36.3. Здания и комплексы многофункциональные. Рекомендации по технологии строительства объектов.

36.4. Здания и комплексы многофункциональные. Указания по технологии геодезического обеспечения качества строительства объектов и геотехнического сопровождения строительства объектов и прилегающих пространств (территорий).

36.5. Здания и комплексы многофункциональные. Устройство оснований и фундаментов при строительстве объектов.

36.6. Здания и комплексы многофункциональные. Современные технологии монтажа строительных конструкций при строительстве объектов.

36.7. Здания и комплексы многофункциональные. Современные технологии возведения конструкций при строительстве объектов из монолитного бетона и железобетона.

36.8. Здания и комплексы многофункциональные. Современные требования по охране труда при строительстве объектов.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования. – Введ. 2014-09-01. – М.: Минстрой России, 2014. – 18 с.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-01-26. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. - М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 304.1325800.2017. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-04-26. – М.: Стандартинформ, 2017. – 31 с.

- СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. – Введ. 2018-04-18. – М.: Стандартинформ, 2017. – 66 с.

- ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербург. Жилые и общественные высотные здания;

- РМД 31-04-2008. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий;

- МГСН 4.19-2005. Многофункциональные высотные здания и комплексы;

- МДС 20-1.2006. Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве;

- МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов;

- МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве. – Введ. 2006-07-01. – М.: ФГУП «НИЦ «Строительство», 2006. – 179 с.

- МДС 12-39.2008. Рекомендации по составлению ПОС на монтаж панельного высотного дома;

- МДС 11-19.2009. Временные указания по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий;

- МДС 11-20.2009. Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий;

- МДС 13-24.2010. Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства;

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- МДС 12-52.2009. Устройство набивных свай. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», ОАО «ЦПП», 2010;

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- МДС 53-2.2004. Диагностирование стальных конструкций;

- МДС 62-1.2000. Методические рекомендации по статической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами;

- МДС 62-2.2001. Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом (способ поверхностного прозвучивания);

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция                     СНиП 22-02-2003;

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84. – М.: Минрегион России, 2012;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 53629-2009. Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. за № 76. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий и технологий для применения в строительстве»;

- ТСН 50-304-2001 города Москвы (МГСН 2.07-01). Основания, фундаменты и подземные сооружения;

- ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге;

- РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ. – М.: Госстрой РСФСР, МосЦТИСИЗ;

- ТР 50-180-06. Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи-РИТ). – Введ. 2006-01-01. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2006. – 108 с.

- ТР 94.03.1-99. Технический регламент. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий. – М.: Правительство Москвы, 2000;

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008;

- МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных;

- ТР 205-09. Технические рекомендации по проектированию систем антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий;

- ТР 204-09. Технические рекомендации по проведению анализа рисков террористических актов и зонирования высотных и уникальных объектов;

- РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий;

- РМД 31-03-2008. Рекомендации по проектированию зданий гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов в Санкт-Петербурге;

- СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборных железобетонных стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными экслуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011. Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7, 2 метров. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011. Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выпонения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж перекрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам работ и система контроля выполненных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемки работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012. Лифты электрические. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- Р НОСТРОЙ 2.35.5-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- СТО 62101177.4.1-2009. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. – Введ. 2010-11-01. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2010. – 14 с.

- Руководство по наблюдениям оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- ПОС. Многофункциональный общественный комплекс и инженерное обеспечение. – М.: ЗАО «Кодекс», по Жемановой И.Ф., 2013;

- ППР 7348. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004;

- ППР 155-07. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- ППРк 140-06. Методический пример проекта производства работ кранами (ППРк) на возведение конструкций надземной части административного здания. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2006;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007;

- Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений МЧС России;

- ГЭСН 81-02-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы. Общие положения;

- ФЕР 81-02-ОП-2001. Федеральные единичные расценки. Общие положения;

- НЦС 81-02-01-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Жилые здания;

- НЦС 81-02-02-2001. ГСН. Укрупненные нормативы цены строительства. Административные здания.

Глава 37 (доп.: в МУ_Контрольные работы по ТПС_2016 -             не включено)

Ценообразование и сметная стоимость строительства:

37.1. Методика определения укрупненных показателей базисной стоимости строительных и специальных строительных работ.

37.2. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

37.3. Методика применения  федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы.

37.4. Методика применения федеральных единичных расценок на монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

37.5. Методика применения федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы.

37.6. Методика применения федеральных единичных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

37.7. Методика определения сметной цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

37.8. Методика определения сметной цены на перевозки грузов для строительства.

НОРМАТИВНО-СМЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- МДС 81-24.2000. Сборник укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ (строительные и специальные строительные работы) - (УПБС ВР);

- МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение резерва на непредвиденные расходы);

- МДС 81-36.2204. Методические указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001);

- МДС 81-37.2004. Методические указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001);

- МДС 81-38.2004. Методические указания по применению федеральных  единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001);

- МДС 81-43.2008. Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом;

- НЦС 81-02-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства (утв. приказом Минстроя РФ от 28.08.2014г. за № 506/пр);

- НЦС 81-02-01-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства (по типам строительства). Жилые здания (утв. приказом Минстроя РФ от 28.08.2014г. за № 506/пр);

- НЦКР 81-02-22-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные цены конструктивных решений (по типам строительства). Часть 22. Автомобильные дороги (утв. приказом Минстроя РФ от 28.08.2014г. за № 506/пр);

- ГЭСН 81-02-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕР 81-02-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г.              за № 31/пр);

- ГЭСНм 81-03-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕРм 81-03-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ГЭСНр 81-04-2001. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕРр 81-04-2001. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ГЭСНп 81-05-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФЕРп 81-05-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы. Общие положения (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ГЭСНмр 81-06-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014. за № 31/пр);

- ФЕРмр 81-06-ОП-2001. Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФССЦ 81-01-2001. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФСЭМ 81-01-2001. Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- ФССЦпг 81-01-2001. Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (утв. приказом Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр);

- Приказ Минрегионразвития РФ от 16.11.2010г. за № 497. «Об утверждении Методических указаний по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 04.12.2012г. за № 75/ГС. «Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- Приказ Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 05.02.2013г. за № 17/ГС. «Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр»;

- Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014г. за № 31/пр. «О введении в действие новых государственных сметных нормативов» (ГЭСН – Государственные элементные сметные нормы;   ФЕР – Федеральные единичные расценки, и пр.);

Условные обозначения сокращений:

- ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт Российской Федерации;

- ГОСТ – межгосударственный стандарт;

- СП – свод правил по проектированию и строительству;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- ВСН – ведомственные строительные нормы;

- РСН – республиканские строительные нормы;

- СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- ОНД – общесоюзный нормативный документ;

- МДС – методическая документация в строительстве;

- МКС – межгосударственный конструкторский стандарт;

- СПДС – система проектной документации для строительства;

- СПКП – система показателей качества продукции;

- ССБТ – система стандартов безопасности труда в строительстве;

- СК-6 - строительный каталог. Часть 6. Организация и технология строительства;

- СОКК – схемы операционного контроля качества строительных и монтажных работ;

- КОКК – карта операционного контроля качества строительных и монтажных работ;

- ЕСКД – единая система конструкторской документации;

- РД – руководящие документы, и (или) рекомендательные документы;

- РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;

- НП – федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;

- РМД – региональные методические документы;

- РТМ – руководящий технический (технологический) материал;

- ТР – технологический регламент, и (или) технический регламент (рекомендации);

- ТКП – технический кодекс установившейся практики;

- НПБ – нормы пожарной безопасности;

- СТ СЭВ – стандарт Совета экономической взаимопомощи;

- НОСТРОЙ – Национальное объединение строителей Российской Федерации;

- СТО НОСТРОЙ – стандарт Национального объединения строителей Российской Федерации;

- СТО НОСТРОЙ/НОП – совместный стандарт Национального объединения строителей и Национального объединения проектировщиков Российской Федерации;

- СС НОСТРОЙ – система стандартизации Национального объединения строителей Российской Федерации;

- СТО – стандарт (строительной) организации;

- ОДМ – отраслевой дорожный методический документ;

- ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

- ПКТИ – проектно-конструкторский технологический институт;

- ЦНИИОМТП – центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи;

- ООФ «ЦКС» - общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства»;

- ЕНиР – единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы;

- ГЭСН – государственные элементные сметные нормы;

- НЦС – укрупненные нормативы цены строительства;

- НЦКР – укрупненные цены конструктивных решений;

- ФЕР – федеральные единичные расценки;

- ФССЦ – федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции;

- ФСЭМ – федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

- ФССЦпг – федеральные сметные цены на перевозку грузов для строительства;

- ТЕР – территориальные единичные расценки.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М.: Кремль, 2009. – 24 с.

- Федеральный закон РФ от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». – М.: Кремль, 2008. – 21 с.

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2014. – 8 с.

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирых домов». – 6 с.

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. за № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»;

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002г. № 76. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

- Приказ Минстроя РФ от 11.05.2016г. № 316/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Минстроем России государственных функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – 26 с.

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624. «Об утверждении видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». – М., 2009. – 21 с.

- Приказ Росстандарта от 30.03.2015г. за № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной остнове обеспечивается соблюдение требований Федеральногозакона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – Введ. 2015-07-01. – М., 2015. – 16 с.

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016г. за № 490 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». – М.: Ростехнадзор, 2016. – 5 с.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1128);

- РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (утверждены приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7);

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

- РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ;

- МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений;

- МДС 12-44.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ на устройство рельсового пути башенного крана;

- МДС 12-45.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ на установку и эксплуатацию башенного крана;

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- МДС 12-59.2011. Проект производства работ (ППР) на демонтаж панельного дома;

- МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 51 с.

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», ФГУП ЦПП, 2004. – 106 с.

- МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- СП 48.13330.2011. Организация строительства (актуализир. редакция СНиП 12-01-2004);

- ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства;

- СТО ССК-05-2016. Организация строительства. Общие положения. – Введ. 2016-11-07. – М.: НП СРО «ССК УрСиб», 2016. – 37 с.

- СТО НОСТРОЙ 1.1-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены;

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях;

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО  9001-2008 в строительных организациях;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Организация строительного производства. Организация строительной площадки;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приёмке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- СП 13-102-2003. Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений;

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (актуал. редакция СНиП 2.02.01-83*);

- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты (СНиП 3.02.01-87);

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий;

- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85);

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуал. ред. СНиП II-22-81*);

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции (актуал. редак. СНиП 3.03.01-87);

- СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87). Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии (СНиП 2.03.11-85);

- СП 72.13330.2012. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85);

- СП 17.13330.2011. Кровли (актуализированная редакция СНиП II-26-76);

- СП 29.13330.2011. Полы (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88);

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- МДС 12-22.2005. Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных, правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (Госгортехнадзор России, М., 2000г.);

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*);

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве (актуал. ред. СНиП 3.01.03-84);

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монолитные железобетонные стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013. Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ППР 155-07. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 3-е издание (дополненное и переработанное);

- ППР 7348. ОАО «ПКТИпромстрой». Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция;

- ППРк 140-06. ОАО «ПКТИпромстрой». Методический пример ППРк на возведение конструкций надземной части административного здания;

- Методическое пособие по разработке решений экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР. – М.: ОАО «ПКТИпромстрой», 2007;

- СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные (актуал. редакция СНиП 31-01-2003);

- СП 56.13330.2010. Производственные здания (актуализир. редакция СНиП 31-03-2001);

- СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий (актуал. ред. СНиП 2.09.03-85);

- СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения (актуал. ред. СНиП 31-06-2009);

- ГОСТ 21.1001-2009. СПДС. Общие требования;

- ГОСТ 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ТТК 6306031075/31075. Устройство монолитных фундаментов под каркас гражданских и промышленных зданий с применением щитовой опалубки (ЦНИИОМТП). – М., 1990;

- ППР. Проект производства работ на земляные работы и монтаж фундаментов. ИС «ТЕХЭКСПЕРТ»  /автор: Демьянов А.А. – к.т.н., ВИТУ, г. Санкт-Петербург, 2011г.;

- ТТК. Устройство фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки и реконструкции. ИС «ТЕХЭКСПЕРТ» / автор: Демьянов А.А. – к.т.н., ВИТУ, г. Санкт-Петербург, 2011г.;

- ТТК. Устройство котлована под фундаменты в мокрых грунтах. ИС «ТЕХЭКСПЕРТ» / автор: Демьянов А.А. – к.т.н., ВИТУ, г. Санкт-Петербург, 2005г;

- ТТК. Монтаж большепролетного сборного железобетонного покрытия одноэтажного здания. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», 2015;

- ПОС. Театр Наций. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ПОС. Строительство делового центра с автостоянкой. – М.: ООО «ППР ЭКСПЕРТ»;

- ПОС. Строительство здания «Теоретический лицей». – М.: Жеманова И.Ф.;

- ПОС. Строительство объекта «Туберкулезная больница». – М.: Жеманова И.Ф.;

Библиографический список по технологии процессов в строительстве (ТПС):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. – Введ. со дня его официального опубликования. – М., 2004. – 271 с.

- СП 42.13330.2011. Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, ОАО «ЦПП», 2011. – 98 с.

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. – Введ. 2011-05-20. М. : Минрегион России, 2010. – 23 с.

- СП 68.13330.2016. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. – Введ. 2017. – М.: Минстрой России, 2016. – 52 с.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 126 с.

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 187 с.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. – Введ. 2013-07-01. – М.: Госстрой России, 2013. – 408 с.

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. – Введ. 2013-07-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 140 с.

- СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*). Строительство в сейсмических районах. – Введ. 2014-06-01. – М. : Минстрой России, 2014. – 202 с.

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 86 с.

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2016. – 201 с.

- СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. – Введ. 2013-01-01. – М. : Минрегион России, 2012. 137 с.

- СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 44 с.

- СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. – Введ. 2017-08-28. – М. : Минрегион России, 2012. – 160 с.

- СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, ОАО «ЦПП», 2011. – 45 с.

- СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. – Введ. 2017-04-21. – М. : Минстрой России, 2016. – 19 с.

- СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. – Введ. 2011-05-20. – М.: Минрегион России, 2011. – 18 с.

- СП 59.13330.2016. доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. – Введ. 2017-05-15. – М.: Минстрой России, 2016. – 35 с.

- СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. – Введ. 2014-09-01. – Минстрой России, 2014. – 104 с.

- СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования. – Введ. 2013-07-01. – М.: Госстрой России, 2012. – 94 с.

- СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования. – Введ. 2013-07-01. – М.: Госстрой России, 2012. – 38 с.

- СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования. – Введ. 2014-06-01. – М.: Минстрой России, 2014. – 200 с.

- СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.

- СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. – Введ. 2017-07-01. – М.: Минстрой России, 2016. – 151 с.

- СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий. – Введ. 2017-02-04. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с.

- СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 46 с.

- СП 252.1325800.2016. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования. – Введ. 2017-02-18. – М.: Минстрой России, 2016. – 40 с.

- СП 278.1325800.2016. Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2016. – 22 с.

- СП 279.1325800.2016. Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования. – Введ. 2017-06-17. – М.: Минстрой России, 2016. – 21 с.

- СП 257.1325800.2016. Здания гостиниц. Правила проектирования. – Введ. 2017-04-21. – М.: Минстрой России, 2016. – 36 с.

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. – Введ. 2017-03-02. – М.: Минстрой России, 2016. – 130 с.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-2-81*. – Введ. 2013-01-01. – М. : Минрегион России, 2012. – 127 с.

- СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. – Введ. 2011-05-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 402 с.

- СП 63.13330. 2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. – Введ. 2013-01-01. – М. : Минрегион России, 2012. – 195 с.

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. – Введ. 2011-05-20. – М, : Минрегион России, 2011. – 92 с.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. – Введ. 2013-07-01. – М. : Госстрой ; ФАУ «ФЦС», 2013. – 408 с.

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. – Введ. 2013-07-01. – М. : Минрегион России, 2013. – 99 с.

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. – Введ. 2013-01-01. –М. : Минрегион России, 2012. – 53 с.

- СП 130.13330.2011 (СНиП 3.09.01-85). Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. – Введ. 1986-01-01. Изм. по БСТ № 11, 1988г. и БСТ № 1, 1995г. – М. : ЦИТП, 1985. – 37 с.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП   23-01-99*. – Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 154 с.

- СП 132.13330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования. – Введ. 2011-09-20. – М. : Минрегион России, 2011. – 8 с.

- СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. – Введ. 2017-02-25. – М.: Минстрой России, 2016. – 32 с.

- СП 372.13258.00.2018. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации. – Введ. 2018-07-19. – М.: Минстрой России, 2018. – 22 с.

- СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001). Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. – Введ. 2001-07-23. – М. : Госстрой России, 2001. – 68 с.

- СП 49.13330.2010 (СНиП 12-04-2002). Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. – Введ. 2002-09-17. – М. : Госстрой России, 2002. – 55 с.

- СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эксплуационные пути и выходы. – Введ. 2009-05-01. – М.: МЧС России, 2009. – 59 с.

- СТО НОСТРОЙ 1.0-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения.

- СТО НОСТРОЙ 1.1-2010. Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены. – Введ. 2011-02-20.

- СТО НОСТРОЙ 1.2-2017. Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты и рекомендации национального объединения строителей. Правила построения, содержания, изложения, оформления и обозначения. – Введ. 2017-03-15. – 38 с.

- СТО ССК-05-2016. Организация строительства. Общие положения. – Введ. 2016-11-07. – М.: НП СРО «ССК УрСиб», 2016. – 37 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015. Полы. Здания производственные. Устройство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – Введ. 2015-03-10. – М.: национальное объединение строителей, 2015. – 62 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий. – Введ. 2011-12-20, протокол от 14.10.2011г. № 20. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 24 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования. – Введ., протокол от 05.12.2011г. № 22. – М. : Национальное объединение строителей, 2011. –   24 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения. – Введ., протокол от 05.12.2011г. № 22. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 54 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ. – Введ., протокол от 30.12.2011г. № 24. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 98 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство. – Введ., протокол от 30.12.2011г. № 24. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 52 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений. – Введ., протокол от 30.12.2011г. № 24. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 23 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений. – Введ., протокол от 15.03.2013г. № 40. – М. : Национальное объединение строителей, 2014. – 61 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля. – Введ., протокол от 15.11.2013г. № 48. – М. : Национальное объединение строителей, 2014. – 72 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях. – Введ., протокол от 15.11.2013г. № 48. – М. : Национальное объединение строителей, 2014. – 44 с.

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях. – Введ. 2011-12-20, протокол от 14.10.2011г. № 20. – М. : Национальное объединение строителей, 2011. – 118 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля. – Введ., протокол от30.12.2011г. № 24. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 124 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011. Конструкции сборно-монотитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ. – Введ., протокол от 05.12.2011г. № 22. – М. : Национальное объединение строителей, 2012. – 47 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правил и контроль монтажа, требования к результатам работ. – Введ., протокол от 15.03.2013г. № 40. – М. : Национальное объединение строителей, 2013. – 40 с.

- СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013. Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. – Введ. 2013-03-15, протокол от 15.03.2013г. № 40. – М. : Национальное объединение строителей, 2014. – 34 с.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

по технологии строительства зданий и сооружений:

- Рыжков, И.Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Рыжков, Р.А. Сакаев. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2018. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102237. - Загл. с экрана.

- Сычёв, С.А. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий [Электронный ресурс]: монография / С.А. Сычёв, Г.М. Бадьин. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2017. – 292 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/96869.  – Загл. с экрана.

- Кирнев, А.Д.  Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование: учебное пособие / А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 540 с. : ил. – (Высшее образование).    ISBN 978-5-222-20435-1 (библиотека СибАДИ – 10221000507118)

- Кирнев, А.Д.  Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие. 2-е  изд., перераб. доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 528 с.: ил. (учебники для вузов. Специальная литература). Доступ к электронной версии – www.e.lanbook.cot     ISBN 978-5-8114-1358-4  (библиотека СибАДИ – 10221000515955)

- Кирнев, А.Д.  Строительные краны и грузоподъемные механизмы. Справочник (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов строителей) / А.Д.Кирнев, Г.В. Несветаев. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 667 с. (Строительство).  ISBN 978-5-222-20165-7 (библиотека СибАДИ – 10221000518611)

- Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов. – М.: Изд-во АСВ, 2012. – 528 с.

- Дикман, Л.Г. Организация строительного производства [Текст] : учебник для строительных вузов / Л.Г. Дикман. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во АСВ, 2009. – 608 с.

- Юдина, А.Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций [Текст] : учебник / А.Ф. Юдина. – М. : Академия, 2010. – 320 с.

- Гребенник, Р.А. Монтаж стальных и железобетонных строительных конструкций [Текст] : учебное пособие / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. – М. : Академия, 2009. – 297 с.

- Гребенник, Р.А. Организация и технология возведения зданий и сооружений: Учебное пособие для вузов / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. – М.: Высшая школа, 2008. – 304 с.

- Кирнев, А.Д. Технология возведения зданий и специальных сооружений. Учебное пособие / А.Д. Кирнев, А.И. Субботин, С.И. Евтушенко / Серия «Учебники для высшей школы». – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 576 с.

- Соколов, Г.К. Технология возведения специальных зданий и сооружений : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.К. Соколов, А.А. Гончаров. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.

- Станевский, В.П. Строительные краны. Справочник / В.П. Станевский и др.; под общ. ред. В.П. Станевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2018. – 296 с., ил.

- Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация строительного производства. Учебник /      Б.Ф. Белицкий и др. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2013. – 2412 с.;

- Бадьин, Г.М. Современные технологии строительства и реконструкции зданий / Г.М. Бадьин, С.А. Сычев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 288 с.: ил. – (Строительство и арх-ра);

- Дикман, Л.Г. Организация строительного производства: учебник для строительных вузов / Л.Г. Дикман. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 608 с.;

- Серов, В.М. Организация и управление в строительстве: учебное пособие / В.М. Серов, Н.А. Нестерова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с.;

- Теличенко, В.И. Технология строительных процессов. Учебник для строительных вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – М.: Высшая школа, 2007. – 512 с.: ил.;

- Тарануха, Н.Л. Технология и организация строительных процессов: учебное пособие / Н.Л. Тарануха, Г.Н. Первушин, Е.Ю. Смышляева. – М.: Издат. строй. вузов, 2005. – 196 с.;

- Теличенко, В.И. Технология строительных процессов. В 2-х частях. Часть 1: Учебник для строительных вузов / В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2006. – 392 с.: ил.;

- Теличенко, В.И. Технология строительных процессов. В 2-х частях. Часть 2: Учебник для строительных вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2006. – 392 с.: ил.;

- Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: Учебник для строительных вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2006. – 446 с.; ил.

- Теличенко, В.И. Технология возведение зданий и сооружений [Текст]: учебник / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 446 с.

- Технология строительных процессов. Учебник / А.А. Афанасьев, Н.Н. Данилов,            О.М. Терентьев. – М.: Высшая школа, 2000;

- Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие / С.К. Хамзин, А.К. Карасёв. – М.: Бастет, 2006;

- Технология возведения полносборных зданий. Учебник. Под общей редакцией чл.-корр. РААСН, проф., д-ра техн. наук А.А. Афанасьева. – М.: Изд-во АСВ, 2002 г. – 359 с.

- Лещинский, А.В. Комплексная механизация строительства: учебное пособие для вузов / А.В. Лещинский и др.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 282 с.

- Болдырев Г.Г. Механика грунтов. Основания и фундаменты: учебное пособие / Г.Г. Болдырев, М.В. Малышев. – 4-е изд. перераб. и доп. – Пенза: ПГУАС, 2009. – 412 с.

- Киреева, Ю.И. Строительные материалы: учебное пособие для студентов строительных специальностей. – 2-е изд., доп. – Новоподольск: ПГУ, 2010. – 356 с.

- Пьянков, С.А. Механика грунтов : учебное пособие / С.А. Пьянков, З.К. Азизов. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 103 с.

- Крамаренко, А.В. Технология выполнения кирпичной кладки: Учебное пособие / ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2015. – 78 с.

- Гныря, А.И. Технология бетонных работ в зимних условиях: учебное пособие / А.И. Гныря, С.В. Коробков. – Томск: Изд-во Томского гос. арх. строит. универ-та, 2011. – 412 с.

- Добшиц, Л.М., Тармосин К.В. Бетонирование строительных конструкций в зимних условиях. Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2010. – 68 с.

- Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ: справочное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.К. Соколов, В.В. Филатов, К.Г. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.;

- Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015г. за № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Основы строительного дела / Ю.М. Соловей. – М.: Стройиздат, 1989. – 429 с.;

- Основы проектирования производства строительных работ / К.С. Марионков. – М.: Стройиздат, 1980;

- Григорьев Д.Н. и др. Экономика и организация промышленного производства: Учебник / под ред. проф. Б.И. Чайкина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2001. – 286 с.

- Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. 3-е изд. – М.: Гардарики, 2000. –    528 с.

- Шевчук, Д.А. Контроль качества. Гросс-Медиа, М., 2009 г.

- Организация строительного производства: учебник для вузов / Т.Н. Цая, П.Г. Грабового. – М.: Изд-во АСВ, 1999. – 432 с.

- Небритов, Б.Н. Организационно-технологическое проектирование в строительстве / Б.Н. Небритов. – М.: Вузовская книга, 2011. – 144 с.

- Требухин, А.Ф. Строительное дело. Учебное пособие. – М.: Изд-во Рос. Экон. акад., 2011. – 37 с.

- Хамзин, С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование [Текст] : учебное пособие / С.К. Хамзин, А.К. Карасев. – 2-е изд., репринт. – М.: Бастет, 2006. – 216 с.

- Строительные краны и грузоподъемные механизмы. Справочник (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов строителей) / А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев. – г. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 667 с.;

- Строительные машины и оборудование. Справочник / С.С. Добронравов, М.С. Добронравов. - 2-е изд., перераб и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 445 с.

- Соколов, Г.К. Выбор кранов и технических средств для монтажа строительных конструкций: учебное пособие / Г.К. Соколов, М. гос. строй. ун-т. – М.: МГСУ, 2002. – 180 с.;

- Методы обоснования эффективности применения машин в строительстве / С.Е. Канторер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1969. – 293 с.

- РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами (ППРк) и технологических карт (ТК) погрузо-разгрузочных работ (утв. приказом Ростехнадзора от 10.05.2007г. за № 317);

- Труд и заработная плата в строительстве: в 2-х частях. Часть 2 / под редакцией              С.А. Митина и В.Н. Семибратова. – М.: Стройиздат, 1974;

- Пчелинцев, В.А. Охрана труда в строительстве: Учебник для строительных вузов и факультетов / В.А. Пчелинцев и др; под редакцией Пчелинцева В.А. – Стереотипное издание. – М.: Альянс, 2018. – 272 с.: ил.

- ЕНиР (Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы). Сборник Е 2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы. – М.: Стройиздат, 1988;

- ЕНиР. Сборник Е 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения. – М.: Стойиздат, 1987;

- Коптев, Д.В. Безопасность труда в строительстве: учебное пособие / Д.В. Коптев, Г.Г. Орлов, В.И. Булыгин и др. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 352 с.;

- Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): учебное пособие для вузов – 5-е изд., стереотип. / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с.

ПРИМЕНИТЕЛЬНО:

- Гаевой А.Ф., Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленнные и гражданские здания. Учебное пособие для техникумов / под редакцией А.А. Гаевского. – Стереотипное издание. Перепечатка с издания 1978г. – М.: ООО «Издательство Альянс», 2014. – 264 с.: ил.                ISBN 978-91872-065-3

- Вайнсон, А.А. Строительные краны. Учебное пособие /под редакцией А.А Вайнсон. – Стереотипное издание. Перепечатка с издания 1978г. (?). – М.: ООО «Издательство Альянс», 2017. – 488 с., табл. 91, илл. 286, библ. 121 назв.             ISBN 978-5-00106-104-5

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:

- Официальный сайт «Библиотека ГОСТов и нормативных документов» - http://libgost.ru/;

- Официальный сайт СибАДИ – www.sibadi.org;

- Официальный сайт Профессиональных справочных систем Техэксперт – http://www.cntd.ru/.

ПРОГРАММА «НОСТРОЙ-2015» ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАФИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Законодательное и нормативно-техническое обеспечение строительства – 3 ч.

1.1. Система государственного регулирования градостроительной деятельности – 1 ч.

1.2. Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства – 1 ч.

1.3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций – 1 ч.

Модуль 2. Экономика строительного производства – 3 ч.

2.1. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве – 1 ч.

2.2. Оценка экономической эффективности строительного производства – 1 ч.

2.3. Оценка достоверности сметной стоимости возведения объекта капитального строительства – 1 ч.

Модуль 3. Менеджмент качества строительного производства и система строительного контроля. Исполнительная документация в строительстве – 4 ч.

3.1. Анализ проблем безопасности зданий и сооружений – 1 ч.

3.2. Управление качеством строительства и оценка соответствия строительной продукции – 1ч

3.3. Система строительного контроля – 1 ч.

3.4. Исполнительная документация в строительстве – 1 ч.

Модуль 4. Техника безопасности строительного производства – 4 ч./2 ч.

Модуль 5. Региональные особенности осуществления строительства – 4 ч.

5.1. Порядок и правила получения разрешения на строительство – 1 ч.

5.2. Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные особенности подключений объектов капитального строительства – 1 ч.

5.3. Порядок и правила проведения аукционов в строительстве – 1 ч.

5.4. Система территориальных норм в строительстве – 1 ч.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ТЕКУЩИЙ) КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЯМ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ (Тестирование) – 2 ч./2 ч. (в т.ч. практические занятия)

ИТОГО ЧАСОВ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ – 20 ч./4 ч. (в т.ч. практ.  занятия)

2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

Модуль 6. Методология строительного контроля - 16 ч./6 ч.

6.1. Предмет, объекты, содержание, формы и способы строительного контроля – 1 ч.

6.2. Методика входного контроля проектной документации – 1 ч.

6.3. Методика приемки геодезической разбивочной основы – 2 ч./1 ч.

6.4. Входной контроль получаемых строительных материалов, изделий и конструкций – 2ч/1ч

6.5. Операционный контроль – 2 ч./1 ч.

6.6. Авторский надзор строительства – 1 ч.

6.7. Риски строительства и монтажа – 1 ч.

6.8. Мониторинг технического состояния отдельных конструкций и конструкционных систем – 2 ч./ 1 ч.

6.9. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов – 2 ч./1 ч.

6.10. Строительно-техническая экспертиза, как форма строительного контроля – 2 ч./1 ч.

Модуль 7. Строительный контроль при осуществлении конкретных видов работ – 32ч/6ч

7.1. Строительный контроль за общестроительными работами – 6 ч./2 ч.

7.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин – 1 ч.

7.3. Строительный контроль за буровзрывными работами – 1 ч.

7.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации – 1 ч.

7.5. Строительный контроль в области теплогазоснабжения и вентиляции – 2 ч./1 ч.

7.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности – 1 ч.

7.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения – 2 ч./1 ч.

7.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи – 2 ч.

7.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности – 2 ч.

7.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов – 4 ч./2 ч.

7.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей – 2 ч.

7.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях - 2 ч.

7.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами – 2 ч.

7.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб – 2 ч.

7.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии – 2 ч.

Модуль 8. Судебная практика и правонарушения в области строительной контрольной деятельности – 2 ч.

8.1. Виды и составы административных правонарушений и уголовных преступлений в области строительной контрольной и строительной экспертной деятельности – 1 ч.

8.2. Судебная практика по вопросам качества строительных работ – 1 ч.

ИТОГО ЧАСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ – 50 ч./12 ч.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ (Тестирование) – 2 ч./2 ч.

ВСЕГО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ – 72 ч./18 ч. (в т.ч. практические занятия)

Учебно-методические издания кафедры ОТС ИСИ СибАДИ:

1). Воловник Н.С.

Организация строительного производства. Учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию для студентов направления 270800 «Строительство», профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» / сост.: Н.С. Воловник, В.А. Казаков. - Омск, издат. СибАДИ, 2013. – 48 с.

2). Кардаев Е.М.

Разработка дипломного проекта по разделу «Организация и технология строительства». Методические рекомендации для студентов специальности 270102 / сост.: Е.М. Кардаев, Т.Н. Кардаева, О.С. Шишова. - Омск, издательство СибАДИ, 2012. – 60 с.

3). Кардаев Е.М.

Промышленное и гражданское строительство. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы / сост.: Е.М. Кардаев, В.А. Казаков, О.С. Шишова. – Омск: СибАДИ, 2014. – 40 с.

4). Кардаев Е.М.

Производство работ нулевого цикла. Методические указания к выполнению курсового проекта по технологии строительных процессов / сост.: Е.М. Кардаев, Т.Н. Кардаева, В.Ю. Кирничный. - Омск, издат. СибАДИ, 2011. - 42 с.

5). Беркасова Т.А.

Определение количества транспортных средств и технико-экономическое сравнение вариантов комплекта машин. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Технология строительного производства» / сост.: Т.А. Беркасова. - Омск, изд. СибАДИ, 2011.

6). Кардаев Е.М.

Технология строительных процессов. Методические указания к лабораторным работам для студентов 3 курса факультета ПГС / сост.: Е.М. Кардаев, Т.Н. Кардаева. - Омск, издат. СибАДИ, 2006. – 36 с.

7). Кардаев Е.М.

Производство земляных работ. Методические указания / сост. Е.М. Кардаев, Т.Н. Кардаева. - Омск, издат. СибАДИ, 2000. – 42 с.

8). Кардаев Е.М.

Монтажные краны. Строповочные приспособления. Справочно-методическое пособие к разработке технологических карт (ТК) и проектов производства работ (ППР) для студентов специальностей 290300, 290500, 060800 / сост.: Е.М. Кардаев. - Омск, издат. СибАДИ, 2000. – 48 с.

9). Андрюшенков А.Ф.

Производство кровельных работ с применением современных технологий и материалов: учебно-методическое пособие к выполнению курсового проекта (курсовой работы) по технологии строительных процессов / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный, М.М. Круз. – Омск: СибАДИ, 2014. – 96 с. (6,0/1,5 п.л.). - ISBN 978-5-93204-683-8

10). Андрюшенков А.Ф.

Технологические процессы в строительстве: устройство опалубки монолитных конструкций зданий и сооружений: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный. – Омск: СибАДИ, 2014. – 64 с. (4,0/1,3 п.л.). -           ISBN 978-5-93204-707-1

11). Андрюшенков А.Ф.

Технологие процессы в строительстве: армирование монолитных конструкций зданий и сооружений: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный. – Омск: СибАДИ, 2014. – 80 с. (5,0/1,6 п.л.). - ISBN 978-5-93204-708-8

12). Андрюшенков А.Ф.

Технологие процессы в строительстве: бетонирование монолитных конструкций зданий и сооружений: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный. – Омск: СибАДИ, 2014. – 80 с. (5,0/1,6 п.л.). -                                                                                                                  ISBN 978-5-93204-710-1

13). Андрюшенков А.Ф.

Технология возведения зданий и сооружений: каменные  и  армокаменные  работы: учебное пособие / А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный. – Омск: СибАДИ, 2014. - 68 с. (4,25/1,4 п.л.). - ISBN 978-5-93204-720-0

14). Воловник Н.С.

Промышленное и гражданское строительство: методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для слушателей курсов переподготовки / сост.: Н.С. Воловник, В.А. Казаков, Г.У. Козачун, С.А. Макеев. – Омск: СибАДИ, 2014. – 48 с.

15). Кардаев Е.М.

Методические указания к лабораторным работам по технологии строительства / сост.: В.М. Балушкин, Е.М. Кардаева, Р.М. Зарыпова. – Омск: издательство СибАДИ, 1998. – 40 с.

Состав методических указаний к лабораторным работам: 1. Геодезическая проверка качества выполненных работ (нивелирование трассы и измерение углов на местности, измерение крена сооружения). 2. Оценка однородности и прочности монолитных бетонных и железобетонных конструкций неразрушающими методами. 3. Системы перевязки швов кирпичной кладки.

16). Воловник Н.С.

Справочно-информационные материалы для разработки курсовых проектов по организации строительства / сост.: Н.С. Воловник, С.А. Войтович, В.А. Казаков. – Омск: издательство СибАДИ, 2007. – 52 с.

17). Кардаев Е.М.

Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных промышленных зданий: Методические указания к разработке курсового проекта по ТВЗ / сост.: Е.М. Кардаев, Т.Н. Кардаева, С.И. Барабанов. – Омск: издательство СибАДИ, 2005. – 42 с.

18). Андрюшенков А.Ф.

Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при бетонировании монолитных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный. – Электрон. дан. – Омск: СибАДИ, 2015. – 84 с. (5,1/1,7 п.л.) – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/ESD70.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. - ISBN 978-5-93204-846-7.

19). Андрюшенков А.Ф.

Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при армировании монолитных железобетонных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный. – Электрон. дан. – Омск: СибАДИ, 2015. – 51 с. (3,3/1,1 п.л.)  – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd63.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. - ISBN 978-5-93204-855-9.

20). Андрюшенков А.Ф.

Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при устройстве опалубки монолитных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный. – Электрон. дан. – Омск: СибАДИ, 2016. – 61 с. (3,9/1,3 п.л.) – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd98.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. - ISBN 978-5-93204-882-5.

21). Андрюшенков А.Ф.

Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при выполнении каменных и армокаменных работ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков, В.Ю. Кирничный. – Электрон. дан. – Омск: СибАДИ, 2016. – 92 с. (5,6/1,9 п.с.) – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd97.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. - ISBN 978-5-93204-878-8.

22). Андрюшенков А.Ф.

Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный геодезический контроль при устройстве монолитных и каменных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, Н.С. Воловник, В.Ю. Кирничный. – Электрон. дан. – Омск: СибАДИ, 2016. – 118 с. (7,2/2,4 п.л.) – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd139.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. -                             ISBN 978-5-93204-931-0.

23). Андрюшенков А.Ф.

Технология строительства уникальных и специальных зданий и сооружений [Электронный ресурс] : методические указания к контрольным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.Ю. Кирничный. – Электрон. дан. – Омск: СибАДИ, 2016. – 124 с. (7,6/3,8 п.л.) – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd171.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. - ISBN 978-5-93204-968-6.

24). Андрюшенков А.Ф.

Технология строительных процессов [Электронный ресурс] : методические указания к контрольным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.Ю. Кирничный. – Электрон. дан. – Омск: СибАДИ, 2016. – 113с. (6,9/3,45 п.л.). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd179.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. -  ISBN – нет.

25). Андрюшенков А.Ф.

Безопасность зданий и сооружений [Электронный ресурс] : методические указания к контрольным работам / сост.: А.Ф. Андрюшенков, В.Ю. Кирничный, А.А. Андрюшенков. – Электрон. дан. – Омск: СибАДИ, 2017. – 194 с. (11,8/3,9 п.л.). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd248.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. - ISBN – нет.

26). Андрюшенков А.Ф.

Устройство опалубки монолитных конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2017. – 64 с. (4,0/2,0). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd289.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. - ISBN 978-5-93204-911-2.

27). Андрюшенков А.Ф.

Армирование монолитных конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2017. – 81 с. (5,0/2,5). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd291.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. -           ISBN 978-5-93204-980-8.

28). Андрюшенков А.Ф.

Бетонирование монолитных конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2017. – 80 с. (5,0/2,5). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd290.pdf., свободный. – Заглавие с экрана. -           ISBN 978-5-93204-979-2.

29). Андрюшенков А.Ф.

Каменные и армокаменные работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Андрюшенков, В.А. Казаков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2017. – 70 с. (4,4/2,2). – Режим доступа:  http://bek.sibadi.org/fulltext/esd288.pdf.,   свободный  после автоматизации. – Заглавие с экрана. -     ISBN – 978-5-93204-964-8

30). Кунгуров Ю.Я.

Управление качеством в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Я. Кунгуров, В.А. Казаков; СибАДИ, кафедра «Организация и технология строительства». – 2-е изд. деривативное. – Омск : СибАДИ, 2017. – 30 с. – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd389.pdf., свободный после автоматизации. – Загл. с титул экрана.    ISBN 978-5-00113-029-1 : Б. ц.

31). Кунгуров Ю.Я.

Инженерно-организационная работа линейных инженерно-технических работников (прорабов, мастеров) на строящемся объекте [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Я. Кунгуров, В.А. Казаков : СибАДИ, кафедра «Организация и технология строительства». – 2-е изд., деривативное. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2017. – 38 с. – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd390.pdf.  – Загл. с титул. экрана. – Библиогр.: с. 21.: Б. ц. Прил.: с 22-28

ISBN 978-5-00113-031-4

32). Андрюшенков А.Ф.

Технология строительства уникальных зданий и сооружений: Устройство каменных и армокаменных строительных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ф. Андрюшенков, Н.С. Воловник, В.А. Казаков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2018. – 104 с. (6,5/2,2). – Режим доступа:

http://bek.sibadi.org/fulltext/esd542.pdf., свободный после автоматизации. – Заглавие с экрана.   ISBN 978-5-001113-073-4

33). Андрюшенков А.Ф.

Технология строительства уникальных зданий и сооружений: Устройство опалубки монолитных строительных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ф. Андрюшенков, Н.С. Воловник, В.А. Казаков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2018. – 68 с. (4,2/1,4). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd543.pdf., свободный после автоматизации. – Заглавие с экрана.    ISBN 978-5-00113-072-7

34). Андрюшенков А.Ф.

Технология строительства уникальных зданий и сооружений: Бетонирование монолитных строительных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ф. Андрюшенков, Н.С. Воловник, В.А. Казаков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2018. – 94 с. (5,9/1,9). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd564.pdf., свободный после автоматизации. – Заглавие с экрана.       ISBN 978-5-00113-074-1

35).  Андрюшенков А.Ф.

Технология строительства уникальных зданий и сооружений: Армирование монолитных строительных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ф. Андрюшенков, Н.С. Воловник, В.А. Казаков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2018. – 62 с. (3,9/1,3). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd544.pdf., свободный после автоматизации. – Заглавие с экрана.      ISBN 978-5-00113-075-8

36). Андрюшенков А.Ф.

Безопасность зданий и сооружений: Неразрушающий контроль строительства зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ф. Андрюшенков, Н.С. Воловник, А.А. Андрюшенков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2018. – 236 с. (14,7/4,9). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd565.pdf., свободный после автоматизации. – Заглавие с экрана.  ISBN 978-5-00113-076-5

37). Андрюшенков А.Ф.

Безопасность зданий и сооружений: Геодезический контроль строительства зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ф. Андрюшенков, Н.С. Воловник, А.А. Андрюшенков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2018. – 132 с. (8,2/2,8). – Режим доступа:  http://bek.sibadi.org/fulltext/esd545.pdf., свободный после автоматизации. – Заглавие с экрана.

ISBN 978-5-00113-077-2