| Вариант | Категория дороги | Высота насыпи, м | Плотность грунта, т/м3 | Основание насыпи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | грунт | влажность | мощность | плотность |
| 1 | 2 | 4,10 | 1,9/1 | торф | 550 | 3,0 | 0,94 |
| 2 | 5 | 4,30 | 2,1/1,1 | торф | 560 | 4,2 | 0,95 |
| 3 | 2 | 4,60 | 2,2/1,2 | торф | 570 | 3,3 | 0,96 |
| 4 | 5 | 4,90 | 2,3/1,3 | торф | 580 | 4,4 | 0,93 |
| 5 | 2 | 5,00 | 1,8/1,0 | торф | 590 | 3,5 | 0,92 |
| 6 | 5 | 5,10 | 1,7/1,0 | торф | 510 | 4,6 | 0,91 |
| 7 | 2 | 5,30 | 1,6/1,0 | торф | 520 | 3,7 | 0,95 |
| 8 | 5 | 5,60 | 2,4/1,4 | торф | 530 | 4,8 | 0,96 |
| 9 | 2 | 5,90 | 2,5/1,3 | торф | 540 | 3,9 | 0,94 |
| 10 | 5 | 6,00 | 2,15/1,1 | торф | 600 | 5,0 | 0,97 |
| Пример | 2 | 4 | 2,0/1,0 | торф | 600 | 4,0 | 0,94 |

Подстилающий грунт для всех вариантов – суглинок  твердый

| Показатель |  | Формула | Пример расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет конечной величины осадки |  |  |  |
| Нагрузка от насыпи заданной высоты на поверхности слоя слабого грунта |  | p0=Н∙γ∙g | p0=4∙2,0∙9,81=0,08МПа |
| Параметр а |  | См. рис. 1 | а=1,5*4=6 м |
| 2а/В |  |  | 2*6/12=1 |
| zB/2 |  |  | 412/2=0,67 |
| zb |  |  | 4/12=0.33 |
| ∝=pz/p0 |  | См. Рис 2-15 | ∝=0,97 |
| pz |  | pz=∝*p0 | pz=0.97*0.08=0.0766 МПа |
| Три нагрузки на поверхность слабого слоя |  | 0,5p0; p0; 2p0 | 0,5*0,08=0,04; 0,08; 2*0,08=0,16 |
| Вертикальные нормальные на нижней грани слоя по оси симметрии |  | pz=∝*p0 | pz=0.97*0.04=0.039 МПа pz=0.97*0.08=0.0766 МПа pz=0.97*0.16=0.155 МПа |
| ep |  | См. 16 линия 1 | Заполнить табл.2 |
| Величина осадки для разных p |  | S=epziH | S=295∙4=118 см S=447∙4=178,8 см S=544∙4=217,6 см Построить график 1 |
| Нагрузка на основание от величины осадки |  | p0=(γнh+γнвзвS)g | при S=0 p0=2*4+1*09.8=0.08 МПа при S=1 p0=2*4+1*19.8=0.09 МПа Нанести на график 1 |
| Расчетная осадка, конечная нагрузка |  | Снять по графику 1 | Sкон=1,8 м; pкон=0,098 МПа |
| 2. Проверка устойчивости основания |  |  |  |
| Расчетная нагрузка | pрасч=γнhрасч+Sконg |  | pрасч=24+1.89.8=0.116 МПа |
| снач; φнач | См. рис.17 при влажности исходной |  | снач=0,017; φнач=7° |
| β | См. рис18 при φнач=xx |  | β=0.275 |
| Безопасная нагрузка | pбезнач=снач/β |  | pбезнач=0.0170.275=0.062 |
| Коэффициент безопасности | kбез=pбезpрасч |  | kбез=0,0620,116<1 - быстрая отсыпка невозможна |
| Влажность грунта при полном уплотнении под нагрузкой от веса насыпи | При ркон см. рис. 16 |  | W=350% |
| cWкон; φWкон | См. рис.17 для влажности при полном уплотнении |  | cWкон=0,041 МПа; φWкон=13,7° |
| β | См. рис18 при φкон=xx при необходимости интерполируем |  | β=0,171 |
| Безопасная нагрузка | pбезкон=скон/β |  | pбезкон=0.0410.171=0.24 |
| Коэффициент безопасности | kбез=pбезpрасч |  | kбез=0,240,098>1 |
| Вывод: При медленной отсыпке насыпи устойчивость основания обеспечена. Слабый грунт может быть использован в качестве основания, но необходимо решить вопрос о режиме отсыпки насыпи и времени завершения интенсивной части осадки. |  |  |  |

Таблица 2

| pz, МПа (кгс/см2) | ep, мм/м | epсреднее, мм/м |
| --- | --- | --- |
| 0,04 (0,4) | 300 | 295 |
| 0,039 (0,39) | 290 |  |
| 0,08 (0,8) | 450 | 447 |
| 0,078 (0,78) | 445 |  |
| 0,16 (1,6) | 545 | 544 |
| 0,155 (1,55) | 542 |  |

График 1

Рис. 1

Рис. 16

Рис. 17

Рис.18. График функций при:

- ; б -; в - ; ; ; ;

1 - ; 2 - ;  3 -; 4 - ; 5 -