Объекты транспортной инфраструктуры

Станции технического обслуживания и автозаправочные станции

Станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

| на 10 постов | 1,0; | «25» | 2,0; |
| --- | --- | --- | --- |
| «15» | 1,5; | «40» | 3,5. |

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

| на 2 колонки | 0,1; |
| --- | --- |
| «5 колонок» | 0,2; |
| «7» | 0,3; |
| «9» | 0,35; |
| «11» | 0,4. |

Для расчета принимается информация по количеству жителей пяти населенных пунктов района в соответствии с вариантом из таблицы 1. Номер варианта соответствует порядковому номеру, присвоенному в группе. По результатам расчета делается вывод о существующем и проектном количестве СТО и АЗС. Пример расчета приведен в Приложении 1.

Примечание: выбираем любые 5 населенных пунктов в пределах вашего муниципального района. Открываем документ «Численность населения муниципальных образований Омской области» или переходим на сайт https://55.rosstat.gov.ru/population и выписываем оттуда данные в графу таблицы «Численность населения. Сущ.». Показатель «Численность населения. Проект» отсутствует на официальных сайтах статистики, в связи с этим принимаем его условно сами. Для заполнения графы «Уровень обеспеченности легковыми автомобилями. Сущ» открываем документ «обеспечение легковыми автомобилями» и принимаем число автомобилей для Омской области на 2023 год, округляя до целого числа. «Проект» принимаем условно: на 30-35% выше показателя «Сущ».

Таблица 1 – Варианты для выполнения работы №2

| № п/п | Наименование района Омской области |
| --- | --- |
| 1 | Саргатский муниципальный район |
| 2 | Большереченский муниципальный район |
| 3 | Горьковский муниципальный район |
| 4 | Калачинский муниципальный район |
| 5 | Кормиловский муниципальный район |
| 6 | Оконешниковский муниципальный район |
| 7 | Черлакский муниципальный район |
| 8 | Нововаршавский муниципальный район |
| 9 | Русско-полянский муниципальный район |
| 10 | Павлоградский муниципальный район |
| 11 | Одесский муниципальный район |
| 12 | Щербакульский муниципальный район |
| 13 | Полтавский муниципальный район |
| 14 | Москаленский муниципальный район |
| 15 | Марьяновский муниципальный район |
| 16 | Таврический муниципальный район |
| 17 | Усть-Ишимский муниципальный район |
| 18 | Тарский муниципальный район |
| 19 | Тевризский муниципальный район |
| 20 | Азовский немецкий национальный район |
| 21 | Седельниковский муниципальный район |
| 22 | Любинский муниципальный район |
| 23 | Называевский муниципальный район |
| 24 | Крутинский муниципальный район |
| 25 | Муромцевский муниципальный район |
| 26 | Тюкалинский муниципальный район |
| 27 | Большеуковский муниципальный район |
| 28 | Колосовский муниципальный район |
| 29 | Знаменский муниципальный район |
| 30 | Нижнеомский муниципальный район |

| Приложение 1 Расчет количества станции технического обслуживания и автозаправочных станций Таблица П.1.1 | Потребность в АЗС | проект | Вязниковский район | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Примечание: для примера приняты условные населенные пункты. Вывод: в соответствии с результатами расчета в Вязниковском районе необходимо увеличение количества постов СТО с 11 до 20 шт. Количество АЗС останется неизменным, при этом необходимо заложить увеличение количества топливозаправочных колонок с 2 до 3 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ |  | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Потребность в СТО | проект |  | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | сущ. |  | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество легковых автомобилей | проект |  | 1916 | 737 | 417 | 386 | 387 |  |
|  |  | сущ. |  | 1183 | 455 | 257 | 238 | 387 |  |
|  | Уровень обеспеченности легковыми автомобилями | проект |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |
|  |  | сущ. |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |
|  | Уровень автомобилизации, шт./на1000 жителей | проект |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
|  |  | сущ. |  | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |  |
|  | Численность жителей, чел | проект |  | 6182 | 2379 | 1346 | 1245 | 1105 |  |
|  |  | сущ. |  | 5376 | 2069 | 1170 | 1083 | 961 |  |
|  | Наименование населенного пункта |  |  | Мухино | Орловское | Петрищевский | Долматово | Меринки |  |