## Лекция 1

## 1.1 Нормирование в области охраны окружающей среды

Регламентация качества окружающей среды и воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности осуществляется с помощью нормирования. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении нормативов качества окружающей среды и нормативов допустимого воздействия на нее.

Нормативы качества окружающей среды – это предельно допустимые показатели качества окружающей среды, превышение которых создает опасность для природной среды и здоровья человека.

Эти нормативы, устанавливаются по химическим, биологическим, физическим показателям состояния окружающей среды и при их соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. Норматив становится юридически обязательным с момента его утверждения органами государственной власти.

В настоящее время для регламентации качества окружающей среды используются санитарно-гигиенические нормативы: предельно допустимая концентрация (ПДК) и предельно допустимый уровень (ПДУ).

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это максимальная концентрация вредного вещества в среде (воздухе, воде, почве), при которой ещё не происходит нарушение деятельности организма, не оказывается влияния на его здоровье, не вызываются неблагоприятных последствий у потомства.

В зависимости от длительности действия вредного вещества на организм (контакте, вдыхании, приеме внутрь), чувствительности организма, условий его жизнедеятельности и других обстоятельств различают ПДК среднесуточные (ПДКс.с), максимально разовые (ПДКм.р), ПДК рабочих зон (ПДКр.з), ПДК для человека, животных, растений.

Одни и те же концентрации вредных веществ по-разному действуют на организмы в разных средах: воздухе, воде и почве. Поэтому ПДК вредных веществ в разных средах могут сильно различаться. Существуют несколько тысяч ПДК индивидуальных вредных веществ.

Количественно ПДК выражается отношением массового количества вредного вещества (мг) в единице количества среды. Единицей измерения ПДК является отношение:

- в воздухе – мг/м3,

- в воде – мг/л,

- в почве – мг/кг.

Существуют несколько тысяч ПДК индивидуальных вредных веществ.

Нормативом качества окружающей среды по физическому показателю является предельно допустимый уровень (ПДУ) воздействия физического фактора: электромагнитного излучения, вибрации, шума (акустического загрязнения) и др.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду установлены в соответствии с поступлением таких количеств загрязнений в окружающую среду от хозяйственной или иной деятельности, при которых соблюдаются нормативы её качества – ПДК и ПДУ.

К нормативам допустимого воздействия на окружающую среду относятся:

- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;

- нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;

- нормативы допустимых физических воздействий;

- нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;

- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды.

Нормативами, ограничивающими выбросы (в атмосферу) и сбросы (в водные объекты) веществ и микроорганизмов являются:

- нормативно (предельно) допустимые выбросы НДВ (ПДВ),

- нормативно (предельно) допустимые сбросы НДС (ПДС).

Они устанавливаются расчетным путем с учетом технологических нормативов и фонового загрязнения окружающей среды. Конечная цель установления НДВ (ПДВ) – обеспечение концентраций вредных веществ и микроорганизмов в атмосферном воздухе, не превышающих ПДК. Конечная цель установления НДС (ПДС) – обеспечение такой концентрации вредных веществ в водном объекте, которая не превышает значений ПДК.

Единица измерения нормативов НДВ и НДС – г/с.

В расчетах НДВ и НДС используют условие, при котором концентрация вредного вещества С, выбрасываемых в атмосферный воздух (за пределами санитарно-защитной зоны) или сбрасываемых в водный объект, не должна превышать значения ПДК, т.е.  соблюдается соотношение:

С  1 ПДК.

В случае если фактические выбросы и сбросы вредных веществ и микроорганизмов превышают нормативы НДВ и НДС, устанавливаются лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов. Они устанавливаются на основе разрешений с одновременным утверждением плана предприятия по снижению объемов выбросов и сбросов до предельно допустимых значений. Лимитами на выбросы и сбросы служат:

- временно согласованные выбросы (ВСВ),

- временно согласованные сбросы (ВСС).

1.2 Категоризация объектов негативного воздействия

на окружающую среду

Категоризация объектов негативного воздействия на окружающую среду: объекты I, II, III, VI категорий. Применение наилучших доступных технологий в природоохранном законодательстве. Нормирование объектов отдельных категорий: предоставление экологической документации. Комплексное экологическое разрешение для объектов I категории. Декларация о воздействии на окружающую среду для объектов II категории. Нормативы и отчетность для объектов III категории.

Необходимый перечень разрешительной и отчетной документации будет определяться в зависимости от категории эксплуатируемого объекта. В случае наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя нескольких объектов НВОС, разрешительная экологическая документация должна разрабатываться в отношении каждого отдельного объекта исходя из предусмотренного для него правового режима.

Категоризация объектов негативного воздействия на окружающую среду. Категоризация объектов представляет модель экологического регулирования, при которой учетной единицей является не организация в целом, а конкретный объект, который ей принадлежит. При осуществлении учета необходимо понимать, что один объект НВОС может включать в себя несколько источников негативного воздействия (в т.ч. источники выбросов, сбросов, площадки размещения отходов) и должен удовлетворять требованию территориальной связанности.

Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, объект НВОС - это объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков [ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"].

Объекты, оказывающие НВОС, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на 4 категории [п. 1 ст. 42 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ]:

- I категория - объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий (далее - НДТ);

- II категория - объекты, оказывающие умеренное НВОС;

- III категория - объекты, оказывающие незначительное НВОС;

- IV категория - объекты, оказывающие минимальное НВОС.

Критерии определения категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 г. N 1029 [Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»].

Присвоение объекту, оказывающему НВОС, соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет. Согласно системе категоризации объектов в период с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, были обязаны поставить принадлежащие им объекты НВОС на государственный учет.

Объекты, которые не соответствуют ни одной из категорий согласно утвержденным Критериям, не подлежат государственному учету. При этом образование и накопление отходов не являются критериями отнесения объекта к какой-либо из категорий, в связи с чем у организаций, которые не осуществляют самостоятельное размещение отходов и не оказывают иные виды негативного воздействия (например, школы, детские сады, офисы и т.д.), отсутствует обязанность по постановке объектов на учет.

Государственный учет объектов НВОС осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровнях. Включению в федеральный реестр подлежат объекты НВОС, которые подлежат федеральному государственному экологическому надзору на основании установленных Правительством РФ Критериев [Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 г. № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»]. Все остальные объекты подлежат включению в региональные реестры.

С 1 января 2019 года в силу вступил новый крупный пакет поправок в Закон об охране окружающей среды, который призван установить новые правила экологического нормирования деятельности предприятий и организаций. Основными идеями изменений являются переход на принципы наилучших доступных технологий и применение дифференцированных мер государственного регулирования к хозяйствующим субъектам в зависимости от степени экологической опасности их деятельности.

Также новая система предусматривает снижение административных барьеров для малых предприятий, исключение требования о получении экологических разрешений для большинства субъектов предпринимательской деятельности, совершенствование государственного администрирования платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Применение наилучших доступных технологий. Важным понятием, введенным в законодательство об охране окружающей среды является термин "наилучшая доступная технология".

Наилучшая доступная технология (НДТ) - технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения (ст. 1 Закона об охране окружающей среды).

Наилучшие доступные технологии призваны снизить негативное воздействие на окружающую среду и распространяются на хозяйственную и (или) иную деятельность, технические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. В настоящий момент перечень областей применения НДТ установлен Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 г. № 2674-р «Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий». Для каждой из предусмотренных областей специальной организацией, осуществляющей функции Бюро наилучших доступных технологий, разработан Информационно-технический справочник по НДТ.

Применять НДТ должны в первую очередь предприятия, осуществляющие эксплуатацию объектов I категории, как наиболее опасных и оказывающих значительное воздействие на окружающую среду. Вместе с тем необходимо понимать, что внедрение НДТ не ставится в прямую зависимость от категории эксплуатируемого объекта, а определяется, в первую очередь, исходя из вышеуказанных областей применения.

Начиная с 1 января 2020 года будет отказано в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, если данный объект относится к объектам НВОС и входит в область применения НДТ, но сами НДТ в его технологических процессах не реализованы (п. 2 ст. 38 Закона об охране окружающей среды). Таким образом, внедрение НДТ должно быть осуществлено еще до постановки объекта НВОС на государственной учет и присвоения ему категории.

Нормирование объектов отдельных категорий. Начиная с 1 января 2019 года, объектам НВОС необходимо предоставлять следующую документацию:

- I категория – Комплексное экологическое разрешение (КЭР);

- II категория – Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС);

- III категория предоставляет отчет о выбросах и сбросах вредных, об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов;

- IV категории НВОС достаточно провести инвентаризацию объекта.

Комплексное экологическое разрешение для объектов I категории (КЭР). Приказом Минприроды РФ от 18.04.2018 г. № 154 утвержден перечень из 300 объектов I категории, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Организации, эксплуатирующие такие объекты, обязаны получить КЭР до 31 декабря 2022 года.

Комплексное экологическое разрешение - документ, который выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды (ст. 1 Закона об охране окружающей среды).

Согласно пункту 10 статьи 31.1 Закона об охране окружающей среды, КЭР должно содержать:

- технологические нормативы;

- нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ;

- нормативы допустимых физических воздействий;

- нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;

- требования к обращению с отходами производства и потребления;

- согласованную программу производственного экологического контроля;

- срок действия КЭР.

КЭР представляет собой вид разрешительной документации, который объединяет в себе полный спектр вопросов негативного воздействия предприятия на окружающую среду и призван заменить все экологические нормативы и разрешительные документы, оформление которых требовалось ранее. КЭР выдается на 7 лет и продлевается на тот же срок в случае выполнения следующих требований:

- соблюдение установленных нормативов и лимитов;

- отсутствие задолженности по плате за НВОС;

- своевременное предоставление отчетности о выполнении программ производственного экологического контроля;

- выполнение программы повышения экологической эффективности (при наличии).

Согласно пункта 2 статьи 31.1 Закона об охране окружающей среды, при наличии у предприятия нескольких объектов I категории КЭР оформляется в отношении каждого объекта в отдельности. При одновременном наличии у организации объектов II, III или IV категории, экологические нормативы и лимиты для таких объектов в состав КЭР объекта I категории не включаются.

Перед получением КЭР материалы его обоснования должны будут в обязательном порядке пройти государственную экологическую экспертизу.

Под технологическими нормативами понимаются нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, а также нормативы допустимых физических воздействий, которые устанавливаются на основании технологических показателей, не превышающих показатели НДТ. Сами технологические показатели НДТ подлежат утверждению нормативными документами Министерства природных ресурсов и экологии РФ на основании Информационно-технических справочников по НДТ для соответствующих отраслей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые при эксплуатации объектов I категории не могут достичь соблюдения технологических нормативов НДТ, а также нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов веществ I и II класса опасности, будут обязаны разработать программу повышения экологической эффективности с целью поэтапного достижения нормативных показателей НВОС. Срок действия программы не может превышать 7 лет и не подлежит продлению. Исключение составляют стратегические и градообразующие предприятия, а также предприятия, численность сотрудников которых превышает пять тысяч человек. Для них данный срок составляет 14 лет без возможности продления. Отчеты о выполнении программы повышения экологической эффективности должны будут ежегодно предоставляться в соответствующие контролирующие органы федерального или регионального уровня.

В отношении объектов I категории сохраняется необходимость проведения производственного экологического контроля (ПЭК), для целей которого разрабатывается соответствующая программа, а также необходимость предоставления статистической отчетности по форме 2-ТП.

Владельцам объектов I категории по результатам осуществления ПЭК в территориальные органы Росприроднадзора необходимо сдавать отчеты по форме, установленной Приказом Минприроды РФ от 14.06.2018 г. № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». Отчеты сдаются ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным.

Декларация о воздействии на окружающую среду для объектов II категории должна будет содержать:

- декларируемые объем или массу выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов;

- данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на окружающую среду и произошедших за предыдущие 7 лет;

- информацию о реализации природоохранных мероприятий;

- информацию о программе ПЭК.

Декларация о воздействии на окружающую среду устанавливает нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Вместе с декларацией должны быть поданы расчеты нормативов допустимых выбросов и нормативов допустимых сбросов. Приложение расчетов НООЛР к декларации не требуется.

Декларация представляется один раз в 7 лет при условии неизменности технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ.

Если сфера деятельности объекта II категории входит в область применения НДТ, при наличии соответствующих отраслевых справочников и утвержденных технологических показателей НДТ владельцы таких объектов вправе получить КЭР. В таком случае для объекта II категории дополнительно будут установлены технологические нормативы, а предоставление декларации о воздействии на окружающую среду не потребуется.

Если соблюдение нормативов допустимых выбросов и/или нормативов допустимых сбросов при эксплуатации объекта II категории в настоящий момент не представляется возможным, на период поэтапного достижения нормативов владельцы объектов утверждают план мероприятий по охране окружающей среды. План мероприятий по охране окружающей среды включает в себя перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, сроки их выполнения, объем и источники финансирования, перечень ответственных за их выполнение должностных лиц. План мероприятий по охране окружающей среды должен быть реализован не более чем за 7 лет. Исключений из настоящего правила не предусмотрено.

В отношении объектов II категории сохраняется необходимость проведения ПЭК, для целей которого разрабатывается соответствующая программа, а также необходимость предоставления статистической отчетности по форме 2-ТП. Первые отчеты по результатам ПЭК должны быть предоставлены до 25 марта 2019 года.

Нормативы и отчетность в уведомительном порядке для объектов III категории. К III категории относятся объекты, которые оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Признаком отнесения объекта к III категории является превышение уровней негативного воздействия, указанных в разделе IV Критериев. Учитывая, что такие объекты причиняют достаточно низкий вред окружающей среде, для них предусмотрена специальная упрощенная система нормирования.

Нормативы допустимых выбросов, допустимых сбросов для объектов III категории рассчитываются лишь в отношении радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности).

Выбросы и сбросы веществ иных классов опасности, а также размещение отходов всех классов опасности признаются для объектов III категории осуществленными в пределах нормативов. Расчеты нормативов выбросов/сбросов веществ I и II класса дополнительному утверждению в контролирующих органах не подлежат. Разрешения на сбросы и выбросы не выдаются.

Вместе с тем для владельцев объектов III категории сохраняется обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду по всем видам воздействия (выбросы, сбросы, размещение отходов).

Для целей исчисления платы владельцы объектов III категории в уведомительном порядке подают в контролирующие органы отчетность о выбросах и сбросах вредных веществ (за исключением веществ I и II класса опасности), а также об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов.

Согласно пункта 8 статьи 16.3 Закона об охране окружающей среды, такой отчетностью будут служить отчеты по результатам ПЭК, проведение которого для объектов III категории сохраняется. Также владельцы указанных объектов все еще будут должны сдавать статистическую отчетность по форме 2-ТП.

В случае, если при эксплуатации объекта III категории невозможно осуществить соблюдение нормативов допустимых выбросов и сбросов, то в отношении такого объекта должен быть разработан план мероприятий по охране окружающей среды, предусматривающий поэтапное достижение нормативов. Срок реализации плана не может превышать 7 лет.

Деятельность на объектах IV категории не нормируется. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность исключительно на объектах IV категории, освобождены от:

- разработки нормативов выбросов и сбросов вредных веществ, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- предоставления отчетности о массах или объемах осуществленных выбросов и сбросов, отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов (за исключением статистической отчетности);

- разработки программы ПЭК;

- внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- проведения плановых проверок соблюдения экологического законодательства.

Вместе с тем, [письмо Росприроднадзора № АС-06-02-36/3591 от 21 февраля 2017 г. и пункт 1 статьи 16.1 Закона об охране окружающей среды], в случае одновременной эксплуатации объекта IV категории и объектов, относящихся к иным категориям (I, II или III категории), плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется и вносится по всем объектам, включая объекты IV категории.

На объекты IV категории распространяется режим предоставления данной информации в уведомительном порядке, предусмотренный для объектов III категории.

Дополнительные нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7 ФЗ (ред. От 26.07.2019 г.) «Об охране окружающей среды»; ст. 31.1 (введена ФЗ от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ).

2. Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 г. №143 «О порядке выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва».

3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11.10.2018 г. № 510 «Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы комплексного экологического разрешения».

4. Приказ Росстата от 4.08.2016 г. № 387 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой".

5. Приказ Росстата от 28.07.2015 г. N 344 (ред. от 04.08.2016 г.) "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2017 г.).

6. Приказ Росстата от 28.01.2011 г. N 17 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления".

7. Приказу Росприроднадзора от 14.11.2011 г. № 828 "Об организации работ по осуществлению федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) и формированию официальной статистической информации".