Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная

академия (СибАДИ)»

Кафедра «Автомобили, конструкционные материалы и технологии»

Силовой баланс автомобиля

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Составитель А.М. Зарщиков

СибАДИ

2015

РАСЧЕТ СИЛОВОГО БАЛАНСА АВТОМОБИЛЯ

НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель работы – изучить методику испытаний и получить практические навыки по экспериментальному определению тягово-скоростных свойств автомобиля.

Используемое оборудование: автомобиль-лаборатория, с установленным на нем оборудованием; самописцы типа Н-338.

Основные положения

Ga

Pf

Pw

Pj

Pi

Pк

α

α

V

j

Рис. 1 Движение автомобиля с ускорением на подъем

На Рис. 1 стрелками показаны силы, действующие на автомобиль в общем случае движения (разгон в гору c углом подъема α).

Стрелки на рисунке обозначают следующие величины: V – скорость автомобиля, м/с;  j – ускорение автомобиля, м/с2. Стрелки, приложенные к автомобилю, отражают силы сопротивления его движению и силу тяги, преодолевающую сопротивление.

Pf - сила сопротивления качению, Н:

Pf=Ga⋅f;                                                          (1)

Ga – полный вес автомобиля, равный произведению его массы на ускорение свободного падения (Ga=Ma⋅g), Н;

f – коэффициент сопротивления движению.

Сила сопротивления уклона (в данном случае подъема), Н:

Pi=Ga⋅sinα=Ga⋅i.                                                    (2)

Здесь sin α ≈ tg α = i - величина уклона дороги (указана на дорожных знаках в процентах).

Сила сопротивления воздуха, Н:

Pw=к⋅F⋅V2                                                       (3)

В формуле (3) к·F - фактор обтекаемости.

Сила сопротивления инерции (в данном случае при разгоне), Н:

Pj=Mа⋅j⋅δ.                                                       (4)

Здесь: Ма – масса автомобиля, кг, j – ускорение автомобиля, м/с2 ,δ - коэффициент учета вращающихся масс:

δ=1,03+0,05⋅iк2                                                 (5)

iк- передаточное число в коробке передач (вторая - 3,09; третья – 1,71; четвертая – 1,0).

Рк – сила тяги на ведущих колесах преодолевает сумму сил сопротивления движению, что отражено в формуле силового баланса:

Pк=Pf+Pi+Pw+Pj                                                (6)

Экспериментальный метод определения тягово-скоростных свойств автомобиля заключается в следующем.

Автомобиль разгоняют с первой или второй передачи (в зависимости от марки автомобиля-лаборатории) до максимально возможной скорости, последовательно включая 2-ю, 3-ю и 4-ю передачи, переводят движение  в режим наката (нейтральная передача). Весь процесс записывается на самопишущий прибор (рис. 2), т.е. фиксируют изменение скорости автомобиля по времени V=ft (рис. 3).

Датчик скорости

(тахо-

генератор)

Блок питания

220В

Приемная катушка

Стрелка пишущего прибора

Рис.2  Схема самопишущего прибора  Н-338

Эксперимент проводится на горизонтальном участке с асфальтобетонным покрытием. Тогда, в силовом балансе (6) значение Pi=0.

Перед испытанием проводят тарировку для определения масштабов записи будущих замеров. Скорость автомобиля фиксируется по вертикальному отклонению стрелки прибора, а время процесса определяется скоростью протяжки ленты (1мм в секунду), на которой будет записан процесс. Для выяснения масштаба записи прибора по скорости автомобиль разгоняют до скорости 25 км/ч (6,94 м/с) по спидометру и производят запись (участок I-I на рис. 3).

25

км/ч

I

I

## Рис. 3.  Графическая диаграмма результатов испытаний

По величине отклонения стрелки находят масштаб записи  скорости автомобиля (м/с в одном миллиметре по вертикали).

По скорости протяжки ленты определяют масштаб записи  времени: 1мм в секунду.

Процесс «разгон-накат» с диаграммы переносят на лист миллиметровки формата А4. Цель этого переноса заключается в следующем:

1.Дальнейшие расчеты ведутся графическим методом, а значит, необходимо иметь график как можно большего масштаба.

2.При записи процесса на линию записи накладываются помехи, связанные с вибрацией кузова и с инерционными факторами, не влияющие на рассматриваемый процесс «разгон-накат», поэтому от них освобождаются и, по возможности, идеализируется вид будущего графика.

3.Для дальнейших расчетов применяют метод графического дифференцирования, требующий прямоугольных координат, в то время как на диаграммной ленте процесс записывается в криволинейных координатах.

При переносе точек с осциллограммы «разгон-накат» на график (рис. 4) выбирают точки экстремума:

- начала движения (0);

- выключения 2-й передачи (А);

- включения 3-й передачи (В);

- выключения 3-й передачи (С);

- включения 4-й передачи (D);

- выключения 4-й передачи (Е);

- остановки (К).

На кривых разгона по осциллограмме на каждой передаче выбирают еще по три промежуточных точки, а на кривой выбега еще семь промежуточных точек. Таким образом, на кривой процесса «разгон-накат» выбирают 23 точки и определяют координаты выбранных точек в миллиметрах по осциллограмме (табл. 1).

Таблица 1

Сводная таблица обработки диаграммы

| Номер точки | Время |  | Скорость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм осциллограмма | С | мм осциллограмма | м/с |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

Зная масштабы записи по времени и по скорости, полученные координаты переводят в секунды (время) и м/с (скорость автомобиля), результаты сводят в табл. 1.

По максимальным значениям времени и скорости автомобиля выбирают масштабы будущего графика, учитывая необходимость как можно большего увеличения. На оси наносят шкалы в выбранных единицах измерения и точки по координатам (из табл. 1). Полученные точки соединяют плавной кривой (см. рис. 3).

Для построения графика силового баланса определяют все соcтавляющие этого баланса, формула (6), с учетом того, что уклон отсутствует (Pi=0):

Pк = Рf  + к ∙F ∙Vср2 + Ma  ∙ j ∙ δ ,                                             (7)

где Vср – средняя скорость автомобиля на данном участке (находится из графика), м/с;

j – ускорение (или замедление) на данном участке (находится из графика), м/с2.

Vср=Vн+Vк2 ,                                                     (8)

где Vн и Vк – скорость в начале и конце рассматриваемого  участка соответственно, м/с.

t, с

V, м/с

K

F

E

D

С

В

А

0

1

2

3

4

5

8

7

6

11

10

9

12

13

14

15

16

Формула (7) содержит три неизвестных:Pк, Р и к⋅F, а так как одно уравнение с тремя неизвестными не решается, определяются условия движения автомобиля, когда два неизвестных из этого уравнения равны нулю.

Рис. 4.  Исходный график «разгон-накат»

При движении накатом Pк=0, а сила инерции Pj меняет знак, становится движущей и занимает положение слева от знака равенства вместо силы Рк. В этом случае в уравнении будет только два неизвестных: Рf  и к⋅F:

Pj = Рf + к ∙ F  ∙ Vср2	                                (9)

Экспериментами установлено, что при движении автомобиля со скоростью менее 4 м/с сопротивление воздуха мало по сравнению с остальными силами, действующими на автомобиль. Поэтому этой силой сопротивления Pw в расчетах пренебрегают. Уравнение силового баланса (6) приобретет вид:

Pj= Рf .			                             (10)

Раскрывая это уравнение, получаем:

Ma ∙ j ∙ δ   = Рf                                                     (11)

В этом уравнении одно неизвестное – Рf ;

Ма – масса автомобиля 4600 кг;

δ – при выбеге на нейтральной передаче 1,03 из формулы (5).

Это уравнение применимо только для режима движения накатом при скорости движения менее 4 м/с (участок FK на рис. 4). Замедление на этом участке определяют по формуле

j=ΔVΔt,                                                   (12)

где ΔV– изменение скорости, м/с;

Δt– изменение времени, с.

Так определяется сила сопротивления качению колес Рf  и далее она считается постоянной.

Затем приступают к решению уравнения (9), в котором неизвестным остается только к⋅F:

Ма ∙ j ∙ δ = Рf  + к ∙ F  ∙ Vср2 ;

Определяем неизвестное:

к ∙ F  = (Ма ∙ j ∙ δ – Рf ) / Vср2  .                         (13)

Уравнение  (9) есть уравнение  силового баланса для режима наката (участок FE на рис. 4). На этом участке замедление j=ΔVΔt – величина переменная, поэтому для его нахождения прибегают к методу графического дифференцирования. Участок FE разбивают на 5 приблизительно равных отрезков и для каждого из них вычисляют к ∙ F  . Результаты заносят в табл. 2.

Таблица 2

Расчетная таблица фактора обтекаемости

| Участок | Vн | Vк | ΔV | tн | tк | Δt | j | Vср | Vср2 | к⋅F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затем полученные значения фактора обтекаемости усредняют:

к⋅Fср=к⋅F5.                                        (14)

На основании полученных значений: силы сопротивления качению Рf и фактора обтекаемости для автомобиля-лаборатории к⋅F, можно определить все силы, действующие на автомобиль для различных условий движения.

По сумме сил сопротивления находят тяговую силу на колесах Pк в режиме разгона, используя уравнение силового баланса (7).

Поскольку все эти силы постоянно меняют свое значение, применяют метод графического дифференцирования. Для этого каждый участок разгона на соответствующей передаче разбивают на 5 отрезков и для каждого отрезка производят расчетPк. Результаты расчета сводят в табл. 3.

Строить график силового баланса на базе полученных значений Pк и Vср нерационально, т.к. имеет место большой разброс результатов. С этой целью просчитывается и строится на формате А4 скоростная характеристика двигателя Me=fωe (рис. 5), на которой вычисленные значения Me графически усредняются.

Для расчета  Me и ωe используются следующие зависимости:

Me=Pк⋅rкiтр⋅ηтр   ;                                              (15)

ωе=Vср⋅iтрrк ,                                                          (16)

где Ме– крутящий момент двигателя, Н·м;

ωе – угловая скорость коленчатого вала двигателя, рад/с;

rк– радиус качения колеса автомобиля-лаборатории 0,47м;

iтр– передаточное отношение трансмиссии,

iтр=iк⋅i0 ,                                                             (17)

где iк – передаточное число включенной передачи в коробке передач (вторая - 3,09; третья – 1,71; четвертая – 1,0);

i0– передаточные число главной передачи 6,83;

ηтр– коэффициент полезного действия трансмиссии ≈ 0,9.

Таблица 3

Сводная таблица величин режима разгона

| Отрезок | Номер передачи | Vн | Vк | ΔV | tн | tк | Δt | Vср | Vср2 | j | δ | Py | Pw | Pj | Pк | Ме | ωе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-А | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-Е | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Масштаб графика Me=fωe выбирают из условия полного заполнения листа. По оси абсцисс  располагают  ωе (от 0 до ωеmax). Значение ωеmaxдля автомобиля-лаборатории (автобус ПАЗ 672) принимают из справочника 335 рад/с. Минимальную угловую скорость коленчатого вала двигателя принимают равной ωеmin=67рад/с. На графике проводятся штриховыми линиями эти значения. Далее, на график наносятся  15 точек Ме при соответствующей скорости ωе из табл. 3, которые затем соединяют тонкими линиями последовательно по мере увеличения значений ωе (см. рис. 5).

Интерполяцию проводят между штриховыми линиями по закону изменения Ме для двигателей внутреннего сгорания и учитывают усредненность ее положения, т.е. суммы площадей между кривой Ме и ломаной сверху и снизу должны быть приблизительно одинаковы.

ωе min

ωе mах

ωе, рад/с

Ме max

1

2

3

4

5

Ме, Н·м

Рис. 5 Скоростная характеристика двигателя

Для дальнейших расчетов полученная кривая считается за скоростную характеристику двигателя в процессе разгона автомобиля на всех передачах и принимается за основу при построении силового баланса автомобиля.

Выбирают 5 скорректированных значений крутящего момента двигателя на скоростной характеристике (включая точки Меск приωеmin, Меmaxск и Меск при ωemax). Остальные две точки выбирают произвольно. Рассчитывают скорректированные значения сил Ркск по формуле:

Ркск=Me⋅iк⋅io⋅ηтрrк                                                    (18)

и  скорость автомобиля Vаск по формуле:

Vаск=ωе⋅rкiк⋅io                                                          (19)

Расчеты производят,  записывая  значения в табл. 4.

Таблица 4

Таблица значений скоростной характеристики двигателя

| Номер точки | Номер передачи | Меск | ωеск | iтр | Ркск | Vаск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 |  |  |  |  |  |

По полученным в табл. 4 данным строят три кривых Pк=fVa на

2-й, 3-й и 4-й передачах (рис. 5).

Рf

Pw

Pк4

Pк3

P, кН

Pк2

V, км/ч

Рj

### Рис. 6 Силовой баланс автомобиля

Затем, на график наносят кривые зависимостей Pf=fVa(учитывая принятое допущение, что Pf=const) и   Pf+Pw=f(Va).

Зависимость Pw=f(Va) рассчитывается по формуле (3). Скорости движения автомобиля можно взять те же, что при построении Рк4.

Полученный график является силовым балансом автомобиля, полученным на основании эксперимента «разгон-накат».

Порядок выполнения работы

- Получить  графическую диаграмму (см. рис. 3) результатов испытаний у преподавателя.

- Определить масштабы записи прибором по времени и скорости автомобиля-лаборатории.

- Перенести графическую осциллограмму V=ft на лист миллиметровки А4 горизонтального расположения (см. рис. 4), используя данные табл. 1.

- Определить экспериментальное значение силы сопротивления качению Рf   по формуле (11)

- Рассчитать значение фактора обтекаемости к⋅F по формуле (13),(14) и проверить правильность полученных результатов. Данные расчета свести в табл. 2.

- Вычислить значения сил сопротивления движению автомобиля Pw, Рj и рассчитать силу тяги на ведущих колесах Рк (7) с учетом Pi = 0 , а также соответствующие им крутящий момент двигателя Ме (15) и  угловую скорость коленчатого вала двигателя ωе (16) на режимах разгона автомобиля. Полученные значения свести в табл. 3.

- По данным табл. 3 на формате миллиметровки А4 вертикального расположения построить скоростную характеристику двигателя Me=fωe (см. рис. 5).

- Выполнить интерполяцию кривой Ме и рассчитать скорректированные значения Ркск и Vаск, выразив их из формул (18) и (19) соответственно,  используя данные табл. 4.

- По полученным значениям (см. табл. 3 и 4) на миллиметровке формата А4 горизонтального расположения построить график Р=fV силового баланса автомобиля (см. рис. 6).

##### Контрольные вопросы

- Показать рисунком силы действующие на автомобиль

- Как, имея осциллограмму построить график V=f(t) движения автомобиля?

- Как определить по графику V=f(t) силу сопротивления качению Pf?

- Как определить по графику V=f(t) фактор обтекаемости к⋅F?

- Как определить по графику V=f(t) силу тяги Pк?

- Как, имея экспериментальные значения силы тяги Pкполучить их скорректированные значения  Pкскдля построения силового баланса?

- По графику силового баланса определить значения всех сил при заданной преподавателем скорости движения автомобиля?

- На что можно расходовать силу Pj?

- Как изменится на графике сила Pj при подъеме автомобиля в гору?

- Как по графику силового баланса можно определить максимальную скорость движения автомобиля?

- Как по графику силового баланса можно определить ускорение автомобиля?

- Написать уравнение силового баланса для различных участков графика V=f(t).