1 Автомобильный транспорт

Основные технико-экономические показатели работы

автомобильного транспорта

Особенность транспорта заключается в том, что он не перерабатывает сырья и не создает продуктов. На транспорте производственный процесс и продукция этого процесса совпадают во времени и в пространстве. Перемещение грузов является одновременно производственным (автотранспортным) процессом и продукцией транспорт.

Бюджет времени автомобилей определяется в автомобиле-днях АД или автомобиле-часах AЧ. Общий бюджет времени нахождения автомобилей в хозяйстве АДхоз складывается из времени пребывания автомобиля в технически исправном состоянии, т. е. готовым к эксплуатации АДгэ и времени нахождения в ремонте или ожидания ремонта АДр:

АДхоз=АДгэ+АДр; АЧхоз=АЧгэ+АЧр.

Коэффициент технической готовности парка

αт=АДгэ/АДхоз.

Коэффициент использования парка

αв=АДэ/АДхоз,

где АДэ — автомобиле-дни работы автомобиля на линии.

Коэффициент использования пробега автомобиля βа равен отношению расстояния пробега с грузом Lгр к общему пробегу автомобиля Lобщ за время оборота:

βа=Lгр/Lобщ.

Среднесуточный пробег автомобиля Lсс определяется отношением общего пробега автомобиля за определенный период времени t к автомобиле-дням работы автомобиля на линии АДэ за тот период:

Lсс= Lобщ/АДэ.

В общий пробег автомобиля входит расстояние пробега с грузом Lгр, порожняком Lх  и нулевой пробег Lо, т. е. расстояние пробега от гаража до места работы и возврата автомобиля в конце смены в гараж:

Lобщ = Lгр + Lх + Lо.

Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля:

γ=Qф/Qн ,

где Qф – фактический объем перевозки груза; Qн – возможный по номинальной грузоподъемности автомобиля объем перевозки груза.

Техническая скорость автомобиля:

Vт = Lобщ/tдв ,

где — tдв время нахождения автомобиля в движении.

Эксплуатационная скорость автомобиля:

Vэ = Lобщ/Тн ,

где Тн  — продолжительность работы автомобиля в наряде, включая простои:

Тн = tдв + tnp.

Число ездок автомобиля Zе при работе на маршруте определяется делением времени нахождения автомобиля в работе на маршруте Тм на время одной ездки te:

Zе = Тм/ te.

Время работы на маршруте:

Тм = Тн - t0,

где t0 — время нулевого пробега автомобиля до места начала работы и возврата с последнего места разгрузки до гаража.

Время нахождения автомобиля в движении:

tдв = Lгр /Vт β .

Производительность 1 т грузоподъемности автомобиля (автомобиле-тонны) р за определенное время его эксплуатации t:

ρ = 1αв*β*γ*Lcc*t .

Общая производительность автомобиля в тоннах за период t:

Wт = qн*γ*Zе*t или Wт = qн*γ*β*Vт*Tн  ,

L + tпр*β*Vт

где qн — номинальная грузоподъемность автомобиля, т; tпр — время простоя автомобиля под грузовыми операциями, ч.

Производительность автомобиля:

Wткм = qн*p.

Потребный парк грузовых автомобилей А для перевозки определенной массы груза Q на среднее расстояние lср:

А = (Q*lср)/Wткм или A = Q/Wт.

Время нахождения автомобиля в наряде составляет в среднем 9,2 ч/сут., коэффициент использования пробега 0,49, грузоподъемности — 0,72, а среднегодовая производительность грузового автомобиля 130—150 тыс. ткм.

Задачи

1. Общий пробег автомобиля 245 км, холостой пробег 115 км, нулевой пробег 32 км. Определить коэффициент использования пробега автомобиля.

2. Отправление грузов по дороге составило - 32000 т, объем местного сообщения - 13000 т, транзита - 8000 т. Определить объем сдачи грузов на другие дороги.

3. Время выхода автобуса из гаража 8.00. Определить время возврата в парк, если эксплуатационная скорость равна 18,5 км/ч, длина маршрута 22,3 км, количество рейсов за день 10, а суммарное время на нулевой пробег 35 мин.

4. Отправление грузов по дороге составило - 42000 т, Объем вывоза грузов - 28000 т, ввоза - 16000 т. Определить объем прибытия грузов.

5. Объем перевозок за день 5500 пасс. Определить потребное количество автобусов на маршруте, если коэффициент наполнения 0,75, коэффициент сменности 2,3, номинальная вместимость автобусов 80 пассажиров, количество рейсов за день 10.

6. Прием грузов с других дорог составляет 74000 т, ввоз грузов 42000 т, сдача грузов на другие дороги - 55000 т. Определить объем вывоза грузов.

7. Списочное количество автомобилей в парке 200 ед. Коэффициент выпуска 0,74, коэффициент технической готовности 0,8. Определить количество автомобиле-дней простоя по эксплуатационным причинам за месяц.

8. Общий пробег автомобиля за день составил 220 км, время в наряде 11,5 часа, суммарное время простоя под погрузкой-разгрузкой за день 4,5 часа. Определить техническую  и эксплуатационную скорости автомобиля.

9. Списочное количество автомобилей в парке 350 ед. Определить количество автомобиледней готовых к эксплуатации за месяц и коэффициент технической готовности парка, если автомобиледни в ремонте составили 2100 адн.

10. Время выхода автобуса из гаража 8.00. Определить время возврата в парк, если эксплуатационная скорость равна 16,5 км/ч, длина маршрута 27,3км, количество рейсов за день 9, а суммарное время на нулевой пробег 25 мин.

1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Основные технико-экономические показатели работы

железнодорожного транспорта

Основные показатели работы железнодорожного транспорта можно разделить на общие для всех видов транспорта и специфические. К общим показателям относятся: объем перевозок (отправление) грузов и пассажиров, грузооборот и пассажирооборот, средняя дальность перевозки 1 т груза и 1 пассажира, приведенные тонно-километры (с коэффициентом приведения пассажиро-километров и тонно-километров, равным 2), густота перевозок в тонно-километрах на 1 км пути.

К специфическим количественным и качественным показателям работы железных дорог относятся, в частности, показатели объема перевозок грузов железной дорогой по видам сообщений: ввоз, вывоз, транзит и местное сообщение. Ввоз (Qввоз)— это объем прибытия грузов с других дорог для выгрузки на данной дороге. Вывоз (Qвывоз) — это объем отправления грузов, погруженных на данной дороге назначением на другие дороги. Транзитом (Qтранз) называются перевозки грузов, станции отправления и назначения которых расположены за пределами рассматриваемой дороги и которые следуют через станции этой дороги. Местное сообщение включает в себя объем перевозок грузов (Qместн), погруженных и отправленных назначением на станции одной и той же дороги.

Кроме этих объемных показателей, на железных дорогах определяют и обобщенные показатели приема (Qприема), сдачи(Qсдачи), отправления(Qотпр) и прибытия (Qприб) грузов. Прием грузов с других дорог равен сумме ввоза и транзита, а сдача грузов на другие дороги равна сумме вывоза и транзита. Отправление грузов по дороге равно сумме вывоза и местного сообщения, а прибытие (выгрузка) — сумме ввоза и местного сообщения.

Qприема=Qввоз+Qтранз,                                       (1)

Qсдачи=Qвывоз+Qтранз,                                       (2)

Qотпр=Qвывоз+Qместн,                                        (3)

Qприб=Qввоз+Qместн.                                          (4)

Среднесуточная погрузка грузов в вагонах определяется делением общего годового объема отправления грузов Qгод на среднюю статическую нагрузку вагонаqср:

Qсут=Qгодqср⋅365 .                                         (5)

Динамическая нагрузка груженого Qдгр или рабочего Qдраб вагона определяется делением тонно-километров нетто QlНТ на пробег груженого вагона Lгр или общий рабочий пробег груженого или порожнего вагонов Lобщ:

Qдгр=QlНТLГР,                                                        (6)

Qдраб=QlНТLобщ ,                                                     (7)

Коэффициент порожнего пробега вагонов определяется как отношение пробега порожних вагонов Lпор в вагонокилометрах к пробегу груженых вагонов Lгр или пробега порожних вагонов к общему пробегу:

βпоргр=LпорLгр                                                (8)

или

βпоробщ=LпорLобщ                                             (9)

Важными качественными показателями работы железных дорог являются оборот вагона, среднесуточный пробег вагона, производительность вагона и локомотива, использование пассажировместимости вагона и др.

Среднее время оборота грузового вагона, т. е. время от начала его погрузки до следующей погрузки

Тоб=124lрVT+(lpVу−lpVТ)+lpLМ⋅tпер+(lpLВ−lpLМ)⋅tгр+kм⋅tгр,     (10)

где lр — полный рейс вагона, км;

VT, Vу — техническая и участковая (эксплуатационная) скорости поезда,

км/ч;

Lм — маршрутное плечо, или среднее расстояние, которое проходит

вагон между переработками на технических (сортировочных)

станциях (с переработкой), км;

lв — вагонное плечо, или среднее расстояние, которое вагон проходит

между техническими станциями без переработки, км;

tпер, tтр — время простоя на одной технической станции с переработкой

и без переработки соответственно, ч;

tгр — среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией, ч;

kм — коэффициент местной работы, учитывающий сдвоенные операции

погрузки и выгрузки вагона без дополнительной его подачи к

местам грузовой работы.

Среднесуточным пробегом вагона Lссв называют расстояние, которое проходит вагон рабочего парка в груженом и порожнем состоянии в среднем за сутки:

Lссв=LобщТрабв,                                                       (11)

где Трабв – вагоно-сутки работы рабочего парка вагонов.

Среднесуточная производительность вагона рабочего парка Пв определяется различными формулами в зависимости от исходной информации:

Пв=Q⋅LНТТрабв,                                             (12)

Пв=Qдраб⋅LссвТрабв,                                           (13)

Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого (рабочего) парка Пл определяется делением выполненных тонно-километров брутто QLбр на затраченные локомотиво-сутки Трабл или произведением массы поезда брутто Qбр на среднесуточный пробег локомотива Lссл и долю вспомогательного пробега локомотива βл в общем пробеге, включая пробег во главе поезда:

Пл=Q⋅LбрТрабл,                                            (14)

Пл=QбрLссл1−(βл1−βл).                              (15)

Среднюю фактическую массу грузового поезда определяют с учетом массы тары вагонов Qбр и без учета тары QНТ:

Qбр=QLбрL,                                                 (16)

и

QНТ=QLНТL,                                                    (17)

где L — пробег, поездо-километры.

Нормативная, или предельная масса поезда в зависимости от длины приемо-отправочных путей станции lст, через которые он следует,

QНбр=(lст−lл)⋅Qпог,                                  (18)

где lл — часть станционного пути, занимаемая локомотивом (50 м);

Рпог — погонная нагрузка поезда, приходящаяся на 1 м длины вагонов,

считая по осям автосцепки (определяется делением суммы

фактической грузоподъемности и тары вагонов на их длину).

Коэффициент использования вместимости пассажирских вагонов γп определяют делением пассажиро-километров Ql на пассажиро-место-километры qнl:

γп=Qlqнl.                                                    (19)

Средняя населенность вагона устанавливается делением выполненных пассажиро-километров на вагоно-километры в пассажирском движении.

Потребный парк вагонов

Nв=QlНТtПВДt,                                                   (20)

где QlНТt — планируемый или выполненный грузооборот нетто по сети или

дороге за период t;

Дt — число дней периода t, на который определяется парк вагонов.

Этот показатель может быть определен и другими способами для разных периодов времени (например, делением общего пробега вагонов на среднесуточный и число дней работы).

Потребный парк локомотивов также рассматривают делением объема работы на производительность локомотива.

Задачи

1. За месяц было выполнено 2 64250 ткм нетто. Определить количество вагонов для выполнения этой работы, если среднесуточная производительность грузового вагона 121 ткм нетто.

2. За месяц было выполнено 750500 тыс. т-км брутто. Определить количество локомотивов для выполнения этой работы, если среднесуточная производительность локомотива 1205 тыс. ткм брутто.

3. Среднесуточный пробег вагона 720 км, общий пробег парка вагонов 350200 км. Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производительность грузового вагона в сутки 125 ткм нетто на 1т грузоподъемности.

5. За месяц было выполнено 850000 тыс. т-км брутто. Определить количество локомотивов для выполнения этой работы, если среднесуточная производительность локомотива 1195 тыс. т-км брутто.

6. Прицепной плацкартный вагон 56 мест. Расстояние от пункта отправления до пункта назначения 550 км. Рассчитать пассажирооборот, если коэффициент использования вместимости пассажирских вагонов принять равным 0,95.

7. Среднесуточный пробег вагона 850 км, общий пробег парка вагонов 450200 км. Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производительность грузового вагона в сутки 121 ткм нетто на 1 т грузоподъемности.

8. Среднесуточный пробег вагона 650 км, общий пробег парка вагонов 265000 км. Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производительность грузового вагона в сутки 110 ткм нетто на 1т грузоподъемности.

9. Прицепной плацкартный вагон 56 мест. Расстояние от пункта отправления до пункта назначения 420 км. Рассчитать пассажирооборот, если коэффициент использования вместимости пассажирских вагонов принять равным 0,85.

10. За месяц было выполнено 3 523450 ткм нетто. Определить количество вагонов для выполнения этой работы, если среднесуточная производительность грузового вагона 110 ткм нетто.

2 МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Показатели материально-технической базы, работы

флота и портов

Для морского транспорта характерны следующие показатели материально-технической базы, работы флота и портов.

Водоизмещение судна D — масса вытесненной судном воды — равно массе судна в тоннах.

Полная грузоподъемность, или дедвейт судна Дв, — это максимальное количество груза в тоннах Q, a также запасы топлива qТ, воды qв и грузов снабжения qсн, которые может принять судно:

Dв=Q+qT+qв+qсн.                                      (21)

Чистая грузоподъемность судна DЧ — это максимальное количество груза (без воды, топлива и грузов снабжения) в тоннах, которое судно может принять к перевозке:

DЧ=Dв−(qТ+qв+qсн).                               (22)

Грузовместимость судна - объем всех грузовых помещений судна в кубических метрах.

Регистровая вместимость судна (объем судна) — мерительное свидетельство. Регистровая вместимость может быть валовой или полной (брутто) и чистой (нетто). Измеряется объемной регистровой тонной, равной 2,83 м3.

Валовая (полная) регистровая вместимость судна Wбр — объем, получаемый в результате обмера помещений под верхней палубой и крытых надстроек и рубок.

Чистая регистровая вместимость судна Wнт — объем коммерческих эксплуатируемых помещений судна. Используется как показатель для расчета сборов и пошлин в морских портах.

Зависимость между чистой и валовой регистровой вместимостью, полной грузоподъемностью (дедвейтом) и водоизмещением может характеризоваться формулой:

Wнт=23Wбр=49Dв=827D.                                    (23)

Рейс судна — время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления до постановки судна под новую погрузку.

Продолжительность рейса судна включает в себя ходовое и стояночное время. Ходовое время зависит от протяженности рейса и скорости хода судна, стояночное — от производительности погрузо-разгрузочных средств, а также уровня организации обслуживания судна в портах.

Различают простые, сложные и круговые рейсы. При перевозке грузов или пассажиров между двумя портами рейс судна называют простым. При перевозке грузов между несколькими портами, в каждом из которых производится погрузка или выгрузка, рейс называют сложным. Если судно перевозит груз между двумя или несколькими портами и возвращается в порт первоначального отправления, то такой рейс называется круговым.

Коэффициент ходового времени Кх — отношение ходового времени tх в общей продолжительности рейса Тр:

Кх=tхТр.                                            (24)

Коэффициент балластного пробега Кб определяется делением балластного пробега Lб на общий пробег судна L:

Кб=LбL.                                                  (25)

Коэффициент загрузки судна εзаг показывает степень использования грузоподъемности судна на момент отхода из порта. Определяется делением массы фактически принятого судном груза Qф на чистую грузоподъемность судна:

εзаг=QфDч.                                                (26)

Коэффициент загрузки характеризует степень использования грузоподъемности лишь в простых рейсах, т. е. на отдельных переходах. В круговых или сложных рейсах, когда суда могут плавать с различной загрузкой и совершать переходы в балласте, применяется коэффициент использования грузоподъемности судна.

Коэффициент использования грузоподъемности судна εч определяется отношением тонно-миль Ql к тоннаже-милям DчLi:

εч=QlDчLi.                                             (27)

Производительность 1 т грузоподъемности судна в сутки μТС — комплексный показатель, характеризующий использование его производственной мощности на перевозках в сутки. Определяется отношением тонно-миль Ql к числу затраченных тоннаже-суток DЭLЭ за определенный период времени:

μТС=QlDчТЭ.                                            (28)

Фактическое количество флота, занятого на перевозках в течение всего календарного периода, определяется следующими формулами:

по количеству судов

nрасч=ТЭ1+ТЭ2+...+ТЭn365=ТЭ365,                           (29)

где ТЭ1, ТЭ2, ..., ТЭn – время, в течение которого каждое судно было

занято на перевозках, сут.;

по общей грузоподъемности

Dч взв=DчТЭ365,                                      (30)

где DчТЭ — время нахождения судна или флота в эксплуатации

соответственно в судо-сутках или тоннаже-сутках.

Грузооборот порта Qn — общее количество грузов, проходящее через его причалы за определенный период времени (чаще всего за год).

Эксплуатационно-экономические показатели работы портов

Показателями, характеризующими производственную мощность каждого технологического перегрузочного комплекса (ТПК) порта, являются пропускная способность и установленная мощность.

Пропускная способность ТПК Птпк — это максимальное количество груза, которое ТПК может погрузить (выгрузить) на суда за соответствующий период (год, квартал, месяц).

Установленная мощность Qopt — это оптимальное количество груза, которое целесообразно перегружать ТПК при сложившейся структуре грузооборота.

Фактический грузооборот порта может быть выше его установленной мощности, но не выше пропускной способности.

Пропускная способность порта Пп складывается из пропускных способностей отдельных ТПК.

Валовая интенсивность грузовых работ Мвал характеризует интенсивность обработки и обслуживания судна в порту. Рассчитывается как отношение количества груза, погруженного (выгруженного) на судно QП(В), к полному времени пребывания судна в порту tст, т. е. от момента окончания швартовки к причалу до момента отхода из порта:

Мвал=QП(В)tст.                                           (31)

Чистая интенсивность грузовых работ Мч характеризует интенсивность погрузочно-разгрузочных работ. Рассчитывается как отношение количества груза, погруженного (выгруженного) на судно QП(В), ко времени стоянки под грузовыми и другими (совмещенными с грузовыми) операциями по обслуживанию судна tгр оп

МЧ=QП(В)tгр оп.                                               (32)

Помимо общих экономических показателей, применяемых на всех видах транспорта, таких как себестоимость перевозок и погрузочно-разгрузочных работ, производительность труда при перевозках грузов и пассажиров, а также на погрузочно-разгрузочных работах, на морском транспорте одними из наиболее важных являются валютно-финансовые показатели. К ним относятся:

валовый доход в иностранной валюте Fв, который слагается из провозных плат, арендной платы, услуг пассажирам, торговли, демереджа и т. д.;

расходы судна в иностранной валюте Rв, включающие в себя расходы, связанные с заходами в иностранные порты и временем нахождения в заграничных водах;

чистая валютная выручка, или чистый доход в иностранной валюте  — важнейший показатель работы судна в заграничном плавании. Рассчитывается как разность между доходами и расходами в иностранной валюте:

Fч инв=Fв−Rв.                                     (33)

валютная эффективность ВЭ определяется делением расходов в рублях Rруб на чистую валютную выручку Fч инв:

ВЭ=RрубFч инв.                                                (34)

Это один из важнейших валютных показателей, характеризующих результаты работы флота.

Задачи

1. Чистая регистровая вместимость судна составляет 13000 т Определить дедвейт судна.

2. Чистая регистровая вместимость судна 16000 т. Определить полную грузоподъемность судна.

3. Водоизмещение судна 13000 т. Определить чистую регистровую вместимость.

4. Дедвейт судна составляет 190000 т. Определить валовую регистровую вместимость.

5. Валовая интенсивность загрузки судна составляет 37 тыс. т в сутки, Расчетное время загрузки судна составляет 16 часов. Время пребывания судна в порту 44 часа. Найти чистую интенсивность грузовых работ.

6. Водоизмещение судна 12000 т. Определить чистую регистровую вместимость.

7. Судно имеет вместимость 84 лихтера по 300 т. Определить массу груза, принятого судном, если коэффициент загрузки судна 0,8.

8. Дедвейт судна составляет 20000 т. Определить валовую регистровую вместимость.

9. Дедвейт судна составляет 190000 т. Определить валовую регистровую вместимость.

10. Водоизмещение судна 13000 т. Определить чистую регистровую вместимость.

3 ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Технико-эксплуатационные показатели

использования судов речного флота

Производительность судна — транспортная работа в тонно-километрах или пассажиро-километрах в единицу времени (обычно сутки), исчисляемая на 1 л.с. или 1 т грузоподъемности. Различают чистую и валовую производительность судна.

Чистая производительность характеризует использование судна во время движения в груженом состоянии. Определяется делением общей суммы тонно-километров данного вида работ на сило-сутки (тоннаже-сутки) хода в груженом состоянии.

Валовая производительность — показатель, характеризующий использование судна в течение всего затраченного эксплуатационного времени, т. е. времени движения в груженом и порожнем состояниях, времени всех стоянок и работ нетранспортного характера. Определяется делением общих тонно-километров на сило-сутки (тоннаже-сутки) нахождения судна в эксплуатации.

Показатели использования судов по загрузке отражают степень использования грузоподъемности и мощности судов.

Показатель использования грузового судна по грузоподъемности, т/т тоннажа, определяют делением массы груза, погруженного в судно, QЭ, на регистрационную грузоподъемность Qр:

ε=QЭQр.                                                       (35)

Средняя нагрузка на 1 т грузоподъемности грузового судна Ргр определяется делением тонно-километров Qlхгр (где lхгр — протяженность хода судна с грузом) на тоннаже-километры Qlхгр с грузом:

Ргр=QlхгрQрlхгр.                                                (36)

Средняя нагрузка на 1 л. с. мощности буксирных судов Рб определяется делением тонно-километров Qlхгр, выполненных в груженых рейсах, на сило-километры Nlхгр с составом груженых судов и плотов:

Рб=QlхгрNlхгр.                                                (37)

Доля ходового времени с грузом aг определяется делением тоннаже-суток хода судна с грузом Qрtхгр на общее количество тоннаже-суток в эксплуатации Qрtэ:

aг=QрtхгрQрtэ.                                               (38)

Средняя производительность 1 т грузоподъемности самоходных и несамоходных судов Мэгр определяется делением тонно-километров Ql на общее количество тоннаже-суток Qtэ в эксплуатации:

Мэгр=QlQtэ.                                          (39)

Время оборота судна — время, затраченное на движение судна от пункта- погрузки до пункта выгрузки и обратно, включая время, необходимое на начальные и конечные операции (погрузка, выгрузка, шлюзование и др.), задержки в пути и технические операции. Определяется сложением стояночного времени tст; времени, затрачиваемого на маневры, tм; ходового времени tх:

Тоб=tст+tм+tх.                                                 (40)

Показатели работы портов

Общий грузооборот порта — суммарное количество грузов в тоннах, отправленных из порта и поступивших в порт. Этот показатель планируется и учитывается по всем грузам в целом и с распределением по номенклатуре: нефть и нефтепродукты, лес в плотах, сухогрузы (хлебные, руда, каменный уголь, руда и др.). Особо выделяют грузы, перевозимые в контейнерах, а также подлежащие передаче с речного транспорта на железнодорожный и принимаемые от него.

К погрузочно-разгрузочным работам относятся все выполняемые средствами портов на грузовых причалах и складах работы, связанные с перегрузкой грузов, перевозимых речным транспортом. Сюда входят портовые и внепортовые работы, а также перегрузка нефтеналивных грузов нефтеперерабатывающими станциями. К внепортовым относятся хозяйственные работы порта, а также работы, выполняемые для других организаций в целях сохранения постоянных кадров рабочих и более полного использования основных фондов.

Объем погрузочно-разгрузочных работ планируют и учитывают в физических тоннах и тонно-операциях.

Объем погрузочно-разгрузочных работ в физических тоннах соответствует грузообороту порта за вычетом суммарной массы отправленных с причалов клиентуры и поступивших на эти причалы различных грузов, а также отправленных из порта и прибывших в порт лесных грузов в плотах.

Тонно-операция — это перемещение 1 т груза по определенному варианту погрузочно-разгрузочных работ. Вариантом называют завершенное перемещение груза независимо от расстояния, способа и произведенных при этом дополнительных работ (взвешивание, сортировка и др.). При определении объема перегрузочных работ в тонно-операциях учитываются любые работы, связанные с перемещением 1 т груза в порту, по следующим вариантам: транспорт-склад; склад-транспорт; транспорт—транспорт; склад—склад; внутрискладские перемещения (выполняемые не в процессе основной работы, а по отдельным нарядам).

Отношение числа выполненных портом тонно-операций к объему погрузочно-разгрузочных работ в физических тоннах за определенный период называется коэффициентом перевалки грузов.

Задачи

1. Продолжительность кругового рейса парома 52 часа, их них 32 часа ходовое время. Определить стояночное время и коэффициент ходового времени.

2. Баржевоз вмещает 32 баржи, грузоподъемностью 1500 т. Определить чистую грузоподъемность и массу фактически принятого судном груза, если коэффициент загрузки равен 0,85.

3. Валовая интенсивность загрузки баржевоза составляет 35 тыс. т в сутки. Расчетное время загрузки судна составляет 15 часов. Время пребывания судна в порту 4 8 часов. Найти чистую интенсивность грузовых работ.

4 ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Показатели работы  на воздушном транспорте

На воздушном транспорте, кроме общих для всех видов транспорта, рассчитываются следующие показатели работы.

Коэффициент занятости пассажирских кресел самолета fкпс характеризует использование кресел самолета. Он определяется делением выполненных пассажиро-километров Plпас на предельные пассажиро-километры (кресло-километры) Plпасmax:

fкпс=PlпасPlпасmax.                                                 (41)

Реальная скорость доставки пассажиров из пункта отправления в пункт назначения V определяется делением протяженности воздушной линии между данными пунктами L на время, затрачиваемое пассажирами на поездку воздушным транспортом Т:

V=LT.                                             (42)

Время, затрачиваемое на поездку, складывается из времени транспортировки из населенного пункта в аэропорт tТ1; ожидания в аэропорту отправления tО1; полета, включая остановки в промежуточных аэропортах tП; ожидания в аэропорту назначения tО2; транспортировки из аэропорта в населенный пункт tТ2:

Т=tТ1+tО1+tП+tО2+tТ2.                             (43)

Из приведенной формулы видно, что общее время, затрачиваемое на поездку воздушным транспортом, складывается из лётного и наземного. Наземное время в среднем составляет около 3-3,5 ч.

Налет часов аt на списочный самолет и вертолет — показатель, характеризующий эффективность использования самолетов и вертолетов. Определяется суммированием налета часов самолетами и вертолетами различных типов транспортной авиации.

Средний налет часов Wч на один самолет списочного парка определяется делением общего налета часов самолетами и вертолетами списочного парка ∑Wч на среднесписочный парк самолетов и вертолетов nспис:

Wч=Wч+nспис.                              (44)

Коммерческая загрузка самолета (вертолета) qн определяется делением общей работы в приведенных тонно-километрах Qlпр на число километров (налет) Wкм, выполненных самолетами или вертолетами данного типа:

qн=Qlпр+Wкм.                                  (45)

Коэффициент использования коммерческой грузоподъемности самолетов fк — показатель, характеризующий использование их нормативной коммерческой грузоподъемности. Определяется делением приведенных тонно-километров Qlпр на предельный объем приведенных тонно-километров Qlпрmax:

fк=Qlпр+Qlпрmax,                               (46)

где под предельным объемом приведенных тонно-километров понимают сумму предельного пассажирооборота (сумма произведений числа кресел на пройденные расстояния) и предельного грузооборота (возможный предельный грузооборот при полном использовании нормативной коммерческой грузоподъемности самолетов).

Техническая дальность полета Lтехн - наибольшее расстояние, которое самолет (вертолет) может пролететь при штиле относительно земли, полностью израсходовав заправленное в его баки топливо к моменту посадки.

Практическая дальность полета Lпракт — расстояние, которое самолет (вертолет) может пролететь относительно земли при остатке предусмотренного для навигационного запаса топлива в баках к моменту посадки самолета.

Крейсерская скорость Vкр — расстояние, пройденное в единицу времени при равномерном, прямолинейном горизонтальном полете самолета и работе двигателей на крейсерском режиме и расчетных высоте полета и массе самолета.

Рейсовая скорость Vр — среднее расстояние, пройденное самолетом в единицу времени (без учета времени посадок в пути) в штиль. Исчисляется с учетом затрат летного времени на всех этапах полета от разбега до посадки.

Коммерческая скорость Vком — расстояние, пройденное в единицу времени от разбега в начальном до посадки в конечном аэропорту с учетом остановок в промежуточных аэропортах.

Производительность самолета и вертолета П — объем транспортной продукции, выполненной самолетом (вертолетом) за 1 ч. Определяется делением приведенных тонно-километров Qlпр на налет часов Wч произв или как произведение коммерческой загрузки qк на эксплуатационную скорость Vэ:

П=QlпрWч произв=qк⋅Vэ.                                     (47)

Этот показатель может быть определен для всего парка самолетов и по каждому их типу.

Задачи

1. Общий пробег автомобиля 245 км, холостой пробег 115 км, нулевой пробег 32 км. Определить коэффициент использования пробега автомобиля.

2. Отправление грузов по дороге составило - 32000 т, объем местного сообщения - 13000 т, транзита - 8000 т. Определить объем сдачи грузов на другие дороги.

3. Время выхода автобуса из гаража 8.00. Определить время возврата в парк, если эксплуатационная скорость равна 18,5 км/ч, длина маршрута 22,3 км, количество рейсов за день 10, а суммарное время на нулевой пробег 35 мин.

4. Отправление грузов по дороге составило - 42000 т, Объем вывоза грузов - 28000 т, ввоза - 16000 т. Определить объем прибытия грузов.

5. Объем перевозок за день 5500 пасс. Определить потребное количество автобусов на маршруте, если коэффициент наполнения 0,75, коэффициент сменности 2,3, номинальная вместимость автобусов 80 пассажиров, количество рейсов за день 10.

6. Прием грузов с других дорог составляет 74000 т, ввоз грузов 42000 т, сдача грузов на другие дороги - 55000 т. Определить объем вывоза грузов.

7. Списочное количество автомобилей в парке 200 ед. Коэффициент выпуска 0,74, коэффициент технической готовности 0,8. Определить количество автомобиледней простоя по эксплуатационным причинам за месяц.

8. Общий пробег автомобиля за день составил 220 км, время в наряде 11,5 часа, суммарное время простоя под погрузкой-разгрузкой за день 4,5 часа. Определить техническую  и эксплуатационную скорости автомобиля.

9. Списочное количество автомобилей в парке 350 ед. Определить количество автомобиледней готовых к эксплуатации за месяц и коэффициент технической готовности парка, если автомобиледни в ремонте составили 2100 адн.

10. Время выхода автобуса из гаража 8.00. Определить время возврата в парк, если эксплуатационная скорость равна 16,5 км/ч, длина маршрута 27,3км, количество рейсов за день 9, а суммарное время на нулевой пробег 25 мин.

### ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

При выполнении деловой игры по дисциплине рекомендуется придерживаться плана, представленного ниже. Студенты для выполнения деловой игры выбирают вариант исходных данных из табл. 1.

По согласованию с преподавателем общий план проведения деловой игры или вариант исходных данных может быть изменен.

1. Исходные данные.

2. Расчёт затрат на перевозку груза в прямом сообщении.

2.1. Определение эксплуатационных расходов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

2.2. Определение капитальных вложений в автомобильный транспорт для перевозки заданного объёма грузов.

2.3. Определение приведённых затрат на перевозку грузов автомобильным транспортом.

3. Расчёт затрат на перевозку грузов в смешанном сообщении.

3.1. Определение эксплуатационных затрат при подвозе и вывозе грузов автомобильным транспортом.

3.2. Определение капитальных вложений в автомобильный транспорт при подвозе-вывозе заданного объёма грузов.

3.3. Определение приведённых затрат при подвозе и вывозе грузов автомобильным транспортом.

3.4. Определение эксплуатационных расходов при перевозке грузов железнодорожным транспортом.

3.5. Определение капитальных вложений в железнодорожный транспорт.

3.6.Определение приведённых затрат при перевозке грузов железнодорожным транспортом.

3.7.Определение приведённых затрат при перевозке грузов в смешанном варианте.

4. Расчёт экономического эффекта в зависимости от правильного выбора вида транспорта и организации перевозочного процесса.

Вывод.

1.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДА ТРАНСПОРТА

Определение целесообразности применения вида транспорта проводится по минимуму транспортных издержек (приведенных затрат на перевозку заданного объема груза). Критерии оптимальности задач состоит в следующем:

ЗΤΠ=СΤΠ+ЕΗ⋅КΤΠ→min,                                (1)

где Зтп - приведённые затраты на перевозку заданного объёма груза, руб.;

Стп – эксплуатационные расходы предприятия, руб.

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,17;

Ктп – капитальные вложения, руб.

2.	РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

2.1. Определение эксплуатационных расходов на  перевозку

грузов автомобильным транспортом

Эксплуатационные расходы на автомобильном транспорте складываются из суммы расходов на перевозку грузов, проведение погрузочно-разгрузочных работ, экспедирование (сопровождение) грузов, тару и упаковку, содержание и ремонт автомобильных дорог и складские расходы:

Стпа = Сs + Спр + Сэ + Сад + Сх  ,                                 (2)

где Сs – расходы на перевозку грузов, руб.;

Спр – расходы на проведение погрузочно-разгрузочных работ, руб.;

Сэ – годовая сумма расходов за экспедирование грузов, руб.;

Сад – расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог, руб.;

Сх – складские расходы, руб.

Сs= Спер + Спос + Сзп ,                                    (3)

где Спер – переменные расходы, руб.;

Спос – постоянные расходы, руб.;

Сзп – фонд заработной платы водителей, руб.

Спер=Скм⋅Lобщ,                                        (4)

где Скм – переменные расходы на 1км пробега, руб.;

Lобщ – общий пробег автомобилей, км;

Lобщ= Lм∙Zобщ ,                                         (5)

где Lм – протяженность маршрута, км;

Zобщ – количество оборотов автомобиля, ед.;

Lм = lге + lх,                                               (6)

где lге – протяженность груженой ездки, км (табл. 1 прил. А);

lх  холостой пробег, км (см. табл. 1 прил. А).

Общее количество выполняемых оборотов

Zобщ=Qqγ,                                             (7)

где Q  заданный объём перевозок, т (см. табл. 1 прил. А);

q  грузоподъемность автомобиля, т (см. табл. 1 прил. А);

γ коэффициент использования грузоподъёмности (табл. 6 прил. А).

Cпос= Cач∙AЧр,                                         (8)

где Сач – постоянные расходы на 1ч работы подвижного состава, руб.;

АЧр – автомобиле-часы работы, авт./ч.

АЧр = Траб∙Др∙Асс,                                      (9)

где Тр  время работы (принимаем равным 21 ч.);

Др  дни работы автомобиля, дней;

Асс  среднесписочное количество подвижного состава, ед.

Дни работы автомобиля

Др=QqγZобщ .                                        (10)

Среднесписочное количество подвижного состава

Асс= QГq γ⋅ Zобщα                                    (11)

где Q – заданный объем перевозок, т;

в – коэффициент выпуска автомобилей на линию, принимать

равным 0,8.

Cзп= K1∙K2∙Kр∙ (Pт∙Q + Pткм∙Q∙lге),                         (12)

где К1 – поправочный коэффициент учитывающий класс груза (К1=1);

К2 – поправочный коэффициент, учитывающий различного рода

надбавки, доплаты, дополнительную заработную плату и

начисления по социальному страхованию (К2=1,25);

Кр – районный коэффициент тарифной системы оплаты труда

(Кр=1,15);

Рт – сдельная расценка за 1т перевезённого груза, руб. [2];

Рткм – сдельная расценка за 1ткм транспорной работы, руб. [2];

Куд  коэффициент удорожания, для расчетов принимаем равным  17,08.

Спр= Sпр∙Q,                                          (13)

где Sпр – себестоимость погрузки и разгрузки 1т груза, руб., равен 0,5 руб.

Cэ= 0,15∙Cзп,                                          (14)

Cад= Kад∙Q∙lге,                                          (15)

где Kад –коэффициент, учитывающий расходы дорожно-эксплуатационной

службы и расходы на средний и капитальный ремонты дорог, руб./ткм. В расчетах принимается Кад=0,015.

Сх= Sх∙Q,                                             (16)

где Sх – себестоимость складских работ на 1тонно-место, руб./т, принимается равным 0,5 руб./т.

2.2.	Определение капитальных вложений в автомобильный транспорт для перевозки заданного объёма грузов

Капитальные вложения в автомобильный транспорт складываются из капитальных вложений в подвижной состав Кпс, капитальных вложений в производственно-техническую базу автотранспортного предприятия Кптб стоимости грузовой массы, высвобождаемой из периода транспортировки в результате ускорения доставки грузов потребителю Кгра, экономического эффекта от повышения сохранности перевозимых грузов Кса.

Kтпа= Kпс + Kптб + Kгра + Kса,                         (17)

Kпс= Aсс ∙Ца,                                       (18)

где Ца – оптовая цена 1 автомобиля (автопоезда), руб

Кптб= Асс∙Цптб,                                   (19)

где Цптб – удельные капитальные вложения в производственно-техническую базу автотранспортного предприятия, приходящиеся на 1 автомобиль, руб. (табл. 2 прил. А).

Принято условно приравнивать к капитальным вложениям, стоимость грузовой массы, высвобождаемой из периода транспортировки в результате ускорения доставки грузов потребителям. Эта величина является дополнительным единовременным сокращением оборотных  фондов народного хозяйства.

Кгра= (Q∙Цгр∙Тда) / Дк ,                                 (20)

где Цгр – оптовая цена за 1т груза, руб.

Тда – время доставки груза, сут;

Дк – количество календарных дней (305 дней).

Тда = Тм / 2.                                         (21)

К капитальным вложениям условно приравнивают экономический эффект от повышения сохранности перевозимых грузов.

Кса= (Q∙Цгр∙Пгра) / 100 %,                             (22)

где Пгра – потери груза в расчёте на 1т, % (в зависимости от вида груза)

(табл. 6 прил. А).

2.3. Определение приведённых затрат при перевозке грузов

автомобильным транспортом

Зтпа= Стпа + Ен∙Ктпа,                                  (23)

- РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ

В СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ

3.1. Определение эксплуатационных затрат при подвозе и вывозе грузов автомобильным транспортом

Стпа п(в)  = Сs п(в) + Спр п(в) + Сэ п(в) + Сад п(в) + Сх п(в) ,            (24)

где Сs п(в)  расходы на перевозки при подвозе (вывозе) груза, руб.;

Спр п(в)  расходы на проведение погрузочно-разгрузочных работ при

подвозе (вывозе) груза, руб.;

Сэ п(в)  годовая сумма расходов за экспедирование грузов при подвозе

(вывозе) груза, руб.;

Сад п(в)  расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог, руб.;

Сх п(в)  складские расходы при подвозе (вывозе) груза, руб.;

Сsп(в), Спер, Lобщ, Lм определяем согласно формулам (3) – (6).

Асс= Q / (WQ∙Др ∙в),                               (25)

где WQ – производительность подвижного состава за смену, т;

WQ=TM⋅q⋅γ⋅Vtlм+tПВ⋅Vt                                        (26)

где Тм  время работы на маршруте, ч;

tпв  время погрузки-выгрузки, ч;

Vт  средняя техническая скорость, км/ч (табл. прил. А).

Tм = Tн ,                                            (27)

где Tн – время в наряде, ч (принимается равным 9,5ч);

tпв=qγτпв ,                                       (28)

где τпв норма времени на погрузку - выгрузку груза [2].

3.2.	Определение капитальных вложений в автомобильный транспорт при подвозе и вывозе грузов при перевозке

грузов в смешанном сообщении

Определение капитальных вложений в автомобильный транспорт при подвозе и вывозе грузов определяется по формулам (17) – (22), при этом формула (21) будет иметь следующий вид:

Тда= (Lге/ Vт + tпв) / 24.                                   (29)

3.3. Определение приведённых затрат при подвозе и вывозе

грузов автомобильным транспортом при перевозке грузов

в смешанном сообщении

Приведенные затраты при подвозе Зтпп и вывозе Зтпв грузов автомобильным транспортом при перевозке грузов в смешанном сообщении определяются согласно формуле (23).

3.4. Определение эксплуатационных расходов на перевозку

грузов железнодорожным транспортом

В общем случае железнодорожные эксплуатационные расходы определяются как сумма расходов на перевозку Смs и погрузку-разгрузку Спрж:

Стпж = Смs + Спрж  .                                     (30)

Расходы на перевозку грузов железнодорожным транспортом определяются как

Смs= Q∙Sм ,                                               (31)

где Sм – себестоимость перевозки за 1т груза железнодорожным

транспортом, руб./т.

Себестоимость перевозки 1т груза определяется по формуле

Sм= 1,6∙[Снк + (Сдвг + Сдвп)∙lге],                   (32)

где 1,6 – коэффициент учитывающий переход от расходов, зависящих от размеров движения, к полной себестоимости перевозок;

Cнк – расходы по начально- конечным операциям, руб./т

Cдвп – расходы по движенческой операции в порожнем направлении,

руб./ткм

Cдпг – расходы по движенческой операции в гружённом направлении, руб./ткм

lге – расстояние перевозки груза по железной дороге, км

Расходы на погрузочно-разгрузочные работы определяются по формуле

Cпрж= Sпр∙n∙Q,                                         (33)

где Sпр – себестоимость начальных и конечных операций, руб./т операцию (табл. 5 прил. А);

n – количество начальных и конечных операций, раз, n=2.

3.5. Определение капитальных вложений в железнодорожный транспорт

Капитальные вложения на железнодорожном транспорте для грузовых перевозок определяются как сумма капитальных вложений в подвижной состав (вагоны и локомотивы) КВ и КЛ, капитальных вложений в развитие ремонтных устройств для подвижного состава, стоимости грузовой массы, высвобождаемой из периода транспортировки в результате ускорения доставки грузов потребителю Кгрж, экономического эффекта от повышения сохранности перевозимых грузов Ксж.

Ктпж= Кв∙Кл + 0,13∙(Кв + Кл) + Кгрж + Ксж,           (34)

где 0,13 – коэффициент, учитывающий долю капитальных вложений в развитие ремонтных устройств для вагонов и локомотивов

по отношению к капитальным вложениям в вагонный и локомотивные парки.

Капитальные вложения в вагонный парк определяются по формуле

Кв= Nваг∙Цваг,                                        (35)

где Nваг – среднесписочное количество вагонов, ед;

Цваг – оптовая цена вагона, руб.

Nваг= Q⋅Кн⋅tоб24⋅Дк⋅Рст⋅αтв ,                                   (36)

где Кн – коэффициент неравномерности перевозок);

tоб – время оборота вагона, ч);

Дк – дни календарные, дн., Дк=305;

Рст – статистическая нагрузка вагонов, т);

тв – коэффициент технической готовности вагонного парка

Капитальные вложения в локомотивный парк определяются как

Кл= Nл∙Цл,                                                (37)

где Nл – среднесписочное количество локомотивов;

Цл – оптовая цена локомотивов, руб.

Среднесписочное количество вагонов определяется по формуле

Nл = Q⋅lм(1+аЛОК)qпlcc⋅Дк⋅αтл,                                   (38)

где алок  – коэффициент вспомогательного пробега локомотивов к

пробегу во главе поездов

qп – средняя масса поезда нетто, т

lсс –среднесуточный пробег локомотива, км);

тл – коэффициент учитывающий простой локомотивов в ремонте

(табл. 13 прил. А).

Стоимость грузовой массы Кгрж и экономический эффект от повышения сохранности перевозимых грузов Ксж определяются аналогично автомобильному варианту по формулам:

Kгрж= (Q∙Цгр∙Тдж) / Дк,                                  (39)

где Тдж – время доставки груза железнодорожным транспортом, сутки;

Цг  цена груза, руб. (см. табл. 11 прил. А).

Тдж= lге / lcc,                                               (40)

Ксж = (Q∙Цгр∙Пгрж) / 100 % ,                           (41)

где Пгрж – потери груза при перевозках  железнодорожным транспортом в расчёте на 1т, в % (табл. 12 прил. А).

3.6. Определение приведённых затрат при перевозке грузов

железнодорожным транспортом

Зтпж = Стпж + Ен∙Ктпж.                             (42)

3.7. Определение приведённых затрат при перевозке грузов

в смешанном сообщении

Приведенные затраты при перевозке грузов в смешанном сообщении Зсм складываются из приведенных затрат на подвоз груза автомобильным транспортом Зтпп, вывоз груза автомобильным транспортом Зтпв и приведенных затрат при перевозке грузов железнодорожным транспортом Зтпж:

Зсм = Зтпп + Зтпж + Зтпв,                                    (43)

3.8. Построение графических зависимостей

По имеющимся данным исследовать влияние расстояния перевозок на себестоимость.

- РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ВИДА

ТРАНСПОРТА И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО

ПРОЦЕССА

Выбор варианта распределения перевозок на разветвлённой транспортной сети производится на основе сравнения приведённых затрат на перевозки различными видами транспорта. Наиболее эффективным считается тот вариант, при котором приведённые транспортные затраты минимальны.

В этом случае экономический эффект на заданном маршруте составит разницу между минимальными величинами сравниваемых вариантов.

Э= Зсм – Зтпа.                                          (44)

##### Приложение А

##### Таблица 1

###### Варианты исходных данных для деловой игры

| № вар. | Расстояние перевозок, LГЕ, км |  |  |  | QТ, тыс. т | Вид груза | Тип вагона | Тип локомотива | Тип ПС в прямом сообщении | Тип ПС в смешанном сообщении | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние перевозки | Расстояние перевозки ж.-д. транспортном | Расстояние вывоза | Расстояние перевозки автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 20 | 1000 | 10 | 1100 | 200 | Каменный уголь | 12632 | ВЛ-80Р | КамАЗ-5511 | МАЗ-503А | 3 |
|  | 21 | 1050 | 11 | 1200 | 130 | Песок | 12-632 | ВЛ-80С | КамАЗ-5511+ прицеп ГКБ-8527 | КрАЗ-256Б1 | 2 |
|  | 22 | 1100 | 12 | 1200 | 180 | Железная руда | 12-466 | ТЭП 60 | КрАЗ-256Б | БелАЗ-548А | 3 |
|  | 23 | 1150 | 13 | 1100 | 170 | Цемент | 11-715 | 2 ТЭ 116 | МАЗ-54331+ полуприцеп МАЗ-9380 | Урал-4320 | 1 |

Продолжение табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 1200 | 14 | 1250 | 160 | Лом черных металлов | 12-1515 | 2 ТЭ 10В |  | КамАЗ-54112+ полуприцеп ОдАЗ-9385 | ЗИЛ-431410 | 2 |
|  | 25 | 1250 | 15 | 1100 | 150 | Зерно | 11-739 |  | ЕТ-42 | КамАЗ-5410+ полуприцеп ОдАЗ-9370 | КамАЗ-5320 | 1 |
|  | 26 | 1300 | 16 | 1250 | 140 | Руда цветных металлов | 12-466 |  | ВЛ-11 | КамАЗ-5511 | Урал-5557 | 3 |
|  | 27 | 1350 | 17 | 1350 | 130 | Торф | 11-068 |  | ВЛ-10У | Урал-4320 | МАЗ-5335 | 1 |
|  | 28 | 1400 | 18 | 1500 | 120 | ЖБИ | 13-470 |  | ТЭП 60 | МАЗ-5432+ полуприцеп МАЗ-9397 | КамАЗ-5410+ полуприцеп ОдАЗ-9370 | 1 |
|  | 29 | 1450 | 19 | 1100 | 110 | Марганцевая руда | 12-466 |  | ВЛ-80 С | КамАЗ-55111 | БелАЗ-540 | 3 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 1500 | 20 | 1400 | 100 | Трубы | Платформа универсальная | 2 ТЭ 116 | КамАЗ-54112+ полуприцеп ОдАЗ-9385 | МАЗ-5429+ полуприцеп МАЗ-93801 | 1 |
|  | 31 | 1550 | 30 | 1250 | 90 | Флюсы | 11-068 | ВЛ 80Р | КамАЗ-5511+ прицеп ГКБ-8527 | КрАЗ-256 Б1 | 2 |
|  | 32 | 1600 | 29 | 1200 | 80 | Камень строительный | 12-466 | ЕТ-42 | КамАЗ-55111 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 2 |
|  | 33 | 1650 | 28 | 1200 | 70 | Дрова | 12-1505 | ВЛ-10У | ЗИЛ-441510+ полуприцеп ОдАЗ-93571 | ЗИЛ-431410 | 1 |
|  | 34 | 1700 | 27 | 2000 | 60 | Мазут | Цистерна 69т | 2 ТЭ 10В | Цистерна на базе КамАЗ | Цистерна на базе ЗИЛ-130 | 1 |
|  | 35 | 1750 | 26 | 1650 | 50 | Железная руда | 12-466 | ВЛ-11 | КамАЗ-55111 | БелАЗ-548А | 3 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 1800 | 25 | 1050 | 100 | Лес круглый | 23-469 | ВЛ-80Р | МАЗ-504В+ полуприцеп МАЗ-5205 | КАЗ-608В+ полуприцеп КАЗ-717 | 2 |
|  | 11 | 1850 | 24 | 1000 | 110 | Удобрения | 11-740 | ТЭП 60 | Урал-5557+ прицеп СЗАП-8551 | КрАЗ-255Б | 1 |
|  | 12 | 1900 | 23 | 1850 | 120 | Дизельное топливо | Цистерна 69т | ЕТ-42 | Цистерна на базе КамАЗ с полуприцепом | Цистерна на базе ЗИЛ с прицепом | 1 |
|  | 13 | 1950 | 22 | 2050 | 130 | Оборудование в ящиках | 11-217 | 2 ТЭ 116 | КамАЗ-54112+ полуприцеп ОдАЗ-9385 | МАЗ-53371 | 1 |

Продолжение табл.  1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 2000 | 21 | 2050 | 140 |  | 12-632 | ВЛ-80С | КамАЗ-55111+ прицеп ГКБ-8527 | КрАЗ-256 Б1 | 2 |
|  | 10 | 1000 | 20 | 1100 | 200 | Кокс | 12-466 | ВЛ-80С | КамАЗ-5511+ прицеп ГКБ-8527 | КрАЗ-256Б1 | 2 |
|  | 11 | 1050 | 19 | 1200 | 190 | Уголь | 12-632 | ТЭП 60 | КрАЗ-256Б | БелАЗ-548А | 3 |
|  | 12 | 1100 | 18 | 1200 | 180 | Щебень | 12-632 | ТЭП 60 | КрАЗ-256Б | БелАЗ-548А | 3 |
|  | 13 | 1150 | 17 | 1100 | 170 | Железная руда | 12-466 | 2 ТЭ 116 | МАЗ-54331+ полуприцеп МАЗ-9380 | Урал-4320 | 1 |
|  | 14 | 1200 | 16 | 1350 | 160 | Чугун | 12-1505 | ВЛ-80Р | МАЗ-504В+ полуприцеп МАЗ-5205 | КАЗ-608В+ полуприцеп КАЗ-717 | 2 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 1250 | 15 | 1300 | 150 | Цемент | 11-715 | ТЭП 60 | Урал-5557+ прицеп СЗАП-8551 | КрАЗ-255Б | 1 |
|  | 16 | 1300 | 14 | 1150 | 140 | Лом черных металлов | 12-1505 | ЕТ-42 | Цистерна на базе КамАЗ с полуприцепом | Цистерна на базе ЗИЛ с прицепом | 1 |
|  | 17 | 1350 | 13 | 1550 | 130 | Руда цветных металлов | 12-466 | 2 ТЭ 116 | КамАЗ-54112+ полуприцеп ОдАЗ-9385 | МАЗ-5429+ полуприцеп МАЗ-93801 | 1 |
|  | 18 | 1400 | 12 | 1600 | 120 | Грунт | 12-632 | ВЛ 80Р | КамАЗ-5511+ прицеп ГКБ-8527 | КрАЗ-256 Б1 | 2 |
|  | 19 | 1450 | 11 | 1500 | 110 | Зерно | 11-739 | ЕТ-42 | КамАЗ-55111 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 2 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 1500 | 10 | 1700 | 100 | Камень строительный | 12-466 | ЕТ-42 | Цистерна на базе КамАЗ с полуприцепом | Цистерна на базе ЗИЛ с прицепом | 1 |
|  | 21 | 1550 | 9 | 1650 | 90 | Трубы | платформа универсальная | ВЛ-11 | КамАЗ-5511 | Урал-5557 | 3 |
|  | 22 | 1600 | 8 | 1600 | 80 | Марганцевая руда | 12-466 | ВЛ-10У | Урал-4320 | МАЗ-5335 | 1 |
|  | 23 | 1650 | 30 | 1800 | 70 | Дрова | 12-632 | ВЛ-80С | КамАЗ-55111+ прицеп ГКБ-8527 | КрАЗ-256 Б1 | 2 |
|  | 24 | 1700 | 29 | 2000 | 60 | ЖБИ | 13-470 | ВЛ-80С | КамАЗ-5511+прицеп ГКБ-8527 | КрАЗ-256Б1 | 2 |

Окончание табл.  1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 1750 | 28 | 1850 | 50 | Рельсы | Платформа универсальная | ЕТ-42 | Цистерна на базе КамАЗ с полуприцепом | Цистерна на базе ЗИЛ с прицепом | 1 |
|  | 26 | 1800 | 27 | 2050 | 100 | Торф |  | 2 ТЭ 116 | КамАЗ-54112+полуприцеп ОдАЗ-9385 | МАЗ-53371 | 1 |

Таблица 2

Коэффициенты использования грузоподъемности

автомобиля по классам груза

| Класс груза | Коэффициент использования грузоподъемности,  |
| --- | --- |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0,5 |

Таблица3

Средняя техническая скорость движения автотранспортных средств, км/ч

| Тип и грузоподъемность автотранспортных средств | Категория условий эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Бортовые автомобили и автопоезда до 6т 6 – 8 т | 50 45 | 35 32 | 25 22 |
| Более 8 т и автопоезда | 40 | 30 | 20 |
| Автомобили-самосвалы (автопоезда) До 16 т Более 16 т и автопоезда | 40 38 | 27 25 | 23 20 |

Таблица 4

Показатели работы железнодорожного транспорта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Среднесуточный пробег локомотива lссп, км: электровоза тепловоза | 550 – 600 400 – 500 |
| Расходы по движенческой операции при перевозках в порожнем направлении при тяге Сдвп, руб. / ткм: паровозной тепловозной электрической | 0,0105 0,0061 0,0055 |
| Себестоимость начальных и конечных операций, руб./тонно-операцию: полувагон крытый | 89 98 |
| Средний вес грузового поезда, нетто при тяге qп, т: электрической тепловой | 1674 1498 |

Таблица 5

###### Железнодорожный подвижной состав

###### и его оптовые цены

| Тип | Марка | Назначение | Статическая нагрузка вагонов Рт, т | Оптовая цена, тыс руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электровоз | ВЛ 80Р ВЛ 80С ВЛ 101 ВЛ 11 ЕТ 42 | Магистральный | – – – – – | 3937000 3298000 246900 2800000 5497000 |
| Тепловоз | ТЭП 60 2ТЗ 10В 2 ТЗ 116 ГЭМ 3 ТГМ 23Б ТГМ 2 | Магистральный – – Маневровый – – | – – – – – – | 2822000 1947000 2848000 1440000 503000 282000 |
| Вагон крытый | II-068 II-217 | Для перевозки грузов, требующих защиты от атмосферных осадков | 68 68 | 113500 130500 |
|  | II-739 | Для перевозки зерна | 65 | 152080 |
|  | II-740 | Для перевозки минеральных удобрений | 64 | 90500 |
|  | II-715 | Для перевозки цемента | 67 | 89000 |
| Полувагон | 12-632 | Для перевозки сыпучих грузов с разгрузочными люками в полу | 69 | 97000 |
|  | 12-466 | Для перевозки крупнокусковой руды с открытым кузовом, глухим полом | 105 | 222000 |
|  | 12-1505 | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых грузов, штучных грузов с открытым кузовом, глухим полом. Обшивка стен цельнометаллическая | 69 | 102000 |
| Платформа | Универсальная | Для перевозки колесных и гусеничных машин, грузов в ящиках | 70 | 94500 |
|  | 23-469 | Для перевозки леса | 59 | 134000 |
|  | 13-470 | Для перевозки контейнеров | 60 | 130000 |

Таблица 6

Нормы естественной убыли веса грузов при перевозках по железной дороге и автомобильным транспортом

| ###### Наименование груза | Нормы убыли в процентах от веса груза, П гр(а,ж), % |
| --- | --- |
| Зерно на расстояние: до1000 км 1000 – 2000 км свыше 2000 км | 0,10 0,15 0,20 |
| Лес круглый, крепежный | 0,90 |
| Пиломатериалы | 0,90 |
| Дрова | 0,90 |
| Руда железная и марганцевая: в кусках в измельченном состоянии в таре в измельченном состоянии без тары | 0,27 0,72 1,35 |
| Руды цветных металлов на расстояние: до 750 км 751 – 1800 км свыше 1800 км | 1,50 1,60 1,70 |
| Каменный уголь в полувагонах на расстояние: До 750 км 751 – 1500 км свыше 1500 км | 0,60 0,70 0,80 |
| Цемент: в таре без тары | 0,70 1,20 |
| Материалы и изделия строительно-промышленного производства | 0,90 |

Таблица 7

Показатели  использования подвижного состава

железных дорог

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент неравномерности перевозок Кн | 1,10 – 1,20 |
| Коэффициент технической готовности вагонного парка | 0,85 – 0,95 |
| Коэффициент, учитывающий простои локомотивов в ремонте, тл | 0,90 – 0,94 |
| Коэффициент вспомогательного пробега во главе поездов к общему пробегу локомотивов алок | 0,05 – 0,15 |
| Время оборота вагона tоб, ч | 50 - 120 |