ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет
 (СибАДИ)»

Кафедра «Логистика»

Задачи по дисциплине «Теоретические основы логистики транспортных систем»

Тема № 1.

Расчет показателей парка подвижного состава

Цель практического занятия:

- изучить показатели парка подвижного состава,

- овладеть методикой расчёта показателей парка подвижного состава.

Под парком подвижного состава понимают все транспортные средства (автомобили, тягачи, прицепы) автомобильного транспортного предприятия. Списочный (инвентарный) парк подвижного состава Аи — это парк, числящийся на балансе АТП на данный период. По своему техническому состоянию он подразделяется на парк, готовый к эксплуатации Агэ, и парк, находящийся в ТО и ремонте Ар [1].

Условные обозначения:

АДи – автомобиле-дни инвентарные;

АДгэ - автомобиле-дни, годные к эксплуатации;

АДэ - автомобиле-дни в эксплуатации;

АДр - автомобиле-дни нахождения в капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании;

АДп – автомобиле-дни в простое по эксплуатационным причинам;

Днп, АДнп – дни и автомобиле-дни нормированных простоев (число выходных и праздничных дней, в которые парк не работает).

АЧи - автомобиле-часы инвентарные;

АЧн - автомобиле-часы в наряде;

Асп, Асс - списочный и среднесписочный парк подвижного состава (ПС);

Дк – количество календарных дней;

αт – коэффициент технической готовности ПС.

αв – коэффициент выпуска ПС;

αи – коэффициент использования ПС;

ρ – коэффициент использования времени суток;(1)

δ – коэффициент использования рабочего времени;

Основные формулы для решения задач:

Для парка подвижного состава за один день:

Аи = Агэ + Ар = Аэ + Ап + Ар;	(1)

Для одной единицы подвижного состава за календарный период:

Ди = Дгэ + Др = Дэ + Дп + Др;	(2)

Для парка подвижного состава за календарный период:

АДи = АиּДк;	(3)

АДи = АДгэ + АДр = АДэ + АДп + АДр;	(4)

Суммарное количество часов нахождения парка подвижного состава на балансе предприятия за календарный период:

АЧи = 24ּАДи;	(5)

Суммарное количество часов нахождения парка подвижного состава в наряде за календарный период:

АЧн = АДэ ּТн = АДиּαиּТн;	(6)

Для одной единицы подвижного состава за календарный период:

αт = Дгэ/Ди;	(7)

αв = Дэ/(Ди - Днп);	(8)

αи = Дэ/Ди;	(9)

Для парка подвижного состава за один рабочий день:

αт = Агэ/Аи;       	(10)

αв = αи = Аэ/Ди;	(11)

Для парка подвижного состава за календарный период:

αт = АДгэ/АДи;            	(12)

αв = АДэ/(АДи - АДнп);	(13)

αи = АДэ/АДи;	(14)

Для одной единицы подвижного состава:

ρ = Тн/24;	(15)

Для парка подвижного состава за календарный период:

ρ = АЧн/АДиּ24;	(16)

Для одной единицы подвижного состава за один оборот:

δо = tдо/tо;	(17)

Для парка подвижного состава за календарный период:

δ = АЧд/АЧн.	(18)

Задача 1

Инвентарное количество автомобиле-дней в грузовом парке 350. Коэффициент технической готовности автомобилей 0,7. Определить количество автомобиле-дней, годных к эксплуатации.

Задача 2

АТП обслуживает предприятие торговли в течение 365 дней. Инвентарное количество автомобилей в АТП – 150 ед. Коэффициент технической готовности 0,84, коэффициент выпуска 0,79. Определить, сколько автомобиле-дней ПС находится в ремонте и в эксплуатации.

Задача 3

Инвентарное количество автомобиле-дней в АТП 200 дней. Коэффициент технической готовности автомобилей 0,8. Определить количество автомобиле-дней простоя в ремонте.

Задача 4

Инвентарное количество автомобилей в АТП 100 ед. Количество календарных дней в месяце 30. Количество рабочих дней в месяце 22. Средняя продолжительность нахождения ПС в наряде 8 ч. Определить коэффициент использования времени суток.

Задача 5

Продолжительность пребывания автомобилей в наряде 12 ч. 60% этого времени автомобиль находится в движении. Определить коэффициент рабочего времени.

Задача 6

Инвентарное количество автомобилей в грузовом АТП 50 единиц. Количество календарных дней в месяце 30. Количество автомобиле-дней, годных к эксплуатации, 1 200 дней. Определить коэффициент технической готовности автомобилей.

Задача 7

В автоколонне в течение месяца (Дк=30 дней) были простои автомобилей по различным техническим причинам: ремонт (АДр), ожидание ремонта (АДор), техническое обслуживание - 2 (АДТО.2), а также простои исправных автомобилей по разным эксплуатационным причинам  (АДэп). (табл.1).

Таблица 1 - Исходные данные к задаче 7

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Асп | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 145 | 135 |
| АДор, дни | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 90 | 100 | 150 | 200 | 225 |
| АДр, дни | 150 | 200 | 250 | 300 | 130 | 140 | 230 | 400 | 450 | 500 |
| АДТО-2, дни | 100 | 200 | 120 | 130 | 140 | 200 | 220 | 250 | 175 | 200 |
| АДэп, дни | 400 | 450 | 500 | 300 | 250 | 350 | 700 | 150 | 180 | 200 |
| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Асп | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 160 | 175 |
| АДор, дни | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 90 | 100 | 150 | 200 | 225 |
| АДр, дни | 150 | 200 | 250 | 300 | 130 | 140 | 230 | 400 | 450 | 500 |
| АДТО-2, дни | 100 | 200 | 120 | 130 | 140 | 200 | 220 | 250 | 175 | 200 |
| АДэп, дни | 410 | 420 | 430 | 440 | 310 | 320 | 330 | 360 | 370 | 380 |

В АТП предполагается внедрить агрегатный метод ТО и Р, а также выполнять его на поточных линиях. В результате внедрения этого метода ремонта простои в ожидании ремонта будут полностью устранены, простои в ремонте уменьшатся на 50 %, а в ТО-2 с внедрением поточных линий - на 40 %. Определить, на сколько процентов повысится коэффициент технической готовности ат ПС в результате проведения намеченных мероприятий. Определить, на сколько повысится коэффициент выпуска ПС αв, если простои по эксплуатационным причинам сократятся на 25%.

Задача 8

По данным задачи 7 в дополнение простоя по техническим причинам в автоколонне были также простои исправных автомобилей по разным эксплуатационным причинам (табл. 1).

Определить, на сколько повысится коэффициент выпуска ПС в, если простои по эксплуатационным причинам сократятся на 25%.

Задача 9

Автоколонне на месяц (Дк = 30 дней) установлены плановые задания: коэффициент технической готовности αт должен быть равен 0,85, а коэффициент выпуска αв - 0,75.

Рассчитать на списочный парк автомобилей, приведенный ниже, автомобиле-дни простоя автомобилей в ремонте АДр и автомобиле-дни простоя автомобилей по эксплуатационным причинам АДэп (табл. 2).

Таблица 2 - Исходные данные к задаче 8

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асс | 87 | 93 | 97 | 107 | 122 | 131 | 137 | 139 | 158 | 148 |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Асс | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 135 | 145 |

Тема № 2.

Расчет показателей скорости подвижного состава

Цель практического занятия:

- знать показатели скорости подвижного состава,

- овладеть методикой расчёта показателей скорости подвижного состава.

Условные обозначения

Vт – средняя техническая скорость, км/ч;

Vэ – средняя эксплуатационная скорость, км/ч;

Vс – скорость доставки груза, км/ч;

lе – длина ездки, км;

lге –длина ездки с грузом, км;

βе – коэффициент использования пробега за одну ездку;

tе – время ездки, ч;

tдв.е – время движения за ездку, ч;

tпв.е – время погрузки и выгрузки за ездку, ч;

Lобщ – общий пробег, км;

Lг – пробег с грузом, км;

β - коэффициент использования пробега;

Тн – время в наряде, ч;

Тдв – суммарное время, затраченное на движение за день, ч;

Основные формулы для решения задач

За одну ездку:

Vт = lе/ tдв.е = lге/ βеtдв.е = lге/ βе (tе – tпв.е); 	(19)

Vэ = lе/ tе = lге/ βеtе; 	(20)

За один день:

Vт = Lобщ/ Тдв = Lг / βТдв; 	(21)

Vэ = Lобщ/ Тн = Lг / βТн;	(22)

Задача 10

Показатели спидометра при выезде автомобиля с предприятия 53 725 км. Показатели спидометра при возвращении автомобиля на предприятие 53955 км. Продолжительность пребывания автомобиля на маршруте 12 ч; суммарные затраты времени на выполнение погрузочно-разгрузочных операций 3 ч. Определить Vт и Vэ, автомобиля.

Задача 11

Среднетехническая скорость автомобиля ГАЗ-5312 28 км/ч. Продолжительность пребывания в наряде 8 ч. Затраты времени на выполнение погрузочно-разгрузочных операций 2 ч. Определить Vэ автомобиля.

Задача 12

Среднетехническая скорость автомобиля ГАЗ-3307 30 км/ч, средняя эксплуатационная скорость 24 км/ч. Время движения автомобиля в течение смены 8 ч. Определить продолжительность пребывания автомобиля ГАЗ-3307 в наряде.

Задача 13

Автомобиль МАЗ-53371 за 1 ездку затрачивает 0,5 ч на выполнение погрузочно-разгрузочных операций. Длина ездки 15 км. Среднетехническая скорость автомобиля 23 км/ч. Определить Vэ автомобиля.

Задача 14

Груз перевозится на расстояние 200 км. Плановое время нахождения автомобиля на линии 9 ч. Время простоя в начальном и конечном пунктах движения груза 2 ч. Определить скорость доставки груза.

Задача 15

Автомобиль ЗИЛ-431410 (qH = 6 т) работает в городе. Пробег за день 140 км. Определить время в движении.

Тема № 3.

Грузоподъемность подвижного состава и её использование

Цель практического занятия:

- знать о грузоподъемности подвижного состава и коэффициентах использования грузоподъемности,

- уметь применять формулы для определения грузоподъемности подвижного состава и коэффициентов использования грузоподъемности.

Условные обозначения

γст – статический коэффициент использования грузоподъемности;

qн – номинальная грузоподъемность автомобиля, т;

qф – фактическая загрузка автомобиля, т;

Pф – фактически выполненный грузооборот, ткм;

Pпл – плановый грузооборот, ткм;

Q – объем перевозок, т;

zе – число ездок с грузом, ед.;

lге –длина ездки с грузом, км;

q – среднее значение грузоподъемности парка;

АLг – груженый пробег парка

подвижного состава, км;

Основные формулы для решения задач

За одну ездку:

γст = qф/ qн;	(23)

γст = (aּbּhּυ)/ qн;	(24)

За один день:

γст = Q/(qнּzе);	(25)

q = ∑Аиּqн / ∑Аи	(26)

Задача 16

Автопоезд грузоподъемностью 11 т за семь ездок перевез 70 т груза. Определить коэффициент использования грузоподъемности γст.

Задача 17

АТП в составе 40 автомобилей обслуживает строительство жилого массива. Средняя грузоподъемность автомобильного парка 8 т. Суммарный грузооборот 20000 ткм. Среднее значение пробега с грузом одного автомобиля 70 км. Определить коэффициент динамического использования грузоподъемности γд.

Задача 18

За 10 ездок автомобиль ГАЗ - 5312 (q = 4,5 т) выполнил 350 т·км транспортной работы. Длина груженой ездки 10 км. Определить коэффициент динамического использования грузоподъемности γд.

Задача 19

Автомобиль за одну ездку перевез 15 т груза. Коэффициент статического использования грузоподъемности 0,9. Определить номинальную грузоподъемность автомобиля.

Задача 20

В АТП X автомобилей грузоподъемностью 4,5 т, Y автомобилей грузоподъемностью 6 т, Z автомобилей грузоподъемностью 10 т. Определить среднюю грузоподъемность парка (табл. 4).

Таблица 4 - Исходные данные к задаче 20

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 120 | 100 | 70 | 60 | 80 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 | 55 | 65 | 200 | 20 | 10 |
| Y | 180 | 60 | 100 | 50 | 90 | 20 | 80 | 15 | 80 | 30 | 35 | 16 | 40 | 70 | 60 |
| Z | 60 | 70 | 200 | 40 | 20 | 10 | 60 | 60 | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | 110 | 180 |
| Вариант | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Х | 30 | 60 | 40 | 20 | 80 | 100 | 300 | 70 | 50 | 45 | 80 | 100 | 30 | 55 | 60 |
| Y | 50 | 20 | 60 | 100 | 50 | 20 | 10 | 80 | 70 | 95 | 60 | 50 | 45 | 20 | 30 |
| Z | 90 | 70 | 70 | 10 | 30 | 10 | 20 | 40 | 100 | 10 | 20 | 80 | 25 | 50 | 15 |

Задача 21

Известно, что коэффициент статического использования грузоподъёмкости равен 1. Длина кузова автомобиля 3,5 м, ширина кузова 2 м, допустимая высота погрузки 3 м, объемный вес груза 2 т/м3. Определить грузоподъемность автомобиля, необходимого для выполнения перевозки.

Задача 22

За каждую ездку автомобиль выполняет 320 т·км транспортной работы. Длина груженой ездки 18 км, статический коэффициент использования грузоподъемности - 0,9; динамический  коэффициент использования грузоподъемности - 0,8. Определить    объем    выполненной    работы автомобиля в тоннах.

Тема № 4.

Расчет показателей пробега подвижного состава

Цель практического занятия:

- знать показатели пробега подвижного состава,

- уметь применять формулы для определения показателей пробега подвижного состава.

Условные обозначения

lге – средняя длина груженой ездки, км;

lе – пробег за ездку, км;

lхе – холостой пробег, км;

βе – коэффициент использования пробега за одну ездку;

lсс – среднесуточный пробег, км;

Lобщ – общий пробег, км;

lг – пробег с грузом, км;

lх – пробег без груза, км;

lн – нулевой пробег, км;

β - коэффициент использования пробега;

ω – коэффициент нулевых пробегов;

[] – обозначение использования целой части числа, полученного в результате математических действий;

АLг – груженый пробег парка подвижного состава, км;

АLобщ – общий пробег парка подвижного состава, км;

АLн – суммарный нулевой пробег парка подвижного состава, км;

Дэ, АДэ – дни и автомобиле-дни в эксплуатации, дн., а-дн.;

АДи – автомобиле-дни инвентарные, а-дн.;

αи – коэффициент использования ПС;

lQ – средняя дальность перевозки 1 т груза, км;

P – грузооборот, т·км;

Q – объем перевозок, т;

Vт – средняя техническая скорость, км/ч;

ρ – коэффициент использования времени суток;

δ – коэффициент использования рабочего времени;

Основные формулы для решения задач

lге = lге1 + lге2 +…+ lгеn , или	(27)

zеn

lге = lге1ּzе1 + lге2ּzе2 +…+ lгеnּzеn	(28)

zе1 + zе2 +…+ zеn

За одну ездку:

lе = lге + lхе;	(29)

βе = lге / lе;	(30)

Для единицы подвижного состава за день:

Lобщ = lг+ lх+ lн;	(31)

β = lг / Lобщ;	(32)

ω = lн / Lобщ;	(33)

Lг = lгеּzе;	(34)

zе = [Тм/tе];	(35)

Для единицы подвижного состава за календарный период:

lсс = Lобщ /;	(36)

Для парка подвижного состава за один день:

lсс = Lобщ / Аэ;	(37)

β = АLг / АLобщ;	(38)

ω = АLн / АLобщ;	(39)

Для парка подвижного состава за календарный период:

lсс = АLобщ / АДэ;	(40)

АLобщ = АДиּαиּ24ּρּδּVт;	(41)

lQ = P/Q;	(42)

Задача 23

Определить общий пробег парка ПС, если известно, что коэффициент использования пробега 0,7; коэффициент нулевых пробегов 0,1. Холостой пробег парка ПС за день 2000 км.

Задача 24

Определить величину груженого пробега автомобиля, если известно, что коэффициент использования пробега за смену 0,6; коэффициент нулевых пробегов 0,1. Величина нулевого пробега 11 км.

Задача 25

ПС автомобильного парка находится в эксплуатации 300 авт.-дней. Среднее значение продолжительности нахождения в наряде 8 ч; средняя техническая скорость 23 км/ч. Коэффициент использования рабочего времени 0,5. Определить общий пробег парка ПС.

Задача 26

Автомобиль КамАЗ-5320 выполнил 2 ездки на расстояние 20 км, 3 ездки на расстояние 10 км. Определить среднее значение груженой ездки.

Задача 27

Автомобиль КамАЗ-5320 за две ездки на расстояние 25 км перевез по 8 т груза, за три ездки на расстояние 15 км по 7 т груза. Определить среднюю дальность ездки 1 т груза.

Задача 28

Общий пробег автомобильного парка за календарный период времени 28000 км, коэффициент нулевых пробегов 0,23. Определить нулевой пробег ПС.

Задача 29

Нулевой пробег парка 1500 км, коэффициент нулевых пробегов 0,2; коэффициент использования пробега 0,7. Определить величину груженого пробега парка ПС.

Задача 30

Автомобиль перевозит груз на расстояние 80 км, в обратном направлении груз не перевозится. Коэффициент нулевых пробегов 0,2. Определить величину нулевого пробега.

Задача 31

Инвентарное количество автомобилей в грузовом АТП 30 единиц. Коэффициент использования автомобильного парка 0,8. Среднее значение пробега одного автомобиля за период эксплуатации (Дк = 30 дней) 15000 км. Определить величину среднесуточного пробега для парка АТП.

Задача 32

Определить величину среднесуточного пробега автомобиля, если автомобиль за 20 дней эксплуатации выполняет по 110 км - 5 дней, по 150 км - 11 дней, по 135 км - 2 дня, по 90 км - 2 дня.

Тема № 5.

Расчёт показателей работы одного автомобиля на маятниковых маршрутах

Цель практического занятия:

- овладеть методикой расчёта показателей работы одного автомобиля на маятниковых маршрутах,

Методика расчета параметров работы автомобиля на маятниковом маршруте с обратным не гружёным пробегом.

А

В

lге

lх

lн2

lн1

АТП

Рис.1 - Маятниковый маршрут с обратным не гружёным пробегом

| 1. Длина маршрута: lм = lг + lх ,(км); | (43) |
| --- | --- |
| 2. Время ездки, оборота: tе(о) = (lм / Vт) + tпв ,(ч); | (44) |
| 3. Количество перевезенного груза за ездку: Qе,о = qγ ,(т); | (45) |
| 4. Транспортная работа за ездку: Ре,о = qγ·Lг ,(т·км); | (46) |
| 5. Количество ездок: Zе = [Тн/tе]; | (47) |
| 6. Количество перевезенного груза за день: Qд = qγ· Zе, (т); | (48) |
| 7. Пробег автомобиля за смену: Lобщ = lн1 + lм ·Zе – lх + lн2 ,(км); | (49) |
| 8. Фактическое время работы автомобиля: Тн факт =Lобщ/Vт + tпв · Zе,(ч); | (50) |
| 9. Коэффициент использования пробега за ездку: βе = lг /lм ; | (51) |
| 10. Коэффициент использования пробега за день: βд = (lг · Zе)/ Lобщ . | (52) |

Задача 33

Рассчитать показатели работы автомобиля на маятниковом маршруте (рис. 1) в следующем порядке:

1) Исходные данные,

2) Формулы необходимые для расчёта

3) Пример расчёта (определение Ze, Q, Р, Lc, Тфн )

4) Ответ.

Исходные данные для расчёта представлены в таблице 5:

Таблица 5 - Исходные данные к задаче 33

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Грузоподъёмность автомобиля, т | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 14 | 12 | 18 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 |
| Коэффициент использования грузоподъёмности | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Плановое время в наряде, ч | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| Время на погрузку-выгрузку, ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Расстояние перевозки груза в прямом направлении, км | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 19 | 13 | 16 | 15 | 11 | 20 | 25 | 15 | 20 | 17 | 19 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Первый нулевой пробег, км | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 13 | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Второй нулевой пробег, км | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 9 |
| Холостой пробег, км | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 19 | 13 | 16 | 15 | 11 | 20 | 25 | 15 | 20 | 17 | 19 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Техническая скорость, км/ч | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 29 | 35 | 32 | 33 |

Методика расчета параметров работы автомобиля на маятниковом маршруте с обратным не полностью гружёным пробегом (γ1 = γ2)

lх2             lге2

lн3

А

В

lге

lн2

lн1

АТП

Рис.2 - Маятниковый маршрут с обратным не полностью гружёным пробегом

| - Длина маршрута: lм = lг1 + lг2 +lх2 ,(км); | (53) |
| --- | --- |
| - Время первой ездки: tе1 = (lг1 / Vт) + tпв ,(ч); | (54) |
| - Время второй ездки: tе2 = ((lг2 + lх2)/ Vт) + tпв ,(ч); | (55) |
| - Коэффициент использования пробега за первую ездку: βе1 = lг1 /lг1 = 1; | (56) |
| - Коэффициент использования пробега за вторую ездку: βе2 = lг2 /(lг2 + lх2); 0,05 < βе2 < 1; | (57) |
| - Среднее время ездки: tср=( tе1 + tе2)/2 ,(ч); | (58) |
| - Время оборота: tо = tе1 + tе2 ,(ч); | (59) |
| - Количество перевезенного груза за ездку: Qе = qγ ,(т); | (60) |
| - Количество перевезенного груза за оборот: Qо = Qе1 + Qе2 = 2qγ ,(т); | (61) |
| - Транспортная работа за первую ездку: Ре1 = qγ·lг1 ,(т·км); | (62) |
| - Транспортная работа за вторую ездку: Ре2 = qγ·lг2,(т·км); | (63) |
| - Транспортная работа за оборот: Ро = Ре1 + Ре2,(т·км); | (64) |
| - Число ездок (за день, смену) Zе = [Тн/tе] – целое число ; | (65) |
| - Число оборотов (за день, смену) Zо = Тн/ tо = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | (66) |
| - Количество перевезенного груза (за день, смену): Qд = qγ· Zе1+ qγ· Zе2 ,(т); | (67) |
| - Транспортная работа (за день, смену): Рд = qγ· Zе1·lг1+ qγ· Zе2·lг2 ,( т·км); | (68) |
| - Пробег автомобиля (за день, смену): Lобщ = lн1 + lм ·Zо +Zо−целое+lн3−lх2 (км); | (69) |
| - Фактическое время работы автомобиля: Тн факт = Lобщ/Vт + tпв · Zе; | (70) |
| - Коэффициент использования пробега за день: βд = (lг1 · Zе1 + lг2 · Zе2 )/Lобщ . | (71) |

Задача 34

Рассчитать показатели работы автомобиля на маятниковом маршруте с обратным не полностью гружёным пробегом (γ1 = γ2) (рис. 2) в следующем порядке:

1) Исходные данные,

2) Формулы необходимые для расчёта

3) Пример расчёта (определение Ze, Q, Р, Lc, Тф н)

4) Ответ.

Исходные данные для расчёта представлены в таблице 6:

Таблица 6 - Исходные данные к задаче 34

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Грузоподъёмность автомобиля, т | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 12 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| Коэффициент использования грузоподъёмности | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Плановое время в наряде, ч | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| Время на погрузку-выгрузку, ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Расстояние перевозки груза в прямом направлении, км | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 40 | 40 | 20 | 21 | 14 | 12 | 18 | 12 | 14 | 18 |
| Расстояние перевозки груза в обратном направлении, км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 20 | 20 | 10 | 11 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Первый нулевой пробег, км | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| Второй нулевой пробег, км | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Третий нулевой пробег, км | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Холостой пробег, км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 20 | 20 | 10 | 11 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 |
| Техническая скорость, км/ч | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 30 | 27 | 28 | 31 | 32 | 31 | 33 | 33 | 34 | 30 |

Методика расчета параметров работы автомобиля на маятниковом маршруте с обратным полностью гружёным пробегом (γ1 = γ2)

В

lге1

А

lге2

lн2

lн1

АТП

Рис.3 - Маятниковый маршрут с обратным полностью

гружёным пробегом

| - Длина маршрута: lм = lг1 + lг2 ,(км); | (72) |
| --- | --- |
| - Время ездки: tе1 = (lг / Vт) + tпв ,(ч); | (73) |
| - Коэффициент использования пробега за ездку: βе = 1; | (74) |
| - Коэффициент использования пробега за оборот: βо = 1; | (75) |
| - Количество перевезенного груза за ездку: Qе = qγ ,(т); | (76) |
| - Транспортная работа за ездку: Ре = qγ·lг ,(т·км); | (77) |
| - Время оборота: tо = tе1 + tе2 ,(ч); | (78) |
| - Среднее время ездки: tср=( tе1 + tе2)/2 ,(ч); | (79) |
| - Число ездок (за день, смену) Zе = [Тн/tе] – целое число ; | (80) |
| - Число оборотов (за день, смену) Zо = Тн/ tо = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | (81) |
| - Количество перевезенного груза (за день, смену): Qд = qγ· Zе ,(т); | (82) |
| - Транспортная работа (за день, смену): Рд = qγ· Zе ·lг ,( т·км); | (83) |
| - Пробег автомобиля (за день, смену): Lобщ = lн1 + lm ·Zо +Zо−целое+lн1(км); | (84) |
| - Фактическое время работы автомобиля: Тн факт = Lобщ/Vт + tпв · Zе; | (85) |
| - Коэффициент использования пробега за день: βд = (lг1 · Zе1 + lг2 · Zе2 )/ Lобщ . | (86) |

Задача 35

Рассчитать показатели работы автомобиля на маятниковом маршруте с обратным полностью гружёным пробегом (γ1 = γ2) (рис. 3) в следующем порядке:

1) Исходные данные,

2) Формулы необходимые для расчёта

3) Пример расчёта (определение Ze, Q, Р, Lc, Тф н)

4) Ответ.

Исходные данные для расчёта представлены в таблице 7: