Функции состояния ДСМ

Диагностирование двигателей силовых установок и гидроагрегатов ДСМ (МДС 12-8.2007)

| Объект технического диагностирования | Диагностические параметры | Номерные виды ТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
| 1. Двигатель (в целом) | Мощность двигателя, расход топлива, частота вращения коленчатого вала | - | - | + |
| Механизмы двигателя | Количество газов, прорывающихся в картер | - | + | + |
|  | Компрессия в цилиндрах | - | - | + |
|  | Зазоры в сопряжениях КШМ и ГРМ | - | - | + |
| 2. Гидросистема (в целом) | Продолжительность рабочего цикла, усадка штоков гидроцилиндров | - | - | + |
| Насосы | Давление, производительность | - | + | + |
| Гидромоторы | Давление, объемный КПД | - | - | + |
| Гидроцилиндры | Внутренние перетечки, объемный КПД | - | - | + |
| Гидрораспределители | Усилие и ход золотника, утечка жидкости по золотнику | - | - | + |

Номинальные и предельные значения диагностических

параметров двигателей ДСМ

| Параметр |  | Значения параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236 | Д-260 | Д-144 |
| Эффективная мощность, кВт |  | 169/150 | 146/132 | 106/96 | 49,5/44,5 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 |  | 1700−20+50 | 2100±40 | 2100±40 | 2000±40 |
| Расход картерных газов, л/мин |  | 65/180 | 50/145 | 52/160 | 27/85 |
| Применяемость | Бульдозеры | Т-21.01, Т-15.01 | Б10М, Т11.01Я | – | – |
|  | Автогрейдеры | ДЗ-98, ГС-25.01 | ГС-14.02, А-120 | ДЗ-122Б-7, ГС-14.02 | – |
|  | Катки дорожные | – | ДУ-84, ДУ-101 | ДУ-84, МС-84 | ДУ-93, ДУ-94 |
|  | Экскаваторы | ЭО-5126, ЕК-400 | ЕК-270-05, ЕТ-25 | – | – |