ТО и ремонт грузоподъемных кранов

Планирование ТО и ремонтов грузоподъемных кранов на год. При расчете количества ТО и ремонтов выполняем требования нормативного документа МДС 12-20.2001, а также учитываем опыт предприятия. Также учитываем результаты технического освидетельствования. В соответствии с ПБ 10-382-00 по результатам технического освидетельствования периодичности проведения ТО и ремонтов должны быть увеличены, уменьшены или оставлены без изменений.

Таблица 1 - Исходные данные для выполнения технологического расчета числа ТО и ремонтов грузоподъемных кранов и их трудоемкости (с учетом неполного числа ГПМ)

| № п/п | Тип крана | Рег. № | Фактическая наработка, ч. | Планируемая наработка, ч. | Периодичности, ч/ трудоемкости, чел.-ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТР | КР | СО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Мостовой двухбалочный кран МК-12,5 | 8424 | 75285 | 3585 | 80/8 | 240/29 | 2000/200 | 25000/800 | 0/0 |
| 2* | Мостовой двухбалочный кран МК-12,5 | 8425 | 57360 | 3585 | 80/8 | 240/29 | 2000/200 | 25000/800 | 0/0 |
| 3* | Мостовой двухбалочный кран МК-10 | 8539 | 71700 | 3585 | 80/8 | 240/29 | 2000/200 | 25000/800 | 0/0 |
| 4 | Мостовой двухбалочный кран КМЭ-16/32 | 9362 | 28680 | 3585 | 80/9 | 240/32 | 2000/250 | 25000/1000 | 2/9 |

* - грузоподъемные краны с увеличенной трудоемкостью на 50% по заключению технического освидетельствования.

Расчет числа ТО и ремонтов, которые выполняются в течение года, определяем по формуле

,				(1)

где  – фактическая наработка, ч;

– наработка планируемая на расчетный год, ч.;

– периодичность выполнения соответствующего вида ТО и ремонта, по которому ведется расчет, ч.;

– число всех видов ТО и ремонта с периодичностью большей периодичности того вида.

находится из выражения

,					(2)

где  - наработка с начала эксплуатации, ч.

- определяется по формуле (округляется в меньшую сторону до целого числа).

,					(3)

Так как на кранах не установлены специальные приборы–счетчики, то для определения планируемой наработки необходимо определить номинальный годовой фонд рабочего времени

Номинальный годовой фонд рабочего времени определяется по формуле:

,				(4)

где  - количество календарных дней, дней;

- выходные дни,  дня;

- праздничные дни,  дней;

- продолжительность смены,  часов.

часа.

Так как предприятие работает в две смены, то номинальное рабочие время увеличится в 2 раза и составит 3984 часа.

Планируемая наработка определяется по формуле

,					(5)

где  - коэффициент использования оборудования по времени.

Пример расчета числа ТО и ремонтов для грузоподъемных кранов цехов ЖБИ приведем для мостового двухбалочного кран МК-12,5 с приводной мощностью 48,5кВт. Фактическая наработка с начала эксплуатации составляет 75285 часов, планируемая наработка составляет 3585 часов (номер крана идет в соответствии с нумерацией таблицы 1 и 2).

ч.,

,

.,

,					принимаем 0.

,

.,

,					принимаем 4

.,

.,

,				принимаем 27

,

.,

,				принимаем 58

Для остальных грузоподъемных кранов расчет аналогичен. Результаты представлены в таблице 2 (годовой план ТО и ремонтов грузоподъемных кранов)

Таблица 2 - План ТО и ремонтов кранов с учетом их фактического технического состояния на год (с учетом неполного числа ГПМ)

| Номер крана | Заводской номер | Число ТО и ремонтов в планируемом году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | ТР. | ТО-2 | ТО-1 |  | СО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 | 0 | 4 | 27 | 58 |  | - |
| 2 | 507 | 0 | 4 | 25 | 60 |  | - |
| 3 | 137 | 2 | 3 | 26 | 59 |  | - |
| 4 | 22486 | 0 | 2 | 13 | 30 |  | 2 |
| 5 | 22860 | 0 | 2 | 13 | 30 |  | 2 |
| 6 | 22195 | 0 | 2 | 13 | 30 |  | - |
| 7 | 10888 | 0 | 2 | 13 | 29 |  | - |
| 8 | 276231 | 0 | 2 | 13 | 29 |  | - |
| 9 | 657 | 1 | 0 | 14 | 30 |  | - |
| 10 | 3231 | 0 | 4 | 27 | 60 |  | - |
| Суммарное количество ТО и Р. |  | 34 | 169 | 1000 | 2204 | 32 |  |

Расчет по нормативным требованиям (МДС 12-10.2001) аналогичен. Приведем результаты в таблице 3 в целях сравнения.

Таблица 3 - План ТО и ремонтов кранов по нормативным требованиям на год

| Номер крана | Заводской номер | Число ТО и ремонтов в планируемом году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | ТР. | ТО-2 | ТО-1 |  | СО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 | 0 | 2 | 13 | 29 |  | - |
| 2 | 507 | 0 | 2 | 12 | 30 |  | - |
| 3 | 137 | 1 | 1 | 13 | 30 |  | - |
| 4 | 22486 | 0 | 2 | 13 | 30 |  | 2 |
| 5 | 22860 | 0 | 2 | 13 | 30 |  | 2 |
| 6 | 22195 | 0 | 2 | 13 | 30 |  | - |
| 7 | 10888 | 0 | 2 | 13 | 29 |  | - |
| 8 | 276231 | 0 | 2 | 13 | 29 |  | - |
| Суммарное количество ТО и Р. |  | 13 | 115 | 687 | 1591 | 32 |  |

* данные используемые при расчете приведены в таблице 1.

Определение трудоемкости ТО и ремонтов для каждого вида воздействий

Расчет трудоёмкости производится по нормативным значениям с учетом фактического технического состояния грузоподъемных кранов по следующей формуле

,					(6)

где  - трудоемкость выполнения ТО и Р, чел. -ч.;

- количество проводимых ТО и Р.;

- единичная трудоемкость выполнения ТО и Р, чел.-ч.

Пример расчета приведен для мостового крана № 1 согласно таблице 1

чел.-ч.,

чел.-ч.,

чел.-ч.,

чел.-ч.

Для остальных кранов расчет аналогичен. Результаты расчетов представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Трудоемкость ТО и ремонтов с учетом фактического технического состояния грузоподъемных кранов на год

| Номер крана | Заводской номер |  | Трудоёмкость ТО и ремонтов в планируемом году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | ТР. | ТО-2 | ТО-1 | СО | Суммарная трудоёмкость по каждому крану |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 |  | 0 | 800 | 783 | 464 | - | 2047 | 1,7 |
| 2 | 507 |  | 0 | 800 | 725 | 480 | - | 2005 | 1,6 |
| 3 | 137 |  | 1600 | 600 | 754 | 472 | - | 3426 | 2,8 |
| 4 | 22486 |  | 0 | 400 | 377 | 240 | 18 | 1035 | 0,9 |
| Общая трудоемкость по видам ТО и Р. |  | чел-ч | 27820 | 37029 | 36530 | 19839 | 480 | Общая трудоемкость составит 121698 чел-ч. или 100% |  |
|  |  | % | 23 | 30 | 30 | 16 | 1 |  |  |

Расчет по нормативным требованиям (МДС 12-10.2001) аналогичен. Приведем результаты в таблице 5 в целях сравнения.

Таблица 5 - Трудоемкость ТО и ремонтов по нормативным требованиям грузоподъемных кранов на год

| Номер крана | Заводской номер |  | Трудоёмкость ТО и ремонтов в планируемом году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | ТР. | ТО-2 | ТО-1 | СО | Суммарная трудоёмкость по каждому крану |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 |  | 0 | 400 | 377 | 232 | - | 1009 | 1,4 |
| 2 | 507 |  | 0 | 400 | 348 | 240 | - | 988 | 0,8 |
| 3 | 137 |  | 800 | 200 | 377 | 240 | - | 1617 | 1,3 |
| 4 | 22486 |  | 0 | 400 | 377 | 240 | 18 | 1035 | 0,9 |
| 5 | 22860 |  | 0 | 400 | 377 | 240 | 18 | 1035 | 0,9 |
| 6 | 22195 |  | 0 | 400 | 377 | 240 | - | 1017 | 0,8 |
| 7 | 10888 |  | 0 | 400 | 377 | 232 | - | 1009 | 0,8 |
| 8 | 276231 |  | 0 | 400 | 377 | 232 | - | 1009 | 0,8 |
| 9 | 657 |  | 0 | 200 | 406 | 240 | - | 846 | 0,7 |
| 10 | 3231 |  | 0 | 400 | 377 | 240 | - | 1017 | 0,8 |
| 11 | 4562 |  | 0 | 400 | 377 | 240 | - | 1017 | 0,8 |
| Общая трудоемкость по видам ТО и Р. |  | чел-ч | 9160 | 24196 | 25271 | 14107 | 480 | Общая трудоемкость составит 73214 чел-ч. или 100% |  |
|  |  | % | 13 | 33 | 35 | 19 | 1 |  |  |

Из расчетов видно, что использование старого парка грузоподъемных кранов увеличивает трудоемкость работ в 1,7 раза по сравнению с использованием новых грузоподъемных кранов. При использовании нового оборудования уменьшается трудоемкость проводимых ТО и ремонтов, а именно ТО-1 сокращается в 1,4 раза, ТО-2 и ТР сокращается в 1,5 раза, КР сокращается в 2,6 раза.

Для наглядного отображения представлена диаграмма (рисунок 1).

Рисунок 1 - Распределение трудоемкости ТО и ремонтов по их видам:1 – капитальный ремонт; 2 – сезонное обслуживание; 3 – ТО-1; 4 – ТО-2; 5 – текущий ремонт.

Исходя из таблицы 4 и рисунка 1 видно, что наиболее трудоемкими являются техническое обслуживание номер 2 и текущий ремонт. Трудоемкость капитального ремонта составляет 23%, но следует учитывать, что его проведение может быть перенесено по результатам технического освидетельствования (ПБ 10-382-00).

Планирование и организация ТО и ремонтов. Номерные виды ТО проводятся в соответствии с заранее составленным планом графиком. При этом выполняются все операции предусмотренные документацией. Перечень работ и их трудоемкость приведены для ТО-1 в таблице 6, для ТО-2 в таблице 7.

Таблица 6 - Перечень работ ТО-1 для крана 26К-1603-32

| Содержание работ | Трудоёмкость, чел.-ч. | Количество рабочих |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к работе, проверка комплектности инструмента, чалочных приспособлений | 0,25 | 3 |
| Осмотр электрооборудования | 0,17 | 1 |
| Осмотр наличия смазки в редукторах передвижения крана | 0,073 | 1 |
| Осмотр наличия смазки в редукторах и состояния тележки | 0,25 | 1 |
| Проверка крепления электродвигателей, редукторов, тормозов и их сочленения и состояния ограничителя передвижения крана. | 0,17 | 1 |
| Проверка и очистка электрооборудования кабины, зачистка контактов, проверка состояния проводки, надежности крепления и плотность прилегания контактов | 1 | 1 |
| Смазка зубчатых передач и доливка масла в редукторы | 0,57 | 1 |
| Проверка и регулировка тормоза механизма подъема груза и ограничителя грузоподъемности, осмотр грузового, тягового тросов и их крепления на барабанах. | 0,5 | 1 |
| Снятие крышек редукторов, электродвигателей и тормозов | 0,17 | 2 |
| Проверка болтовых соединений металлоконструкций | 1 | 2 |
| Очистка и промывка ходовых тележек, редукторов, электродвигателей, зубчатых передач, смазка передвижения крана | 2 | 2 |
| Проверка и очистка стропов, грузового троса, муфт, противоугонных захватов, грузозахватных механизмов, смазка необходимых узлов | 1,2 | 2 |
| Осмотр состояния крюка или грузозахватного механизма, их смазка. Очистка и смазка грузового и тягового троса. | 0,87 | 2 |
| Проверка и наладка ограничительных линеек передвижения крана и грузовой тележки | 0,17 | 2 |
| Проверка состояния крана в сборе, испытание ограничительных устройств и всех рабочих механизмов | 0,5 | 3 |

Таблица 7 - Перечень работ ТО-2 для крана 26К-1603-32

| Содержание работ | Трудоёмкость, чел.-ч. | Количество рабочих |
| --- | --- | --- |
| Подготовка инструмента, смазочного и обтирочного материала | 1,4 | 4 |
| Проверка состояния металлоконструкции крана (сварочных швов, болтовых соединений моста, стоек, тележек и т.д.) | 2 | 1 |
| Проверка крепления редукторов электродвигателей. | 0,5 | 1 |
| Проверка и регулировка зубчатых муфт на валах передвижения крана. | 0,7 | 1 |
| Проверка состояния подшипников валов ходовых колес. | 0,7 | 1 |
| Замена смазки в редукторах ходовых тележек, проверка открытых зубчатых передач и их смазка. | 1,57 | 1 |
| Проверка состояния противоугонных захватов. | 0,37 | 1 |
| Проверка состояния ограничительных линеек | 0,37 | 1 |
| Смазка подшипников уравнительных блоков, обводных блоков, блоков канатной поддержки. | 1 | 1 |
| Проверка состояния ходовых колес грузовой тележки, их крепления. | 0,5 | 1 |
| Проверка наличия смазки в редукторе передвижения грузовой тележки, замена масла в редукторе подъема. | 1 | 1 |
| Проверка состояния крюка или грузозахватного механизма и грузового троса (правильность укладки на барабан, надежность крепления, степень износа) | 0,57 | 1 |
| Контроль состояния и смазка узлов трения токоподвода. | 0,37 | 1 |
| Контроль состояния электропроводки и осветительной аппаратуры | 1,37 | 1 |
| Проверка состояния контроллёров и смазка их подшипников | 0,87 | 1 |
| Проверка состояния пусковых сопротивлений и их крепления | 0,6 | 1 |
| Контроль состояния электроаппаратуры крана (зачистка контактов, проверка надежности крепления, состояние звукового сигнала) | 0,87 | 1 |
| Проверка состояния выходных валов электродвигателей, их подключения. | 1 | 1 |
| Контроль состояния электродвигателя подъема груза | 0,67 | 1 |
| Контроль и регулировка тормоза и ограничителя высоты подъема груза | 0,67 | 1 |
| Проверка состояния щеток и фазных колец электродвигателей передвижения крана | 0,87 | 1 |
| Проверка контура заземления крана (состояние перемычек на стыках рельсов, крепление контура). | 0,5 | 1 |
| Снятие крышек с редукторов, электродвигателей. | 0,37 | 2 |
| Очистка от пыли и грязи ходовых тележек крана, открытых зубчатых передач | 2 | 2 |
| Очистка от пыли и грязи редукторов, электродвигателей тормозов. | 1,5 | 2 |
| Смазка узлов ходовых колес. | 1 | 2 |
| Проверка состояния стропов | 0,67 | 2 |
| Проверка состояния кабелей токоподвода к крану. | 0,67 | 2 |
| Очистка от пыли и грязи крюков канатов и грузозахватного механизма. | 0,67 | 2 |
| Смазка грузового и тягового тросов, барабанов, подшипников блоков и траверсы крюка или подшипников поворотного устройства | 0,67 | 2 |
| Смазка подшипниковых узлов и узлов трения грузозахватного механизма | 0,5 | 2 |
| Сварка дефектных мест | 1,5 | 1 |
| Опробование крана в работе с необходимыми регулировками | 1,37 | 1 |

Текущий ремонт должен обеспечивать гарантированную работоспособность машины до следующего ремонта путем восстановления и замены отдельных сборочных единиц и деталей в объеме, определяемом техническим состоянием машин. Постановка крана на текущий ремонт производится в соответствии с разработанным план-грфиком, при этом дата фактической остановки крана и ее продолжительность должны быть сообщены подразделению использующей машину, не позднее, чем за 5 дней. Перечень работ при проведении текущего ремонта приведен в разработанной маршрутно-операционной карте.

Выполненные расчеты числа ТО и ремонтов, а также трудоемкости ТО и ремонтов грузоподъемных кранов с учетом их фактического технического состояния и нормативных значений показали:

- трудоемкость по фактическому техническому состоянию выше на 67 % в сравнении с нормативными значениями;

- трудоемкость ТО для всех грузоподъемных кранов предприятия составляет 6780 чел.-ч., а текущего ремонта составляет 6082 чел.-ч., что сопоставимо с трудоемкостями смешанного парка машин.

С целью сокращения трудоемкости ТО и ремонтов необходимо предусматривать мероприятия по модернизации грузоподъемных кранов, а также обеспечить надежность (долговечность) элементов подвергающихся износу (например, ходовых колес).