Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный

университет (СибАДИ)»

Кафедра «Автомобили, конструкционные материалы и технологии»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Методические указания

к выполнению курсовой работы

по расчету автомобиля

Составитель: А.М. Зарщиков

СибАДИ

2020

УДК 629.113

ББК  39.33

Рецензент канд. тех. наук, доц. П.Н. Малюгин

Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве методических указаний

.

Проектирование сцепления: Методические указания к выполнению курсовой работы по части «Расчет автомобиля» /  сост.: А.М. Зарщиков – Омск : СибАДИ, 2020.– 28 с.

Описаны основы расчета механизма фрикционного сцепления автомобиля.

Методические указания предназначены для обучающихся всех форм обучения по направлениям: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и специальности «Наземные транспортно-технологические средства».

© ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …...……………………………………..……………………….……4

1 Задание на проект ……………………………………..……………….……..5

2. Внешние скоростные характеристики двигателя.……………….…..…....10

3. Проектирование сцепления………………………………………...………13

3.1 Выбор основных параметров ведомого диска…..…..…………….…..14

3.2 Определение силы сжатия дисков…..…………………………...…….15

3.3 Расчет размеров нажимного диска..………………….…………..…….18

3.4 Расчет витых цилиндрических пружин….…….………………..……..19

3.5 Расчет диафрагменной пружины…..…………………………….…….21

3.6 Расчет пружин демпфера крутильных колебаний…………………….22

3.7 Расчет шлицевого соединения…………..………………………...……23

3.8 Расчет деталей, передающих момент с маховика на

нажимной диск……………………………………….……………..…...24

3.9 Выбор привода сцепления…….………………….…........................….25

4. Контрольные вопросы………...……………………….….……………..….27

Библиографический список………………………………………………..….28

Введение

Цель работы заключается в получении практических навыков производить подбор и элементарные расчеты на прочность деталей узлов автомобиля.

По курсу «Основы расчета автомобиля» показан вариант проектирования сцепления автомобиля: подбираются и проверяются параметры сцепления; рассчитываются нажимные и демпферные пружины, детали передающие крутящий момент от маховика двигателя к нажимному диску, шлицевые соединения; подбирается привод и рассчитывается его кинематика.

На ватмане формата А1(594×840) чертится в масштабе 1:1 продольный разрез сцепления в сборе и схема привода сцепления. На чертеже следует указать расчетные и габаритные размеры.

Можно выполнить чертеж и в электронной программе с распечаткой на формате А4, но при этом защита должна происходить с использованием ноутбука и масштаб у чертежа должен быть таким, чтобы умножив на него получался расчетный размер детали.

В пояснительной записке приводятся: формулы в общем виде с описанием каждой величины, входящей в формулу и их размерность; один вариант с конкретными значениями входящих величин и результат вычисления; таблица с результатами вычислений всех значений; расчетные схемы деталей.

Для дистанционного варианта обучения на предпоследней странице пояснительной записки дается фото чертежа сцепления вашего автомобиля без схемы привода.

В конце пояснительной записки указывается список литературы, на которую производились ссылки в работе.

Студентам выдается задание на работу, где указывается: автомобиль-прототип, тип двигателя (дизельный или бензиновый), частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности двигателя (об/мин), максимальная скорость движения груженого автомобиля (Vmax, км/ч). Студенты самостоятельно рассчитывают максимальную мощность двигателя.

Все основные расчеты производятся для груженого автомобиля (берется его вес при полной массе).

По прототипу принимаются весовые и геометрические параметры исследуемого автомобиля, принципиальная конструкция сцепления (размеры будут изменены на расчетные), передаточные числа в коробке передач.

- Задание на проект

Перед началом расчетов необходимо заполнить таблицу 1 исходных данных. Рекомендации по выбору параметров представлены ниже на стр. 8 под теми же номерами, что и строки в таблице 1.

Исходные данные для проекта

Таблица 1

| № | Наименование параметра | Обозначение | Единицы измерения | Численные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип двигателя (дизель, карбюратор) |  |  |  |
| 2 | Макс. скор. движения автомобиля | Vmax | км/ч |  |
| 3 | Полный вес автомобиля (гружен.) | Rz | Н |  |
| 4 | Макс. мощность двигателя | Ne max | кВт |  |
| 5 | Угловая скор. коленчатого вала при макс. мощности двигателя Ne max | ωN | рад/с |  |
| 6 | Радиус качения колеса | rк | м |  |
| 7 | КПД трансмиссии | η |  |  |
| 8 | Фактор обтекаемости | кF | Н·с2/м2 |  |
| 9 10 11 | Постоянные коэффициенты в формуле Лейдермана | a b c |  |  |
| 12 | Передаточное число главной передачи (расчетное значение) | i0 |  |  |
| 13 | Передаточное число раздаточной коробки | iрк |  |  |
| 14 | Количество передач в коробке передач | m |  |  |
| 15 16 17 18 19 | Передаточные числа коробки передач (по прототипу) | i1 i2 i3 i4 i5 |  |  |
| 20 21 22 23 24 | Угловые скорости коленчатого вала взятые для расчета характеристик двигателя и автомобиля | ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 | рад/с |  |

Таблица 2

Варианты задания для студентов заочной формы обучения

| Посл. цифра зачет. книж. | Прототип автомобиля | Параметр | Размерность | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | ПАЗ Автобус Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 75 380 75 | 80 360 80 | 85 370 85 | 90 320 90 | 95 300 85 |
| 1 | ГАЗ Бортовой Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 70 240 70 | 75 260 75 | 80 280 80 | 85 300 80 | 90 320 85 |
| 2 | ЗИЛ Бортовой Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 95 300 70 | 100 320 75 | 105 300 70 | 110 340 75 | 115 360 70 |
| 3 | ЗИЛ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 110 180 80 | 120 190 85 | 130 200 80 | 165 210 90 | 180 220 100 |
| 4 | МАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 120 230 70 | 125 200 75 | 130 260 80 | 135 280 85 | 140 220 90 |
| 5 | МАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 150 180 80 | 160 190 85 | 170 200 90 | 120 210 70 | 130 220 75 |
| 6 | КаМАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 140 180 75 | 145 200 80 | 150 220 75 | 155 240 80 | 160 260 85 |
| 7 | КаМАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 140 260 75 | 145 180 75 | 150 210 80 | 155 200 85 | 160 220 80 |
| 8 | КрАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 150 180 70 | 160 190 75 | 165 200 70 | 170 210 75 | 180 220 70 |
| 9 | КрАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 170 180 75 | 180 190 70 | 200 200 85 | 190 210 80 | 200 220 85 |

Таблица 2

(продолжение)

| Посл. цифра зачет. книж. | Прототип автомобиля | Параметр | Размерность | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | ПАЗ Автобус Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 75 320 70 | 80 340 75 | 85 360 90 | 90 380 85 | 95 400 80 |
| 1 | ГАЗ Бортовой Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 95 340 75 | 100 320 80 | 105 300 75 | 110 280 85 | 115 260 80 |
| 2 | ЗИЛ Бортовой Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 120 380 80 | 125 400 85 | 130 380 80 | 135 360 85 | 140 340 80 |
| 3 | ЗИЛ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 115 230 90 | 125 240 80 | 170 250 100 | 160 180 90 | 155 200 85 |
| 4 | МАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 145 250 80 | 140 220 85 | 135 240 80 | 130 200 85 | 135 250 70 |
| 5 | МАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 155 230 80 | 160 240 85 | 170 250 90 | 180 180 95 | 150 200 75 |
| 6 | КаМАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 165 180 90 | 170 210 95 | 160 220 100 | 150 260 90 | 140 240 80 |
| 7 | КаМАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 165 240 85 | 170 260 80 | 175 280 90 | 180 240 85 | 185 220 90 |
| 8 | КрАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 190 230 75 | 200 240 70 | 210 250 75 | 220 260 80 | 230 270 85 |
| 9 | КрАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 220 230 75 | 180 240 70 | 220 250 85 | 230 180 80 | 240 200 90 |

1. Тип двигателя выдается в задании один из двух - бензиновый или дизельный.

2. Максимальная скорость движения груженого автомобиля Vmax задается преподавателем (заочники берут Vmax в своем варианте по таблице 2). Размерность скорости автомобиля - км/ч, т.к. автомобильные спидометры имеют именно такую размерность. Поскольку для расчета скорость в формулах должна быть в м/с, то в этих же формулах применен переводной коэффициент.

3. Rz – суммарная нормальная опорная реакция от веса груженого автомобиля, Н. Для перевода значений массы автомобиля (кг) в его силу тяжести (вес, Н) необходимо массу [1] умножить на ускорение свободного падения ( g ≈ 9,81 м/с2).

4. Ne max – максимальная мощность двигателя, кВт. Студенты дневной формы обучения определяют необходимую максимальную мощность двигателя, как предлагается на стр. 11, 12.

5. ωN – угловая скорость коленчатого вала при максимальной мощности двигателя, рад/с. В задании для студентов дневной формы обучения дается частота вращения коленчатого вала n (об/мин) в размерности, как на автомобильном тахометре. Необходимо произвести перевод в угловую скорость по формуле: ωN=π⋅n30, рад/с.

6. rк – радиус качения колеса, м. Из таблицы «Автомобильные шины» в справочнике НИИАТ [1] выбирается статический радиус под нагрузкой и к нему приравнивается rк. Также приближенно радиус качения для грузовых шин можно определить и по формуле: rк≈0.5d+(0.85...0.9)B, где d – посадочный диаметр обода, м; В – ширина профиля шины, м.

Значения ширины профиля шины и диаметра обода определяются по маркировке. Например: 240 – 508. Первое число – ширина шины, мм, второе - посадочный диаметр, мм.  Если размеры указаны в дюймах, то необходимо перевести с учетом: 1 дюйм ≈ 25,4 мм.

7. η – КПД трансмиссии. Для автомобилей без раздаточной коробки и с одинарной главной передачей η ≈ 0,92, с двойной центральной или разнесенной главной передачей η ≈ 0,89, с раздаточной коробкой η ≈ 0,87, для автомобилей повышенной проходимости (полноприводные трехосные) - η ≈ 0,83.

8. к·F – фактор обтекаемости.

к – коэффициент сопротивления воздуха, Н·с2/м4. Для легковых автомобилей - к ≈ 0,25 Н·с2/м4, грузовых автомобилей - к ≈ 0,5…0,7 Н·с2/м4, автобусов - к ≈ 0,4 Н·с2/м4. F – лобовая площадь автомобиля, м2. Приближенно ее можно определить по формуле: F≈0,8⋅B⋅H, где В и Н – габаритные ширина и высота автомобиля, м.

9, 10, 11. a,b,c - постоянные коэффициенты в формуле Лейдермана.  Приближенно для бензиновых двигателей их можно принять:а=1, b=1, с= 1; для дизельных - а=0,5, b= 1,5, с=1.

12. i0 – передаточное число главной передачи, как центральной, так и разнесенной (с учетом бортовых и колесных редукторов). В курсовом проекте необходимо подобрать передаточное число главной передачи в соответствии с новыми параметрами автомобиля по формуле: i0=3,6ωemax⋅rкVmax⋅iкс⋅iрк , где 3,6 – коэффициент, переводящий скорость автомобиля из км/ч в м/с; ωemax - максимальная угловая скорость коленчатого вала двигателя, рад/с. У грузовых автомобилей с бензиновым двигателем (из-за наличия ограничителя частоты вращения коленчатого вала) и у всех автомобилей с дизельным двигателем для упрощения можно принять ωemax=ωN. У бензиновых двигателей легковых автомобилей  - ωemax=1.1⋅ωN. rк – радиус качения колеса, м; Vmax – максимальная скорость движения груженого автомобиля, км/ч; iкс - «скоростное» передаточное число в коробке передач, на котором достигается максимальная скорость движения автомобиля. У многих автомобилей такой передачей является – прямая, с передаточным числом iкс=1,0. Передача с передаточным числом меньшим 0,7 обычно спроектирована, как «экономичная», на которой максимальная скорость не достигается. iрк- передаточное число раздаточной коробки на высшей передаче.

13. iрк- передаточное число раздаточной коробки на высшей передаче.

14. m – количество передач в коробке передач при движении вперед. Если в коробке передач есть делитель или демультипликатор, то для расчетов принимается тот ряд передаточных чисел из двух, в котором присутствует iк=1,0.

15, 16, 17, 18, 19. Передаточные числа коробки передач. Принимаются, как у прототипа при выключенном делителе, если таковой имеется (см. п. 14). i1 – передаточное число первой (низшей) передачи. Если передач меньше пяти, то у отсутствующих ставятся прочерки.

20, 21, 22, 23, 24.  ω1…ω5 – значения угловых скоростей коленчатого вала двигателя, при которых рассчитываются все параметры, рад/с. ω5 = ωemax - максимальная угловая скорость коленчатого вала двигателя, рад/с. У грузовых автомобилей и у всех автомобилей с дизельным двигателем - ωemax=ωN. У легковых бензиновых двигателей  - ωemax≈1.1⋅ωN, тогда для них - ω4 = ωN, а ω5 ≈ 1,1 ωN.  ω1 – минимальное значение угловой скорости коленчатого вала. Его можно принять: ω1 ≈ 0,2 ωN. Оставшиеся значения угловых скоростей принимаются произвольно: для всех автомобилей с дизельным двигателем и грузовых автомобилей примерно: ω2 ≈ 0,4 ωN; ω3 ≈ 0,6 ωN; ω4 ≈ 0,8 ωN; для легковых автомобилей с бензиновым двигателем: ω2 ≈ 0,5 ωN; ω3 ≈ 0,7 ωN

2. Внешние скоростные характеристики двигателя

Для расчета сцепления необходимо знать величину максимального крутящего  момента двигателя, которая определяется по графику внешней характеристики момента.

Внешними называются характеристики двигателя полученные при полной подаче топлива. Независимой переменной является угловая скорость коленчатого вала ωe. В курсовой работе строятся графики двух внешних скоростных характеристик двигателя, примерный вид которых показан на Рис. 1 и 2.

Загрузка двигателя при работе его по внешней характеристике - полная (Ne = N100% во всем диапазоне угловой скорости коленчатого вала) и степень загрузки двигателя в таком случае равна единице - р = 1,0, поскольку:

p=NeN100%                                                       (1)

В формуле (1):  Ne – мощность двигателя в любом режиме движения, кВт, при текущем значении угловой скорости коленчатого вала ωe; N100% - мощность двигателя при полной подаче топлива и том же значении угловой скорости коленчатого вала ωe.

Первой строится внешняя характеристика мощности двигателя (Рис. 1), в зависимости от угловой скорости коленчатого вала по формуле Лейдермана:

,                     (2)

где Ne max – максимальная мощность двигателя, кВт; при скорости вращения коленчатого вала ωN , рад/с (ωN – в задании на проектирование); Ne – мощность двигателя, кВт, при текущем значении угловой скорости коленчатого вала ωe, рад/с и полной подаче топлива; a, b, c – коэффициенты формулы (в исходных данных).

Ne max - определяется по мощностному балансу на максимальной скорости движения груженого автомобиля по горизонтальной асфальтированной дороге.

Двигатель легкового автомобиля при максимальной скорости движения тратит всю мощность на преодоление: сопротивления качению Nf , сопротивления воздуха Nw и на трение в трансмиссии Nη. Определив эти три составляющие можно найти мощность двигателя при максимальной скорости движения легкового автомобиля NVmax, кВт:

NVmax=Nf+Nw1000⋅η=RZ⋅f⋅Vmax3,6+к⋅F⋅Vmax346,71000⋅η,               (3)

где Vmax – максимальная скорость автомобиля, км/ч; 3,6 и 46,7 – коэффициенты, переводящие скорость из км/ч в м/с; 1000 – деление на тысячу переводит ватты в киловатты; - полный вес автомобиля, Н;  потери мощности на трение в трансмиссии Nη в формуле учитываются делением мощностей сопротивления на КПД – η; f - коэффициент сопротивления качению (в данном случае он равен коэффициенту сопротивления качению fVmax), который находится по формуле (V, км/ч):

f=f0⋅1+V225000;                                              (4)

к- коэффициент сопротивления воздуха (см. п. 8 на стр. 8); - лобовая площадь автомобиля, принимается, как 80% от произведения ширины автомобиля (без учета выступающих малогабаритных деталей) на  высоту;  f0 = 0,015.

Далее, из формулы Лейдермана (2) для данного режима движения (движение с максимальной скоростью):

NVmax=Nemax⋅a⋅ωVmaxωN+b⋅ωVmaxωN2−c⋅ωVmaxωN3

можно определить максимальную мощность Ne max бензинового двигателя легкового автомобиля. У такого двигателя частота вращения коленчатого вала: ωVmax≈1,1⋅ωN.

У двигателей грузовых автомобилей из-за срабатывания ограничителя оборотов и у всех дизельных двигателей кривая мощности непрерывно растет до максимального значения при максимальной частоте вращения коленчатого вала, т.е. Nemax=NVmax.

Кроме того, из-за срабатывания ограничителя оборотов у двигателя грузового автомобиля, в отличие от легкового, остается запас мощности Nзап≈0,15⋅Nf. Поэтому, его максимальная мощность определяется по формуле:

Nemax=NVmax=Nf+Nw+Nзап1000⋅η=1,15⋅Nf+Nw1000⋅η,                  (5)

где  Nf  и Nw  определяются так же, как в формуле (3).

Рис. 1. Мощность двигателя.

Далее строится характеристика крутящего момента двигателя (Рис. 2). Известно, что при вращательном процессе мощность считается по формуле N=M⋅ω, где М – крутящий момент; ω – угловая скорость вращения под действием момента.  Тогда крутящий момент двигателя Ме (Н·м) можно рассчитать по формуле:

Me=1000Neωe,                                                  (6)

где Ne – мощность двигателя по графику Рис. 1, кВт; 1000 – коэффициент для перевода мощности из кВт в Вт.

Рис. 2. Крутящий момент двигателя

3. Проектирование сцепления

Наиболее разнообразным по конструкции узлом автомобильных трансмиссий является сцепление.

Прототип сцепления можно взять из учебников по устройству или расчету автомобиля (например: [2]). После принятия варианта конструкции необходимо выполнить подбор основных параметров, провести проектный и проверочный расчеты основных деталей по предлагаемой ниже методике.

На ватмане формата А1 изображаются: продольный разрез сборочного чертежа (в масштабе 1:1) с габаритными и расчетными размерами; схема привода в произвольном масштабе с нанесенными размерами.

Все, не рассчитываемые детали сцепления, переносятся из прототипа (чертеж в учебнике) в определенной пропорции на ватман. Пропорция определяется путем деления рассчитанного значения наружного диаметра ведомого диска на размер наружного диаметра диска в учебнике.

3.1 Выбор основных параметров ведомого диска

Наружный диаметр ведомого диска принимается по рекомендациям ГОСТа с учетом максимального крутящего момента двигателя (Таблица 3).

Выбор диаметра ведомого диска

Таблица 3

| Наружный диаметр ведомого диска Dд, мм. | Крутящий момент двигателя, не более, Н·м. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Однодисковое сцепление | Двухдисковое сцепление |
| 180 | 88 | - |
| 200 | 142 | - |
| 215 | 186 | - |
| 240 | 201 | - |
| 250 | 235 | - |
| 280 | 255 | - |
| 300 | 353 | - |
| 325 | 372 | - |
| 340 | 402 | 465 |
| 350 | 441 | 800 |
| 380 | 490 | 930 |
| 400 | 685 | 1080 |
| 420 | 1080 | 1420 |

Наружный диаметр фрикционных накладок будет равен выбранному наружному диаметру ведомого диска.

Внутренний диаметр фрикционных накладок и их толщина принимается по таблице 4, взятой также из ГОСТа. Для уменьшения момента инерции ведомого диска вначале берутся больший внутренний диаметр и меньшая толщина накладок. Дальнейшие проверочные расчеты, возможно, приведут к коррекции принятых изначально размеров.

Выбор накладок ведомого диска

Таблица 4

| Наружный диаметр накладок, Dн, мм. | Внутренний диаметр накладок, Dв, мм. |  |  |  |  | Толщина накладок, δнакл, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 100 | 120 | 125 |  |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |  |
| 200 | 120 | 130 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 140 | 150 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 160 | 180 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |
| 250 | 155 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 165 | 180 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 165 | 175 | 200 |  |  | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 |  |
| 325 | 185 | 200 | 220 | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 185 | 195 | 210 |  |  | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 6,0 |
| 350 | 195 | 200 | 210 | 240 | 290 |  |  |  |  |  |
| 380 | 200 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 220 | 240 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 220 | 240 | 280 |  |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |  |
| 450 | 200 | 240 | 290 |  |  | 5,0 | 5,5 | 6,0 |  |  |

3.2 Определение силы сжатия дисков

Диски (маховик, ведомый, нажимной) должны быть сжаты силой Рн для создания между ними момента трения Мсц. Этот момент должен превышать максимальный момент двигателя, чтобы избежать пробуксовки дисков. В то же время величина момента трения Мсц должна быть ограничена с целью предотвращения перегрузки трансмиссии [2, с. 42,43]. При чрезмерном росте закручивающего момента в трансмиссии (например, экстренное торможение без отсоединения двигателя от трансмиссии) диски в сцеплении должны пробуксовать, предотвращая перегрузку.

Таким образом, момент трения между дисками Мсц превышает максимальный крутящий момент двигателя Мe max на величину определяемую коэффициентом запаса сцепления β = Мсц/ Мe max.

β = 1,2…1,25 – для легковых автомобилей;

β = 1,5…1,8 – для грузовых автомобилей и автобусов;

β = 2,0…2,5 – для автомобилей повышенной проходимости.

Сила нажатия пружин на диски (сила сжатия дисков) Рн рассчитывается по формуле:

Рн=Меmax⋅βμ⋅Rср⋅z,                                          (7)

где Мe max – берется по графику Рис. 2, Н·м; μ – коэффициент трения между накладками ведомого диска и ведущими дисками ≈ 0,3; z – число пар трения в сцеплении ( у однодискового – 2, у двухдискового – 4); Rср – средний радиус фрикционной накладки, м:

Rср=Dн+Dв4.                                           (8)

Рассчитанная по формуле (7) сила Рн обеспечит необходимый момент трения между дисками, однако, эта же сила может при малой площади накладки создать высокое давление и выдавить из накладок смолу, которая склеит диски. Кроме того, малая площадь накладок во время трогания автомобиля с места приведет к высокой удельной работе буксования на поверхности накладок и вызовет в итоге их повышенный износ и нагрев.

Чтобы избежать указанные выше недостатки, после расчета силы Рн производятся проверочные расчеты по давлению и удельной работе буксования.

Максимальное рабочее давление  на поверхность накладки q определяется по формуле:

q=РнSн≤q,                                             (9)

где Sн – фактическая рабочая площадь одной накладки с учетом отверстий под заклепки, м2:

Sн≈0,85⋅π⋅Dн24−π⋅Dв24;                           (10)

[q] – предельно допускаемое давление, 0,2…0,25 МПа; Dн и Dв – наружный и внутренний диаметры накладок, м.

Если расчетное давление превышает допускаемое, необходимо увеличивать площадь накладки Sн, в первую очередь, уменьшая внутренний диаметр накладки.

Удельная работа буксования (МДж/м2):

Ауд=АSн≤Ауд                                     (11)

где ∑Sн – суммарная (с обеих сторон ведомых дисков) площадь рабочих поверхностей накладок, м2; [Ауд] – предельно допускаемая удельная работа буксования (см. Таблицу 5);

А – полная работа буксования сцепления при трогании автомобиля с места, МДж:

А=Меmax⋅Jа⋅ωн2⋅в0,67⋅(Меmax−Мc)⋅10−6  ,                          (12)

где Me max – максимальный момент двигателя (см. тяговый расчет и Рис. 2), Нм; ωн – угловая скорость коленчатого вала начала трогания с места, рад/с, определяется для бензиновых двигателей по формуле: ωн=ωМ3+150, для дизельных – ωн=0,75⋅ωN. В формулах ωМ и ωN – угловые скорости коленчатого вала при максимальном моменте двигателя, и максимальной мощности (см. тяговый расчет) соответственно, рад/с; в – коэффициент равный: 1,23 – для бензиновых, 0,72 – дизельных двигателей; Jа - момент инерции автомобиля, приведенный к ведущему валу коробки передач, кг·м2 (определяется применительно к первой передаче для легковых автомобилей и ко второй – для грузовых):

Jа=mа⋅δ⋅rк2(iк⋅iрк⋅i0)2,                                              (13)

где mа – полная масса автомобиля, кг; rк – радиус качения колеса (см. п. 6, таблица 1), м; δ – коэффициент учета вращающихся масс ≈ 1,05; iк, iрк, i0 – передаточные числа коробки передач, раздаточной коробки, главной передачи соответственно (таблица 1); Mс – момент сопротивления движению при трогании автомобиля с места, приведенный к ведущему валу коробки передач, Нм:

Mс=mа⋅g⋅f⋅rкiк⋅iрк⋅i0⋅η,                                           (14)

где g – ускорение свободного падения 9,81м/с2; f – коэффициент сопротивления качению по горизонтальному асфальту, 0,015; η – КПД трансмиссии (см. п. 7, таблица 1).

Если удельная работа буксования превышает допускаемую, необходимо ее снизить за счет: увеличения рабочей площади накладок путем уменьшения их внутреннего диаметра или перехода на двухдисковое сцепление, в крайнем случае, можно для трогания с  места применить первую передачу.

Область применения сцепления

Таблица 5

| Область применения сцепления | [Ауд] МДж/м2 |
| --- | --- |
| Легковые автомобили с рабочим объемом двигателя 1,2 л и мощностью менее 45 кВт | 2,0 |
| Легковые автомобили 1,2…2,0 л и мощностью до 65 кВт | 3,0 |
| Легковые автомобили, малые автобусы и грузовые автомобили с объемом двигателя 2,0…3,5 л и мощностью до 200 кВт | 4,0 |
| Прочие грузовые автомобили, самосвалы и автобусы с карбюраторным двигателем. Сцепление однодисковое | 4,0 |
| То же. Сцепление двухдисковое | 2,0 |
| Дизельные автомобили, самосвалы и автобусы. Сцепление однодисковое | 2,0 |
| То же. Сцепление двухдисковое | 2,0 |

3.3 Расчет размеров нажимного диска

Диаметры нажимного диска можно принять равными диаметрам накладок.

Толщина нажимного диска определяется исходя из теплонапряженности работы сцепления.

Тепловая энергия, выделяемая при буксовании дисков во время трогания автомобиля с места поглощается маховиком и нажимным диском сцепления (двумя нажимными дисками у двухдискового). Температура нажимного диска за одно трогание с места автомобиля не должна увеличиваться более, чем на 15…200С. Тогда, в тяжелых условиях эксплуатации при многократных включениях нагрев дисков не превысит 200…2500С, что предельно для материала накладок. Чтобы нажимной диск удовлетворял указанным условиям, он должен иметь достаточную массу, кг:

m=γ⋅Ac⋅Δt ,                                                (15)

где γ – доля от полной работы буксования А (см. формулу (12)), идущая на нагрев нажимного диска. У однодискового сцепления γ = 0,5, у двухдискового -  γ = 0,5 - для среднего диска, γ = 0,25 - для крайнего;  с – теплоемкость материала нажимного диска (чугун), 482 Дж/кг·градус; Δt = 15…200.

Массу нажимного диска можно вычислить также через его объем и плотность материала (наружный Dн и внутренний Dв диаметры диска приняты такими же, как у накладок). Решая совместно два уравнения, определяющих массу нажимного диска можно получить выражение для толщины нажимного диска, м:

h=γ⋅Ac⋅Δt⋅π⋅Dн24−π⋅Dв24⋅ρ ,                            (16)

где ρ – плотность материала нажимного диска (чугун) 7,85·103 кг/м3. Работу А в формуле надо перевести из МДж в Дж.

Толщину ведомого диска можно принять без расчетов 1,5…2,0 мм. Толщину фрикционных накладок принимают минимальной из предложенных в таблице 4, если Ауд  ≤ [Ауд]. В противном случае необходимо увеличить толщину фрикционных накладок, умножив минимальную на отношение АудАуд и прировняв к ближайшему значению из предложенных в Таблице 4.

Заглубление заклепок должно позволить накладке истираться не менее половины своей толщины.

На срез заклепки не рассчитываются из-за высокого трения между накладками и ведомым диском. Расположение заклепок принять, как у прототипа.

3.4 Расчет витых цилиндрических пружин

Нажимные пружины, сжимающие диски между собой обеспечивают силу Рн (см. формулу (7)) за счет предварительной деформации. При выключении сцепления из-за дополнительного сжатия пружин их реакция увеличивается еще примерно на 20%. На каждую пружину максимальное усилие не должно превышать 1000 Н. Таким образом, максимальная расчетная сила, действующая на одну пружину, Н:

Pпр=1,2⋅Рнz≤1000,                                       (17)

где z – число пружин (от 6 до 30 кратно числу рычагов).

Далее по Табл. 6 принимается модуль пружины равный отношению диаметра витка пружины к диаметру проволоки (см. Рис. 3):

m=Dd,                                                 (18)

D

d

Рис. 3 Витая цилиндрическая пружина

Диаметр проволоки рассчитывается по формуле:

d=8⋅Pпр⋅m⋅кπ⋅τкр,                                          (19)

где к – коэффициент, учитывающий влияние на прочность витка его кривизны (см. Табл. 6); [τкр] = 750 ·106 Па – допускаемое напряжение кручения витка; π – коэффициент ≈ 3,14.

Соотношение между модулем пружины и коэффициентом к

Таблица 6

| m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,1 |

Полученное значение диаметра проволоки округляется до величины кратной 0,25·10-3м.

По формуле (18) определяется диаметр витка D , м.

Затем вычисляется жесткость пружины с, Н/м:

с=ΔРΔf≤50...90⋅103Н/м,                                    (20)

где ΔР – приращение реакции пружины при выключении (не должно превышать 20% от рабочего значения), ΔР = 0,2·Рнz, Н; Δf – дополнительная деформация пружины при выключении сцепления, м. У однодискового сцепления в выключенном положении можно принять зазоры по 1 мм с каждой стороны ведомого диска и 1 мм – осевая деформация самого ведомого диска. Тогда: Δf ≈ 3·10-3м. У двухдискового сцепления зазоры с обеих сторон каждого ведомого диска можно принять по 0,5 мм и по 1 мм – осевая деформация ведомых дисков. Получим: Δf ≈ 4·10-3м .

Количество рабочих витков пружины nр:

nр=d4⋅G8⋅D3⋅c,                                            (21)

где G = 8·1010 Па – модуль упругости при кручении.

Полное число витков превышает рабочее на 1,5…2,0.

3.5 Расчет диафрагменной пружины

Диафрагменная (тарельчатая) пружина (Рис. 4) используемая в автомобильном сцеплении имеет две части. Одна - с радиальными разрезами служит для выключения (отвода нажимного диска), другая – рабочая, сплошного сечения находится между опорами и наружным диаметром. Опоры встроены в закругления на концах разрезов и закрепляют пружину к кожуху. Наружным диаметром пружина давит на нажимной диск, создавая силу Рн (см. формулу (7) и рис. 4).

Размеры D, d, d1 (Рис. 4) выбираются конструктивно в соответствии с диаметром нажимного диска и выжимного подшипника. Для упрощения расчетов можно принять: D0 = 0,98·D и d0 = 1,01· d.

Толщина пружины h определяется по формуле, м:

h8+Δf26⋅K2⋅h6−12Δf3⋅K6⋅h2−c⋅Δf3⋅K3⋅h−c22=0          (22)

Формула (22) рассчитывается методом подстановки в левую часть значений h и их уточнение до тех пор, пока в правой части не получится величина близкая к 0. Обычно у легковых автомобилей h находится в пределах 2,0…2,5, у грузовых – 3,0…5,0 мм; Δf – уменьшение начальной деформации пружины из-за максимального износа фрикционных накладок ведомого диска (каждая накладка изнашивается примерно до половины своей толщины), м;К=D0−d0D0−d - коэффициент соотношения диаметров; с – коэффициент, равный:

с=3⋅Рн⋅D02⋅K⋅1−μ2⋅m0−122⋅π⋅E⋅m02⋅lnm0 ,                              (23)

Рн - см. формулу (7); μ – коэффициент Пуассона = 0,3; Е = 2·1011 Па – модуль упругости первого рода; m0=D0d.

Затем определяется высота неразрезной части конуса пружины Н, м:

H=2⋅h2+Δf2(3⋅z2),                                      (24)

где z – число пар трения (2 – однодисковое, 4 – двухдисковое).

Осевая деформация диафрагменной пружины δ, м (при создании рабочего усилия Рн ):

δ=K⋅H+Δf3.                                                (25)

Напряжение материала диафрагменной пружины при рабочей деформации:

σ=4⋅E⋅δ⋅m21−μ2⋅K⋅D2⋅m−1⋅h−δ2⋅K⋅m−1−lnmm−1⋅lnm+h2.         (26)

Эта величина не должна превышать 600…700·106 Па.

m=Dd- модуль пружины.

D0

D

d0

d

d1

H

h

Рн

Рн

Рис. 4. Диафрагменная пружина

3.6 Расчет пружин демпфера крутильных колебаний

Пружины демпфера крутильных колебаний применяются для борьбы с резонансами крутильных колебаний в трансмиссии. В то же время через них проходит весь крутящий и инерционный момент двигателя. Таким образом, на каждую пружину при пиковых значениях момента приходится усилие, Н:

Pпр=Memax⋅βR⋅zпр⋅zд,                                               (27)

где β – коэффициент запаса сцепления (см. стр. 15); R – средний радиус установки пружин (расстояние от продольной оси сцепления до центра пружины – выбирается конструктивно примерно на 25…30 мм меньше внутреннего радиуса накладки), м; zпр – количество пружин в демпфере (обычно от 4 до 8); zд – количество ведомых дисков в сцеплении.

Расчет остальных параметров пружин рассмотрен в пункте 3.4.

Коэффициент m для демпферных пружин обычно принимается – 4 или 4,5. При этом коэффициент к будет соответственно равен 1,4 и 1,35.

Жесткость с для демпферных пружин принимается в пределах 100…300·103 Н/м.

3.7 Расчет шлицевого соединения

Наружный D (Рис. 5) и внутренний d диаметры шлицевого вала (в метрах) берутся из прототипа и, затем, проводится проверочный расчет вала на кручение:

τ=Memax0,2⋅d3≤70⋅106Па.                                       (28)

D

d

b

Рис. 5. Шлицевое соединение

Шлицы проверяются на смятие и срез.

Количество шлицев z можно принять 8…12. Длина шлицевой втулки l принимается примерно 1,0…1,4 от наружного диаметра D  шлицевого вала, м.

σсм=8МеmaxD2−d2⋅z⋅l≤30⋅106Па,                               (29)

τср=4МеmaxD+d⋅z⋅l⋅b≤15⋅106 Па,                               (30)

где b – ширина шлица вала (принять 4…6·10-3 м).

3.8 Расчет деталей, передающих момент с маховика на

нажимной диск

Момент от коленчатого вала двигателя к ведомому диску сцепления подводится с двух сторон через  фрикционные накладки. С одной стороны непосредственно от маховика, с другой – от нажимного диска. На нажимной диск момент попадает с маховика в большинстве случаев одним из трех способов.

В однодисковых сцеплениях момент от маховика переходит на кожух сцепления и через окна в кожухе – на приливы нажимного диска входящие в эти окна. Окно кожуха давит на прилив нажимного диска в месте их перекрытия и касания.

У двухдисковых сцеплений момент обычно передается через пазы в «глубоком» маховике, в которые заходят выступы нажимных дисков.

Места контакта (перекрытия) в обоих случаях проверяются на смятие:

σсм=γ⋅МеmaxR⋅n⋅F≤10...15⋅106Па,                              (31)

где γ – коэффициент распределения момента по ведущим дискам. У нажимного диска однодискового сцепления и у среднего диска двухдискового сцепления γ = 0,5, у крайнего нажимного диска двухдискового сцепления γ = 0,25; R – средний радиус – расстояние от продольной оси симметрии сцепления до центра площади (контакта), по которой идет передача момента, м; п – количество выступов (или приливов) нажимного диска, по которым принимается момент; F – площадь контакта одного места (площадь перекрытия), по которому идет передача момента, м2.

С кожуха момент может попадать на нажимной диск через стальные пластины (третий способ), один конец которых закреплен к кожуху, а другой – к нажимному диску. Такие пластины работают на растяжение:

σр=γ⋅МеmaxR⋅z⋅f≤700⋅106Па.                             (32)

где z – количество пластин, передающих момент; f = b·h – площадь сечения одной передающей пластины (толщину одной пластины можно принять b ≈ 1·10-3м, ширину - h ≈ 10·10-3м), м2. Пластины могут собираться в пакеты при большом передаваемом моменте, также можно изменить, например, ширину пластин.

3.9 Выбор привода сцепления

в

а

х

с

е

у

Δf

Δ

L

Рп

Рн

Рис. 6. Механический привод сцепления

Полный ход педали сцепления L с механическим приводом (Рис.  6) составляется из двух ходов - свободного и рабочего. Свободный ход вызван выбором зазора Δ между выжимным подшипником и рычагом. Δ ≈ (2…4)·10-3 м. После выбора свободного хода происходит перемещение нажимного диска на величину Δf (см. формулу (20) на стр. 21). Таким образом:

L=Δ⋅ав⋅се+Δf⋅ху⋅ав⋅се≤160...180⋅10−3м.                  (33)

Величины х, у и е берутся по прототипу, с ≈ (2…3)·е, другие величины принимаются конструктивно так, чтобы полный ход педали сцепления находился в указанном диапазоне (160…180·10-3 м).

После принятия размеров плеч привода определяется сила на педали сцепления необходимая для выключения Рп, Н:

Рп=1,2⋅Рнi⋅η≤150Н,                                     (34)

где Рн – сила необходимая для сжатия дисков сцепления (см. формулу (7)); i – передаточное число механизма выключения сцепления:

i=ав⋅се⋅ху.                                                (35)

η – КПД привода, 0,7…0,8 – механического, 0,8…0,9 – гидравлического.

Если сила на педали Рп превышает 150 Н, следует применить усилитель с коэффициентом усиления к=Рп150.

Такая же методика применима к подбору параметров гидравлического привода (Рис. 7) с той лишь разницей, что в передаточное число привода включается отношение площадей цилиндров: рабочего - π⋅dр24 и главного - π⋅dг24:

L=Δ⋅ав⋅dр2dг2⋅се+Δf⋅ху⋅ав⋅dр2dг2⋅се≤160...180⋅10−3м.           (36)

i=ав⋅dр2dг2⋅се⋅ху.                                             (37)

Схема привода выключения сцепления изображается в произвольном масштабе на свободном месте сборочного чертежа с простановкой расчетных размеров плеч, диаметров, сил и перемещений.

в

а

х

с

е

у

Δf

Δ

L

Рп

Рн

dг

dр

Рис. 7. Гидравлический привод сцепления

4. Контрольные вопросы

- Как определяется максимальная мощность двигателя?

- Изобразить и рассказать механизм выключения сцепления.

- Для чего нужны и как работают все элементы конструкции?

- Через какие детали и каким образом передается момент от маховика двигателя к первичному валу коробки передач?

- Как в вашей конструкции выполняются специальные требования к сцеплению: полное выключение сцепления; плавное соединение дисков?

- Рассказать подробно с выполнением необходимых рисунков работу демпфера крутильных колебаний.

- Расчет демпферной пружины?

- Как определялись геометрические параметры: ведомого диска; нажимного диска?

- Расчет нажимной витой цилиндрической пружины?

- Какие проверки производятся после определения силы сжатия дисков сцепления Рн?

- Как подбирались геометрические размеры привода сцепления (изобразить привод)?

- Как рассчитывалось шлицевое соединение ведомого диска с первичным валом коробки передач?

Библиографический список

1. Краткий автомобильный справочник НИИАТ.- М.: Транспорт, 2002–202 с.

2. Анализ конструкций и элементы расчета автомобиля [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Зарщиков ; СибАДИ, кафедра "Автомобили, конструкционные материалы и технологии". - Электрон. дан. - Омск : СибАДИ, 2017. - 139 с. : ил. – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd278.pdf