Лекция 12

ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТА

Предельным напряженным состоянием массива грунта является такое, малейшее превышение которого приводит к нарушению существующего равновесия, а следовательно, и к потере устойчивости сооружения. В этом состоянии в массиве грунта возникают поверхности скольжения, разрыва, нарушается прочность между частицами и их агрегатами. Это приводит к выпору грунта из-под подошвы фундаментов, сползанию масс грунта в откосах, горизонтальным смещениям подпорных стенок, стен подвалов.

Возведение сооружений на грунте, находящемся в предельном напряженном состоянии, недопустимо. Поэтому так важно правильно оценить максимально возможную нагрузку на грунт, при которой он еще будет находиться в равновесии, без потери устойчивости.

5.1. Плоская задача теории предельного равновесия

Рис. 5.1. Схема напряжений, действующих на элементарную призму

Выделим в грунте для плоской задачи элементарную грунтовую призму (рис. 5.1). По двум граням призмы действуют нормальные (σzи σx) и касательные (τzxи τxz) напряжения. Третья грань призмы наклонена к горизонтали под углом α, напряжения на этой грани – σαи τα. Угол между полным напряжением р и нормальным

Рис. 5.2. Схема к определению

предельного напряженного состояния для несвязных грунтов

σαназывается углом отклонения θ. С изменением угла наклона α меняется величина нормального и касательного напряжений, меняется угол θ.

Рассмотрим предельное напряженное состояние в несвязных грунтах (рис. 5.2). Для той же площадки отложим σαи τα. Точку 1 соединим с началом координат, получим угол θ. Устойчивость состояния равновесия характеризуется сравнением величин касательных напряжений τα и τ. Если τα< τ при σα, то это условие устойчивого, т.е. допредельного состояния.

Если касательная составляющая τα будет возрастать, то она не может быть выше точки 2, т.е. если τα= τ, это предельное равновесие, или иначе предельное состояние, когда угол внутреннего трения равен углу отклонения:

θmax=ϕ.                                             (5.1)

Для связных грунтов условие предельного равновесия можно определить путем геометрических построений круга Мора (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Схема к установлению условия предельного

равновесия для связного грунта

Откладываем по оси σ→σz, затем вверх из точки n→τzx; откладываем напряжение σx по оси σ и вниз из точки m→τxz. Точки M и N соединяем прямой. Проводим радиусом aN круг Мора. Откладываем угол α, точку K соединяем с точкой a и проводим касательную в точку K до пересечения с осью σ. Получаем два прямоугольных треугольника О1Ka и аNn, в которых Ka = aN.

Ka=O1a⋅sinϕ; O1a=σz+σx2+Pe; an=σz−σx2;

aN=an2+τzx2=σz−σx22+τzx2. Т.к. Ka = aN.

σz+σx+2Pe2sin2ϕ=σz−σx2+4τzx2.                    (5.2)

Получили условие предельного равновесия в общем виде. Оно связывает напряжения и параметры прочности (Pe=c⋅ctgϕ).

В это уравнение входят три неизвестные компоненты напряжений σx , σz и τzx, которые могут быть определены решением системы, состоящей из двух дифференциальных уравнений равновесия и одного алгебраического уравнения – условия предельного равновесия:

∂σx∂x+∂τxz∂z=0;∂σz∂z+∂τzx∂x=γ;

(5.3)

где x, z – соответственно горизонтальная и вертикальная координатные оси; γ– удельный вес грунта.

Условие предельного равновесия можно выразить через главные напряжения, т.к. σz=σ1; σx=σ2; τzx=0. Подставим их в уравнение (5.2) и получим

σ1+σ2+2Pesinϕ=σ1−σ2.                           (5.4)

Предельное напряженное состояние оснований.

1. Фазы напряженного состояния грунта.

0		Рн.кр.	           Рпр.

I фаза – фаза уплотнения грунтов

II фаза – фаза сдвигов (фаза развития пластических деформаций).

Рн.кр  - начальная критическая нагрузка;

Рпр. – предельное давление на основание.

I фаза	           II фаза

S=кр		  S=кnр

Теория линейной  Теория предельного

деформации тел      равновесия

S

2. Развитие зон пластических деформаций и перераспределение давления по подошве фундамента.

Ранее рассматривали распределение давления под подошвой жесткого штампа. Но может ли грунт воспринять  большие напряжения? Конечно, нет! Как и для любого материала.

Фактич. эп.

При увеличении нагрузки

Теорет. эп.

Под большими напряжениями возникают пластические деформации (происходит перераспределение напряжений) так как материал в этом месте будет обладать большей податливостью. Эпюра напряжений под штампом начнет изменяться (почти до треугольной эпюры).

Как же развиваются при этом зоны сдвигов, зоны пластических деформаций?

Р

Z

переуплотненное треугольное ядро

 = oh

У

Поверхность

скольжения

Зоны пластических деформаций возникают в крайних точках нагрузки. Затем увеличиваем нагрузку Р, оставляя q–const,–зоны пластических деформаций  будут развиваться.

Возникает момент, когда при дальнейшем нагружении зоны пластических деформаций сольются в одной точке. При этом напряженном состоянии грунта преобладают боковые смещения частиц и формируются непрерывные поверхности скольжения, в результате толща грунта теряет устойчивость. (II фаза на графике). (Выпор грунта. Трансконский элеватор =270).

3. Поверхности скольжения.

В зависимости от глубины заложения фундамента различают несколько основных случаев с характерными поверхностями скольжения.

а) Фундаменты мелкого заложения

hb≤0.5

выпирание грунта с провальными осадками, часто при эксцентрической нагрузке – выпирание грунта в одну сторону.

# h

# b

# 45−ϕ2

# b

б) Фундаменты средней глубины заложения.

0,5≤hb≤2

# b

# b

фундамент будет более устойчив (S– «образная» поверхность скольжения)

# h

## в) Фундамент глубокого заложения

hb>2

# b

Окружающий грунт уплотняется по сторонам пластичных зон. При рыхлом состоянии грунта меньше вероятность выпирания, но при плотном грунте возможно и выпирание грунта.

# h

P'=Pγh

S

a

в

б

С увеличением hb несущая способность грунта увеличивается.

- Для фундаментов мелкого заложения требуется больший коэффициент запаса –поэтому они рассчитываются по I-му предельному состоянию (устойчивости), а фундаменты глубокого заложения по II-му предельному состоянию (деформациям).

Предельное равновесие в точке и положение поверхностей скольжения. Расчетное сопротивление грунта.

Давление Р от веса надземной части сооружения и собственного веса фундамента рассеивается в массиве грунта. Равнодействующую R раскладываем на две составляющие  и ,  - сжимают частицы грунта друг к другу и разрушить их практически не могут (частицы грунта – кварц, полевой шпат и т.д.) разруш 2000 кг/см2 200 МПа – таких напряжений под фундаментом практически не возникает.

Р

R

R  R

	      R



Значит разрушение грунта происходит от действия сил  . Под действиями данных сил частицы грунта смещаются относительно своих контактов, зерна попадают в поровое пространство, происходит процесс уплотнения грунта с возникновением в некоторых областях поверхностей скольжения. (пр )

Теория Мора-Кулона



пр – определяется экспериментально. Предельное сопротивление грунта сдвигу (сдвиговый прибор).

пр =  tg + с



с



Наибольшее главное напряжение

Как же происходит разрушение грунта ?

1 						       1

одноосное	      2 		   2

Наименьшее главное напряжение

сжатие

					                 пр -?

поверхность

разрушения

1 			   		  	         1

объемное напряженное

состояние (стабилометр)

Вырежем из массива грунта призму



2

n

1

=45-ϕ2

R





пр =45+

Площадка сдвига

Лекция 13

Критические нагрузки на грунты основания

Как уже отмечалось выше (п. 2.2.2), по мере загружения фундамента наблюдаются две критические нагрузки: нагрузка, соответствующая началу возникновения в грунте зон сдвига и окончания фазы уплотнения и нагрузка, при которой под нагруженным фундаментом сформировываются сплошные области предельного равновесия, происходит потеря устойчивости грунтов основания и исчерпывается его несущая способность.

Начальная критическая нагрузка соответствует случаю, когда в основании под подошвой фундамента возникает предельное состояние. Эта нагрузка еще безопасна в основаниях сооружения, так как до ее достижения грунт всегда находится в фазе уплотнения. При нагрузках, меньших начальной критической, во всех точках основания напряженные состояния допредельные и деформируемость грунта подчиняется закону Гука. Следовательно, для определения начальной критической нагрузки могут быть использованы решения задач теории упругости.

Рис. 5.4. Схема к задаче В.В. Пузыревского

Определение ркр дано в решении В.В.Пузыревского (рис. 5.4). Грунт рассматривается как однородное, изотропное тело. Нагрузка принята полосовой с интенсивностью р. Поскольку фундамент заглублен на глубину d, то давление будет р – γd. Для произвольной точки М, расположенной на глубине z и характеризуемой углом видимости 2β , главные напряжения с учетом напряжений от собственного веса грунта будут равны

σ1=p−γdπ2β+sin2β+γd+z;                      (5.5)

Подставив σ1 и σ2 в уравнение предельного равновесия (5.4), учтем, что давление связности pe=c⋅ctgϕ, решив его относительно р = ркр , при z = 0 получим формулу В.В. Пузыревского

pкр=πγd+c⋅ctgϕctgϕ+ϕ−π2+γd,                              (5.6)

где pкр– начальная критическая нагрузка; γ – удельный вес грунта; d – глубина заложения фундамента; ϕ – угол внутреннего трения грунта; с – сцепление грунта.

Следует иметь в виду, что начальная критическая нагрузка соответствует пределу пропорциональности между напряжениями и деформациями грунта, а давление, равное начальному критическому давлению или меньше его, рассматривается как безопасное.

Строительные нормы СНиП 2.02.01 - 83* допускают развитие пластических деформаций в краевых участках фундаментов на глубину 0,25 ширины фундамента b. Такая нагрузка соответствует расчетному сопротивлению грунта R. Его уравнение с учетом развития областей предельного равновесия на глубину z = 0,25b имеет вид:

R=π0,25bγ+γd+c⋅ctgϕctgϕ+ϕ−π2+γd.                       (5.7)

Для практического использования в расчетах формулу (5.7) представляют в виде

R=Mγ⋅γb+Mq⋅γd+Mc⋅c,                            (5.8)

где Mγ, Mq, Mc– коэффициенты несущей способности, зависящие от угла внутреннего трения ϕ и вычисляемые по формулам

Mγ=π4ctgϕ+ϕ−π2;Mq=πctgϕ+ϕ−π2+1;         (5.9)

Численные значения коэффициентов Mγ, Mq и Mc приведены в табл. 4 СНиП 2.02.01 - 83*.

Общее напряженное состояние грунта можно характеризовать кругом Мора.

2



пр= tq + c



C

2пр =90 + 

пр = 45 + ϕ2



=45-ϕ2  - угол между



площадкой сдвига и

2 	пр		       1



линией действия наибольших

главных напряжений

При   = 90о

При  = 0

2 	2

1

1

на площадку действует

главное нормальное

напряжение = 0  -  сдвиг -

разрушение невозможно



Рпр

Система поверхностей скольжения



		     

Логарифмические спирали

					

2	      2

При   Рпр  - происходит выпор грунта из-под подошвы фундамента, т.е. развитие пластических деформаций в огромной области

Ркр-1     R	  Рпр	     P

I фаза			II фаза

S=kp		     S=knp

S

При  Р  R  считают по линейной зависимости (теория упругости).

При достижении интенсивности давления Ркр-1 в отдельных точках под подошвой, прежде всего под краями фундамента, возникают зоны предельного равновесия (пластических деформаций ).

q = h

b

Pкр-1=πγh+c⋅сtgϕctgϕ+ϕ−π2+γh

h				P

1/4b



Pkp-1 = f( c  h) – довольно малая величина.

В расчетах приняли, исходя из практики строительства, допускать давление на грунт, при котором зоны пластических деформаций под краями фундамента достигнут глубины  ¼ b.

Отсюда понятие R – расчетное сопротивление грунта

R=π0,25⋅bγ+γh+c⋅ctgϕctgϕ+ϕ−π2+γh

Считать по этой формуле трудоемко, поэтому ее несколько изменили (в таком виде она имеется в СНП 2.02.01-83*, формула 7), введя условия совместности работы основания и сооружения.

R=γс1⋅γс2kMγ⋅Kz⋅b⋅γII+Mq⋅d1⋅γIII+(Mq−1)⋅dbγIII+McCII

d1=h1+h2γпγIII;	db  2м 	при В  20м  ;	db= 0	     при  В20м

Приведенная глубина заложения фундамента;    Глубина подвала

Под R – понимается такое давление, при котором зоны пластических деформаций (зоны разрушений) равны ¼ b (подошвы фундамента)

5.3. Предельная нагрузка на грунтовое основание

При увеличении внешней нагрузки на основание сверх ркр в грунтах основания формируются области предельного состояния, грунты теряют свою несущую способность и развивается незатухающая провальная осадка, сопровождаемая выпором грунта в стороны и на поверхность в случае неглубокого заложения фундамента. Такое состояние недопустимо для любого сооружения.

Для определения предельной нагрузки существует несколько решений.

- Решение Л.Прандтля не учитывает влияния собственного веса

грунта и свойств подстилающего грунта на предельную нагрузку.

Расчетная схема этого решения представлена на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Схема к расчету предельной нагрузки: I – область минимального напряженного состояния; II – область пластического течения грунта; III – область максимального напряженного состояния

Предельная нагрузка определяется по формуле

рпред=Nqγd+Nc⋅с,                                    (5.10)

где Nqи Nc– коэффициенты несущей способности грунта основания, зависящие от угла внутреннего трения, рассчитываются по следующим выражениям:

Nq=expπ⋅tgϕ⋅tg2π4+ϕ2;

Nc=c⋅tgϕexpπ⋅tgϕ⋅tg2π4+ϕ2−1,

где с – сцепление грунта; γd – боковая пригрузка на грунт.

Для идеально связных грунтов, у которых φ = 0,

рпред=γd+c⋅π+2.                                 (5.11)

Рис. 5.6. Схема действия наклонной нагрузки на грунтовое основание

2. Решение В.В.Соколовского учитывает влияние собственного веса грунта ниже подошвы сооружения и нагрузку, наклоненную под углом δ к вертикали (рис. 5.6).

pпред=Nγ⋅γb+Nq⋅γd+Nc⋅c, (5.12)

где Nγ, Nq, Nc– коэффициенты несущей способности грунта основания, зависящие от его угла внутреннего трения ϕ и угла наклона равнодействующей нагрузки к вертикали δ (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Значения коэффициентов несущей способности для случая действия

наклонной полосообразной нагрузки

| δ, град | Коэф- фици- енты | φ, град |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | Nγ Nq Nc | 0,00 1,00 5,14 | 0,17 1,57 6,49 | 0,56 2,47 8,34 | 1,40 3,94 11,00 | 3,16 6,40 14,90 | 6,92 10,70 20,70 | 15,32 18,40 30,20 | 35,1-9 33,30 46,20 | 86,46 64,20 75,30 |
| 5 | Nγ Nq Nc | – – – | 0,09 1,24 2,72 | 0,38 2,16 6,56 | 0,99 3,44 9,12 | 2,31 5,56 12,50 | 5,02 9,17 17,50 | 11,10 15,60 25,40 | 24,38 27,90 38,40 | 61,38 52,70 61,60 |
| 10 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | 0,17 1,50 2,84 | 0,62 2,84 6,88 | 1,51 4,65 10,00 | 3,42 7,65 14,30 | 7,64 12,90 20,60 | 17,40 22,80 31,10 | 41,78 42,40 49,30 |
| 15 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | 0,25 1,79 2,94 | 0,89 3,64 7,27 | 2,15 6,13 11,00 | 4,93 10,40 16,20 | 11,34 18,10 24,50 | 27,61 33,30 38,50 |
| 20 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,32 2,09 3,00 | 1,19 4,58 7,68 | 2,92 7,97 12,10 | 6,91 13,90 18,50 | 16,41 25,40 29,10 |
| 25 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,38 2,41 3,03 | 1,50 5,67 8,09 | 3,85 10,20 13,20 | 9,58 18,70 21,10 |
| 30 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,43 2,75 3,02 | 1,84 6,94 8,49 | 4,96 13,10 14,40 |
| 35 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,47 3,03 2,97 | 2,21 8,43 8,86 |
| 40 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,49 3,42 2,88 |

3.Решение Березанцева получено для жестких фундаментов. При

центральном загружении среднее предельное давление по подошве фундаментов с учетом возникновения под ними уплотненного ядра находят по формуле

pпред=Nγnγb2+Nqn⋅γd+Nсn⋅c,                        (5.13)

где Nγn, Nqn, Ncn– коэффициенты несущей способности грунта основания, зависящие от угла внутреннего трения (табл. 5.2); γ, b, d, с – параметры те же, что и в формуле (5.10).

Таблица 5.2

Значения коэффициентов несущей способности с учетом

собственного веса грунта и уплотненного ядра для полосообразной нагрузки

| Коэф- фици- енты | φ, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Nγп Nqп Ncп | 3,4 4,4 11,7 | 4,6 5,3 13,2 | 6,0 6,5 15,1 | 7,6 8,0 17,2 | 9,8 9,8 19,8 | 13,6 12,3 23,2 | 16,0 15,0 25,8 | 21,6 19,3 31,5 | 28,6 24,7 38,0 | 39,6 32,6 47,0 | 52,4 41,5 55,7 | 74,8 54,8 70,0 | 100,2 72,0 84,7 |

Все три решения справедливы для фундаментов мелкого заложения, когда db≤0,5 и при однородном строении основания.