ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»

Кафедра Автоматизация производственных процессов и электротехника

Задание на контрольную работу

по дисциплине «Электротехника и электроника»

студенту

группа						Ф.И.О. студента

Задание принял к исполнению «____» ____________20____г. __________________

Подпись

Основная литература:

Задача 1

Варианты 1-10

Составьте схему мостового выпрямителя, используя стандартные диоды, параметры приведены в таблице 6.

Мощность потребителя Рd (Вт) с напряжением питания Ud (В). поясните порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта возьмите в таблице 1.

Таблица 1

| № варианта | Тип диода | Рd, Вт | Ud, В | № варианта | Тип диода | Рd, Вт | Ud, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д7Г | 80 | 100 | 6 | Д207 | 30 | 100 |
| 2 | Д224 | 200 | 50 | 7 | Д302 | 250 | 150 |
| 3 | Д217 | 150 | 500 | 8 | Д243Б | 300 | 200 |
| 4 | Д305 | 300 | 20 | 9 | Д221 | 250 | 200 |
| 5 | Д214 | 600 | 80 | 10 | Д233Б | 500 | 400 |

Задача 2

Варианты 11-20

Составьте схему двухполупериодного выпрямителя, используя стандартные диоды, параметры приведены в  таблице 6. Мощность потребителя Рd (Вт) с напряжением питания Ud (В). поясните порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта возьмите в таблице 2.

Таблица 2

| № варианта | Тип диода | Рd, Вт | Ud, В | № варианта | Тип диода | Рd, Вт | Ud, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Д207 | 20 | 60 | 16 | Д209 | 30 | 100 |
| 12 | Д242 | 180 | 30 | 17 | Д305 | 150 | 20 |
| 13 | Д222 | 240 | 180 | 18 | Д232 | 1000 | 200 |
| 14 | Д303 | 400 | 80 | 19 | КД202А | 120 | 15 |
| 15 | Д214А | 800 | 50 | 20 | Д226А | 80 | 150 |

Задача 3

Варианты 1-10

Однополупериодный выпрямитель должен питать потребителя постоянным током. Мощность потребителя Рd (Вт) с напряжением питания Ud (В). Следует выбрать один из трех типов диодов из таблицы 6 для схемы выпрямителя и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертите схему выпрямителя. Данные для своего варианта возьмите из таблицы 3.

Таблица 3

| № варианта | Тип диода | Рd, Вт | Ud, В | № варианта | Тип диода | Рd, Вт | Ud, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д242Б Д244 Д221 | 50 | 12 | 6 | Д211 Д226А Д304 | 400 | 80 |
| 2 | Д209 Д303 Д7Г | 100 | 40 | 7 | Д217 Д222 Д243Б | 200 | 30 |
| 3 | Д224Б Д302 Д205 | 20 | 80 | 8 | Д214А Д243Б КД202Н | 300 | 60 |
| 4 | Д214 КД202Н Д215Б | 70 | 100 | 9 | Д244 Д214Б Д302 | 70 | 20 |
| 5 | Д243 Д214А Д226 | 50 | 50 | 10 | Д210 Д221 Д242 | 800 | 120 |

Задача 4

Варианты 11-20

Составьте схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, используя стандартные диоды,  параметры которых приведены в таблице 6. Мощность потребителя Рd (Вт) с напряжением питания Ud (В). Поясните порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта возьмите из таблицы 4. Начертите схему.

Таблица 4

| № варианта | Тип диода | Рd, Вт | Ud, В | № варианта | Тип диода | Рd, Вт | Ud, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Д244Б Д214 Д243 | 150 | 20 | 16 | Д242А Д226 Д231Б | 400 | 80 |
| 12 | Д218 Д221 Д214А | 30 | 50 | 17 | Д224А Д242 Д303 | 200 | 30 |
| 13 | Д302 Д205 Д244Б | 60 | 40 | 18 | КД202Н Д243 Д214А | 300 | 60 |
| 14 | Д142А Д222 Д215Б | 150 | 50 | 19 | Д214 Д214Б Д215А | 70 | 20 |
| 15 | Д7Г Д217 Д242Б | 20 | 150 | 20 | Д215 Д231 Д234 | 800 | 120 |

Задача 5

Составьте схему мостового выпрямителя, используя стандартные диоды, параметры которых приведены в таблице 6. Определите допустимую мощность потребителя, если значение выпрямленного напряжения Ud (В). данные для своего варианта возьмите из таблицы 5.

Таблица 5

| № варианта | Тип диода | Ud, В | № варианта | Тип диода | Ud, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д214А | 80 | 6 | Д232 | 300 |
| 2 | Д244Б | 50 | 7 | Д215 | 100 |
| 3 | Д215Б | 110 | 8 | Д233Б | 200 |
| 4 | Д242Б | 50 | 9 | Д71 | 200 |
| 5 | Д224 | 40 | 10 | Д211 | 300 |

Технические данные для полупроводников диодов

Таблица 6

| Тип диода | Iдоп, А | Uобр, В | Тип диода | Iдоп, А | Uобр, В | Тип диода | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 | Д221 | 0,4 | 400 | Д242 | 5 | 100 |
| Д205 | 0,4 | 400 | Д222 | 0,4 | 600 | Д242А | 10 | 100 |
| Д207 | 0,1 | 200 | Д224 | 5 | 50 | Д242Б | 2 | 100 |
| Д209 | 0,1 | 400 | Д224А | 10 | 50 | Д243 | 5 | 200 |
| Д210 | 0,1 | 500 | Д224Б | 2 | 50 | Д243А | 10 | 200 |
| Д211 | 0,1 | 600 | Д226 | 0,3 | 400 | Д243Б | 2 | 200 |
| Д214 | 5 | 100 | Д226А | 0,3 | 300 | Д244 | 5 | 50 |
| Д214А | 10 | 100 | Д231 | 10 | 300 | Д244А | 10 | 50 |
| Д214Б | 2 | 100 | Д231Б | 5 | 300 | Д244Б | 2 | 50 |
| Д215 | 5 | 200 | Д232 | 10 | 400 | Д302 | 1 | 200 |
| Д215А | 10 | 200 | Д232Б | 5 | 400 | Д303 | 3 | 150 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д233 | 10 | 500 | Д304 | 3 | 100 |
| Д217 | 0,1 | 800 | Д233Б | 5 | 500 | Д305 | 6 | 50 |
| Д218 | 0,1 | 1000 | Д234Б | 5 | 600 | КД202А | 3 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | КД202Н | 1 | 500 |