СОДЕРЖАНИЕ

Крюки и барабаны

Электродвигатели

Редукторы

Муфты и колодочные тормоза

Канаты

Крюковые подвески

Литература

Крюки и барабаны

Таблица 1.

Основные размеры заготовок однорогих кованых и штампованных крюков для грузоподъемных машин и механизмов с ручным и машинным приводом, мм

(по ГОСТ 6627-66).

| № заго- товки крюка | Наибольшая грузоподъемность крюков, т |  |  | D | S | b | h | d | d1 | do | L |  | l | l1 | l2 | R | Ra | Rb | Rc | Rd | Re | Rf | Rg | Вес, не более, кг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1М- 2М | 3М- 4М | 5М- 6М |  |  |  |  |  |  |  | Тип А | Тип Б | не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип А | Тип Б |
| 1 | 0,4 | 0,32 | 0,25 | 20 | 14 | 12 | 18 | 15 | 12 | М12 | 65 | 80 | 30 | 20 | 10 | 3 | 11 | 11 | 25 | 8 | 22 | 28 | 4,5 | 0,18 | 0,2 |
| 2 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | 22 | 16 | 13 | 21 | 15 | 12 | MI2 | 70 | 90 | 32 | 20 | 10 | 4 | 12 | 12 | 28 | 8 | 24 | 28 | 4,5 | 0.22 | 0,25 |
| 3 | 0,63 | 0,5 | 0,4 | 25 | 18 | 15 | 24 | 18 | 15 | М14 | 75 | 100 | 35 | 20 | 12 | 4 | 13 | 13 | 32 | 9 | 26 | 30 | 5 | 0,35 | 0,4 |
| 4 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 30 | 22 | 18 | 26 | 20 | 17 | М16 | 85 | ПО | 40 | 25 | 15 | 5 | 14 | 14 | 37 | 10 | 30 | 35 | 5,5 | 0,5 | 0,6 |
| 5 | 1 | 0,8 | 0,63 | 32 | 24 | 20 | 28 | 20 | 17 | М16 | 1 90 | 120 | 45 | 25 | 16 | 5,5 | 16 | 16 | 40 | 11 | 32 | 38 | 6 | 0,6 | 0,7 |
| 6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 36 | 26 | 22 | 32 | 25 | 20 | М20 | 105 | 130 | 50 | 30 | 18 | 5,5 | 18 | 18 | 45 | 13 | 36 | 40 | 6 | 0,9 | 1 |
| 7 | 1,6 | 1,25 | 1 | 40 | 30 | 24 | 36 | 25 | 20 | М20 | ПО | 140 | 55 | 30 | 20 | 6 | 20 | 20 | 50 | 15 | 40 | 45 | 6,5 | 1,1 | 1,2 |
| 8 | 2 | 1,6 | 1,25 | 45 | 33 | 26 | 40 | 30 | 25 | М24 | 130 | 160 | 65 | 35 | 22 | 6 | 30 | 22 | 56 | 17 | 45 | 50 | 7 | 1,7 | 1,9 |
| 9 | 2,5 | 2 | 1,6 | 50 | 36 | 30 | 45 | 35 | 30 | М27 | 145 | 180 | 70 | 40 | 25 | 7 | 36 | 25 | 62 | 18 | 50 | 55 | 8 | 2,6 | 2,9 |
| 10 | 3,2 | 2,5 | 2 | 55 | 40 | 34 | 52 | 35 | 30 | М30 | 165 | 220 | 85 | 45 | 30 | 8 | 38 | 28 | 70 | 20 | 55 | 60 | 10 | 3,5 | 3,6 |
| 11 | 4 | 3,2 | 2,5 | 60 | 45 | 38 | 55 | 40 | 35 | М33 | 180 | 300 | 90 | 50 | 34 | 9 | 42 | 30 | 78 | 21 | 60 | 70 | 10 | 4,5 | 5,7 |
| 12 | 5 | 4 | 3,2 | 65 | 50 | 40 | 65 | 45 | 40 | М36 | 195 | 175 | 95 | 55 | 36 | 9 | 45 | 35 | 90 | 22 | 70 | 80 | 10 | 5,9 | 8,1 |
| 13 | 6,3 | 5 | 4 | 75 | 55 | 48 | 75 | 52 | 45 | М42 | 250 | 410 | 105 | 60 | 38 | 10 | 50 | 40 | 100 | 25 | 75 | 85 | 11 | 9,6 | 12,2 |
| 14 | 8 | 6,3 | 5 | 85 | 65 | 54 | 82 | 56 | 50 | М48 | 280 | 475 | 120 | 70 | 42 | 12 | 60 | 45 | ПО | 28 | 85 | 95 | 12 | 12,5 | 16,2 |
| 15 | 10 | 8 | 6,3 | 95 | 75 | 60 | 90 | 62 | 55 | М52 | 310 | 520 | 135 | 75 | 46 | 13 | 65 | 50 | 125 | 30 | 95 | НО | 15 | 18 | 23 |
| 16 | 12,5 | 10 | 8 | ПО | 85 | 65 | 100 | 68. | 60 | М56 | 340 | 580 | 150 | 80 | 55 | 13 | 75 | 55 | 140 | 34 | ПО | 120 | 18 | 26 | 33 |
| 17 | 16 | 12,5 | 10 | 120 | 90 | 75 | 15 | 80 | 70 | М64 | 415 | 600 | 165 | 90 | 60 | 14 | 84 | 62 | 55 | 36 | 120 | 125 | 20 | 36 | 43 |
| Продолжение таблицы 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20 | 16 | 12,5 | 130 | 100 | 80 | 130 | 85 | 75 | Трап 70х10 | 440 | 630 | 180 | 95 | 62 | 16 | 90 | 70 | 170 | 40 | 130 | 140 | 21 | 47 | 56 |
| 19 | - | 20 | 16 | 150 | 115. | 90 | 150 | 95 | 85 | Трап 80x10 | 480 | 660 | 210 | 100 | 75 | 18 | 105 | 75 | 200 | 45 | 150 | 170 | 22 | 64 | 74 |
| 20 | - | 25 | 20 | 170 | 130 | 102 | 64 | ПО | 100 | Трап 90x12 | 535 | 730 | 230 | 115 | 80 | 20 | 120 | 100 | 220 | 50 | 170 | 190 | 30 | 95 | ПО |
| 21 | - | 32 | 25 | 190 | 145 | 115 | 184 | 125 | ПО | Трап 100x12 | 580 | 800 | 260 | 130 | 95 | 23 | 135 | ПО | 245 | 60 | 190 | 210 | 32 | 130 | 150 |
| 22 | - | 40 | 32 | 210 | 160 | 130 | 205 | 135 | 120 | Трап 110x12 | 675 | 960 | 280 | 140 | 100 | 25 | 150 | 120 | 270 | 60 | 210 | 230 | 35 | 175 | 206 |
| 23 | - | 50 | 40 | 210 | 180 | 150 | 240 | 160 | 140 | Трап 120x16 | 730 | 1050 | 330 | 150 | 120 | 30 | 170 | 130 | 320 | 65 | 240 | 280 | 40 | 262 | 312 |
| 24 | - | 63 | 50 | 270 | 205 | 165 | 260 | 170 | 150 | Трап 140x16 | 820 | 1100 | 360 | 175 | 135 | 35 | 190 | 140 | 350 | 65 | 270 | 300 | 44 | 353 | 400 |
| 25 |  | 80 | 63 | 300 | 230 | 190 | 290 | 190 | 170 | Трап 160x16 | 840 | 1200 | 400 | 190 | 150 | 38 | 210 | 150 | 390 | 75 | 300 | 330 | 45 | 520 | 600 |
| 26 | - | 100 | 80 | 320 | 250 | 200 | 320 | 200 | 180 | Трап 170x16 | 860 | 1300 | 440 | 210 | 160 | 40 | 230 | 165 | 420 | 100 | 340 | 360 | 48 | 585 | 695 |
| Продолжение таблицы 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания : 1. Размеры d1, do, l, l1 - справочные. 2. Тип А - заготовки для коротких крюков; Тип Б - для удлиненных. 3. Rh равен 1 мм для заготовки №1; 1,5 мм- для № 2-5; 2,5 мм - для № 6-20; 5 мм- для № 21-23; 7,5 мм- для № 24-26. 4. Материал крюков - сталь марок 20 или 20Г по ГОСТ 1050-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2. Основные размеры двурогих кованых и штампованных крюков для грузоподъемных машин и механизмов с машинным приводом, мм (пo ГОСТ 6628-63). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № крю- ка | Грузо- подъем -ность, т | D | b | b1 | h | d | d1 | do | L |  | 1 | 11 | l2 | R | Rb | Rc | Rd | Re | Beс, кг. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип А | Тип Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип A | Тип Б |  |
| 1 | 5 | 60 | 35 | 18 | 60 | 56 | 50 | М48 | 230 | 475 | 70 | 50 | 22 | 10 | 10 | 3 | 65 | 100 | 8 | 12 |  |
| 2 | 6,3 | 70 | 40 | 20 | 70 | 62 | 55 | М52 | 260 | 520 | 75 | 55 | 25 | 10 | 12 | 3 | 80 | 115 | 11 | 16,5 |  |
| 3 | 8 | 80 | 45 | 22 | 75 | 68 | 60 | М56 | 280 | 580 | 80 | 60 | 28 | 10 | 12 | 4 | 90 | 25 | 14 | 21 |  |
| 4 | 10 | 90 | 50 | 25 | 85 | 80 | 70 | М64 | 325 | 640 | 90 | 70 | 30 | 15 | 15 | 4 | 100 | 135 | 20 | 29,5 |  |
| 5 | 12,5 | 100 | 60 | 30 | 95 | 85 | 75 | Трап 70x10 | 360 | 700 | 95 | 80 | 35 | 15 | 16 | 4 | 115 | 145 | 28 | 39 |  |
| 6 | 16 | 115 | 65 | 32 | ПО | 95 | 85 | Трап 80x10 | 420 | 760 | 100 | 85 | 40 | 15 | 20 | 5 | 125 | 165 | 41 | 55 |  |
| 7 | 20 | 125 | 75 | 38 | 120 | ПО | 100 | Трап 90x12 | 470 | 820 | 115 | 95 | 45 | 18 | 22 | 5 | 135 | 180 | 60 | 78 |  |
| 8 | 25 | 145 | 85 | 42 | 140 | 125 | 100 | Трап 100x12 | 525 | 875 | 130 | 115 | 50 | 20 | 25 | 5 | 160 | 200 | 90 | 112 |  |
| 9 | 32 | 160 | 95 | 48 | 150 | 135 | 120 | Трап 110x12 | 590 | 940 | 140 | 130 | 55 | 22 | 26 | 5 | 175 | 230 | 126 | 155 |  |
| 10 | 40 | 180 | 105 | 52 | 170 | 160 | 140 | Трап 120x16 | 660 | 1000 | 150 | 140 | 165 | 22 | 30 | 6 | 200 | 260 | 159 | 206 |  |
| 11 | 50 | 200 | 115 | 58 | 180 | 170 | 150 | Трап 140x16 | 725 | 1050 | 175 | 165 | 70 | 25 | 30 | 6 | 220 | 280 | 228 | 265 |  |
| 12 | 63 | 220 | 130 | 65 | 210 | 190 | 170 | Трап 160x18 | 800 | 1100 | 190 | 180 | 80 | 25 | 35 | 8 | 240 | 310 | 302 | 357 |  |
| 13 | 80 | 250 | 150 | 75 | 235 | 200 | 180 | Трап 170x18 | 860 | 1175 | 205 | 200 | 95 | 30 | 35 | 8 | 265 | 330 | 400 | 471 |  |
| Продолжение таблицы 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 100 | 280 | 165 | 85 | 270 | 220 | 200 | Трап 180x20 | 900 | 1200 | 230 | 210 | 100 | 35 | 40 | 10 | 300 | 360 | 530 | 620 |  |
| Примечания : 1.Тип А - короткие крюки; Тип Б - удлиненные. 2. Материал крюков - сталь 20 или 20Г по ГОСТ 1050-60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Электродвигатели

Таблица 5.

| Технические данные крановых электродвигателей серии MTF с фазным ротором 50 Гц , 220/380 и 500 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Мощность на валу, кВт, при |  |  |  |  |  | Частота вращения мин -1 | Максимальный момент, Нм | Момент инерции ротора, кгм2 | Масса эл-ля кг |
| МTF 011-6 | 2 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
|  |  | 1.7 |  |  |  |  | 850 | 40 | 0.0216 | 51 |
|  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 885 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 910 |  |  |  |
| MTF 012-6 | 3.1 |  |  |  |  |  | 785 |  |  |  |
|  |  | 2.7 |  |  |  |  | 840 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 890 | 57 | 0.0293 | 58 |
|  |  |  |  | 1.7 |  | 1.7 | 920 |  |  |  |
| MTF 111-6 | 6.5 |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |
|  |  | 5.8 |  |  |  |  | 915 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 5 |  | 930 | 140 | 0.069 | 88 |
|  |  |  |  | 4 |  | 4 | 950 |  |  |  |
| МTF 211-6 | 10.5 |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 915 |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 930 | 195 | 0.117 | 120 |
|  |  |  |  | 6 |  | 6 | 945 |  |  |  |
| MTF 311 -6 | 14 |  |  |  |  |  | 925 |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | 935 |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 11 |  | 945 | 320 | 0.229 | 170 |
|  |  |  |  | 9 |  | 9 | 960 |  |  |  |
|  | 19.5 |  |  |  |  |  | 945 |  |  |  |
| MTF 312-6 |  | 17.5 |  |  |  |  | 950 |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | 15 |  | 955 | 480 | 0.318 | 210 |
|  |  |  |  | 12 |  | 12 | 965 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  | 945 |  |  |  |
| MTF 411-6 |  | 27 |  |  |  |  | 955 |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | 22 |  | 965 | 650 | 0.510 | 280 |
|  |  |  |  | 18 |  | 18 | 970 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |
| МTF 412-6 |  | 36 |  |  |  |  | 965 |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 30 |  | 970 | 950 | 0.688 | 345 |
|  |  |  |  | 25 |  | 25 | 975 |  |  |  |
|  | 10.5 |  |  |  |  |  | 665 |  |  |  |
| MTF 311-8 |  | 9 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 695 | 270 | 0.28 | 170 |
|  |  |  |  | 6 |  | 6 | 710 |  |  |  |

Продолжение таблицы 5.

|  | 15 |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTF 312-8 |  | 13 |  |  |  |  | 695 |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 11 |  | 705 | 430 | 0.394 | 210 |
|  |  |  |  | 8.2 |  | 8.2 | 720 |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  | 685 |  |  |  |
| MTF 411-8 |  | 18 |  |  | 18 |  | 700 |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  | 15 | 710 | 580 | 0.547 | 280 |
|  |  |  |  | 13 |  |  | 715 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  |
| MTF 412-8 |  | 26 |  |  | 26 |  | 715 |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 22 | 720 | 900 | 0.763 | 345 |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 730 |  |  |  |

| Таблица 6. Технические данные металлургических электродвигателей серии МТН с фазным ротором 50Гц, 220/380,400 и 500 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Мощность на валу , кВт, при |  |  |  |  |  |  |  |  | Частота вращения мин-1 |  | Максимальный момент, Нм |  | Момент инерции ротора кгм2 |  | Масса эл-ля кг |
|  | ПВ-25% | ПВ-40% | ПВ-60% | ПВ-100% |  | 30 мин |  | 60 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТН 111-6 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 |  | 3 |  | 2,5 |  | 870 895 920 940 |  | 85 |  | 0,0496 |  | 76 |
| МТН 112-6 | 5,3 | 4,5 | 3,6 | 3 |  | 4,5 |  | 3,6 |  | 885 910 930 945 |  | 120 |  | 0,0687 |  | 88 |
| МТН 211-6 | 8,2 | 7 | 5,6 | 4,2 |  | 7 |  | 5,6 |  | 900 920 940 955 |  | 200 |  | 0,117 |  | 120 |
| МТН 311-6 | 13 | 11 | 9 | 7 |  | 11 |  | 9 |  | 925 940 955 965 |  | 320 |  | 0,229 |  | 170 |
| МТН 312-6 | 17,5 | 15 | 12 | 10 |  | 15 |  | 12 |  | 945 950 960 965 |  | 480 |  | 0,318 |  | 210 |
| МТН 411-6 | 27 | 22 | 18 | 14 |  | 22 |  | 18 |  | 950 960 965 975 |  | 650 |  | 0,509 |  | 280 |
| МТН 412-6 | 36 | 30 | 25 | 18 |  | 30 |  | 25 |  | 955 965 970 980 |  | 950 |  | 0,687 |  | 345 |
| МТН 311-8 | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 |  | 7,5 |  | 6 |  | 675 690 705 715 |  | 270 |  | 0,28 |  | 170 |
| МТН 312-8 | 13 | 11 | 8,2 | 6 |  | 11 |  | 8,2 |  | 690 700 715 725 |  | 430 |  | 0,318 |  | 210 |
| Продолжение таблицы 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТН 411-8 | 18 | 15 | 13 | 10 |  | 15 |  | 13 |  | 695 705 710 720 |  | 580 |  | 0,547 |  | 280 |
| МТН 412-8 | 26 | 22 | 18 | 13 |  | 22 |  | 18 |  | 710 715 725 730 |  | 900 |  | 0,746 |  | 345 |
| МТН 511-8 | 34 | 28 | 23 | 18 |  | 34 |  | 28 |  | 695 705 715 725 |  | 1020 |  | 1,095 |  | 470 |
| МТН 512-8 | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 695 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  | 705 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 715 |  | 1400 |  | 1,45 |  | 570 |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТН 611-10 | 53 |  |  |  | 53 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 575 |  | 2360 |  | 4,325 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТН 612-10 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 565 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 575 |  | 3200 |  | 5,34 |  | 1070 |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТН 613-10 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  | 575 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 580 |  | 4200 |  | 6,36 |  | 1240 |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 585 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТН 711-10 | 125 |  |  |  | 125 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 588 |  | 4650 |  | 10,45 |  | 1550 |  |
|  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТН 712-10 | 155 |  |  |  | 155 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  | 585 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 590 |  | 5800 |  | 13 |  | 1700 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 593 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТН 713-10 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 582 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  | 586 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 590 |  | 7450 |  | 15,3 |  | 1900 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 593 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Габаритные и установочные размеры электродвигателей серии MTF и МТН

| Двигатель | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 | b10 | b11 | b12 | b31 | d1 | d3 | d5 | d10 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | L1 |
| MTF 011 | 8 | 180 | 230 | 50 | 133 | 28 | - | - | - | 112 | 7 | 31 | - | 302 | 60 |
| MTF 012 | 8 | 180 | 230 | 50 | 133 | 28 | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 20 | 302 | 60 |
| MTF(H)111 | 10 | 220 | 290 | 60 | 137 | 35 | - | - | 19 | 132 | 8 | 38 | - | 342 | 80 |
| MTF(H)112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTF(H)211 | 12 | 245 | 320 | 65 | 158 | 40 | - | - | - | 160 | - | 43 | - | 385 | 110 |
| MTF(H)311 | 14 | 280 | 350 | 75 | 176 | 50 | - | - | 24 | 180 | 9 | 53.5 | 23 | 444 | 110 |
| MTF(H)312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTF(H)411 | 18 | 330 | 440 | 90 | 198 | 65 | 59.75 | M42x3 | 28 | 225 | 11 | 64.88 | 26 | 527 |  |
| MTF(H)412 |  |  |  |  |  |  |  | кл.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MTF 511 | 20 | 380 | 500 | 106 | 212 | 70 | 64.75 | M48x3 | 35 | 250 | 12 | 70.38 | 30 | 580 | 140 |
| MTF 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTH 611 |  |  |  |  |  |  |  | M64x4 кл.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MTH 612 | 25 | 520 | 650 | 115 | 320 | 90 | 85.5 |  | 42 | 315 | 14 | 90,75 | 50 | 770 | 170 |
| MTH 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTH 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTH 712 | 32 | 640 | 790 | 145 | 383 | 110 | 101,75 | M80x4 | 48 | 400 | 18 | 110,88 | 55 | 933 | 210 |
| MTH 713 |  |  |  |  |  |  |  | кл.3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концы | Масса |
|  | L3 | L8 | L10 | L11 | L12 | L30 | L31 | L33 | L37 | L49 | r | t1 | валов | кг |
| MTF 011 | - | 5 | 150 | 200 | 60 | 515.5 | 132 | 585 | 64.5 | 202.5 | 5 | 4 | ЦИ ЛИН ДРИ ЧЕС КИЕ | 51 |
| MTF 012 | - | 5 | - | - | 60 | 550.5 | 127 | 620 | 34.5 | 217.5 | 5 | 4 |  | 58 |
| MTF (H) 111 | - | 5 | 190 | 240 | 60 | 583.5 | 140 | 673 | 86.5 | 228.5 | 5 | 5 |  | 76 |
| MTF (H) 112 | - | 5 | 235 | 285 | 60 | 623.5 | 135 | 713 | 86.5 | 246 | 5 | 5 |  | 88 |
| MTF (H) 211 | - | 8 | 243 | 306 | 70 | 700.5 | 150 | 820 | 118.5 | 263 | 5 | 5 |  | 120 |
| MTF (H) 311 | - | 8 | 260 | 320 | 80 | 748 | 155 | 859.5 | 118 | 277.5 | 5 | 5.5 |  | 170 |
| MTF (H) 312 | - | 8 | 320 | 380 | 80 | 823 | 170 | 934.5 | 118 | 322.5 | 5 | 5.5 |  | 210 |
| MTF (H) 411 | 105 | 10 | 335 | 395 | 85 | 877 | 175 | 1027 | 147 | 336 | 10 | - | КО НИ ЧЕС КИЕ | 280 |
| MTF (H) 412 | 105 | 10 | 420 | 480 | 85 | 952.5 | 165 | 1102 | 147 | 368.5 | 10 | 5.88 |  | 345 |
| MTF 511 | 105 | 10 | 310 | 400 | 110 | 1014 | 251 | 1164 | 150 | 396 | 10 | 6.38 |  | 470 |
| MTF 512 | 105 | 10 | 390 | 480 | 110 | 1114 | 271 | 1264 | 150 | 456 | 10 | 6.38 |  | 470 |
| MTF 611 | 130 | 15 | 345 | 446 | 120 | 1152 | 256 | 1335 | 189 | 409 | 10 | 6.75 |  | 900 |
| MTF 612 | 130 | 15 | 445 | 546 | 120 | 1252 | 256 | 1435 | 189 | 459 | 10 | 6.75 |  | 1070 |
| MTF 613 | 130 | 15 | 540 | 640 | 120 | 1347 | 256 | 1530 | 189 | 507 | 10 | 6.75 |  | 1240 |
| MTF 711 | 165 | 18 | 440 | 580 | 155 - | 1423 | 323 | 1645 | 230 | 523 | 10 | 8.88 |  | 1550 |
| MTF 712 | 165 | 18 | 510 | 650 | 155 | 1493 | 323 | 1715 | 230 | 558 | 10 | 8.88 |  | 1700 |
| MTF 713 | 165 | 18 | 590 | 730 | 155 | 1573 | 323 | 1795 | 230 | 598 | 10 | 8.88 |  | 1900 |

| Таблица 8. Габаритные и установочные размеры электродвигателей серии MTF, МТН фланцевого исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b1 |  |  | b10 |  |  |  | b11 |  | b12 |  |  | b31 |  | d1 |  | d3 |  |  | d5 |  |  | d10 |  |  | d20 |  |  | d22 |  | d24 |  | d25 |  | h |  |  | h1 |  |  | h5 | h10 |  |  | h31 |  | L1 |  |  |  |
| MTF 011 MTF 012 | 8 |  |  | 180 |  |  |  | 230 |  | 50 |  |  | 133 |  | 28 |  | - |  |  | - |  |  | 19 |  |  | 255 |  |  | 14 |  | 280 |  | 215 |  | 112 |  |  | 7 |  |  | 31 | 20 |  |  | 302 |  | 60 |  |  |  |
| MTF(H)111 MTF(H)112 | 10 |  |  | 220 |  |  |  | 290 |  | 60 |  |  | 137 |  | 35 |  | - |  |  | - |  |  | 19 |  |  | 300 |  |  | 18 |  | 330 |  | 250 |  | 160 |  |  | 8 |  |  | 43 | 20 |  |  | 342 |  | 80 |  |  |  |
| MTF(H)211 | 12 |  |  | 245 |  |  |  | 320 |  | 65 |  |  | 158 |  | 40 |  | - |  |  | - |  |  | 24 |  |  | 300 |  |  | 18 |  | 330 |  | 250 |  | 160 |  |  | 8 |  |  | 43 | 20 |  |  | 385 |  | 110 |  |  |  |
| MTF(H)311 MTF(H)312 | 14 |  |  | 280 |  |  |  | 350 |  | 75 |  |  | 176 |  | 50 |  | - |  |  | - |  |  | 24 |  |  | 300 |  |  | 18 |  | 350 |  | 250 |  | 180 |  |  | 9 |  |  | 53.5 | 23 |  |  | 444 |  | 110 |  |  |  |
| MTF(H)411 MTF(H)412 | 18 |  |  | 330 |  |  |  | 440 |  | 90 |  |  | 198 |  | 65 |  | 59.75 |  |  | М42хЗ кл.3 |  |  | 28 |  |  | 350 |  |  | 18 |  | 400 |  | 300 |  | 225 |  |  | 11 |  |  | 64,88 | 26 |  |  | 527 |  | 140 |  |  |  |
| МТН 511 МТН 512 | 20 |  |  | 380 |  |  |  | 500 |  | 106 |  |  | 212 |  | 70 |  | 64.75 |  |  | М48хЗ кл.3 |  |  | 35 |  |  | 400 |  |  | 18 |  | 450 |  | 350 |  | 250 |  |  | 22 |  |  | 70,38 | 30 |  |  | 580 |  | 140 |  |  |  |
| Продолжение таблицы 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Концы |  |  | Масса |  |  |  |  |
|  |  | L3 |  |  | L8 | L10 |  |  | L11 |  |  | L12 |  | L20 |  |  |  | L21 | L28 |  |  | L30 |  |  | L30* |  |  | L31 |  | L33 |  |  |  | L49 |  | r | t1 |  |  | отв. |  |  | валов |  |  | кг |  |  |  |  |
| MTF 011 |  | - |  |  | 5 | 150 |  |  | 200 |  |  | 60 |  | 4 |  |  |  | 12 | 183 |  |  | 520 |  |  | 550 |  |  | 132 |  | 585 |  |  |  | 202.5 |  | 5 | 4 |  |  | 4 |  |  | цили ндри чес кие |  |  | 56 |  |  |  |  |
| MTF 012 |  | - |  |  | 5 | 190 |  |  | 240 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 14 | 183 |  |  | 555 |  |  | 585.5 |  |  | 127 |  | 620 |  |  |  | 217.5 |  | 5 | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |
| MTF(H)111 |  | - |  |  | 5 | 235 |  |  | 285 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 14 | 183 |  |  | 586 |  |  | 616.5 |  |  | 140 |  | 673 |  |  |  | 228.5 |  | 5 | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |
| MTF(H)112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTF(H)211 |  | - |  |  | 8 | 243 |  |  | 306 |  |  | 70 |  | 5 |  |  |  | 14 | 207 |  |  | 701 |  |  | 731.5 |  |  | 150 |  | 820 |  |  |  | 263 |  | 5 | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |
| MTF(H)311 |  | - |  |  | 8 | 260 |  |  | 320 |  |  | 80 |  | 5 |  |  |  | 16 | 224 |  |  | 742 |  |  | 771.5 |  |  | 155 |  | 859.3 |  |  |  | 227.5 |  | 5 | 5.5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |
| MTF(H)312 |  | - |  |  | 8 | 320 |  |  | 380 |  |  | 80 |  | 5 |  |  |  | 16 | 224 |  |  | 817 |  |  | 846.5 |  |  | 170 |  | 934.5 |  |  |  | 322.5 |  | 5 | 5.5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |
| MTF(H)411 |  | 105 |  |  | 10 | 335 |  |  | 395 |  |  | 85 |  | 5 |  |  |  | 18 | 237 |  |  | 880 |  |  | 910 |  |  | 175 |  | 1027 |  |  |  | 336 |  | 10 | 5.88 |  |  | 8 |  |  | кони чес кие |  |  | 295 |  |  |  |  |
| MTF(H)412 |  | 105 |  |  | 10 | 420 |  |  | 480 |  |  | 85 |  | 5 |  |  |  | 18 | 237 |  |  | 955 |  |  | 985 |  |  | 165 |  | 1102 |  |  |  | 368.5 |  | 10 | 5.88 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
| МТН 511 |  | 105 |  |  | 10 | 310 |  |  | 400 |  |  | ПО |  | 5 |  |  |  | 22 | 326 |  |  | 1014 |  |  | 1045 |  |  | 251 |  | 1164 |  |  |  | 396 |  | 10 | 6.38 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |
| МТН 512 |  | 105 |  |  | 10 | 390 |  |  | 480 |  |  | ПО |  | 5 |  |  |  | 22 | 326 |  |  | 1114 |  |  | 1145 |  |  | 271 |  | 1264 |  |  |  | 456 |  | 10 | 6.38 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  |
| *только для вертикально-фланцевого исполнения двигателя с одним концом вала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 9. Технические данные крановых электродвигателей серии MTKF с короткозамкнутым ротором 50Гц, 220/380, 500 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель |  |  | Мощность на валу, кВт при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частота вращ. мин-1 |  |  |  |  | Макси мальный момент, Нм |  |  |  |  |  |  | Пусковой момент Нм |  |  |  |  | Момент инерции ротора кгм2 |  |  |  | Масса эл-ля кг |  |  |
|  |  |  | ПВ-15% |  |  |  | ПВ-25% |  |  |  | ПВ-40% |  |  |  |  | ПВ-60% |  |  |  |  | 30 мин |  |  | 60 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTKF 011-6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  | 875 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 0.0204 |  |  |  | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTKF 012-6 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 0.028 |  |  |  | 53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTKF 111-6 |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  | 885 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 0.0456 |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTKF 112-6 |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 0.066 |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTKF 211-6 |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 0.112 |  |  |  | ПО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTKF 311-6 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 0.2165 |  |  |  | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 9

| Двигатель | Мощность на валу, кВт, при |  |  |  |  |  | Частота вращ мин-1 | Макси мальный момент Нм | Пусковой момент Нм | Момент инерции ротора, кгм2 | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ-15% | ПВ-25% | ПВ-40% | ПВ-60% | 30 мин | 60 мин |  |  |  |  |  |
| MTKF 312-6 | 19.5 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 915 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | 15 |  | 930 | 600 | 590 | 0.3055 | 195 |
|  |  |  |  | 12 |  | 12 | 945 |  |  |  |  |
| MTKF 411-6 | 30 |  |  |  |  |  | 905 |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  |  |  | 915 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | 22 |  | 935 | 780 | 720 | 0.484 | 255 |
|  |  |  |  | 18 |  | 18 | 950 |  |  |  |  |
| MTKF 412-6 | 40 |  |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  |  |  |  | 920 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 30 |  | 935 | 1000 | 950 | 0.644 | 315 |
|  |  |  |  | 20 |  | 25 | 950 |  |  |  |  |
| MTKF 311-8 | 10.5 |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 690 | 330 | 320 | 0.28 | 155 |
|  |  |  |  | 6 |  | 6 | 705 |  |  |  |  |
| MTKF 312-8 | 15 |  |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | 690 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 11 |  | 700 | 510 | 470 | 0.394 | 195 |
|  |  |  |  | 8.2 |  | 8.2 | 710 |  |  |  |  |
| MTKF 411-8 | 22 |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | 18 |  | 680 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  | 15 | 695 | 670 | 650 | 0.547 | 255 |
|  |  |  |  | 13 |  |  | 705 |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTKF 412-8 | 30 |  |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  | 26 |  | 690 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 22 | 700 | 1000 | 950 | 0.764 | 315 |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 710 |  |  |  |  |

| Таблица 10. Габаритные и установочные размеры электродвигателей серии MTKF и МТКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b1 | b10 |  | b11 |  |  | bl2 |  |  | b31 |  |  | d1 |  |  | d3 |  |  | d5 |  |  | d10 |  |  | h |  |  | h1 |  |  | h5 |  |  | h10 |  |  | h31 | L1 |  |  |
| MTKF 011 MTKF 012 | 8 | 180 |  | 230 |  |  | 50 |  |  | 118 |  |  | 28 |  |  | - |  |  | - |  |  | 19 |  |  | 112 |  |  | 7 |  |  | 31 |  |  | 20 |  |  | 302 | 60 |  |  |
| MTKF 111 MTKF 112 | 10 | 220 |  | 290 |  |  | 60 |  |  | 134 |  |  | 35 |  |  | - |  |  | - |  |  | 19 |  |  | 132 |  |  | 8 |  |  | 38 |  |  | 20 |  |  | 342 | 80 |  |  |
| MTKF 211 | 12 | 245 |  | 230 |  |  | 65 |  |  | 156.5 |  |  | 40 |  |  | - |  |  | - |  |  | 24 |  |  | 160 |  |  | 9 |  |  | 43 |  |  | 23 |  |  | 385 | 110 |  |  |
| MTKF 311 MTKF 312 | 14 | 280 |  | 350 |  |  | 75 |  |  | 180 |  |  | 50 |  |  | - |  |  | - |  |  | 24 |  |  | 180 |  |  | 9 |  |  | 53.5 |  |  | 23 |  |  | 444 | 110 |  |  |
| MTKF 411 MTKF 412 | 18 | 330 |  | 440 |  |  | 90 |  |  | 211 |  |  | 65 |  |  | 59.75 |  |  | M42x3 КЛ. 3 |  |  | 28 |  |  | 225 |  |  | 11 |  |  | 64.88 |  |  | 26 |  |  | 527 | 140 |  |  |
| Продолжение таблицы 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концы валов |  |  |  | Масса кг |  |
|  | L3 |  | L8 |  | L10 |  |  | L11 |  |  | Ll2 |  |  | L30 |  |  | L31 |  |  | L33 |  |  | L37 |  |  | L49 |  |  | r |  |  | t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTKF 011 | - |  | 5 |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 415.5 |  |  | 132 |  |  | 485 |  |  | 64.5 |  |  | 202.5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | цилин- дри- чес- кие |  |  |  | 47 |  |
| MTKF 012 | - |  | 5 |  | 190 |  |  | 240 |  |  | 60 |  |  | 450.5 |  |  | 127 |  |  | 520 |  |  | 64.5 |  |  | 217.5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |
| MTKF 111 | - |  | 5 |  | 235 |  |  | 285 |  |  | 60 |  |  | 484.5 |  |  | 140 |  |  | 574 |  |  | 86.5 |  |  | 228.5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| MTKF 112 | - |  | 5 |  | 235 |  |  | 285 |  |  | 60 |  |  | 524.5 |  |  | 135 |  |  | 614 |  |  | 86.5 |  |  | 246 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| MTKF 211 | - |  | 8 |  | 243 |  |  | 306 |  |  | 70 |  |  | 586 |  |  | 150 |  |  | 706 |  |  | 118.5 |  |  | 263 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | НО |  |
| MTKF 311 | - |  | 8 |  | 260 |  |  | 320 |  |  | 80 |  |  | 637 |  |  | 155 |  |  | 748.5 |  |  | 118 |  |  | 227.5 |  |  | 5 |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  | 155 |  |
| MTKF 312 | - |  | 8 |  | 320 |  |  | 380 |  |  | 80 |  |  | 712 |  |  | 170 |  |  | 823.5 |  |  | 118 |  |  | 322.5 |  |  | 5 |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |
| MTKF 411 | 105 |  | 10 |  | 335 |  |  | 395 |  |  | 85 |  |  | 749 |  |  | 175 |  |  | 889 |  |  | 147 |  |  | 336 |  |  | 10 |  |  | 5.88 |  |  | коничес кие |  |  |  | 255 |  |
| MTKF 412 | 105 |  | 10 |  | 420 |  |  | 480 |  |  | 85 |  |  | 824 |  |  | 165 |  |  | 974 |  |  | 147 |  |  | 368.5 |  |  | 10 |  |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  | 315 |  |

| Таблица 11. Габаритные и установочные размеры электродвигателей серии MTKF, фланцевого исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b1 |  | b10 |  | b11 | bl2 |  |  | d1 | d3 |  |  |  | d5 |  |  | d10 |  |  | d20 |  |  | d22 |  |  | d24 |  |  | d25 | h |  | h1 |  |  | h5 |  |  | h10 |  |  | h31 |  |  | L1 | L3 |  |  |  |  |  |
| MTKF 011 MTKF 012 | 8 |  | 180 |  | 230 | 50 |  |  | 28 | - |  |  |  | - |  |  | 19 |  |  | 255 |  |  | 14 |  |  | 280 |  |  | 215 | 112 |  | 7 |  |  | 31 |  |  | 20 |  |  | 302 |  |  | 60 | - |  |  |  |  |  |
| MTKF 111 MTKF 112 | 10 |  | 220 |  | 290 | 60 |  |  | 35 | - |  |  |  | - |  |  | 19 |  |  | 300 |  |  | 18 |  |  | 330 |  |  | 250 | 132 |  | 8 |  |  | 38 |  |  | 20 |  |  | 342 |  |  | 80 | - |  |  |  |  |  |
| MTKF 211 | 12 |  | 245 |  | 320 | 65 |  |  | 40 | - |  |  |  | - |  |  | 24 |  |  | 300 |  |  | 18 |  |  | 330 |  |  | 250 | 160 |  | 8 |  |  | 43 |  |  | 20 |  |  | 385 |  |  | 110 | - |  |  |  |  |  |
| MTKF 311 MTKF 312 | 14 |  | 280 |  | 250 | 75 |  |  | 50 | - |  |  |  | - |  |  | 24 |  |  | 300 |  |  | 18 |  |  | 350 |  |  | 250 | 180 |  | 9 |  |  | 53.5 |  |  | 23 |  |  | АЛА |  |  | 110 | - |  |  |  |  |  |
| MTKF 411 MTKF 412 | 18 |  | 330 |  | 440 | 90 |  |  | 65 | 59.75 |  |  |  | M42x3 кл. 3 |  |  | 28 |  |  | 350 |  |  | 18 |  |  | 400 |  |  | 300 | 225 |  | 11 |  |  | 64.88 |  |  | 26 |  |  | 527 |  |  | 140 | 105 |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  | концы |  |  | Масса |  |
|  | L8 | L10 |  | Ll1 |  | L12 |  | L20 |  |  | L21 |  | L28 |  | L30 |  |  | L31 |  |  | L32 |  |  | L33 |  |  | L39 |  |  | L49 |  |  | L58 |  |  | r |  |  | t1 |  |  | OTB |  |  |  | валов |  |  | кг |  |
| MTKF 011 | 5 | 150 |  | 200 |  | 60 |  | A |  |  | 12 |  | 96 |  | 421 |  |  | 449 |  |  | 132 |  |  | 485 |  |  | 13 |  |  | 202.5 |  |  | 42 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
| MTKF 012 | 5 | 190 |  | 240 |  | 60 |  | A |  |  | 12 |  | 96 |  | 456 |  |  | 449 |  |  | 132 |  |  | 485 |  |  | 13 |  |  | 202.5 |  |  | 42 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | цили- |  |  | 59 |  |
| MTKF 111 | 5 | 235 |  | 285 |  | 60 |  | 5 |  |  | 14 |  | 98 |  | 488 |  |  | 484 |  |  | 127 |  |  | 520 |  |  | 14 |  |  | 217.5 |  |  | 62 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | ндри- |  |  | 77 |  |
| MTKF 112 | 5 | 243 |  | 306 |  | 60 |  | 5 |  |  | 14 |  | 98 |  | 528 |  |  | 516 |  |  | 140 |  |  | 574 |  |  | 14 |  |  | 228.5 |  |  | 62 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | ческие |  |  | 87 |  |
| MTKF 211 | 8 | 260 |  | 320 |  | 70 |  | 5 |  |  | 14 |  | 104 |  | 588 |  |  | 616 |  |  | 150 |  |  | 706 |  |  | 11 |  |  | 263 |  |  | 8.5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |
| MTKF 311 | 8 | 260 |  | 320 |  | 80 |  | 5 |  |  | 14 |  | 118.5 |  | 631 |  |  | 659 |  |  | 155 |  |  | 748.5 |  |  | 5 |  |  | 227.5 |  |  | 106 |  |  | 5 |  |  | 5.5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 204 |  |
| MTKF 411 | 10 | 335 |  | 395 |  | 85 |  | 5 |  |  | 18 |  | 117 |  | 752 |  |  | 780 |  |  | 175 |  |  | 899 |  |  | 8 |  |  | 336 |  |  | 133.5 |  |  | 10 |  |  | 5.88 |  |  | 8 |  |  |  | кони- |  |  | 270 |  |
| MTKF 412 | 10 | 420 |  | 480 |  | 85 |  | 5 |  |  | 18 |  | 117 |  | 827 |  |  | 855 |  |  | 165 |  |  | 974 |  |  | 8 |  |  | 368.5 |  |  | 176 |  |  | 10 |  |  | 5.88 |  |  | 8 |  |  |  | ческие |  |  | 330 |  |

| Таблица 12. Краново-металлургические двигатели постоянного тока типа МП, 220 В, ПВ-25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Параллельного возбуждения |  | Последовательного возбуждения |  | Смешанного возбуждения |  | Макс, частота вращения | Момент инерции якоря | Масса дв-ля |
|  | Рн, кВт | n, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 | мин-1 | кгм2 | кг |
| МП-12 | 2,5 | 1300 | 2,5 | 1000 | 2,5 | 1200 | 3500 | 0,5 | 130 |
| МП-22 | 4,5 | 1100 | 4,5 | 880 | 4,5 | 1100 | 3100 | 1,55 | 200 |
| МП-32 | 9 | 900 | 9 | 750 | 9 | 900 | 2600 | 3,05 | 335 |
| МП-41 | 12 | 685 | 12,5 | 680 | 12 | 680 | 2200 | 7,75 | 480 |
| МП-42 | 16 | 700 | 17 | 680 | 16 | 700 | 2100 | 9,5 | 570 |
| МП-51 | 23 | 600 | 25 | 575 | 24 | 580 | 2000 | 23,5 | 965 |
| МП-52 | 33 | 650 | 35 | 575 | 34 | 650 | 2000 | 30,3 | 1175 |
| МП-62 | 46 | 580 | 50 | 510 | 46 | 580 | 1800 | 55 | 1850 |
| МП-72 | 75 | 520 | 80 | 460 | 75 | 520 | 1600 | 140 | 2680 |
| МП-82 | 100 | 475 | 106 | 420 | 100 | 475 | 1470 | 253 | 3900 |
| МП-82а | 130 | 600 | 106 | 420 | 100 | 475 | 1470 | 253 | 3900 |

Таблица 13

Краново-металлулургические двигатели постоянного тока типа ДП, 220 В закрытые с естественным

охлаждением для режима ПВ-25% и защищенные с независимой вентиляцией для режима ПВ-100%

| Двигатель | Параллельного возбуждения |  | Последователь но го возбуждения |  | Смешанного возбуждения |  | Макс, частота вращения | Момент инерции якоря | Масса дв-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рн, кВт | n, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 | мин-1 | кгм2 | кг |
|  |  |  | Тихоходное исполнение |  |  |  |  |  |  |
| ДП-12 | 3 | 1200 | 3 | 960 | 3 | 1160 | 3300 | 0,5 | 125 |
| ДП-21 | 4,5 | 1050 | 4,5 | 900 | 4,5 | 1080 | 3200 | 1,25 | 190 |
| ДП-22 | 6 | ИЗО | 6 | 850 | 6 | 1050 | 3000 | 1,55 | 215 |
| ДП-31 | 8,5 | 870 | 8,5 | 770 | 8,5 | 860 | 2600 | 3 | 295 |
| ДП-32 | 12 | 790 | 12 | 675 | 12 | 800 | 2500 | 4,25 | 350 |
| ДП-41 | 16 | 710 | 17 | 630 | 16 | 720 | 2200 | 8 | 520 |
| ДП-42 | 21 | 660 | 23 | 600 | 21 | 675 | 2100 | 10,5 | 620 |
| ДП-52 | 32 | 760 | 33 | 630 | 32 | 760 | 2100 | 18,7 | 860 |
| ДП-62 | 46 | 625 | 50 | 5.20 | 46 | 610 | 1800 | 40 | 1425 |
| ДП-72 | 67 | 590 | 75 | 470 | 70 | 540 | 1600 | 82,5 | 2050 |
| ДП-82 | 95 | 500 | 106 | 425 | 100 | 490 | 1500 | 170 | 3100 |
| ДП-92 | 135 | 470 | 150 | 405 | 140 | 450 | 1500 | 325 | 4450 |
| Быстроходное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДП-21 | 5,5 | 1460 | 5,5 | 1200 | 5,5 | 1470 | 3200 | 1,25 | 190 |
| ДП-22 | 8 | 1550 | 8 | 1200 | 8 | 1400 | 300 | 1,55 | 215 |
| ДП-31 | 12 | 1410 | 12 | 1100 | 12 | 1310 | 2600 | 3 | 295 |
| ДП-32 | 16 | 1230 | 17 | 1000 | 16 | 1140 | 2500 | 4,25 | 350 |
| ДП-41 | 22 | 1160 | 23 | 970 | 23 | 1120 | 2200 | 8 | 520 |
| ДП-42 | 29 | 1040 | 32 | 900 | 32 | 1000 | 2100 | 10,5 | 620 |
| ДП-52 | 38 | 1020 | 42 | 850 | 42 | 970 | 2100 | 18,7 | 860 |
| ДП-82А | 112 | 650 | 152 | 590 | 115 | 630 | 1500 | 170 | 3100 |
| ДП-82А | 140 | 640 | 140 | 575 | 140 | 600 | 1500 | 170 | 3100 |

Таблица 14.

Краново-металлургические двигатели типа Д, 220 В закрытые с естественным охлаждением

режим 60 мин. и ПВ-40%; защищенные с независимой вентиляцией (продуваемые ),

продолжительный номинальный режим с ПВ-100%

| Двига тель | Параллельного |  | возбуждения |  | Отличия двигателя со стабилизирующей обмоткой |  | Последовательного возбуждения |  |  |  | Момент инерции якоря кгм2 | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Режим 60 мин и ПВ-100% |  | Режим ПВ-40% |  | Режим 60 мин и ПВ-100% | Режим ПВ-40% | Режим 60 мин и ПВ-100% |  | Режим ПВ-40% |  |  | кг |
|  | Рн, кВт | n, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 | nн, мин-1 | gн, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 |  |  |
| Тихоходное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-12 | 2,5 | 1180 | 2,4 | 1230 | 1140 | 1200 | 2,5 | 1100 | 2,4 | 1150 | 0,5 | 130 |
| Д-21 | 4,5 | 1030 | 3,6 | 1080 | 1000 | 1060 | 4,5 | 900 | 3,6 | 1040 | 1,25 | - 200 |
| Д-22 | 6 | 1100 | 4,8 | 1150 | 1070 | 1120 | 6 | 850 | 4,8 | 970 | 1,55 | 225 |
| Д-31 | 8 | 840 | 6,8 | 880 | 820 | 850 | 8 | 800 | 6,8 | 900 | 3 | 310 |
| Д-32 | 12 | 770 | 9,5 | 800 | 740 | 770 | 12 | 675 | 9,5 | 760 | 4,25 | 365 |
| Д-41 | 16 | 690 | 13 | 720 | 670 | 700 | 16 | 650 | 13 | 730 | 8 | 540 |
| Д-806 | 22 | 650 | 16 | 710 | 635 | 700 | 22 | 575 | 17 | 640 | 10 | 635 |
| Д-808 | 37 | 575 | 22 | 630 | 565 | 620 | 37 | 525 | 24 | 615 | 20 | 885 |
| Д-810 | 55 | 550 | 29 | 600 | 540 | 590 | 55 | 500 | 35 | 610 | 36,75 | 1250 |
| Д-812 | 75 | 515 | 38 | 565 | 505 | 555 | 75 | 745 | 47 | 560 | 70 | 1770 |
| Д-814 | ПО | 500 | 55 | 560 | 490 | 550 | ПО | 460 | 70 | 550 | 102,5 | 2240 |
| Д-816 | 150 | 480 | 70 | 535 | 470 | 525 | 150 | 450 | 85 | 540 | 162,5 | 2860 |
| Д-818 | 185 | 450 | 83 | 470 | 440 | 460 | 185 | 410 | 100 | 510 | 275 | 3745 |
| Быстроходное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-21 | 5,5 | 1440 | 4,4 | 1500 | 1400 | 1460 | 5,5 | 1200 | 4,4 | 1340 | 1,25 | 190 |
| Д-22 | 8 | 1510 | 6,5 | 1570 | 1450 | 1510 | 8 | 1200 | 6,5 | 1300 | 1,55 | 215 |
| Д-31 | 12 | 1360 | 9,5 | 1420 | 1310 | 1360 | 12 | 1100 | 9,5 | 1190 | 3 | 295 |
| Д-32 | 18 | 1190 | 13 | 1240 | 1140 | 1190 | 18 | 960 | 13,5 | 1100 | 4,25 | 350 |
| Д-41 | 24 | 1100 | 17,5 | 1160 | 1060 | 1120 | 24 | 970 | 18 | 1060 | 8 | 520 |
| Д-806 | 32 | 1000 | 21 | 1060 | 980 | 1050 | 32 | 900 | 23 | 1010 | 10 | 635 |
| Д-808 | 47 | 800 | 26 | 825 | 770 | 810 | 47 | 720 | 30 | 850 | 20 | 885 |

Таблица 15.

Краново-металлургические двигатели постоянного тока типа Д, 440 В закрытые с естественным охлаждением

| Двигатель | Параллельного возбуждения |  |  |  | Отличия двигателя со стабилизирую-щей обмоткой |  | Последовательного возбуждения |  |  |  | Макси маль ная час тота враше ния мин-1 | Мо мент инер НИИ якоря кгм2 | Мае са кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без стабилизирующей обмотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим 60 мин ПВ-100% |  | Режим ПВ-40% |  | Режим 60 мин и ПВ-100% | Режим ПВ-40% | Режим 60 мин и ПВ-100% |  | Режим ПВ-40% |  |  |  |  |
|  | Рн, кВт | n, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 | nн, мин-1 | gн, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 | Рн, кВт | n, мин-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тихоходное |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Д-21 | 4 | 1220 | 3,1 | 1300 | 1200 | 1280 | » 4 | 1050 | 3,1 | 1230 | 3600 | 1,25 | 200 |
| Д-31 | 6,7 | 875 | 5,2 | 910 | 860 | 890 | 6,7 | 800 | 5,2 | 900 | 3600 | 3 | 310 |
| Д-41 | 15 | 710 | 12,5 | 720 | 695 | 710 | 15 | 660 | 12,5 | 760 | 300 | 8 | 540 |
| Д-808 | 37 | 575 | 22 | 630 | 565 | 620 | 37,5 | 525 | 24 | 615 | 2300 | 20 | 885 |
| Д-810 | 55 | 560 | 29 | 600 | 550 | 590 | 55 | 510 | 35 | 610 | 2200 | 36,25 | 1250 |
| Д-812 | 70 | 520 | 36 | 570 | 510 | 560 | 70 | 500 | 45 | 590 | 1900 | 70 | 1770 |
| Д-816 | 150 | 490 | 70 | 540 | 480 | 530 | 150 | 460 | 85 | 540 | 1600 | 162,5 | 2860 |
| Д-818 | 185 | 450 | 83 | 470 | 440 | 460 | 185 | 410 | 106 | 500 | 1500 | 275 | 3745 |
|  |  |  |  |  | Быстроходное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-22 | 7 | 1410 | 5,6 | 1550 | 1420 | 1510 | 7 | 1180 | 5,6 | 1300 | 3200 | 1,25 | 190 |
| Д-32 | 17 | 1190 | 12 | 1240 | 1150 | 1200 | 17 | 970 | 12,6 | 1200 | 2500 | 4,26 | 350 |
| Д-806 | 32 | 1000 | 21 | 1060 | 980 | 1050 | 32 | 900 | 23 | 1010 | 2600 | 10 | 635 |

Редукторы

| Таблица 16. Мощность, кВт, на быстроходном валу редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения быстроходного вала, мин-1 | Режим работы | Общее передаточное число |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,32 | 9,8 | 12,41 | 16,3 | 19,88 | 34,9 | 32,42 | 41,34 | 50,94 |
|  |  | 3М | 29 | 25 | 20,5 | 13 | 11 | 9,5 | 7 | 6,2 | 5,2 |
|  | 600 | 4М | 19,3 | 17,1 | 15,2 | 11,3 | 9,4 | 7 | 5,2 | 4,2 | 3,9 |
|  |  | 5М | 14,2 | 12,5 | 9,9 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 3,6 | 3 | 2,6 |
|  |  | 6М | 9,6 | 8,2 | 6,7 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 3 | 2 | 1,7 |
|  |  | 3М | 33 | 30,5 | 25,5 | 18,5 | 15 | 12,5 | 10,5 | 7,5 | 6,5 |
|  | 750 | 4М | 23 | 19,7 | 16,6 | 13,5 | 11,1 | 9,4 | 7,6 | 5,6 | 4,2 |
| Ц2-250 |  | 5М | 16,6 | 14,5 | 12,3 | 8,3 | 7,3 | 6,9 | 4,5 | 3,5 | 3 |
|  |  | 6М | 12 | 10,1 | 8,1 | 5,5 | 4,9 | 4,1 | 3,6 | 2,4 | 2 |
|  |  | 3М | 37 | 30,5 | 25 | 20 | 17 | 14 | 11,5 | 9,8 | 8,2 |
|  |  | 4М | 27,1 | 23,8 | 20,5 | 17,3 | 14,1 | 11,7 | 9,2 | 7,3 | 6 |
|  | 1000 | 5М | 17,8 | 15,6 | 14,1 | 10,2 | 8,9 | 7,6 | 5 | 4,2 | ' 3,5 |
|  |  | 6М | 14,5 | 12,1 | 10,7 | 7,2 | 5,9 | 5 | 4,3 | 2,9 | 2,7 |
|  |  | 3М | 56,5 | 49,5 | 40,5 | 32,5 | 27,5' | 22,5 | 17 | 13 | 11,5 |
|  | 1500 | 4М | 34 | 30,2 | 25,4 | 23,8 | 19 | 16,5 | 11,9 | 9,8 | 8,5 |
|  |  | 5М | 25,1 | 21,3 | 18,3 | 13,7 | 12 | 10,1 | 7,1 | 5,5 | 4,7 |
|  |  | 6М | 22,1 | 18,6 | 14,7 | 9,9 | 9,9 | 7,1 | 5,5 | 3,8 | 3,2 |
|  |  | 3М | 38,5 | 33 | 26,5 | 23 | 19 | 15 | 11,5 | 9,5 | 7,5 |
|  | 600 | 4М | 33,6 | 29,4 | 24,7 | 18 | 15,8 | 12 | 8,3 | 6,8 | 5,6 |
|  |  | 5М | 21,7 | 19,4 | 16,4 | 11,6 | 10,2 | 8,8 | 6,7 | 4,8 | 4,2 |
|  |  | 6М | 15,3 | 13,1 | 10,8 | 7,2 | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 3,3 | 2,8 |
|  |  | 3М | 46 | 40 | 33,5 | 29 | 24 | 19 | 14,5 | 11,5 | 10 |
|  | 750 | 4М | 40,3 | 35,7 | 29,5 | 21,6 | 17,8 | 16,1 | 10,4 | 8,3 | 7,4 |
|  |  | 5М | 26,4 | 23,3 | 19,6 | 13,3 | 11,6 | 11,1 | 7,9 | 5,5 | 4,8 |
| Ц2-300 |  | 6М | 17,4 | 14,7 | 12,8 | 8,7 | 7,7 | 6,6 | 5,8 | 3,9 | 3,2 |
|  |  | 3М | 49 | 43 | 35,5 | 31,5 | 29 | 20 | 18 | 14 | 12 |
|  | 1000 | 4М | 44,2 | 39,7 | 31,2 | 25 | 20,6 | 18,3 | 14,6 | 11,6 | 9,7 |
|  |  | 5М | 30,6 | 28,2 | 24,2 | 16,2 | 13,9 | 11,5 | 9,7 | 7,3 | 6,9 |
|  |  | 6М | 22,9 | 19,4 | 15,3 | 10,3 | 9,9 | 7,8 | 7 | 4,7 | 4,4 |
|  |  | 3М | 68,5 | 62,5 | 53 | 43 | 40 | 33 | 27,5 | 21 | 18,5 |
|  | 1500 | 4М | 55,6 | 48,2 | 39,8 | 31,6 | 26,5 | 21,2 | 19,3 | 14 | 12,4 |
|  |  | 5М | 39,6 | 33,6 | 28,9 | 20,6 | 20 | 16,2 | 13,5 | 8,9 | 7,6 |
|  |  | 6М | 34,7 | 29,5 | 23,3 | 15,7 | 12,9 | 11,3 | 8,5 | 5,8 | 5,2 |

Продолжение таблицы 16

|  |  | 3М | 62 | 54,5 | 49,5 | 35,8 | 30,5 | 25,7 | 19,5 | 15,2 | 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 | 4М | 45,7 | 39,6 | 34 | 26,8 | 22,3 | 16,6 | 12 | 10,2 | 9,4 |
|  |  | 5М | 30,4 | 29,4 | 25,7 | 17,2 | 15,2 | 13 | 11 | 7,2 | 6,3 |
|  |  | 6М | 20,6 | 17,7 | 16,1 | 10,9 | 10 | 8,6 | 7,3 | 5 | 4,2 |
|  |  | 3М | 76 | 65 | 55 | 44 | 36 | 30 | 20 | 18,5 | 15 |
|  | 750 | 4М | 61 | 57 | 43,5 | 32 | 26,5 | 22,4 | 16,6 | 13,4 | 11,1 |
|  |  | 5М | 35,8 | 31,6 | 29,2 | 19,5 | 17,5 | 16,6 | 12,9 | 8,4 | 7,3 |
| Ц2-350 |  | 6М | 26 | 21,8 | 17,6 | 13,2 | 11,5 | 9,9 | 8,7 | 5,9 | 4,9 |
|  |  | 3М | 80 | 78 | 62 | 47 | 43,5 | 36 | 27,5 | 22 | 20 |
|  | 1000 | 4М | 71,9 | 61,2 | 50,7 | 37,1 | 33,5 | 27,1 | 21,8 | 17,3 | 14,5 |
|  |  | 5М | 42,8, | 39 | 33 | 24,1 | 21,1 | 18,1 | 15,6 | 10,2 | 9 |
|  |  | 6М | 34,5 | 28,6 | 23 | 15,6 | 14 | 11,9 | 10,3 | 7,1 | 6,5 |
|  |  | 3М | 134 | 117,5 | 96,5 | 71 | 59,5 | 54 | 40 | 31,5 | 27,5 |
|  | 1500 | 4М | 97,5 | 84,7 | 70 | 51,4 | 43,7 | 39,5 | 30,2 | 24,4 | 20,4 |
|  |  | 5М | 59 | 50 | 43,3 | 28,6 | 25,6 | 24,1 | 21,5 | 13,3 | 11,4 |
|  |  | 6М | 52 | 43,7 | 34,6 | 23,4 | 19,1 | 15,2 | 11,3 | 8,9 | 7,7 |
|  |  | 3М | 98 | 97 | 80,5 | 70 | 60 | 49,5 | 39 | 29,5 | 24,5 |
|  | 600 | 4М | 63 | 55 | 48,4 | 484 | 43,6 | 36,6 | 24,6 | 20,1 | 16,3 |
|  |  | 5М | 47,6 | 42,4 | 33,6 | 33,6 | 26,1 | 18,8 | 12 | 12 | 9,4 |
| Ц2-400 |  | 6М | 40,5 | 34,9 | 29,4 | 21,3 | 19,7 | 16,4 | 10 | 9,7 | 8,1 |

| Продолжение таблицы 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редуктор | Частота вращения быстроходного вала, мин"' | Режим работы | Общее передаточное число |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,32 | 9,8 | 12,41 | 16,3 | 19,88 | 34,9 | 32,42 | 41,34 | 50,94 |
|  |  | 3М | 102,5 | 102 | 91 | 86 | 71,5 | 60 | 48,5 | 36,5 | 30,5 |
|  | 750 | 4М | 63,5 | 58,8 | 53,6 | 53,6 | 46,5 | 38,6 | 28,9 | 26,3 | 19,9 |
|  |  | 5М | 53 | 45,2 | 39,2 | 38,9 | 30 | 21,6 | 13,1 | 13,8 | 9,8 |
|  |  | 6М | 48,6 | 42,7 | 34,2 | 25,6 | 22,6 | 19,3 | 12,9 | 11,5 | 9,6 |
| Ц2-400 |  | 3М | 138 | 137 | 111 | 92 | 77 | 70,5 | 54 | 43,5 | 39,7 |
|  | 1000 | 4М | 72,8 | 68,5 | 54,5 | 54,5 | 49,4 | 44,5 | 34,3 | 30,1 | 24 |
|  |  | 5М | 65 | 57,4 | 43,6 | 42,8 | 33,6 | 26,8 | 16,8 | 16,8 | 11,9 |
|  |  | 6М | 61,2 | 52,7 | 42,2 | 30,3 | 24,9 | 23,2 | 15 | 13,8 | 10 |
|  |  | 3М | 179 | 178 | 158 | 138 | 116 | 96 | 80 | 62 | 54,5 |
|  | 1500 | 4М | 102 | 91,3 | 81 | 81 | 64 | 49,5 | 36,8 | 36,8 | 31 |
|  |  | 5М | 83,3 | 70 | 60,8 | 57,3 | 47,5 | 34,3 | 21,8 | 21,8 | 16,9 |
|  |  | 6М | 81,8 | 68,3 | 57,2 | 45,3 | 37,3 | 29,7 | 20 | 17,4 | 15 |
|  |  | 3М | 210 | 188 | 152 | 117 | 103,5 | 86,5 | 66,5 | 51 | 42 |
|  | 600 | 4М | 137 | 120 | 113 | 82,5 | 75,2 | 63,3 | 42,7 | 34,5 | 31,8 |
|  |  | 5М | 102 | 90,6 | 77 | 53,3 | 51 | 44,1 | 28,7 | 24,1 | 20,4 |
|  |  | 6М | 64 | 54,5 | 45 | 32,5 | 31 | 26,6 | 21,6 | 13,5 | 12 |
|  |  | 3М | 245 | 221 | 187 | 136 | 123 | 103 | 83 | 64 | 52,5 |
|  | 750 | 4М | 163 | 140 | 112 | 103 | 89,2 | 75,6 | 52,7 | 42,2 | 37 |
|  |  | 5М | 121 | 106 | 84,7 | 61 | 58,7 | 51,5 | 32,8 | 28,4 | 23,3 |
| Ц2-5ОО |  | 6М | 87,5 | 74 | 59 | 40 | 39 | 33 | 29,3 | 20,2 | 16,8 |
|  |  | 3М | 301 | 257 | 218 | 159 | 134,5 | 122 | 100 | 75 | 67,5 |
|  | 1000 | 4М | 197 | 178 | 143 | 122 | 104 | 91,7 | 68,6 | 58,5 | 49 |
|  |  | 5М | 145 | 132 | 103,2 | 74,2 | 65,4 | 52,8 | 40,2 | 37 | 28,5 |
|  |  | 6М | 115 | 97 | 77 | 52,5 | 42,5 | 40 | 35 | 24 | 22 |
|  |  | 3М | 415 | 396 | 324 | 239 | 201 | 166 | 139 | 107 | 94 |
|  | 1500 | 4М | 248 | 217 | 189 | 174 | 147 | 116 | 83 | 82,2 | 68,5 |
|  |  | 5М | 194 | 169 | 145 | 98,7 | 87,7 | 74 | 53,5 | 44,5 | 38,3 |
|  |  | 6М | 160 | 149 | 117 | 80 | 65,4 | 52 | 43,4 | 29,2 | 26,5 |

Продолжение таблицы 16

|  |  | 3М | 368 | 326 | 261 | 217 | 188 | 156 | 124,5 | 94,5 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 | 4М | 266 | 240 | 199 | 159 | 137 | 113 | 89,5 | 64,4 | 58,2 |
|  |  | 5М | 204 | 177 | 148 | 118 | 102 | 83,6 | 53,7 | 56 | 41,7 |
|  |  | 6М | 169 | 149 | 123 | 87,1 | 80 | 68,5 | 51,7 | 39,2 | 33,4 |
|  |  | 3М | 432 | 374 | 321 | 258 | 222 | 187 | 150,5 | 125 | 95,5 |
|  | 750 | 4М | 315 | 264 | 234 | 189 | 162 | 137 | 110 | 84,5 | 69,8 |
|  |  | 5М | 220 | 191 | 164 | 148 | 116 | 99,5 | 83,5 | 63,5 | 47,1 |
| Ц2-650 |  | 6М | 206 | 174 | 146 | 101 | 88,5 | 77,6 | 67,6 | 46,5 | 38,9 |
|  |  | 3М | 525 | 470 | 390 | 305 | 274 | 233 | 174,5 | 146 | 122 |
|  | 1000 | 4М | 360 | 315 | 263 | 223 | 198 | 171 | 128 | 107 | 89,1 |
|  |  | 5М | 270 | 238 | 195 | 167 | 149 | 111 | 75,7 | 75,7 | 55 |
|  |  | 6М | 253 | 226 | 188 | 137 | 106 | 91 | 74,3 | 54,4 | 48,1 |
|  |  | 3М | - | 610 | 530 | 430 | 360 | 310 | 260 | 200 | 170 |
|  | 1500 | 4М | - | 396 | 331 | 314 | 268 | 221 | 162 | 152 | 125 |
|  |  | 5М | - | 308 | 252 | 230 | 197 | 151 | 99,6 | 89,5 | 73,7 |
|  |  | 6М | - | 294 | 230 | 186 | 152 | 125 | 99 | 69,6 | 60,8 |

| Таблица 17. Основные размеры и масса редукторов типа Ц2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редук тор | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ωс | ωσ | ωТ | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | В | B1 | В2 | В3 | В4 | Н0 |
| Ц2-250 | 250 | 100 | 150 | 75 | 285 | - | - | 210 | 260 | 167 | 260 | 60 | - | 160 |
| Ц2-300 | 300 | 125 | 175 | 90 | 350 | - | - | 250 | 300 | 202 | 300 | 70 | - | 190 |
| Ц2-350 | 350 | 150 | 200 | 100 | 200 | 400 | - | 280 | 330 | 228 | 330 | 70 | - | 212 |
| Ц2-400 | 400 | 150 | 250 | 150 | 250 | 500 | - | 320 | 380 | 256 | 380 | 85 | - | 265 |
| Ц2-500 | 500 | 200 | 300 | 190 | 320 | 640 | - | 360 | 440 | 310 | 440 | 100 | - | 315 |
| Ц2-650 | 650 | 250 | 400 | 190 | 260 | 520 | 515 | 470 | 560 | 404 | 560 | 100 | 284 | 315 |
| Ц2-750 | 750 | 300 | 450 | 225 | 300 | - | 565 | 560 | 650 | 463 | 650 | 120 | 320 | 355 |

Продолжение таблицы 17

| Редуктор | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол. отв. | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | H1 | Н2 | L | L1 | L2 | L3 | М | M1 | l | d |  | кг |
| Ц2-250 | 310 | 18 | 95 | 515 | 400 | 220 | 253 | 182 | 247 | 515 | 22 | 4 | 85 |
| Ц2-300 | 362 | 22 | 95 | 620 | 475 | 255 | 288 | 215 | 275 | 515 | 26 | 4 | 136 |
| Ц2-350 | 409 | 25 | 95 | 700 | 550 | 300 | 313 | 238 | 300 | 515 | 26 | 6 | 204 |
| Ц2-400 | 505 | 27 | 95 | 805 | 640 | 325 | 358 | 287 | 340 | 515 | 33 | 6 | 317 |
| Ц2-500 | 598 | 30 | 95 | 985 | 785 | 390 | 413 | 340 | 385 | 515 | 39 | 6 | 505 |
| Ц2-650 | 695 | 36 | 95 | 1270 | 910 | 480 | 473 | 443 | 410 | 515 | 46 | 8 | 1090 |
| Ц2-750 | 783 | 40 | 100 | 1455 | 1040 | 570 | - | 498 | 445 | 565 | 46 | 8 | 1650 |

Таблица 18.

Предельная консольная нагрузка, кН, на конце тихоходного вала

|  | Редуктор |  | Режим работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3М | 4М | 5М | 6М |
|  | Ц2-250 |  | 12 | 18 | 12,5 | 6,3 |
|  | Ц2-300 |  | 20 | 22,5 | 14 | 8 |
|  | Ц2-350 |  | 32 | 25 | 18 | 10 |
|  | Ц2-400 |  | 32 | 25 | 20 | 14 |
|  | Ц2-500 |  | 50 | 40 | 25 | 20 |
|  | Ц2-650 |  | 63 | 71 | 45 | 25 |
|  | Ц2-750 |  | 100 | 125 | 63 | 32 |
|  | Примечание 1. Консольные нагрузки, указанные в таблице, считаются приложенными к середине шейки цилиндрического или конического конца и в середине гнезда зубчатого вала по оси зубчатого венца. 2. Если консольная нагрузка действует одновременно на два конца тихоходного вала, то нагрузка на каждый из них не должна превышать 50% значений, указанных для режима 4М |  |  |  |  |  |

Таблица 19

Размеры, мм , концов валов и применяемые подшипники

| Редуктор | Быстроходный вал |  |  |  |  |  | Тихоходный вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цилиндрический конец (Ц) |  |  |  |  |  |  |  | Конический конец (К) |  |  |  |  |  |  |
|  | d1 | l | С1 | t | b | D | d2(r6) | l1 | l2 | t1 | b1 | d7 | d8 | n | d3 | l3 | l4 | c2 | t3 | b3 | D1 |
| Ц2-250 | 30 | 60 | 20 | 16,5 | 8 | 45 | 65 | 105 | 20 | 71,5 | 18 | 32 | 10 | 2 | 65 | 108 | 280 | 32 | 34 | 18 | 100 |
| Ц2-300 | 35 | 60 | 20 | 19,5 | 10 | 48 | 75 | 115 | 25 | 82 | 20 | 50 | 12 | 2 | 75 | 108 | -300 | 35 | 39,5 | 20 | 110 |
| Ц2-350 | 40 | 85 | 25 | 21,5 | 12 | 58 | 85 | 130 | 25 | 93 | 22 | 50 | 12 | 2 | 85 | 135 | 345 | 35 | 44 | 22 | 125 |
| Ц2-400 | 50 | 85 | 25 | 26.5 | 14 | 70 | 95 | 130 | 25 | 104 | 25 | 50 | 12 | 2 | 95 | 135 | 375 | 40 | 49 | 25 | 140 |
| Ц2-500 | 60 | 108 | 32 | 31 | 18 | 88 | ПО | 165 | 22 | 120 | 28 | 80 | 12 | 3 | ПО | 170 | 445 | 40 | 57 | 28 | 175 |
| Ц2-650 | 70 | 108 | 32 | 36,5 | 20 | 95 | 140 (S6) | 200 | 22 | 152 | 36 | 80 | 12 | 3 | 140 | 205 | 550 | 45 | 73 | 36 | 210 |
| Ц2-750 | 80 | 135 | 35 | 41 | 22 | 115 | 170(S6) | 240 | 26 | 184 | 40 | 105 | 16 | 3 | 170 | 245 | 650 | 55 | 88 | 40 | 250 |

Продолжение таблицы 19

| Редуктор | Тихоходный вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С концом для зубчатой муфты (М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С концом для присоединения командоаппарата (КА) |  |  |  |  |  |  | Применяемые подшипники |
|  | d4(f7) | d5 | d6(d11) | dд | l5 | 16 | l7 | l8 | c3 | b2 | m | z | d9(d11) | d10(h8) | d11 | d12 | l9 | l10 | l11 |  |
| Ц2-250 | 72 | 62 | 95 | 140 | 198 | 38 | 43 | 180 | 61 | 20 | 3,5 | 40 | 70 | 25 | 40 | 6 | 5 | 15 | 145 | 2306; 7208; 7214;2007116 |
| Ц2-300 | 80 | 70 | 105 | 200 | 227,5 | 50 | 55 | 205 | 64,5 | 25 | 5 | 40 | 80 | 60 | 40 | 8 | 5 | 20 | 165 | 2307; 7310; 7216; 2007118 |
| Ц2-350 | 110 | 100 | 140 | 240 | 255 | 60 | 65 | 230 | 40 | 30 | 6 | 40 | 90 | 75 | 55 | 8 | 5 | 20 | 180 | 2308, 7311; 7218,2007120 |
| Ц2-400 | 110 | 100 | 140 | 240 | 280 | 60 | 65 | 255 | 69 | 30 | 6 | 40 | 100 | 75 | 55 | 8 | 5 | 20 | 205 | 2310; 7514; 7220; 2007124 |
| Ц2-500 | 150 | 60 | 215 | 320 | 330 | 66 | 85 | 295 | 20 | 40 | 8 | 40 | 120 | 75 | 55 | 8 | 5 | 20 | 235 | 2312; 7517; 7224;2007128 |
| Ц2-650 | 160 | 70 | 230 | 400 | 410 | 70 | 90 | 370 | 20 | 50 | 10 | 40 | 150 | 75 | 55 | 8 | 5 | 20 | 295 | 2314; 7522; 7230; 2007132 |
| Ц2-750 | 200 | 140 | 290 | 480 | 480 | 90 | 105 | 430 | 45 | 60 | 12 | 40 | 180 | 75 | 55 | 8 | 5 | 20 | 340 | 2316; 7526; 7536; 2007138 |
| Примечание: Подшипники 2007116-2007132 применяются только на тихоходном валу с венцом для зубчатой муфты (со стороны венца). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20 Редукторы типа ВКН

| Типоразмер редуктора | Передаточ ное число | Максимальная мощность Р, кВт на быстроходном валу, при режимах работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3М | 4М | 5М | 6М | 3М | 4М | 5М | 6М |
|  |  | n=750 мин-1 |  |  |  | n= 1000 мин-1 |  |  |  |
| ВКН-280 | 10 | 4,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
|  | 16 | 3,0 | 1,4 | 1,2. | 1,1 | 4,0 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
|  | 31,5 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
|  | 50 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| ВКН-320 | 12,5 | 6,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 8,1 | 3,4 | 3,0 | 2,8 |
|  | 20 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 5,6 | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
|  | 40 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 2,8 | 1,8 | 1,21 | 1,1 |
|  | 63 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 |
| ВКН-420 | 16 | 7,8 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 9,1 | 6,0 | 6,5 | 5,4 |
|  | 25 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 6,1 | 4,9 | 4,4 | 3,9 |
|  | 50 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 1,9 |
|  | 80 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,3 |
|  | 125 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| ВКН-480 | 20 | 11,7 | 7,3 | 4,8 | 4,6 | 14,4 | 9,0 | 6,3 | 5,3 |
|  | 31,5 | 8,3 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 10,3 | 6,6 | 4,8 | 4,1 |
|  | 63 | 4,7 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 2,5 |
|  | 100 | 3.3 | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | 2,2 |
| ВКН-560 | 20 | 19,9 | 13,3 | 9,7 | 8,2 | 23,1 | 16,6 | 21,1 | 9,7 |
|  | 25 | 15,5 | 11,6 | 8,2 | 7,5 | 21,9 | 14,1 | 10,3 | 9,1 |
|  | 40 | 10,7 | 7,8 | 6,5 | 5,5 | 13,9 | 10,0 | 7,9 | 6,7 |
|  | 50 | 8,8 | 6,5 | 5,5 | 4,8 | 12,1 | 8,6 | 6,7 | 5,9 |
|  | 80 | 5,9 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 7,8 | 5,5 | 4,8 | 4,2 |
| ВКН-630 | 20 | 26,7 | 19,1 | 18,0 | 15,5 | 35,8 | 24,6 | 22,9 | 20,6 |
|  | 25 | 20,8 | 15,0 | 15,1 | 11,5 | 26,6 | 19,6 | 18,6 | 15,4 |
|  | 31,5 | 18,0 | 13,0 | 12,7 | 9,8 | 23,1 | 19,2 | 15,6 | 13,1 |
|  | 40 | 14,4 | 10,4 | 10,8 | 7,8 | 18,2 | 13,0 | 12,1 | 9,9 |
|  | 50 | 11,8 | 8,6 | 9,2 | 6,6 | 14,9 | 10,9 | 11,3 | 8,2 |
|  | 62 | 10,8 | 7,1 | 8,0 | 5,7 | 12,7 | 9,2 | 9,9 | 69 |
|  | 80 | 8,2 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 10,4 | 7,4 | 8,7 | 6,1 |
|  | 100 | 6,5 | 4,7 | 5,5 | 4,1 | 8,3 | 5,8 | 6,9 | 5,1 |
|  | 125 | 5,9 | 4,1 | 5,0 | 3,8 | 7,5 | 4,7 | 6,6 | 4,5 |

Таблица 21

Размеры редукторов ВКН, мм

| Типоразмер редуктора | Межосевое расстояние |  |  |  | A | A1 | B | B1 | H | H1 | H2 | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | вес(без масла), не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ас | Ат | Ап | Аб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКН-280 | 280 | 105 | 100 | 75 | 205 | 90 | 150 | 90 | 244 | 122 | 173 | 455 | 100 | 76 | 152 | 140 | 120 | 40 |
| ВКН-350 | 320 | 120 | 100 | 100 | 220 | 105 | 160 | 102 | 292 | 146 | 200 | 525 | 125 | 81 | 162 | 145 | 130 | 52 |
| ВКН-420 | 420 | 155 | 140 | 125 | 295 | 135 | 200 | 116 | 354 | 177 | 235 | 650 | 150 | 101 | 202 | 185 | 155 | 100 |
| ВКН-480 | 480 | 195 | 160 | 125 | 355 | 160 | 230 | 146 | 414 | 207 | 260 | 753 | 185 | 116 | 232 | 200 | 185 | 140 |
| ВКН-560 | 560 | 210 | 200 | 150 | 410 | 180 | 255 | 156 | 448 | 224 | 280 | 860 | 195 | 127,5 | 257 | 215 | 202,5 | 202 |
| ВКН-630 | 630 | 245 | 210 | 175 | 510 | 505 | 300 | 207 | 518 | 256 | 310 | 998 | 240 | 151 | 302 | 285 | 240 | 315 |

Таблица 22

Концы валов редукторов типа ВКН

| Типоразмер редуктора | Быстроходный вал |  |  |  |  |  |  | Тихоходный вал |  |  |  |  |  |  |  | Палец |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l2 | l4 | l5 | b | d | d1 | l | l1 | l6 | l7 | d2 | d3 | D | модуль m | число зубьев z | l3 | l8 | d4 | d5 | t1 |
| ВКН-280 | 140 | 45 | 15 | 8 | 25 | 40 | 14,5 | 152 | 127 | 35 | 43 | 50 | 42 | 2,5 | 16 | 120 | 45 | 20 | 28 | 20 |
| ВКН-320 | 145 | 45 | 15 | 8 | 25 | 40 | 14,5 | 162 | 137 | 40 | 43 | 50 | 42 | 2,5 | 16 | 130 | 50 | 25 | 32 | 25 |
| ВКН-420 | 185 | 60 | 20 | 8 | 25 | 40 | 14,5 | 202 | 166 | 37 | 51 | 65 | 50 | 2,5 | 18 | 155 | 55 | 32 | 40 | 32 |
| ВКН-480 | 200 | 60 | 20 | 8 | 30 | 45 | 16,5 | 232 | 196 | 60 | 71 | 75 | 70 | 2,5 | 26 | 185 | 70 | 40 | 50 | 40 |
| ВКН-560 | 215 | 60 | 20 | 10 | 35 | 45 | 19,5 | 257 | 221 | 60 | 81 | 85 | 80 | 2,5 | 30 | 202,5 | 75 | 50 | 60 | 50 |
| ВКН-630 | 285 | 85 | 25 | 12 | 40 | 58 | 21,5 | 302 | 256 | 70 | 96 | 100 | 95 | 2.5 | 36 | 240 | 90 | 60 | 70 | 60 |

| Таблица 23. Вращающий момент Мт на тихоходном валу в редукторов типа ВКУ (кНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nб, с-1 | Режим работы | ВКУ-500М |  | ВКУ-610М |  |  | ВКУ-765М |  |  |  | ВКУ-965М |  |  |  |
|  |  | передаточное число редуктора Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 63 | 25 | 40 | 80 | 25 | 63 | 80; 100 | 125; 140 | 25 | 63 | 80; 100 | 125; 140 |
|  | 3М | 4.2 | 4,68 | 8,1 | 8,5 | 14,9 | 14,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| 16 | 4М | 3,3 | 4,3 | 6 | 7,9 | 8,3 | 13,1 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 19,7 | 24,6 | 27,2 | 27,2 |
|  | 5М | 2,2 | 2,9 | 4,9 | 5,4 | 6,1 | 9,3 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 16,8 | 24,6 | 24,6 | 25,1 |
|  | 6М | 1,85 | 2,4 | 3,7 | 4,4 | 4,5 | 8,2 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 13,7 | 17,1 | 19,4 | 19,4 |
|  | 3М | 4,45 | 4,64 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| 12,5 | 4М | 3,4 | 4,64 | 7,7 | 8,6 | 8,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 19,7 | 24,6 | 27,2 | 27,2 |
|  | 5М | 2,36 | 3,16 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | 10,8 | 12,5 | 13,2 | 14 | 17,6 | 24,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 6М | 1,92 | 2,5 | 4,3 | 4,4 | 5,9 | 9,2 | 9,6 | 10,6 | 11,1 | 15 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
|  | 3М | 4,66 | 4,66 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| 10 | 4М | 3,68 | 4,66 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 22 | 25,9 | 27,2 | 27,2 |
|  | 5М | 2,5 | 3,38 | 5,5 | 6,1 | 7,1 | 11,4 | 12,7 | 14,1 | 14,6 | 21 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
|  | 6М | 2,1 | 2,79 | 4,5 | 4,9 | 6,1 | 9,5 | 9,7 | 11,1 | 11,5 | 13,8 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Примечание. Редукторы изготавливают и с другими передаточными числами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24.

Размеры концов валов редукторов типа ВКУ, мм

| Типоразмер редуктора | Б |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | d1 | d2 | 1 | 11 | b | t | d3 | l2 | b1 | t1 |
| ВКУ-500М | 40 | М24х2 | 75 | 85 | 110 | 10 | 21 | 65 | 105 | 18 | 71 |
| ВКУ-610М | 40 | М24х2 | 75 | 85 | 110 | 10 | 21 | 80 | 130 | 22 | 88 |
| ВКУ-675М | 50 | М36х3 | 95 | 85 | 110 | 12 | 26 | 125 | 165 | 132 | 136 |
| ВКУ-965М | 65 | М42х3 | 110 | 108 | 140 | 16 | 33,9 | 125 | 165 | 132 | 136 |
| Условные обозначения: Б- быстроходный вал; Т- тихоходный вал. Примечание. В редукторе ВКУ-965М размеры концов тихоходных валов даны для сборок 13,23,33. Для сборок 12,21 d3= 140мм, l2=200мм, b1=36мм, t1=152 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25.

Межцентровое расстояние аw, модуль m, ширина b зубчатых

колес редукторов типа ВКУ (мм)

| Сту-пень | ВКУ-500М |  |  | ВКУ-610М |  |  | ВКУ-765М |  |  | ВКУ-965М |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aw | m | b | aw | m | b | aw | m | b | aw | m | b |
| Б | 140 | 3 | 60 | 160 | 3 | 60 | 200 | 4 | 80 | 250 | 5 | 100 |
| П | 160 | 3 | 60 | 200 | 4 | 80 | 250 | 5 | 100 | 315 | 6 | 120 |
| Т | 200 | 4 | 100 | 250 | 5 | 120 | 315 | 7 | 150 | 400 | 8 | 200 |

Условные обозначения: Б- быстроходная ступень, П- промежуточная, Т- тихоходная.

Таблица 26

Габаритные и присоединительные размеры редукторов типа ВКУ, мм

| Типоразмерредуктора | B | B1 | d | H | H1 | H2 | H3 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКУ-500М | 320 | 360 | 17 | 475 | 160 | 40 | 310 | 30 | 840 | 200 | 305 | 310 | 85 | 70 | 240 | 70 | 160 | 320 | 20 | 330 |
| ВКУ-610М | 365 | 350 | 17 | 585 | 250 | - | 380 | 35 | 900 | 240 | 325 | 355 | 50 | 70 | 375 | 70 | 152,5 | 305 | 22,5 | 450 |
| ВКУ-765М | 435 | 445 | 26 | 675 | 290 | - | 470 | 40 | 1220 | 284 | 370 | 440 | 45 | 110 | 440 | 110 | 192,5 | 385 | 30 | 820 |
| ВКУ-965М | 560 | 620 | 33 | 930 | 320 | 75 | 610 | 45 | 1560 | 385 | 450 | 495 | 75 | 120 | 570 | 120 | 270 | 540 | 40 | 1530 |

Таблица 27.

Параметры редукторов типа 2Ч

| Типоразмер редуктора |  | Un |  | Мт, Нм |  | η, % |  | m, мм |  | Рт,Н |  | Масса наибольшая, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ч-63 |  | 10 |  | 102 |  | 88 |  | 2,5 |  | 2800 |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 104 |  | 83 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31,5 |  | 115 |  | 74 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  | ПО |  | 73 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | 102 |  | 68 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  | 95 |  | 62 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 194 |  | 89 |  | 3 |  | 4000 |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 195 |  | 83 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31,5 |  | 230 |  | 77 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Ч-80 |  | 40 |  | 200 |  | 72 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | 210 |  | 71 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  | 200 |  | 64 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. |  | Редукторы |  |  |  | поставляют также с Un=8; 12,5; 16; 25; 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 28. Габаритные и присоединительные размеры редукторов типа 2Ч, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| типоразмер редуктора | aw |  | A |  | A1 |  | A2 |  | A3 |  | B |  | B1 | B2 | B3 |  | B4 | B5 | B6 | b | b1 | H |
| 2Ч-63 | 63 |  | 150 |  | 180 |  | 162 |  | 42 |  | 102 |  | 145 | 125 | 197 |  | 5 | 16 | 217 | 105 | 36 | 223 |
| 2Ч-80 | 80 |  | 180 |  | 225 |  | 185 |  | 50 |  | 118,5 |  | 165 | 140 | 212 |  | 5 | 13,5 | 250 | 120 | 36 | 265 |

Продолжение таблицы 28

| типоразмер редуктора | H1 | H2 | H3 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ч-63 | 82 | 115 | 59 | 155 | 115 | 200 | 45 | 40 | 13 | 16 | 11,5 | 145 | 120 | 220 | 8 |
| 2Ч-80 | 92 | 132 | 66 | 190 | 135 | 240 | 50 | 42 | 15 | 18 | 13 | 160 | 145 | 260 | 8 |
| Примечания. 1. Для редукторов 2Ч-63 и 2Ч-80 R соответственно равен 110 и 120 мм. 2. Отверстие диаметром d¦ выполняют Н8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 29.

Размеры концов валов редукторов типа 2Ч, мм.

| Типоразмер редуктора | Б |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | П |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | d1 | l1 | 12 | b | t | d | 1 | b | t | d | d1 | DxH7xm | l | l1 | l2 |
| 2Ч-63 | 22 | М8 | 36 | 20 | 4 | 11,6 | 28 | 60 | 8 | 31 | 33 | 70 | 32xH7xl,3 | 108 | 68 | 20 |
| 2Ч-80 | 25 | М8 | 42 | 20 | 5 | 13,45 | 35 | 80 | 10 | 38 | 41 | 90 | 40xH7xl,5 | 116 | 66 | 25 |
| Условное обозначение вала: Б- быстроходный; Т- тихоходный; П- полый тихоходный (ступица). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 30.

Характеристики редукторов КЦ1.

| Исполнение Передат. Число |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 38,83 | 30,6 | 25,9 | 20,8 | 15,84 | 12,3 | 9,9 | 8,1 | 6,44 | 38,83 | 30,6 | 25,9 | 20,8 | 15,84 | 12,3 | 9,9 | 8,1 | 6,44 | 38,83 | 30,6 | 25,9 | 20,8 | 15,84 | 12,3 | 9,9 | 8,1 | 6,44 |
| Обозначение редуктора |  | КЦ1-150 |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ1-200 |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ1-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пвр.мин-1 | Режим работы | Мощность , подводимая к редуктору ,кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Крановый средний непрерывный | 1.5 0,25 | 1,91 0,35 | 2,47 0,42 | 3,44 0,57 | 4,5 0,8 | 6,4 1,2 | 8,5 1,5 | 10 1,85 | 11,7 2,6 | 3,56 0,6 | 4,53 0,8 | 5,86 1,05 | 8,15 1,5 | 10,6 1,9 | 15,2 2,7 | 20 3,55 | 23,8 4,4 | 27,8 6,6 | 6.93 1,2 | 8,83 1,5 | 11,5 2 | 15,9 2,7 | 20,85 3,5 | 29,7 5 | 39,4 6,6 | 46,6 8,4 | 54,4 9 |
| 1000 | Крановый средний непрерывный | 2,49 0,45 | 2,82 0,55 | 3,64 0,7 | 5,09 0,95 | 5,8 1,3 | 7,9 1,9 | 10,5 2,5 | 14,1 3,1 | 16,5 4,3 | 5,96 1 | 6,66 1,3 | 8,65 1,7 | 12 2,4 | 13,2 3,1 | 18,7 4,5 | 25 5,9 | 31,2 7,3 | 39,2 9,4 | 11,6 2 | 13 2,5 | 16,9 3,2 | 23,6 4,5 | 25,9 5,9 | 36,8 8,4 | 48,3 11 | 61,1 14 | 76,8 15 |
| 1500 | Крановый средний непрерывный | 2,89 0,65 | 3,3 0,83 | 4,3 1 | 6 1,45 | 6,8 1,9 | 9,6 2,9 | 12,6 3,7 | 15,8 4,6 | 17,3 6,4 | 7,1 1,5 | 7,86 2 | 10,2 2,6 | 14,1 3,6 | 16,1 4,7 | 22,6 6,8 | 30 8,8 | 37,5 11 | 37,4 14,1 | 13,8 3 | 15,3 3,8 | 19,9 4,8 | 27,6 6,8 | 31,5 8,9 | 44,4 12 | 56,8 16,5 | 66,5 21 | 73,2 23,5 |

Продолжение таблицы 30

| Обозначение редуктора |  | КЦ1-300 |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ1-350 |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ 1-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пвр.мин-1 | Режим работы | Мощность , подводимая к редуктору ,кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Крановый средний непрерывный | 12 2,1 | 15,4 9 | 19,9 3,4 | 27 4 4,9 | 36,1 7,2 | 51,4 9 | 67,7 12 | 80,6 15 | 94,4 16,5 | 19,3 3,6 | 24,3 4,5 | 31,4 5,85 | 43,4 8,1 | 57,2 11 | 81,6 15 | 108 20 | 127 25 | 148 27 | 28,6 4,9 | 36,3 5,3 | 47,2 8,1 | 65,2 11 | 85,5 15 | 121 20,5 | 160 28 | 190 35 | 223 38,5 |
| 1000 | крановый средний непрерывный | 20 3,5 | 22,6 4,4 | 25,3 5,7 | 40,6 7,9 | 44,7 12 | 63,5 15 | 83,7 20 | 106 25 | 120 27.5 | 32 6 | 36 7,5 | 46,4 9,8 | 64,5 13,5 | 71 18 | 100,5 25 | 132 33 | 152 42 | 191 46 | 47,8 8,2 | 53,7 10,5 | 69,5 13,5 | 96,6 18,5 | 105 24,5 | 150 34 | 180 46,5 | 22S 58 | 288 64 |
| 1500 | Крановый средний непрерывный | 24 5,25 | 25,6 6,6 | 34,4 8,6 | 47,9 12 | 54.3 18 | 76,7 22,5 | 92 30 | 115 37,5 | 127 41,5 | 38,1 9 | 42 2 11,5 | 54 4 15 | 76,2 20,5 | 86,2 27 | 110 37,5 | 143 50 | 182 63 | 200 69 | 56,6 12,5 | 63 16 | 81,6 20,5 | 111 28 | 117 37 | 185 51 | 218 70 | 273 87 | 301 96 |

Продолжение таблицы 30

| Обозначение редуктора |  | КЦ1-450 |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ 1-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пвр.мин-1 | Режим работы | Мощность , подводимая к редуктору ,кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Крановый средний непрерывный | 40,8 7,2 | 51,8 9 | 67,2 12 | 93 16 | 122 21 | 173 28 | 228 40,5 | 273 50 | 318 55 | 55,7 9.6 | 70,7 12,5 | 91,7 16 | 127 23 | 167 28 | 237 41,5 | 313 53 | 373 64 | 396 71 |
| 1000 | Крановый средний непрерывный | 68 12 | 76,6 15 | 99,2 19,5 | 138 27 | 150 35 | 213 46,5 | 256 67 | 324 83 | 408 91,5 | 93 16 | 105 20,5 | 136 26,5 | 188 38 | 206 48,5 | 266 68 | 352 89 | 445 107 | 560 118 |
| 1500 | Крановый средний непрерывный | 81,3 18 | 90 22,5 | 116 23,5 | 161 40,5 | 166 53 | 236 70 | 310 101 | 390 124 | 428 137 | 111 24 | 123 31 | 159 40 | 201 57 | 227 73 | 323 104 | 426 134 | 538 161 | 589 177 |

| Таблица 31 Размеры концов валов редукторов типа КЦ1,мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение редуктора | Б |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
|  | d1 | d2 | 11 | l2 | b | t1 | B1 | d3 | d4 | b1 | t2 | l3 | 14 | B2 |
| КЦ1-150 | 30 | 55 | 14 | 60 | 8+0.03 | 16,5 | 94 | 55 | 65 | 18+0.035 | 63 | 135 | 85 | 238 |
| КЦ1-200 | 40 | 75 | 17 | 85 | 12+0.039 | 21,5 | 127 | 80 | 90 | 28+0.045 | 93 | 180 | 125 | 325 |
| КЦ1-250 | 40 | 75 | 17 | 85 | 12+0.039 | 21,5 | 127 | 80 | 90 | 28+0.045 | 93 | 180 | 125 | 325 |
| КЦ1-300 | 50 | 85 | 27 | 85 | 16+0.035 | 28 | 130 | 80 | 90 | 28+0.045 | 93 | 239 | 125 | 384 |
| КЦ1-350 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 28+0.045 | 93 | 260 | 125 | 457 |
| КЦ1-400 | 60 | 110 | 55 | 108 | 18+0.035 | 32,5 | 190 | ПО | 130 | 36+0.05 | 127 | 280 | 165 | 467 |
| КЦ1-450 | 60 | 110 | 55 | 108 | 18+0.035 | 32,5 | 190 | ПО | 130 | 36+0.05 | 127 | 300 | 165 | 487 |
| КЦ1-500 | 90 | 150 | 55 | 135 | 84+0.045 | 49 | 220 | 130 | 150 | 36+0.05 | 147 | 325 | 200 | 552 |
| Условные обозначения : Б- быстроходный вал ;Т- тихоходный вал. Примечания: 1. КПД редуктора КЦ1 -ηр=0,92. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 32

Модуль передач и ширина колес, мм

| Ступень |  |  |  |  | Обозначение редуктора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЦ1-150 | КЦ1-200 | КЦ1-250 | КЦ1-300 | КЦ1-350 | КЦ1-400 | КЦ1-450 | КЦ1-500 |
| Быстроходная коническая | mх | 2.2 | 2.85 | 3.86 | 4.41 | 5.51 | 6.62 | 6.62 | 7.57 |
|  | В | 30 | 30 | 52 | 60 | 75 | 90 | 90 | 103 |
| Тихоходная цилиндрическая | mn | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | В | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |

| Таблица 33. Редукторы серии КЦ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение редуктора | Межосевое рассто- яние, | В | н | L | B1 | B2 | А1 | B7 | B8 | B9 | С | C1 | Но | H1 | L1 | Отверстие под фундаментные болты |  |  | g | k | M | В3 | H2 | Масса, кг |
|  | ат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол. | P | d |  |  |  |  |  |  |
| КЦ1-150 | 150 | 230 | 342 | 691 | 112 | 238,5 | 240 | - | 190 | 230 | 45 | 123 | 160 | - | 360 | 4 | 235 | 17 | 20 |  | 245 | 180 | 185 | по |
| КЦ 1-200 | 200 | 290 | 418 | 888 | 145 | 268,5 | 295 | - | 250 | 290 | 60 | 160 | 200 |  | 470 | 4 | 310 | 17 | 25 |  | 280 | 220 | 185 | 217 |
| КЦ1-250 | 250 | 310 | 507 | 1088 | 145 | 325,5 | 400 | - | 270 | 310 | 80 | 170 | 250 | - | 570 | 4 | 370 | 17 | 25 |  | 375 | 220 | 210 | 317 |
| КЦ 1-300 | 300 | 428 | 610 | 1241 | 155 | 384,5 | 440 | - | 310 | 350 | ПО | 200 | 300 | - | 710 | 6 | 240 | 17 | 25 |  | 430 | 270 | 235 | 510 |
| КЦ1-350 | 350 | 464 | 662 | 1390 | 155 | 457 | 490 | 294 | 380 | 440 | 100 | 200 | 320 | 65 | 770 | 6 | 285 | 25 | 35 | 390 | 450 | 270 | 235 | 720 |
| КЦ 1-400 | 400 | 500 | 704 | 1699 | 217 | 467 | 630 | 318 | 410 | 470 | 155 | 265 | 320 | 95 | 905 | 8 | 215 | 25 | 35 | 500 | 470 | 400 | 340 | 1141 |
| КЦ1-450 | 450 | 540 | 750 | 1793 | 217 | 487 | 630 | 362 | 430 | 510 | 230 | 330 | 320 | 130 | 1025 | 8 | 275 | 25 | 35 | 620 | 530 | 400 | 340 | 1258 |
| КЦ 1-500 | 500 | 580 | 985 | 2058 | 247 | 552,5 | 760 | 418 | 520 | 580 | 205 | 325 | 400 | 105 | 1100 | 8 | 300 | 32 | 40 | 620 | 540 | 420 | 370 | 1700 |

Таблица 34

Характеристики редукторов КЦ2.

| Исполнение Передат. Число |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 236 | 184 | 137 | 107 | 84 | 67 | 48 | 36,4 | 29 | 236 | 184 | 137 | 107 | 84 | 67 | 48 | 36,4 | 29 | 236 | 184 | 137 | 107 | 84 | 67 | 48 | 36,4 | 29 |
| Обозначение редуктора |  | КЦ2-350 |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ2-400 |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ2-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пвр.мин-1 | Режим работы | Мощность , подводимая к редуктору ,кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Крановый средний непрерывный | 0,64 0,1 | 0,81 0,2 | 1,2 0,3 | 1.5 0,35 | 1,9 0,4 | 2,4 0,5 | 3,6 0,7 | 4,8 1 | 6 1,2 | 1.3 0,3 | 1,6 0,3 | 2,34 0,46 | 3 0,6 | 3,8 0,7 | 4,7 0,9 | 7,1 1,4 | 4,9 1,8 | 11 2 | 2,16 0,55 | 2.7 0.7 | 4 1,1 | 5,2 1,4 | 6,6 1,7 | 8,2 2,2 | 12,3 3,2 | 17,2 4,3 | 20,4 5,4 |
| 1000 | Крановый средний непрерывный | 1,1 0,2 | 1,4 0,3 | 2 0,4 | 2,6 0,5 | 3,2 0,6 | 4 0,8 | 6 1,2 | 8 1,6 | 10 2 | 2 0,4 | 2,7 0,5 | 3,91 0,75 | 5 1 | 7,3 1,2 | 7,9 1,5 | 11,8 2,3 | 13,3 3 | 14 3 | 3,6 0,95 | 4,6 1,2 | 6,7 1.8 | 8,6 2,3 | 10,9 2,9 | 13,8 3,6 | 20,5 5,4 | 27,1 7,2 | 31 9 |
| 1500 | Крановый средний непрерывный | 1,6 0,3 | 2 0,4 | 3 0,6 | 3,8 0,6 | 4,9 1 | 6 1,2 | 9,2 1,8 | 12 2,4 | 13 3 | 3,1 0,6 | 4 0,8 | 5,3 1,1 | 7,5 1,5 | 8,4 1,8 | 11,2 2,3 | 14,1 3,4 | 15,8 4,6 | 17 5 | 5,42 1,4 | 6,9 1,8 | 10 2,7 | 12,9 3,4 | 16,9 4,3 | 20,5 5,5 | 30,9 8,1 | 37,5 10,7 | 38 13,5 |

Продолжение таблицы 34

|  | Обозначение редуктора |  |  |  |  | КЦ2-650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ2-750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ2-850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пвр.мин-1 |  | Режим работы |  |  | Мощность , подводимая к редуктору ,кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  | Крановый средний непрерывный |  |  | 5,1 1 |  | 6.1 1,3 |  | 9,5 1,9 | 12,3 2,4 |  | 15,5 3 |  | 19,3 3.8 |  | 29,2 5,7 |  | 38,5 7,5 |  | 48,4 9,4 | 7,2 1.7 |  | 9,3 2,2 |  | 13,6 3,3 |  | 17,5 4,3 |  | 22,2 5,8 |  | 77 6 6,7 |  | 41,5 9,9 |  | 54,7 13 |  | 68,8 16,5 | 10 2,4 |  | 12,7 3 |  | 18,7 4,5 |  | 24 5,7 | 30,5 7,2 |  | 38 9 |  | 57 13,5 |  | 75 18 |  | 94,5 22,5 |
|  | 1000 |  | крановый средний непрерывный |  |  | 8.53 1,6 |  | 11 2,1 |  | 16 3,1 | 20.5 4 |  | 26 5 |  | 32,4 6,3 |  | 48.7 9,4 |  | 61.7 12,5 |  | 68,5 15,5 | 12.1 2,8 |  | 15,2 3,7 |  | 22 5,4 |  | 37 8,8 |  | 29 6,9 |  | 46,3 11 |  | 69,3 16,5 |  | 91,4 22 |  | 107 27,5 | 16 3,9 |  | 21 5 |  | 31,2 7,5 |  | 40 9,6 | 50,7 12 |  | 63 15 |  | 94,6 22,5 |  | 125 30 |  | 156 37,5 |
|  | 1500 |  | Крановый средний непрерывный |  |  | 12,7 2,5 |  | 16,2 3,1 |  | 23 9 4.6 | 30,5 6 |  | 38 9 7,5 |  | 48,2 9,5 |  | 65,3 14 |  | 66,6 18,5 |  | 74.5 25,6 | 18,5 4,3 |  | 73 4 5,5 |  | 34 8,1 |  | 43 10,5 |  | 55,6 13,5 |  | 69,3 16,5 |  | 104 25 |  | 115 33 |  | 128 40 | 25 5,9 |  | 32 7,5 |  | 47 11 |  | 60 14 | 76 18 |  | 95 23 |  | 143 34 |  | 180 45 |  | 199 55 |
|  | Обозначение редуктора |  |  |  |  | КЦ2-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЦ2-1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пвр.мин-1 |  | Режим работы |  |  | Мощность , подводимая к редуктору ,кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  | Крановый средний непрерывный |  |  | 17,1 4.1 |  | 21,9 5,3 |  | 32 7.8 | 41,6 9,9 |  | 52,4 12,5 |  | 65,4 16 |  | 98 23 |  | 128 31 |  | 165 35 | 27,3 8,5 |  | 34,7 8,5 |  | 51,2 12 |  | 66 16 |  | 84 20 |  | 103 27 |  | 155 37 |  | 204 50 |  | 257 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | Крановый средний непрерывный |  |  | 28,7 6,8 |  | 36,6 8,8 |  | 54 13 | 69,3 16,5 |  | 87,7 21 |  | 109 26 |  | 163 39 |  | 216 52 |  | 252 69 | 45,5 8,8 |  | 58,4 14 |  | 86 20,5 |  | 110 26 |  | 139 33 |  | 174 42 |  | 259 62 |  | 326 82 |  | 363 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение таблицы 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 |  | Крановый средний непрерывный |  |  | 43 10 |  | 54,9 13 |  | 81 19 | 103 25 |  | 131 31,5 |  | 163 39 |  | 245 59 |  | 272 78 |  | 303 98 | 68,5 16 |  | 87,4 21 |  | 128 30 |  | 164 39 |  | 208 50 |  | 260 62 |  | 346 93 |  | 389 123 |  | 463 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 35. Основные размеры редукторов серии КЦ2,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение редуктора |  | межосевое расстояние |  |  | В |  | H |  | L |  |  | B1 |  | B2 |  | А1 |  | B7 |  | B8 |  |  | B9 |  | С |  | C1 |  | Н0 |  | H1 |  | L1 |  | Отверстия под фундаментные болты |  |  |  |  | q |  | К |  | M |  |  | B3 |  | H2 |  | Масса, кг |  |  |  |
|  |  | ав |  | ат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол. |  | р |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ2-350 |  | 150 |  | 200 | 290 |  | 406 |  | 950 |  |  | 112 |  | 268,5 |  | 240 |  | - |  | 250 |  |  | 290 |  | 60 |  | 160 |  | 200 |  | - |  | 560 |  | 4 |  | 310 |  | 17 | 25 |  | - |  | 280 |  |  | 190 |  | 165 |  | 226 |  |  |  |
| КЦ2-400 |  | 150 |  | 250 | 310 |  | 490 |  | 1045 |  |  | 112 |  | 325,5 |  | 240 |  | - |  | 270 |  |  | 310 |  | 80 |  | 170 |  | 250 |  | - |  | 605 |  | 4 |  | 370 |  | 17 | 25 |  | - |  | 375 |  |  | 195 |  | 165 |  | 286 |  |  |  |
| КЦ2-500 |  | 200 |  | 300 | 350 |  | 595 |  | 1278 |  |  | 145 |  | 345,5 |  | 295 |  | - |  | 310 |  |  | 350 |  | 108 |  | 198 |  | 300 |  | - |  | 740 |  | 6 |  | 240 |  | 17 | 25 |  | - |  | 420 |  |  | 230 |  | 195 |  | 424 |  |  |  |
| КЦ2-650 |  | 250 |  | 400 | 500 |  | 697 |  | 1620 |  |  | 145 |  | 467 |  | 380 |  | 318 |  | 410 |  |  | 470 |  | 155 |  | 265 |  | 320 |  | 95 |  | 1025 |  | 10 |  | 215 |  | 25 | 35 |  | 490 |  | 460 |  |  | 250 |  | 210 |  | 903 |  |  |  |
| КЦ2-750 |  | 300 |  | 450 | 540 |  | 750 |  | 1836 |  |  | 155 |  | 487 |  | 440 |  | 362 |  | 450 |  |  | 510 |  | 230 |  | 330 |  | 320 |  | 130 |  | 1250 |  | 10 |  | 275 |  | 25 | 35 |  | 625 |  | 525 |  |  | 270 |  | 235 |  | 1299 |  |  |  |
| КЦ2-850 |  | 350 |  | 500 | 580 |  | 880 |  | 2041 |  |  | 155 |  | 552,5 |  | 490 |  | 418 |  | 520 |  |  | 580 |  | 205 |  | 325 |  | 400 |  | 105 |  | 1395 |  | 10 |  | 300 |  | 32 | 40 |  | 600 |  | 530 |  |  | 270 |  | 235 |  | 1680 |  |  |  |
| КЦ2-1000 |  | 400 |  | 600 | 660 |  | 965 |  | 2486 |  |  | 217 |  | 632,5 |  | 630 |  | 478 |  | 590 |  |  | 660 |  | 250 |  | 450 |  | 400 |  | 200 |  | 1680 |  | 10 |  | 350 |  | 32 | 40 |  | 875 |  | 645 |  |  | 430 |  | 340 |  | 2691 |  |  |  |
| КЦ2-1150 |  | 450 |  | 700 | 816 |  | 1150 |  | 2767 |  |  | 217 |  | 757,5 |  | 630 |  | 584 |  | 680 |  |  | 816 |  | 310 |  | 510 |  | 480 |  | 200 |  | 1860 |  | 10 |  | 400 |  | 38 | 50 |  | 945 |  | 825 |  |  | 465 |  | 340 |  | 3973 |  |  |  |

| Таблица 36. Концы валов редукторов КЦ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение редуктора | Размеры быстроходного вала, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | d1 | d2 | l1 | l2 | b | t1 | B1 |
| КЦ2-350 КЦ2-400 | 30 | 55 | 14 | 60 | 8+0.03 | 16,5 | 94 |
| КЦ2-500 КЦ2-650 | 40 | 75 | 17 | 85 | 12+0.04 | 21,5 | 127 |
| КЦ2-750 КЦ2-850 | 50 | 85 | 27 | 85 | 16+0.035 | 28 | 137 |
| КЦ2-1000 КЦ2-1150 | 60 | ПО | 55 | 108 | 18+0.64 | 32,5 | 195 |

Продолжение таблицы 36.

| Обозначение редуктора | Размеры тихоходного вала, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | d4 | b1 | t2 | l3 | l4 | B2 |
| КЦ2-350 | 55 | 65 | 18+0.04 | 63 | 165 | 85 | 268 |
| КЦ2-400 КЦ2-500 | 80 | 90 | 28+0.04 | 93 | 180 200 | 125 | 325 345 |
| КЦ2-650 КЦ2-750 | 110 | 130 | 36+0.05 | 127 | 280 300 | 165 | 467 487 |
| КЦ2-850 | 130 | 150 | 36+0.05 | 147 | 325 | 200 | 552 |
| КЦ2-1000 | 150 | 170 | 40+0.05 | 169 | 365 | 240 | 632 |
| КЦ2-1150 | 190 | 220 | 45+0.05 | 211 | 448 | 280 | 757 |

| Таблица 37. Характеристика редукторов типа РЧ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |  |  | Нормы по типоразмерам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЧ-120 |  |  |  |  | РЧ-180 |  |  |  | РЧ-300 |  |  | РЧ-420 |  |  |
| Межосевое расстояние ,мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 |
| Передаточное число | 40 | 20 | 31 | 15,5 | 10,33 | 51 | 37 | 18,5 | 12,33 | 19 | 24,5 | 16,33 | 59 | 29,5 | 19,67 |
| Число заходов червяка | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Число зубьев на червячном колесе | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 51 | 37 | 37 | 37 | 49 | 49 | 49 | 59 | 59 | 59 |
| Модуль зацепления в осевом сечении ,мм | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Число модулей в начальном цилиндре червяка | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | II | 11 |
| Профильный угол ,град. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Частота вращения червячного вала, мин-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 |
| КПД редуктора при расчётном числе оборотов, % | 74 | 81 | 74 | 83 | 88 | 74 | 78 | 86 | 89 | 77 | 85 | 88 | 77 | 86 | 89 |
| Мощность на червячном валу при расчётном числе оборотов, кВт | 1,47 | 2,2 | 1,84 | 2,44 | 3,7 | 3,7 | 5,15 | 8,1 | 11 | 13,2 | 20,6 | 28 | 20,6 | 33,5 | 44,5 |
| Допустимая консольная нагрузка на тихоходном валу, кН | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 66 | 66 | 66 |
| Масса, кг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 570 | 570 | 570 | 1570 | 1570 | 1570 |

Таблица 38.

Размеры редукторов типа РЧ, мм.

| Обозначение редуктора | а | В | B1 | B2 | В3 | B4 | B5 | В6 | В7 | B8 | d1 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЧ-120 | 120 | 276 | 187 | 239 | 260 | 210 | 299 | 275 | 100 | 310 | 25 | 45 |
| РЧ-180 | 180 | 310 | 260 | 300 | 320 | 260 | 296 | 420 | 150 | 442 | 45 | 60 |
| РЧ-300 | 300 | 432 | 385 | 482 | 445 | 360 | 465 | 475 | 260 | 734 | 60 | 90 |
| РЧ-420 | 420 | 618 | 526 | 648 | 580 | 490 | 634 | 900 | 370 | 960 | 90 | 140 |
|  | t1 | t2 | b1 | b2 | Н | h0 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | g |
| РЧ-120 | 28 | 49 | 8 | 14 | 380 | 115 | 20 | 58 | 78 | 50 | 70 | 30 |
| РЧ-180 | 49 | 65,5 | 14 | 18 | 540 | 140 | 24 | 80 | 100 | 70 | 90 | 40 |
| РЧ-300 | 65,5 | 98 | 18 | 28 | 870 | 195 | 32 | 110 | 170 | 90 | 150 | 56 |
| РЧ-420 | 97 | 150 | 24 | 36 | 1170 | 260 | 46 | 140 | 200 | 120 | 180 | 70 |

| Таблица 39. Основные параметры и размеры редукторов типа ЦЗУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер редуктора |  |  | Межосевое расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передаточные числа |  |  |  |  |  |  | Крутящий момент на тих. валу, кНм |  |  |  |  |  | Ном. рад. нагр, на выходном валу, кНм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КПД не менее |  |  |  | Масса, кг не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тихоход, ступени aωт |  |  | промеж, ступени aωп |  |  |  |  | быстрох. ступени. aωб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | быстрох. |  |  |  |  | тихоход. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЗУ-160 |  |  | 160 |  |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 45;50;56;63 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |
| ЦЗУ-200 |  |  | 200 |  |  | 125 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80; 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |
| ЦЗУ-250 |  |  | 250 |  |  | 160 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125;160;200 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 40. Коэффициент увеличения номинальной нагрузки для редукторов типа ЦЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3М |  | 4М |  |  |  | 5М |  |  |  |  | 6М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность включения , ПВ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | свыше40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допускаемый коэфф. увеличения номинальной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1,6 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 41. Основные размеры редукторов типа ЦЗУ, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер редуктора |  | L |  |  | L1 |  |  | l |  | l1 |  |  | l2 |  | l3 |  |  | Н |  |  | H1 |  |  | h |  |  | А |  |  | А1 |  |  | В |  | B1 |  |  |  | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЗУ-160 |  | 630 |  |  | 530 |  |  | 195 |  | 136 |  |  | 160 |  | 224 |  |  | 345 |  |  | 170 |  |  | 28 |  |  | 475 |  |  | 140 |  |  | 212 |  | 195 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЗУ-200 |  | 775 |  |  | 650 |  |  | 236 |  | 165 |  |  | 190 |  | 280 |  |  | 425 |  |  | 212 |  |  | 36 |  |  | 580 |  |  | 165 |  |  | 250 |  | 230 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЗУ-250 |  | 950 |  |  | 825 |  |  | 290 |  | 212 |  |  | 236 |  | 335 |  |  | 530 |  |  | 265 |  |  | 40 |  |  | 750 |  |  | 218 |  |  | 300 |  | 280 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер редуктора | Тихоходный вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быстроходный вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зацепление |  |  |  |  |  |  | М |  | l6 | К | N |  | d2 | d3 |
|  | d |  |  | d1 |  |  | l4 |  | l5 |  |  | b1 |  | t |  |  | d |  | d1 |  |  |  |  |  | l4 |  |  | l5 |  |  |  | b1 | t |  |  | m |  | z |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЗУ-160 | 55 |  |  | М36х3 |  |  | 110 |  | 82 |  |  | 14 |  | 28,95 |  |  | 20 |  | M12xl,25 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 36 |  |  |  | 4 | 10,6 |  |  | 4 |  | 40 |  |  | 20 |  | 48 |  | 20 | 19 | 38 |  | 72 | 95 |
| ЦЗУ-200 | 70 |  |  | М48х3 |  |  | 140 |  | 105 |  |  | 18 |  | 36,38 |  |  | 25 |  | M16xl,5 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 42 |  |  |  | 5 | 13,45 |  |  | 5 |  | 40 |  |  | 25 |  | 55 |  | 20 | 22 | 50 |  | 80 | 105 |
| ЦЗУ-250 | 90 |  |  | М64х4 |  |  | 170 |  | 130 |  |  | 22 |  | 46,75 |  |  | 30 |  | М20х1,5 |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 58 |  |  |  | 6 | 16,05 |  |  | 6 |  | 40 |  |  | 30 |  | 66 |  | 20 | 25 | 60 |  | 110 | 140 |

Таблица 42

| Основные параметры и размеры редукторов типа ЦЗВК и ЦЗВКФ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Межосевое |  |  |  | Крутящий момент на |  |  |
| Типоразмер | расстояние ,мм |  |  | Режим | тихоходном валу ,ТТ Нм |  |  |
| редуктора |  |  |  | работы | Передаточное число |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 12,5 | 16...100 |
| ЦЗВК -200 |  |  |  | 3М | 400 | 450 | 500 |
|  | 200 | 160 | 125 | 4М | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  |  | 5М | 315 | 315 | 315 |
| ЦЗВКФ -200 |  |  |  | 6М | 250 | 250 | 250 |
| ЦЗВК -250 |  |  |  | 3М | - | 850 | 1000 |
|  | 250 | 200 | 160 | 4М | - | 800 | 800 |
|  |  |  |  | 5М | - | 630 | 630 |
| ЦЗВКФ -250 |  |  |  | 6М | - | 500 | 500 |
| ЦЗВК -315 |  |  |  | 3М | - | - | 2000 |
|  | 315 | 250 | 200 | 4М | - | - | 1600 |
|  |  |  |  | 5М | - | - | 1250 |
| ЦЗВК -315 |  |  |  | 6М | - | - | 1000 |

| Таблица 43. Основные размеры редукторов типов ЦЗВК и ЦЗВКФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер редуктора | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А | А1 | А2 | А3 | В | L | L1 | L2 | L3 | Н |
| ЦЗВК -200 | 350 | 165 | - | - | 234 | 825 | 190 | 327 | 420 | 450 |
| ЦЗВК -250 | 380 | 200 | - | - | 278 | 1015 | 240 | 379 | 480 | 552 |
| ЦЗВК -315 | 510 | 220 | - | - | 330 | 1255 | 300 | 472 | 614 | 700 |
| ЦЗВКФ -200 | 285 | 165 | 100 | 200 | 234 | 840 | 190 | 327 | - | 450 |
| ЦЗВКФ -250 | 380 | 200 | 163 | 200 | 278 | 1015 | 240 | 370 | - | 552 |
| ЦЗВКФ -315 | 510 | 220 | 230 | 200 | 330 | 1255 | 300 | 472 | - | 700 |

Продолжение таблицы 43.

| Типоразмер редуктора | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1 | b | l | d | d1 | d2 | d3 | n | n1 |  |
| ЦЗВК-200 | - | 40 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | 190 |
| ЦЗВК -250 | - | 50 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | 240 |
| ЦЗВК -315 | 886 | 70 | 110 | 80 | - | - | - | - | - | 300 |
| ЦЗВКФ-200 | - | 40 | 68 | 50 | М16 | 17 | 300 | 2 | 2 | 220 |
| ЦЗВКФ -250 | - | 50 | 70 | 60 | М16 | 17 | 300 | 2 | 2 | 365 |
| ЦЗВКФ -315 | 886 | 70 | 110 | 80 | Ml6 | - | 300 | - | 6 | 730 |

Таблица 44.

Размеры конца быстроходного вала, мм

| Типоразмер редуктора | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d4 | d5 | d6 | t | h | b | l5 | l6 |
| ЦЗВК-200 ЦЗВКф-200 | 35 | 32,1 | 42 | 3,5 | 6 | 6 | 58 | 80 |
| ЦЗВК-250 ЦЗВКф-250 | 38 | 35,11 | 50 | 3,5 | 6 | 6 | 58 | 80 |
| ЦЗВК-315 ЦЗВКф-315 | 45 | 40,9 | 60 | 5 | 8 | 12 | 82 | 110 |

| Таблица 45. Размеры полого тихоходного вала, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер редуктора | L4 | l7 | l8 | 19 | d7 | Эв. Д x m х z ГОСТ 6033-51 |
| ЦЗВК-200 ЦЗВКф-200 | 240 | 60 | 32 | 44 | 75 | 70x2,5x26 |
| ЦЗВК-250 ЦЗВКф-250 | 286 | 70 | 60 | 43 | 95 | 90x2,5x34 |
| ЦЗВК-315 ЦЗВКф-315 | 336 | 90 | 86 | 35 | 115 | 110x2,5x42 |

Муфты и колодочные тормоза

Таблица 48.

Габаритные размеры ,мм, и техническая характеристика упругих втулочно-пальцевых муфт с тормозным шкивом.

| Диаметр тормозного шкива, D, мм |  | Наибольший передаваемый момент, Нм |  | Размеры ступицы, мм |  |  |  |  |  | Число пальцев |  | Масса наибольшая, |  | Момент инерции, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d | L |  | 1 |  |  |  |  | кг |  | кгсм2 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 500 |  | 50 | 95 |  | 110 |  |  | 4 |  | 25 |  | 0,1274 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 800 |  | 60 | 145 |  | 130 |  |  | 6 |  | 60 |  | 0,637 |  |  |  |  |  |
| 400 |  | 5500 |  | 70 | 185 |  | 150 |  |  | 6 |  | 125 |  | 2,294 |  |  |  |  |  |
| 500 |  | 7000 |  | - | 210 |  | - |  |  | 8 |  | 175 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
| 600 |  | 12500 |  | - | 245 |  | - |  |  | 8 |  | 260 |  | 10,7 |  |  |  |  |  |
| Таблица 49 Габаритные размеры ,мм, и техническая характеристика зубчатых муфт с тормозными шкивами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр тормозного шкива, D, мм | Наибольший передаваемый момент, Нм |  | Зубчатое зацепление |  |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса муфты, кг |  | Момент инерции муфты, кгсм2 |
|  |  |  | модуль | число зубьев |  | D |  | В | L |  | 1 |  | d |  | d1 | 11 |  |  |  |
| 200 | 700 |  | 2,5 | 30 |  | 170 |  | 95 | 170 |  | 112 |  | 40÷55 |  | 50÷69,5 | 55 | 15,8 |  | 0,0763 |
| 300 | 3200 |  | 3 | 40 |  | 220 |  | 145 | 232,5 |  | 123÷145 |  | 40÷55 |  | 50÷69,5 | 85 | 41 |  | 0,471 |
| 400 | 5750 |  | 3 | 48 |  | 250 |  | 186 | 297 |  | 158÷189,5 |  | 55 |  | 60÷89,5 | 105 | 86,5 |  | 1,375 |
| 500 | 8600 |  | 3 | 56 |  | 290 |  | 205 | 325 |  | 185 |  | 65 |  | 90 | 115 | 132,2 |  | 3,56 |

| Таблица 50. Колодочные тормоза с гидротолкателем. Характеристика и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тормоз | Тормозной момент, Нм | Отход колодки, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | В | B1 | В2 | В3 | C4 | C1 | С2 | С3 | Н | H1 | Н2 | h1 | h2 | L | L1 |
| ТКТГ-200 м | 300 | 1 | 200 | 90 | 90 | 196 | 121 | 350 | 60 | 120 | - | 400 | 7 | 170 | - | - | 585 | 205 |
| ТКГ-200 | 250 | 1 | 200 | 90 | 90 | 213 | 125 | 350 | 80 | 120 | - | 436 | 7 | 170 | - | - | 613 | 205 |
| ТКТГ-300 м | 800 | 1.2 | 300 | 140 | 140 | 227 | 125 | 300 | 80 | 150 | - | 526 | 12 | 240 | - | - | 771 | 285 |
| ТКТГ-400 м | 1500 | 1.4 | 400 | 140 | 180 | 227 | 125 | 340 | 90 | 90 | - | 630 | 114 | 320 | - | - | 935 | 380 |
| ТКТГ-500 м | 2500 | 1.6 | 500 | 160 | 200 | 227 | 125 | 410 | 100 | 100 | - | 795 | 132 | 400 | - | - | 1184 | 448 |
| ТКТГ-600 | 5000 | 1.75 | 600 | 230 | 240 | 271 | 125 | 500 | 126 | 100 | 780 | 945 | 132 | 475 | 380 | 420 | 1428 | 560 |
| ТКТГ-700 | 800 | 1.7 | 700 | 260 | 280 | 295 | 125 | 610 | 150 | 100 | 890 | 1081 | 172 | 550 | 430 | 470 | 1583 | 625 |
| ТКТГ-800 | 12500 | 2.1 | 800 | 300 | 320 | 342 | 125 | 700 | 180 | 100 | 1020 | 1216 | 176 | 600 | 480 | 545 | 2020 | 695 |

| Продолжение таблицы 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тормоз | Размеры, мм |  |  |  |  | Масса, кг | Толкатель |  |  | Плечи рычагов, мм |  |  |  |  | Ширина шкива, мм |
|  | L2 | L3 | σ1 | S1 | d1 |  | тип | усилие Н | ход, мм | l1 | l2 | b | c | l3 |  |
| ТКТГ-200 м | 300 | 525 | 6 | 22 | 18 | 34,2 | ТЭГ-25 | 250 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| ТКГ-200 | 302,5 | 540 | 6 | 22 | 18 | 37,6 | ТГМ-25 | 250 | 32 | 135 | 305 | 22 | 60 | 170 | 95 |
| ТКТГ-300 м | 405 | 706 | 8 | 30 | 22 | 92 | ТГМ-50 | 500 | 50 | 190 | 430 | 30 | 75 | 210 | 145 |
| ТКТГ-400 м | 470 | 870 | 8 | 30 | 25 | 145 | ТГМ-80 | 800 | 50 | 250 | 525 | 32 | 75 | 210 | 185 |
| ТКТГ-500 м | 630 | 1110 | 8 | 30 | 25 | 210 | ТГМ-80 | 800 | 50 | 315 | 665 | 45 | 106 | 325 | 205 |
| ТКТГ-600 | 715 | 1300 | 8 | - | 38 | 434 | Т-160Б | 1600 | 60 | 380 | 800 | 50 | 115 | 325 | 250 |
| ТКТГ-700 | 805 | 1455 | 8 | - | 38 | 605 | Т-160Б | 1600 | 90 | 430 | 900 | 40 | 150 | 360 | 290 |
| ТКТГ-800 | 990 | 1710 | 8 | - | 38 | 840 | Т-160Б | 1600 | 140 | 480 | 1025 | 40 | 175 | 480 | 330 |

| Таблица 51 Колодочные тормоза типа ТКТ переменного тока. Характеристика и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тормоз | Ширина тормозной колодки В, мм | Диаметр тормозного шкива, мм | Тормозной момент, Нм, при |  | Давление МПа | Отход колодки, мм |  | Тип магнита | Масса тормоза, кг |
|  |  |  | ПВ-25÷40% | ПВ-100% |  | нормальный | максимальный |  |  |
| ТКТ-100 | 70 | 100 | 120 | 11 | 0,12 | 0,4 | 0.6 | МО-100 Б | 12 |
| ТКТ-200/100 | 90 | 200 | 40 | 22 | 0,09 | 0,4 | 0,6 | МО-100 Б | 25 |
| ТКТ-200 | 90 | 200 | 160 | 80 | 0,18 | 0,5 | 0,8 | МО-200Б | 37 |
| ТКТ-200/300 | 140 | 300 | 240 | 120 | 0,08 | 0,5 | 0,8 | МО-200Б | 68 |
| ТКТ-300 | 140 | 300 | 500 | 200 | 0,16 | 0,7 | 1 | МО-300Б | 92 |

| Продолжение таблицы 51. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тормоз | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А | Е | F | Н | К | М | N | О | R | S | Т | d | h | d1 | d | a | с |
| ТКТ-100 | 336 | 130 | 208 | 239 | 40 | 65 | 46 | 37 | 300 | 110 | 8x8 | 4 | 100 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| ТКТ-200/100 | 475 | 130 | 260 | 395 | 60 | 90 | 55 | 47 | 400 | 175 | 11x11 | 6 | 170 | 8 | 18 | 20 | 180 |
| ТКТ-200 | 518 | 177 | 333 | 407 | 60 | 90 | 55 | 47 | 400 | 175 | 11x11 | 6 | 170 | 8 | 18 | 20 | 212 |
| ТКТ-200/300 | 670 | 177 | 400 | 605 | 80 | 120 | 81 | 72 | 560 | 250 | 14x14 | 8 | 240 | 12 | 22 | 20 | 270 |
| ТКТ-300 | 775 | 243 | 485 | 570 | 80 | 120 | 81 | 72 | 560 | 250 | 14x14 | 8 | 245 | 12 | 22 | 20 | 280 |

Таблица 52

Колодочные тормоза типа ТКП постоянного тока. Характеристики и размеры.

| Тормоз |  | Ширина тормозной колодки, мм |  | Диаметр тормозного шкива, мм |  |  | Тормозной момент, Нм, при |  |  |  |  |  | Давление МПа |  |  | Отход колодки, мм |  |  |  |  |  | Момент магнита, Нм |  |  | Тип электромагнита | Масса тормо за, кг | Ход штока, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПВ-25% |  |  | ПВ-40% |  |  |  |  |  | нормаль ный |  | максималь ный |  |  |  | ПВ-25% |  | ПВ-40% |  |  | нормаль ный | максималь ный |
| ТКП-100 |  | 70 |  | 100 |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  | 0,14 |  |  | 0,4 |  | 0,6 |  |  |  | 2,5 |  | 2 | МП-100 | 12,5 | 1,2 | 2 |
| ТКП-200/100 |  | 90 |  | 200 |  |  | 40 |  |  | 32 |  |  | 0,15 |  |  | 0,4 |  | 0,6 |  |  |  | 2,5 |  | 2 | МП-100 | 25 | 1,2 | 2 |
| ТКП-200 |  | 90 |  | 200 |  |  | 160 |  |  | 130 |  |  | 0,2 |  |  | 0,5 |  | 0,8 |  |  |  | 10 |  | 8 | МП-200 | 34 | 2 | 3 |
| ТКП-300/100 |  | 140 |  | 300 |  |  | 240 |  |  | 200 |  |  | 0,09 |  |  | 0,5 |  | 0,8 |  |  |  | 10 |  | 8 | МП-200 | 65 | 2 | 3 |
| ТКП-300 |  | 140 |  | 300 |  |  | 500 |  |  | 440 |  |  | 0,19 |  |  | 0,7 |  | 1 |  |  |  | 27,5 |  | 18 | МП-300 | 84 | 2,5 | 4 |
| Продолжение таблицы 52. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормоз |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А |  | Е | F | Н | К |  | М | N |  | О | R |  | S | Т |  | d |  | h | d1 | d |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП-100 | 352 |  | 132 | 224 | 274 | 40 |  | 65 | 46 |  | 37 | 300 |  | 110 | 8x8 |  | 4 |  | 100 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП-200/100 | 498 |  | 132 | 272 | 415 | 60 |  | 90 | 155 |  | 47 | 400 |  | 175 | 11x11 |  | 6 |  | 170 | 8 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП-200 | 543 |  | 178 | 327 | 437 | 60 |  | 90 | 55 |  | 47 | 400 |  | 175 | 11x11 |  | 6 |  | 170 | 8 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП-300/100 | 675 |  | 178 | 395 | 577 | 80 |  | 120 | 81 |  | 72 | 560 |  | 250 | 14x14 |  | 8 |  | 240 | 32 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП-300 | 715 |  | 223 | 435 | 606 | 80 |  | 120 | 81 |  | 72 | 560 |  | 250 | 14x14 |  | 8 |  | 240 | 12 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 53.

Техническая характеристика механизма вращения.

| Исполнение | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель, тип | МТ-111-6 | МТ-112-6 | МТ-111-6 |
| Мощность, кВт | 3,5 | 5 | 3,5 |
| Частота вращения, мин-1 | 915 | 940 | 915 |
| Редуктор, тип | Планетарный, трехступенчатый |  |  |
| Передаточное число | 258 | 258 | 350 |
| Тормоз, тип | Колодочный с двумя короткоходовыми электромагнитами, выключающими раздельно каждую колодку |  |  |
| Диаметр тормозного шкива, мм | 200 |  |  |
| Электромагнит, тип | 2 х МО-100Б |  |  |
| Масса механизма, кг | 436 | 448 | 436 |

Канаты

Рисунок 33 – Канат двойной свивки типа ЛК-РО

конструкции 6*9

Рисунок 34 – Канат двойной свивки типа ЛК-Р

конструкции 6*36

Рисунок 35 – Канат двойной свивки типа ЛК-РО

конструкции 6*36

Таблица 54.

Канат двойной свивки типа ЛК – Р конструкции 619 (1+6+6/6)+1 о.с. ГОСТ 2688-80

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1372 | 1470 | 1578 | 1666 | 1764 | 1862 | 1960 |
|  |  |  | Разрывное усилие*, кН, не менее |  |  |  |  |  |  |
| 9,9 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0 25,5 27,0 28,0 30,5 32,0 33,5 37,0 | 36,66 47,19 53,87 61,00 74,40 86,28 104,61 124,73 143,61 167,03 188,78 215,49 244,00 274,31 297,63 356,72 393,06 431,18 512,79 | 358,6 461,6 527,0 596,6 728,0 844,0 1025,0 1220,0 1405,0 1635,0 1850,1 2110,0 2390,0 2685,0 2910,0 3490,0 3845,0 4220,0 5015,0 | - - - 71,05 86,70 100,00 121,50 145,00 167,00 194,50 220,00 250,50 284,00 319,00 346,50 415,50 458,00 502,50 597,50 | - - - 76,19 92,85 107,00 130,00 155,00 179,50 208,00 235,50 269,00 304,50 342,00 371,00 445,50 490,50 538,50 640,50 | 48,85 62,85 71,75 81,25 98,95 114,50 139,00 106,00 191,00 222,00 251,00 287,00 324,50 365,00 396,00 475,00 523,50 574,00 683,00 | 51,85 66,75 76,20 86,30 105,00 122,00 147,50 176,00 203,00 236,00 267,00 304,50 345,00 388,00 421,00 504,50 556,00 610,50 725,00 | 53,45 68,80 78,55 89,00 108,00 125,50 152,00 181,50 209,00 243,50 275,50 314,00 355,50 399,50 434,00 520,00 573,00 748,00 629,00 | 55,95 72,00 81,90 92,80 112,50 131,00 159,00 189,50 218,50 254,00 287,50 328,00 372,00 418,00 453,50 544,00 599,00 782,50 658,00 | 58,85 75,15 85,75 97,00 118,00 137,00 166,00 198,00 228,00 265,50 303,50 343,00 388,50 436,50 473,50 567,50 625,50 686,00 816,00 |

* Разрывное усилие каната в целом

Таблица 55.

Канат двойной свивки типа ЛК – РО конструкции 636 (1+7+7/7+14)+1 о.с. ГОСТ 7668-80

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1372 | 1470 | 1578 | 1666 | 1764 | 1862 | 1960 |
|  |  |  | Разрывное усилие*, кН, не менее |  |  |  |  |  |  |
| 11,5 13,5 15,0 16,5 18,0 20,0 22,0 23,5 25,5 27,0 29,0 31,0 33,0 34,5 36,5 | 51,96 70,55 82,16 105,73 125,78 153,99 185,10 215,94 252,46 283,79 325,42 369,97 420,96 461,07 503,09 | 513,0 696,5 812,0 1045,0 1245,0 1520,0 1830,0 2130,0 2495,0 2800,0 3215,0 3655,0 4155,0 4550,0 4965,0 | - - - - - - 207,50 242,50 283,50 318,50 366,00 416,00 473,00 518,00 565,50 | - - - - - - 222,50 259,50 303,50 341,50 392,00 445,00 507,00 555,50 606,00 | 66,75 90,65 104,50 135,50 161,50 197,50 237,50 277,00 234,00 364,50 417,50 475,00 540,50 592,00 646,00 | 70,95 96,30 111,50 144,00 171,50 210,00 252,50 294,00 344,00 387,50 444,00 505,00 574,00 629,50 686,50 | 75,100 101,50 116,50 150,00 175,50 215,00 258,50 304,00 352,50 396,50 454,50 517,00 588,00 644,50 703,50 | 78,30 106,00 122,50 157,50 186,50 229,00 275,00 321,00 375,50 422,00 484,00 550,50 626,50 686,00 748,50 | 80,70 109,0 128,0 165,0 190,50 233,50 280,60 338,00 383,00 430,50 493,50 561,50 638,50 700,00 764,00 |

* Разрывное усилие каната в целом

Таблица 56.

Канат двойной свивки типа ЛК – РО конструкции 636 (1+7+7/7+14)+77(1+6) ГОСТ 7669-80

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1372 | 1470 | 1578 | 1666 | 1764 | 1862 | 1960 |
|  |  |  | Разрывное усилие*, кН, не менее |  |  |  |  |  |  |
| 10,5 13,0 14,5 16,0 17,5 19,5 21,0 23,0 25,0 26,5 28,0 30,0 32,5 35,5 36,5 39,0 41,0 | 52,9 80,46 96,36 121,87 145,03 179,07 213,39 251,21 292,1 327,43 373,25 426,76 487,48 580,11 646,37 716,29 796,83 | 482,0 733,0 906,0 1145,0 1360,0 1630,0 1950,0 2290,0 2660,0 2975,0 3395,0 3890,0 4445,0 5290,0 5895,0 6530,0 7265,0 | - - - - - - 233,50 275,00 320,00 358,50 408,50 467,50 534,50 683,50 709,00 785,50 874,00 | - - - - - - 250,50 294,50 343,00 384,50 438,50 501,50 572,50 682,00 759,50 842,00 936,50 | 661,50 100,00 120,50 152,00 181,50 224,00 267,50 315,00 366,00 410,00 467,00 535,00 611,00 727,50 810,00 898,00 994,50 | 70,45 106,50 128,00 162,00 193,00 238,50 284,00 334,50 389,00 436,00 497,00 568,00 649,00 772,50 861,00 954,50 1055,00 | 71,80 108,50 130,00 165,00 196,00 242,50 289,50 341,00 396,00 444,00 506,50 579,00 661,50 787,50 877,50 972,50 1075,00 | 77,40 115,50 138,50 175,00 209,00 258,00 307,00 362,00 417,50 472,00 538,00 615,00 703,00 835,00 930,00 1025,00 1145,00 | 75,80 118,50 141,50 178,50 213,00 263,00 313,50 368,50 429,00 480,50 547,50 627,00 716,00 852,50 950,00 1045,00 1170,00 |

* Разрывное усилие каната в целом

Крюковые подвески

Рисунок 36 – Подвески крюковые крановые для Q=3,2…50 т (ОСТ 24.191.08-81):

1 – с одним блоком; 2 – с двумя блоками; 3 – с тремя блоками; 4 – с четырьмя блоками; 5 – с пятью блоками

Таблица 57 .

Подвески крюковые крановые (ОСТ 24.191.08-81)

| Типоразмер по стандарту | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг | Грузоподъемность, т | Режим работы | Диаметр каната dк, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | d1 | d2 | d3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | L | L1 |  |  |  |  |
| 1-3, 2-336 | 336 | 55 | 100 | М33 | 28 | 138 | 90 | 8 |  | 92 | 666 | 106 | 285 | 110 | 440 | 36,4 | 3,2 | М5, М6 | 11…14 |
| 1-3, 2-406 | 406 |  |  | М36 | 32 |  |  |  |  |  | 772 | 114 | 330 |  | 520 | 47,8 |  | М7 |  |
| 1-3, 2-500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 |  | 380 |  | 620 | 61,8 |  | М8 |  |
| 1-5-406 | 406 | 90 | 140 | М42 | 70 | 148 | 96 |  |  |  | 840 | 143 | 355 | 180 | 520 | 70,6 | 5 | М5, М6 | 14…17 |
| 1-5-500 | 500 |  |  | М48 |  |  |  |  |  |  | 987 | 162 | 420 |  | 620 | 90,2 |  | М7 |  |
| 1-5-610 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117 |  | 485 |  | 750 | 120 |  | М8 | 14…18 |
| 2-5-336 | 336 | 55 | 100 | М42 | 55 | 170 | 118 |  | 56 |  | 766 | 143 | 320 | 110 | 440 | 61,3 |  | М5, М6 | 11…14 |
| 2-5-406 | 406 |  |  | М48 |  |  |  |  |  |  | 887 | 162 | 270 |  | 520 | 84,9 |  | М7 |  |
| 2-5-500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |  | 420 |  | 620 | 107 |  | М8 |  |
| Продолжение таблицы 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-8-406 | 406 | 90 | 140 | М52 | 70 | 190 | 130 | 12 | 62 | 92 | 940 | 182 | 390 | 180 | 520 | 116 | 8 | М5, М6 | 14…17 |
| 2-8-500 | 500 |  |  | М56 |  |  |  |  |  |  | 1079 | 202 | 440 |  | 620 | 157 |  | М7 |  |
| 2-8-610 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207 |  | 505 |  | 750 | 213 |  | М8 | 14…18 |
| 2-10-406 | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977 |  | 390 |  | 520 | 129 | 10 | М5, М6 | 14…17 |
| 2-10-500 | 500 |  |  | М64 | 90 |  |  |  |  |  | 1172 | 242 | 475 |  | 620 | 180 |  | М7 |  |
| 2-10-610 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1302 |  | 540 |  | 750 | 285 |  | М8 | 14…18 |
| 3-10-336 | 336 |  |  | М56 | 70 | 250 | 192 |  |  |  | 897 | 202 | 350 |  | 440 | 145 |  | М5, М6 | 11…14 |
| 2-10-406 | 406 |  |  | М64 | 90 |  |  |  |  |  | 1072 | 242 | 425 |  | 520 | 161 |  | М7 |  |
| 3-10-500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |  | 475 |  | 620 | 193 |  | М8 |  |
| 3-12, 5-406 | 406 |  |  |  |  | 260 |  | 16 |  |  | 1077 |  | 430 |  | 520 | 205 | 12,5 | М5, М6 | 14…17 |
| 3-12, 5-500 | 500 |  |  | Трап. 70*10 |  | 270 |  |  |  |  | 1215 | 260 | 480 |  | 620 | 250 |  | М7 |  |
| 3-12, 5-610 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1345 |  | 545 |  | 750 | 340 |  | М8 | 14…18 |
| 3-16-406 | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1115 |  | 430 |  | 520 | 223 | 16 | М5, М6 | 14…17 |

Продолжение таблицы 57

| 3-16-500 | 500 | 110 | 170 | Трап. 80*10 | 110 | 290 | 216 |  | 70 |  | 1287 | 292 | 490 | 220 | 640 | 308 |  | М7 | 14…17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-16-610 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  | 555 |  | 770 | 394 |  | М8 М5, М6 | 14…18 14…17 |
| 4-16-406 | 406 |  |  | Трап. 70*10 |  | 445 | 152 |  | 76 |  | 1115 | 260 | 440 |  | 540 | 314 |  |  |  |
| 4-16-500 | 500 |  |  | Трап. 80*10 |  |  |  |  |  |  | 1287 | 292 | 490 |  | 640 | 368 |  | М7 |  |
| 4-16-610 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  | 555 |  | 770 | 488 |  | М8 | 14…18 |
| 4-20-406 | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187 |  | 440 |  | 540 | 318 | 20 | М5, М6 | 14…17 |
| 4-20-500 | 500 | 130 | 200 | Трап. 90*12 | 130 | 510 | 190 | 20 | 110 | 106 | 1366 | 322 | 515 | 260 | 640 | 514 |  | М7 |  |
| 4-20-610 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1511 |  | 595 |  | 770 | 627 |  | М8 | 14…18 |
| 4-32-610 | 610 |  |  | Трап. 100*12 |  |  |  |  |  |  | 1571 | 352 |  |  |  | 687 | 32 | М5, М6 | 18…23 |
| 4-32-710 | 710 | 150 | 200 |  | 150 | 585 | 314 |  | 104 | 130 | 1807 | 402 | 695 | 300 | 880 | 1016 |  | М7 |  |
| 4-32-810 | 810 |  |  | Трап. 120*16 |  |  |  |  |  |  | 1907 |  | 745 |  | 980 | 1185 |  | М8 |  |
| 5-50-710 | 710 |  |  |  |  | 710 | 318 | 30 |  | 140 | 1917 | 452 | 705 |  | 880 | 1361 | 50 | М5, М6 | 23…28 |
| 5-50-810 | 810 | 150 | 310 | Трап. 140*16 |  | 770 | 360 |  | 118 | 154 | 2138 | 498 | 795 | 340 | 980 | 1963 |  | М7 |  |
| 5-50-960 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2283 |  | 865 |  | 1130 | 2153 |  | М8 |  |

Рисунок 37 – Подвески крюковые крановые для Q=80…320 т:

I – 80; 200 т; II – 100; 250 т; III – 125т; IV – 160; 320 т; I, III, IV – подвески удлиненного типа; II – подвески укороченного типа

Таблица 58.

Основные размеры подвесок, мм

| Грузоподъемность, т | Тип подвески | H | h | h1 | h2 | h3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 100 125 160 200 250 320 | I II III IV I II IV | 2795 2875 3295 3505 4100 4255 4910 | 500 550 600 650 820 900 1030 | 450 500 540 575 665 800 850 | 495 575 605 680 765 825 945 | 900 1050 1100 1230 1210 1415 | 1250 1300 1400 1500 1800 2200 2250 | 1020 1060 1360 1400 | 600 - 650 800 900 - 1150 | 270 300 320 320 345 360 | 150 180 210 200 225 240 |

Продолжение таблицы 58

| Грузоподъемность, т | Тип подвески | А0 | А | А1 | А2 | А3 | d | Д | Д1 | Д2 | Д3 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 100 125 160 200 250 320 | I II III IV I II IV | 275 315 350 400 450 475 | 210 157 218 157 290 162 | - - 131 256 - - 310 | - - - 157 - - 162 | 380 984 160 200 480 1086 326 | 250 300 350 400 450 | 800 1100 | 900 1240 | - 600 900 - 900 1200 | - 700 1000 - 1040 3140 | 1150 1650 1210 1730 1440 1760 1980 | 3675 4900 5520 8570 10250 11000 18600 |

ЛИТЕРАТУРА