Задание.

Вычертить:

1) изображение болтового соединения  болта, гайки, шайбы и соединяемых деталей – в соответствии по вариантам;

2) упрощенное изображение болтового соединения  болта, гайки, шайбы и соединяемых деталей;

3) соединение шпилькой по вариантам;

4) соединение винтом по вариантам.

Чертежи выполняются карандашом на листе формата А3. Надписать соответствующие условные обозначения деталей соединения. Образец задания на стр. 166, рис. 2.68 [1].

Варианты задания взять из таблиц 2.7., 2.8, 2.9 [1].

Резьба

Резьбой называется винтовая поверхность на стержне или в отверстии детали. Резьба образуется при винтовом движении плоского контура, задающего профиль резьбы, расположенного в одной плоскости с осью поверхности вращения (осью резьбы).

Резьбу, образованную движением одного профиля, называют однозаходной, образованную движением двух или трех одинаковых профилей, – многозаходной.

По направлению винтовой поверхности резьбу разделяют на левую и правую.

Резьба применяется как средство соединения, уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей машин, механизмов, приборов и т.д.

Основными параметрами (размерами) резьбы являются: наружный диаметр d, шаг  P, угол профиля.

Болтовое соединение

Болтовое соединение применяется для скрепления двух и более деталей и представляет собой сборочную единицу, состоящую из скрепляемых деталей, болта, гайки и шайбы.

Исходными данными для вычерчивания болтового соединения являются величина наружного диаметра резьбы d и толщины соединяемых деталей b1  и b2 в миллиметрах.

Длина болта l расч  подсчитывается по формуле

# l расч = b1 + b2 + S + H + K,

где b1 , b2  толщины соединяемых деталей;

S   толщина шайбы;

Н  высота гайки;

K  запас резьбы на выходе из гайки.

Шпилечное соединение

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах.

В шпилечное соединение входят: шпилька, гайка, шайба и соединяемые детали. Изображение шпилечного соединения складывается из изображений деталей, перечисленных выше, и выполняется по тем же правилам, что и болтовое соединение.

При соединении деталей шпилька одним концом l1  ввинчивается в резьбовое отверстие детали. Длина ввинчиваемого конца l1 зависит от материала детали, в которой выполнено резьбовое отверстие:

l1 = d  (сталь, бронза, латунь, сплавы титана), ГОСТ 22032–76;

l1 = 1,25d (серый и ковкий чугун), ГОСТ 22034–76;

l1= 2d  (легкие сплавы), ГОСТ 22038–76.

На резьбу гаечного конца l0 навинчивается гайка.

Длина шпильки l (без ввинчиваемого конца) определяется аналогично длине болта:                             l расч  = b + S + H + K ,

где b   толщина скрепляемой детали;

S  толщина шайбы;

H  высота гайки;

K  запас резьбы на выходе из гайки.

Винтовое соединение

Винтовое соединение аналогично соединению шпилькой: винт завинчивается в одну из скрепляемых деталей.

На учебных чертежах рекомендуется вычерчивать соединения по размерам, определяемым в зависимости от наружного диаметра резьбы d.

l – длина винта, l = b + l1;

l 1 – длина ввинчиваемого резьбового конца,  l1 = 2d;

l 0 – длина нарезанной части винта,  l0 = 2d.

Наибольшее распространение в машиностроении имеют крепежные винты для металлов, которые изготовляют с различными головками:

цилиндрической  ГОСТ 1491–80;

полукруглой    ГОСТ 17473–80;

потайной  ГОСТ 17475–80 .

Литература

1. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для обучающихся на заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий механических специальностей и направлений] / М. И. Воронцова [и др.] ; СибАДИ, Кафедра НГИиМГ. - Электрон. дан. - Омск : СибАДИ, 2015. - 260 с. - Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd66.pdf. - Загл. с экрана. –