Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный

университет (СибАДИ)»

Кафедра «Автомобили, конструкционные материалы и технологии»

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

Методические указания

к выполнению курсовой работы

по теории автомолиля

Составители: А.М. Зарщиков

И.М. Князев

СибАДИ

2020

УДК 629.113

ББК  39.33

Рецензент канд. тех. наук, доц. И.В. Хамов

Издание утверждено редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве методических указаний к выполнению курсовой работы

.

Характеристики автомобиля: Методические указания к выполнению курсовой работы по части «Теория автомобиля» для студентов факультета «Автомобильный транстпорт» дневной и заочной формы обучения /  Сост.: А.М. Зарщиков, И.М. Князев - Омск: Изд-во СибАДИ, 2020.- 34 с.

Описан вариант расчета тягово-скоростных и топливно-экономических характеристик автомобиля.

Рекомендуется для студентов всех форм обучения по направлениям: "Наземные транспортно-технологические комплексы", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", "Профессиональное обучение", а так же специальности "Наземные транспортно-технологические средства".

Табл. 2. Ил. 19. Библиогр.: 2 назв.

© Составители: А.М. Зарщиков, И.М. Князев

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …...……………………………………..……………………….……4

1 Задание на проект ……………………………………..……………….……..5

2. Определение тягово-скоростных свойств автомобиля.……………….….12

2.1. Внешне скоростные характеристики двигателя.………………….….12

2.2. Построение силового баланса…...…..……….………....……………..17

2.3. Построение мощностного баланса автомобиля…….…………….......19

2.4. Построение динамической характеристики..……........................……21

2.5. Построение графика ускорения………..……..…………………..……23

2.6. Построение графиков времени и пути разгона..…….....................…..24

3. Определение топливной экономичности автомобиля……………………27

3.1. Построение графика потребной мощности……….…………….….…27

3.2. Линии связи……..……...……………………………...………….….…28

3.3. Построение графика загрузки двигателя..……….…...………….…....29

3.4. Построение графика часового расхода топлива……………………...30

3.5. Определение часового расхода топлива графическим

способом………………………………………………………….….….30

4. Движение на маршруте………………………………..….…………….…..31

4.1 График скорости на маршруте..…………………..….…………….…..32

4.2 График часового расхода топлива на маршруте…....…………….…..33

5. Контрольные вопросы………...……………………….….……………..….34

Библиографический список………………………………………………..….34

Введение

Цель проекта заключается в получении практических навыков по определению и анализу эксплуатационных свойств автомобиля, а также умению производить подбор и элементарные расчеты на прочность деталей узлов автомобиля.

В расчетной части курсовой работы по формулам теориии эксплуатационный свойств автомобиля определяются характеристики двигателя и автомобиля: внешние скоростные, силового и мощностного балансов, динамическая, ускорения, времени и пути разгона, топливной экономичности. Полученные данные сводятся в таблицы и строятся соответствующие графики.

Графики чертятся на миллиметровой бумаге формата А4 (210×297). Всего 16 графиков.

В пояснительной записке приводятся: формулы в общем виде с описанием каждой величины, входящей в формулу и их размерность; один вариант с конкретными значениями входящих величин и результат вычисления; таблица с результатами вычислений всех значений.

В конце пояснительной записки указывается список литературы, на которую производились ссылки в работе.

Все основные расчеты производятся для автомобиля полной массы.

По прототипу принимаются весовые и геометрические параметры исследуемого автомобиля, передаточные числа в коробке передач.

Передаточное число главной передачи подбирается в ходе выполнения работы.

Студентам дневной формы обучения выдается задание на проект, где указывается: автомобиль-прототип, тип двигателя (дизельный или бензиновый), частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности двигателя (об/мин), максимальная скорость движения груженого автомобиля (Vmax, км/ч). Студенты самостоятельно рассчитывают максимальную мощность двигателя.

Студенты заочной формы обучения варианты задания для проекта берут из таблицы 2 в соответствии с номером зачетной книжки. Последняя цифра номера зачетной книжки указывает на номер строки (прототип автомобиля), предпоследняя цифра указывает на номер столбца с исходными данными.

- Задание на проект

Перед началом расчетов необходимо заполнить таблицу 1 исходных данных. Рекомендации по выбору параметров представлены ниже на стр. 8 под теми же номерами, что и строки в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные для проекта

| № | Наименование параметра | Обозначение | Единицы измерения | Численные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип двигателя (дизель, карбюратор) | - | - |  |
| 2 | Макс. скор. движения автомобиля | Vmax | км/ч |  |
| 3 | Полный вес автомобиля (гружен.) | Rz | Н |  |
| 4 | База одиночного трансп. средства | L | м |  |
| 5 | Макс. мощность двигателя | Ne max | кВт |  |
| 6 | Угловая скор. коленчатого вала при макс. мощности двигателя Ne max | ωN | рад/с |  |
| 7 | Радиус качения колеса | rк | м |  |
| 8 | КПД трансмиссии | η |  |  |
| 9 | Фактор обтекаемости | кF | Н·с2/м2 |  |
| 10 | Постоянная для определения δ | d |  |  |
| 11 12 13 | Постоянные коэффициенты в формуле Лейдермана | a b c |  |  |
| 14 | Удельный расход топлива при Ne max | gN | г/кВт·ч |  |
| 15 | Плотность топлива | γ | кг/л |  |
| 16 | Передаточное число главной передачи (расчетное значение) | i0 | - |  |
| 17 | Передаточное число раздаточной коробки | iрк | - |  |
| 18 | Количество передач в коробке передач | m | - |  |
| 19 20 21 22 23 | Передаточные числа коробки передач (по прототипу) | i1 i2 i3 i4 i5 | - |  |
| 24 25 26 27 | Время переключения передач | t1-2 t2-3 t3-4 t4-5 | с |  |
| 28 29 30 31 32 | Угловые скорости коленчатого вала взятые для расчета характеристик двигателя и автомобиля | ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 | рад/с |  |
| 33 | Коэффициент сопротивления качению (асфальт - на первом и втором участке) | f0 | - |  |
| 34 | Коэффициент сопротивления подъему (первый участок - в гору) | i | - |  |

Таблица 2

Варианты задания (для заочной формы обучения)

| Посл. цифра зачет. книж. | Прототип автомобиля | Параметр | Размерность | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | ПАЗ Автобус Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 75 380 75 | 80 360 80 | 85 370 85 | 90 320 90 | 95 300 85 |
| 1 | ГАЗ Бортовой Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 70 240 70 | 75 260 75 | 80 280 80 | 85 300 80 | 90 320 85 |
| 2 | ЗИЛ Бортовой Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 95 300 70 | 100 320 75 | 105 300 70 | 110 340 75 | 115 360 70 |
| 3 | ЗИЛ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 110 180 80 | 120 190 85 | 130 200 80 | 165 210 90 | 180 220 100 |
| 4 | МАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 120 230 70 | 125 200 75 | 130 260 80 | 135 280 85 | 140 220 90 |
| 5 | МАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 150 180 80 | 160 190 85 | 170 200 90 | 120 210 70 | 130 220 75 |
| 6 | КаМАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 140 180 75 | 145 200 80 | 150 220 75 | 155 240 80 | 160 260 85 |
| 7 | КаМАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 140 260 75 | 145 180 75 | 150 210 80 | 155 200 85 | 160 220 80 |
| 8 | КрАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 150 180 70 | 160 190 75 | 165 200 70 | 170 210 75 | 180 220 70 |
| 9 | КрАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 170 180 75 | 180 190 70 | 200 200 85 | 190 210 80 | 200 220 85 |

Таблица 2

(продолжение)

| Посл. цифра зачет. книж. | Прототип автомобиля | Параметр | Размерность | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | ПАЗ Автобус Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 75 320 70 | 80 340 75 | 85 360 90 | 90 380 85 | 95 400 80 |
| 1 | ГАЗ Бортовой Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 95 340 75 | 100 320 80 | 105 300 75 | 110 280 85 | 115 260 80 |
| 2 | ЗИЛ Бортовой Бенз. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 120 380 80 | 125 400 85 | 130 380 80 | 135 360 85 | 140 340 80 |
| 3 | ЗИЛ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 115 230 90 | 125 240 80 | 170 250 100 | 160 180 90 | 155 200 85 |
| 4 | МАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 145 250 80 | 140 220 85 | 135 240 80 | 130 200 85 | 135 250 70 |
| 5 | МАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 155 230 80 | 160 240 85 | 170 250 90 | 180 180 95 | 150 200 75 |
| 6 | КаМАЗ Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 165 180 90 | 170 210 95 | 160 220 100 | 150 260 90 | 140 240 80 |
| 7 | КаМАЗ Самосвал Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 165 240 85 | 170 260 80 | 175 280 90 | 180 240 85 | 185 220 90 |
| 8 | Урал Бортовой Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 190 230 80 | 200 240 85 | 210 250 90 | 220 260 95 | 230 270 100 |
| 9 | ЛиАЗ Автобус Дизельн. | Ne max ωN Vmax | кВт рад/с км/ч | 220 230 90 | 180 240 80 | 220 250 95 | 230 180 100 | 240 200 110 |

1. Тип двигателя выдается в задании один из двух - бензиновый или дизельный.

2. Максимальная скорость движения груженого автомобиля Vmax задается преподавателем (студенты заочной формы обучения берут Vmax в своем варианте по таблице 2). Размерность скорости автомобиля - км/ч, т.к. автомобильные спидометры имеют именно такую размерность. Поскольку для расчета скорость в формулах должна быть в м/с, то в этих же формулах применен переводной коэффициент.

3. Rz – суммарная нормальная опорная реакция от веса груженого автомобиля, Н. Для перевода значений массы автомобиля (кг) в его силу тяжести (вес, Н) необходимо массу умножить на ускорение свободного падения ( g ≈ 9,81 м/с2).

4. L – база одиночного транспортного средства, м. Для автомобилей с колесной формулой 6×4 или 6×6 базой считается расстояние от передней оси до середины между задними осями.

5. Ne max – максимальная мощность двигателя, кВт. Студенты дневной формы обучения определяют необходимую максимальную мощность двигателя, как предлагается на стр. 12, 13. Студенты заочной формы обучения берут Ne max из таблицы 2.

6. ωN – угловая скорость коленчатого вала при максимальной мощности двигателя, рад/с. В задании для студентов дневной формы обучения дается частота вращения коленчатого вала n (об/мин) в размерности, как на автомобильном тахометре. Необходимо произвести перевод в угловую скорость по формуле: ωN=π⋅n30, рад/с.

7. rк – радиус качения колеса, м. Из таблицы «Автомобильные шины» в справочнике НИИАТ [1] выбирается статический радиус под нагрузкой и к нему приравнивается rк. Также приближенно радиус качения для грузовых шин можно определить и по формуле: rк≈0.5d+(0.85...0.9)B, где d – посадочный диаметр обода, м; В – ширина профиля шины, м.

Значения ширины профиля шины и диаметра обода определяются по маркировке. Например: 240 – 508. Первое число – ширина шины, мм, второе - посадочный диаметр, мм.  Если размеры указаны в дюймах, то необходимо перевести с учетом: 1 дюйм ≈ 25,4 мм.

8. η – КПД трансмиссии. Для автомобилей без раздаточной коробки и с одинарной главной передачей η ≈ 0,92, с двойной центральной или разнесенной главной передачей η ≈ 0,89, с раздаточной коробкой η ≈ 0,87, для автомобилей повышенной проходимости (полноприводные трехосные) - η ≈ 0,83.

9. к·F – фактор обтекаемости.

к – коэффициент сопротивления воздуха, Н·с2/м4. Для легковых автомобилей - к ≈ 0,25 Н·с2/м4, грузовых автомобилей - к ≈ 0,6…0,7 Н·с2/м4, автобусов - к ≈ 0,4 Н·с2/м4. F – лобовая площадь автомобиля, м2. Приближенно ее можно определить по формуле: F≈0,8⋅B⋅H, где В и Н – габаритные ширина и высота автомобиля, м.

10. d – постоянная величина в эмпирической формуле для определения коэффициента учета вращающихся масс δ=1,03+d⋅iк2. (iк- передаточное число коробки передач).

Величину d следует выбирать в пределах от 0,06 – у легковых автомобилей до 0,03 – у тяжелых грузовых (КрАЗ).

11, 12, 13. a,b,c - постоянные коэффициенты в формуле Лейдермана.  Приближенно для бензиновых двигателей их можно принять:а=1, b=1, с= 1; для дизельных - а=0,5, b= 1,5, с=1.

14. gN  - удельный расход топлива при максимальной мощности двигателя, г/(кВт·ч). Для бензиновых двигателей gN = 260…310 г/(кВт·ч), для дизельных -195…230 г/(кВт·ч).

15. γ - плотность топлива, кг/л, для бензина можно принять γ = 0,74 кг/л, для дизельного топлива γ = 0,82 кг/л.

16. i0 – передаточное число главной передачи, как центральной, так и разнесенной (с учетом бортовых и колесных редукторов). В курсовом проекте необходимо подобрать передаточное число главной передачи в соответствии с новыми параметрами автомобиля по формуле: i0=3,6ωemax⋅rкVmax⋅iкс⋅iрк , где 3,6 – коэффициент, переводящий скорость автомобиля из км/ч в м/с; ωemax - максимальная угловая скорость коленчатого вала двигателя, рад/с. У грузовых автомобилей с бензиновым двигателем (из-за наличия ограничителя частоты вращения коленчатого вала) и у всех автомобилей с дизельным двигателем для упрощения можно принять ωemax=ωN. У бензиновых двигателей легковых автомобилей  - ωemax=1.1⋅ωN. rк – радиус качения колеса, м; Vmax – максимальная скорость движения груженого автомобиля, км/ч; iкс - «скоростное» передаточное число в коробке передач, на котором достигается максимальная скорость движения автомобиля. У многих автомобилей такой передачей является – прямая, с передаточным числом iкс=1,0. Передача с передаточным числом меньшим 0,7 обычно спроектирована, как «экономичная», на которой максимальная скорость не достигается. iрк- передаточное число раздаточной коробки на высшей передаче.

17. iрк- передаточное число раздаточной коробки на высшей передаче.

18. m – количество передач в коробке передач при движении вперед. Если в коробке передач есть делитель или демультипликатор, то для расчетов принимается тот ряд передаточных чисел из двух, в котором присутствует iк=1,0.

19, 20, 21, 22, 23. Передаточные числа коробки передач. Принимаются, как у прототипа при выключенном делителе, если таковой имеется (см. п. 18). i1 – передаточное число первой (низшей) передачи. Если передач меньше пяти, то у отсутствующих ставятся прочерки.

24, 25, 26, 27. Время переключения с одной передачи на другую. У коробок передач автомобилей с дизельным двигателем передачи без синхронизаторов переключаются в среднем за 3 секунды, а с синхронизаторами – за 1,3 секунды. У коробок передач автомобилей с бензиновым двигателем передачи без синхронизаторов переключаются примерно за 1,2 секунды, а с синхронизаторами – за 0,8 секунды.

28, 29,30, 31, 32.  ω1…ω5 – значения угловых скоростей коленчатого вала двигателя, при которых рассчитываются параметры для построения графиков, рад/с. ω5 = ωemax - максимальная угловая скорость коленчатого вала двигателя, рад/с. У грузовых автомобилей и у всех автомобилей с дизельным двигателем - ωemax=ωN. У легковых бензиновых двигателей  - ωemax≈1.1⋅ωN, тогда для них - ω4 = ωN.  ω1 – минимальное значение угловой скорости коленчатого вала. Его можно принять: ω1 = 0,2 ωN. Оставшиеся значения угловых скоростей принимаются произвольно круглыми числами, примерно равномерно распределенными по оси скорости.

33. f0 – коэффициент сопротивления качению колес по асфальту. Этот коэффициент для упрощения принимается на всех этапах расчета = 0,015.

34. i – коэффициент сопротивления подъему. В расчетах, связанных с движением по маршруту на первом участке автомобиль движется в гору с величиной уклона i = 0,07 и длиной участка – 1000 метров.

2. Определение тягово-скоростных свойств автомобиля

2.1. Внешние скоростные характеристики двигателя

Внешними называются характеристики двигателя полученные при полной подаче топлива. Независимой переменной является угловая скорость коленчатого вала ωe. В курсовой работе строятся графики четырех внешних скоростных характеристик двигателя, примерный вид которых показан на рис. 1…4.

Загрузка двигателя при работе его по внешней характеристике - полная (Ne = N100% во всем диапазоне угловой скорости коленчатого вала) и степень загрузки двигателя в таком случае равна единице - 
р = 1,0, поскольку:

p=NeN100%                                                       (1)

В формуле (1):  Ne – мощность двигателя в любом режиме движения, кВт, при текущем значении угловой скорости коленчатого вала ωe; N100% - мощность двигателя при полной подаче топлива и том же значении угловой скорости коленчатого вала ωe.

Первой строится внешняя характеристика мощности двигателя (рис. 1), в зависимости от угловой скорости коленчатого вала по формуле Лейдермана:

,                     (2)

где Ne max – максимальная мощность двигателя, кВт; при скорости вращения коленчатого вала ωN , рад/с (ωN – в задании на проектирование); Ne – мощность двигателя, кВт, при текущем значении угловой скорости коленчатого вала ωe, рад/с и полной подаче топлива; a, b, c – коэффициенты формулы (в исходных данных).

Ne max - определяется по мощностному балансу при максимальной скорости движения груженого автомобиля по горизонтальной асфальтированной дороге.

Двигатель легкового автомобиля при максимальной скорости движения тратит всю мощность на преодоление: сопротивления качению Nf , сопротивления воздуха Nw и на трение в трансмиссии Nη. Определив эти три составляющие можно найти мощность двигателя при максимальной скорости движения легкового автомобиля NVmax, кВт:

NVmax=Nf+Nw1000⋅η=RZ⋅f⋅Vmax3,6+к⋅F⋅Vmax346,71000⋅η,               (3)

где Vmax – максимальная скорость автомобиля, км/ч; 3,6 и 46,7 – коэффициенты, переводящие скорость из км/ч в м/с; 1000 – деление на тысячу переводит ватты в киловатты; - полный вес автомобиля, Н; потери мощности на трение в трансмиссии Nη в формуле учитываются делением мощностей сопротивления на КПД – η; f - коэффициент сопротивления качению (в данном случае он равен коэффициенту сопротивления качению fVmax), который находится по формуле (V, км/ч):

f=f0⋅1+V225000;                                              (4)

к- коэффициент сопротивления воздуха (см. п. 9 на стр. 9); - лобовая площадь автомобиля, принимается, как 80% от произведения ширины автомобиля (без учета выступающих малогабаритных деталей) на  высоту;  f0 = 0,015.

Далее, из формулы Лейдермана (2) для данного режима движения (движение с максимальной скоростью):

NVmax=Nemax⋅a⋅ωVmaxωN+b⋅ωVmaxωN2−c⋅ωVmaxωN3

можно определить максимальную мощность Ne max бензинового двигателя легкового автомобиля. У такого двигателя частота вращения коленчатого вала: ωVmax≈1,1⋅ωN.

У двигателей грузовых автомобилей из-за срабатывания ограничителя оборотов и у всех дизельных двигателей кривая мощности непрерывно растет до максимального значения при максимальной частоте вращения коленчатого вала, т.е. Nemax=NVmax.

Кроме того, из-за срабатывания ограничителя оборотов у двигателя грузового автомобиля, в отличие от легкового, остается запас мощности Nзап≈0,15⋅Nf. Поэтому, его максимальная мощность определяется по формуле:

Nemax=NVmax=Nf+Nw+Nзап1000⋅η=1,15⋅Nf+Nw1000⋅η,                  (5)

где  Nf  и Nw  определяются так же, как в формуле (3).

Рис. 1. Мощность двигателя.

Далее строится характеристика крутящего момента двигателя (рис. 2). Известно, что при вращательном процессе мощность считается по формуле N=M⋅ω, где М – крутящий момент; ω – угловая скорость вращения под действием момента.  Тогда крутящий момент двигателя Ме (Н·м) можно рассчитать по формуле:

Me=1000Neωe,                                                  (6)

где Ne – мощность двигателя по графику рис. 1, кВт; 1000 – коэффициент для перевода мощности из кВт в Вт.

Характеристика удельного расхода топлива (рис. 3) строится по формуле:

ge=gN⋅Kω⋅KN,                                              (7)

где gN – удельный расход топлива при Ne max , г/кВт·ч (берется в исходных данных, стр. 6); Кω – коэффициент, учитывающий скоростной режим работы двигателя, определяется по эмпирической зависимости:

Kω=1,27−0,94⋅ωeωN+0,67⋅ωeωN2;                             (8)

КN – коэффициент, учитывающий степень загрузки двигателя. Для дизельного двигателя:

KN=1,2+0,14⋅p−1,8⋅p2+1,46⋅p3,                           (9)

для, бензинового:

KN=3,27−8,22⋅p+9,13⋅p2−3,18⋅p3;                       (10)

р – степень загрузки двигателя, определяется по формуле (1). Для внешней скоростной характеристики р = 1,0, поэтому -  КN = 1,0 (при построении графика часового расхода топлива Рис. 17 будут также использоваться значения р отличные от единицы).

Часовой расход топлива (рис. 4) определяется по формуле:

Gt=ge⋅Ne1000.                                                (11)

В формуле (11) размерность Ne - кВт, часовой расход топлива  Gt - кг/ч, а удельный расход топлива ge– г/кВт·ч. Коэффициент 1000 переводит граммы ge в килограммы Gt.

Рис. 2. Крутящий момент двигателя

Рис. 3. Удельный расход топлива

Рис. 4. Часовой расход топлива

2.2 Построение силового баланса

На рис. 5 стрелками показаны силы, действующие на автомобиль в общем случае движения (разгон в гору c углом подъема α).

Стрелки на рисунке обозначают следующие величины: V – скорость автомобиля, км/ч;  j – ускорение автомобиля, м/с2; Pf - сила сопротивления качению, Н.

Скорость движения автомобиля, км/ч:

V=3,6⋅ωe⋅rкiк⋅iрк⋅i0;                                        (12)

Сила тяги на ведущих колесах, Н:

Рк=Ме⋅iк⋅iрк⋅i0⋅ηrк;                                   (13)

Мощность на ведущих колесах, кВт:

Nк=Ne⋅η,                                             (14)

или, что то же самое:

Nк=Ne−Nη.                                          (15)

где Nη – мощность потерь на трение в трансмиссии, кВт.

Pf=Rz⋅f;                                               (16)

Rz – полный вес автомобиля, Н, (см. п. 3, стр. 8).

В формуле (16) коэффициент сопротивления качению f зависит от скорости движения и определяется по формуле (4).

Сила сопротивления уклона (в данном случае подъема), Н:

Pi=Rz⋅sinα=Rz⋅i.                                         (17)

Здесь sin α ≈ tg α = i - величина уклона дороги (указывается на дорожных знаках в процентах).

Rz

Pf

Pw

Pj

Pi

Pк

α

α

V

j

Рис. 5. Движение автомобиля с ускорением на подъем

Сила сопротивления воздуха, Н:

Pw=к⋅F⋅V213,                                           (18)

В формуле (18) к·F - фактор обтекаемости (см. п. 9 на стр. 9)

Сила сопротивления инерции (в данном случае при разгоне), Н:

Pj=M⋅j⋅δ.                                             (19)

Здесь: М – масса автомобиля, кг, j – ускорение автомобиля, м/с2,  δ - коэффициент учета вращающихся масс (см. п. 10 на стр. 9).

Рк – сила тяги на ведущих колесах (см. формулу (13)) преодолевает сумму сил сопротивления движению, что отражено в формуле силового баланса:

Pк=Pf+Pi+Pw+Pj                                        (20)

График силового баланса (рис. 6) в курсовом проекте строится для движения по горизонтальной дороге с асфальтобетонным покрытием, поэтому сила сопротивления уклона на нем отсутствует. На график наносятся: характеристика силы тяги (13) при соответствующей скорости движения автомобиля (12); силы сопротивления качению (16) (откладываются от оси абсцисс); силы сопротивления воздуха (18) (откладываются вверх от характеристики силы сопротивления качению, т.е. от оси абсцисс это будет сумма Pf  + Pw ). Сила Pj специально не рассчитывается, а при необходимости определяется по графику (см. рис. 6.)

Скорости движения автомобиля при построении Pf  и Pw  рекомендуется брать те же, что и при построении силы тяги Pк например на скоростной передаче.

Пример построения графика силового баланса показан на рис. 6.

Pf

Pw

Pк4

Pк3

Pк2

Pк1

Pj

Рис. 6. Силовой баланс автомобиля

2.3 Построение мощностного баланса автомобиля

Мощность при линейном движении, Вт:

N=P⋅V.                                               (21)

Перемножив все силы в формуле (20) на скорость движения автомобиля получим мощностной баланс автомобиля, приведенный к ведущим колесам:

Nк = Nf + Ni + Nw + Nj.                                      (22)

Однако, источником мощности (энергии) в автомобиле является двигатель и поэтому в левой части мощностного баланса должна располагаться мощность двигателя. Тогда, заменив мощность на ведущих колесах Nк выражением (15) не сложно получить мощностной баланс автомобиля в виде:

Ne = Nf + Ni + Nw + Nj + Nη.                                   (23)

График мощностного баланса (Рис. 7) в курсовом проекте строится с учетом движения автомобиля по горизонтальной дороге, т.е.

Ni = 0.

Значения Ne берутся из первого графика (рис. 1), КВт.

Nη – мощность расходуемая на трение в трансмиссии. Ее можно определить из системы двух уравнений (14) и (15). Тогда:

Nη=Ne⋅(1−η).                                            (24)

Значения Nη откладываются вниз от характеристики Ne.

Другие мощности сопротивлений определяются путем перемножения соответствующих сил (формулы с (16) по (19)) на скорость движения автомобиля:

Nf=Rz⋅f⋅V3600,                                              (25)

Ni=Rz⋅i⋅V3600,                                                (26)

Nw=к⋅F⋅V346700,                                              (27)

Nj=M⋅j⋅δ⋅V3600.                                           (28)

В знаменателях формул стоят коэффициенты, переводящие скорость автомобиля из км/ч в м/с и мощность из Вт в кВт.

Значения Nw – так же, как в силовом балансе откладываются вверх от уже построенной характеристики Nf так, чтобы их значения суммировались в соответствии с формулой (22).

Скорости движения автомобиля на разных передачах берутся из графика силового баланса (рис. 6).

Мощность Nj на графике строить не нужно. Она получается сама собой между двумя кривыми Nf+Nw  и  Ne−Nη.

Чтобы определить численные значения составляющих мощностного баланса на любой скорости движения автомобиля (рис. 7) и любой включенной передаче, необходимо:

- провести вертикальную линию при этой скорости движения до пересечения с кривой Ne на данной передаче (отрезок от оси абсцисс до точки пересечения численно равен мощности двигателя Ne);

- указанный отрезок Ne будет разбит на меньшие четыре отрезка кривыми  Nf, Nw, Nη. Эти четыре отрезка и будут показывать численное значение четырех мощностей сопротивления движению: Nf, Nw, Nj, Nη.

Ne 4

Nj

Nw

Nf

Nη

Рис. 7. Мощностной баланс автомобиля

2.4 Построение динамической характеристики

На динамической характеристике (рис. 9) отображается зависимость динамического фактора груженого автомобиля от скорости его движения.

Динамический фактор:

D=Pк−PwRz,                                                (29)

где Rz – полный вес автомобиля, Н.

Значения Pw необходимо рассчитать по формуле (18) для всех соответствующих значений Pк.

Чтобы знать динамический фактор при любой частичной загрузке автомобиля, к графику динамической характеристики слева (на расстоянии 40…50 мм) достраивается шкала динамического фактора порожнего автомобиля D0, которая соединяется с основной шкалой D наклонными линиями равных значений.

Проградуировать шкалу D0 (Рис. 8) можно, используя отношение:

D0y=D⋅RzRz0,                                           (30)

где Rz0 – вес порожнего автомобиля (вес при собственной массе), Н.

Подставив в правую часть уравнения (30) значения параметров при любом D (например, при D = 0,1), получим величину D0у , которую нужно отложить на шкале D0 напротив принятого в формуле (30) значения D. Далее шкала D0 градуируется пропорционально отложенной на ней величине D0у, и соответствующие значения на обеих шкалах соединяются наклонными линиями равных значений (0,1; 0,2; 0,3 и т.д.).

D0

D

D = 0.1

D0у

D0 = 0.1

Dx

0% загрузка 100%

Рис. 8. Правила построения дополнительной шкалы.

Для определения динамического фактора при любой загрузке автомобиля достаточно провести вертикальную шкалу на этой загрузке Dx и новая шкала автоматически проградуируется наклонными линиями равных значений (0,1; 0,2; 0,3 и т.д.). Чтобы определить динамический фактор по шкале D0 или Dx надо любую точку с кривой динамического фактора перенести по горизонтали непосредственно на эти шкалы и посмотреть по шкале величину.

На график динамической характеристики (рис. 9) автомобиля наносятся коэффициенты суммарного дорожного сопротивления: ψ1 = f  – при движении по горизонтальному асфальту и ψ2 = f  + i – при движении в гору с установленным уклоном (см. п. 34 стр. 11).

0,10

0,20

0,30

0,40

D3

0%

100%

D2

D1

D4

ψ2

ψ1

D0

Рис. 9. Динамическая характеристика автомобиля

2.5 Построение графика ускорения

График ускорения (рис. 10) строится на основе динамической характеристики по формуле:

j=D−ψ⋅gδ,                                              (31)

где D и ψ берутся из динамической характеристики для груженого автомобиля и горизонтальной дороги; g – ускорение свободного падения, ≈ 9,81м/с2; δ – см. п. 10 стр. 10.

j1

j, м/с

j2

j3

j4

V, км/ч

Рис. 10. График ускорения автомобиля

2.6 Построение графиков времени и пути разгона

Для определения времени (рис. 12) и пути (рис. 13) разгона используется график ускорения (рис.10). Пример обработки графика ускорения показан на рис. 11.

Кривая ускорения на первой передаче j1 используется полностью от минимально устойчивой скорости до максимальной на этой передаче. Она разбивается примерно на три интервала (рис. 11). В каждом интервале определяется (на примере первого интервала): скорость в начале интервала V1, скорость в конце интервала V2, приращение скорости в интервале ΔV = V2 – V1, средняя скорость в интервале Vcp1 = (V1 + V2)/2, среднее ускорение при средней скорости jcp1.

Затем находится время прохождения интервала:

Δt = ΔV / (3,6 · jcp)                                            (32)

и путь, который проделал автомобиль за время прохождения интервала:

ΔS = Vcp · Δt / 3,6                                              (33)

Скорость в формулы подставляется в км/ч, поэтому в знаменателях применяется переводной коэффициент - 3,6.

Таким же способом обрабатываются все кривые графика ускорения.

j, м/с

V, км/ч

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

ΔVп

Vср1

Vср2

Vср3

Vср4

Vср5

Vср6

jср1

jср2

jср3

jср4

jср5

jср6

Рис. 11. Обработка графика ускорения

Далее строится график времени разгона (рис. 12), для чего каждое значение Δt откладывается при скорости в конце обрабатываемого интервала. Δt откладывается вверх от времени предыдущего интервала. Таким образом, время от одного интервала к другому будет нарастать с ростом скорости автомобиля, что отражается на графике времени разгона (рис. 12).

Разгон на каждой передаче происходит до максимальной скорости на данной передаче, после чего наступает процесс переключения передачи. При переключении скорость движения автомобиля падает (рис. 11) на величину:

ΔVп=3,6tп⋅ψ⋅gδв,                                         (34)

где  tп – время переключения передачи, с (см. п. 24…27, стр. 11); ψ – коэффициент суммарного дорожного сопротивления (можно ψ =  0,015); δв – коэффициент учета вращающихся масс при выбеге (принять δв = 1,03).

Разгон на следующей передаче начинается не сначала кривой ускорения на этой передаче, а со скорости соответствующей максимальной на предыдущей передаче за вычетом падения скорости при переключении (на примере рис. 11 – со скорости V5). Участок кривой ускорения левее этой точки не обрабатывается, поскольку не участвует в разгоне.

Рис. 12. Время разгона автомобиля

График пути разгона автомобиля (рис. 13),  строится аналогичным образом с той разницей, что в конце каждого интервала надо к предыдущему значению пути прибавлять ΔS данного интервала. Путь, проходимый автомобилем за время переключения передач также определяется по формуле (33) (вместо Δt надо подставить tп).

Графики времени и пути разгона достаточно построить до скорости автомобиля равной 0,8 Vmax.

Рис. 13. Путь разгона автомобиля

3. Определение топливной экономичности автомобиля

Чтобы обеспечить равномерное движение автомобиля при данной скорости, двигателю требуется развить мощность, которая называется потребной и определяется:

Nепотр=Nf+Ni+Nwη.                                   (35)

Степень загрузки двигателя при этом может быть разной, в зависимости от выбранной передачи в коробке передач. Степень загрузки двигателя в свою очередь влияет на расход топлива.

Для определения расхода топлива требуется увязать между собой потребную мощность двигателя и его степень загрузки.

3.1 Построение графика потребной мощности.

В курсовой работе исследуются два участка дороги: сначала автомобиль движется в гору с уклоном i = 0,07, затем выходит на горизонтальный участок (i = 0). На графике (рис. 14) соответственно отображаются две кривых потребной мощности Nе потр2 и Nе потр1.

При построении графика используются формулы: (35), (25), (26), (27).

Nе потр2

Nе потр1

Nе , кВт

V, км/ч

Рис. 14. Потребная мощность двигателя

3.2 Линии связи

Этот вспомогательный график (рис. 15) необходим для перевода линейной скорости движения автомобиля V в угловую скорость коленчатого вала двигателя ωе на выбранной передаче.

По оси абсцисс откладывается линейная скорость движения автомобиля. По оси ординат – угловая скорость коленчатого вала двигателя.

Суть построения графика заключается в том, что при максимальной скорости движения автомобиля на любой передаче коленчатый вал вращается с максимальной угловой скоростью.

ωе, рад/с

V, км/ч

1пер

2пер

3пер

4пер

ωе max

Рис. 15. Линии связи

Из максимальной угловой скорости двигателя (рис. 15)  проводится горизонтальная линия. На нее поднимаются перпендикуляры из максимальных значений линейных скоростей движения автомобиля на всех передачах. Точки пересечения соединяются с началом координат линиями связи. Теперь, зная любую скорость движения автомобиля через линии связи можно определить угловую скорость коленчатого вала на любой передаче, как показано стрелками.

3.3 Построение графика загрузки двигателя

Мощность полностью загруженного двигателя уже отображалась на графике (рис. 1). Степень загрузки двигателя в таком случае по формуле (1) равнялась единице: p=NeN100%= 1,0. При частичной подаче топлива мощность двигателя уменьшается и степень загрузки по формуле (1) будет меньше единицы.

Для построения графика загрузки двигателя (рис. 16) берется график внешней скоростной характеристики (рис. 1). Затем, по преобразованной формуле (1): Ne=p⋅N100% на том же поле строятся кривые частичной загрузки двигателя при р = 0,8, 0,6, 0,4, 0,2.

Nе, кВт

ωе, рад/с

Р=1,0

Р=0,8

Р=0,6

Р=0,4

Р=0,2

Рис. 16. Загрузка двигателя

3.4 Построение графика часового расхода топлива

Характеристики часового расхода топлива (рис. 17) строятся с использованием формулы (11). В эту формулу значения мощности подставляются из графика (рис. 16). Значения удельного расхода топлива ge рассчитываются по формуле (7) с учетом того, что степень загрузки двигателя р берется также из графика (рис. 16) и поэтому коэффициенты КN (формула (9) или (10)) будут соответственно меняться.

3.5 Определение часового расхода топлива графическим способом

Графическим способом расход топлива по представленным четырем графикам определяется с некоторой погрешностью.

При равномерном движении задается скорость автомобиля. Потребная мощность двигателя определяется по рис 14.

По линиям связи (рис. 15) находится угловая скорость двигателя.

Gt, кг/ч

ωе, рад/с

Р=1,0

Р=0,8

Р=0,6

Р=0,4

Р=0,2

Рис. 17. Часовой расход топлива при различной загрузке двигателя

Отложив угловую скорость двигателя и его потребную мощность на графике (рис. 16) ставится точка пересечения и определяется степень загрузки двигателя пропорционально по отношению к ближайшим кривым.

На графике (рис. 17) при такой же угловой скорости и в такой же пропорции по расстоянию до соответствующих кривых (кривых с той же степенью загрузки) часового расхода топлива ставится точка, проекция которой на ось Y показывает часовой расход топлива.

Если автомобиль разгоняется с максимальными ускорениями (как на Рис. 10), степень загрузки двигателя – полная, т.е. р = 1,0. В таком режиме движения, определив по линиям связи угловую скорость двигателя можно сразу найти часовой расход топлива по графику рис. 17, выбрав верхнюю кривую ( Gt при р = 1,0).

4. Движение на маршруте

Для расчета принимается маршрут, на котором вначале автомобиль движется в гору с уклоном i = 0,07 длиною 1000 метров, а затем, достигнув вершины подъема, разгоняется по горизонтальной части дороги длинной 2000 метров до 0,8Vmax.

4.1 График скорости автомобиля на маршруте

В гору автомобиль движется с максимально возможной скоростью, определить которую можно по графику динамической характеристики (рис. 9). Максимальная скорость движения в гору находится по точке пересечения кривой коэффициента суммарного дорожного сопротивления ψ2 с кривой динамического фактора (в примере - кривая динамического фактора D3 пересекается с кривой суммарного дорожного сопротивления ψ2 = f + i на скорости V = 51км/ч). Если пересечения нет, то берется максимальная скорость движения по кривой динамического фактора на данной передаче.

Через 1000 метров, достигнув вершины подъема, автомобиль разгоняется с предельным ускорением. Изменение скорости автомобиля при разгоне отражено на графике рис. 13. Достаточно взять соответствующую часть этого графика (в примере – от 51км/ч до 80км/ч) и перенести его на график Рис. 18. По достижении скорости 0,8Vmax движение устанавливается равномерным до конца маршрута.

V, км/ч

S, м

Рис. 18. Изменение скорости движения автомобиля на маршруте

4.2 График часового расхода топлива на маршруте

Часовой расход топлива на маршруте (рис. 19) можно определить, используя соответствующие графики (рис. 14, рис. 15, рис. 16, рис. 17) и описание в п.3.5 (стр. 29).

Рис. 19. Часовой расход топлива на маршруте

S, м

Gt, кг/ч

Надо помнить, что при движении в гору (первые 1000 метров) и по горизонтальной дороге после достижения скорости движения 0,8Vmax – движение равномерное и необходимо использовать все четыре графика для определения расхода топлива. В режиме разгона степень загрузки двигателя р = 1,0 и достаточно использовать только графики рис. 15 и рис. 17.

В процессе переключения передач расход топлива не определять.

Для определения дорожного расхода топлива Qs, литров на 100км, можно использовать формулу:

Qs=GtV⋅γ⋅100,                                             (36)

где γ – плотность топлива, кг/л (см. п. 15, стр. 10). В данной курсовой работе дорожный расход не определяется.

5. Контрольные вопросы и задания

- С помощью каких формул и каким образом строились графики?

- Как определялась максимальная мощность двигателя?

- По графику мощностного баланса определить, на что тратится мощность двигателя при данной включенной передаче и скорости движения автомобиля?

- Нарисовать общий случай движения автомобиля и расставить стрелками действующие силы.

- Написать формулы силового и мощностного балансов, расписать, как определяются составляющие компоненты формул?

- По графику мощностного или силового баланса определить: ускорение автомобиля, угол преодолеваемого уклона при данном режиме движения (скорость движения, передача в коробке передач). Режим движения задает преподаватель.

- Определить ускорение автомобиля по графику динамического фактора при заданных преподавателем режимах (степени загрузки автомобиля, коэффициенте сопротивления движению, величине динамического фактора).

- Определить графическим способом часовой расход топлива при заданной преподавателем потребной мощности и режиме движения (равномерное движение, движение с максимальным ускорением).

Библиографический список

1. Краткий автомобильный справочник НИИАТ.- М.: Транспорт, 2002–202 с.

2. Сафиуллин, Р.Н. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин : учебник / Р.Н. Сафиуллин, М.А. Керимов, Д.Х. Валеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 484 с. — ISBN 978-5-8114-3671-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113915