ЗАДАЧА 1

В пункте А произошла аварийная утечка в грунтовые воды промстоков, содержащих ядовитые вещества.

Определить, через какой промежуток времени загрязненные грунтовые воды достигнут водозабора Б, расположенного на расстоянии l от очага загрязнения по направлению движения грунтовых вод.

В месте аварии пробурена скважина, вскрывшая грунтовые воды на глубине z1. В водозаборе уровень грунтовых вод находится на глубине z2.

Исходные данные к задаче 6 приведены в табл. 1.

Таблица 1

Варианты заданий к задаче 6

| Ва-ри-ант | Абсолютная отметка поверх- ности земли, м |  | Глубина залегания воды, м |  | Рассто- яние L, м | Коэффициент Кф, м/сут | Коэффициент пористости е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважины | водозабора | в скважине, z1 | в водозаборе, z2 |  |  |  |
| 0 | 126,3 | 120,1 | 3,00 | 0,30 | 165,0 | 26,3 | 0,59 |
| 1 | 89,6 | 86,3 | 2,04 | 0,65 | 82,0 | 12,6 | 0,65 |
| 2 | 94,9 | 87,4 | 2,65 | 0,40 | 58,4 | 8,9 | 0,61 |
| 3 | 120,3 | 115,2 | 1,91 | 0,80 | 62,5 | 4,2 | 0,71 |
| 4 | 103,9 | 99,3 | 2,70 | 1,56 | 115,6 | 18,3 | 0,64 |
| 5 | 104,4 | 98,9 | 2,87 | 1,38 | 100,2 | 17,4 | 0,63 |
| 6 | 76,5 | 72,1 | 2,00 | 0,30 | 92,5 | 16,5 | 0,62 |
| 7 | 123,5 | 119,3 | 2,60 | 0,60 | 132,3 | 24,3 | 0,60 |
| 8 | 79,6 | 74,9 | 1,80 | 0,75 | 104,5 | 20,4 | 0,62 |
| 9 | 126,7 | 120,4 | 3,20 | 0,40 | 198,7 | 28,3 | 0,58 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 6

Определяют абсолютные отметки грунтовых вод в скважине и водозаборе как разность между абсолютными отметками поверхности земли и глубин залегания воды z1 и z2.

Вычерчивают расчетную схему (рис. 1), на которой в масштабе 1:100 либо 1:200 указывают z1 и z2. Горизонтальный масштаб может быть принят 1:1000 или 1:2000 в зависимости от l. Размеры пунктов А, Б и скважины – произвольные.

Абсолютную отметку уровня грунтовой воды в скважине определяют как разность между абсолютной отметкой поверхности земли (устья скважины) и глубины залегания в ней воды z1. Абсолютную отметку уровня грунтовой воды в водозаборе (колодце) определяют как разность отметки поверхности земли и глубины залегания воды в водозаборе z2. Определяют гидравлический  уклон грунтового потока i как разность абсолютных отметок поверхности зеркала воды в скважине и водозаборе, деленную на расстояние L.

Вычисляют скорость фильтрации воды V:

V=Kф⋅i.                                                     (18)

Рис. 1. Схема к задаче 6: А – источник загрязнения;

Б – водозабор (колодец); 1 – скважина

Действительную   скорость   грунтового   потока   VД   вычисляют   по формуле

VД=V/n,                                                (19)

где n – пористость водовмещающей породы,

n=e1+e.                                               (20)

Время   t,   через   которое   загрязненные   воды   достигнут   водозабора,

определяют:

t =L/VД .                                                 (21)

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 1

Определить, через какой промежуток времени загрязненные грунтовые воды достигнут водозабора Б, расположенного на расстоянии l от очага загрязнения А по направлению движения грунтового потока.

Исходные данные приведены в табл. 2.

Таблица 2

Исходные данные к примеру решения задачи 1

| Абсолютная отметка поверхности земли, м |  | Глубина залегания воды, м |  | Расстояние L, м | Коэффициент фильтрации Кф, м/сут | Коэффициент пористости е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважины | водозабора | в скважине, z1 | в водозаборе, z2 |  |  |  |
| 104,0 | 99,0 | 2,90 | 1,40 | 120,0 | 20,0 | 0,62 |

Абсолютная отметка уровня грунтовой воды в скважине

104,0 – 2,9= 101,1м.

Абсолютная отметка уровня грунтовой воды в водозаборе

99,0 – 1,4 = 97,6 м.

Определяем гидравлический уклон грунтового потока i:

i=101,1−97,6120=0,029.

Скорость фильтрации воды вычисляем по формуле (18):

V= Кф ·i = 20 · 0,029 = 0,58 м/сут.

Пористость водовмещающей породы вычисляем по формуле (20):

n=e1+e=0,621+0,62=0,38.

Действительную   скорость   грунтового   потока   VД   вычисляют   по

формуле (19):

VД=Vn=0,580,38=1,52 м/сут.

Время t вычисляют по формуле (21):

t=LVД=1201,52=79 сут.

Через 79 суток загрязненная грунтовая вода достигнет водозабора.

ЗАДАЧА 2

Определить величину понижения уровня воды S0 под центром прямоугольного фундамента шириной В при откачке воды из совершенной скважины   радиусом  r,  расположенной   на   расстоянии   2  м  от  здания.

Построить депрессионную кривую в пределах В/2. Фундамент заложен на глубину 2,0 м от поверхности земли. Воды безнапорные.

Номера вариантов и исходные данные к задаче приведены в табл. 3.

Таблица 3

Варианты заданий к задаче 2

| Показатель | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Абсолютные отметки, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхности земли (устье скважины) | 104,6 | 120,0 | 115,4 | 89,9 | 108,1 | 78,2 | 81,3 | 117,5 | 101,4 | 93,7 |
| статического уровня | 102,0 | 116,8 | 112,3 | 87,1 | 105,0 | 75,1 | 78,2 | 114,6 | 98,2 | 90,6 |
| динамического уровня в скважине при откачке воды | 98,3 | 110,3 | 107,5 | 84,0 | 99,7 | 70,3 | 74,1 | 109,3 | 93,5 | 85,3 |
| водоупора | 91,7 | 107,4 | 101,7 | 80 | 94,8 | 64,2 | 70,5 | 103,8 | 88,1 | 80,4 |
| Коэффициент фильтрации грунта Кф, м/сут | 20,3 | 5,7 | 4,9 | 8,7 | 10,0 | 9,4 | 8,7 | 14,1 | 13,8 | 18,2 |
| Радиус скважины r, м | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Ширина фундамента В, м | 30 | 18 | 21 | 20 | 22 | 24 | 16 | 28 | 20 | 18 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 2

Определяют понижение уровня воды в скважине S как разность между абсолютными отметками статического и динамического уровней.

Вычисляют мощность водоносного пласта Н как разность между абсолютными отметками статического уровня воды и водоупора.

Определяют приток воды Q к скважине:

Q=1,366⋅Kф2H−SlgR−lgr.                                   (22)

Радиус депрессии Н  вычисляют по формуле (16).

Понижение уровня воды под центром фундамента определяют по формуле

S0=H−H2−0,73QKф⋅lgRx0 ,                        (23)

где x0=B/2+2. Для построения депрессионной кривой задаются значениями х1, x2, х3 и вычисляют понижение уровня воды в точках, расположенных на этих расстояниях от скважины: Sх1, Sx2, Sx3.

Sx=H−H2−0,73QKф⋅lgRx.                          (24)

По полученным значениям S0, Sx1, Sx2, Sx3  и S строят кривую депрессии.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 7

Определить величину понижения уровня води S0 под центром прямоугольного фундамента шириной В=22 м при откачке воды из совершенной скважины радиусом r= 0,2 м, расположенной на расстоянии 2 м от здания. Построить депрессионную кривую в пределах В/2. Фундамент заложен на глубину 2,0 м от поверхности земли. Воды безнапорные.

Исходные данные: абсолютная отметка поверхности земли (устье, скважины) 84,1 м; абсолютная отметка статического уровня 81,1 м: абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке воды 76,1 м; абсолютная отметка водоупора 67,1 м. Коэффициент фильтрации грунта 14 м/сут.

Определяем понижение уровня воды в скважине:

S=81,1–75,1=6,0 м.

Вычисляем мощность водоносного пласта:

H=81,1–67,1=14,0 м.

Находим R =2SH⋅Kф=2⋅614⋅14=168м.

Определяем приток воды к скважине:

Q=1,366⋅Kф2H−S⋅SlgR−lgr=1,366⋅142⋅14−6⋅6lg168−lg0,2=2524,42,9=863,3 м3/сут.

Вычислим понижение уровня грунтовых вод под центром фундамента при В/2=11 м на расстоянии х0=13 м от скважины:

S0=H−H2−0,73QKф⋅lgRx0=14−142−0,73863,314⋅lg16813=1,92м.

Задаемся расстояниями х1=8 м, х2=5 м, х3=2 м и вычисляем понижение уровня воды в точках, расположенных на этих расстояниях от скважины:

Sx1=H−H2−0,73QKф⋅lgRx1=14−142−0,73863,314⋅lg1688=2,32м;

Sx2=H−H2−0,73QKф⋅lgRx2=14−142−0,73863,314⋅lg1685=2,72м;

Sx3=H−H2−0,73QKф⋅lgRx3=14−142−0,73863,314⋅lg1682=3,54м.

Вычерчиваем расчетную схему и по полученным значениям S0, Sx1, Sx2, Sx3 и S строим кривую депрессии (рис. 9).

Масштаб