Транспортный процесс перевозки грузов складывается из последовательно повторяющихся элементов: подачи подвижного состава к месту погрузки; погрузки подвижного состава; перемещения груза; разгрузки подвижного состава. Совокупность этих элементов, образующих законченную операцию доставки грузов, называется циклом перевозки или ездкой.

Показатель ( Ездки,ч)

tе=tпог+tпер+tраз+tдв                                         (3)

где  Tпог - время погрузки;

tпер - время перевозки;

tраз - время разгрузки и подачи транспортного средства для следующей погрузки;

tдв - время движения без  груза, ч

Оборот

tа = nе ∙ tе                                                         (4)

Где   nе – количество ездок

Коэффициент технической  готовности парка автомобилей за рабочий день

T= Аэ/Ас                                                                                     (5)

Где  Аэ – число автомобилей в эксплуатации;

Ас – списочный состав  автомобилей

Коэффициент использования  автомобилей за рабочий день

н = Аэк/Ас                                                                                   (6)

Где    Аэк – число автомобилей в эксплуатации

Коэффициент статического использования грузоподъемности

с = Qф/Qв	                                                  (7)

Где  Qф – количество фактически перевезенного груза, т;

Qв - количество груза, которое могло быть перевезено, т

Коэффициент динамического использования грузоподъемности

д = Рф/Рв                                                                                       (8)

Где   Рф - фактический выполненный  товарооборот, т-км;

Рв - возможный товарооборот, т-км

Коэффициент использования пробега

 = lгр /lоб                                                                                (9)

Где  lгр – груженый пробег, км;

lоб – общий пробег, км

Общий пробег, км

Lоб = lо* + lгр + lх + lо	       (10)

Где   lо* - первый нулевой пробег;

lгр - пробег с грузом;

lх - холостой пробег;

lо - второй нулевой пробег

Среднее расстояние ездки  с грузом, км

Lег = lгр/nе	                                (11)

Где  nе – число ездок

Среднее расстояние  перевозки, км

Lср = ∑P /∑Q	(12)

Где  P – транспортная работа, т-км;

Q – объем перевозок, т

Техническая скорость, км/ч

Vт = lоб/tдв	                               (13)

Где   lоб – общий пробег, км;

tдв – движение без груза, ч

Эксплуатационная скорость, км/ч

Vэк =  lоб/Tн	                   (14)

Где     Tн – время в наряде, ч

Количество ездок

nе = Tн/tе	                                      (15)

Где   Tе–время одной ездки

Время одной ездки, ч

Tе = lгр/(Vт + tп-р)	                       (16)

tп-р – время простоя транспортного средства под погрузкой и разгрузкой, ч

Производительность  подвижного состава в наряде, т

Q = q ∙ c ∙ nе                                                            (17)

Где q - грузоподъёмность, т;

c - коэффициент использования грузоподъемности

Уровень технико-эксплуатационных показателей не является постоянным и зависит от многих факторов, к числу которых относятся: тип и грузоподъемность подвижного состава; род и характер перевозимых грузов; методы организации перевозок, технического обслуживания и ремонта подвижного состава; условия работы подвижного состава на линии (характер обслуживаемых предприятий и организаций, степень механизации погрузочно-разгрузочных работ и т.п.); развитие и состояние сети дорог; природно-климатические условия и административно-географическая зона, в которой выполняются перевозки; техническая оснащенность автотранспортных предприятий; условия организации и оплаты труда работников автотранспортных предприятий и др.

Совокупность элементов одного или нескольких циклов перевозки с момента подачи порожнего подвижного состава в пункт погрузки до очередного возврата в этот же пункт образует оборот автомобиля.

Использование грузоподъемности подвижного состава оценивают коэффициентами статического и динамического использования грузоподъемности. Коэффициент статического использования грузоподъемности с равен отношению массы фактически перевезенного груза за одну ездку к грузоподъемности автомобиля (автопоезда):

с = Qф / QД						(18)

Где     Qф- фактически перевезенное количество груза за ездку, т;

QД -грузоподъемность автомобиля, т.

Коэффициент с может быть рассчитан для одного автомобиля, группы автомобилей (для автомобилей с одинаковой грузоподъемностью) или всего парка за любое время работы. В этом случае он является отношением суммарной массы фактически перевезенного груза к суммарной грузоподъемности автомобиля по числу ездок.

Коэффициент динамического использования грузоподъемностиД (иногда его называют коэффициентом использования тонно-километров) определяют отношением числа фактически выполненных тонно-километров к числу тонно-километров, которые могли быть выполнены при полном использовании грузоподъемности автомобиля:

Д =Pф/Pв					       (19)

Коэффициент с по сравнению с коэффициентомД дополнительно учитывает расстояния, на которых в той или иной мере использовалась грузоподъемность автомобиля. Поэтому в общем случае эти коэффициенты не равны.

Расстояние, проходимое автомобилем, называется пробегом. Пробег автомобиля с грузом или пассажирами является рабочим (производительным), так как при этом производится транспортная работа. Пробег автомобиля без груза и пассажиров может быть холостым и нулевым.

Холостым пробегом называется пробег без груза или пассажиров, совершаемый в процессе перевозок при подаче подвижного состава от места выгрузки к месту погрузки. Этот пробег может считаться производственным пробегом, поскольку он является составной частью транспортного процесса.

Нулевым пробегом называется подготовительный для выполнения транспортной работы пробег, вызванный необходимостью подачи автомобилей к месту работы из гаража в пункт погрузки и из пункта выгрузки в гараж. К нулевому пробегу относятся также все заезды автомобилей, не связанные с выполнением транспортного процесса (на заправку, техническое обслуживание, текущий ремонт). Если обозначить нулевой пробег автомобилей через LH, а пробег, связанный с выполнением транспортного процесса (ездки), через Lс, то общий пробег равен:

L = Lс +LH.						(20)

Но так как:

Lс = Lр+Lх,					       (21)

Где      Lр- рабочий пробег;

Lx- холостой пробег, то:

L = Lp + Lx + LH.                                          (22)

Для всех автомобилей (группы автомобилей) годовой пробег составляет:

Lп.г. = Aи∙lсс∙Дк.г. ∙н,			                 (23)

где Аи -количество инвентарных автомобилей, ед.;

lсс- среднесуточный пробег, км.

Коэффициент использования пробега подвижного состава определяется как отношение суммы рабочих пробегов (с грузом или пассажирами) к сумме общих пробегов за тот же период времени:

= lгр /lоб,						(24)

или

=∑Li∙Pi /(∑Lгрi + ∑Lxi+ ∑LHi),			                (25)

где       Lгрi - пробег с грузом;

Lxi - холостой пробег;

LHi- нулевой пробег.

Значение этого коэффициента зависит от взаимного расположения грузовых (пассажирских) потоков и их размеров в определенные периоды времени на территории города или района, где работает предприятие.

Иногда грузовые и пассажирские потоки имеют в какой-то период времени только одно направление, и тогда значение коэффициента использования пробега при наличии нулевых пробегов бывает наиболее низким и не превышает 0,48.

На значение коэффициента использования пробега даже при наличии грузового потока обратного направления иногда оказывает влияние состав грузооборота.

Бывают случаи, когда на одном и том же подвижном составе нельзя перевозить грузы в обратном направлении. Так, если в одном направлении перевозят пищевые продукты, а в обратном - нефтепродукты, то увязать такие перевозки в одном автомобиле нельзя, а значит, и коэффициент использования пробега не будет превышать 0,5.

Значение коэффициента использования пробега зависит также от нулевых пробегов, доля которых в общем пробеге определяется коэффициентом нулевых пробегов:

W = Lн /Lp+Lx+Le.			                         (26)

Значение нулевых пробегов зависит от взаимного расположения предприятия, пунктов заправки и объектов транспортной работы, а также от организации смены водителей при двух- и трехсменной работе.

Чем дальше удалено предприятие от первого пункта погрузки и последнего пункта выгрузки, тем больше нулевой пробег.

Такое же положение будет и при заправке автомобилей вне маршрутов движения во время выполнения транспортного процесса. Поездки на заправку или для технического обслуживания и ремонта увеличивают нулевой пробег. На некоторых предприятиях смена водителей при двухсменной работе автомобилей производится в гараже, что также связано с увеличением нулевого пробега за день, а значит, и уменьшением коэффициента использования пробега. Особенно большие коэффициенты нулевых пробегов получаются при малых среднесуточных пробегах.

Взаимосвязь между коэффициентом нулевых пробегов и коэффициентом использования пробега может быть установлена через коэффициент использования пробега за ездкуе.

Если автомобиль за время Тнделает ZH ездок со средней длиной груженой ездки lе.г. и коэффициентом использования пробега за ездку с, то его пробег по выполнению перевозок, км, равен:

Lе = lе.г. /е∙Zн,		                                  (27)

Общий пробег за день:

L= lе.г. /е∙ZH+ lн = lе.г. /∙ZH,			               (28)

Где      ZH - число ездок за рабочий день;

lн - нулевой пробег за рабочий день, км;

  - коэффициент использования пробега за рабочий день.

Подставляя  вместо lн его значение:

lн =Iw = lе.г. wZH/ ,	                                  (29)

получим:

lе.г. ZH/ с+ lе.г. wZH/ = lе.г. ∙ZH/ ,			       (30)

или после преобразования:

 =е (1-).				                 (31)

Следовательно, чем меньше коэффициент нулевых пробегов, тем ближе значение коэффициента использования пробега за ездку к значению коэффициента использования пробега в транспортном процессе, т.е. увеличение коэффициента использования пробега ведет к росту производительности автомобиля.

Коэффициент использования пробега повышают уменьшением нулевых и холостых пробегов путем предварительного подбора маршрутов подвижного состава с помощью ЭВМ или математическими методами.

Умножая коэффициент использования пробега  на коэффициент использования грузоподъемности , получаем коэффициент использования тонно-километров , определяющий степень использования каждой тонны грузоподъемности автомобиля в среднем за километр пробега:

=.			                                  (32)

Коэффициент использования тонно-километров , умноженный на номинальную грузоподъемность q, определит среднюю полезную нагрузку в тоннах на каждый километр пробега автомобиля или количество транспортной работы в тонно-километрах, приходящихся на 1 км общего пробега.

Производительность автомобиля с увеличением коэффициента использования пробега растет без увеличения общего пробега автомобилей, т.е. транспортная работа выполняется с меньшей себестоимостью.

Значение коэффициента использования пробега существенно зависит от четкости и оперативности работы службы эксплуатации автотранспортных предприятий.

Полезным и производительным временем для подвижного состава является время движения с грузом или пассажирами. Необходимым при выполнении перевозок является и время, затраченное подвижным составом на погрузочно-разгрузочные работы. Время движения без груза хотя и является непроизводительным, но в случае необходимости при выполнении перевозок его можно рассматривать как подготовительное.

В течение рабочего дня каждый автомобиль (тягач, прицеп) находится в наряде (в работе на линии) Тнчасов. Все это время должно быть затрачено на совершение транспортного процесса, т.е.:

Тн=  Тд+Тп-p.					(33)

где      Tд - время движения автомобиля за один рабочий день;

Тп-p-время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за рабочий день.

В случае возникновения простоев на линии по техническим или организационным причинам (техническая неисправность автомобилей, ожидание погрузки или выгрузки, длительное оформление документов) в состав времени в наряде войдет и время простоя автомобиля по этим причинам ТП:

Tн=Tд+Tп-р +Tп.					(34)

Режим работы автомобильного парка зависит от назначения предприятия, режима работы обслуживаемых им предприятий и учреждений и числа смен работы. Некоторые предприятия работают все дни года. К таким предприятиям относятся автобусные, таксомоторные и отдельные грузовые (по доставке почты, развозке товаров в торговую сеть и т.д.).

Продолжительность пребывания автомобиля на линии Тнзависит от продолжительности рабочего дня водителя и числа смен работы.

При двухсменной работе продолжительность пребывания автомобиля на линии определяется делением годового фонда рабочего времени двух водителей на число дней работы автомобиля в году. Общее число часов пребывания автомобиля вне гаража увеличивают на время обеденного перерыва водителя. Для определения времени работы парка автомобилей на линии пользуются показателем автомобиле-часы (авт.-ч).

Для каждой единицы подвижного состава автомобиле-часы- это сумма всех часов пребывания на линии за данный период времени:

АТн = ∑Тнi.						(35)

Автомобиле-часы в наряде равны сумме автомобиле-часов движения АТДви простоя под погрузкой и выгрузкой АТп.ри простоя по технической и организационной причинам АТп:

ATн =ATДв + ATп-p + AТп.				(36)

При эксплуатационных расчетах обычно пользуются средним значением времени нахождения автомобилей в наряде, ч.

Под ездкой транспортного процесса понимают время, затраченное на одну ездку tе, которое состоит из времени погрузки груза tпог, перевозки его (движения с грузом) tпер, разгрузки tpази времени подачи транспортных средств для следующей погрузки (движение без груза) tдв.

Таким образом, время ездки, ч:

tс=tпог+tпер+tраз+tдв.			                       (37)

На автомобильном транспорте применяют понятие «оборот», который включает в себя одну или несколько ездок (nе- количество ездок) с возвратом автотранспорта в исходную точку:

tо=nе∙tе.			                                 (38)

где     tо - время оборота автотранспорта.

Если же в формулу ввести среднюю скорость vе, км/ч, и общий пробег за ездку lе, км, равный сумме пробегов с грузом lг и холостых пробегов lх, а также время погрузки и выгрузки tп–р, равное сумме tпог + tраз, то формула времени ездки примет вид:

tе=lе/vе +tп-р.		                                   (39)

Рассмотрим среднюю длину ездки с грузом и среднее расстояние перевозки. Средней длиной ездки с грузом называется среднее арифметическое значение всех длин ездок с грузом, т.е.:

lе.г. =∑lгi / zе,		                                    (40)

Где     lгi - длины ездок с грузом, км;

Ze - число ездок.

Так как сумма пробегов с грузом всех ездок представляет собой общий пробег автомобиля с грузомLег за Zездок, то средняя длина ездки с грузом может быть выражена:

Lе.г. = ∑lгi/ zе.		                                     (41)

Среднее расстояние перевозок Lcp определяет среднюю дальность перевозки каждой тонны груза и равно частному от деления выполненной транспортной работы, т-км, на количество перевезенных грузов, т:

L = ∑P/∑Q.		                                    (42)

Производительностью грузового автомобиля (автопоезда) называется количество перевезенного груза в тоннах или выполненная транспортная работа в тонно-километрах за единицу времени. Производительность, отнесенная к 1 ч работы автомобиля на линии (в наряде), называется часовой производительностью автомобиля.

За каждую ездку на расстояние lе.г. автомобиль перевозит фактическое количество груза qф, т, погруженного на него, и совершает транспортную работу, т-км:

Pе=q∙lе.г.		                                   (43)

Часовая производительность автомобиля, т/ч:

WQ =Qс∙Zч.			                          (44)

Транспортная работа, т-км/ч:

Wр = Pе∙Zч.				                 (45)