Министерство науки и высшего образования РФ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»

Кафедра «Автоматизация производственных процессов и электротехника»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине «Проектирование систем автоматизации и управления»

| Студент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | группа |  |  |  | ФИО |  |  |  |

Тема работы – Синтез системы автоматического управления.

Задание – Синтез регулятора по каналу управления для заданных требований по устойчивости и качеству.

Исходные данные к проекту:

- Математическая модель САУ в виде структурной схемы, с известными передаточными функциями и коэффициентами, входящими в них:

Структурная схема САУ

Передаточные функции элементов САУ:

Wу(p) = 0,6; Wим(р) = 1,6/(0,2p+1); Wд(р) = 1,5; Wро(р) = 0,25;

Wтоуp=0,0007503p+0,003512p2+0,127p+0,003775.

- Требования к САУ:

  - Статическая ошибка – не более 0,05%;

  - Запас устойчивости по амплитуде L – не менее 15 дБ;

  - Запас устойчивости по фазе  – не менее 45;

  - Максимальное перерегулирование  – не более 10%;

  - Время переходного процесса tпп – минимальное.

- Регулятор по каналу управления – идеальный ПИ регулятор (без запаздывания).

- Границы допустимых значений коэффициентов регулятора:

  - Коэффициент пропорциональной части kп – от 1 до 9999;

  - Коэффициент интегральной части kи – от 0,1 до 999,9.

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Введение. Во введении необходимо объяснить задачу функционирования настраиваемой САУ.

- Определение зависимости статической ошибки САУ от коэффициентов регулятора.

Используя пакет расширения символьной математики MATLAB (Symbolic Math Toolbox), получить передаточную функцию замкнутой САУ. Прировняв p = 0 и подставив значения постоянных коэффициентов передаточных функций блоков получить функцию, связывающую установившееся значение на выходе из системы с коэффициентами регулятора. Построить график полученной зависимости. Показать на графике границы изменения коэффициентов регулятора, обусловленных требованием к статической ошибке САУ.

- Определение границ устойчивости САУ.

Используя пакет расширения MATLAB – SISO Design Tool, определить границы устойчивости САУ при условии: L  0 дБ, при этом использовать метод замороженных коэффициентов (один коэффициент фиксируется, другой варьируется). Границы варьируемых коэффициентов регулятора принимать с учетом результатов предыдущего пункта исследований. Построить график границ устойчивости САУ.

- Определение граничных кривых для требуемых запасов устойчивости и допустимых значений коэффициентов регулятора.

Используя пакет расширения MATLAB – SISO Design Tool, определить граничные кривые для требуемых запасов устойчивости. Добавить полученный график на график границ устойчивости, дополнить его граничными кривыми допустимых значений коэффициентов регулятора.

- Определение оптимальных значений коэффициентов регулятора по качественным требованиям к САУ.

Используя пакет расширения MATLAB – Simulink, определить зависимость времени переходного процесса и перерегулирования от коэффициентов регулятора. Границы варьируемых параметров определять исходя из графика граничных кривых, полученного в пп.3. Построить график полученных зависимостей. Определить сочетание коэффициентов, при которых выполняются требования к качеству САУ (tпп  min,   10%).

Заключение

В заключении необходимо кратко указать полученные результаты.

Перечень графического материала:

- Зависимость статической ошибки САУ от коэффициентов регулятора;

- График граничных кривых для требований устойчивости;

- Зависимость времени переходного процесса от коэффициентов регулятора;

- Зависимость перерегулирования от коэффициентов регулятора;

Исходные литературные источники:

- Щербаков В.С., Руппель А.А., Глушец В.А. Основы моделирования систем автоматического регулирования и электротехнических систем в среде MATLAB и SIMULINK: Учебное пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. – 160 с.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если соблюдались сроки выполнения заданий курсовой работы; соблюдены требования к оформлению работы; при защите работы уверенно ответил на три вопроса по тематике работы; при  верном оформлении студентом всей графической части.

- оценка «хорошо» - если соблюдались сроки выполнения заданий курсовой работы; соблюдены требования к оформлению работы; при защите работы уверенно ответил на один-два вопроса по тематике работы; при верном оформлении всей графической части.

- оценка «удовлетворительно» - если соблюдены требования к оформлению работы; при защите работы студент уверенно ответил на один-два вопроса по тематике работы; при неполном оформлении графической части

- оценка «неудовлетворительно» при несоблюдении указанных выше требований.