Лабораторная работа 4

Коррозия металлов

Цель работы: изучить процессы коррозии металлов. В отчете ответить на вопросы и выполнить задания после просмотра опыта; выполнить 3 задания по вариантам.

Опыт 1. Влияние образования микрогальванических элементов на коррозию металлов

В две пробирки вносите по 5 – 6 капель 2 N серной кислоты и бросьте по кусочку цинка. В одну из пробирок добавьте одну каплю раствора сульфата меди. Наблюдайте более интенсивное выделение водорода в пробирке с добавлением CuSO4.

Посмотрите опыт на YouTub по ссылке:

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6087117664938510039&text=влияние%20образования%20микрогальванических%20элементов%20на%20коррозию%20металлов&path=wizard&parent-reqid=1588678376399141-402551959438196477700320-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588678386.1

Вопросы и задания по опыту:

- Запищите уравнение химической реакции взаимодействия Zn с Н2SО4.

- Запищите уравнение химической реакции взаимодействия Zn с CuSО4.

- Что появилось на поверхности цинка в присутствии CuSO4?

- Какая причина различной интенсивности выделения водорода в двух пробирках, учитывая, что цинк с медью образуют микрогальванический элемент?

- Укажите анод и катод в образовавшейся гальванической паре. Запишите схему образованного микрогальванического элемента. Напишите уравнения на аноде, катоде, и уравнение образования продукта коррозии.

- Какой вид деполяризации в катодном процессе?

Задание 1.  Два металла находятся в контакте (табл.1). Какой металл будет окисляться при коррозии, если эта пара металлов попадает в кислую среду (HCl)? Составить схему микрогальванического элемента, записать электронные уравнения анодного и катодного процессов, уравнение образования продукта коррозии.

Таблица 1

| Номер варианта | Контактирующие металлы | Номер варианта | Контактирующие металлы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 17 | Cr ; Cu | 3, 25 | Cu ; Ni |
| 2, 18 | Mg ; Bi | 4, 26 | Pb ; Cd |
| 5, 19 | Mn ; Pb | 11, 27 | Ni ; Mn |
| 6, 20 | Sn ; Fe | 12, 28 | Cd ; Zn |
| 7, 21 | Zn ; Cu | 13, 29 | Fe ; Cu |
| 8, 22 | Al ; Pb | 14, 30 | Ti ; Ni |
| 9, 23 | Zn ; Mg | 15, 31 | Al ; Bi |
| 10, 24 | Ni ; Cu | 16, 32 | Mn ; Fe |

Задание 2. Одним из способов защиты металлических изделий от коррозии является покрытие другим металлом. Какой металл, по отношению к покрываемому металлу, является анодом или катодом? Почему? Составить электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии изделия при нарушении покрытия во влажном воздухе (табл.2). Какие продукты коррозии при этом образуются?

Таблица 2

| Номер варианта | Изделие или металл, покрытое другим металлом |
| --- | --- |
| 1, 17 | Луженое железо |
| 2, 18 | Оцинкованное железо |
| 3, 19 | Алитированное железо |
| 4, 20 | Луженая медь |
| 5, 21 | Железное изделие покрыто кадмием |
| 6, 22 | Железное изделие покрыто свинцом |
| 7, 23 | Железное изделие покрыто никелем |
| 8, 24 | Алюминий склепан с медью |
| 9, 25 | ### Олово спаяно с серебром |
| 10, 26 | Железо покрыто хромом |
| 11, 27 | Медь покрыта оловом |
| 12, 28 | Алюминий спаян со свинцом |
| 13, 29 | Магний спаян с оловом |
| 14, 30 | Марганец покрыт медью |
| 15, 31 | Железное изделие покрыто хромом |
| 16, 32 | Алюминий спаян со свинцом |

Задание 3.  Контактируют две пары металлов (табл. 3). В каком случае идет интенсивнее коррозия и какой металл корродирует?  Почему? Составить электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии в атмосфере влажного газа и в растворе кислоты (H2SO4). Каков состав продуктов коррозии?

Таблица 3

| Номер варианта | Пары металлов | Номер варианта | Пары металлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 17 | Mg/Cu ; Mg/Zn | 9, 25 | Cd/Ag ; Cd/Pb |
| 2, 18 | Al/Pb ; Al/Ni | 10, 26 | Ni/Bi ; Ni/Fe |
| 3, 19 | Mn/Sn ; Mn/Fe | 11, 27 | Al/Fe ; Al/Zn |
| 4, 20 | Zn/Fe ; Zn/Cu | 12, 28 | Mg/Cr ; Mg/Ag |
| 5, 21 | Fe/Ni ; Fe/Pb | 13, 29 | Al/Cd ; Al/Zn |
| 6, 22 | Cr/Cu ; Cr/Sn | 14, 30 | Mn/Ni ; Mn/Cu |
| 7, 23 | Fe/Pb ; Fe/Hg | 15, 31 | Mg/Zn ; Mg/Pb |
| 8, 24 | Mg/Fe ; Mg/Cu | 16, 32 | Zn/Sn ; Zn/Ag |

# Приложение

# Стандартные электродные потенциалы металлов

| Катион / Металл | E0, В | Катион / Металл | E0, В | Катион / Металл | E0, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li+/Li | - 3,045 | Be2+/Be | - 1,847 | Co2+/Co | - 0,277 |
| Rb+/Rb | - 2,925 | Al3+/Al | -1,700 | Ni2+/Ni | - 0,234 |
| K+/K | - 2,924 | Ti3+/Ti | - 1,208 | Sn2+/Sn | - 0,141 |
| Cs+/Cs | - 2,923 | Mn2+/Mn | - 1,192 | Pb2+/Pb | - 0,126 |
| Ba2+/Ba | - 2,905 | V2+/V | - 1,125 | H+/H2 | 0,000 |
| Sr2+/Sr | - 2,888 | Cr3+/Cr | - 0,852 | Bi3+/Bi | + 0,317 |
| Ca2+/Ca | - 2,864 | Zn2+/Zn | - 0,763 | Cu2+/Cu | + 0,338 |
| Na+/Na | - 2,711 | Ga3+/Ga | - 0,560 | Hg22+/Hg | + 0,796 |
| Mg2+/Mg | - 2,370 | Fe2+/Fe | - 0,441 | Ag+/Ag | + 0,799 |
| Sc3+/Sc | - 2,077 | Cd2+/Cd | - 0,404 | Pd2+/Pd | + 0,915 |
| Th4+/Th | -1,875 | In3+/In | - 0,338 | Au3+/Au | + 1,498 |