# КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ

Раздел гидравлики, в котором изучаются законы движения жидкостей и взаимодействие их с соприкасающимися с ними покоящимися или движущимися твердыми телами, называется гидродинамикой.

3.1. Виды движения жидкостей

Движение жидкости может быть установившимся и неустановившимся. Установившееся движение – это такое движение жидкости, при котором давление и скорость (параметры движения) являются функциями координат, но не зависят от времени.

Математически это записывается следующим образом:

p=f1x,y,z;     V=f2x,y,z.

В частном случае установившееся движение может быть равномерным, когда скорость каждой частицы не меняется с изменением ее координат.

Примером такого движения может служить истечение жидкости из резервуара при постоянном уровне его наполнения (при постоянном напоре).

Неустановившееся движение – это такое движение жидкости, при котором и давление, и скорость изменяются во времени и зависят от координат, т.е. p=f1x,y,z,t;  V=f2x,y,z,t. Примером такого движения служит истечение жидкости из резервуара при переменном напоре (опорожнение сосуда). В дальнейшем рассматривается установившееся движение жидкости.

3.2. Кинематические элементы

и струйная модель потока

Для рассмотрения картины течения жидкости, образующейся в каждый момент времени, вводится понятие  «линия тока».

Линия тока – это линия, в каждой точке которой в данный момент времени вектор скорости частиц жидкости совпадает с касательной к этой линии (рис. 3.1). Для установившегося движения жидкости линия тока совпадает с траекторией движения частиц жидкости и не изменяет своей формы с течением времени.

## Рис. 3.1. Линия тока

Трубка тока – это поверхность, образованная линиями тока, проведенными в данный момент времени через все точки замкнутого контура, находящегося в области, занятой жидкостью (рис. 3.2).

Элементарная струйка – это часть потока движущейся жидкости, ограниченная трубкой тока бесконечно малого сечения.

#### Рис. 3.2. Трубка тока

При стремлении поперечных размеров струйки к нулю она в пределе стягивается в линию тока. Элементарная струйка обладает следующими свойствами:

1. При установившемся движении жидкости форма струйки остается неизменной.

2. Частицы жидкости не выходят из струйки и не входят в нее через боковую поверхность, так как боковая поверхность струйки образована линиями тока, у которых векторы скорости направлены по касательным.

3. Скорости движения частиц жидкости во всех точках одного и того же поперечного сечения струйки являются одинаковыми. Это объясняется малостью поперечного сечения струйки.

В соответствии со струйной теорией поток жидкости – это совокупность элементарных струек.

Потоки жидкости можно разделить на следующие виды: напорные, безнапорные, струи. Напорный поток ограничен со всех сторон твердыми стенками. Например, движение жидкости в водопроводе, движение масла в гидролинии. Безнапорный поток ограничен твердыми стенками не со всех сторон и имеет по всей длине свободную поверхность. Например, движение воды в реках, открытых водоемах, лотках, канаве.

В нашем курсе рассматривается только напорное течение жидкости.

Свободная струя – поток жидкости, не ограниченный твердыми стенками. Например, струя воды, вытекающая из гидромонитора, брандспойта.

3.3. Гидравлические элементы потока

В гидравлических расчетах для характеристики размеров и формы поперечного сечения потока вводятся понятия о живом сечении и его элементах: смоченном периметре и гидравлическом радиусе.

Рассмотрим основные гидравлические элементы потока. Живое сечение потока S – это поперечное сечение потока, перпендикулярное к направлению движения и ограниченное его внешним контуром (рис.3.3).

## Рис. 3.3. Схема определения живого сечения потока

Смоченный периметр χ – это длина контура живого сечения, на которой жидкость соприкасается в твердыми стенками (рис. 3.4).

## Рис. 3.4. Схема определения смоченного периметра

Гидравлический радиус RГ – это отношение площади живого сечения к смоченному периметру:

RГ=Sχ.                                         (3.1)

При помощи гидравлического радиуса приближенно учитывают влияние формы, а также размеров живого сечения потока на движение жидкости. Гидравлический диаметр сечения равен 4RГ. т.е. DГ=4RГ.

3.4. Расход потока

Расход потока – это количество жидкости, проходящее через живое сечение потока в единицу времени. Объемный расход Q – это объем жидкости, протекающей через живое сечение в единицу времени:

Q=Vt,                                             (3.2)

где V – объем жидкости; t – время.

В системе СИ объемный расход измеряется в м3/с; дм3/с (л/с); см3/с; м3/ч.

Массовый расход – это масса жидкости, проходящая через данное живое сечение в единицу времени. Массовый расход можно определить по формуле

M=ρQ,                                            (3.3)

где Q – объемный расход; ρ – плотность жидкости.

Весовой расход – это вес жидкости, проходящей через данное живое сечение в единицу времени, определяется по формуле

G=γQ=ρgQ.                                     (3.4)

3.5. Средняя скорость потока

Рассмотрим элементарную струйку жидкости (рис. 3.5)

## Рис. 3.5. Схема определения скорости потока

Для элементарной струйки  жидкости объемный расход можно определить по формуле

dQ=dVdt=dS⋅dℓdt=vdS,                         (3.5)

где dV=dS⋅dℓ – объем жидкости, здесь dS – элементарное живое сечение, dℓ – путь, который пройдут частицы жидкости за время dt; v=dℓdt – скорость движения жидкости, одинаковая во всех точках сечения струйки (согласно третьему свойству элементарной струйки).

Для потока конечных размеров в разных точках его живого сечения скорость имеет различное значение, поэтому расход потока должен подсчитываться как сумма элементарных расходов струек, т.е.

Q=SvdS.                                      (3.6)

Проинтегрировать это уравнение расхода в общем случае нельзя из-за отсутствия аналитического выражения закона распределения скоростей по сечению потока. В связи с этим вводится понятие о средней скорости потока в рассматриваемом живом сечении.

Средняя скорость потока – это фиктивная (несуществующая) скорость, с которой должны были бы двигаться все частицы жидкости через данное живое сечение потока, чтобы сохранить расход, соответствующий действительному распределению скоростей в этом же живом сечении. Можем записать:

vср=QS  ,           или    Q=vсрS.                         (3.7)

3.6. Уравнение постоянства расходов или уравнение

неразрывности потока

Рассмотрим элементарную струйку жидкости (рис. 3.6), находящуюся в установившемся движении. Возьмем несколько сечений площадью dS, dS1, dS2. Скорости в сечениях равны v, v1, v2.

## Рис. 3.6. Схема к выводу уравнения

неразрывности потока жидкости

Из свойств элементарной струйки (и закона охранения вещества) следует, что элементарный расход жидкости через любое живое сечение струйки будет одинаковым, т.е.

dQ=dQ1=dQ2=const,                              (3.8)

или                          vdS=v1dS1=v2dS2=const.                         (3.9)

Рассматривая поток жидкости как совокупность элементарных струек, можно  записать: Q1=Q2=Q=const  для любого сечения потока. А расход можно представить как произведение средней скорости жидкости на площадь живого сечения, т.е.

v1S1=v2S2=vS=const,                             (3.10)

или              v1v2=S2S1.                                              (3.11)

Эти два уравнения и есть уравнения постоянства расходов. Уравнение постоянства расходов является условием сплошности или неразрывности течения и его уравнением неразрывности потока.