Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная

академия (СибАДИ)»

Кафедра «Автомобили, конструкционные материалы и технологии»

Задачи по теории автомобиля

Методические указания к практическим занятиям

Составитель: А.М. Зарщиков

СибАДИ

2014

Задачи для 3 АТ курса по теории автомобиля

Силовой баланс автомобиля:

PK=Pf+Pi+Pw+Pj,

Где PK - сила тяги на ведущих колесах, Н; Pf - сила сопротивления качению, Н; Pi - сила сопротивления уклона, Н; Pw - сила сопротивления воздуха, Н; Pj - сила сопротивления инерции автомобиля, Н.

Сначала по выданному преподавателем заданию (модель автомобиля) строится график силового баланса для полностью загруженного автомобиля (полная масса) при движении его по шоссе с асфальтобетонным покрытием на горизонтальном участке дороги (формат А4).

Для этого рассчитывается мощность двигателя по угловой скорости коленчатого вала по формуле:  Ne=NemaxaωeωN+bωeωN2−cωeωN3, где ωе – текущее значение угловой скорости коленчатого вала двигателя (рад/с). Следует взять для грузовых авто пять значений: ωе1 = 0,2ωN , ωе2 = 0,4ωN; ωе3 = 0,6ωN , ωе4 = 0,8ωN , ωе5 = ωN, а  для легковых еще ωе6 = 1,1ωN.  ωN – угловая скорость при максимальной мощности ( ωN=π⋅nN30, где nN – обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин.); a = 1, b = 1, c = 1 – у карбюраторных и a = 0,5, b = 1.5, c = 1 – у дизельных. Далее определяется крутящий момент: Ме=1000Neωe. Здесь размерность Ne – кВт. Затем рассчитывается и строится график силового баланса.

Зная момент, подсчитывается сила тяги на ведущих колесах на каждой передаче в коробке передач uКП, а по угловой скорости кол. вала определяется скорость движения автомобиля на тех же передачах: PK=Me⋅uKП⋅uРК⋅u0⋅ηТrK,(на каждой передаче подставляем по очереди все значения моментов )                   V=ωe⋅rKuКП⋅иРК⋅и0, (на каждой передаче подставляем по очереди все значения угловых скоростей )

u0 – передаточное число главной передачи,

uРК – передаточное число раздаточной коробки на высшей передача;

ηТ – КПД трансмиссии автомобиля (примерно: 0,92 – ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ; 0,9 – КамАЗ, КрАЗ; 0,89 – МАЗ).

На этот же график наносятся сила сопротивления качению: Рf=Ra⋅f при f = 0.015 - коэффициент сопротивления качению шины на асфальтобетонной дороге.

Сверху на силу сопротивления качению надстраивается кривая силы сопротивления воздуха Рw=к⋅F⋅V2 (V- м/с, к – 0,2…0,3 у легковых, 0,3…0,5 – автобус, 0,6…0,7 – грузовые. F = 0,8∙В∙Ш, где В и Ш – высота и ширина автомобиля, м). Для построения кривой силы сопротивления воздуха можно взять значения скоростей автомобиля на высшей передаче.

Сила сопротивления уклона определяется по формуле: Pi=Ra⋅i, где i=sinα - уклон дороги с углом αградусов. На исходном графике α=0, поэтому сила не показывается.

Сила сопротивления инерции: Pj=ma⋅j⋅δ, где ma- масса автомобиля, кг; j- ускорение,м/с2, δ=1.03+d⋅uKП2 - коэффициент учета вращающихся масс ( d- коэффициент в диапазоне 0,06 у ВАЗ, до 0,03 у КрАЗ).

Решить задачи:

1. Какой максимальный подъем может преодолеть автомобиль при загрузке 50% от максимальной при движении на третьей передаче?

2. Определить максимальное ускорение заданного автомобиля при движении на подъем i=10%(i=0,1) с полной массой.

3. Какой максимальный подъем может преодолеть заданный автомобиль (полная масса) при коэффициенте сцепления =0,3 (влажный грунт) и нагрузке 50% от максимальной?  (По условиям сцепления может быть реализована только сила тяги: РК=РКϕ=ϕ⋅Ra, не более).

4. Определить максимальное усилие на буксировочном крюке заданного автомобиля (полная масса) при буксировке с движением на подъем i=10% при коэффициенте сцепления =0,2 (укатанный снег).

5. Какой коэффициент сцепления необходимо иметь заданному автомобилю, чтобы преодолеть подъем i=0,1 при загрузке 50% и 100%?

6. Определить предельный угол спуска с горы, при котором заданный автомобиль будет стоять без применения тормозов в груженом состоянии. Тоже, при котором заданный автомобиль будет двигаться с постоянной скоростью V=70км/ч на нейтральной передаче в коробке передач в груженом состоянии.

7. Вычислить мощность, которую затратит двигатель на преодоление дорожного и воздушного сопротивления при движении заданного автомобиля (полная масса) со скоростью 80 км/ч. (Мощность на ведущих колесах автомобиля: NK=PK⋅V, тогда двигатель отдает мощность: Ne=NKηТ).

8. Определить максимальный коэффициент суммарного дорожного сопротивления, который может быть преодолен заданным автомобилем (полная масса). Тоже, но на высшей передаче.

9. Определить возможное ускорение автомобиля с прицепом при движении под гору с уклоном i=0,05 вниз на третьей передаче, если встречный ветер имеет скорость 20 м/с,  коэффициент сопротивления качению f=0,02, масса прицепа равна половине массы тягача, коэффициент учета вращающихся масс прицепа =1,03.