Комплект тестовых вопросов

для проверки текущих знаний

- Какие деформации грунта являются основными при движении движителя?

а) сжатие и сдвиг;

б) сжатие и растяжение;

в) сдвиг и изгиб;

г) кручение и сдвиг;

- Под действием каких нагрузок возникают угловые деформации шины:

а) вертикальных сил, действующих на колесо;

б) боковых сил;

в) момента крутящего, приложенного к оси колеса;

г) момента поворачивающего колесо параллельно опорной поверхности;

- Под действием каких нагрузок возникает радиальная деформация шины:

а) боковых сил, действующих на колесо;

б) вертикальных сил;

в) момента, вызывающего деформацию беговой дорожки шины;

г) крутящего момента, приложенного к оси колеса;

- Какой радиус колеса называют свободным:

а) радиус беговой дорожки колеса без внешней нагрузки;

б) расстояние от оси неподвижного колеса до плоскости опоры;

в) расстояние от оси движущегося колеса до плоскости опоры;

г) действительный путь колеса за один оборот, поделенный на 2π;

- Из каких элементов состоит колесный движитель:

а) колеса, ступица, шина, ось;

б) ступица, обод, шина;

в) обод, шина, ось, шпильки;

г) колесо, ось, шпильки;

- Какие силы считают движущими для колесного движителя:

а) момент крутящий, окружная сила движителя, сила тяги, момент  сопротивления движению;

б) момент крутящий, сила тяги;

в) сила тяги, сила сопротивления качению;

г) сила тяги, сопротивление качению, сила инерции колеса;

- Каким показателем оценивается сцепление шины с поверхностью:

а) коэффициент сцепления шины с поверхностью;

б) коэффициент сопротивления качению;

в) кривой буксования;

г) кривой буксования и коэффициентом сцепления шины с поверхностью;

- Какая ветвь гусеничной ленты движется быстрее остальные:

а) свободная;

б) рабочая;

в) опорная;

г) дуговая;

- Какая ветвь гусеничной ленты опирается на опорные катки:

а) рабочая;

б) опорная;

в) дуговая;

г) свободная;

- Из каких элементов состоит гусеничный движитель:

а) гусеницы, направляющие колеса, гусеничные ленты, ведущие колеса, опорные катки;

б) гусеничные тележки, рессора, ведущие колеса;

в) ведущие и ведомые колеса, гусеничные ленты, опорные катки;

г) гусеничные ленты, гусеничные тележки, ведущие и ведомые колеса;

- Из каких сопротивлений складывается суммарное сопротивление движению гусеничного движителя:

а) внутренние сопротивления, трение в подшипниках, удары о гусеницы колеса, проскальзывание звеньев на колесах;

б) внутренние и внешние;

в) внешние, потери на трение в катках, трение в подшипниках;

г) создаваемые движителем, сопротивление движению; силы на деформацию грунта;

- Что является движущей силой тягача:

а) двигатель, трансмиссия;

б) силовое оборудование и обслуживающие его системы;

в) движитель, трансмиссия, задний мост;

г) двигатель, коробка, бортовые фрикционы;

- Как определить силу сцепления движителя с грунтом(формула)

- Перечислите зависимости  регуляторной характеристики

- Из каких агрегатов состоит механическая трансмиссия:

а) ДВС и ряда редукторов;

б) ряда редукторов;

в) ряда редукторов, КПП, заднего моста;

г) заднего моста, КПП;

- Чем оцениваются окружные деформации шины.

- Чем оцениваются Угловые  деформации шины.

- Чем оцениваются тяговые качества самоходных машин:

а) тяговой характеристикой и кривой буксования;

б) тяговой характеристикой;

в) тяговой и потенциальной характеристиками;

г) кривой буксования;

- Для каких целей строится потенциальная тяговая характеристика? Напишите.

20.  В функции какого параметра используется регуляторная характеристика ДВС при построении тяговой характеристики?

21.     От каких параметров грунта, движителя и двигателя зависят коэффициенты A; B; n?Укажите их.

а) плотность грунта;

б) влажность;

в) давление;

г) нагрузка на шину;

д) вид, состояние грунта;

е) мощность двигателя;

ж) число оборотов ДВС;

22. Как определяется динамический радиус колеса

а) экспериментально;

б) расчетом;

в) по таблицам;

г) по ГОСТу на шины;

23.Для чего нужен кинематический радиус колеса.

24. Радиальная деформация шины- это…..

25. Тангенциальная деформация шины- это…

26. Что вызывает увод шины.