Лекция №5

Расчет статически определимых стержневых систем при действии неподвижной нагрузки

Основные предпосылки.

В статически-определимых системах внутренние силы (усилия в связях) возникают только от действия нагрузки (силовых внешних воздействий).

При определении внутренних сил S и перемещений точек ∆ предполагают, что система обладает упругими свойствами, ее деформированное состояние незначительно отличается от недеформированного и рост внутренних сил и перемещений от внешних воздействий следует по линейному закону. Такие системы наз. линейно деформируемыми.

Определение внутренних сил и перемещений в этих системах основывается на принципе независимости воздействий (принципе суперпозиции). Внутренняя сила S в i-ой связи от суммы n воздействий равна сумме внутренних сил в этой же связи, возникающих от каждого воздействия, т.е.

SiΣ=Si1+Si2+Si3+....+SinΔkΣ=Δk1+Δk2+Δk3+...+Δkn

Статически определимые неизменяемые системы обладают следующими свойствами:

– при отсутствии нагрузки все внутренние силы равны нулю ( в противном случае система мгновенно изменяема);

– под действием нагрузки усилие в любой связи имеет только одно значение ( в противном случае система мгновенно изменяема);

– если к диску (блоку) приложена уравновешенная система сил, то усилия во внешних связях этого диска (блока) равны нулю (рис а);

– усилия во внешних связях диска (блока) не изменяются, если силы, действующие на этот диск (блок), заменить равнодействующими или наоборот, т.е. произвести эквивалентное преобразование нагрузки (рис. б);

- Определение усилий в стержнях фермы с параллельными поясами методом сечений (способ моментной точки).

Этот способ применяется главным образом в тех случаях, когда удается рассечь ферму на две части так, чтобы при этом перерезанными оказались три стержня, направление оси которых не пересекаются в одной точке.

(.) 1 и (.) 2 – моментные точки или точки Риттера.

Выводы по способу:

- Способ моментной точки удобно использовать при расчете ферм, когда можно провести разрез, пересекающий, кроме данного стержня (усилие в котором определяется) любое число стержней, сходящихся в одной точке, не лежащей на направлении оси данного стержня.

- Способ моментной точки удобен также в тех случаях, когда разрез пересекает более трех стержней, не сходящихся в одной точке, если усилия во всех стержнях, кроме трех, уже известны.

- Способ моментной точки применим для расчета таких ферм, в которых возможно провести разрезы, пересекающие любое число стержней сверх трех, если при этом каждый добавленный стержень пересекается дважды.

При составления уравнения равновесия все неизвестные усилия в стержнях фермы условно считаются положительными, т.е. растягивающими и, следовательно, направленными от узлов. Если после решения уравнения какое либо усилие окажется отрицательным, то значит, оно является сжимающим и направлено к узлу.

- Способ проекций.

Он применяется, главным образом, в двух случаях:

- Рассматривается равновесие части фермы, когда два из трех рассеченных стержней параллельны друг к другу.

- Рассматривается равновесие выделяемых из ферм узлов (способ вырезания узлов).

Y=RA+O12⋅Sinα=0. O12=−RASinα; x=U13+O12⋅Cosα=0. U13=−O⋅Cosα.

Если в узле сходятся три стержня, два из которых лежат на одной прямой, то усилие в этих 2 стержнях, при отсутствии в узле внешней загрузки, равны друг другу по величине и по знаку, а усилие в третьем стержне равно 0.

X=−U31+U35=0.U31=U35;Y=U32=0.

Недостатки способа вырезания узлов

- При этом способе усилия в ряде стержней можно найти только после предварительно определения усилия в других стержнях. Следовательно, случайная ошибка при определения 1 усилия может привести к неправильному определению усилий в ряде стержней.

- В уравнение равновесия входят тригонометрические функции, это усложняет расчет.

Расчеты пространственных ферм.

Для определения усилий в элементах  статически определимых пространственных ферм применяются три основных способа:

- Способ сечений

- Способ замены стержней

- Способ разложения системы на плоские фермы

Способ разложения системы на плоские фермы применяется при рассмотрении пространственных ферм у которых стержни располагаются группами в отдельных плоскостях, образуя несколько плоских ферм.

При расчете таких систем внешние нагрузка раскладывается по направлениям, совпадающим с плоскостями этих ферм. Затем производиться расчет плоских ферм на нагрузки, действующие в их плоскостях.

Р	N1, N2,N3

Рассмотрим площадь В2,6,7,В3(от воздействия N1и N2)

В1,В2,6,10 (от воздействия N3)

Усилия определяем обычными методами применимыми для плоских ферм.