ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (часть 2)

4. Определение информативности диагностических параметров

Определить информативность диагностических параметров по формуле:   I=ДПи−ДПн(σи+σн)

где ДПи– среднее значение диагностических параметров для исправных объектов; ДПн– среднее значение диагностических параметров для неисправных объектов; и – среднеквадратическое отклонение значений диагностических параметров для исправных объектов, принять равным /0,1ДПи/; н – среднеквадратическое отклонение значений диагностических параметров для неисправных объектов, принять равным /0,1ДПн/.

Информативность диагностического параметра определяется при условии, что исправным объект считается при номинальном (начальном) значении ДП, т.е. ДПи=ДПН, а неисправным – при предельном значении ДП, т.е. ДПн=ДПП. Определить информативность всех диагностических параметров (кроме не однозначных) и проранжировать (расставить по местам). Результатом анализа является место (1-е, 2-е, 3-е и так далее), занимаемое диагностическим параметром относительно других диагностических параметров по критерию информативности (1-е место присваивается ДП с максимальной информативностью)– сделать вывод об информативности диагностических параметров.

5. Анализ и общий вывод

Провести анализ пригодности диагностических параметров по всем критериям и выявить наиболее подходящий диагностический параметр для трех значений структурного параметра СПН, СППР, СПП. Результаты оформить в виде итоговой таблицы.

Итоговая таблица

| ДП |  | Однозначность | Чувствительность | Информативность | Сумма мест | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДП1 | СПН | да | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | СППР |  | 1 |  | 2 | 1 |
|  | СПП |  | 2 |  | 3 | 1 |
| ДП2 | СПН | да | 2 | 2 | 4 | 2 |
|  | СППР |  | 2 |  | 4 | 2 |
|  | СПП |  | 1 |  | 3 | 2 |
| ДП3 | СПН | нет | – | – | – | – |
|  | СППР |  | – |  | – | – |
|  | СПП |  | – |  | – | – |
| ДП4 | СПН | нет | – | – | – | – |
|  | СППР |  | – |  | – | – |
|  | СПП |  | – |  | – | – |
| ДП5 | СПН | да | 3 | 3 | 6 | 3 |
|  | СППР |  | 3 |  | 6 | 3 |
|  | СПП |  | 3 |  | 6 | 3 |

Таблица заполняется на основе таблиц 1, 3, а также результата анализа информативности диагностических параметров. Диагностические параметры, не отвечающие критерию однозначности, из дальнейшего рассмотрения исключаются (диагностические параметры ДП3 , ДП4  см. таблицу). Столбик таблицы «Сумма мест» заполняется суммированием занятых мест по критериям чувствительность и информативность для каждого диагностического параметра. Столбик таблицы «Итого» заполняется следующим образом. Диагностическому параметру, имеющему минимальную сумму мест (колонка "сумма мест") среди других диагностических параметров (диагностический параметр ДП1 см. таблицу) присваивается первое место. В случае если диагностические параметры получили одинаковые места предпочтение отдается более информативному параметру.

Сделать общий вывод о пригодности диагностических параметров по всем критериям и выявить наиболее подходящий диагностический параметр для трех значений структурного параметра СПн, СПпр, СПп.