МИИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТА(СИБАДИ)

Г. ОМСК

Кафедра «Мосты и тоннели»

ОТЧЕТ

ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил:

студент группы:

______________________

Проверил:

Руководитель практики:

Оценка: _______________

Омск2020 г.

Содержание

Пояснительная записка

Введение…………………………………………………………………………………………………….4

Цели и задачи практики………………………………………………………………………………….5

Объёмы и методы выполнения работ……………………………………………………………………6

Геоморфология ……………………………………………………………………………………………..…8

Геологическое строение территории г. Омска…………..……………………………………………...9

Гидрогеологические условия района изысканий………………………………………………………10

Современные геологические явления и процессы…………………………………………………....10

Местные строительные материалы………………………………………………………………………..10

Общие сведения по инженерно-геологическим изысканиям для строительства…………………….11

Изученность инженерно-геологических условий………………………………………………………...12

Физико-географические и техногенные условия………………………………………………………...13

Тектоника и неотектоника………………………………………………………………………………….13

Рельеф…………………………………………………………………………………………………………13

Климат………………………………………………………………………………………………………..13

Гидрография…………………………………………………………………………………………………19

Специфические грунты…………………………………………………………………………………….19

Гидрогеологические условия………………………………………………………………………………19

Геологическое строение и свойства грунтов……………………………………………………………..20

Геологические процессы……………………………………………………………………………………21

Инженерно-геологическое заключение………………………………………………………………..22

Список использованных материалов………………………………………………………………….27

Приложения

Приложение А. Ситуационный план …………………………………………………………………...28

Приложение Б. Результаты определения физико-механических характеристик

грунтов основания по скважинам С-1, С-2, С-3…………………………...29

Графическая часть

1.Условные обозначения…………………………………………………………………………………31

2. Инженерно-геологические колонки по скважинам С-1, С-2, С-3………………………………..32

3. Инженерно-геологический разрез по оси I-I………………………………………………………...35

4. Схема расположения выработок………………………………………………………………………36

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Номер задания 1.2020-ИГП-группа-номер зачетки

Выполнил

Проверил

.

СОДЕРЖАНИЕ

Стадия

Листов

36

Кафедра «МТ»

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Номер задания 1.2020-ИГП-группа-номер зачетки

Введение. (раздел править не надо, общая глава для всех.)

При проектировании инженерных сооружений необходимо оценить все природные факторы, влияющие на выбор места расположения сооружений, условия строительства.

Для получения данных о геологическом строении территории под строительство инженерных сооружений, тектонике, гидрогеологических условиях, свойствах пород и их возможных изменениях в результате возведения и эксплуатации сооружений проводят инженерно-геологические исследования и выполняют следующие виды работ: глазомерная съемка, опробование выработки, отбор проб и транспортировка, определение физических и механических свойств грунтов, графическая часть составление инженерно-геологических колонок, инженерно-геологического разреза по скважинам составление разделов отчета.

Во время учебной практики студент получает знания по: действующей нормативной базе и классификации грунтов; методам выполнения инженерно-геологических работ (инженерно-геологическая съемка, отбор проб грунта и  лабораторные исследования); методикам выполнения проектной документации (как оценить инженерно-геологическую и гидрогеологическую обстановки); физическим и механическим свойствам грунтов.

За время прохождения практики  студент приобретает умение: анализировать получаемую информацию по участку строительства с применением действующей нормативной базы; анализировать инженерно-геологические разрезы; определять наименование, физические свойства грунтов, составлять отчетную документацию по результатам инженерно-геологических изысканий; сопоставлять их с действующей нормативной базой.

В результате прохождения практики  я научился владеть методами: выполнения инженерных изысканий; определения наименования, показателей физических и механических свойств грунтов; статистической обработки результатов инженерно-геологических исследований.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Номер задания 1.2020-ИГП-группа-номер зачетки

Цели и задачи практики.(править не надо, общая глава для всех)

1.   Цель практики. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при   изучении   курса дисциплины «Геология»   и   приобретение   практических   навыков   инженерно-геологических изысканий для проектирования.

2.   Задачи практики. Приобрести навыки инженерно-геологической оценки участка строительства. Изучить и овладеть методами инженерно геологических изысканий. Ознакомиться с оборудованием, приборами для выполнения полевых испытаний грунтов. Освоить способы проходки выработок методику отбора проб и полевую документацию горных выработок. Ознакомиться с методикой оценки запасов строительных материалов. Приобрести навыки в камеральной обработке результатов и составлении отчёта. В результате учебной практики студенты должны дать оценку инженерно-геологических условий исследованного участка.

3. Правила техники безопасности и охраны окружающей среды.

3.1. Сбор группы перед выездом в поле проводится в назначенное преподавателем время. Передвижение группы в общественном транспорте должно быть организованным.

3.2. Одежда и обувь должны быть удобными для работы в полевых условиях. Каждый студент должен иметь прочную обувь и хлопчатобумажный костюм с длинными рукавами для предохранения от солнечных ожогов, лёгкий головной убор, дневник, простой карандаш, питание, деньги на транспортные расходы в пределах города. Иметь фотоаппарат (1 на бригаду) для фотофиксации выполняемых работ.

3.3. Острые части оборудования: ножи должны быть надёжно упакованы в ящики, лопаты в чехлы из плотной ткани.

3.4. Запрещается работать плохо насаженными лопатами.

3.5. Запрещается купание и использование для питья воды из открытых водоёмов.

3.6. Запрещается подходить и к отвесным уступам глубоких траншей, подниматься и спускаться по крутым и вертикальным стенкам обнажений.

3.7.  Всё оборудование должно быть комплектным и исправленным, монтаж его осуществляется тщательно и в полном соответствии с техническими условиями, тяжёлый инструмент (гири, ящики и т.п.), а также ножи, лопаты при проходке шурфов должны находиться на расстоянии не менее 1,5-2 м от шурфа. В процессе проходки шурфа грунт отвала необходимо удалить на расстояние не менее 0,3 м от бровки.   При проходке шурфов запрещается перепрыгивать через шурфы, сталкивать товарища в шурф.   После окончания документирования и опробования шурфа он должен быть немедленно засыпать и составить акт ликвидации выработки.

3.8. Запрещается отлучаться с места выполнения работ без разрешения руководителя практикой.

3.9. Студенты, почувствовавшие ухудшение здоровья, должны сообщить об этом преподавателю, прекратить работу и обратиться к врачу.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Номер задания 1.2020-ИГП-группа-номер зачетки

Объём и методы выполнения работ.

(править не надо, общая глава для всех)

В процессе прохождения инженерно-геологической практики выполнен следующий объём работ.

Пройдена выработка. Для определения физических и механических свойств грунта взяты пробы из каждого вскрытого слоя. В том числе на компрессионные испытания 3 пробы, на сдвиговое испытание 3 проб, для определения естественной влажности 3 проб, на гранулометрический состав 3 проб, для определения границ текучести и раскатывания 3 проб.

Методика проведения практики

Инженерно-геологическая практика выполняется в три последовательных периода: подготовительный, полевой и камеральный. Ориентировочная продолжительность указанных периодов: подготовительный - 1 день, полевой - 1 день, камеральный — 3 дня, защита – 1 день.

Подготовительный период

В подготовительный период преподаватель проводит со студентами вводную беседу о целях, задачах и содержании практики, а также общий инструктаж по технике безопасности и охране окружающей среды.

Студенты в подготовительный период выполняют следующие работы:

- получают оборудование, приборы и материалы, необходимые для выполнения полевых работ (лопаты, рукавицы, полевую лабораторию И.М. Литвинова, мешочки для отбора и транспортировки проб грунта, бюксы, парафин, марлю, ножи);

-  готовят выкопировки из обзорных карт и т.п.;

-  по литературным источникам  изучаются  инженерно-геологические

процессы и явления, имеющие место в данном районе.

Полевой период

В состав полевых работ входят:

- глазомерная инженерно-геологическая съемка;

- проходка  выработок;

- документирование выработок и их ликвидация.

Глазомерная инженерно-геологическая съёмка

Глазомерную инженерно-геологическую съемку проводят на участке площадью до 0,1*0,15 км.

На план наносят горные выработки и естественные обнажения пород.

Проходка разведочных выработок

Основными видами выработок в процессе инженерно-геологической практики являются шурфы и расчистки. Шурфы  проходят до 1,5 м вручную.

Разведочные выработки располагают по осям намеченного участка строительства. Расстояние между выработками в зависимости от сложности инженерно-геологических условий должно назначаться согласно СП 47-13330-2012.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Номер задания 1.2020-ИГП-группа-номер зачетки

Документирование разведочных выработок

Документирование разведочных выработок заключается в послойном описании всех литологических видов грунтов, вскрытых горной выработкой, и их зарисовке. Документируют выработки в полевом журнале.

Опробование горных выработок

Опробование горных выработок осуществляется с целью определения физических и механических свойств грунтов для оценки их несущей способности и пригодности для строительных целей.

Пробы грунта берут как с нарушенной структурой для определения гранулометрического состава, характерных влажностей (границ текучести и раскатывания), естественной влажности, химических и минералогических анализов, так и с ненарушенной структурой для определения плотности грунта естественного сложения и его механических характеристик (прочности, деформативности). Отбор проб производят из всех генетических типов грунтов и их лито-логических разновидностей.

Полевые испытания грунтов

Полевые испытания грунтов заключаются в определении физических и механических характеристик. Из физических характеристик в поле определяют плотность грунтов методом режущего кольца. Для определения механических свойств грунтов проводят испытывают грунта на приборах, входящих в состав полевой лаборатории И.М. Литвинова.

Ликвидация горных выработок

По окончании документирования и опробования выработок производят их засыпку с выравниванием поверхности земли.

Камеральный период

В камеральный период выполняют лабораторные испытания грунтов, оформляют полевую документацию и составляют отчет по практике.

Лабораторные испытания грунтов

В лабораторных условиях определяют гранулометрический состав грунта, естественную влажность, влажность на границе текучести и границе раскатывания. Проводят испытания грунтов на сдвиг и компрессию.

Работы выполняют в соответствии с методическими указаниями к лабораторным работам по инженерной геологии и механике грунтов.

На основании лабораторных испытаний вносят окончательные коррективы в полевое определение грунтов и их описание, зафиксированных в полевом журнале.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Номер задания 1.2020-ИГП-группа-номер зачетки

Геоморфология.

(править не надо)

Территория города Омска располагается в пределах Прииртышской впадины, представляющей собой четвертичную аллювиальную равнину, с незначительными колебаниями высот, рельеф которой сформировался под влиянием неотектонических движений.

Формирование основных черт рельефа происходило в результате регионального прогибания Западно-Сибирской низменности.

Обследуемая территория приурочена к высокой пойменной террасе      р. Иртыш.

В рельефе долины Иртыша пойма широко выражена и характеризуется наличием множества старичных озер и заболоченных участков у основания террас, где есть выходы грунтовых вод.

Абсолютные отметки поверхности высокой поймы – 73-76 м, в геологическом строении района участвуют современные аллювиальные отложения, представленные иловатыми глинами, суглинками, песками, залегающими на размытой поверхности таволжанской свиты (долина Оми и частично – долина р. Иртыш) и на отдельных небольших по площади участках – на отложениях абросимовской свиты (северо-западная часть долины Иртыша).

На пойме имеются участки с намывными и насыпными грунтами.

Намывные грунты встречаются на пойме р. Иртыш, на левобережье, на правом берегу – площадки А,Б, ул. Рабиновича.

Насыпные грунты наблюдаются на участках первой застройки на пойме Иртыша (поселок Большая Островка, Рыбачий) и на пойме Оми. Мощность отложений поймы от 5 до 20 м.

Гидрогеологические условия определяются наличием горизонта грунтовых вод мощностью от 2,9 м, имеющего гидравлическую связь с водами реки и подземными водами неогеновых отложений.

Воды безнапорные, но на отдельных участках, где с поверхности залегают иловатые глины, воды обладают местным напором высотой не более 1,2 м.

При современной застройки используются свайные фундаменты, с длиной сваи 6-10 м. Основанием для свай служат грунты поймы, таволжанской свиты, абросимовской свиты (строительство мостовых переходов).

Геологическое строение территории г. Омска

Из отложений четвертичного периода на территории г. Омска имеются породы современного и верхнечетвертичного отделов.

Современный отдел Q 1V

К современному отделу отнесены искусственные грунты, русловые и пойменные отложения. К искусственным грунтам относятся насыпные и намывные грунты. К насыпным относятся грунты культурного слоя, отходы производства, твердые бытовые отходы. Насыпные грунты под инженерные сооружения имеют мощность от 0,5 до 8 м. Это насыпи автомобильных и железных дорог, мостовых переходов, а также грунты инженерной планировки территории.

Намывные грунты

В настоящее время гидронамыв осуществляют на высокой пойме р.Иртыш к юго-востоку от мостового перехода. Источником и материалом гидронамыва служат русловый аллювий Иртыша, а также аллювий низкой и высокой пойм в районе мостового перехода. Мощность намывных грунтов от 0,4 до 7,4 м. Состав намывного грунта - песок от пылеватого до крупного, но преимущественно мелкий с примесью песка крупного, средней крупности и гравелистого.

Русловой алювий Иртыша представлен песками с мощными прослоями иловатых суглинков, илов, известковых гравия и галечника

Пойменные отложения

Пойменные отложения представлены неравномерными чередованиями песков, суглинков, супесей и глин. На Иртыше около половины мощности пойменного разреза сложены песками, на Оми в разрезе преобладает супесь и суглинки. Мощность пойменных отложений от 7 до 23 м. Аллювиальные отложения пойм залегают на размытой поверхности пород неогена.

Первая  надпойменная терраса

Отложения первой надпойменной аккумулятивной террасы значительно
развиты на правобережье Иртыша, где они прослеживаются в виде полосы
шириной от 200 м в северной части города до 3 км на юге. На некоторых
участках вдоль первой надпойменной террасы аллювий перекрыт частично
намывными фунтами (площадки «А», «Б», микрорайон ул. Рабиновича).
Мощность отложений аллювия первой надпойменной террасы от 5-6 м до 29 м в южной части города; залегают аллювиальные отложения первой надпойменной террасы на размытой поверхности пород неогена. Сложена первая надпойменная   терраса   песками    и  глинистыми    грунтами,    с преобладанием суглинков (50 %) и супесей (30 %). Консистенция грунтов от мягкопластичной до твердой.

Вторая надпойменная терраса

Вторая надпойменная терраса занимает значительную часть территории города. Отложения террасы прослеживаются непрерывной полосой шириной

от 200 до 1500 м вдоль правого берега Иртыша, а также занимают почти всю

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

левобережную часть города. Мощность отложений второй террасы от 2 до 20 м.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Отложения второй надпойменной террасы представлены преимущественно глинистыми грунтами. В составе толщи преобладают суглинки (62 %); супеси распространены менее (21 %) и не выдержаны по мощности, образуя прослои небольшой мощности. Пески и глины имеют подчиненное положение. Пески образуют линзы и прослои в суглинках. Глины встречаются на левобережье в верхней части разреза. Для суглинков наиболее характерна мягко пластичная консистенция (43 %), реже текучепластичная (18 %). Тугопластичные суглинки составляют примерно 25 %, суглинки твердые и полутвердые - 14 %. Супеси на 93 % характеризуются пластичной консистенцией, около 7% имеют консистенцию твердую. Пески чаще мелкие (62 %), реже средней крупности (33 %).

Покровные отложения

Покровные элювиально-делювиальные отложения, занимают
водораздельные пространства и значительную часть второй надпойменной
террасы. Залегают они на породах неогена, а перекрываются почвенно-
растительным слоем или искусственными грунтами. Мощность покровных
отложений меняется от нескольких сантиметров до 10 м, увеличиваясь от
коренного берега к водоразделу. Цитологически покровные отложения
представлены преимущественно суглинками макропористыми, иногда
просадочными. Консистенция грунтов твердая, полутвердая, реже
тугопластичная, мягко - и текучепластичная. Окраска пород бурая,
желтовато-бурая, характерна легкая слюдистость, известковистость (в виде
вкраплений и примазок рыхлого известковистого материала).

Гидрогеологические условия района изысканий.

(значение глубины залегания грунтовой воды по заданию)

Грунтовые воды вскрыты на глубине _____ м  (абс. отм.______ .

Современные геологические явления и процессы.

Из современных геологических процессов и явлений отмечается активная овражная эрозия, подмыв берегов р. Иртыш, оползни и обвалы, суффозионные процессы.

Местные строительные материалы.

Из строительных материалов, имеющихся в Омской области, наиболее пригоден песок. Он используется для возведения земляного полотна, а также приготовление смесей для дорожных одежд.

Качество песка для строительных работ оценивается зерновым и минералогическим составам, содержанием пылевидных, глинистых и илистых частиц, и органических примесей, плотностью и пустотностью. В отдельных случаях возникает необходимость в определении дополнительных свойств: износо- и морозоустойчивости, фильтрационной и потенциально реакционной способности и др.

Песок подразделяют на три типа: природный, обогащенный и фракционированный; дробленый, дробленый обогащенный, дробленый фракционированный; дробленый из отсевов и дробленый обогащенный из отсевов.

Для устройства дорожных одежд и в качестве заполнителей для цементобетонов используют крупный,  средний  и  мелкий  пески.

Общие сведения по инженерно-геологическим изысканиям

для строительства (не меняем, общий раздел для всех)

Инженерно-геологические изыскания выполняются согласно техническому заданию, в котором указывается: вид строительства; характеристики проектируемого здания; форму здания в плане; предполагаемый тип фундамента, если он свайный, то предполагаемая длина свай; уровень ответственности; чувствительность к неравномерным осадкам; стадия проектирования.

Инженерно-геологическая компания начинает выполнение изысканий,  после составления и утверждения программы инженерно-геологических изысканий, составленной на основании технического задания с учетом требований нормативных документов [1,2]. Согласовываются сроки выполнения комплекса инженерно-геологических работ.

Фото. Бурение скважин

буровой установкой УРБ-2А-2

Цель инженерно-геологических изысканий: выяснение геолого-литологического строения площадки изысканий; гидрогеологических условий и определение физико-механических свойств грунтов; данных необходимых для проектирования.  Для этой цели выполняются следующие виды работ: планово-высотная привязка выработок инструментальная (электронный тахеометр SET550 RX-L); бурение скважин буровой установкой; отбор из скважин проб для лабораторных исследований грунтов осуществляется грунтоносом вдавливаемого типа; химический анализ грунтовых вод, не менее 3-х опытов; химический анализ водной вытяжки из грунта, не менее  3-х опытов; полевые геофизические измерения выполняются в 3-х точках для определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколигированной стали и наличия блуждающих токов, путем замера удельного электрического сопротивления (УЭС) грунтов  на  двух глубинах 0…3 м  и  0…6 м

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

прибором Ф 4103-М 1 по четырехэлектродной схеме при разносе электродов 3 и 6 м; на наличие блуждающих токов определялось методом замера разности потенциалов между двумя точками земли по двум  взаимно  перпендикулярным  направлениям  прибором ЭВ-2234;определение удельного электрического сопротивления (УЭС) грунтов до 5,0 м выполняется в лабораторных условиях на приборе «АКАГ».

Фото. Установка  СП-59

Для  уточнения границ инженерно-геологического разреза и определения частных значений  предельного сопротивления свай выполняют испытание грунтов статическим зондированием установкой СП-59 (измерительная аппаратура «ТЕСТ-АМ» тип зонда II.

В процессе бурения производился отбор образцов грунта ненарушенного и нарушенного сложений.

Отбор образцов грунта выполняется согласно ГОСТ 12071-2014 [5].

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

По отобранным образцам грунта в стационарной лаборатории выполняются исследования по определению физико-механических характеристик грунтов.

Фото. Прибор «Гипропроект»

Фото. Прибор «Гипропроект»

Фото. Прибор «Гипропроект»

Определение сопротивления грунтов срезу выполняют при природной влажности методом одноплоскостного среза на приборах типа «Гидропроект». Определение деформационных свойств грунтов и относительной просадочности проводят на компрессионных приборах с площадью колец 60 см2 и высотой 25 мм.

Камеральная обработка заключалась в построении инженерно-геологических колонок, инженерно-геологического разреза, статистической обработке характеристик грунтов, написании отчета.

Камеральная обработка выполняется с использованием программ: текстовая и расчетная части – Microsoft Office (Word, Excel); графическая часть  –AutoCAD.

По результатам исследований строят инженерно-геологические колонки и инженерно-геологический разрез. На разрезе показывают  выделенные инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и техногенный слой, их возраст, уровень подземных вод от поверхности земли.

Фото. Компрессионный

прибор

Статистическая обработка результатов определений физико-механических характеристик грунтов выполняется по ГОСТ 20522-2012 [9]. Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011[4], выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) – по ГОСТ 20522-2012[9].

Значения физических и механических характеристик грунтов основания сводят в таблицу. Расчетные значения плотности, прочностных характеристик рекомендованы при доверительной вероятности 0,85,0,95; коэффициент надежности по грунту для физических характеристик и модуля деформации принят равным 1,0 (СП 22.13330.2011 п.5.3.15 и 5.3.18 [13]).

Степень морозоопасности грунтов и нормативная глубина промерзания оценивают согласно СП 22.13330.2011[13], ГОСТ 25100-2011[4] и Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*), 1986[16].

Изученность инженерно-геологических условий (не правим, для всех)

В пределах рассматриваемой территории,  материалы по ранее проведенным инженерно-геологические изысканиям отсутствуют.

Физико-географические и техногенные условия(правим с учетом данных по своему назначенному участку)

В административном отношении исследуемый участок расположен Кировском АО г. Омска.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к высокой пойме р. Иртыш.

Тектоническое строение

Омской области

Тектоника и неотектоника.

В тектоническом отношении район исследований расположен в южной части Западно-Сибирской плиты, входящей в состав молодой Уральско-Сибирской платформы. Фундамент изучаемой территории сложен преимущественно терригенными и карбонатными породами девонского возраста, а триасовый комплекс представлен вулканогенными отложениями мощностью более 1000 м. Мезо-кайнозойский осадочный чехол формировался в условиях относительно устойчивого прогибания и спокойного тектонического развития района.

В тектоническом отношении территория изысканий расположена в пределах Омской синеклизы.

В настоящее время в тектоническом отношении участок изысканий спокоен. Сейсмичность по карте В (ОСР-97) составляет 5 баллов.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Рельеф. (абс. отм. устьям скважин по заданию)

Территория участка инженерно-геологических изысканий свободна от застройки.

Рельеф площадки изысканий с абсолютными отметками по устьям выработок: С-1–          м; С-2–             м; С-3–          м, относительно ровный.

Климат.

Основные климатические параметры  г. Омска приведены в СП 131.13330-2018 [12]. Согласно рисунку А1 СП 131.13330-2018[12] г. Омск относится к I климатическому району, подрайону IВ (рис.1).

Омск

Рис.1. Схематическая карта климатического районирования для строительства [12]

Зона влажности г. Омска согласно СП 50.13330.2012 прил.В [14] – сухая (рис.2).

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Омск

Рис.2. Карта зон влажности [14]

Климатическая характеристика района изысканий приводится по данным наблюдения гидрометеорологической службы  г.Омск за период до 2010 г.

По сезонно-климатической классификации территории Западной Сибири, климат г. Омска относится к резко-континентальному, основные черты которого

определяются географическим положением, приводящее к беспрепятственному

проникновению холодных арктических масс воздуха со стороны Северного Ледовитого океана и Средней Азии, что обуславливает резкую смену температур не только сезонных, месячных, но и суточных.

По суровости климат района согласно СП 131.13330-2012[12], рисунок А.2 относится к суровому (рис.3).

Омск

Рис.3. Схематическая карта районирования северной строительно-климатической зоны[12]

Значения максимальных и минимальных температур приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения максимальных и минимальных температур в суровом климатическом

районе(Извлечение из СП 131. 13330-2018)

| Район | Температура воздуха, °С |  |  |  |  | Сумма средних суточных температур за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолютная минимальная | наиболее холодных суток обеспеченностью |  | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |  |
|  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |
| Суровые условия | -45 | -40 | -39 | -38 | -36 | -2138 |
|  | -60 | -53 | -51 | -51 | -49 | -5678 |
| Примечание - Первая строка - максимальные значения, вторая строка - минимальные значения |  |  |  |  |  |  |

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Зимний период в Омске длится с ноября по март. Отопительный сезон (со среднесуточной температурой -8,40С) продолжается, в среднем, 221 день (табл.2).

Таблица 2 – Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) гражданских и производственных

зданий сейчас (числитель) и на перспективу(знаменатель)

(Извлечение из Пособия к СНиП Строительная климатология, табл. 4.1))

| Республика, край, пункт | Период со средней суточной температурой наружного воздуха 8 °С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность отопительного периода, сутки | Средняя температура воздуха отопительного периода, °С | При температуре внутреннего воздуха, °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Омск | 221 | -8,4 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 |

Среднемесячная температура самого холодного месяца (табл.3) – января составляет минус 17,20С. Среднемесячные температуры с декабря по февраль составляют от минус 14,30С в декабре и до минус 17,20С в январе.

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая температуры воздуха

(Извлечение из СП 131. 13330-2018)

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Омск* | -17,2 | -15,9 | -7,8 | 3,7 | 12,1 | 17,7 | 19,5 | 16,3 | 10,5 | 2,8 | -7,3 | -14,3 | 1,7 |

Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры

наружного воздуха (Извлечение из СП 131. 13330-2018)

| Республика, край, область, пункт | Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам(знаменатель), оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Омск | 8,9 26,1 | 9,6 27,9 | 10,1 22,3 | 10 24,8 | 13,4 26,2 | 13,4 23,5 | 12,1 22,5 | 12,1 13,9 | 11,4 14,5 | 8,2 21,3 | 7,7 27,2 | 8,5 27 |

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 370С .

Климатические параметры холодного периода года представлены в таблице 5.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Таблица 5 – Климатические параметры холодного периода года

(Извлечение из СП 131. 13330-2018)

| Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0 °С |  | ≤ 8 °С |  | ≤ 10 °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омск | -42 | -40 | -38 | -37 | -22 | -49 | 8,6 | 165 | -11,9 | 216 | -8,1 | 232 | -6,9 | 80 | 78 | 104 | ЮЗ | 2,8 | 2,8 |

Значения среднемесячных температур грунта по глубине приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Средняя месячная и годовая температура грунта по вытяжным термометрам

(по данным метеостанции Омск)

| Глубина, м | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 0,2 | -7,8 | -7,5 | -5,2 | 1,0 | 9,2 | 15,3 | 18,3 | 16,7 | 11,5 | 4,0 | -3,0 | -6,8 | 3,8 |
| 0,4 | -5,5 | -5,6 | -4,2 | 0,4 | 7,0 | 12,7 | 16,1 | 15,7 | 11,7 | 5,6 | 0,0 | -4,8 | 4,2 |
| 0,5 | -4,3 | -4,6 | -3,6 | 0,2 | 6,0 | 11,7 | 15,3 | 15,2 | 11,7 | 6,1 | 0,9 | -2,6 | 4,3 |
| 0,6 | -3,2 | -3,7 | -3,0 | 0,0 | 5,0 | 10,4 | 14,1 | 14,6 | 11,7 | 6,6 | 1,7 | -1,7 | 4,4 |
| 0,8 | -1,8 | -2,5 | -2,2 | -0,4 | 3,5 | 8,9 | 12,7 | 13,7 | 11,4 | 7,2 | 2,9 | -0,3 | 4,4 |
| 1,0 | -0,9 | -1,8 | -1,6 | -0,5 | 2,4 | 7,5 | 11,4 | 12,7 | 11,0 | 7,7 | 3,8 | 0,6 | 4,4 |
| 1,2 | -0,1 | -0,7 | -1,0 | -0,5 | 1,6 | 6,5 | 10,5 | 12,0 | 10,9 | 7,8 | 4,2 | 1,2 | 4,4 |
| 1,6 | 0,9 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | 4,9 | 8,8 | 10,7 | 10,3 | 8,1 | 5,1 | 2,4 | 4,4 |
| 2,0 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 4,1 | 7,6 | 9,5 | 9,7 | 8,2 | 5,8 | 3,4 | 4,4 |
| 2,2 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 4,0 | 7,6 | 9,6 | 9,7 | 8,3 | 5,9 | 3,5 | 4,4 |
| 2,4 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 3,0 | 6,2 | 8,4 | 8,9 | 8,1 | 6,2 | 4,2 | 4,4 |
| 3,0 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 5,1 | 6,8 | 7,9 | 7,7 | 6,5 | 4,8 | 4,5 |

Весной среднемесячная температура в апреле +3,70С и +12,10С в мае (табл.3).

Самый теплый месяц лета – июль. Среднемесячная температура воздуха в июле + 19,50С (табл.3).

Абсолютная  максимальная температура воздуха +400С.

Климатические параметры теплого периода года представлены в таблице 7.

Осенние месяцы с положительными среднемесячными температурами: сентябрь и октябрь. Среднемесячная температуры сентября +10,50С, октября +2,00С.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Ноябрь осенний месяц с отрицательной среднемесячной температурой – минус 7,30С. Осень холоднее и продолжительнее весны.

Таблица 7 – Климатические параметры теплого периода года

(Извлечение из СП 131. 13330-2018, табл.4.1)

| Республика, край, область, пункт | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель - октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь - август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Омск | 1003 | 24 | 28 | 25,0 | 40 | 11,2 | 67 | 53 | 284 | 80 | С | 2,0 |

Комплексное сочетание среднемесячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за декабрь, январь и февраль и средней месячной относительной влажности воздуха в июле показаны на рис.4 и таблице 8.

Таблица 8 – Комплексное сочетание среднемесячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (Извлечение из СП 131. 13330-2018, табл.Б.1)

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |

Рис.4. Повторяемость ветра различной

скорости по направлениям

В течение года относительная влажность воздуха изменяется в широких пределах и находится в обратной зависимости от температуры воздуха.

Согласно СП 20.13330.2016[24], нормативное значение ветрового давления составляет 0,30 кПа (II ветровой район).

Район изысканий относится к III снеговому району.

Расчетное значение веса снегового покрова, согласно СП 20.13330.2016[24], равно 1,8 кПа (180 кгс/м2).

Участок изысканий, согласно СП 20.13330.2016, (прил. Ж. Карта 4 – Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки гололеда) [24], находится во II гололедном районе.  Толщина стенки гололеда, мм (превышаемая один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимаемая по таблице 9 составляет 5 м

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Таблица 9 – Толщина стенки гололеда в зависимости от гололедного района

(извлечение из СП 20.13330.2016, табл.12.1[24])

| Гололедные районы (принимаются по карте 4 приложения Ж) | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки гололеда b, мм | Не менее 3 | 5 | 10 | 15 | Не менее 20 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Гидрография.

Основной водной артерией г. Омска является р. Иртыш. Площадь водосбора реки 321000 км2. Протяжённость вдоль города около 65 км. Средняя ширина русла 600 м. Максимальная глубина реки 6,5-7,0 м. Долина реки асимметричная, правый берег более крутой, чем левый, ширина долины около 23 км. Питание Иртыша смешанное: в верховьях - снеговое, ледниковое и меньше дождевое; в нижнем течении - снеговое, дождевое и грунтовое. По характеру течения р. Иртыш в пределах города представляет типичную равнинную реку, имеющую незначительный уклон. Средний уклон русла составляет около 0,034 %, средние скорости течения реки в межень находятся в пределах 0,5-0,7 м/с, в половодье 0,8-1,3 м/с.

В центре города р. Иртыш принимает справа один  из своих значительных притоков – р. Омь.

Река Омь берёт начало из Васюганских болот; длина её 1091 км, площадь бассейна 52,6 тыс. км2. Склоны долины реки крутые, обрывистые, изрезаны оврагами и балками. Правый берег высотой до 15-30 м, левый – до 3-5 м.

Русло реки извилистое, неразветвлённое, хорошо выражено. Дно русла сложено песчано-глинистыми и глинистыми грунтами. Ширина русла в межень колеблется от 50 до 100 м, средняя глубина 1,0-2,7 м. Уровни воды у Омска находятся в подпоре от р.Иртыша и поэтому ход её уровня полностью отражает ход уровня воды р.Иртыша.

Средние скорости течения изменяются  весной от 0,3 до 0,6 м/с, зимой скорости течения невелики и составляют порой 0,05 м/с.

Специфические грунты (не меняем, общий текст)

Согласно СП 11-105-97, Часть III [3] к специфическим грунтам на исследуемом участке относятся: насыпной грунт (слой 1) – техногенные природные перемещенные образования мощностью 0,8…1,0 м.

Согласно ГОСТ 25100-2011 [4] и СП 11-105-97 часть III [3], насыпной грунт, относится к отвалам грунтов из строительных выемок. Процесс самоуплотнения во времени завершен. Для насыпного грунта характерны: неоднородный состав; неравномерная плотность и сжимаемость.

Следует отметить, что мощность насыпных грунтов в местах отсутствия скважин может превышать максимально зафиксированную.

Гидрогеологические условия (свои данные по заданию и расчетам)

В гидрогеологическом отношении участок работ характеризуется наличием подземных безнапорных (грунтовых) вод первого от поверхности водоносного горизонта.

Установившийся уровень отмечен на глубинах: С-1–      м (         м); С-2 –     м (          м); С-3,0 –       м (             м) от поверхности земли.

Воды приурочены к суглинкам тугопластичным, супеси пластичной (ИГЭ 2,3).

Замер уровня грунтовых вод в скважине производится уровнемерами (хлопушками) с использованием тарированных рулеток заводского изготовле-ния.

Режим подземных вод приречный.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Способ питания вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в связи, с чем их уровень подвержен сезонным колебаниям.

Относительным водоупором при проходке скважин С-1…С-3 до проектной глубины 15,0 м,  является глина полутвердая, таволжанской свиты (ИГЭ 4), кровля которой вскрыта на глубинах от 5,90 до 6,10 м от поверхности земли на абс. отметках 68,84 – 69,08 м.

Коэффициент фильтрации: суглинок ИГЭ 2 – 0,2 м/сут; супесь ИГЭ 3 – 0,4 м/сут; глина ИГЭ 4 – 0,03 м/сут; суглинок ИГЭ 5 – 0,07 м/сут.

Формула для расчета коэффициента фильтрации для водовмещающих грунтов (свои значения)

Геологическое строение и свойства грунтов (меняем на свои данные)

В тектоническом отношении участок расположен в пределах Прииртышской равнины Западно-Сибирской плиты входящей в состав молодой Уральско-Сибирской платформы.

В геоморфологическом отношении территория расположена на высокой пойме р. Иртыш.

В геологическом строении исследуемой территории до глубины 15,0 м принимают участие аллювиальные (аQIV) отложения, представленные тугопластичными суглинком и супесью пластичной, ниже полутвердые глины полутвердые и тугопластичные суглинки павлодарской свиты (N1pv), которые на полную мощность не вскрыты. Сверху отложения перекрыты современными техногенными грунтами (tQIV).

На основании классификационных признаков и анализа изменчивости физико-механических характеристик грунтов выделен 1 слой и 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

Слой 1 (tQIV) – техногенный слой, представленный смесью почвы и

строительного мусора, мощностью 0,8 - 1,0 м;

ИГЭ 2 (а1QIV) – cуглинок  тугопластичный, тяжелый, пылеватый

мощностью 0,80 – 2,90 м;

ИГЭ 3 (а1QIV) – cупесь пластичная, пылеватая, мощность 3,5 – 4,3 м;

ИГЭ 4(N1tv) – глина полутвердая, легкая, пылеватая мощностью 3,5 – 3,8 м;

ИГЭ 5 (N1tv) – cуглинок  тугопластичный, тяжелый, пылеватый

мощностью 3,0 – 3,2 м;

Нормативные и расчетные значения (=0,85, 0,95) физико-механических характеристик грунтов приведены в таблице 21.

По степени морозоопасности, грунт в зоне сезонного промерзания: суглинок тугопластичный – ИГЭ 2. Согласно   «Пособию по проектированию оснований зданий  и  сооружений (к СНиП 2.02.01-83* п.2.137) и ГОСТ25100-2011, табл.Б27 суглинок тугопластичный – ИГЭ 2 (при εfn = 4,5%), относится к среднепучинистому.

Нормативная глубина промерзания, согласно СП 22.13330.2011п.5.5.3 формула 3,5 [13], для ИГЭ 2 (суглинок) – 1,82 м. (рассчитывается только для первого слоя грунта ИГЭ 2)

Геологические процессы (меняем на свои данные)

В соответствии с СП 14.13330-2011 Строительство в сейсмических районах Актуализированная редакция СП 14.13330-2011[22] на картах общего сейсмического районирования по сейсмической опасности «А», «В» и «С» исследуемый район находится в зоне с сейсмической опасностью 5 балов, т.е. в несейсмической зоне.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Согласно СНиП 22-01-95 Приложение Б по землетрясениям территория относится к умеренно опасной, по пучению, по подтопленным территориям – к весьма опасной по категории опасности природных процессов.

Согласно СП 11-105-97 ч. II приложение И: территория постоянно подтопленная в техногенно изменённых условиях (область I, район I-Б, участок I-Б-1).

Для водопонижения и исключения возможного ухудшения физико-механических свойств грунтов основания  можно рекомендовать, как один из вариантов, устройство дренажной системы.

Инженерно-геологическое заключение (меняем на свои данные)

1. В геоморфологическом отношении территория расположена на высокой пойме р. Иртыш.

2. В геологическом строении исследуемой территории до глубины 15,0 м принимают участие аллювиальные (аQIV)  отложения, представленные тугопластичными суглинком и супесью пластичной, ниже полутвердые глины и тугопластичные суглинки павлодарской свиты (N1pv), которые на полную мощность не вскрыты. Сверху отложения перекрыты современными техногенными грунтами (tQIV).

На основании классификационных признаков и анализа изменчивости физико-механических характеристик грунтов выделен 1 слой и 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

Слой 1 (tQIV) – насыпной грунт, представленный смесью почвы и

строительного мусора, мощностью - 1,0 м.

ИГЭ 2 (а1QIV) –

Предельные значения прочностных характеристик грунта:

удельное сцепление, с, кПа                                                        23,0…29,0

угол внутреннего трения, , град                                              19,0…21,0

Нормативное значение деформативных характеристик:

модуль деформации, Е,МПа                                                         5,4…5,6

Расчетное сопротивления R0 глинистых (не просадочных) грунтов, согласно  табл.В.3,  СП 22.13330-2011[13]: R0=              кПа.

ИГЭ 3 (а1QIV) – cупесь серая, пластичная, пылеватая, мощность 3,5 – 4,3 м.

Предельные значения прочностных характеристик грунта при природной

влажности:

удельное сцепление, с, кПа                                                       14,0…16,0

угол внутреннего трения, , град                                            27,0…28,0

Нормативное значение деформативных характеристик:

модуль деформации, Е,МПа                                                       6,0…8,0

Расчетное сопротивления R0 глинистых (не просадочных) грунтов, согласно  табл.В.3,  СП 22.13330-2011[13]: R0=            кПа.

ИГЭ 4(N1tv) – глина светло-серая,полутвердая, легкая, пылеватая

мощностью 3,5 – 3,8 м.

Предельные значения прочностных характеристик грунта при природной

влажности:

удельное сцепление, с, кПа                                                       51,0…68,0

угол внутреннего трения, , град                                            12,0…18,0

Нормативное значение деформативных характеристик:

модуль деформации, Е,МПа                                                       8,3…10,5

Расчетное сопротивления R0 глинистых (не просадочных) грунтов, согласно  табл.В.3,  СП 22.13330-2011[13]: R0=              кПа.

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Нормативная глубина промерзания, согласно СП 22.13330.2011[13], для ИГЭ-2 (суглинок) составляет:            м.

3. Грунтовые воды  распространены повсеместно. Их уровень установлен на глубине:

4.  В соответствии с СП 14.13330-2011 Строительство в сейсмических районах Актуализированная редакция СНиП II-7-81* на картах общего сейсмического районирования по сейсмической опасности «А», «В» и «С» исследуемый район находится в зоне с сейсмической опасностью 5 балов, т.е. в несейсмической зоне.

5. Категории по трудности разработки грунтов основания согласно  ГЭСН 81-02-Пр-2001, М, 2009 приведены в табл.10 (Извлечения  из  ГЭСН 81-02-Пр-2001, М, 2009, Приложение 1.1)

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Таблица 10 - Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки

(справочно)(Извлечения  из  ГЭСН 81-02-Пр-2001, М, 2009, Приложение 1.1)

| № п/п | Наименование и краткая характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном залегании кг/м3 | Механизированная разработка грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка грунтов вручную | Разрыхление мерзлых грунтов |  | Нарезка прорезей в мерзлых грунтах буровыми машинами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экскаваторами |  |  |  |  | Скреперами | Бульдозерами |  | Грейдерами |  | Грейдер-элеваторами |  | Бурильнокрановыми машинами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одноковшовыми |  | траншейными цепными |  | траншейными роторными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Суглинки: | 1700 | 1; 2м | 2; 3м |  | 2; 3м |  | 1; 3м |  | 1; 3м |  | 1; 3м |  | - |  | 1 | 1; 3м | 3м | 4м |  |
| 36 | Супеси | 1650 | 1; 1м | 2; 1м |  | 2; 1м |  | 2; 1м |  | 2; 1м |  | 2; 1м |  | 2 |  | 2 | 1; 1м | 1м | 1м |  |
| 8д | Глина: | 1950-2150 | 4;3 м | - |  | 4;4 м |  | - |  | 3;4м |  | - |  | - |  | 2 | 4;4м | 4м | 3м |  |

6. Категория сложности инженерно-геологических условий по совокупности факторов согласно СП 11-105-97 ч.1 прил.Б [2] – II (средней сложности).

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Таблица 11 - Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов по скважине

(заполняем своими данными из задания остальные значения рассчитываем либо определяем по СП 22.13330.2011)

| № ИГЭ | Индекс | Описание ИГЭ Наименование грунта и его состояние определяем по ГОСТ 25100-2011 по таблицам: наименование по Ip, табл.Б.17 состояние по IL, табл.Б.19 (например:Ip=11% и IL=0.21 получаем суглинок полутвердый) | Статистическая характеристика | Природная влажность, W,% (по заданию) | Влажность на границе текучести,WL, % (по заданию) | Влажность на границе раскатывания,Wp, %(по заданию) | Число пластичности,Ip,% Ip=WL-Wp | Показатель текучести,IL, д.е. IL=(W-Wp)/(WL-Wp) | Плотность грунта в природном состоянии, , г/см3 (по заданию) | Плотность сухого грунта, d, г/см3 d=/(1+W) | Плотность частиц грунта, s, г/см3 Для супеси:2,66;суглинка:2,68;глины:2,70, песок:2,65. | Коэффициент пористости, e, д. ед. e=((s/)*1+W)-1 | Коэффициент водонасыщения, Sr, д. ед. Sr=(W*s)/e | Модуль деформации при природной влажности, E, МПа СП 22.13330.2011, прил.Б, табл.Б3 | Угол внутреннего трения при природной влажности, ,град. СП 22.13330.2011т прил.Б, абл Б2 | Удельное сцепление при природной влажности,c, кПа СП 22.13330.2011т прил.Б, абл.Б2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tQiV | Насыпной грунт | Xn 0,85 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:Xn – нормативные значения характеристик;

0,85 – значения характеристик при доверительной вероятности 0,85;

0,95 – значения характеристик при доверительной вероятности 0,95

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

-номер зачетки

Таблица 12 - Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов по скважине С-2

(заполняем своими данными)

| № ИГЭ | Индекс | Описание ИГЭ | Статистическая характеристика | Природная влажность, W,% | Влажность на границе текучести,WL, % | Влажность на границе раскатывания,Wp, % | Число пластичности,Ip,% | Показатель текучести,IL, д.е. | Плотность грунта в природном состоянии, , г/см3 | Плотность сухого грунта, d, г/см3 | Плотность частиц грунта, s, г/см3 | Коэффициент пористости, e, д. ед. | Коэффициент водонасыщения, Sr, д. ед. | Модуль деформации при природной влажности, E, МПа | Угол внутреннего трения при природной влажности, ,град. | Удельное сцепление при природной влажности,c, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tQiV | Насыпной грунт | Xn 0,85 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:Xn – нормативные значения характеристик;

0,85 – значения характеристик при доверительной вероятности 0,85;

0,95 – значения характеристик при доверительной вероятности 0,95

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Таблица 13 - Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов по скважине С-3

(заполняем своими данными)

| № ИГЭ | Индекс | Описание ИГЭ | Статистическая характеристика | Природная влажность, W,% | Влажность на границе текучести,WL, % | Влажность на границе раскатывания,Wp, % | Число пластичности,Ip,% | Показатель текучести,IL, д.е. | Плотность грунта в природном состоянии, , г/см3 | Плотность сухого грунта, d, г/см3 | Плотность частиц грунта, s, г/см3 | Коэффициент пористости, e, д. ед. | Коэффициент водонасыщения, Sr, д. ед. | Модуль деформации при природной влажности, E, МПа | Угол внутреннего трения при природной влажности, ,град. | Удельное сцепление при природной влажности,c, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tQiV | Насыпной грунт | Xn 0,85 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 18 18 15,7 | 20 20 13,3 |
| 3 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | aQIV |  | Xn 0,85 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:Xn – нормативные значения характеристик;

0,85 – значения характеристик при доверительной вероятности 0,85;

0,95 – значения характеристик при доверительной вероятности 0,95

1.Физические и механические нормативные значения  Xn переносим из приложения Б

2.Механические характеристики: угол внутреннего трения  и удельное сцепление при 0,85:

делим значения Xn на коэффициент  надежности по грунту =1.

3. угол внутреннего трения  при 0,95: делим значения Xn на коэффициент  надежности по грунту =1,15;

для удельного сцепления  делим на 1,5 (пример  расчета и расположения полученных значений в табл.)

Список использованных материалов

- СП 47.133330.2018 Инженерные изыскания для строительства.

Основные положения.

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства

Часть I. Общие правила производства работ

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства

Часть III. Правила производства работ в районах

распространения специфических грунтов

- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.

- СП 131.13330.2011 Строительная климатология

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений

- СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов

зданий и сооружений

- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений

(к СНиП    2.02.01-83*), 1986

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Приложение А

Ситуационный план

М 1:5000

Местоположение участка

строительства

30

28

Приложение Б

Заполнение таблицы смотрите по табл.11 отчета стр.24

Таблица Д.1 – Результаты определения физико-механических характеристик грунтов основания по скважинам С-1, С-2, С-3

| Наименование выработки и её номер | Глубина отбора пробы, м | Природная влажность W, % | Влажность на границе текучести WL , % | Влажность на границе раскатывания Wp, % | Число пластичности JP, % | Показатель текучести JL,д.е. | Плотность , г/см3 | Плотность сухого грунта d, г/см3 | Коэффициент пористости, е, д.е. | Пористость n,% | Плотность частиц S , г/см3 | Коэффициент водонасыщения Sr,д.е. | Модуль деформации, Е, МПа | Угол внутреннего трения, , град | Удельное сцепление, с, МПа | Разновидность грунта по ГОСТ 25100-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Скв-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Насыпной грунт |
| Скв-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Насыпной грунт |
| Скв-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Насыпной грунт |
| Скв-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГРАФИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

Все построения по своим данным

Условные обозначения смотрите ГОСТ 21.302-2013

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

.

Инженерно-геологические

колонки

Стадия

Листов

36

Кафедра «Мосты и тоннели»

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Масштаб верт.: 1:100

Общая глубина:15,0 м

Абсолютная отметка устья скважины С-1: 74,98

Скважина №1

Пример построения: по заданию мощности слоев: насыпной слой 1 м; ИГЭ 2- 3 м;

ИГЭ 3 – 5 м; ИГЭ 4 – при  глубине проходки 15 м (п.6. задания) -6 м (15-1+3+5).

Глубина слоя будет:                      Мощность:     Абсолютные отметки подошвы:   Индекс:

устье по заданию 100,0 м

насыпной 1,0 м                             1,0 м                     99,0(100-1,0)  м                      tQIV

ИГЭ 2       4,0 м(1+3)                    3,0 м                     96,0(100-4,0)  м                      aQIV

ИГЭ 3       9,0 м(4+5)                    5,0 м                     91,0(100-9,0)  м                      aQIV

ИГЭ 4      15,0 м(9+6)                   6,0 м                     85,0(100-15,0)м                      aQIV

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Масштаб верт.: 1:100

Общая глубина: 15,0 м

Абсолютная отметка устья скважины С-2: 74,94

Скважина №2

Змн.

Арк.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Масштаб верт.: 1:100

Общая глубина: 15,0 м

Абсолютная отметка устья скважины С-3: 74,98

Скважина №3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Выполнил

Проверил

.

Инженерно-геологический разрез по скважинам С-1…С-3

Стадия

Листов

36

Кафедра «Мосты и тоннели»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

Номер задания .2020-ИГП-группа-номер зачетки

Выполнил

Проверил

.

Схема расположения скважин

Стадия

Листов

36

Кафедра «Мосты и тоннели»

На схеме точки зондирования, номера точек зондирования, абс. отм устья скважины зонда и

точки определения УВС рисовать не надо.