Практическое задание «Расчет периодичности профилактических воздействий ТТМО с учетом снижения эксплуатационной производительности и затрат ТО и Р»

Суть практического занятия состоит в следующем : необходимо рассчитать рациональную периодичность ТО и Р ТТМО согласно варианту выданным преподавателем (см. таблицу).

Для повышения эффективности управления системами производственной и технической эксплуатации была усовершенствована методика и  критерий определения рациональной периодичности проведения ТО и ремонтов ДСМ. В предлагаемом критерии помимо  минимизации суммарных удельных затрат при проведении ТО и ремонта учитываются недополученные финансовые результаты от падения эксплуатационной производительности с увеличением наработки машин.

Критерий определения рациональной периодичности проведения ТО и ремонтов ДСМ описан следующей формулой:

Соб=Спп+Ср,		 				        (17)

где	Спп – недополученные финансовые результаты, связанные с падением эксплуатационной производительности машин в процессе наработки, руб.; СР – затраты на проведение ремонта машин, руб.

Для определения недополученных финансовых результатов, связанных с падением эксплуатационной производительности машин, было предложено следующее уравнение:

Спп=(Пmaxr⋅ tr−0trП(tr) dt)⋅ntr⋅Цед,	           		(18)

где	ntr – количество межремонтных циклов до наработки на отказ (tот) в     r –м интервале; tr – наработка машины в течение межремонтного периода в r –м интервале, машиночасов;

ntr=tотtr,								(19)

Цед – цена единицы продукции, производимой машиной, руб.; Пmaxr – средняя максимальная производительность машины, единиц продукции в час в r –м интервале, м3/ч; П(tr) – закономерность изменения производительности в r –м интервале, м3/ч,

П (tr)=−a0  tr+a1,			(20)

здесь a0 – интенсивность изменения эксплуатационной производительности; a1 – постоянная регрессии.

Затраты на проведение ремонта могут быть определены для различных межремонтных циклов по формуле

Ср=Кр(tr)⋅ntr⋅(Црч+Цпр),						(21)

где	Црч – цена одного ремонточаса, руб; Цпр – недополученные финансовые результаты из-за простоев машины в зоне ремонта, руб.;Кр(tr)– функция изменения суммарного количества часов ТО и ремонтов, ч,

Кр(tr)=b0tr+bl,							(22)

здесь b0 – интенсивность изменения суммарного количества часов ТО и ремонтов;  bl – постоянная регрессии величины суммарного количества часов ТО и ремонтов.

Недополученные финансовые результаты из-за простоев машины в зоне ремонта могут быть определены для различных межремонтных циклов по формуле

Цпр= Цед ∙ П(tr).							(23)

В результате расчёта по предлагаемой методике были получены значения математического ожидания, верхней и нижней границ «зоны» рациональной периодичности проведения текущих ремонтов и ТО № 3 для различных интервалов наработки с вероятностью 0,95. Результаты расчёта по предлагаемой методике для скреперов и бульдозеров, выполняющих работы на различных операциях для интервала наработки 0 – 6000 маш. ч приведены на рис. 1, 2, 3.

4

3

1

2

Рис. 1.  Зависимость рациональной периодичности проведения ремонта скреперов от наработки: 1,2,3– соответственно верхняя граница, математическое ожидание, нижняя граница «зоны» рациональной периодичности; 4 – фактическое значение периодичности ремонта

Рис. 4.19. Зависимость изменения величины часовой эксплуатационной

производительности скреперов от наработки c учётом

проведения ремонтов

Проведённые исследования позволили получить линейные зависимости значения эксплуатационной производительности на принятых интервалах наработки (рис. 4.29, 4.30):

y6=−0,0095 x6 + 85,195  при 0≤x6≤3025;−0,0154x6  + 124,85 при 3025≤x6≤4941;			(4.8)

y7=− 0,0058 x7 + 50,711  при  0≤x7≤3092;−0,0129 x7 + 89,908  при 3092≤x7≤5025;		      	  (4.9)

где y6 – значение величины эксплуатационной производительности бульдозера от наработки при разравнивании грунта, м3/ч; y7 – значение величины эксплуатационной производительности бульдозера от наработки при планировке насыпи на принятых интервалах наработки, м3/ч; x6 – значение величины наработки при разравнивании грунта на принятых интервалах наработки, маш. ч; x7 – значение величины наработки при планировке насыпи на принятых интервалах наработки, маш. ч.

Рис. 4.29. Зависимость изменения величины часовой

эксплуатационной  производительности бульдозера

от наработки с учётом проведения ремонтов

при разравнивании грунта

Рис. 4.33. Доверительные интервалы изменения

эксплуатационной производительности от наработки для операции разравнивания грунта при доверительной

вероятности 0,95

Рис. 4.34. Доверительные интервалы изменения

эксплуатационной производительности от наработки для операции планировка насыпи при доверительной

вероятности 0,95

y8=   0,0032 x8 + 48,482 при  39≤x8≤3027;  0,0273 x8 - 49,952  при 3027≤x8≤4942;  0,0081 x8+ 24,463 при 4942≤x8≤7122;          	       	(4.11)

где y8 – значение продолжительности выполнения ТО и ремонтов, ремонточас; x8 –  значение величины наработки в первом, втором, третьем, четвёртом интервалах наработки, маш. ч.

Рис. 4.37. График доверительных интервалов изменения количества

ремонта часов при доверительной вероятности 0,95

На рассмотренных интервалах были определены линейные зависимости изменения продолжительности ТО и ремонтов (рис. 4.35):

y8=   0,0032 x8 + 48,482 при  39≤x8≤3027;  0,0273 x8 - 49,952  при 3027≤x8≤4942;  0,0081 x8+ 24,463 при 4942≤x8≤7122;          	       	(4.11)

где y8 – значение продолжительности выполнения ТО и ремонтов, ремонточас; x8 –  значение величины наработки в первом, втором, третьем, четвёртом интервалах наработки, маш. ч.

Рис. 4.30. Зависимость изменения величины часовой эксплуатационной производительности бульдозера от наработки с учётом проведения ремонтов при планировке насыпи

Рис. 4.23. График доверительных интервалов изменения

эксплуатационной производительности скреперов

при доверительной вероятности 0,95

на принятых интервалах наработки

Рис. 4.26. График доверительных интервалов изменения

количества часов ремонта при доверительной

вероятности 0,95

На рассмотренных интервалах были определены линейные зависимости изменения продолжительности ТО и ремонтов (рис. 4.24):

y3 =0,003 x3  +  71,299  при 0≤x3≤10 000;0,0326 x3+64,579 при 0≤x3≤2 000;0,0935 x3−160,52 при 2 000≤x3≤4 000;0,0418 x3−37,868 при 4 000≤x3≤6 000;0,014 x3−5,9092 при 6 000 x3≤8 000;				(4.6)

где  y3 – количество часов ТО и ремонтов соответственно в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом интервалах наработки, м3/ч; x3 – значение величины наработки скрепера при разработке грунта соответственно в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и шестом интервалах наработки, маш. ч.

4

3

1

2

Рис. 2. Зависимость рациональной периодичности проведения ремонта бульдозеров от наработки, используемых при планировке насыпи: 1,2,3 – соответственно верхняя граница, математическое ожидание, нижняя граница «зоны» рациональной периодичности; 4–фактическое значение

периодичности ремонта

4

3

1

2

Рис. 3. Зависимость рациональной периодичности проведения

ремонта бульдозеров от наработки, используемых при разравнивании грунта: 1,2,3 – соответственно верхняя граница, математическое  ожидание, нижняя граница «зоны» рациональной периодичности;4 – фактическое значение периодичности ремонта

Ниже представлены варианты для выполнения задания

Рис. 4.33. Доверительные интервалы изменения

эксплуатационной производительности от наработки для операции разравнивания грунта при доверительной

вероятности 0,95

Рис. 4.34. Доверительные интервалы изменения

эксплуатационной производительности от наработки для операции планировка насыпи при доверительной

вероятности 0,95

y8=   0,0032 x8 + 48,482 при  39≤x8≤3027;  0,0273 x8 - 49,952  при 3027≤x8≤4942;  0,0081 x8+ 24,463 при 4942≤x8≤7122;

Таблица Исходные данные для выполнения расчета

| Номер варианта | Наработка с начала эксплуатации | Вид выполняемый работы машины | Наработка до К.Р, мото-ч | Средняя максимальная производительность, м3/ч | Стоимость единицы продукции, руб./ м3 | Стоимость простоя, руб./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2682 | БРГ | 6000 | 85 | 44,7 | 1200 |
| 2 | 3429 | БПН | 6000 | 50 | 57,2 | 1200 |
| 3 | 809 | С | 6000 | 30 | 13,5 | 1200 |
| 4 | 722 | БРГ | 6000 | 85 | 12,0 | 1200 |
| 5 | 3965 | БПН | 6000 | 50 | 66,1 | 1200 |
| 6 | 88 | С | 6000 | 30 | 1,5 | 1200 |
| 7 | 5460 | БРГ | 6000 | 85 | 91,0 | 1200 |
| 8 | 3686 | БПН | 6000 | 50 | 61,4 | 1200 |
| 9 | 578 | С | 6000 | 30 | 9,6 | 1200 |
| 10 | 5130 | БРГ | 6000 | 85 | 85,5 | 1200 |
| 11 | 18 | БПН | 6000 | 50 | 0,3 | 1200 |
| 12 | 2811 | С | 6000 | 30 | 46,9 | 1200 |
| 13 | 778 | БРГ | 6000 | 85 | 13,0 | 1200 |
| 14 | 234 | БПН | 6000 | 50 | 3,9 | 1200 |
| 15 | 4963 | С | 6000 | 30 | 82,7 | 1200 |
| 16 | 1733 | БРГ | 6000 | 85 | 28,9 | 1200 |
| 17 | 2377 | БПН | 6000 | 50 | 39,6 | 1200 |
| 18 | 85 | С | 6000 | 30 | 1,4 | 1200 |
| 19 | 5194 | БРГ | 6000 | 85 | 86,6 | 1200 |
| 20 | 1800 | БПН | 6000 | 50 | 30,0 | 1200 |
| 21 | 2866 | С | 6000 | 30 | 47,8 | 1200 |
| 22 | 2617 | БРГ | 6000 | 85 | 43,6 | 1200 |
| 23 | 3188 | БПН | 6000 | 50 | 53,1 | 1200 |
| 24 | 5749 | С | 6000 | 30 | 95,8 | 1200 |
| 25 | 2573 | БРГ | 6000 | 85 | 42,9 | 1200 |
| 26 | 3085 | БПН | 6000 | 50 | 51,4 | 1200 |
| 27 | 2747 | С | 6000 | 30 | 45,8 | 1200 |
| 28 | 5404 | БРГ | 6000 | 85 | 90,1 | 1200 |
| 29 | 316 | БПН | 6000 | 50 | 5,3 | 1200 |
| 30 | 2898 | С | 6000 | 30 | 48,3 | 1200 |

Примечание: *БРГ – разравнивание грунта бульдозером

БПН -  планировка насыпи бульдозером

С – строительства земляного полотна скрепером