Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

²Сибирский автомобильно-дорожный университет ²

Курс лекций профессора

Бирюкова Сергея Владимировича

ФИЗИКА

Часть 2

(18 часов)

Лекция 6

Тема МАГНЕТИЗМ

6. Явление электромагнитной индукции

7. Явление самоиндукции

8. Взаимная электромагнитная индукция

9. Энергия магнитного поля в неферромагнитной

изотропной среде

10. Уравнения Максвелла

Контрольные вопросы

Библиографический список

Омск   2020

Лекция 6

6. Явление электромагнитной индукции

Явление электромагнитной индукции сос-тоит в том, что при всяком изменении маг-нитного потока, сцепленного с замкнутым проводящим контуром, в контуре возникает ток, называемый индукционным. Причиной этого является возникновение в контуре ЭДС индукции.

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея): ЭДС электромагнитной индукции в контуре численно равна скорости изменения магнитного потока через поверх-ность, натянутую на этот контур:

εинд=−dФdt.

Если контур имеет больше одного витка, то вместо магнитного потока используют понятие потокосцепление. Потокосцепление ψ в общем случае – сумма всех магнитных  потоков сцепленных с каждым витком контура (в случае, если витки контура разной площади) или произведение числа витков контура на магнитный проток через один виток:

Ψ=i=1nФi=nФ1.

где n – число витков в контуре, Ф1 – магнитный поток через один виток контура. С учетом этого закон электромагнитной индук-ции можно также записать следующим образом:

εi=−ndФdt=−dΨdt.

Знак минус в законе электромагнитной индукции объясняется правилом Ленца: индукционный ток в контуре имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует изменению магнитно-го потока, пронизывающего контур.

Явление электромагнитной индукции в проводнике, движущемся в постоянном маг-нитном поле, объясняется действием силы Лоренца, составляющая которой выступает в качестве сторонней силы. В случае, если прямой проводник движется в магнитном поле так, что его скорость образует прямой угол с проводником и составляет угол  с линиями индукции, причем линии индукции перпендикулярны проводнику, то ЭДС индук-ции в проводнике можно определить по следующей формуле:

εi=B⋅l⋅υ⋅sinα,

где l — длина проводника,  - скорость проводника, В - индукция поля.

Если поместить вращающуюся рамку в однородное магнитное поле, то в рамке возникнет переменная ЭДС индукции:

εi=nBSω⋅sinωt,

где n - число витков в рамке (контуре), В - индукция поля, S - площадь витков рамки,  - циклическая частота вращения рамки.

7. Явление самоиндукции

Самоиндукцией называется – изменение тока  I  в контуре из n витков, приводящее к изменению магнитного потока Ф=LI через контур и возникновению индуцированной в контуре ЭДС самоиндукции:

εS=−dФdt=d(LI)dt=−L⋅dIdt,

где L – коэффициент пропорциональности или индуктивность контура. Эта формула справед-лива, если контур не меняет свою геометрии-ческую конфигурацию и индуктивность не зависит от тока.

Индуктивность контура в общем случае зависит только от геометрической формы контура, его размеров и магнитной прони-цаемости той среды, в которой он находится.

Последовательное включение элементов, обладающих индуктивностью:

Lобщ=L1+L2+⋅+Ln=i=1nLi.

Параллельное включение элементов, обла-дающих индуктивностью:

1Lобщ=1L1+1L2+⋅+1Ln=i=1n1Li.

• Индуктивность соленоида

L=μ0μn2Sl ,

где μ0 – магнитная постоянная; μ – магнитная проницаемость сердечника;  п –  число витков соленоида; S  – площадь сечения соленоида.

Электродвижущая сила самоиндукции противодействует изменению тока в цепи. При замыкании цепи сопротивлением R на источник тока с ЭДС, равной  зависимость силы тока от времени имеет вид

I=εR1−e−tτ,

где  = L/R - постоянная времени электри-ческой цепи.

При отключении источника ЭДС ток в цепи уменьшается по закону

I=I0e−RLt=εRe−tτ.

8. Взаимная электромагнитная индукция

Взаимной индукцией называется явление возникновения ЭДС электромагнитной индук-ции в одной электрической цепи при изме-нении электрического тока в другой цепи или при изменении взаимного расположения этих двух цепей. Цепи в этом случае называются магнитосвязанными.

ЭДС взаимной индукции, возникающая во второй цепи вследствие изменения потоко-сцепления  взаимной индукции этой цепи с первой, рассчитывается по формуле

ε21=−dΨ21dt.

Потокосцепление 21 обусловлено магнит-ным полем тока I1 идущего в первой цепи:

ψ21=L21I1,

где L21 - взаимная индуктивность между второй и первой цепей.

Аналогично при протекании тока по второй цепи и возникновении ЭДС взаимной индукции в первой цепи можно записать

ε12=−L12dI2dt  и    ψ12=L12I2.

В случае неферромагнитной среды L12  = L21.

9. Энергия магнитного поля в неферромагнитной изотропной среде

Энергия контура с током, обладающего индуктивностью L (энергия магнитного поля):

Wm=LI22.

Работа, совершаемая электрическим током при отключении источника тока от цепи, равна энергии, запасенной в контуре, т.е. может быть выражена этой же формулой.

Магнитное поле соленоида однородно и сосредоточено внутри него, поэтому энергия, заключенная в объёме соленоида равна:

Wm=μμ0n2I2Sl2=B⋅H2V,

где n - количество витков на единицу длины соленоида; S - площадь поперечного сечения соленоида; l - длина соленоида;  - относи-тельная магнитная проницаемость среды внутри соленоида; I - сила тока в соленоиде; V - объем соленоида.

Объёмной плотностью энергии магнит-ного поля называется энергия этого поля, заключенная в единице объема:

w=dWmdt.

В изотропной неферромагнитной среде объемную плотность энергии можно найти, пользуясь следующей формулой:

w=B22μμ0.

10. Уравнения Максвелла

Первое уравнение Максвелла в интеграль-ной форме является обобщением закона электромагнитной индукции:

LEвих.dl=−SdBdtdS.

Это уравнение связывает переменное маг-нитное поле с вихревое электрическим  полем  Евих.

Второе уравнение Максвелла в интегра-льной форме:

LHdl=Sjпр.+jсм.dS,

где  jпр.- плотность тока проводимости;  jсм. - плотность тока смещения.

Третье уравнение Максвелла в интегра-льной форме:

SDdS=Vρсв.dV,

где св. - объемная плотность свободных зарядов.

Четвёртое уравнение Максвелла в интег-ральной форме:

SBdS=0.

Это уравнение свидетельствует о том, что в природе нет магнитных зарядов.

Систему уравнений Максвелла дополняют уравнениями, характеризующими электричес-кие и магнитные свойства среды:

D=εε0E,    B=μμ0H,     jпр.=Eρ',

где  ρ'- удельное электрическое сопротивле-ние среды.

Полная система уравнений Максвелла в дифференциальной форме, характеризует поле в каждой точке пространства, имеет вид:

rot {E=−∂B∂t; div {D=ρ;rot {H=j+∂D∂t; divB=0.

Контрольные вопросы

Явление электромагнитной индукции

1. В чем заключается суть явления электро-магнитной индукции?

2. Поясните закон электромагнитной индук-ции. На основание чьих опытов он был установлен?

3. Что является причиной возникновения ЭДС индукции в замкнутом проводящем контуре? От чего и как зависит ЭДС индукции, возникающая в контуре?

4. Почему для обнаружения индукционного тока лучше использовать замкнутый проводник в виде катушки, а не в виде одного витка провода?

5. Сформулируйте правило Ленца, проиллюст-рировав его примерами.

6. Действием, каких сил объясняется явление электромагнитной индукции?

7. Как направлен индукционный ток?

8. Всегда ли при изменении магнитной индук-ции в проводящем контуре в нем возникает ЭДС индукции? индукционный ток?

9. Возникает ли индукционный ток в прово-дящей рамке, поступательно движущейся в однородном магнитном поле?

10. Какова природа ЭДС электромагнитной индукции?

11.Приведите выражение для ЭДС индукции в плоской рамке, равномерно вращающейся в однородном магнитном поле. За счет чего ее можно увеличить?

Явление самоиндукции

12. Что называется самоиндукцией? Поясните суть явления.

13. В чем заключаются явления самоиндук-ции? Вычислите ЭДС самоиндукции.

14. Что такое индуктивность? От чего она зависит?

15. В чем заключается физический смысл индуктивности контура? От чего она зависят?

16. Как рассчитать суммарную индуктивность при параллельном соединении отдельных индуктивностей? Формула для расчета сум-марной индуктивности.

17. Как рассчитать суммарную индуктивность при последовательном соединении отдельных индуктивностей? Формула для расчета сум-марной индуктивности.

18. Три одинаковых индуктивностей один раз соединены последовательно, другой – параллельно. Во сколько раз, и при каком соединении суммарная индуктивность будет больше?

19. Приведите формулу для индуктивности соленоида и поясните её.

20. Какое действие оказывает электродвижу-щая сила самоиндукции изменению тока в цепи?

21. Когда ЭДС самоиндукции больше — при замыкании или размыкании цепи постоянного тока?

22. Как определяется сила тока в цепи в зависимости от времени при её замыкании сопротивлением R на источник тока?

23. Как определяется сила тока в цепи в зависимости от времени при её размыкании?

24. В чем заключается физический смысл вре-мени релаксации τ=LR ?

25. Докажите, что  имеет размерность вре-мени.

Взаимная электромагнитная индукция

26. Что называется взаимоиндукцией? Пояс-ните суть явления.

27. В чем заключаются явления взаимной индукции? Вычислите ЭДС взаимоиндукции.

28. Что такое взаимная индуктивность? От чего она зависит?

29. В чем заключается физический смысл взаимной индуктивности двух контура? От чего она зависят?

Энергия электромагнитного поля в неферромагнитнойизотропной среде

30. Чему равна энергия контура с током, обладающего индуктивностью L?

31. Чему равна работа, совершаемая электри-ческим током при отключении источника тока от цепи, содержащей контур с индуктив-ностью L?

32. Как определяется энергия соленоида? Приведите формулу и дайте пояснения.

33. Что называется объёмной плотностью энергии? Как она определяется?

34. Запишите и проанализируйте выражения для объемной плотности энергии магнитного поля.

35. Напряженность магнитного поля возросла в два раза. Как изменилась объемная плот-ность энергии магнитного поля?

Уравнения Максвелла

36. Сколько уравнений Максвелл использовал для описания электромагнитного поля?

37. Запишите первое уравнение Максвелла электромагнитного поля. Дайте пояснения.

38. Запишите второе уравнение Максвелла электромагнитного поля. Дайте пояснения.

39. Запишите третье уравнение Максвелла электромагнитного поля. Дайте пояснения.

40. Запишите четвертое уравнение Максвелла электромагнитного поля. Дайте пояснения.

41. Какие еще дополнительные уравнения к основным использовал Максвелл в своей тео-рии электромагнитного поля.? Дайте поясне-ния.

42. Запишите полную систему уравнений Максвелла в интегральной и дифференциаль-ной форме и объясните их физический смысл.

43. Почему постоянные электрические и маг-нитные поля можно рассматривать обособленно друг от друга? Запишите для них уравне-ния Максвелла в обеих формах.

44. Почему уравнения Максвелла в интеграль-ной форме являются более общими?

45. Какие основные выводы можно сделать на основе теории Максвелла?

Библиографический список

1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для инж.-техн. специальностей вузов. -13 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия№, 2007. – 560 с.

2. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2003. – 542 с.

3. Курс физики: Учебник для студентов вузов / Под ред. В. Н. Лозовского. – С-Петербург: Лань, 2001. – 582 с.