- Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

- Тема 2.1. ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сырье для СМ

Природное                     Побочные продукты и отходы промышленности

неорганическое                  органическое

неметал.          метал.

Главный источник для получения СМ- природное сырье. Его добывают из недр земли или из ее поверхностных слоев.

- Классификация горных пород

| - Генетическая группа | - Генетическая подгруппа |  | - Горные породы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Магматические породы - (изверженные) | - Массивные | - глубинные (интрузивные) | Гранит, габбро, диорит, сиенит |
|  |  | - излившиеся (эффузивные) | - Базальт, диабаз, порфирит, трахит, андезит, порфин |
|  | - Обломочные | - рыхлые | - Вулканический пепел, пемза |
|  |  | - цементированные | - Вулканический туф |
| - Осадочные породы | - Механические отложения (обломочные породы) | - рыхлые | - Глина, песок, гравий |
|  |  | - цементированные | - Песчаники, брекчии |
|  | Химические осадки |  | Гипс, ангидрит, доломит, известняк, магнезит. |
|  | Органогенные отложения |  | - Известняк, мел, ракушечник, диатомит, трепел. |
| - Метаморфические породы (видоизмененные) | Продукты видоизменения изверженных пород |  | Гнейсы |
|  | Продукты видоизменения осадочных пород |  | - Мрамор, кварцит |

Породообразующие минералы (всего более 7000)– кристаллические или аморфные твердые тела, имеющие постоянный химический состав и строение. Характеризуется цветом, блеском, твердостью, спайностью.

- Горная порода- природное образование, сложенное из одного или нескольких минералов (мономинеральные, полиминеральные).

- Магматические – первичные породы, образовавшиеся при остывании.

Осадочные – вторичные породы, образовавшиеся в результате выветривания магматических пород.

Метаморфические – осадочные и магматические породы, изменившие свое строение и свойства в результате длительных физико-химических процессов (под действием высоких давлений, температур, минерализованных вод и т.д.).

Особенность строительной индустрии позволяет эффективно использовать отходы ряда предприятий. Многие отходы по своему составу и свойствам близки к природному сырью. Установлено, что использование промышленных отходов позволяет покрыть до 40% потребности строительства в сырьевых ресурсах. Применение промышленных отходов позволяет на 10-30% снизить затраты на изготовление СМ по сравнению с производством их из природного сырья. Кроме того, из промышленных отходов можно создавать новые СМ с высокими технико-экономическими показателями.

Основными «производителями» многотоннажных отходов являются: горнообогатительная, металлургическая, химическая промышленности, энергетический комплекс, промышленность СМ, агропромышленный комплекс, лесная и деревообрабатывающая, текстильная промышленность, бытовая деятельность человека. Отходы производства: шлаки черной металлургии, шлаки цветной металлургии, золы и шлаки тепловых электростанций (ТЭС), вскрышные породы, отходы угледобычи и углеобогащения, гипсовые отходы, отходы древесины  и лесохимии, отходы целлюлозно-бумажной промышленности, отходы промышленности СМ и т.д.

В последнее время уделяется большое внимание повторному использованию отслужившим свой срок материалам (вторичное сырье- изношенные автомобильные покрышки, вышедшие из строя пластмассы, и полимерные материалы, старый асфальто- и цементобетон, макулатура, бракованные и морально устаревшие бетонные и ж/б конструкции, битый кирпич, стекло и т.д.)

- Природные каменные материалы- материалы и изделия, получаемые механической обработкой (дроблением, раскалыванием, распиливанием) горных пород.

- Ежегодная добыча 1 млрд.м3. Два основных направления применения природного камня:

1) Прямое использование этих материалов в строительстве: облицовка зданий и сооружений (набережные, мосты, тоннели, метро), возведение стен зданий, устройство лестниц, применение в качестве заполнителей для бетонов и растворов, устройство дорог, тротуаров.

2) Использование для получения других материалов: керамики, неорганических вяжущих веществ (цемента, извести, гипса и др.), ТИМ, стекла. При производстве этих материалов изменяются строение, состав и свойства исходных горных пород.

Классификация природных каменных материалов

По виду обработки:

- грубообработанные (бутовый камень, валунный камень, щебень, гравий, песок);

- изделия и профилированные детали (ступени, подоконники, наличники, капители колонн);

- штучный камень и блоки (для кладки стен);

- плиты (облицовочные для стен, пола);

- изделия для дорожного строительства (бортовой камень, брусчатка, шашка для мощения).

По способу изготовления:

- пиленые (стеновые камни  и блоки, облицовочные плиты и плиты для пола);

- колотые (бортовые камни, камни тесаные, брусчатка, шашка для мощения).

Используя ударную и абразивную обработку природному камню придают ту или иную фактуру- различный характер поверхности. Ударная обработка дает возможность получить фактуру скалы с буграми и впадинами, рифленую, бороздчатую, точечную. Абразивная обработка включает распиливание, фрезерование, шлифовку и полировку.

Свойства природных каменных материалов и изделий

- Плотность

- тяжелые ρm > 1800 кг/м3 (гранит, сиенит, диорит).

- легкие ρm ≤ 1800 кг/м3 (вулканический туф, пемза, известняк-ракушечник).

- Прочность

Марки 0,4; 0,7; 1,5…60,80,100 (МПа). Легкие имеют марки до 20, а тяжелые- от 10 и выше.

- Морозостойкость

Марки F 10, 15, 35, 100, 150, 200, 300, 500. Высокую морозостойкость имеют плотные камни с зернистой структурой (гранит). Камни  с неравномерным строением быстрее растрескиваются при резких изменениях температуры из-за различия КЛТР.

- Водостойкость

Коэф. размягчения Кр > 0,8 – для гидротехнических сооружений и фундаментов;

Кр > 0,6 – для наружных стен зданий.

В специальных случаях определяют истираемость, износостойкость, огнестойкость, твердость и др.

Материалы и изделия из природного камня

I. Грубообработанные:

1) песок – минеральные зерна размером от 0,16 до 5 мм, получаемые при просеивании мелких рыхлых пород или дроблением и рассевом отходов камнеобработки. Применяют природные (речные, озерные, горные, дюнные, барханные и т.д.) и искусственные (дробленые) пески.

2) гравий – окатанные (округлые) зерна размером от 5 до 150 мм, получаемые просеиванием рыхлых осадочных пород.

3) щебень – куски камня размером от 5 до 70 (150) мм полученные дроблением горных пород с последующим рассевом.

Щебень, гравий и песок используют в качестве заполнителей для бетонов.

4) бутовый камень – крупные куски камня неправ. формы, полученные взрывным методом или выламыванием из слоистых пород (плитняк). Для устройства фундаментов, бетонирования массивных сооружений, кладки стен неотапливаемых помещений.

II. Штучные изделия и профилированные детали:

1) камни и блоки для кладки стен. Получают из пористых известняков, вулканических туфов, доломита, песчаника. Размеры 390х190х188, 390х190х288, 490х240х188 (1 камень заменяет 8-12 кирпичей). Стены из мелкопористого природного камня не требуют наружной штукатурки или облицовки. Блоки снижают затраты труда при кладке.

2) плиты для наружной облицовки зданий. Выполняют из плотных и атмосферостойких пород (граниты, габбро, сиениты, плотные известняки). Толщина 4-8 см. применение алмазных резцов позволяет изготавливать тонкие экономичные плиты (5-10 мм), стоимость которых в 2-4 раза меньше, чем обычных.

3) плиты для внутренней облицовки зданий. Выполняют из декоративных пород средней твердости (мрамор, туф, известняк-ракушечник). Толщина 1,2-4 см. пористые породы кроме декоративного эффекта обеспечивают хорошую акустику помещений и поэтому рекомендуются для театров и к/театров.

4) для полов и каменных ступеней – полированные или шлифованные плиты из твердых пород (гранит, кварцит, сиенит, мрамор). Толщина не менее 20 мм. Должны иметь высокие износостойкость и декоративные свойства.

5) для гидротехнических сооружений (мостов, набережных) применяют в больших количествах. Применяют плотные изверженные породы с Wп не более 1%, марка не ниже М 80-100 МПа и F 150-500.

6) дорожные каменные материалы (бортовые камни, брусчатка, тротуарные плиты). Изготавливают из прочных, плотных, износостойких горных пород, т.к. условия работы дорожных материалов очень суровы.

Коррозия природного камня

Даже самые прочные горные породы, из которых выполнен материал под действием механических и химических факторов разрушаются. Этот процесс называется коррозией.

Причины:

- Замерзание воды в порах, вызывающее внутренние напряжения;

- Частое изменение t, W, вызывающее появление в материале микротрещин;

- Растворяющее действие воды;

- Понижение прочности при водонасыщении;

- Химическая коррозия- происходит под действием газов SO2, NO2, CO2 и др.( выбросы предприятий и автомобилей в атмосферу);

- Микроорганизмы и растения (мхи, лишайники).

Методы защиты:

1. Конструктивные  методы:

  - придание изделиям формы, которая облегчает отвод воды (цоколи, парапеты, карнизы);

  - устройство стоков для воды;

  - полировка поверхности.

2. Физико-химические методы:

- Флюатирование- способ повышения поверхностной плотности

2CaCO3+MgSiF6→2CaF2+MgF2+SiO2+2CO2↑;

- гидрофобизация поверхности- пропитка полимерами, кремнийорганическими жидкостями (ГКЖ), раствором парафина.